建设项目环境影响报告表

（送审本）

项目名称：  四川欧能电缆集团有限公司电线电缆生产项目                           

建设单位（盖章）：  四川欧能电缆集团有限公司    

编制日期：               2021年5月                        

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	四川欧能电缆集团有限公司电线电缆生产项目

	项目代码
	川投资备【2103-510921-04-01-749363】FGQB-0063号

	建设单位联系人
	陈洁
	联系方式
	13880628214

	建设地点
	蓬溪县上游工业园拓展区

	地理坐标
	（ 105 度 40 分 31.586 秒， 30 度  45 分  0.372 秒）

	国民经济

行业类别
	C3831 电线、电缆制造
	建设项目

行业类别
	三十五、电气机械和器材制造业38 电线、电缆、光

缆及电工器材制造

383

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	蓬溪县行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2103-510921-04-01-749363】FGQB-0063号

	总投资（万元）
	1500
	环保投资（万元）
	34.5

	环保投资占比（%）
	0.23%
	施工工期
	2021.5-2021.7

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	40144.78

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	        蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划

	规划环境影响

评价情况
	已开展园区规划环评。
规划环评审批机关：四川省环境保护厅；规划环评名称：《关于印发<蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划环境影响报告书>审查意见的函》；批复号：川环建函[2014]249号；批复时间：2014年

	规划及规划环境影响评价符合性分析

	（1）与蓬溪县上游工业集中发展区拓展区相关规划符合性

①用地规划符合性

本项目选址于 蓬溪县上游工业集中发展区拓展区区内，在现有的工业建筑内布置生产线，项目用地性质与蓬溪县城市总体规划规划用地相符。

②与蓬溪县上游工业园拓展区规划的符合性

2013年，蓬溪县人民政府组织开展了蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划及规划环评相关工作，并于2014年11月24日取得四川省环境保护厅《关于印发<蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函[2014]249号），该函中确认该园区产业定位为家具制造（主要发展门业及门业配套产业）、化工（限定为与门业相配套的油漆、涂料），蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划面积378.31公顷，规划区范围为芝溪河以南，佛博苑路以北，唐家沟村以西，下店子村以东区域。
（2）与规划环评符合性分析

 规划环评对园区入园企业要求如下：

表1-1 蓬溪县上游工业园拓展区符合性分析

  序号
园区入园企业要求
项目情况
符合性分析
1、鼓励类
符合园区主导产业的项目。园区主导产业：其主导产业定位——家具制造（主要发展门业及门业配套产业）、化工（限定为与门业相配套的油漆、涂料）
本项目为电线电缆生产，不属于规划环评中提出的限制行业类，属于允许类项目
符合
2、禁止类
（1）新建水泥、冶炼、石墨及炭素制品、焦化等大气污染物排放量大的项目；异味气态排放量大、难以治理、对周围形成污染性影响的项目；

（2）新建制浆造纸、印染、制革、农药、电镀等水污染物排放量大或难处理的

企业。
3、允许类

不属于上述鼓励类、禁止类，选址与周围环境相容的其它项目。
本项目为电线电缆生产，不属于规划环评中提出的限制行业类，不从事限制类的电线电缆生产，项目选址与周围环境相融，故可视为允许入园类，符合园区的规划。

	其他符合性分析

	（1）产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修订版）本项目属于C3831 电线、电缆制造。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》与本项目有关的条款为“二十、限制类：十一、机械 第15项  6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目”，本项目不生产6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造。因此，本项目不属于淘汰类、限制类项目，属于允许类项目；项目所用设备不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制和淘汰类之列。
2021年3月16日蓬溪县行政审批局以川投资备【2103-510921-04-01-749363】FGQB-0063号项目备案表对本项目进行了备案支持（附件2）。
（2）与《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析
2019年8月27日四川省推动长江经济带发展领导小组发布了《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办〔2019〕8号）。根据文件精神，……禁止在长江干流和主要支流（包括：岷江干流、 沱江干流、赤水河干流、嘉陵江干流、雅砻江干流）1 公里〔指长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里〕范围内新建、扩建化工园区和化工项目。……禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级……。

蓬溪县上游工业集中发展区拓展区位于芝溪河南岸，不属于《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办〔2019〕8号）规定的长江干流和主要支流，且项目不属于化工项目，不属于落后产能，不属于蓬溪县上游工业集中发展区拓展区及《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和禁止类，因此本项目的建设符合《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办〔2019〕8号）要求。

（3）“三线一单”符合性分析

“三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法制化、精细化、信息化的重要抓手，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。
生态保护红线
项目位于蓬溪县上游工业集中发展区拓展区，根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）内容，遂宁市涉及的生态保护红线为：盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线，内容如下：
地理分布：该区位于四川省东部成都平原及盆地丘陵区，行政区涉及成都市、自贡市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、广安市、达州市、巴中市、资阳市，总面积0.08万平方公里，占生态保护红线总面积的0.54%，占全省幅员面积的0.17%。
生态功能：四川盆地区是成渝经济区的重要组成部分，是成渝城市群核心区域，人口密集，经济发展，城镇化率大于50%，该区主体功能区定位为重点开发区域和农产品主产区，其主导功能为人居保障和农林产品提供，该区的生态保护红线主要以保障城市饮水安全的饮用水水源保护区为主，还有零散分布于四川盆地及成都平原地区自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域，它们在维护区域水土保持功能方面发挥着重要作用。
重要保护地：本区域分布有32处饮用水水源保护区、6个省级自然保护区、3个国家级风景名胜区、10个省级风景名胜区、1个世界地质公园、5个国家地质公园、1个省级地质公园、2个国家湿地公园、4个省级湿地公园、14个国家级水产种质资源保护区、1个省级水产种质资源保护区、1处世界文化与自然遗产地的部分或全部区域。
保护重点：严格按照现有相关法律法规对禁止开发区域的管理要求，对生态保护红线实施严格保护，严格控制人为因素对区内自然生态的干扰
项目地也不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地等重点保护地，因此项目选址《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）是相协调的。
环境质量底线
根据环境质量现状调查，项目所在区域内环境空气中PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求项目所在区域大气环境质量较好；

根据遂宁市生态环境局发布的环境质量公告，项目附近地表水芝溪河满足III类地表水水质标准要求，表明区域地表水质量现状较好；

资源利用上线
本项目位于蓬溪县上游工业集中发展区拓展区，项目用地为园区规划工业用地地块，项目在既有的厂房内建设，不新增用地。项目用电来自所在区域内已有电网，电量充足，能够为项目的用电提供保障；项目用气、用水为区域市政管网供给。项目能源、资源消耗合理，故本项目实施不会触及资源利用上限。

环境准入负面清单
项目区域目前暂未设置环境准入负面清单。
根据《蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划》，入园企业环境门槛及环境准入条件，禁止发展的项目（1）新建水泥、冶炼、石墨及炭素制品、焦化等大气污染物排放量大的项目；以及异味气体排放量大、难以治理、对周围形成污染性影响的项目。（2）新建制浆造纸、印染、制革、农药、电镀等水污染物排放量大或难处理的项目。鼓励发展的项目，符合园区主导产业的门业及配套涂料项目。

本项目为电线电缆生产，不属于规划环评中提出的限制行业类，不从事限制类的电线电缆生产，项目选址与周围环境相融，故可视为允许入园类，符合园区环境准入负面清单。
（4）与《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》符合性分析
2020年6月28日，四川省人民政府发布了《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》 川府发〔2020〕9号，根据文件精神全省层面确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体生态环境管控要求，其中遂宁市为环境重点管理单元，重点管控单元的总体生态环境管控要求为：重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类，同时根据《蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划环境影响报告书》本项目属于蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划允许入园行业，因此本项目的建设符合川府发〔2020〕9号文件重点管控单元的相关要求。

（5）与大气污染防治等相关规划符合性分析
本项目与《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018—2020年）》（参考）、《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号的符合性如下：

表1-2 项目与大气污染防治相关政策规划符合性一览表

名称

政策要求

项目情况

符合性

《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018—2020年）》（参考）
根据《关于印发〈四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018—2020年）的通知》（川环发〔2018〕44号）要求：严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。各市（州）要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入工业园区，……新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无） VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。……加强全过程控制，推广使用低（无） VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。
本项目不属于限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，项目属于允许入园项目，项目铜线铝线挤塑工序会产生有机废气（VOCs）排放，针对生产过程中产生的有机废气本项目拟设置活性炭吸附装置对有机废气进行收集处理后离地15m达标排放，符合政策要求。
符合

《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》川府发〔2019〕4号
《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》

三、重点任务

（一）调整产业结构，深化工业污染治理。

…强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入驻园区。
本项目挤塑工序产生有机废气（VOCs）经处理达标排放，项目位于蓬溪县上游工业集中发展区拓展区内，属于允许入园项目，符合政策要求。
符合

根据以上分析，本项目的建设符合《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018—2020年）》、《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号的政策要求。
（6）与水污染防治符合性
项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）和《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号的符合性分析如下：

表1-3与水污染防治符合性

水污染防治文件

政策要求

本项目情况

符合性

国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发〔2015〕17号”

（一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

项目均不属于“十小”企业，不属于取缔项目

符合

（六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。…，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

项目厂址所在区域不属于缺水地区、水污染严重地区和敏感区域；项目属于电线电缆生产，位于蓬溪县上游工业集中发展区拓展区内，不属于七大重点流域干流沿岸
符合

《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）

7．狠抓工业企业污染防治。……（2）大力实施工业园区及涉水工业企业污染治理。加快推进全市工业园区污水处理设施建设，确保工业园区实现污水处理设施全覆盖。……到2020年底前，全市工业用水重复利用率达到70%以上。……

项目生活废水排入市政污水管网送蓬溪县经济开发区污水处理厂处理，污水收水管网已覆盖项目区域。本项目退火挤塑冷却水均为循环使用不排放。
符合

《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号

《四川省打赢碧水保卫战实施方案》

三、重点任务

（三）实施工业污染治理工程。

实施园区工业废水达标整治。落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》，倒排工期，落实责任，按照属地管理、辖区负责的原则，省直相关部门按照管理权限督促指导各地加快推进工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。…

《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》

项目生活废水排入蓬溪县经济开发区污水处理厂处理。蓬溪县经济开发区污水处理厂处理规模0.2万m³/d且已正常运行。
符合

综上所述，项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）和《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）要求相符。
（7）项目与《土壤污染防治行动计划》 “国发〔2016〕31号”符合性如下：

表1-4 与土壤污染防治行动计划符合性

土壤污染防治行动计划
相关要求
本项目情况
符合性
土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”
（八）切实加大保护力度。
防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造+步伐。
项目为电线电缆项目，位于蓬溪县上游工业集中发展区拓展区，用地属于工业用地，项目不占用基本农田和耕地
符合
（十七）强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。
本项目位于蓬溪县上游工业集中发展区拓展区，项目为电线电缆不属于左表项目。
符合
综上所述，本项目的建设符合土壤污染防治行动计划的要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目名称、建设性质、建设单位、建设地点、建设投资

项目名称：四川欧能电缆集团有限公司电线电缆生产项目

建设性质：新建

建设单位：四川欧能电缆集团有限公司

建设地点：蓬溪县上游工业集中发展区拓展区

建设投资：15000万元，其中环保投资34.5万元，占总投资0.23%。

2、建设内容及规模

在四川欧能电缆集团有限公司建设基地的标准厂房内新建电线、电缆生产项目，主要设置拉丝机（连续退火）、绞线机、束丝机、云母带绕包机、挤塑机、对绞机、单绞机、成缆机，编织机、钢带装铠机、铜带屏蔽机、温水交联箱，成圈机，喷码机等生产设备。项目建成后具备生产电线、电缆12000km的生产能力。
3、项目组成及主要环境问题 

本项目建设内容及项目组成见表2-1。

表2-1 项目建设主要组成一览表

工程类别
建设内容及规模
可能产生的环境问题
备注
施工期
营运期
主体工程
生产车间20060.0平方米（1F，钢架结构）位于厂区中央，设置拉丝退火区、绞线区、挤塑区、成缆区等，主要设置拉丝2台、绞线机2台、挤塑6台、成缆机2台等。
 固废，噪声、废气
固废、废气、噪声、废水
厂房依托，设备新建

辅助工程
辅助车间3060.0平方米（1F，钢架结构），位于厂区西侧，在辅助用房西北部设置主要原料暂存点1处，设置辅料暂存点1处。
 固废，噪声、废气
/
厂房依托
公辅工程
供电：依托园区市政电网供电。

/
/
依托
供水：依托园区供水管网供水。

/
固废
依托
雨水排放：依托园区市政雨水管网排放雨水。

/
/
依托
生活废水处理系统：生活废水经过既有的预处理池处理后排入市政污水管网送蓬溪县经济开发区污水处理厂处理。

/
固废，噪声、生活废水

依托
生活办公：综合楼4902.49平方米平方米（5F，框架结构）位于厂区东北侧
固废、噪声
固废，噪声、生活废水

依托
道路交通：厂区及园区已经建设硬化道路

/
/
依托
环保工程
废气：挤塑工序产生的有机废气由过集气罩收集后，经活性炭吸附处理后离地15m排放。
固废、噪声
有机废气
新建
生产废水：退火工序循环水池1处，容积约20m³，拉丝液循环池1处，容积约20m³，位于生产车间西侧，挤塑工序循环水池1处，容积约30m³，位于生产车间东侧，均为循环利用。
/
拉丝液循环池产生含铜渣拉丝液
新建
生活废水处理系统：生活废水依托厂房既有的预处理池处理（容积50m3）后排入市政污水管网送蓬溪县经济开发区污水处理厂处理。
/
生产废水
依托
噪声：主要产噪设备设置减震设施，合理总平面布局，利用建筑结构降低噪声对外环境的影响。
固废，噪声
噪声
新建
危险废物：设置危险暂存间1处，面积约30平方米，位于辅助车间外独立的房间内，用于暂存项目产生的危险废物。
/

危废
新建
一般固废暂存间1处，位于辅助车间北侧，面积约10平方米。
/
一般固废

新建
综合办公楼设置生活垃圾收集设置1处。
/
一般固废
新建
4、主要设备清单

本项目主要从事电线电缆生产，原料为铜杆铝杆，生产过程中主要生产设备如下：
表2-2  主要生产设备明细表

序号

设备名称

型号规格

数 量

单位

1

拉丝机
/
2
台

2

退火机
/
1

台

3

挤塑机
/
6
台

4

成缆机
/
2
台

5

束丝机
/
2

台

6

编织机
/
1

台

7

喷码机
/
1

台

5、项目主要原辅材料

本项目属于为电线电缆生产项目，主要的原辅材料具体见下表。

表2-3  主要原材料及能源消耗表

类别

名称

年用量

储放方式

备注

主料

铜杆

1200t/a
仓库堆放

市场外购
铝杆
120t/a
仓库堆放
市场外购
PVC颗粒
1000t/a

仓库堆放

市场外购
一步法硅烷交联聚氯乙烯
50t/a
仓库堆放
市场外购
无卤低烟电缆料
50t/a
仓库堆放
市场外购
辅料

喷码机黑白墨

2kg/a

仓库堆放

市场外购

拉丝油

0.5t/a

仓库堆放

市场外购

耐火云母带
1.2t/a
仓库堆放

市场外购

油墨
0.002t/a
仓库堆放
市场购买
包装膜（PVC）
5t/a
仓库堆放
市场外购
水量

水

4395t/a

/
市政供水
能源

电

12万kw.h/a
/
市政供电
（2）原辅材料性质
1）聚氯乙烯胶粒：聚氯乙烯（PVC）是氯乙烯单体，在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂，是氯乙烯的均聚物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解；工业生产的 PVC分子量一般在5 万～12 万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa 左右，冲击强度5～10kJ/m2。有优异的介电性能。但对光和热的稳定性差，在127℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。PVC 很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烷和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定，化学稳定性随使用温度的升高而降低。PVC溶解在丙酮-二硫化碳或丙酮－苯混合溶剂中，用于干法纺丝或湿法纺丝而成纤维，称氯纶。具有难燃、耐酸碱、抗微生物、耐磨并具有较好的保暖性和弹性。不溶于水、酒精、汽油，气体、水汽渗漏性低；在常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50—60%的硝酸和20%以下的烧碱溶液，具有一定的抗化学腐蚀性；对盐类相当稳定，但能够溶解于醚、酮、氯化脂肪烃和芳香烃等有机溶剂。密度1380 kg/m3，熔点212℃。

2）一步法硅烷交联聚氯乙烯：硅烷交联聚乙烯是一种化学物质，将普通聚乙烯在有机过氧化物存在下，经过一定的温度和机械力作用，使含有不饱和乙烯基和易于水解的烷氧基多官能团的硅烷接枝到聚乙烯的主链上。然后将此接枝物在水及硅醇缩合催化剂作用下,发生水解，并缩合形成~Si-O-Si~交联键，即得硅烷交联聚乙烯。相对密度 0.929 左右，凝胶率68%左右，拉伸强度14.21MPa，断裂伸长率700%，体积电阻率10Ω·cm，介电损耗角正切值0.004MHz，介电常数2.33MHz，脆化温度<-70℃，维卡软化点98℃ ，200℃氧化诱导期 >60min。
3）铜杆：铜杆具有极佳的导电性，也具有导热性和耐腐蚀性，主要用途为电线电缆生产的原材料，铜杆的含氧量一般在200(175)—400(450)ppm。一般用电解铜生产，电解铜的纯度可达99.95%，电阻率低于低氧铜杆，3mm的无氧铜杆用于拉丝，生产电线铜芯，漆包线。在常温下不与空气中的氧反应，但加热时能与氧化合成黑色的氧化铜CuO；继续在很高的温度下燃烧就红色的氧化亚铜Cu2O，不能与稀盐酸或稀硫酸作用放出氢气，容易被硝酸或热浓硫酸等氧化性酸氧化而溶解。

4）包装膜：包装膜主要由几种不同牌号的树脂混合挤出而成，具有抗穿刺，超强度高性能，对堆放在托板上的货物进行缠绕包装，使包装物更加稳固整洁，更超强防水作用，被广泛使用，在外贸出口、造纸、五金、塑料化工、建材、食品医药行业。

5）喷码机黑白墨：黑白墨，不易溶于水的，可溶于有机溶剂。黑白墨可用有机溶剂稀释，可用吸收面和非吸收表面喷印，喷印后不易褪色，特点是墨水粘度大，且快干、耐水、柔和、耐光性相当好。也有环保型黑白墨，无需机溶都可进行喷码。喷码机使用的墨水主要成分是丁酮（又称甲乙酮）或丙酮，丁酮和丙酮化学性质很相似。丁酮：无色液体 。熔点－86.3℃，沸点79.6℃，相对密度0.8054(20／4℃)。溶于约 4 倍的水中，能溶于乙醇、乙醚等有机溶剂中。与水能形成恒沸点混合物(含丁酮88.7％)，沸点 73.4 ℃ 。

6）拉丝油：拉丝油是用于拉丝、拉拔工艺的高效润滑油。拉丝油在铜线拉丝中，铜线与拉丝模、导向轮之间产生摩擦，拉丝油（由高档合成油和精制油混合而成）作用主要是润滑和冷却，减少金属间的摩擦，并带走所产生的热量。拉丝油由亲水基和亲油基组成，拉丝油采用高性能硫化猪油和硫化脂肪酸酯为主剂调和而成，用于铜、铝、不锈钢等线材的拉拔加工，具有极好的极压抗磨性拉丝油还具备着防治铜线氧化、不粘线、清洗性、无泡沫、无毒、稳定的理化性能。含润滑剂、乳化剂、防锈剂、清洗剂、消泡剂、杀菌剂等。散热稳定的废矿物油。

7）无卤低烟电缆料：是指不含卤素（F、Cl、Br、I、At）、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成，燃烧时不会发出有毒烟雾的环保型电缆。低烟无卤电缆料，阻燃性能优越，燃烧时烟度甚少，无腐蚀性气体逸出。抗张强度比一般PVC电线大：一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2，而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2；具有良好的耐候性(-30℃~105℃)；具备良好的柔软度(硬度为80—90)；具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂，故不会有移形性)；燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾)；具有较高的体积电阻率：PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3，低烟无卤电线大于1016Ω/cm3；具有良好的耐高压特性：PVC电线一般耐10KV以上，而低烟无卤电线高达15KV以上；具有良好的弹性和粘性。阻燃电线电缆一般采用的方法就是在护套材料中添加含有卤素的卤化物和金属氧化物。
8）耐火云母带：耐火云母带简称云母带，是一种耐火绝缘材料，按用途可分为：电机用耐火云母带、耐火电缆用耐火云母带。按结构分为：双面带、单面带、三合一带、双膜带、单膜带等。按云母又可分为：合成云母带、金云母带、白云母带。

6、产品方案

本项目主要电线电缆生产，具体产品方案如下表所示：
表2-4 本项目产品方案表

序号

产品名称

产品标准

长度（km）
1

轨道交通用电线电缆

企业标准

1000
2

计算机电缆

企业标准

500
3

额定电压0.6/kv，塑料绝缘低烟无卤阻燃耐火电力电缆

GB/T12706.1—2008

GB/T19666—2005

2500
4

额定电压450/750V塑料绝缘低烟无卤阻燃耐火控制电缆

GB/T9330—2008

GB/T19666—2005

2000
5

电线（B系列、B系列、低烟无卤阻燃耐火系列）电线电缆

GB/T5023—2008、

GB/T8734—2014

GB/T19666—2005

6000
合计
/
12000km
本项目产品图片如下：

   [image: image1.png]


   [image: image2.png]



图1-1 电线电缆产品照片

7、劳动定员

本项劳动定员90人，双班制，8小时/班，年生产300天。

8、公用工程及辅助工程

（1）给水

本项目生产用水及生活用水依托蓬溪县上游工业集中发展区拓展区现有的市政供水管网供给。

（2）排水

本项目生活废水一起排入污水管网送蓬溪县经济开发区污水处理厂处理达标后排放；雨水排入市政雨水管网。

（3）供电

本项目依托蓬溪县上游工业集中发展区拓展区已建设的市政供电设施供电。

项目依托工程

项目与现有设施依托情况，具体如下：

表2-5 本项目主要依托设施情况表
工程类别
项目
建设内容
建设性质
主体工程
生产车间
利用现有空置标准厂房，购买机器设备进行本项目布置。
依托
公用工程
供水
由市政给水管网供给，依托园区已有给水工程。
依托
排水
采取雨污分流制，场区雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网。生活污水经厂区生化池处理达标后排入市政污水管网。
依托
供电
市政电网接入，依托园区供配电设施。
依托
环保工程
生活污水处理设施
标准厂房已设置50m³的生活废水预处理池对生活废水预处理后排入市政污水管网送蓬溪县经济开发区污水处理厂处理。
依托
生活垃圾
依托厂区现有生活垃圾收集设施。
依托
10、总平面布置

根据项目平面布置，为了方便原料和产品的运输，大门位于厂区东侧，设有门卫，门卫设在大门入口右侧。根据项目总平面布置，办公生活区和科研楼位于项目生产车间东侧，位于当地主导风险上风向，生产车间位于项目中央，辅助车间位于项目西侧。

生产车间布设生产区主要生产设备，生产车间内按照产品配置相应的机器设备，且设备按产品要求的工艺流程（拉丝退火区、绞线区、挤塑区等）合理布置，使各阶段的半成品顺次流转，总体功能布局清晰。

环保设施：项目3个循环池辅助设施设根据工艺分区布置，拉丝油循环池和退火冷却水池位于生产车间西侧，挤塑冷却水文艺生产车间东侧，有机废气排气筒位于生产车间西侧，位于当地主导风向下风向。减少了其对办公区域的影响。总体布局科学，便于管理。详见附图5项目平面布置图。

11、水平衡图
项目生产用水主要为导体退火、挤塑工序过程中对导体和热态电缆电线的在线冷却。厂内设置冷却水槽，冷却水槽进出口与冷却水池连通，冷却水通过水泵抽取到水塔中循环。员工办公生活需要生活用水。

表2-6  项目用水量估算        （单位：m3/d）

序号

用水项目名称

用水量

排水量

1

厂区员工生活用水
14.4
11.52
2
调配拉丝液用水
0..1
0
3
退火工艺冷却水

0.5
0

4
挤塑工艺冷却水

0.1

0

5
合计

15.1
11.52













图2-2 水平衡图（单位m3/d）
12、环保投资
本项目总投资为15000万元，其中环保投资约为34.5万元，占总投资0.23%，环保措施及投资情况如下。

表2-7 主要环保设施及投资估算一览表

环保
项目
环保措施

预计金额
（万元）

备注
水污染防治
生活废水由预处理池收集处理后排入市政污水管网
/

依托

生产废水：退火工序循环水池1处，容积约20m³，拉丝液循环池1处，容积约20m³，位于生产车间西侧，挤塑工序循环水池1处，容积约30m³，位于生产车间东侧，均为循环利用。
8.0
循环池均为新建
噪声
防治
减振基座、防震垫等
4.0
固废处置
生活垃圾收集依托园区现有收集方式
0.5
依托
设置危废间1处，面积约30平方米，用于收集存放危险废物暂存间，送有资质单位处理
5.5
新建

一般固废暂存点暂存
/
依托
大气污染防治措施
挤塑工序产生的有机废气安装集气罩收集，经活性炭吸附处理系统处理后离地15m排放。
6.0
新建
车间安装排风扇
2.0
新建
环境风险

设置灭火设施，消防沙，碎布等应急吸附物资。满足消防安全的相关要求。
2.5
地下水防渗措施

按本环评重点防渗区域、一般防渗区域要求进行分区防渗建设
6.0
合计
34.5


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程简述：

本项目位于蓬溪县上游工业集中发展区拓展区已建设的厂房内。
施工期主要进行生产设备安装和生产线布置，不进行基础设施建设。施工期间污染物为废水（生活污水）、废气（扬尘、汽车尾气）、噪声（设备安装噪声）、固废（废包装材料、生活垃圾）。流程图见图 2-4。

[image: image3.png]> | Treloi

j
it
3t
o
v

F7
B
it
ki3

v

kR





图2-4施工流程图及产污节点

本项目在既有厂房内建设，利用厂房隔音可以消除施工期噪声对外界的影响。施工期包装设备产生的废弃包装材料收集后，由业主方外卖给资源回收部门；施工期产生的生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交由园区环卫部门统一处置。施工期人员生活废水依托厂房既有设施收集预处理后排入市政污水管网送蓬溪县经济开发区污水处理厂处理。

施工期为进一步防控噪声，业主方还应采取如下噪声治理措施

① 从声源上控制。文明施工，尽可能地声源上降低噪声对外界的影响。

②合理安排施工时间，避开午休及夜间施工，以降低施工噪声对周边环境的影响程度。

2、运行期工艺流程概述：

本项目为电线电缆生产，将购进的铜杆、铝杆经过检验合格后通过拉丝、退火、绞线、绝缘挤出、成圈、护套挤出、包装即形成成品。具体工艺为：

①将购进的铜杆、铝杆进行检验，合格后经过拉丝生产成需求规格，将拉丝过程中连续退火拉制好的导线绞线后，根据产品性能的需要，选择不同的绝缘粒子料在塑料挤塑机上挤包绝缘。挤塑机出来的导线全部需要在冷却槽内冷却。该过程冷却水循环使用不外排，只需定期补充新鲜水。 

②将绝缘线芯在成缆机上成缆，成缆好的电缆通过挤塑机直接进行外护套挤出。挤塑机出来的电缆全部需要在冷却槽内冷却。该过程冷却水循环使用不外排，只需定期给总体的大池中补充新鲜水。

③将加工好的电缆进行成品检验后，合格的产品经收线成盘后复绕成卷，包装后入库待售。

电线电缆主要生产工序简要介绍如下：

（1）拉丝

在常温下，利用拉丝机通过一道拉伸模具飞模孔，使铜杆材、铝杆材截面减小、长度增加、强度提高（如从3mm拉至0.4~2.8mm的铜丝、铝丝）。拉丝原理将铜线在常温下，在一定的拉力作用下，通过逐渐减小的模孔发生塑性变形，使铜线截面减小变成铜丝、而长度增加的一种设备。铜线在拉制过程中，因线材发生塑性变形，线材内部组织晶粒间相互挤压、变形、错位，同时各晶粒还沿变形方向伸长与扭曲，此种情况称为冷作硬化，直接表现为线材延伸率减小，以便拉制后的线材须经退火后才适合制作电线电缆。

铜线与拉丝模、导向轮之间会产生摩擦，因此需加入拉丝油保护铜丝，拉丝油（由高档合成油和精制油混合而成）作用主要是润滑和冷却，减少金属间的摩擦，并带走所产生的热量。拉丝油由亲水基和亲油基组成，保持拉丝油的稳定性。拉丝油还具备着防治铜线氧化、不粘线、清洗性、无泡沫、无毒、稳定的理化性能。

拉丝油在拉丝机液槽内循环使用，不外排。当拉丝油使用一定时间后，随着槽内拉丝油的碳酸化、盐分增高或者其他杂质引起污染，拉丝油品质不能生产要求时，需要重新更换新的拉丝油。

项目全年使用拉丝油0.5t/a，使用时以1:20的比例加入自来水进行调配。

此工序产生的污染物：噪声。

（2）退火

退火的目的就是使线材调整与细化晶粒内部结构，使拉制后的线材恢复到拉制前的机械、电气性能。铜单丝在加热到500 度（电加热），把金属材料或工件加热到一定温度并持续一定时间后，使缓慢冷却。退火可以减低金属硬度和脆性，增加可塑性，高单丝的韧性、降低单丝的强度，以符合电线电缆对导电线芯的要求，退火工序关键是杜绝铜丝的氧化（水蒸汽保护）。退火机采用电加热，退火后铜丝铝丝使用冷却水将铜线间接冷却。

此工序产生的污染物：噪声。 

（3）绞合

利用绞线机对铜线进行绞线，满足下步的产品要求。

此工序产生的污染物：噪声。 

（4）绝缘挤出

将原料固体胶粒（PVC/硅烷交联聚乙烯 /无卤低烟电缆料）投入塑料挤塑机加料斗喂料口，随着螺杆带进螺筒，螺杆及螺筒采用电加热，原料固体胶粒在螺筒内前进时逐渐变成可塑的状态（螺筒加热温度从前端进料口到挤出口区间的温度逐渐升高，温度范围为130~160度）；与此同时，导体（线芯）经机头沿与螺筒垂直的方向连续穿过机头，塑料包覆在导体外面形成电线，挤塑完成的布电线通过冷却水槽，电线表面高温融化的聚氯乙烯通过冷却水作用迅速凝固成型。该过程冷却水循环使用，定期添加损耗量，不外排。

此工序产生的污染物：有机废气、氯化氢。 

挤塑过程会产生有机废气和氯化氢气体，通过设备自带集气罩进行收集，利用活性炭进行处理后由15m 高排气筒进行排放。

（5）成缆

将多根绝缘缆芯胶合成一股。成缆技术要求：一是杜绝异型绝缘线芯翻身导致电缆的扭弯；二是防止绝缘层被划伤。大部分电缆在成缆的同时还伴随另外两个工序的完成：一是填充，包装成缆后电缆的圆整和稳定；二是绑扎，保证缆芯不松散。

此工序产生的污染物：噪声。

（6）护套挤出

外护套是保护电缆电线的绝缘层（以PVC为原料）防止环境因素侵蚀的结构部分。外护套的主要作用是提高电缆电线的机械强度、防化学腐蚀、防潮、防水浸入、阻止电缆电线燃烧等能力。根据对电缆电线的不同要求，利用挤塑机直接挤出，具体工艺同绝缘挤出。挤出护套工序温度约为160℃~210℃之间。

此工序产生的污染物：有机废气、氯化氢。

挤塑过程会产生有机废气和氯化氢气体，通过安装集气罩进行收集，利用活性炭进行处理后由15m 高排气筒进行排放。

根据客户需求喷码印字。

（7）成品检验

首先是外观检验，然后进行连续性检验和耐电压检验、绝缘电阻检验。

此工序产生的污染物：噪声。

（8）包装：成盘的电线由包装膜进行包装，最后入库待售。

水冷方式：

（1）生产车间外设置循环冷却水池，冷却水循环使用；

（2）退火后段、挤塑工序后段设置冷却水槽，冷却水槽进出口与冷却水池连通，冷却水通过水泵循环。退火冷却间接冷却，电缆电线挤出后经过水槽时直接冷却。

（3）项目在进行铜线拉丝过程中，须对各道拉拔变热的线材进行润滑、冷却。导体拉润滑冷却方式为购进标准化的拉丝液工业产品，为水溶式浓缩拉丝油性液，使用时稀释（以1:20的比例加入自来水进行调配，所用拉丝油为0.5t/a，则稀释用水为5t/a）。拉丝液置于较大液池，循环使用。


图2-1电线电缆生产工艺流程

	与项目有关的原有环境污染问题
	与

四川欧能电缆集团有限公司成立于2020年9月，四川欧能电缆集团有限公司现有标准厂

房，已办理建设项目环境影响登记表备案系统上进行了环境影响登记表环评手续，根据最新环保法律法规无需办理环保验收手续，现有厂房已于2021年3月完工，目前厂房空置，现场勘查时未发现环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境质量现状与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）本次环境空气质量现状评价引用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2021年1月22日发布的《遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室关于2020年度全市环境空气质量的通报》遂污防攻坚办〔2021〕2号。
1、大气环境质量现状
2020年蓬溪县环境空气质量详见下表 3-1。

表3-1 2020年蓬溪县市空气质量情况

区域
监测站点
SO2平均浓度（μg/m3）
NO2平均浓度（μg/m3）
O3-8h90百分位（μg/m3）
CO95百分位（mg/m3）
PM10平均浓度（μg/m3）
PM2.5平均浓度（μg/m3）
 蓬溪县
实验中学
6.9
15.3
127.5
1.0
44.8
29.4
标准值

60

40

160
4.0
70

35

最大占标率（%）

11.5
38.25
79.68
25
64
84
达标情况

达标
达标
达标
达标
达标
达标
根据遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室发布的数据，2020年，蓬溪县全域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，项目区域环境空气质量属于达标区域，故项目所在区域环境空气质量较好。

为了解评价区域的环境大气质量现状，委托四川甲乙环境检测有限公司于2021年3月23日～25日在项目下风向处布点进行了现状监测。

①监测项目

本评价环境空气质量现状监测项目确定为：TSP、总挥发性有机物。

②监测频率及时间

总悬浮颗粒物测24h值，每天检测1次，总挥发性有机物测8h均值。
③评价标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D。
④评价方法

采用占标率法进行评价，其公式为：

Ii=Ci/Si×100%
式中：Ii——第i种污染物的最大质量浓度占标率

      Ci——第i种污染物实测最大质量浓度，mg/m3
      Si——第i种污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3
⑤监测结果统计与评价

监测统计结果见下表3-2。

表3-2  环境空气监测结果表    单位：mg/m3

检测

项目
检测结果
1# 项目下风向处
2021.3.23
2021.3.24
2021.3.25
1.18
JY21032305-01Q01(1)
JY21032305-01Q01(2)
JY21032305-01Q01(3)
总悬浮颗粒物
0.079
0.083
0.075
总挥发性有机物

0.0180

0.0178

0.0179

表3-3  环境空气评价结果统计表
监测

点位

监测项目

采样时间

浓度范围（mg/m3）

标准值（mg/m3）

最大浓度占标率%

超标率

达标情况

1# 项目下风向处
TSP
2021年3月23日~2021年3月25日
0.075~0.083
0.30
27.6%
0
达标
TVOC
0.0178~0.0180
0.60
0.03%
0
达标
评价结果表明，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、总挥发性有机物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D限值要求，说明该区域环境空气质量现状良好。
2、地表水环境质量现状与评价

根据《2021年3月遂宁市地表水环境质量状况》（http://shbj.suining.gov.cn/shjgl/-/articles/22457445.shtml）， 2021年3月，四川省遂宁生态环境监测中心站对蓬溪县涪山坝断面开展了月度环境质量例行监测。
表 3-4  2021年3月遂宁河流水质评价结果表
断面名称
所在地
断面类别
规定
类别
上月
类别
上年
同期
本月
类别
主要污染指标/超标倍数
单独评价指标/超标倍数
涪山坝
蓬溪县
省控（长江经济带）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅳ
劣Ⅴ
总磷/2.2、氨氮/0.89、五日生化需氧量/0.48
/
注：1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》 （环办〔2011〕22号）。
2. 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。
3. 超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。
涪山坝断面水质类别为劣Ⅴ类，水质重度污染，主要超标项目为总磷、氨氮和五日生化学需氧量，分别超标2.2倍、0.89倍和0.48倍。

3、声环境质量现状监测与评价

根据现场勘查，本项目场界外50m范围内无声环境保护目标，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），园区为3类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。为了解项目周围声环境质量现状，建设单位委托四川甲乙环境检测有限公司 于2021年3月23日~2021年3月24日对项目四周进行了噪声现状监测。
2、监测布点、时间及频次

监测布点：项目厂界四周。
监测时间：2021年3月23日~2021年3月24日；

监测频次：监测2天，昼夜各1次。

3、评价因子
评价因子为等效连续A声级。

4、噪声监测及评价结果

监测及评价结果见下表。
表3-5  环境噪声现状监测结果

编号
检测点位
检测结果

2021.3.23
2021.3.24
昼间
夜间
昼间
夜间
1#

拟建厂址东厂界外1m
53
44
51
43
2#

拟建厂址南厂界外1m
52
43
53
42
3#

拟建厂址西厂界外1m
54
42
52
41
4#

拟建厂址北厂界外1m
52
42
52
41
由表3-3可以看出，本项目所在区域各点位和时段昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在地声环境质量良好。
4、地下水及土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）及结合本项目的实际情况（项目在蓬溪县上游工业集中发展区拓展区），本项目无需开展地下水及土壤监测。
5、生态环境

本项目位于蓬溪县上游工业集中发展区拓展区，属于工业园园区入园项目，在既有的厂房内建设，故不开展生态环境质量现状调查。



	环境

保护

目标
	1、外环境关系

本项目建设蓬溪县上游工业集中发展区拓展区内，北侧紧邻文星路，东侧紧邻经二路，隔着经二路东北侧106m处为门业公司，西侧410m、450m、550m处有门业公司，其他为空地。具体外环境关系见附图5。
2、环境保护目标
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）结合现场调查，确定本项目具体环境保护目标如下：

表3-6  项目主要环境保护目标一览表
保护类别
保护目标

名称
与项目关系

功能类别
生态保护目标
项目为园区内项目，区域内无生态环境保护目标
大气环境

（调查范围500m）
项目周围500m范围内无大气环境保护目标
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区
声环境

（调查范围50m）
项目50m范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》GB3096-2008 位于园区，按规划环评执行3类标准
地下水

（调查范围500m）
项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水

温泉等地下水环境敏感目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、本项目为电线电缆生产，根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017），无对应相关行业标准，本项目有机废气（VOCs以非甲烷总烃计）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
表3-7本项目废气排放执行的标准

执行标准

污染物

排气筒高度（m）
最高允许排放速率（kg/h）
最高允许排放浓度（mg/m3）
无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
非甲烷总烃
15
10
120
周界外最高浓度点

4.0

施工期、运营期生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015 B级标准间接排放标准后独立排入园区市政污水管网送蓬溪县经济开发区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，最终排往芝溪河，具体标准见表3-8。
表3-8生活污水排放标准（单位：mg/L，pH无量纲）

污染物

pH

COD

BOD5
SS

石油类
氨氮

总磷

总氮

GB8978—1996

三级标准

6~9

500
300
400
20
-

-

-

GB/T31962-2015 B级标准
-

-

-

-

-

45
8

70
3、工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值，如下表所示：
表3-10《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

执行标准
标准值Le q：dB(A)
昼间
夜间
GB12523-2011
70
55
运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

具体标准限值如下表：
表3-11《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

执行标准
类别
标准值Le q：dB(A)
昼间
夜间
GB12348-2008

3类
65
55
4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其标准修改单相关要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001（2013修订）的规定。

	总量

控制

指标
	           无



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	（1）废气

施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘、运输车辆汽车尾气。施工扬尘主要车间装修材料搬运过程中的产生的粉尘，粉尘经轻拿轻放材料，保持地面清洁理措施处理后，可有效降低扬尘浓度；运输车辆的汽车尾气其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，加之场地较开阔，扩散条件良好，汽车尾气不会对周围大气环境产生明显不利影响。

（2）废水

施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水。生活废水依托厂房中已建的预处理池处理后排入市政污水管网，送蓬溪县经济开发区污水处理厂处理达标后排入涪江，本项目不涉及装修工具、设备安装工具的清洗水，故不产生生产废水的排放。因此项目施工不会对周边水环境产生明显影响。

（3）噪声

本项目施工期的噪声主要是装修施工及设备安装时产生的噪声，源强为 70~90dB，通过采取厂房隔声、距离衰减、加强管理、合理安排作业时段等措施后，产生的噪声不会对周围环境产生明显不利影响。

（4）固废

施工期固废主要为废包装材料、施工人员产生的生活垃圾。废包装材料经收集后统一出售给资源回收部门；生活垃圾经集中收集后交由市政环卫部门处置。

（5）生态环境防治措施

本项目在蓬溪县上游工业集中发展区拓展区。已建设的厂房内建设，安装生产设施设备。不涉及新增占地和植被破坏，故本项目不会对生态环境造成影响。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气排放及治理措施

（1）废气污染源强核算结果及相关参数情况

本项目营运期主要废气产污环节为：挤出工序产生的有机废气，治理方式为集气罩收集后经过活性炭吸附处理后离地15m排放。

表4-1 废气污染源产生及治理信息表

污染源
污染物种类
产生量（kg/h）
排放形式
处理设施信息
收集效率
治理工艺
处理效率
是否为可行技术
挤出工序
VOCs

0.155
有组织/无组织
80%
活性炭吸附+15m排气筒
80%
排污许可未提及
表4-2废气污染源排放信息表

排放类型
污染源
污染物种类
排放口信息
排放情况

排放标准

高度
内径（m）
排放时间（h）
编号
类型

坐标

浓度mg/m3
速率kg/h

排放量（t/a）

浓度mg/m3
速率kg/h

有组织
挤出工序
VOCs
15m
0.6
2400
挤出废气排放口（DA001）
一般排放口
105.675269118E,30.749953374N
2.06
0.025
0.059
120
16
无组织
VOCs
/
/
2400
/
/
/
/

0.031 

0.074 

4.0

/
（2）源强核算过程
项目使用聚氯乙烯绝缘料及一步法硅烷交联聚氯乙烯作为绝缘材料，使用的绝缘材料为热塑性树脂，具有加热软化、冷却硬化的特性。另外项目所使用的无卤低烟电缆料含有高密度聚乙烯，在加工过程中也不发生化学反应。

项目使用的高分子电缆电线绝缘护套材料在软化过程中，由于分子间的剪切挤压会发生断链、分解、产生挥发性有机气体。

本项目绝缘挤出温度范围为130℃~160℃，护套挤出工序温度约为160℃~210℃之间。根据《PVC 装潢材料的热分解特性分析》（屈军艳，王涛，何霜，2010）研究表明PVC 会热解产生大量的氯化氢(HCl气体) 和非甲烷总烃；PVC 热解分为三个阶段，第一阶段为20℃~140℃，第二阶段为160℃~320℃，第三阶段为340℃~500℃；第一阶段与第二阶段应主要以脱HCl 为主, 第三阶段HCl 的脱附基本完成，会出现气态烃及CO2 等小分子物质；在20℃到140℃范围内PVC 质量有轻微失重，160℃至320℃失重严重，340℃至50℃与160℃至320℃相比失重幅度稍有降低；在200℃时PVC 热解时产生的主要物质为HCl 和NMHC，但由辅料车间生产的PVC 颗粒配料可知，本项目使用的PVC 绝缘料加入了稳定剂，PVC 加热时分解量较小。
本项目绝缘挤出和护套挤出工序产生的废气主要为VOCs和氯化氢，绝缘过程绝缘料的预热是在密闭挤塑机内进行的，产生废气主要是在出料口处，产生的面积很小，因此产生量较小。因本项目聚氯乙烯原料用量少，氯化氢产生量甚微，故本次环评不定量分析。

根据《第二次全国污染源普查》3831电线电缆制造、3832光纤制造、3833光缆制造、3834绝缘制品制造、3839其他电工器材制造行业产污系数表，以PVC为原料，注塑、挤塑工艺产生挥发性有机物产污系数0.3725克/千克-原料，本项目聚氯乙烯使用量共1000t/a，则项目VOCs的产生量约为0.3725t/a（0.155kg/h）。
本项目共有6台挤塑机，每台挤塑机出口设置集气罩，在挤塑机出料口上方设置集气罩收集产生的废气，项目产生的挥发性有机气体经集气罩收集后送入活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒高空排放（项目车间共安装1套处理设施，共计1根排气筒（DA001），集气罩收集效率80%，剩余未收集的20%的挥发性有机气体将通过车间通风扩散，以无组织排放，活性炭吸附设备处理效率为80%，项目拟设置单个集气罩风量为2000m³/h，合计风量12000m³/h。经过处理后的VOCs排放速率为0.025kg/h，排放浓度为2.06mg/m3。未被收集的VOCs在车间内无组织排放，VOCs排放量为0.02t/a。
因此本项目挤出工序产生及排放情况如下：

VOCs产生量为：1000t×0.3725（克/千克-原料）÷2400h=0.155kg/h。

VOCs经过收集处理后排放量为：0.155kg/h×80%×（1-80%）=0.025kg/h。

VOCs经过收集处理后排放浓度为：0.025×106mg/h÷12000m³/h=2.06mg/m³。

VOCs无组织排放量为：0.155kg/h×（1-80%）=0.031kg/h
根据计算，本项目有机废气（VOCs）经过活性炭吸附系统处理后排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的限值要求，因此本项目采取的环保措施满足挤出工序废气处理需求。

（4）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）有关规定，本项目废气监测要求如下：

表4-3   监测点位、监测因子及监测频率一览表

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

挤出废气排放口（DA001）

VOCs
1次/半年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
厂界无组织排放监控点

VOCs
1次/年
（5）环境影响分析

项目位于蓬溪县上游工业集中发展区拓展区，区域环境质量良好。项目厂界外500m范围内的环境保护目标主要为敏感目标。项目产生的废气主要是挤出有机废气，采用集气罩收集后通过管道送入活性炭吸附处理后离地15m达标，同时通过厂房内设置的机械排风系统排放后，对周边环境影响较小。
2、废水排放及治理措施
（1）废水

项目废水主要是生活污水和生产废水。

1）生活废水

根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），结合蓬溪县当地实际情况确定本项目办公生活用水定额为160L每人每日。项目劳动定员90人，据此本项目生活和办公用水的最大日用量为14.4m3/d。在使用过程中自然耗散20%，约2.88m3/d，废水产生量约11.52m3/d。生活废水排入预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015 B级标准后排入市政污水管网送蓬溪县经济开发区污水处理厂处理，项目生活废水排放情况见下表。排放情况见表4-4。

表4-4本项目生活废水污染物排放一览表

项目
排放情况

污染因子

COD

NH3-N

TN

TP

BOD5
SS

预处理池排放浓度

500mg/L

45mg/L

70mg/L

8mg/L

300mg/L

400mg/L

生活排放量（t）

（废水11.52m3/d，3801.6t/a)
1.9008 
0.1711 
0.2661 
0.0304 
1.1405 
1.5206 
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

500mg/L

-

-

-

300mg/L

400mg/L

《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015 B级标准

-

45mg/L

70mg/L

8mg/L

-

-

项目生活废水经过化粪池预处理后独立排入市政污水管网送蓬溪县经济开发区污水处理厂处理。
2）生产废水

项目生产车间清洁不需要水冲，仅进行清扫，因此，项目内不产生生产车间的清洁废水。生产用水主要为导体退火、挤塑工序过程中对导体和热态电缆电线的在线冷却。厂内设置冷却水槽，冷却水槽进出口与冷却水池连通，冷却水通过水泵抽取到水塔中循环。电缆电线挤出后经过水槽时直接冷却。

① 退火工艺冷却水：本项目铜丝的大、中、小拉退火全部采用水冷工艺。冷却槽循环方式为：采用冷却水封闭槽的一端管道，槽的另一端接储水池，储水池旁边设一个水泵，把储水池里的水抽到冷却槽，高位水箱出口就连接在冷却槽的进水端。冷却水循环使用，有蒸发、不外排。退火工艺日平均需补充新鲜水约0.5m3/d。全年需要补充新鲜水150m3。

②挤塑工艺冷却水：挤塑后导线需要在冷却水槽内进行水冷。水槽中冷却水循环使用，不外排，有蒸发损失。根据工程运行情况，挤塑工艺日平均需补充新鲜水0.1 m3/d。全年需要补充新鲜水30m3。

③拉丝工艺冷却液：项目在进行铜线拉丝过程中，须对各道拉拔变热的线材进行润滑、冷却。导体拉润滑冷却方式为购进标准化的拉丝液工业产品，为水溶式浓缩拉丝油性液，使用时稀释（以1:20的比例加入自来水进行调配，所用拉丝油为0.5t/a，则稀释用水为1.0t/a）。置于较大液池，循环使用。根据业主介绍，工作过程中，有部分拉丝液在导体表面被带走，应按需求补充，补充用水为0.1 m3/d。一般每年应捞出沉淀在池底的铜渣，送有资质单位处置，必要时更换拉丝液（一年更换一次）。更换的拉丝液作为危废集中收集后交由有资质单位统一处理。
（2）排放口基本情况

废水排放口基本情况见表4-5。

表4-5   废水间接排放口基本情况表

编号及名称
类型
排放口地理坐标

废水排放量/（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称
污染物种类

国家或地方污染物排放

标准浓度限值/(mg/L)

DW001生活污水排口

一般排放口

105.675655356
30.750232324
0.3801
进入蓬溪县经济开发区污水处理厂
连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

/

蓬溪县经济开发区污水处理厂
COD

50

BOD5
10

SS

10

NH3-N

5

TN
15
TP
0.5
（3）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）有关规定，本项目废水监测要求如下：

表4-6   监测点位、监测因子及监测频率一览表

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

生活污水排口
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
（4）达标情况分析

项目废水排放达标情况见表4-7。

表4-7   废水排放达标情况一览表

排放口名称

污染物名称

排放浓度mg/L

治理工艺

排放标准

达标分析

排放浓度mg/L

DW001生活污水排口

COD

500
厌氧

500
达标

BOD5
300
300
达标

SS

400
400
达标

NH3-N

45
45

达标

（5）污水处理设施依托可行性分析

①生活污水水处理措施可行性分析

本项目标准厂房已建设了50m³的生活废水预处理池，生活废水预处理池主要处理工艺为厌氧处理（三格结构）及漂浮物隔离。本项目生活废水产生量约11.52m³/d，项目已建的生活废水预处理池有足够的容积收纳和处理本项目的生活废水。项目生活废水经过预处理池处理后排入市政污水管网送蓬溪县经济开发区污水处理厂处理。
生活污水所含污染物简单，主要污染物为COD、氨氮，且浓度较低，属于易生化类型废水，生化池处理生活污水是一种成熟可靠的生活污水治理技术，广泛运用于工业企业中，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，治理措施可行。

②进入蓬溪县经济开发区污水处理厂可行性分析

1）本项目废水经过预处理后，进水水质满足蓬溪县经济开发区污水处理厂的处理工艺需求；

2）本项目处于蓬溪县经济开发区污水处理厂的收水范围，污水管网已铺设到位；

3）蓬溪县经济开发区污水处理厂采用 “A2/O工艺”工 艺，日处理能力为0.2万m³，目前蓬溪县经济开发区污水处理厂已正常运行，尾水可以做到达标排放，且取得遂宁市蓬溪县生态环境局核发的新版排污许可证。

   ③废水循环使用不外排可行性分析

   本项目退火工艺采用间接冷却方式，挤塑工艺采用直接冷却方式，退火工艺挤塑工艺冷却用水对水质要求不高，可做到循环利用，不外排。
（3）噪声排放及处理措施

项目产噪的设备主要有成缆机、绞线机、绞股机、挤塑机、空压机等，车间内声压级在75-85dB(A)之间。主要声源治理前噪声源强值见表 4-8。

表 4-8
噪声产生及治理
设备名称

产生位置

数量及发声特性

声级范围（dB(A)）

治理措施
治理后典型噪声值（dB(A)）

拉丝机
厂房内

2台、持续发声

80
基座减震，厂房隔声、距离衰减

70

绞合机
厂房内
2台、持续发声
85

75

挤塑机
厂房内

6台、间歇发声

75
65

成缆机
厂房内

2台、间歇发声

80
70

退火机
厂房内

2台、间歇发声

85
75

空压机

厂房内
2台、间歇发声
80
70

本环评要求采取如下噪声控制措施：

①合理布局，生产设备全部布置于封闭式的车间内，利用车间建筑结构进行隔声，减轻噪声对厂界的影响。

②选用低噪声设备：充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声；

③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

（2）噪声达标情况分析

本项目设备声源均为无指向性、稳态机械声源，且均处于半自由空间。这些设备均置于生产车间内，设备距离车间外墙的距离远大于设备的本身尺寸，故将本项目的设备简化为点声源计算。计算方法如下所述
①根据噪声叠加计算公式：

[image: image4.wmf]å

=

=

n

i

i

L

p

L

0

)

(

1

.

0

p

10

lg

10


本项目设备噪声叠加后的噪声值：Lp=88.0dB(A)。

②车间内的设备噪声声场均属于半自由声场，等效声点距离车间内壁的距离按5m计算，根据公式：

                      LA(r)=LAW-20lg(r)-8

故其在车间内墙处产生的噪声值为66.02dB(A)

本项目为计算车间最大噪声影响，对保持门窗关闭状态下的建筑结构按照塑料门的隔音进行计算（隔声量约16-19dB(A)。本项目噪声经过距离衰减后，在边界处的噪声根据点声源公式：

L2=L1-20log(r2/r1)

经过进一步距离衰减后，本项目产生的噪声在厂界处的贡献值为如下：
根据现场踏勘，项目厂界50m范围内无声环境保护目标存在，因此不需要对声环境保护目标进行预测。厂界预测结果如下：
表4-9   厂界噪声预测结果    单位：dB（A）

序号

厂界

距离

贡献值dB(A)

标准

达标评价

1

北侧

30m

25.0

昼间65dB(A)，夜间55dB(A)

达标
2

东侧

50m

20.0

3

西侧

50m

20.0

4

南侧

20m

30.0

根据预测结果可知，项目厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界噪声能够实现达标排放。项目周边50m范围内无声环境敏感点，不进行声环境影响分析。
（3）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）有关规定，本项目噪声监测要求如下：

表4-10   监测点位、监测项目及监测频率一览表

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

东、南、西、北厂界外1m处
昼夜等效声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
（4）固体废弃物

营运期间本项目产生的固体废弃物有废铜丝铝丝、绝缘和挤护套工序产生的废物料、包装废弃物及生活垃圾等一般固废，以及废拉丝液、含拉丝油铜渣、废油桶、废油墨罐、废活性炭（废气处理阶段产生）、废润滑油、废液压油含油抹布等危险废物。

①一般固废：项目生产过程中废铜丝铝丝、项目在绝缘挤出和挤护套过程中产生的少量废物料、包装废弃物以及员工生活垃圾。

生活垃圾：本项目定员90人，按300天计，按0.5kg/人·d计，产生的生活垃圾0.045t/d（13.5t/a），由当地环卫部门进行定期清运。

废铜丝铝丝：项目在生产过程中废铜丝铝丝产生量为1.32t/a，企业统一收集后退回厂家重新加工。

废物料：项目在挤绝缘、挤护套过程中，有少量废物料产生（塑料颗粒等），产生量为1.0t/a，其中洁净的废物料塑料颗粒可回用于生产，其他不能利用的废塑料物料收集后外售给废品回收公司。

包装废弃物：项目车间内的包装废弃材料产生量约0.2t/a，经厂区收集暂存后，可回收利用的外售给回收站，不可回收的交由环卫部门处置。
②危险固废：主要为项目生产过程产生的废拉丝液、含拉丝油铜渣、废废油桶、废油墨罐、活性炭和废润滑油、废液压油、含油抹布等。

项目在拉丝工艺过程中需用润滑冷却剂保证制品质量、且防止铜丝的过热氧化。铜丝拉制过程中用拉丝油作为润滑剂，平均每年更换一次，废拉丝液（含水）的产生量约为0.1t；拉丝冷却池清理出的沉淀物为含拉丝油铜渣，产生量约为0.0003t/a。
废活性炭产生量约1.192t/a，更换频次约一季度一次。

本项目在运营过程中产生的废润滑油和废液压油量约为0.5t/a，其中废润滑油约0.3t/a，废液压油约0.2t/a。

废油桶产生量约为0.0003t/a。
废油墨罐产生量约为0.0001t/a。

含油抹布等：产生量约为0.002t/a。

项目将危险固废于危险废物暂存间内暂存后，交由有资质单位外运处理。
本项目有机废气中的VOCs采用活性炭系统，活性炭处理能力按1kg 处理0.25kg废气计算，本项目VOCs产生总量为0.3725t/a，废气收集效率为80%，则有机废气收集处理总量为0.298t/a，则处理有机废气产生的废活性炭约1.192t/a，废活性炭统一收集后交由相应的资质单位处置。
表4-11   本项目危险废物产生类型及汇总

废物来源

产生量

废物类别

废物代码

行业来源

识别依据

废拉丝液

0.1t/a
HW09

900-007-09

非特定行业

《国家危险废物名录》

废油桶
0.0003
HW49

900-041-49

非特定行业
《国家危险废物名录》
废油墨罐

0.0001
HW49 
900-041-49
非特定行业
《国家危险废物名录》

废活性炭

1.192t/a
HW49

900-039-49

非特定行业

《国家危险废物名录》

废润滑油

0.03t/a
HW08

900-218-08

非特定行业

《国家危险废物名录》

废液压油

0.02t/a
HW08 

900-218-08

非特定行业


《国家危险废物名录》

含拉丝油铜渣

0.0003t/a
HW08
900-213-08

非特定行业

《国家危险废物名录》

废含油手套及抹布

0.002t/a

HW49 

900-041-49
非特定行业


《国家危险废物名录》

以上均属于危险废弃物，应暂存在防雨防渗、密闭的容器内，且将容器暂存在具有照明防火设施的室内。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001/XG1-2013），危险废物的产生单位应当委托有危险废物经营许可证的单位进行处置。禁止擅自倾倒、堆放危险废物。
表4-12  项目固体废物产生及处理情况一览表
废物种类
产生量
废物类别
有害物质名称

物理性状

危险性

贮存方式

处理措施及处理去向
生活垃圾
13.5t/a
一般固废
/
固体
/
生活垃圾收集桶
委托环卫部门处置
废铜丝
1.3t/a
一般固废
/
固体
/
生产线暂存
回收返回厂家
废物料（PVC颗粒等）
1t/a
一般固废
/
固体
/
一般固废暂存间暂存
回用于生产
包装废弃物
0.2t/a
一般固废
/

固体
/

一般固废暂存间暂存
外售废品回收公司
废拉丝液
0.1t/a
危险废物

(HW09

900-007-09)
矿物油
固体
T,I
危废间暂存
交由资质单位处置
废油桶
0.0003
危险废物

(HW49 900-041-49)
矿物油
固体
T,I
危废间暂存
交由资质单位处置
废油墨罐
0.0001
危险废物

(HW49

900-041-49)
矿物油
固体
T,I
危废间暂存
交由资质单位处置
废润滑油
0.03t/a
危险废物

(HW08 900-218-08)
矿物油
液态
T,I
危废间暂存
交由资质单位处置
废液压油
0.02t/a
危险废物

(HW08 900-218-08)
矿物油
液态
T,I
危废间暂存
交由资质单位处置
含拉丝油铜渣
0.0003t/a
危险废物

(HW08 900-213-08)
金属残渣
固体
T/C

危废间暂存
交由资质单位处置
废含油手套及抹布
0.002t/a
危险废物

(HW49 900-041-49)
矿物油
固体
T,I
危废间暂存
交由资质单位处置
废活性炭
1.192t/a
危险废物

(HW49 900-039-49)
有害废气
固体
T
危废间暂存
交由资质单位处置
（3）固废管理要求
依据国家相关法律法规，一般固废暂存间应设置在室内，防风、防雨、防嗮、防流散。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）的要求设计，做好防雨、防渗、防腐，防止二次污染。

针对危险废物暂存间的建设要求具体要求如下：

①应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，地面与墙角所围建的容积不低于截堵最大容积的最大储量或总储量的1/5。设施内必须有泄漏液体收集装置，用以存放装载废矿物油容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。

②基础防渗层建议采用厚度在 2 毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s。

③危废暂存堆应防风、防雨、防晒。

④本项目产生的危险废物应放入符合标准的容器内，加上标签，容器存放区域应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。
危废暂存管理措施：

针对危废管理，本环评提出以下具体要求：

A危险废物的收集必须按照危险废物的相关规定进行，禁止与其他原料或废物混合存放。暂存设施应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。应有隔离设施、防风、防晒、防雨设施。

B危险固废暂存区域需有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂缝。

C危险废物暂存不得超过一年。废物转运时必须安全转移，防止撒漏，废油等采用专用罐车运输，由具有相应处理资质的单位接收。并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染的产生。危险废物运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗。

D评价要求企业必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求，应设置固定危险废物存放点，并用符合规范的封闭、防渗容器封闭储存。设置危险废物标识，分类收集，由专人负责，并建立台账，详细记录危废种类、危险性质、名称、来源、数量等。

E企业对危废的暂存需《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的标准中规定。
F企业应当按照相关法律法规的要求建立健全危废管理台账。
由上述可知，项目在严格采取以上措施情况下，营运期产生的各类固体废弃物均可实现清洁处理和处置，不会产生二次污染。

本项目在辅助用房北侧建设危废间1处，面积约30平方米，用于收集、废拉丝液、含拉丝油铜渣、废润滑油、废液压油、废油桶、废油墨桶、废含油手套及抹布、废活性炭等危险废物。

危废转移要求：

根据有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

（1）做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收的生态环境部门。

（2）运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

（3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

（4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

（5）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
5、土壤和地下水

本项目为工业企业，项目运行期间对地下水环境和土壤环境的主要影响因子是矿物油及拉丝油循环池泄漏对地下水及土壤造成的污染影响，因此本项目应对危险废物暂存间、拉丝工序、拉丝油循环池等所涉及的区域划分为中的防渗区进行重点防渗。

重点防渗区：本环评要求采用2 毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行。

本项目将退货区、绞线区、挤塑区等划分为一般防渗区。一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
本项目除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域为简单防渗区，简单防渗区采取一般地面硬化即可。

本项目采取的措施能够满足保护地下水及土壤的需求，分区防渗要求能够满足地下水、土壤污染防范要求。

表4-13防渗分区表

序号

区域

防渗级别

防渗措施

1

危险废物暂存间、拉丝工序、拉丝油循环池
重点防渗区

采用2 毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行

2

退货区、绞线区、挤塑区
一般防渗区
采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
3

除重点防渗区和一般防渗区以外的区域

简单防渗
采取一般地面硬化即可
6、环境风险

本项目风险事故对环境的影响包括主要以下几个方面：

（1）润滑油、液压油、拉丝油泄漏及火灾，可能造成土壤和地下水污染、大气污染；

（2）拉丝油循环池废水泄漏，造成地下水污染；

（3）危险废物泄漏造成地下水和土壤污染；

风险防范措施：
①针对润滑油、拉丝油火灾：加强管理，严格控制润滑油、液压油、拉丝油在厂区的储存量，厂区内分散布设干粉灭火器，以预防火灾的发生。

②针对润滑油、液压油、拉丝油泄漏：加强设备维护保养，加强输油管线维护，防止因维护和保养不到位而导致的油类物质“跑、冒、滴、漏”。

③按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001（2013修订）的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由资质单位处置。同时危险废物暂存间应做好防盗措施，以防止危险废物被盗。
④制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。
7、运营期监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)的相关要求，运营期监测计划如下表所示：

表4-14 运营期监测计划

点位
监测因子

监测频次

执行标准

有机废气排放口（DA001）
VOCs
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

厂界无组织排放监控点
VOCs

1次/年
生活废水排放口（DW001）

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N

每年1次

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
厂界

噪声

每个季度1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

注：有机废气VOCs以非甲烷总烃计，待相关标准发布后从其规定。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有机废气排放口DA001
	VOCS
	活性炭吸附+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

	地表水环境
	生活废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	生活废水经化粪池预处理后排入市政污水管网送蓬溪县经济开发区污水处理厂处理
	氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015其余污染物执行《污水综合排放标准》GB8978-1996三级

	声环境
	项目设备均位于生产车间内，主要产噪设施通过合理化总平面布局，设置减震措施，加强设备保养，利用建筑结构消减噪声影响等措施加以防治。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	不涉及

	固体废物
	一般固废：营运期间本项目产生的固体废弃物有废铜丝铝丝、绝缘和挤护套工序产生的废物料（PVC颗粒）、包装废弃物及生活垃圾等一般固废。废铜丝铝丝返回厂家，绝缘和挤护套工序产生的废物料（PVC颗粒）回用于生产，废包装废弃物外售废品回收公司，生活垃圾委托环卫部门处置。
危险废物：废拉丝液、含拉丝油铜渣、废废油桶、废油墨罐、活性炭、废润滑油、废液压油、含油抹布等。危险废物统一收集后，分类存放于危废间内。危险废物暂存到一定量后，定期交由有资质的单位处置并严格执行危废转移联单制度。


	土壤及地下水

污染防治措施
	采取防渗的方式防止土壤和地下水的污染，具体如下：

重点防渗区：危险废物暂存间、拉丝工序、拉丝油循环池，防渗要求：采用2 毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行

一般防渗区：退货区、绞线区、挤塑区。防渗要求：采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的区域，防渗要求：简单地面硬化。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险

防范措施
	①针对润滑油、液压油、拉丝油火灾：加强管理，严格控制润滑油、拉丝油在厂区的储存量，厂区内分散布设干粉灭火器，以预防火灾的发生。

②针对润滑油、液压油、拉丝油泄漏：加强设备维护保养，加强管线维护，防止因维护和保养不到位而导致的油类物质“跑、冒、滴、漏”。
③按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001（2013修订）的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由资质单位处置。同时危险废物暂存间应做好防盗措施，以防止危险废物被盗。
④制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。

	其他环境

管理要求
	①项目发生实际排污前，登录全国排污许可证管理信息平台及时办理排污许可手续。
②严格落实本环评提出的各项环保措施，严格落实“三同时”制度。项目竣工后严格按照国家规定的程序和方式组织竣工验收。
③本环评获批后5年后动工建设的应重新报原审批部门审查，发生重大变化的应重新报批。
④定期保养设备，放置设备因保养不适当造成设备异常运行而增加噪声产生量；做好厂房隔声、设备减振，确保厂界噪声达标。

⑤生活垃圾等应每天及时清运，防止夏季恶臭气味的产生，清除蚊蝇和寄生虫卵产生场所。

⑥切实加强各环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量避环保设施处于“非正常工况”，尽量减少各类污染物排放，以减轻对环境的影响。加强环境管理，提高职工环保意识，设置专人负责环境管理，落实环境管理制度，确保各项治理设施正常稳定运行。

⑦加强运营期环境保护信息公开。




六、结论
	根据分析，本项目的建设符合国家产业政策，符合蓬溪县上游工业集中发展区拓展区的相关规划。环保措施具有可行性，项目的建设和营运不会对区域环境质量造成明显影响。因此本评价认为，项目在落实本环评提出的环保措施后，施工期和运营期产生的负面影响是可以得到有效控制的，并能为环境所接受。因此，从环境影响评价角度来说，本项目的建设是可行的。

本次评价结论是在业主单位提供的建设内容和规模的基础上得出的，若建设单位改变相关的建设内容和规模，业主单位应按照环保部门的有关要求另行申报。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOC s
	0
	0
	0
	0.059t/a
	0
	0.059t/a
	0

	废水
	化学需氧量
	0
	0
	0
	1.9008t/a
	0
	1.9008t/a
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.1711t/a
	0
	0.1711t/a
	0

	
	总氮
	0
	0
	0
	0.2661t/a
	0
	0.2661t/a
	0

	
	总磷
	0
	0
	0
	0.0304t/a
	0
	0.0304t/a
	0

	一般工业

固体废物
	废铜丝
	0
	0
	0
	1.3t/a
	0
	1.3t/a
	0

	
	废物料（PVC颗粒等）
	0
	0
	0
	1.0t/a
	0
	1.0t/a
	0

	
	包装废弃物
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	0

	危险废物
	废拉丝液
	0
	0
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	0

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.0003
	0
	0.0003
	0

	
	废油墨罐
	0
	0
	0
	0.0001
	0
	0.0001
	0

	
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.03t/a
	0
	0.03t/a
	0

	
	废液压油
	0
	0
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	0

	
	含拉丝油铜渣
	0
	0
	0
	0.0003t/a
	0
	0.0003t/a
	0

	
	废含油手套及抹布
	0
	0
	0
	0.002t/a
	0
	0.002t/a
	0

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	1.192t/a
	0
	1.192t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
11.52





2.88





2.88





项目用水15.1








生活用水





预处理池





14.4





市政污水管网





0.5





蓬溪县经济开发区污水处理厂





循环水池











冷却水池





退火工艺





0.5





循环水8





0.1





循环水池











冷却水池





挤塑工艺





0.1





循环水3





0.1





达标排放








冷却水池





拉丝液循环池











冷却水池





0.1





调配拉丝液用水





循环水1





污染物





工序





仪器、设备





原料





废液、噪声





拉丝油





拉丝





拉丝机





铜杆、铝杆





拉丝油循环





噪声





冷却水





电加热





退火机





退火





冷却水循环





噪声





绞线机





绞合





废包装





有机废气、氯化氢





PVC、低烟无卤料、交联聚氯乙烯








冷却水





挤塑机





绝缘挤出





电线成品入库





成圈包装





冷却水循环





边角料、噪声





云母带等





成缆机





成缆、填充铠装








有机废气、氯化氢





PVC、低烟无卤料、交联聚氯乙烯








挤塑机





挤出护套





冷却水循环





喷码印字





油墨





喷码机





PVC膜





成品检验包装





电缆成品入库








PAGE  

_1234567890.unknown

