建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：四川兴川电缆有限公司特种线缆生产基

地建设项目

建设单位（盖章）：四川兴川电缆有限公司

编制日期：二零二一年七月              

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	四川兴川电缆有限公司特种线缆生产基地建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	陈小川
	联系方式
	13808081786

	建设地点
	蓬溪县上游工业园文星路南侧与经二路西侧中段

	地理坐标
	（105度67分517秒，30度74分801秒）

	国民经济

行业类别
	C3831 电线、电缆制造
	建设项目

行业类别
	77电线、电缆、光缆及电工器材制造383

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	蓬溪县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备〔2020-510921-38-03-517641〕FGQB-0166号

	总投资（万元）
	6000
	环保投资（万元）
	88

	环保投资占比（%）
	1.47
	施工工期
	36个月

	是否开工建设
	☑否

□是：      
	用地（用海）

面积（m2）
	19980

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	2007年，蓬溪县人民政府成立了蓬溪县上游工业集中发展区；

2012年3月，蓬溪县人民政府，《关于同意调整上游工业集中发展区主导产业的批复》（蓬府函[2012]78号）文。

	规划环境影响

评价情况
	2008年1月，遂宁市环境保护局，《关于蓬溪县上游工业集中发展区区域开发环境影响报告书的批复》（遂环函[2008]4号）；
2013年，遂宁市环境保护局，《关于印发<蓬溪县上游工业集中发展区区规划调整环境影响报告书>审查意见的函》（遂环函[2013]67号）；
2014年11月,四川省环境保护厅，《关于印发<蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函[2014]249号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	一、与蓬溪县城市规划符合性分析

本项目在蓬溪县上游工业园区预留工业用地上进行建设，其规划建设方案在蓬溪县国土空间规划委员会第一次全委会议纪要获得了通过（见附件3），因此本项目建设符合蓬溪县城市规划。

二、与蓬溪县上游工业园规划的符合性分析

本项目选址于蓬溪县上游工业园区，项目地理位置图见附图1，主导产业方向为纺织、轻化工业、食品加工、仓储物流。2008年1月，遂宁市环境保护局出具《关于蓬溪县上游工业集中发展区区域开发环境影响报告书的批复》（遂环函[2008]4号）。

根据蓬溪县上游工业园管理委员会《关于上游工业集中发展区规划调整的请示》（蓬上游工业园[2012]40号）以及蓬溪县人民政府《关于同意调整上游工业集中发展区主导产业的批复》（蓬府函[2012]78号）文，蓬溪县人民政府于2012年对工业集中发展区规划进行了调整，此次调整保持规划面积不变，在原主导产业中增加门业，并以门业为主。调整后园区主导产业包括纺织产业、门业及门业配套产业、电子产业、食品产业、南部仓储物流（见附图2）。

2013年，为解决园区用地不足制约园区门业产业发展的问题，蓬溪县人民政府再次组织开展了蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划及规划环评相关工作，并于2014年11约24日取得四川省环境保护厅《关于印发<蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函[2014]249号）。

综上，上游工业园区主导产业以门业及其配套产业、纺织产业、电子产业、食品产业、南部仓储物流等产业。
本项目属于电子产业项目，属于上游工业园区规划的主导产业。因此，本项目与上游工业园区园区规划相符。

	其他符合性分析
	一、三线一单符合性分析

1、与“生态保护红线”符合性分析

本项目位于遂宁市蓬溪县上游工业园，项目所在地不涉及风景名胜区、饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感目标。根据《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），本项目不在生态保护红线范围内。

2、与“环境质量底线”符合性分析 

根据“长江经济带战略环境评价四川省遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善成果”，遂宁市地表水、大气、土壤环境质量底线如下：

水环境质量底线：到2025年，全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；20个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到95%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城镇建成区无黑臭水体。到2035年，全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；20个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。本项目生产废水循环使用不外排，生活废水经大英县城市污水处理厂处理达标后排入郪江，不会对地表水环境造成不良影响，不会突破水环境质量底线要求。

大气环境质量底线：严守大气环境质量底线即不能突破大气环境容量，遂宁市以PM2.5底线目标为约束下的大气污染物最大允许排放量。根据模型测算，遂宁市2025年各主要大气污染物允许排放量（大气环境容量）分别为：二氧化硫：3955t，氮氧化物：13998t，一次性PM2.5：6816t，VOCs：19192t。本项目建成后各类废气均能达标排放，项目的建设运营不会突破大气环境质量底线。

土壤环境风险防控底线：到2030年，受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到96%以上，市域范围内土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶，遂宁市土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。本项目运行期间不涉及重金属排放，项目建设不会对区域土壤环境产生不良影响，不会突破土壤风险防控底线。

综上，本项目的建设运行不会突破区域水环境质量底线、大气环境质量底线、土壤风险防控底线。

3、与“资源利用上线”符合性分析

根据“长江经济带战略环境评价四川省遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善成果”，遂宁市能源资源、水资源、土地资源利用上线如下：

（1）能源资源利用上线：优先在遂宁市大气环境不达标区域内的城镇实施禁煤。对于现阶段不具备推进以电代煤、以气代煤等工程的园区，可根据2025年、2035年大气污染物建议允许排放量指标，有序削减污染物排放量，以达到大气污染治理和环境改善的目标。本项目运行期主要能源消耗类型为电力。因此，本项目的建设不会突破遂宁市能源资源利用上线。
（2）水资源利用上线：遂宁市蓬溪县用水总量控制目标为：2020年用水控制总量1.70亿m3（其中地下水开采控制量0.09亿m3），2025年用水控制总量1.715亿m3（其中地下水开采控制量为0.04亿m3）。2035年用水控制总量1.73亿m3（其中地下水开采控制量为0.09亿m3）。本项目运行期间年用水量远低于蓬溪县用水总量控制要求，因此，本项目的建设不会突破遂宁市水资源利用上线。
（3）土地资源利用上线：按照《遂宁市国土空间总体规划（2019-2035年）》的规划目标，到2035年，全市永久基本农田保护面积不低于231800.00公顷（347.70万亩）。本项目蓬溪县上游工业园工业用地内建设，不占用基本农田。因此，本项目的建设不会突破遂宁市土地资源利用上线。
综上，本项目的建设运行不会突破遂宁市能源资源、水资源、土地资源利用上线。

4、与环境准入清单符合性分析
本项目位于遂宁市城区。根据《长江经济带战略环境评价四川省遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善成果》进行分析：本项目属于工业重点管控单元。

（1）与遂宁市普适性管控要求-工业重点管控单元总体管控要求符合性分析

表1-1 工业重点管控单元总体管控要求符合性分析一览表

维度
清单编制要求

普适性管控要求（优化成果）

本项目
符合性
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求

-禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。

本项目为上游工业园园区主导行业
符合
-禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

/
/
-禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。

-严格管控沿江沿河工程建设废弃渣土场的设置，禁止违法占用河道。

/
/
限制开发建设活动的要求

-严格控制水泥、砖瓦、化工等高污染、高能耗项目。

/
/
-长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。

/
/
不符合空间布局要求活动的退出要求

-现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。

/
/
污染物排放管控

现有源提标升级改造

-污水收集处理率达100%。

-园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。
/
/
园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。

/
/
新增源等量或倍量替代

-上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。

-上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。

/
/
-把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。

/
/
削减排放量要求

-要达到2025年目标，遂宁市大气污染物SO2、NOx、PM2.5、VOCs应在2019年排放量基础上分别削减：5%、8%、6%、6%。

/
/
污染物排放绩效水平准入要求

-工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。

/
/
新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

/
/
环境风险防控
企业环境风险防控要求

-涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。

/
/
园区环境风险防控要求

-园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。
/
/
用地环境风险防控要求

-化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

/
/
资源利用效率
水资源利用效率要求

-到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%；

-至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%

-新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
/

/

/
/
能源利用效率要求

-扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。

-与2015年相比，规模以上企业单位工业增加值能耗下降18%。
-新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
-实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。
/
-提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。

到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。

/
禁燃区要求

-遂宁市城市建成区（船山区、安居区、市经开区和河东新区）以及全市各类工业园区范围内禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤及高污染燃料锅炉，射洪市、蓬溪县、大英县原则上不得新建每小时10蒸吨以下燃煤及高污染燃料锅炉。
/
/
-遂宁市辖区禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。

-自2020年1月1日起，遂宁市辖区禁燃区内禁止销售高污染燃料。

/
/
-对产能过剩的行业实行产能等量或减量替代。

-全面淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，优先支持“煤改电”。

-县（区）以上建成区基本淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉，积极推进大、中型燃煤锅炉开展超低排放改造。

/
/
（2）与蓬溪县生态环境准入清单符合性分析   
表1-2 与蓬溪县生态环境准入清单符合性分析一览表
项目区位
管控要求
本项目
符合性
蓬溪县
1、实施化肥、农药使用“零增长”行动。加大农作物秸秆禁烧及综合利用力度。

2、加快完善城乡生态环境保护设施建设，保障下游河流的生态用水需求，有效推动河流水质持续改善。
本项目不在管控范围内。
符合
综上所述，本项目符合遂宁市、蓬溪县“三线一单”相关管控要求。

二、与挥发性有机物相关治理环保要求的符合性

表1-3  项目与挥发性有机物相关环保要求符合性比对表

政策
相关要求
本项目情况
是否符合
《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号
新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，加强废气收集，安装高效治理设施
项目位于上游工业园内，同时，对生产过程中产生的有机废气采取集气效率90%集气罩收集后，采用过滤棉+两级活性炭吸附装置（有机废气净化效率不低于90%）净化处理后通过15m排气筒高空达标排放

符合

加强无组织废气收集，配套建设末端治理措施，实现包装印刷行业VOCs全过程控制
对……有机废气收集率达到70%以上……对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放
《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》川环发[2018]44号
严格建设项目环境准入……新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，……加强废气收集、安装高效治理设施
项目对生产过程中产生的有机废气采取集气效率90%集气罩收集后，采用过滤棉+两级活性炭吸附装置（有机废气净化效率不低于90%）净化处理后通过15m排气筒高空达标排放
符合

深入推进包装印刷行业VOCs综合治理，……加强无组织废气收集，配套建设末端治理措施，实现VOCs全过程控制
对油墨……有机废气收集率达到70%以上……采取回收、吸附燃烧等末端治理措施净化处理废气，确保稳定达标排放
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号
实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3kg/h、重点区域大于等于2kg/h的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%
根据工程分析，项目车间VOCs初始排放速率仅为0.248kg/h。且项目对产生的有机废气经集气罩收集后，采用有机废气净化效率不低于90%净化装置处理后通过15m排气筒高空达标排放
符合
因此，本项目符合挥发性有机物相关环保要求。
三、选址合理性分析
本项目位于蓬溪县上游工业园区，交通便利，供电、供水、供气设施均已到位，园区基础设施配套基本完善，可满足项目运营的需求。

本项目产品为电线电缆，属于园区主导行业，项目周边500m范围内无居民点存在，200m范围内建筑最高为3层约10m，项目环境保护目标情况见附图3。项目生产过程中对周围环境可能造成的影响主要为废气和噪声，本项目在厂区总图布置及废气治理设置上采取了相关措施：VOCS通过过滤棉+双级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放，最大限度地减少废气排放对外环境的影响；另外，项目对相应的产噪设备采取减振、消声等措施，以尽量减轻本项目噪声对外环境的影响。

综上所述，通过采取上述措施后，本项目对周边环境影响将降到最低，对周边环境敏感目标的影响很小，故项目选址合理可行。

四、与大气污染防治等相关规划符合性分析
本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号文件的符合性如下：

表1-4 项目与大气污染防治相关政策规划符合性一览表

名称

政策要求

项目情况

符合性

中华人民共和国大气污染防治法

钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。

工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
本项目厂房为密闭设置，因此本项在原料的堆存、传输、装卸过程中采取的措施满足政策要求。

符合

《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号

深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。
本项目施工现场应全封闭设置围挡墙，因此本项目的建设符合政策要求。
符合

根据以上分析，本项目的建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号文件的政策要求。
五、与水污染防治符合性

项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）和《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号的符合性分析如下：

表1-4与水污染防治符合性

水污染防治文件

政策要求

本项目情况

符合性

国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发〔2015〕17号”

（一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

项目均不属于“十小”企业，不属于取缔项目

符合

（六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。…，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

项目厂址所在区域不属于缺水地区、水污染严重地区和敏感区域，不属于七大重点流域干流沿岸

符合

《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）

7．狠抓工业企业污染防治。……（2）大力实施工业园区及涉水工业企业污染治理。加快推进全市工业园区污水处理设施建设，确保工业园区实现污水处理设施全覆盖。……到2020年底前，全市工业用水重复利用率达到70%以上。……

项目无生产废水排放，生活废水排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理，污水收水管网已覆盖项目区域。
符合

《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号

《四川省打赢碧水保卫战实施方案》

三、重点任务

（三）实施工业污染治理工程。

实施园区工业废水达标整治。落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》，倒排工期，落实责任，按照属地管理、辖区负责的原则，省直相关部门按照管理权限督促指导各地加快推进工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。…

《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》

项目生活废水排入蓬溪县经开区污水处理厂处理，废水去向合理。项目无生产废水排放
符合

综上所述，项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）和《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）要求相符。
六、项目与《土壤污染防治行动计划》 “国发〔2016〕31号”符合性如下：

表1-5 与土壤污染防治行动计划符合性

土壤污染防治行动计划
相关要求
本项目情况
符合性
土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”
（八）切实加大保护力度。
防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造+步伐。
项目为电线、电缆制造，用地属于工业用地，不占用耕地
符合
（十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。
本项目排放常规污染物，不排放重点污染物。
符合
（十七）强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。
本项目位于蓬溪县上游工业园，不属于有色金属冶炼、焦化类项目。
符合



二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目名称、建设单位、地点、性质

项目名称：四川兴川电缆有限公司特种线缆生产基地建设项目

建设单位：四川兴川电缆有限公司
建设性质：新建
建设地点：蓬溪县上游工业园

总投资：项目总投资6000万元，均为自有资金

建设内容及规模：占地面积30亩，其中生产车间规划占地18000平方米，办公生活综合占地1000余平方米，道路和绿化占地3800平方米，建设密度83%。

劳动定员：项目劳动定员共计20人

工作制度：项目采取一班制，年工作日为300天，每天工作时间8小时。

二、产品方案

项目产品主要为铜芯低压电缆系列和铜芯电线系列，不涉及辐照交联电线电缆生产。其中电缆电压等级为0.6/1KV，电线电压等级为450/750V，主要用于普通民用建筑，产品执行GB/T5023、GB//14864、JB/T8734、GB/T12706等国家相关标准。项目建设后将形成年产铜芯低压电缆0.25万km、铜芯电线5万km的生产规模。项目具体产品方案及生产规模见下表。

表2-1  项目产品方案和生产规模表

铜芯

低压

电缆

系列

产品名称

普通低压电缆

（含阻燃）

低烟无卤电缆

（含阻燃）

耐火低压电缆

生产规模

1000km/a

800km/a

700km/a

绝缘层原料

PVC、XLPE

XLPE

XLPE

外护套原料

PVC颗粒

低烟无卤颗粒

低烟无卤颗粒

电压等级

0.6/1KV

0.6/1KV

0.6/1KV

产品图片

[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]



铜芯

电线

系列

产品名称

PVC绝缘电线

（含阻燃）

低烟无卤电线

（含阻燃）

耐火电线

生产规模

36000km/a

10000km/a

4000km/a

绝缘层原料

PVC

低烟无卤颗粒

低烟无卤颗粒

电压等级

450/750V

450/750V

450/750V

产品图片

[image: image4.png]



[image: image5.png]



[image: image6.png]



三、项目组成
本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等。项目组成及主要的环境问题见下表。

表2-2  项目组成表

名称

建设内容及规模

可能产生的环境问题

备注
施工期

营运期

主体

工程

新建钢结构厂房18000㎡，购置拉丝机、成缆机、挤塑机、自动成圈机、笼绞机、框绞机、喷码机等生产设备，建设形成年产铜芯低压电缆0.25万km、铜芯电线5万km的生产能力

施工扬尘、焊接扬尘、建筑垃圾、车辆设备尾气、施工噪声、生活废水、生活垃圾等

废气、废水、噪声、废边角料、不合格产品、废机油、废拉丝乳化液等

新建
辅助
工程
在厂区东南角设质检室一处，面积约20m2，内设火花机5台，高压试验台1台，3*3*2.5m浸水实验池一个
不合格产品

新建

仓储

工程
原料堆场：位于厂房东北侧，面积约1800m2。
废包装

新增
成品堆场：位于厂房东南侧，面积约3000m2。

/

新增
化学品库房（按照重点防渗区要求进行建设，下垫面设置防渗托盘）
环境风险、废包装

新增
办公生活设施
厂房东侧设办公楼一栋，4F砖混结构，占地面积约1000m2
生活废水、生活垃圾
新增

公用
工程

给排水系统（采取雨、污分流）

/

新建
厂区内道路

/

供配电系统

/

环保

工程

废气

每台挤塑机出料口上方和喷码机设备上方各安装1套集气效率不低于90%的集气罩（共6套），采用强制抽风方式将废气引入1套废气净化系统（净化效率不低于90%，采用过滤棉+两级活性炭吸附装置净化工艺）处理后通过15m排气筒排放

噪声、废活性炭、碱液喷淋废水

新增

废水

挤塑工段1座18m3冷却水循环池

噪声

新增

浸水试验工段1座22.5m3浸水试验水池

/

新增

拖布清洗池和员工洗手废水后端安装一个油水分离器

油水分离器废油

新增

化粪池一个，容积100m³

污泥

新增
固体废物

危险废物暂存间（5m2），按照重点防渗区要求进行建设，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s，下垫面设置防渗托盘

危险废物、环境风险

新增

一般固体废物收集区

固体废物

新增

办公生活设施

办公用房（建筑面积194.13m2）

生活污水、生活垃圾

租用利旧

仓储或其它

原料储存区

废包装

新增

产品储存区

/

新增

化学品库房（按照重点防渗区要求进行建设，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s，下垫面设置防渗托盘

环境风险、废包装材料

新增

四、主要生产设备

本项目主要生产设备见表2-3。
表2-3  项目主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

备注

1

高速串联生产线

NOKIA-MAILLEFER

套

1

2

双退扭对绞机

WTSH-500

台

2

3

三节距对绞机

3JDW-500

台

2

4

绕包机

台

3

5

挤塑机

90型

台套

8

6

单臂成缆机

DJ-800

台

1

7

烘干机

台

12

8

管绞机7盘

台

2

9

绞段机19盘

台

2

10

16锭编织机

KM16-180ZYDE

台

20

11

24锭编织机

XBBZ-24

台

12

12

32锭编织机

XBBZ-32

台

6

13

框绞机54盘

台

2

14

自动成圈机

GSHD-400

台

6

15

行车

10吨

台

4

16

空压机

0.75KG

台

2

17

绞线机

台

3

18

大拉丝机

台

2

19

中拉丝机

台

2

20

小拉丝机

台

8

21

束丝机

台

5

22
剥线机

台

2

23
高压试验台
台

1
24
喷码机

台

5

25
火花机
台
5

五、主要原辅材料及能源消耗

项目主要生产原辅材料及能源消耗详见下表。
表2-4  主要原材料消耗表

名称

年耗量（单位）

来源

主要化学成分

主

（辅）

料

铜芯

2100t/a

外购
Cu

PVC颗粒

320t/a

外购
[ -CH2 – CHCl- ]n

XLPE颗粒

160t/a

外购
交联聚乙烯

低烟无卤颗粒

130t/a

外购
聚烯烃—烯烃的聚合物

色母粒

0.4t/a

外购
填充绳

35t/a

外购
绕包带

15t/a

外购
云母带

10t/a

外购
钢带

25t/a

外购
喷码油墨
0.05t/a

外购
见表2-5
油墨添加剂

0.1t/a

外购
包装膜

1.5t/a

外购
/
机油

0.4t/a

外购
矿物油
铜拉丝油
1.5t/a
外购

见表2-5
手套

0.05t/a

外购
/
能源

电（KW•h）

110万千瓦

市政电网

/
水量

自来水

1560m3/a

市政管网

H2O

原辅材料理化性质：

根据业主提供的资料，项目生产过程中所用的原辅料见下表：
表2-5 原辅料理化性质一览表

名称

理化性质

PVC

（聚氯乙烯）

白色颗粒，支化度较小，相对密度1.4 左右，玻璃化温度77~90℃，250℃左右开始分解，对光和热的稳定性差。PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度20MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。

XLPE

（交联聚乙烯）

交联聚乙烯是采用交联技术将聚乙烯从线性链状高分子热塑性材料改变为分子链交叉联结的立体网状结构热固性材料，不仅显著提高了PE的力学性能、耐环境应力开裂性能、耐化学药品腐蚀性能、抗蠕变性和电性能等综合性能，而且非常明显地提高了耐温等级，可使PE的耐热温度从70℃提高到100℃以上。采用交联聚乙烯作绝缘的电缆，其长期工作温度可提高到90℃，热寿命可达40年，能承受的瞬时短路温度可达170-250℃，且绝缘电阻进一步增大，其介质损耗角正切值很小，且受温度影响不大。

低烟无卤料

“无卤”即不含Cl等卤素，低腐蚀性，其燃烧产物的腐蚀性较低。低烟无卤材料以聚烯烃为主，聚烯烃——烯烃的聚合物，由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称；环保型材料，因为聚烯烃相对密度较小、耐化学性、耐水性好；机械强度高、电绝缘性优的特点。所以多数用于薄膜、管材、板材、各种成型制品、或现在的无卤电线电缆产品等。低烟无卤料分解温度在350℃以上
色母粒

又名色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。它由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料或染料均匀地载附于树脂之中而得到的聚集体，其着色力高于颜料本身。使用色母料的优点是：无环境污染、着色简单、计量准确、分散容易等。

油性油墨
塑料表面喷码，由于需快速干燥以便喷码内容的保留，故喷码油墨选用油性酮基油墨。根据业主提供的油墨说明书，其主要成分为MEK（酮类）39%~70%，树脂1~15%，染料1~5%，其他10%。液态，有类似丙酮的气味，相对密度（水=1）0.81，闪点-9℃，引燃温度404℃，溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。

油墨添加剂

根据业主提供的油墨添加剂说明书，其主要成分为MEK（酮类）20%~80%，乙醇30~60%。为无色液态，有类似丙酮的气味，相对密度（水=1）0.81，闪点-9℃，引燃温度404℃，溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。

铜拉丝油
由矿油、合成酯及乳化剂、极压剂、防锈剂、抗氧化剂、消泡剂等多种组份组成。加水稀释使用，呈半透明；润滑、清洗、抗氧化、抗腐败性优异，主要适用于拉丝工作过程；也可用作铜材类的切削加工。

六、公用工程及辅助工程

1、给水

本工程用水均依托园区供水管网。

2、排水

本项目挤塑工段冷却水和浸水试验水循环使用，不外排，交联蒸汽用水自然蒸发，本项目废水主要是办公生活废水，污染较为简单，主要是COD、BOD5、氨氮等污染物。生活污水经化粪池处理后排放至园区污水管网，最终排放至蓬溪县来龙山污水处理厂。

3、供电

本项目所用电均依托园区电网。

七、平面布置及合理性分析

1、总平面布置

本项目厂房为南北向长方形。主要由制板区，晾干区，加工区，原辅料堆放区，成品堆放区，办公室组成。原辅料堆放区位于厂区北部西侧，堆放原辅料，并设一间化学品库，一间危废暂存间；制版区位于厂区北部东侧，主要为下料、浇筑等工序；晾干区位于厂区中部，主要为阴干工序，加工区位于厂区南部西侧，主要为修边，雕刻工序；成品堆放区位于厂区南侧东部，用于存放成品；办公室位于成品仓库东南角；回收车间位于厂房西北侧，为边角料回收工序，平面布置见附图4。

2、合理性分析

项目大门设在厂房东侧，靠近园区干道，主要用于人流及物流进出厂区。

厂房内布局按工艺流程的顺序排列，各生产环节之间紧密衔接，合理地组织物流，同时还有效地减少物流交叉对生产组织的影响；主要产噪设备均布置于厂房内；公用工程设施和辅助设施紧邻主要生产单元，以便于水，电，气进线，减少能耗，降低生产成本。项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，布局满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。

综上，厂区总平面布置做到了功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流基本互不交叉干扰，整体布局较合理。评价认为，本项目总图布置较为合理。

八、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员8人，年工作日300天，工作时间为一班制，每班工作时间8小时。

九、环保投资
本工程总投资6000万元，其中环保投资合88万元，占总投资的1.47%。项目环保措施及投资一览表见下表。

表2-11  环境保护投资估算表
时段

污染源

治理措施

投资

（万元）
备注

施工期

废水

施工废水

建2座5m³隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀后循环使用，不外排

4
试压废水

直接排入周边雨水管网
/

施工人员生活污水

由施工方协调，利用附近既有环保设施收集处理

2
废气

扬尘

设立围挡、施工路面硬化、洒水降尘、运输车辆遮盖、及时清扫路面

5
装饰工程废气

选用环保型装修材料

4
噪声

设备噪声

选用低噪声设备、隔声减振、部分墙体加装隔声材料

3
固废

土石方

合理调配土石方，弃土清运至当地政府指定的建渣堆置场所处置，实现厂区内土石方平衡

5
建筑垃圾

能回用的材料尽量回收利用，不能回用的及时清运至指定建筑垃圾处置点

4
施工人员生活垃圾

袋装收集后交由环卫部门处置

2
营

运

期

废水

生活污水
设化粪池一座
1
车间清洗水
设油水分离器一座
2
废气

拉丝废气
拉丝机密闭运行
计入设备投资
挤塑废气及喷码废气
在挤塑工段及喷码工段设集气罩收集废气，经汇管汇集后由双极活性炭装置处理后通过15m排气筒排放
35
噪声

设备噪声

选用低噪声设备、加装减震垫及设置隔声房

3
固废

生活垃圾

经垃圾桶收集后，交由环卫部门统一集中处置

1
废机油、废拉丝液、废活性炭
暂存于危废暂存间内，分类存放，交由危废资质单位处置
5
地下水防治

对拉丝区域、喷码区地面、化学品仓库、危废暂存间进行重点防渗处理，处理后要求防渗效果达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。

5
对除重点防渗区外的区域进行一般防渗处理，处理后要求防渗效果达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

3
风险防范措施

针对项目营运期可能出现的风险事故，拟采取加强管理，定期对环保设施进行检修等相应的风险防范措施
2
合计

合计

88


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产排污环节

1、施工期工艺流程

本项目为新建项目。其施工流程图及产污情况如图2-1所示。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1施工流程图及产污节点

2、主要污染工序


（1）施工扬尘及施工尾气

本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械运转时产生的尾气及施工扬尘。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定的影响。运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气中污染物质主要为：NOx、CO、CHx等； 

施工期间，扬尘主要由以下因素产生：

1）施工场地内，场地平整活动中产生扬尘；

2）运输车辆在施工场地内行驶而产生的扬尘。

（2）施工废水

1）施工期生活废水

本项目施工期的施工人员平均约50人，项目不设置食堂，产生的生活废水主要为厕所冲洗水。

2）施工废水

本建设项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结地面硬化的混凝土养护水、砂石设备混凝土地基的养护废水、施工机械的冲洗废水等，主要污染因子为SS,不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。施工机械及车辆冲洗水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在600mg/L左右），另有少量油污。

项目施工时拟设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中的SS的含量，经过沉淀池处理后的施工废水等全部回用和施工场地的洒水降尘，不外排。由于施工废水中会含有一定量的污染物，因此，本环评要求施工废水收集池的底部和四周必须作硬化处理，防止施工废水渗漏。

（3）施工噪声

施工期间，施工机械运行及施工材料运输均会产生较高强度的噪声。本项目施工机械声源强度约95dB(A)，大型运输机械噪声源声级多在85dB(A)以上。施工噪声突出的主要在主体工程施工场地、物料装卸碰撞、施工道路运输阶段。施工期噪声为非连续噪声，经过距离衰减后对外环境影响不大，此类噪声随着施工期结束后噪声影响即停止，故总体而言本项目噪声对环境影响不大。

（4）固体废物

施工期固体废物主要来自施工场所产生的弃土、建筑垃圾和生活垃圾。

二、营运期工艺流程及产排污环节

1、运营期工艺流程

本项目外购铜芯，根据客户需要进行拉丝，不涉及热处理、酸洗、磷化、喷塑、喷漆、电镀、钝化等表面处理工艺。

（1）铜芯低压电缆系列产品生产工艺

首先根据客户电缆产品要求，将铜芯拉丝成铜芯线，再采取不同的加工方式，大致分为以下几类：①铜芯线直接绝缘挤塑；②铜芯线经绞线处理后绝缘挤塑；③铜芯线经云母带绕包后绝缘挤塑；④铜芯线先经绞线处理再进行云母带绕包，然后绝缘挤塑。
●绞线：为了提高电缆的弯曲性能，利用笼绞机等设备，将多根铜芯线按着规定的方向绞合在一起，形成线芯导体。

●云母带绕包：对于耐火产品需先在线芯导体表面绕包一层云母带。

●绝缘挤塑：电缆主要采用挤包实心型绝缘层，项目根据用户要求和产品质量要求使用不同的塑料颗粒作为绝缘层材料。挤塑时，包装袋内的塑料颗粒通过负压抽料管吸入挤塑机进料斗内，挤塑机内的螺杆在加热机筒中旋转，将由料斗中送来的塑料颗粒向前挤压，使其均匀地塑化。同时，线芯导体经机头沿与螺筒垂直的方向连续穿过机头，挤塑物料包覆在线芯导体外面，此时塑料较软，需要通过一段长水槽进行冷却降温定型。项目挤塑工段冷却水循环使用，定期补充新鲜水。

项目挤塑机为电加热方式，各种塑料颗粒原料挤塑参数及用途见表5-1。

表5-1  项目挤塑加工过程相关参数表

原料名称

PVC颗粒

XLPE颗粒

低烟无卤颗粒

挤塑温度范围

130℃~165℃

135℃~180℃

110℃~150℃

挤塑时间

30s

30s

30s

挤塑压力

20MPa

20MPa

20MPa

用途

普通低压电缆（含阻燃）绝缘层和外护套材料；PVC绝缘电线（含阻燃）绝缘层材料

普通低压电缆（含阻燃）、低烟无卤电缆（含阻燃）和耐火低压电缆绝缘层材料

低烟无卤电缆（含阻燃）和耐火低压电缆外护套材料；低烟无卤电线（含阻燃）和耐火电线绝缘层材料

●火检：挤塑机后端配备工频火花检验设备对绝缘挤塑后的产品进行火花检验，其主要是检测产品是否有漏铜破皮、表皮杂质、绝缘耐压等。火花试验机将设定电压值按照一定规律周期性的加载到绝缘线上，而导体部分则接地，在导体和绝缘表面形成一个电压差，从而可以检测绝缘层是否有不良现象。

●交联：根据客户需要部分产品绝缘层采用XLPE颗粒作为绝缘材料，绝缘挤塑后需对绝缘层进行交联处理。本项目采用蒸汽蒸煮交联方式：将挤塑后的工件放置于蒸煮箱中进行蒸汽蒸煮，并在一定湿度下放置6~8小时，蒸汽来源于蒸汽发生器（采用电能）。XLPE绝缘料在蒸气蒸煮环境下线性结构反应成网状的交联结构。该过程中部分水蒸气冷凝后返回蒸发器循环使用，少量蒸气经设备排汽口排出。此工序温度在100℃左右，XLPE的分解温度在300℃以上，因此在蒸汽蒸煮交联过程中有机废气的产生忽略不计。

●成缆：将多根绝缘线芯按一定的规则绞合成电缆的工艺过程叫成缆。实际生产中，成缆包括两道工序，即线芯绞合和绕包带层，线芯绞合的目的是为了使产品达到需要的规格和稳定度；绕包带层的目的是保证缆芯不松散，包括在空隙中填充填充绳。

成缆后的半成品电线电缆根据客户要求或产品质量要求，采取不同的加工方式，大致分为以下三类：①成缆后直接护套；②成缆后经屏蔽保护和垫层/铠装处理，最后进行护套；③成缆后经垫层/铠装处理，再进行护套。
●屏蔽保护：项目生产的少量产品需进行屏蔽保护处理，其目的是为了防止电缆内部辐射泄漏，同时防止外来辐射对电缆产生干扰。利用并丝机和编织机将铜芯线在缆芯外表面编织一层金属屏蔽层。

●垫层/铠装：为了保护产品绝缘线芯或屏蔽层不被铠装所疙伤，需要对绝缘层或屏蔽层进行适当的保护。项目采用绕包带形成缓冲内护层，然后在缓冲内护层外纵向焊接钢带形成金属保护带。

本项目使用点焊机对钢带进行焊接，其焊接原理是将钢带焊接端压紧于两电极之间，并施以电流，利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应瞬间将其加热到熔化或塑性状态，使之完成金属结合的一种方法。该焊接方式不使用焊条或焊丝，无焊接烟尘产生和排放。

●护套挤塑：护套的目的是为了保护电缆的绝缘层，并提高其机械强度、防化学腐蚀、防潮、防水浸入、阻止电缆燃烧等能力。根据对电缆的不同要求利用挤塑机进行护套挤塑，护套原料根据产品要求采用PVC或低烟无卤颗粒，其工艺过程与“绝缘挤塑”工艺相同。

●喷码：经护套后的产品利用油墨喷码机印标，标明产品的生产厂家、规格、电压等参数。喷码后的电缆产品进行高压浸水试验。
●高压浸水试验：浸水试验时将电缆两端露出水面，其余部分浸入水中，连接高压试验台通电检验，以检测电缆的耐压强调。该过程为物理检测，不使用化学试剂。


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1  项目铜芯低压电缆系列产品生产工艺流程及产污环节示意图
铜芯电线系列产品生产工艺

首先根据客户电缆产品要求，将铜芯拉丝成铜芯线，再采取不同的加工方式，大致分为以下几类：①铜芯线直接绝缘挤塑；②铜芯线经绞线处理后绝缘挤塑；③铜芯线经云母带绕包后绝缘挤塑；④铜芯线先经绞线处理再进行云母带绕包，然后绝缘挤塑。
●绞线：为了提高电线的弯曲性能，利用笼绞机等设备，将多根铜芯线按着规定的方向绞合在一起，形成线芯导体。

●云母带绕包：对于耐火产品需先在线芯导体表面绕包一层云母带。

●绝缘挤塑：电线主要采用挤包实心型绝缘层，项目根据用户要求和产品质量要求使用不同的塑料颗粒作为绝缘层材料。挤塑时，包装袋内的塑料颗粒通过负压抽料管吸入挤塑机进料斗内，挤塑机内的螺杆在加热机筒中旋转，将由料斗中送来的塑料颗粒向前挤压，使其均匀地塑化。同时，线芯导体经机头沿与螺筒垂直的方向连续穿过机头，挤塑物料包覆在线芯导体外面，此时塑料较软，需要通过一段长水槽进行冷却降温定型。项目挤塑工段冷却水循环使用，定期补充新鲜水。

●火检：挤塑机后端配备工频火花检验设备对绝缘挤塑后的产品进行火花检验，其主要是检测产品是否有漏铜破皮、表皮杂质、绝缘耐压等。火花试验机将设定电压值按照一定规律周期性的加载到绝缘线上，而导体部分则接地，在导体和绝缘表面形成一个电压差，从而可以检测绝缘层是否有不良现象。

●喷码：经火检合格后的电线产品利用油墨喷码机印标，标明产品的生产厂家、规格、电压等参数。喷码后的电线产品经成圈机成圈包装入库待售。
◆本项目对生产过程中产生的不合格产品需进行塑料和金属料分离，采用剥线机刀片对不合格产品纵向划开绝缘皮后人工分离金属件和塑料件，并分类集中收集后定期外售废品回收站。


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-2  项目铜芯电线系列产品生产工艺流程及产污环节示意图
2、水平衡

     根据分析，本项目运营过程中用水分为生产用水和生活用水。

    （1）生活用水

本项目生活用水主要是食堂用水、办公生活用水和住宿人员（厂内非住宿人员80人，住宿人员40人）用水等，参照《集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数》中规定的用水定额，项目住宿职工生活用水量按0.15m3/人·d计算，非住宿人员按0.05m3/人·d计算，则项目生活用水量约10m3/d，污水排水量按用水量的85%计约8.5m3/d，食堂废水经隔油池处理后，汇同生活污水进入化粪池，经处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区管网排至蓬溪县来龙山污水处理厂处理达到一级A标后排放至芝溪河。

（2）生产用水

生产用水主要为铜拉丝时拉丝机乳化液调配用水、挤塑时冷却用水、交联时蒸汽发生器用水、浸水实验用水及清洗用水。根据业主提供的资料，铜拉丝乳化液在拉丝时会受热蒸发，需定期补水，定期补水量约为0.5m3/d，项目挤塑工段冷却水通过18m3循环水池冷却降温后循环使用，不外排。由于冷却水受循环蒸发等因素影响，需定期补充新鲜水约0.2m3/d。

[image: image10]
图5-3  项目水量平衡图    单位（m3/d）

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目在园区空地上新建厂房及生产线，根据现场踏勘，现场未发现环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

1、基本污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气质量引用遂宁市生态环境局官网2021年1月22日发布的《关于2020年全市环境空气质量的通报》（网址：http://shbj.suining.gov.cn/web/gkml_stj/ml_gsgg/-/articles/19212588.shtml），2020年我市空气质量保持稳定达标，其中优良天数为348天（优169天，良179天），同比增加7天，优良天数率为95.1%，同比上升1.7个百分点，较2015年上升13.0个百分点。PM2.5年均浓度为29.0微克每立方米，同比下降7.1%，较2015年下降32.6%。PM10年均浓度为47.0微克每立方米，同比下降4.1%，较2015年下降39.0%。空气质量优良天数率、PM2.5、PM10三项指标均列居成都平原地区第2位，分别位于全省第8、第7和第7位。各项指标均达到历史最好水平，超额完成十三五空气质量目标任务。

表3-1  2020年蓬溪县环境空气污染物浓度统计表

各县（市、区）、市直园区
监测站点
优良天数率

PM2.5平均浓度（μg/m3）

PM10平均浓度（μg/m3）

SO2平均浓度（μg/m3）

NO2平均浓度（μg/m3）

O3-8h90百分位（μg/m3）

CO95百分位（mg/m3）

空气质量综合指数

是否达标

蓬溪县
实验中学
93.7%
29.4

44.8

6.9

15.3

127.5

1.0

3.02 

是

由上表可知，蓬溪县空气质量六项评价指标：PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）、O3（臭氧）、SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、CO（一氧化碳）的年均浓度值全部达到了《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准，因此本项目所在区域为空气质量达标区。

大气环境质量现状补充监测

根据本项目实际情况，本项目设1个大气补充监测点位，监测项目：VOCS、HCL。

（1）监测频次：监测3天。

（2）监测点位：拟建场地下风向5m

表3-2环境空气监测点位

监测类别

监测点位编号

监测点位置

环境空气

1#
项目所在地下风向
（3）监测时间：2021年4月17日至4月19日。

（4）采样分析方法

表3-3 采样分析方法

项目

监测方法

方法来源

使用仪器及编号

检出限

TVOC
室内空气汇中总挥发性有机物（TVOC）的检验方法
GB/T 18883-2002
JC/YQ267
0.5ug/m3
HCL
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法
HJ 549-2016

JC/YQ143
0.02mg/m3
（5）监测结果统计与评价

监测统计结果见下表。

表3-4  环境空气监测结果表    单位：mg/m3
点位信息

检测结果（8小时均值）（µg/m3）

检测结果（小时均值）（µg/m3）

点位编号

点位名称

采样日期
TVOC
采样日期
HCL
1#

拟建厂址下风向5m处
2021.04.17
39.3
2021.04.17
未检出
2021.04.18
89.1
2021.04.18
未检出
2021.04.19
48.4
2021.04.19
未检出
监测结果表明，本项目补充监测因子TVOC、HCL的监测结果符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的限值标准。

二、地表水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018），水环境质量现状调查应优先采用生态环境保护主管部门统一发布的水环境质量状况信息。本次地表水环境质量现状引用遂宁市生态环境局官网2021年1月14日发布《2020年遂宁市环境质量公告》中的数据来说明当地水环境质量现状。

表3-5  2020年芝溪河水质评价结果表

断面名称

所在地

断面类别
规定类别

上年度类别

本年度类别

主要污染指标/超标倍数

涪山坝

蓬溪县

长江经济带

Ⅲ

/
V
总磷（0.55）
注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。

2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。

3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。

项目位于遂宁市蓬溪县上游工业园，所在流域为芝溪河，根据2020年度水质监测断面水质涪山坝为V类，其中总磷超标0.55倍，超标原因可能是流域范围内存在农业面源污染导致。
2018年，蓬溪县通过了《蓬溪县芝溪河流域水环境质量考核办法》、《蓬溪县集中式饮用水水源地环境问题整改方案》，县政府与县住建局和芝溪河流域途经乡镇签订了环境保护目标责任书，开展芝溪河水质治理工作。

三、声环境质量现状

四川九诚检测技术有限公司于2021年4月17日对本项目进行了声环境现状监测。
1、监测点位、监测频次和监测项目

监测点位：在项目厂界设置4个噪声监测点：

1# 厂界东侧外1m处；2# 厂界南侧外1m处；3# 厂界西侧外1m处；4# 厂界北侧外1m处。
监测频次：监测2天，昼夜各一次

监测项目：等效连续A声级（Leq（A））

2、评价方法

将统计整理得到的声环境现状监测结果（LAeq）与评价标准值直接比较，评定区域内声环境质量现状。

3、监测结果统计与评价

表3-6  声环境监测结果统计表   单位：Leq（dB（A））

检测点位

检测结果

2021.4.07

昼间

夜间

1#拟建厂址厂界东侧外1m，高1.2m处
53

44
2#拟建厂址厂界南侧外1m处，高1.2m处
54
42

3#拟建厂址厂界西侧外1m，高1.2m处
53
42
4#拟建厂址厂界北侧外1m，高1.2m处
53

41
由上表可知，项目厂界昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求。

四、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需开展地下水及土壤现状监测。

五、生态环境

本项目位于蓬溪县上游工业园，区域内无珍稀野生动物、植物和重要文物需要保护，系统生物多样性程度低，无重大环境制约因素。


	环境

保护

目标
	项目外环境关系

项目位于蓬溪县上游工业园集中拓展区，项目地处工业园区。根据现场踏勘，项目周边主要以已建的企业为主，项目南侧105m为四川龙尚木业公司，435m为鑫和家居，625m为博福苑安置小区，东南侧140m为鑫盼盼门业基地，240m为欧尚家美门业；东侧260m为林浩木业，450m为四川聚泰材料；东北侧390m为蓬溪国家粮食储备库；西侧为空地。

二、环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行） 及现场调查，本项目环境保护目标如下：项目位于工业园区，项目所处区域无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象，本项目周边环境保护目标如下：
表3-7 项目主要环境保护目标

环境要素

保护目标

方位

距离

规模

保护级别

大气环境

（500m范围内）

无大气保护目标
声环境

（50m范围内）

无声环境保护目标

地下水环境（500m范围内）
无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
生态环境

本项目为工业园区内项目，区域内无生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	一、水污染物

根据工程分析可知，本项目产生的生活废水经化粪池处理后，排放至园区污水管网，最终经蓬溪县来龙山污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放至芝溪河。

表3-8  废水污染物最高允许排放浓度（单位：mg/L）

序号

污染物

一级A标准

三级标准

1

pH

6-9

6-9

2

SS

10

400

3

BOD5
10

300

4

CODCr
50

500

5

NH3-N

5

/

二、大气污染物

本项目运营期废气主要来源于挤塑工段和喷码工段。挤塑工段废气主要污染物为VOCs和氯化氢，执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准；喷码工段废气主要污染物为VOCs，执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51 2377-2017中“印刷”行业标准。由于《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无VOCs污染物标准，且项目挤塑工段废气和喷码工段废气经同一套废气治理措施处理后通过1根15m排气筒排放，从环境保护角度出发，污染物排放执行标准从严考虑，本项目外排废气中氯化氢执行国家《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准，标准限值见表4-4；VOCs排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51 2377-2017中“印刷”标准，标准限值见表4-5，标准限值见表4-6。

表4-4  大气污染物排放标准

污染物

最高允许排放浓度

（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

排气筒（m）

二级

监控点

浓度（mg/m3）

氯化氢

100

15

0.26

周界外浓度最高点

0.20

表4-5  四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准（印刷）

污染物

最高允许排放浓度

（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

排气筒（m）

二级

VOCs

60

15

3.4

表4-6  无组织排放限值    单位：mg/m3
污染物

无组织排放浓度（mg/m3）

其他
VOCs

2.0

三、噪声

    施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤55dB(A)。

表3-10   建筑施工场界噪声限值  单位：Leq dB(A)

昼间

夜间

70

55

表3-11   工业企业厂界环境噪声排放标准限值  单位：Leq dB(A)

昼间

夜间

65

55

四、固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其标准修改单相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。

	总量

控制

指标
	废气：

VOCs：0.033 t/a  HCL：0.004 t/a
废水：

项目废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，进入来龙山污水处理厂处理，总量指标纳入污水厂总量指标，本项目不再单独申请总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、废气污染物

本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械运转时产生的尾气及施工扬尘。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定的影响。运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气中污染物质主要为：NOx、CO、CHx等，此类无污染产生量少，直接排入大气自然稀释。 

施工期间，扬尘主要由以下因素产生：

1、施工场地内，场地平整活动中产生扬尘；

2、运输车辆在施工场地内行驶而产生的扬尘。

经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。因此，建设工地施工过程中，施工单位要做到“六必须、六不准”，即必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土。做到以上措施后，可使周界外粉尘浓度低于 1mg/m3。

综上所述，本项目采取上述治理措施后，本项目施工产生废气可实现达标排放。

二、废水污染物

施工期的废水来源为两部分：一是施工人员产生的生活污水，二是主体工程施工产生的施工废水。

生活污水：本项目施工期的施工人员平均约50人。根据业主介绍，施工人员都不在项目区食宿。施工期的生活废水主要为施工人员厕所废水，经周边下水道收集后排入市政污水管网。根据《四川省用水定额》（2021版），城市生活用水定额为160L/人*d，据此本项目施工期生活废水日最大产生量为8m3/d，施工期约900天，废水产生量共计7200m³。

施工废水：本建设项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结地面硬化的混凝土养护水、砂石设备混凝土地基的养护废水、施工机械的冲洗废水等，主要污染因子为SS,不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。施工机械及车辆冲洗水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在600mg/L左右），另有少量油污。

1、混凝土养护废水

混凝土养护可以直接用薄膜喷刷在混凝土表面，待中间养护水挥发后，薄膜与混凝土表面结合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成固化作用，混凝土多余废水经沉淀处理后，上清液可回用。

2、机械和车辆冲洗废水
机械和车辆冲洗废水主要为含油废水，设置小型隔油沉淀池收集车辆冲洗废水，冲洗废水经隔油沉淀后回用上层清液。上层清液可用于场地洒水降尘。

综上所述，在采取上述处理措施后，项目施产生的生产废水可全部回收利用，不外排。

三、噪声

施工期间，施工机械运行及施工材料运输均会产生较高强度的噪声。本项目施工机械声源强度超90dB(A)，大型运输机械噪声源声级多在80dB(A)以上。施工噪声突出的主要在主体工程施工场地、物料装卸碰撞、施工道路运输阶段。施工期噪声为非连续噪声，经过距离衰减后，施工期间的场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值的要求，实现达标排放。

四、固废

施工期固体废物主要来自施工场所产生的弃土、建筑垃圾和生活垃圾。

根据项目实际情况，项目场地平整所产生的弃方，就地平整压实不外运。

建筑施工所产生的废弃物，应分类收集，其中能回收利用的回收利用，不可回收利用的运往蓬溪县指定地点堆存，不得随意丢弃。

施工期生活垃圾设置垃圾桶收集后，统一交由环卫部门统一处理，不可随意堆弃，施工期定员50人，生活垃圾产量按0.35kg/d·人计量，施工期生活垃圾产生量约17.5kg/d。

项目施工期业主在严格落实本次评价提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现友好处理和处置，不致造成二次污染。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、地表水环境影响和保护措施

本项目废水包括生产废水和生活污水。

1、生产废水

（1）挤塑工段冷却废水

本项目每台挤塑机均配备一套地埋式不锈钢冷水水槽，其中25m×0.35m×0.35m和18m×0.35m×0.35m规格水槽各1个，15m×0.35m×0.35m规格水槽2个；同时项目在厂房内西北角处拟建设一座容积18m3的冷却循环水池（钢筋混凝土水池）。

项目挤塑机挤出绝缘层或外护套后物料浸入不锈钢冷却水槽中使用冷却水对其进行降温，在冷却过程中水温会有所升高。为了合理利用水资源和降低生产成本，项目挤塑工段冷却水通过18m3循环水池冷却降温后循环使用，不外排。由于冷却水受循环蒸发等因素影响，需定期补充新鲜水约0.12m3/d。

（2）拉丝机废水

项目铜拉丝机在使用时需要向机器中按比列加注铜拉丝油及自来水（根据拉丝大小不同，铜拉丝油及水比列在1:13~1:70之间），形成乳化液，在拉丝过程中乳化液因受热后会蒸发，因铜拉丝机为封闭式运行，大部分水会冷凝后回到乳化液槽，少部分会挥发，因此需定期补充新鲜水。

本项目年用铜拉丝油约1.5t，油水比列环评按1：50估算，则需自来水75t，拉丝过程中水蒸气挥发量按10%估算，拉丝时蒸发水量为7.5t/a，新鲜水补充量为0.12m3/d。

（3）浸水试验工段废水

项目拟在电缆检验区设置一座总容积22.5m3的浸水试验水池（规格为3m×3m×2.5m）。电缆生产完毕后需进行高压浸水试验，试验时将电缆两端露出水面，其余部分浸入水中，连接高压试验台通电检验，以检测电缆的耐压特性。

项目电缆浸水试验过程中不添加任何化学试剂，仅进行物理性能检测，不会对水质产生影响，采取循环使用的方式，不外排，定期补充新鲜水约0.03m3/d。

（4）蒸汽发生器用水

项目蒸汽发生器用水在使用过程中蒸发损耗，需添加蒸发损耗水约1m3/d。该工段无废水外排。

（5）清洗废水

本项目车间地面清洁使用拖布拖地的方式，不使用大量水进行冲洗。拖布清洁后需对拖布进行清洗，项目车间地面拖布清洗废水产生量约0.08m3/d，该废水主要污染物为SS和石油类。

经向企业核实，企业拟在车间内设置拖布清洗池和车间员工洗手点，评价要求企业在拖布清洗池和员工洗手废水后端设置一个油水分离器，使拖布清洗废水和车间员工洗手废水先经隔油处理后再与员工生活污水混合后排入市政污水管网。
2、生活污水

项目不设食堂，生活用水主要是办公生活用水和住宿人员（厂内非住宿人员80人，住宿人员40人）用水等，参照《集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数》中规定的用水定额，项目住宿职工生活用水量按0.15m3/人·d计算，非住宿人员按0.05m3/人·d计算，则项目生活用水量约10m3/d，污水排水量按用水量的85%计约8.5m3/d，其主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等，生活废水污染物浓度及排放量见表4-1。

表4-1  废水产生及处理情况一览表

污水

污水量

统计单位

污水水质状况

SS

COD

BOD5
NH3-N

生活污水

8.5m3/d

产生浓度（mg/L）

400

500

300

35

产生量（t/a）

3.4
4.25
2.55
0.15
综合排放标准三级

400

500

300

35

经现场调查，本项目所在区域雨、污水管网完善，项目运营期清洗废水经油水分离器隔油处理后，与生活污水一起经预处理池处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015 B级标准后通过污水管网排至来龙山污水处理厂。
3、来龙山污水处理厂简介

蓬溪县来龙山污水处理厂位于赤城镇唐家沟村二组，总占地30.6亩。于2009年11月19日开工建设，2012年8月建成竣工，2012年11月投入试运行，目前已正常运行。该污水处理厂处理规模为1万m3/d，采用Carrousel氧化沟生物处理工艺，用于处理蓬溪县县城生活污水及上游工业园区生活废水，本项目生活污水排放量为8.5m3/d，进入蓬溪县来龙山污水处理厂处理不会对其正常运行产生不利影响。
[image: image11.emf] 

污泥  

噪声  

浓缩脱 水上清液      

城 市污水 

 

粗    

 

 

  出水排放  

脱水污泥外运处置    

泵  

栅渣 、恶臭  

排砂  

粗 格 栅  

栅渣 、恶臭  

集 水 池  

  沉 砂 池  

终端滤池  

细 格 栅  

紫外线消毒  

组合式氧化沟  

贮泥池   ( 剩余 污泥 )  

污泥浓缩、脱水  


图4-1    Carrousel氧化沟污水处理工艺及产污环节图

二、大气环境影响和保护措施
1、废气来源

经本项目电缆铠装时使用点焊机对钢带进行焊接，其原理是将钢带焊接端压紧于两电极之间，并施以电流，利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应瞬间将其加热到熔化或塑性状态，使之完成金属结合的一种方法，不使用焊条或焊丝，无焊接烟尘产生和排放。因此，项目运营期废气主要来源于挤塑工段和喷码工段产生的VOCS和HCL。

（1）挤塑工段废气

本项目绝缘层挤塑工段使用PVC颗粒、XLPE颗粒和低烟无卤颗粒作为绝缘材料，外护套挤塑工段使用PVC颗粒和低烟无卤颗粒作为原料，根据《交联聚乙烯绝缘材料热稳定性分析》（电线电缆，朱爱荣等，2006年第1期）和《无卤阻燃聚乙烯的热分解动力学研究》（中国科学技术大学学报，黄玲等，2006年1月第36卷第1期）中有关研究资料可知，XLPE和低烟无卤料的热稳定性较好，XLPE分解温度在300℃以上，低烟无卤料分解温度在350℃以上。而项目挤塑温度≤190℃，达不到XLPE和低烟无卤料的断链温度，理论上不会造成热分解。但由于在挤塑机运行过程中内部剪切挤压力的作用下，可能会造成塑料颗粒原料少量分子间发生断链、分解等现象，产生少量有机废气，并在挤塑出料时排出。

根据《全国第二次污染源普查系数手册》（试用版），本项目挤塑工段机废气产排污系数为3.725×10-1 g/kg 原材料，本项目XLPE颗粒和低烟无卤颗粒用量总计约290t/a，PVC颗粒320t/a，则VOCs产生量约为0.227 t/a，。

根据《气相色谱—质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（中国卫生检验杂志，林华影等，2008年4月第18卷第4期）的研究结果可知：聚氯乙烯在90℃的加热条件下即可产生分解生成少量氯化氢和有机废气，110℃时即产生熔溶现象，150℃以上分解速度加快，210℃时即可热解产生苯乙烯。项目聚氯乙烯颗粒挤塑温度为130℃~165℃之间，结合《气相色谱 -质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》中实验结果，该温度下氯化氢产生量约为0.012%，项目PVC颗粒用量320t/a，则其挤塑过程中氯化氢产生量约0.038t/a。

综上，本项目挤塑工段氯化氢产生量约0.038t/a，VOCs总产生量约0.227t/a。项目挤塑设备年运行时间约3000h，其中PVC颗粒挤塑时间约1600h，则挤塑工段氯化氢产生速率约0.024kg/h，VOCs产生速率约0.076kg/h。

（2）喷码工段废气

喷码油墨添加剂是油墨的基础溶剂，其作用就是把油墨稀释到一个喷码机设定好的标准黏度，而这个过程是在喷码机内部油墨混合缸内自动完成，喷码机通过自带的黏度检测器来判断是否需要添加油墨或添加稀释剂，以保证混合缸内油墨维持在一个标准的黏度值，从而确保打印质量。经向企业核实，本项目喷码机年有效运行时间约900h，油墨使用量0.05t/a，油墨添加剂使用量0.1t/a。且根据企业提供的资料，项目喷码工段所用油墨及其添加剂均不含苯系物。

项目油墨使用过程中VOCs产生量参考《四川省2018年度挥发性有机物（VOCs）减排核算方法说明》中即用状态溶剂型油墨塑料表印“VOCs产污系数700g/kg”计算，同时考虑油墨添加剂完全挥发，则项目喷码工段VOCs产生量约0.135t/a，0.150kg/h。
2、废气治理措施

为了减轻项目生产过程中外排废气对大气环境的影响，评价要求企业应对生产操作过程进行规范化管理，在每台挤塑机出料口上方、喷码机及烘干机设备上方各安装集气效率不低于90%的集气罩，采用强制抽风的方式将生产过程中产生的废气引入汇管，经汇管汇集后的废气通过活性吸附装置处理后通过1根15m排气筒（编号：TA001）高空达标排放。

考虑到本项目挤塑时HCL的产生速率为0.024kg/h，远低于《大气污染物综合排放标准》 中15m排气筒的排放限值0.26kg/h，因此本项目废气净化处理系统拟采用过滤棉（去除水雾）+两级活性炭吸附装置处理有机废气，有机废气综合净化效率不低于90%。同时，企业应委托专业的废气治理公司，设计合理结构的集气罩，并保证足够的风机量（风量初步按12000m3/h计），确保集气效率不低于90%，从源头控制生产废气的无组织排放，且废气净化设备风机必须在生产前提前开启。

综上，本项目外排废气中HCL有组织和无组织排放均可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准限值要求；VOCs有组织、无组织排放可以满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》排放限值要求。

由于活性炭吸附能力约为20kg（有机物）/100kg（活性炭），为了确保活性炭吸附装置（每级活性炭吸附装置活性炭填充量按照150kg计算）处理有机废气的净化效率，要求企业安排专人对活性炭吸附装置定期检查，并随时掌握其是否达到吸附饱和状态，如达到饱和状态，需立即更换活性炭，确保外排废气达标排放。经计算项目更换的废活性炭总量约1.74t/a，更换周期约为每两个月一次，每次更换量0.3t。

3、项目大气污染物排放影响定性分析

综上，在采用环评提出的环保措施后，本项目大气污染物VOCS和HCL均能达标排放，不会对评价范围内的大气环境影响较小。

4、防护距离

（1）大气环境防护距离

本评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中大气环境防护距离模式计算，本项目大气环境防护距离结果见下表：

表4-2    大气环境防护距离计算结果

污染源

污染物

计算结果

车间
VOCS、HCL
无超标点

根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此本项目不需设置大气防护距离。

（2）卫生防护距离

本评价本评价根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。

计算公式、计算参数及结果如下：

[image: image12.png](BL +0.257") 7





式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； 

      Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； 

      r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； 

      L——工业企业所需的卫生防护距离（m）； 

      A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从下表中查取；

表4-3  卫生防护距离计算系数表

计算系数

工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）

卫生防护距离L（m）

L
[image: image13.wmf]£

1000

1000<L
[image: image14.wmf]£

2000

L>2000

工业企业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A

<2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2～4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

>4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

<2

0.01

0.015

0.015

>2

0.021

0.036

0.036

C

<2

1.85

1.79

1.79

>2

1.85

1.77

1.77

D

<2

0.78

0.78

0.57

>2

0.84

0.84

0.76

注：表中工业企业大气污染源构成分为三类：
　  Ⅰ类 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者；

Ⅱ类 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按急性反应指标确定者；
　　Ⅲ类 无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定值。
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)中“企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”，卫生防护距离包络图见附图3。

根据现场探勘，项目周边主要以已建的企业为主，项目周围200m范围内无学校、居民、医院等特殊敏感目标，因此可以满足卫生防护距离要求。

三、声环境影响源分析

1、噪声源及降噪措施

本项目噪声主要来源于拉丝机、成缆机、挤塑机、成圈机、笼绞机、绕包机等生产设备运行时产生的噪声，根据类比资料其噪声值约在60~85dB（A）范围内。

项目采取的具体噪声控制措施如下：

（1）厂房隔声：项目生产设备均布置在围护结构的车间厂房内，充分利用车间厂房进行隔声。经现场调查，项目生产车间为钢结构厂房，结合《彩钢复合板公路声屏障材料室内声学性能研究》（杨满宏、刘书套）中对各规格彩钢板隔声量研究结果可知：彩钢板隔声量大于15dB（A）。

（2）选用低噪声设备：项目生产设备选用先进的低噪设备，并通过提高生产设备的安装质量和精度，从源头减轻设备的噪声量。

（3）合理布局：在满足生产工艺布局的前提下，尽可能将高噪声设备布设于远离厂界一侧，以有效利用噪声距离衰减作用。同时，对高噪声设备设置减震基础，采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施，进行柔性联接，以减小其振动影响。

（4）项目对废气净化设备风机进出风口安装消音器，并在风机底座基础上安装高弹性的橡胶衬垫以减轻风机运行噪声影响。

（5）在运营过程中注意维护各种机械设备的正常运转，加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

项目主要噪声源强及治理措施见下表。

表4-4  项目主要设备噪声产生及治理措施    单位：dB（A）

噪声源

设备数量

噪声源强

降噪措施

治理后声级值

拉丝机
16
65~70
≤70

成缆机

1台

75~80

选用低噪设备，提高安装质量和精度，合理布局，厂房隔音、安装减振垫等措施

≤60

挤塑机

4台

65~70

≤50

成圈机

2台

70~75

≤55

笼绞机

1台

70~75

≤55

框绞机

1台

70~75

≤55

绕包机

2台

65~70

≤50

并丝机

1台

65~70

≤50

编织机

4台

70~75

≤55

剥线机

2台

60~65

≤50

点焊机

1台

60~65

≤50

风机

1台

80~85

布设于车间内、设置减震基础、风机进出风口安装消声器等

≤60

2、噪声预测

由于运输车辆处于间歇式运动状态，故不纳入噪声预测。

根据噪声叠加计算公式：

[image: image15.png]Lp= 101y Y, 1093550




式中：L总——预测点总的噪声级，dB（A）；

Li——第i个噪声源到预测点的噪声级，dB（A）；

n——噪声源的个数。

有障碍物时声环境影响预测分析公式如下（半自由声场）：


[image: image16.wmf]8

20

)

(

-

-

=

Lgr

L

r

L

W

A


式中：LA（r）——预测点的噪声值dB（A）；

r——预测点到声源的距离m；

Lw——声源的功率值dB（A）；

根据平面布置情况，计算拟建项目各噪声源对各个厂界的噪声贡献情况，各噪声源对各个厂界贡献情况具体见下表。

表4-5  主要噪声源对厂界声级贡献情况一览表

测点

昼间

厂界距离（m）

贡献值

东

105
46.2
北

60
49.8
西

70
49.8
南

60
49.8
注：执行《声环境质量标准》GB 3096-2008 3类标准。

通过上表预测结果可知，项目昼夜间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，各侧厂界实现达标排放。

同时，本项目位于工业园区内，周边50m范围内没有噪声敏感目标，项目噪声对周边环境影响较小。

四、固体废弃物措施

1、一般固废

运营期间本项目产生的一般废物及处置方式如下表所示：

表4-6一般固体废弃物一览表

序号

固体废物名称

产生量

处理和处置去向

1

废边角料（主要包括铜丝、钢带、填充绳、绕包带和挤塑废料等）

12t/a

分类集中收集后定期外售废品回收站

2

废纸箱等一般废包装

0.5t/a

3

不合格产品

5t/a

经剥线机刀片划开绝缘皮后分离金属件和塑料件，分类集中收集后定期外售废品回收站

4

除雾器废过滤棉
0.02t/a
集中收集后定期外售废品回收站

5
生活垃圾

8t/a

袋装集中收集后放入垃圾桶内由当地市政环卫部门清运处理

2、危险废物
根据《国家危险废物名录》（2021年版）中规定，本项目危险废物识别见下表：

表4-8 危险固体废弃物一览表

序号

危险废物

名称

《国家危险废物名录》（2021年版）

废物

类别

行业来源

废物代码

危险废物

危险特性

1

废机油

HW08

废矿物油与含矿物油废物
非特定

行业

900-249-08
其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物

T，I
2

隔油池废油
3
废乳化液
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液
非特定

行业

900-007-09

其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液

T

4
废活性炭

HW49

其他废物

非特定

行业

900-041-49

含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质

T/I

5
机油、铜拉丝油、油墨和添加剂废包装桶

6
含油废棉纱、含油废手套

危险废物管理要求： 

收集：危废收集时确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；作业区内设置危废收集通道和人员避险通道；收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急装备；危险废物收集应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012中的附录 A填写记录表，并将记录表作为危废管理的重要档案妥善保存；收集结束后，应清理和恢复收集作业区域；收集过危废的容器、设备及其他物品转作他用时，应消除污染。 

转运：危险废物转运指企业内部危险废物产生点至危险废物暂存间的转运，应根据危险废物产生点和企业内部实际情况制定安全转运路线，尽量避开繁忙区域；采用专用工具进行运输，参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012中的附录B填写《危险废物厂内转运记录表》；转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危废遗失在转运路线上。

暂存：危险废物分类收集暂存于危险废物暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物污染防治技术政策》等的要求进行暂存，暂存时间不得超过一年。暂存期应建立贮存的台账制度，危废出入库交接记录应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012中的附录 C 执行。

运输：危险废物由持有危险废物运输经营许可证的单位进行运输，并应做到以下要求： 

①做好每次外运处置危险废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。 

②危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险物质的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。  

③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 

④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 

⑤一旦发生危险废物泄漏事故，企业和危废处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 

处置：要求企业应与相应危险废物处置资质的单位签订危险废物处置协议，严禁将产生的危险废物与一般工业固体废物和生活垃圾等混合处置，严禁将危险废物交由不具备相关危险废物处置单位或个人进行处置。同时，要求企业应严格按照《危险废物转运联单管理办法》执行，在转移危险废物前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，向移除地环境保护行政主管部门申请领取联单，并如实填写联单中栏目，并加盖公章，联单保存期限不低于5年，每转运1次，均填写一份转移联单。

危险废物暂存间建设要求：为了规范危险废物的收集和暂存措施，企业拟在车间内东北角处建设一座5m2的危险废物暂存间。评价要求项目危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》等要求，建设规范的危险废物暂存间，严格落实危废暂存场所“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，其渗透系数应小于1.0×10-10cm/s，并设置监控设施、安全照明设施、观察窗口等，按照规范要求张贴危险废物标识牌，严禁将危险废物随意露天堆放。同时，企业应在危险废物暂存间内设置隔断措施，对生产过程中产生的不同种类危险废物进行分类、分区暂存，可有效避免危险废物混存时产生的安全隐患；并在危险废物暂存间内下垫面安放防渗托盘，用于收集事故时泄漏的废机油，并要求废机油等液态危废包装容器不得满装，并确保包装容器完整、密闭。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001中有关规定，危险废物在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装；用以存放装置液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，危险废物暂存点设明显安全警示标志，同时要求及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量。此外，企业应严格落实厂内危废收集、贮存和出入库台账管理制度，建立规范的危废台账，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。

评价要求企业对危险废物的贮存管理、安全防护及应急措施必须严格遵循《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001等相关规定要求，同时要求企业危险废物暂存间应切实做好该区域“防渗透、防雨水、防溢流”工作，确保不造成二次污染。

五、环境风险
本项目风险事故对环境的影响包括主要以下几个方面：

1、机油、铜拉丝油及其乳化液泄漏可能造成土壤和地下水污染、大气污染；

2、危险废物泄漏造成地下水和土壤污染；

3、机油、铜拉丝油泄漏火灾引发的次生环境污染。

风险防范措施：
①针对机油、拉丝油及其火灾：加强管理，严格控制润在厂区的储存量，厂区内分散布设干粉灭火器，以预防火灾的发生。

②针对机油、铜拉丝油及其乳化液泄漏：加强设备维护保养，防止因设备维护和保养不到位而导致的油类物质“跑、冒、滴、漏”。
③按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001（2013修订）的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由资质单位处置。同时危险废物暂存间应做好防盗措施，以防止危险废物被盗。
④制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。
六、监测计划

本项目监测计划如下表所示：

表4-8  项目噪声监测计划
污染源
监测项目

监测点位

监测频次
废气
VOCS、HCL
废气排放口
一年一次
VOCS、HCL
厂界

一年一次
废水
COD、NH3-N
废水排口
半年一次

运行噪声

噪声

四厂界

半年一次




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	TA001 1号排气筒 
	VOCS、HCL
	酸雾吸收塔+双级活性炭吸附
	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准，《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51 2377-2017

	地表水环境
	DW001 废水排口
	COD、NH3-N
	化粪池
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）中三级标准

	声环境
	厂界
	噪声
	设备减震、建筑、绿化带隔音
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：废包装物、废边角料、不合格产品、过滤棉、生活垃圾。生活垃圾交由环卫部门统一处置，废包装物、废边角料收集后统一出售。

危险废物：废机油、废拉丝乳化液、废油桶、废活性炭。危险废分类收集后暂存于危废间内。危险废物暂存到一定量后，定期交由有资质的单位处置并严格执行危废转移联单制度。

	土壤及地下水

污染防治措施
	按本次环评结合本项目具体建设内容，按照防渗要求提出如下分区防渗措施。

一、重点污染防渗区

危险废物暂存间，拉丝区，隔油池、化学品仓库依次铺设12cm防渗混凝土层，砂石基层20~65 cm，2mmHDPE土工膜，最下层为场平土填挖方材料及原始地层，设计方案需达到污染防渗区域地面渗透系数≤10-10cm/s，切断污染地下水途径。此外，还应采取以下措施：

1、危险废物暂存间危废，化学品仓库化学品分类存放；

2、危废收集容器下设防渗托盘；

3、废水输送全部采用管道，管道尽可能采用管道沟进行表面敷设，有利于渗漏的检查和处理；管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并作表面防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生；

4、对危废暂存库需应按危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001（2013年修订）的技术要求进行建设。
二、一般防渗区

除重点防渗区外区域均为一般防渗区，依次铺设12cm左右厚度的防渗混凝土层，20cm 的砂石垫层，场平土填挖方材料及原始地层，设计方案需达到污染防渗区域地面渗透系数≤10-7cm/s，切断污染地下水途径。

	生态保护措施
	本项目选址于上游工业园内进行建设，不会破坏生态环境，对区域生态环境无影响。

	环境风险

防范措施
	1、危废暂存间指派专人管理，暂存间内配置足够的灭火设施设备。

2、按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001（2013修订）的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由资质单位处置。

3、制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。

	其他环境

管理要求
	应落实专职管理人员，建立健全环保设施工艺流程管理岗位责任制和各项工艺指标，保证环保设施安全、有效运行，达标排放。

正式投运前应办理排污许可证。


六、结论
	本项目建设符合蓬溪县城市规划，符合上游工业园规划；符合国家现行产业政策；区域环境质量总体上能达到环境标准要求；项目选址和总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在确保项目“三废”污染源达标排放，并严格执行“三同时”制度，落实本环评报告中提出的各项环保治理措施的前提下，本项目建成后是不会改变环评区域现有功能的。因此，本项目建设从环境保护角度看是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCS
	/
	/
	/
	0.24
	/
	0.24
	+0.24

	
	HCL
	/
	/
	/
	0.04
	/
	0.04
	+0.04

	废水
	化学需氧量
	/
	/
	/
	4.25
	/
	4.25
	+4.25

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.15
	/
	0.15
	+0.15

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	5.3
	/
	5.3
	+5.3

	
	硫酸钠
	/
	/
	/
	4
	/
	4
	+4

	危险废物
	搪瓷反应池废水废渣
	/
	/
	/
	75
	/
	75
	+75

	
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
场地平整





主体工程





设备安装





验收





噪声、固废





生活废水





颗粒物





回用





沉淀池





建筑废水





投入使用





辅助工程





建渣





建设部门指定地点





铜芯





火   检





成   缆





垫层/铠装





设备噪声、废边角料、废乳化液





护套挤塑





PVC颗粒或低烟无卤颗粒、色母料





绝缘挤塑





屏蔽保护





冷却水





有机废气、氯化氢





PVC颗粒或XLPE颗粒、色母料








有机废气、氯化氢





不合格产品





喷   码





有机废气、废包装桶





钢带


绕包带





油墨及添加剂





绕包带


填充绳





铜芯线











原辅料切入点











污染物产生点





交   联





成盘入库





废水、不合格产品





高压浸水试验





  水蒸气





水





云母带绕包





拉丝





绞   线





云母带





不交联





铜芯





火   检





绝缘挤塑





设备噪声、废边角料、废乳化液





冷却水





PVC颗粒或低烟无卤颗粒、色母料








有机废气、氯化氢





不合格产品





有机废气、废包装桶





喷   码





油墨及添加剂











原辅料切入点











污染物产生点





云母带绕包





拉丝





绞   线





云母带





废包装





成圈包装入库





包装膜





来龙山污水处理厂





新鲜水11.81





生活用水





10





浸水实验用水





0.03





化粪池





8.5





损耗1.5





清洗废水





0.08





循环水量17.8m³





8.5





循环水池水定期补水，废水不外排





蒸发0.03





1





蒸汽发生器补充水





隔油池





挤塑冷却水





蒸发、损耗0.2





蒸发1





0.2





0.08





17.8





拉丝用水





0.5





蒸发0.5








PAGE  
—  3  —

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

