建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

送审稿
项目名称：  防火板生产线建设项目           

建设单位（盖章）： 四川鸿贵耐火材料有限责任公司
编制日期： 二零二一年五月                  
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	防火板生产线建设项目

	项目代码
	2103-510921-04-01-915132

	建设单位联系人
	吴洪贵
	联系方式
	15328508488

	建设地点
	四川省遂宁市蓬溪县上游工业集中区（原渝奥纺织内）

	地理坐标
	经度105°41′24.265″，纬度30°44′25.825″

	国民经济

行业类别
	C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造
	建设项目
行业类别
	60、耐 火 材 料 制 品 制 造 308

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	蓬溪县行政审批局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	川投资备[2103-510921-04-01-915132]FGQB-0033号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	27

	环保投资占比（%）
	2.7
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地面积（m2）
	11500

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《蓬溪县上游工业集中区规划》

	规划环境影响
评价情况
	《蓬溪县上游工业集中区规划调整环境报告书》于2013年4月25日取得了由遂宁市环境保护局出具的《关于蓬溪县上游工业集中区规划调整环境报告书审查意见的函》（遂环函[2013]67号）。目前上游片区规划正在修编，新编制的《蓬溪县上游工业园产业聚集区发展规划环境影响报告书》已进行一次咨询会议，暂未取得规划环境影响报告书审查意见，根据初步成果及蓬溪县总体规划等，本项目符合修编后的产业聚集区发展规划、土地利用规划及产业布局规划。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	本项目选址于蓬溪县上游工业集中区。蓬溪县上游工业集中区设于蓬溪县县城城南，距火车站2.5公里，北至迎宾大道与蓬宝路交叉口（月亮堰收费站），南至任家桥村7组一线，东西纵深约1000米，南北走向约5000米，跨蓬溪县赤城镇普安村、梨园村、任家桥村、福光村、打铁垭村、唐家沟村、天灯埝村，鸣凤镇白猴村，总占地面积约5.3km2，主导产业方向为纺织、轻化工业、食品加工、仓储物流。2007年，编制完成了《蓬溪县上游工业集中区区域开发环境影响报告书》，并于2008年1月取得了遂宁市环境保护局《关于蓬溪县上游工业集中发展区区域开发环境影响报告书的批复》（遂环函[2008]4号）。根据蓬溪县上游工业园管理委员会《关于上游工业集中发展区规划调整的请示》（蓬上游工业园[2012]40号）以及蓬溪县人民政府《关于同意调整上游工业集中发展区主导产业的批复》（蓬府函[2012]78号）文，对工业集中发展区规划调整，保持规划面积不变，在原主导产业中增加门业，并以门业为主。调整后园区主导产业包括纺织产业、门业及门业配套产业、电子产业、食品产业、南部仓储物流。

本项目作为门业配套产业的防火板生产项目，属于上游工业集中区主导产业类型。项目选址北侧紧邻梨园路，隔梨园路以北为驰泰机动车检测公司；东侧为G318；西侧为森冠门业；南侧为兴宏纺织。项目选址与周围环境相容。

本项目租赁原遂宁市渝奥纺织有限公司已建闲置厂房进行建设，厂房修建地块已取得国有土地使用证（蓬国用（2012）第5141号），用地性质为工业用地。项目与园区的产业定位、规划的功能分区及用地布局不冲突，故项目与蓬溪县上游工业集中发展区规划相符。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
该项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类以及淘汰类项目，因此属于允许类项目，符合国家产业政策。企业于2021年3月2日取得蓬溪县行政审批局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备[2103-510921-04-01-915132]FGQB-0033号），
同意该项目备案。因此，本项目建设符合国家当前产业政策要求。
2、“三线一单”符合性分析
根据生态环境部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）生态保护红线：

根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）（以下简称《方案》），《方案》明确四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%。空间分布格局呈“四轴九核”，分为5大类13个区块，主要分布在川西高原山地、盆周山地的水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态功能富集区和金沙江下游水土流失敏感区、川东南石漠化敏感区。其中遂宁市区域范围涉及的：“盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”。生态功能：四川盆地区是成渝经济区的重要组成部分，是成渝城市群核心区域，人口密集，经济发展，城镇化率大于50%，该区主体功能区定位为重点开发区域和农产品主产区，其主导功能为人居保障和农林产品提供，该区的生态保护红线主要以保障城市饮水安全的饮用水水源保护区为主，还有零散分布于四川盆地及成都平原区自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域，它们在维护区域水土保持功能方面发挥着重要作用。重要保护地：本区域分布有32处饮用水水源保护区、6个省级自然保护区、3个国家级风景名胜区、10个省级风景名胜区、1个世界地质公园、5个国家地质公园、1个省级地质公园、2个国家湿地公园、4个省级湿地公园、14个国家级水产种质资源保护区、1个省级水产种质资源保护区、1处世界文化与自然遗产地的部分或全部区域。而本项目选址于蓬溪县上游工业集中发展区，不涉及上述生态红线保护区。同时项目生产过程中无生产废水排放，排放废水为生活污水，生活污水经预处理池处理后，经园区污水管网进入来龙山污水处理厂处理，处理达标后排入芝溪河，芝溪河上游2km，下游10km范围内无饮用水源地取水口。综上，本项目建设符合生态红线要求。

（2）环境质量底线：

项目选址区域为环境空气功能区二类区，根据环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及相应标准要求。

项目受纳水体芝溪河的地表水环境质量为Ⅲ类水域。经监测，芝溪河的各监测因子均未超标。项目生产过程中无生产废水排放，排放废水为生活污水，生活污水经预处理池处理后，经园区污水管网进入来龙山污水处理厂处理，处理达标后排入芝溪河，对环境影响较小，项目不会改变受纳地表水体的环境质量。

项目所在区域为3类声环境功能区，且夜间不生产，项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，因此，本项目营运期不会改变项目所在区域的声环境功能。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线：

项目在工业园区内建设，所用生产原材料均为自产或外购；用水量较小，对水资源利用无影响；用电通过园区配套供电设施，能满足项目要求。

综上，项目满足资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单：

根据四川省发展和改革委员会关于印发《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》的通知（川发改规划〔2017〕407号），本项目选址区域不属于负面清单中的重点生态功能区域，也不属于《市场准入负面清单（2019年版）》中禁止类行业。因此，项目为环境准入允许类别。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
本项目租用原遂宁市渝奥纺织有限公司已建厂房进行生产。
遂宁市渝奥纺织有限公司于2007年1月10日取得了遂宁市环境保护局出具的《关于遂宁市渝奥纺织有限公司10万锭棉纱项目一期工程建设项目环境影响报告表的批复》（遂环函【2007】5号）（见附件）。2011年1月通过了遂宁市环保局环保验收（遂环验[2010]21号）（见附件）。2019年由于遂宁市渝奥纺织有限公司因经营不善破产倒闭，该地块及厂房由四川蓬溪农村商业银行股份有限公司收管，原遂宁市渝奥纺织有限公司生产设备均已搬离。2020年四川艾晖达灯具有限公司租用该地块进行生产（见附件）。
本项目业主四川鸿贵耐火材料有限责任公司于2021年1月与四川艾晖达灯具有限公司签订租房合同，租赁闲置厂房一栋，建筑面积11500m2进行生产（见附件）。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》要求，项目在建设前应开展环境影响评价工作。本项目不涉及喷漆工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中60、耐火材料制品制造308”中“其他”，项目的评价形式是编制环境影响报告表。

2、项目组成

表2-1 项目组成及主要环境问题一览表

项目组成

主要建设内容

可能产生的环境问题

备注

施工期

运营期

主体

工程

生产

车间

利用渝奥纺织已有厂房一栋作为生产车间，总建筑面积11500m2。厂房北侧为半成品生产区，主要安装搅拌机、制版机等设备，设置养护区；厂房南侧为贴片区，安装砂光机、切边机、接长机、冷压机等设备，主要对半成品进行最后的贴片操作。项目建成后达到年产防火板60万平方米的规模。
扬尘

噪声

废水

固废

水土流失

废气、噪声、固废等

利用已有厂房

辅助

工程

道路
园区配套建设厂外道路，厂区内道路均已建成。

噪声

依托
绿化
厂区内已建
依托
公用工程

给排水

市政给水，采取雨、污分流制。

/

依托
供电

市政电网供电

/

依托

供气

天然气由市政燃气管网提供。

/

依托

办公及生活设施

办公楼

依托渝奥纺织已有办公楼办公；
生活污水、生活垃圾、油烟等

依托
倒班房
依托渝奥纺织已有倒班房，厂区住宿人数为6人。
依托
食堂
食堂位于生产车间东端，就餐人数为26人，食堂使用天然气。
新建
环保工程

废水

治理

依托渝奥纺织厂区内已建容积为10m3的隔油池一座，用于处理食堂废水

废水

依托
依托渝奥纺织厂区内已建容积为50m3的预处理池一座，用于生活污水的预处理。

依托
新建沉淀池一座，容积为10m3，用于车间设备冲洗水收集沉淀回用。
新建
废气

治理

食堂油烟：经油烟净化器处理，处理效率85%以上，处理后达标排放；

油烟

新建

接长间、冷压间内设备上方分别新建集气罩，有机废气经集气罩收集后经过新建“二级活性炭吸附装置”处理后，于厂房南侧15m高排气筒P1排放；
有机废气

新建
投料、搅拌工序产生的粉尘经集气罩收集后，经1#布袋除尘器处理后，于厂房南侧经1根15m高的P2排气筒排放；
粉尘

新建
切割、砂光、破碎产生的粉尘经过集气罩收集后经2#布袋除尘器处理后经过一根15m高的P2排气筒排放；

噪声

治理

加强管理，合理布局，采用低噪声设备，采取相应降噪、减震措施。

/

新建

固废

处置

一般固废间：1个，20m2
固废

新建

危险废物暂存间：1个，20m2
危废

生活垃圾暂存间：位于办公生活区，

面积10m2
固废

储运

工程

原料间

原料间：2个，50m2
固废

新建
半成品间

半成品间：1个，100m2
固废
新建
成品间

成品间：1个，100m2
固废
新建
3、产品方案

表2-2   产品方案

产品名称

规格

年产量

玻镁防火板

(3mm-10mm)×1200mm×2400mm

40万平方

（12mm-50mm）×1200mm×2400mm

15.5万平方

玻镁防火条

30mm×80mm×2400mm

0.5万平方

共计

60万平方
4、主要原辅材料

表2-3  原辅材料及能源消耗一览表

类别

序号

名称

单位

属性/规格

用量

暂存点

厂内最大储存量

来源

主（辅）料

1

氧化镁

t/a

粉状，袋装25kg

3000
原料库

100
购买

2

氯化镁

t/a

粉状，袋装25kg

1000
原料库
30
购买
3

硫酸镁

t/a

粉状，袋装25kg

1000
原料库

50
购买

4

珍珠岩

t/a

粉状，袋装25kg

375
原料库

25
购买

5

木屑

t/a

粉状，袋装25kg

3000
原料库

100
购买

6

玻纤布

m2/a

/

270万

原料库

9万

购买

7

木条

m3/a

/

5000

原料库

100

购买

8

拼版胶

t/a

液态

5

原料库

0.5

购买

9

液压油

t/a
液态
0.05

原料库
0.01

购买
10

润滑油

t/a

液态

0.02

原料库

0.005

购买

能源

11

电

kw·h/a

/

8万

市政电网

12

水

t/a

/

4000
自来水

13

天然气

Nm3/a

/

3000

市政燃气管网

主要原辅料理化性质介绍：

（1）拼版胶：是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热熔性粘合剂。醋酸乙烯酯是乳液聚合的主要单体，又称乙酸乙烯酯，简称VAc，结构式CH3=COOCH=CH2，相对分子质量86.1，为无色可燃液体，易挥发。VAc微溶于水（20℃时在水中的溶解度为2.5g），易水解。拼板胶优点：干燥快、初粘性好、操作性佳、粘接力强、抗压强度高。

根据业主提供的拼版胶成分检测报告，拼板胶成分见下表2-4：

表2-4  拼板胶成分一览表

名称

主要化学成分

标准要求

实测值

拼版胶

甲苯、乙苯、二甲苯

≤10-15g/kg

ND

游离甲醛

≤1-1.5g/kg

ND

总挥发性有机物

≤40-50g/L
22g/L
注：标准值采用《白化胶》GB-18583-2001中相关标准要求。

（2）氯化镁

无色结晶体，呈柱状或针状，有苦味。易溶于水和乙醇，在湿度较大时，容易潮解。116-118℃热熔分解。与氧化镁和水混合则成镁水泥。与碱金属或碱土金属的氢氧化物起反应。与菱苦土（MgO）制成坚硬的耐腐蚀的镁氧水泥，可制成人造大理石，苦土瓦，地板，天花板，装饰板，防火板，大棚支架，无机玻璃钢大棚骨架、波形彩瓦、通风管道、隔墙板以及活动房屋等。在冬季施工时用做防冻剂。

氧化镁

化学式：MgO，是镁的氧化物，一种离子化合物。常温下为一种白色或淡黄色粉末。无臭、无味，不溶于水或乙醇，微溶于乙二醇，熔点2853℃，沸点3600℃。氧化镁以方镁石形式存在于自然界中，是冶镁的原料。氧化镁有高度耐火绝缘性能。经1000℃以上高温灼烧可转变为晶体，升至1500-2000℃则成烧结氧化镁（镁砂）。

（4）硫酸镁

硫酸镁，是一种含镁的化合物，分子式为MgSO4，是一种常用的化学试剂及干燥试剂，为无色或白色晶体或粉末，无臭、味苦，有潮解性。易溶于水，微溶于乙醇、甘油、乙醚，不溶于丙酮。毒性：低毒；毒理学数据：小鼠皮下： LD50 645 mg/kg（小鼠皮下）；小鼠腹腔：670-733mg/kg；刺激性：本品可能引起引起胃痛、呕吐、水泻、虚脱、呼吸困难、紫绀等
（5）珍珠岩

珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而形成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。颜色以灰白-浅灰为主，密度2.2-2.4g/cm3，折光率为1.483-1.506，主要化学成分为SiO2、Al2O3。
5、主要设备

表2-5 主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号

单位

数量

1

搅拌系统

1000L

套

1

2

制板机

130型

条

2

3

锯板机

2.4-3.1M

台

1

4

破碎机

/

台

2

5

脱模机

WY-31M

条

1

6

布袋除尘器

7.5KW

台

3

7

砂光机

PD3M

台

1

8

梳齿接长机

M×4016

台

3

9

贴面冷压机

200T

台

4

10
二级活性炭吸附装置

/
套

1

11
风机
5000m3/h
台
3
2000m3/h

台

1
6、劳动定员及工作制度

本项目建成后，本项目劳动定员26人。

生产制度：年运行330天，一班制，工作时间为8小时，夜间不生产，年生产2640小时。

7、水平衡分析

本项目用水主要为生产用水和生活用水。

1）给水：

本项目用水分为生产用水和生活用水。

①生产用水：主要为配料拌料用水和设备冲洗用水，其中氯化镁：水=1:2，硫酸镁：水=1:1，调配过程中新鲜水用量约为3000m3/a，约合9.1m3/d。设备冲洗用水量约为5m3/d（1650m3/a）。
②生活用水：本项目劳动定员26人，其中6人在厂区住宿。根据参照《四川省用水定额》（2021年版），不在厂区住宿的20人生活用水按38L/人·天计，在厂区住宿的6人生活用水按180L/人·d计，则项目生活用水量为1.84t/d，607.2t/a。

③食堂用水：本项目食堂就餐人数为26人，食堂用水按15L/人·d计，生活用水量为0.39t/d，128.7t/a。

2）排水：

项目排水采用“雨污分流”，租赁厂房雨污系统已完善。项目设备冲洗废水全部回用于生产，无生产废水排放，排放废水仅为生活污水。排水系数以0.85计，废水排放量约1.896m3/d，625t/a。经厂区污水预处理池处理后，排入园区污水管网，进入蓬溪县来龙山污水处理厂处理。
根据现场调查，目前厂区内已建有1个容积50m³的污水预处理池，最大处理负荷约为40.0m3/d，剩余处理负荷约30m3/d，大于本项目所处理的废水量（1.896m3/d），同时园区污水管网已经建成。项目用水量预测及分配表见下表2-6：

表2-6 项目用水水平衡表   m3/a

序号

用水性质

数量

用水定额

新鲜用水量

污水产生量

1

拌料用水

/

/
1400
0
2

设备冲洗用水

/

/
1650
0
3

生活用水

20人
38L/d·人
607.2
516
6人
180L/d·人
4
食堂用水
26人
15L/d·人
128.7
109
5
未预见用水

按上述用水量的5%计算

190
0
合计

/

/

3975.9
625












附图2-1  项目水平衡图    单位：m3/a
8、物料平衡分析

（1）物料平衡

表2-7  物料平衡表（t/a）

原料

产出

名称

消耗量（吨）

名称

产生量（吨）

去向

氧化镁

3000
产品

11368.66
成品外卖
氯化镁

1000
粉尘

6.34
外排大气环境
硫酸镁

1000
布袋除尘器收集粉料
200.97
回收作为生产原料
珍珠岩
375
沉淀池沉渣
5
木屑
3000
损耗
50
损耗
拌料用水
1400
\
\
\
设备冲洗回用水
1650
\
\

\

回收粉料
205.97
\
\

\

合计
11630.97
合计
11630.97
\

（2）VOCS平衡

本项目生产过程中VOCS主要来自于胶合工序，根据以上分析得出VOCS平衡图见图2-2。

图2-2   VOCS平衡图（kg/a）
9、厂区总图布置及合理性分析
根据运输距离短、调度方便的布置原则以及工艺流程的要求，成品区位于厂房东北角，靠近出入口便于产品运输；原材料区位于厂区中部，生产车间各工序以原材料区为中心向四周分布，便于原材料拿取；其中厂房北侧布置为半成品生产区，主要安装配料池、搅拌机、制版机等设备，并设置一次、二次养护区；厂房南侧为贴片区，安装砂光机、切边机、接长机、冷压机等设备，主要对半成品进行最后的贴片操作。厂房四周均留有叉车通道。

项目布置比较紧凑合理，缩短了物料的运输距离，节省了能耗，方便了生产管理。本项目对外环境的主要影响为粉尘、有机废气和噪声。项目位于工业园区内，项目周边多为其他工业企业，其类型主要为门业制造，项目噪声通过建筑隔声和距离衰减后，不会对外环境产生明显影响；项目产生的有机废气采取二级活性炭吸附处理、粉尘采取布袋除尘器收集后回用，因此项目建设不会对外界大气环境产生明显影响。总平面布置情况详见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-3 工艺流程及产污示意图

工艺流程简述：

制浆：将氯化镁与水按照质量比1:2的比例或将硫酸镁与水按照质量比1:1的比例倒入搅拌池进行搅拌，此过程产生少量投料粉尘和搅拌机运行产生噪声；
混合：待氯化镁或硫酸镁完全溶解后，通过管道将溶液输送至搅拌机内，并按照设计比例将氧化镁、珍珠岩、木屑等材料通过投入搅拌机内进行混合搅拌，此过程中产生少量投料粉尘和设备运行产生噪声。

辊平成型：利用成型系统的设备将玻纤布铺设在模具上，导入搅拌后的物料，设备自动辊平物料；

一次养护：将辊平成型后的工件及模具静置在一次养护区，采用工业电热风炉加热空气，加快水分蒸发，一次养护区温度保持在30℃~40℃；
脱模：待工件凝固成型后，利用脱模系统设备将工件与模具分离，此脱模过程无需喷洒脱模剂或水；

二次养护：脱模后工件中仍含有较多水分，仍需进行养护。采用工业热风炉加热空气，二次养护区温度保持在40℃~50℃；

切割：按照设计要求，对养护完成后的工件进行切割修边，此过程中产生切割粉尘、边角料和设备运行产生的噪声；

砂光：对工件表面进行砂光，使其达到所需的平整度，此过程中产生砂光粉尘和设备运行产生噪声；

梳齿接长：利用全自动梳齿接长机，将短木条自动平头开齿、自动涂胶对接成长木条，该环节有少量有机废气和设备运行噪声产生；
贴条冷压：采用冷压机自动辊涂将拼板胶涂覆在木条表面，再进行冷压使之粘合成防火板，该环节有少量有机废气产生。
经过贴条后的防火板即为成品，通过叉车运送至成品库房暂存，由客户自行提货。
切割产生的边角料经破碎后回用于生产，破碎是在破碎机内密闭粉碎，破碎机出口处套有回收袋，破碎后的粉料直接进入袋内。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租用遂宁市渝奥纺织有限公司已建空置厂房11500平方米。该厂房隶属《遂宁市渝奥纺织有限公司10万锭棉纱项目一期工程环境影响报告表》中建设内容，遂宁市渝奥纺织有限公司于2007年1月取得项目环评批复（遂环函[2007]5号），并于2011年1月通过项目竣工环保验收（遂环验[2010]21号）。
根据了解，本项目租赁的厂房一直为空置状态，因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

◆常规污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目常规污染物引用遂宁市生态环境局发布的《遂宁市2020年环境状况公报》监测数据，环境空气质量年均浓度统计及达标情况见下表3-1。

2020年遂宁市城区环境空气质量169天优、179天良、18天轻度污染，空气质量达标天数比例95.1%。主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的月均值分别为8.5微克/立方米、18.0微克/立方米、47.4微克/立方米、29.0微克/立方米、1.0毫克/立方米和132微克/立方米。同比CO浓度上升了11.1%，SO2、NO2、O3、PM10、PM2.5浓度分别下降了8.6%、22.1%、2.2%、3.3%、7.1%。

表3-1   项目区域大气环境质量监测结果统计表

各县（市、区）、市直园区

监测站点

优良天数率

PM2.5平均浓度（μg/m3）

PM10平均浓度（μg/m3）

SO2平均浓度（μg/m3）

NO2平均浓度（μg/m3）

O3-8h90百分位（μg/m3）

CO95百分位（mg/m3）

空气质量综合指数

是否达标

遂宁经开区

石溪浩

91.7%

28.7

51.8

8.0

20.9

139.8

0.9

3.31 

是

市监测站

94.6%

28.3

45.2

7.9

16.8

132.8

1.0

3.09 

是

美宁食品公司

94.0%

29.7

51.6

9.5

19.4

129.8

1.0

3.29 

是

市河东新区

行政中心

92.3%

29.3

45.5

8.1

17.8

135.0

1.0

3.16 

是

船山区

遂中实验校

91.8%

30.4

46.0

5.4

17.9

137.0

0.9

3.14 

是

安居区

安居检察院

94.5%

23.6

39.2

5.2

10.4

136.5

1.1

2.71 

是

射洪市

生态环境局

94.8%

25.0

52.2

3.5

13.3

123.5

1.1

2.90 

是

蓬溪县

实验中学

93.7%

29.4

44.8

6.9

15.3

127.5

1.0

3.02 

是

大英县

大英县气象观测站

95.4%

25.7

39.5

4.5

10.9

128.0

1.2

2.75 

是

表3-2  蓬溪县大气环境质量现状评价表

污染物

年平均指标

年平均浓度（ug/m3）

标准值（ug/m3）

浓度占标率（%）

达标情况

SO2
年平均浓度

6.9

60

11.5

达标

NO2
年平均浓度

15.3

40

38.25

达标

PM10

年平均浓度

44.8

70

64

达标

PM2.5

年平均浓度

29.4

35

84

达标

CO

24小时平均浓度

1000

4000

25

达标

O3
8小时平均浓度

127.5

160

79.69

达标

评价因子中，满足6项污染物全部达标要求，因此，本项目所在区域判定为达标区域。

◆特征污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），特征污染物可引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据。

本项目特征污染因子TSP、TVOC环境质量现状引用四川甲乙环境检测有限公司于2020年12月24日~30日对蓬溪欧范家具有限公司《高端定制家具生产线目》环境空气质量的监测数据，引用项目1#监测点位于本项目西北侧1380m＜5km；引用项目2#监测点位于本项目西侧1300m＜5km，监测点位置见表3-3。

表3-3  引用项目大气监测点位置

点号

监测点位名称

与本项目相对位置

备   注

1#

欧范家具有限公司

NW 1380m

现状监测

2#

西华安置小区

W 1300m

现状监测

①监测因子

监测因子：TSP、TVOC。

②采样及分析方法

采样按规范执行，分析方法采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定方法。连续监测7天，TVOC测8小时均值，TSP每天采样一次，采样时段为7：00～19：00。在监测期间，同步对温度、气压、风向、风速进行观测。

表3-4 大气污染物监测方法来源

项目

监测方法

方法来源

使用仪器

TSP

重量法

GB/T15432—1995

电子天平

TVOC

室内空气质量标准
GB/T18883-2002附录C
气相色谱仪
（2）环境空气质量现状评价

①评价因子

根据环境空气质量标准，确定以TSP、TVOC为评价因子。

②评价标准

评价区域空气环境TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D中相关标准。
③评价方法

大气环境现状采用单项标准指数法进行评价。评价公式：


[image: image2.wmf]i

i

i

C

I

S

=


式中：Ii——i种污染物的单项指数；

Ci——i种污染物的实测浓度，mg/Nm3；

Si——i种污染物的评价标准，mg/Nm3。

④监测结果

表3-5　 大气监测因子评价结果表

监测点位

监测项目

平均浓度(mg/m3)

浓度范围

标准值

PImax

1#欧范家具有限公司

TSP

0.076~0.086

0.3

0.287

TVOC

0.0037~0.0164
0.6
0.027
2#西华安置小区
TSP
0.073~0.095
0.3
0.317
TVOC
0.0033~0.0161
0.6
0.027
⑤现状评价结论

由表3-5可知，评价区目前环境空气中，各项监测因子均能达到相关标准要求，说明厂址所在区域环境空气质量较好，尚有一定的环境容量。
2、地表水环境

本项目无生产废水产生，生活污水依托遂宁市渝奥纺织有限公司已建预处理池处理后，经市政污水管网进入来龙山污水处理厂处理后达标排入芝溪河。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目地表水环境质量现状数据引用遂宁市生态环境局发布的《遂宁市2020年环境状况公报》监测数据。根据《2020年遂宁市环境质量状况报告》，遂宁境内国、省控地表水水质监测断面中：芝溪河干流（红江渡口断面）水质满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准。

声环境

本项目租用蓬溪县上游工业集中区原渝奥纺织有限公司内一栋厂房作为生产车间，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目无需开展声环境质量现状监测。

	环境

保护

目标
	表3-6 环境保护目标一览表

环境

要素

保护目标

与厂界的相对位置

性质及规模

保护级别

大气环境
梨园社区
距离厂界

北侧
120m
1500人
《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准
梨园社区2区
距离厂界

西北侧
 435m
500人
福兴园
距离厂界

东南侧
360m
1500人
大英县医院
距离厂界东侧
170m
500人
福来美邸（在建小区）
距离厂界东南侧

170m
400人
声环境

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标
《声环境质量标准》GB3096-2008

中3类标准。
地表水

环境

芝溪河

距离厂界

北侧

2370m

涪江一级支流
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类
地下水

环境
—
—
—
—
《地下水质量标准》GB/T14848-2017


	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3“涉及有机溶剂生产和使用的其他行业”标准限值。
表3-7  大气污染物排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值
排气筒高度
二级

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物
120
15m
3.5
周界外浓度最高点
1.0
VOCS
60
15m

3.4
2.0
2、水污染物排放标准

NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，其他执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4所列三级标准。

表3-8  污水综合排放标准

污染物

pH
SS
COD
BOD5
氨氮
执行标准
6-9
≤400
≤500
≤300
≤45
3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准限值见表3-9。

表3-9 噪声排放标准   单位：dB（A）
时段

昼间

夜间

标准依据

施工期

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

营运期

65

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固体废物控制标准

一般固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。



	总量

控制

指标
	表3-10
本项目污染物核定总量控制指标
污染要素

污染因子

本项目总量控制指标

排放去向

废水

厂区污水处理设施总排口

化学需氧量（COD）

0.19t/a

来龙山污水处理厂

氨氮（NH3-N）
0.016t/a

来龙山污水处理厂排口

化学需氧量（COD）

0.03t/a

芝溪河
氨氮（NH3-N）
0.003t/a

废气

粉尘
0.5215t/a
大气环境

VOCS
6.6kg/a



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁渝奥纺织已建厂房进行生产，施工期仅涉及设备安装，对周边环境影响较小。因此，不再对施工期的影响进行分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

本项目废气主要为投料、搅拌、切割、砂光、边角料破碎过程中产生的粉尘以及梳齿接长、冷压过程中使用拼板胶产生的胶合废气以及食堂油烟。

（1）投料、搅拌产生的粉尘

各种物料进入搅拌机时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，产污系数为0.02kg/t，搅拌原料共8375t/a，投料、搅拌粉尘产生量为167.5kg/a，产生速率为0.06kg/h（以搅拌工序三班工作制，每天8h，年工作330d，年产2640h计）。

项目拟在投料口上方设置集气罩（集气罩三面围护，仅留一面进行投料），合理设置集气罩大小及高度，使粉尘收集率在90%以上，配套风机风量为5000m3/h，收集粉尘经布袋除尘器处理达标后于15m高排气筒（P2）排放，布袋除尘效率为99%。则项目投料、搅拌粉尘有组织排放量为1.5kg/a,排放速率为0.57g/h，排放浓度为0.11mg/m3；无组织排放量为16.75kg/a，排放速率为0.006kg/h。

（2）切割、砂光粉尘

本项目养护完成后的工件需进行切割，防火板背面需进行砂光，切割和砂光过程中产生粉尘。参照同类型企业验收数据，项目切割、砂光粉尘产生量按需切割原材料用量的0.01%计，根据企业提供，本项目需要切割、砂光的工件原料约为11370t/a，则切割、砂光粉尘产生量为1.14t/a、产生速率为0.43kg/h（年工作2640h计）。

项目拟在切割机、砂光机上方或侧方设置集气罩，合理设置集气罩大小及高度，使粉尘收集率在90%以上，配套风机风量为5000m3/h，收集粉尘经布袋除尘器处理达标后于15m高排气筒（P2）排放，布袋除尘效率为99%。则项目切割、砂光粉尘有组织排放量为0.01t/a,排放速率为3.8g/h，排放浓度为0.76mg/m3；无组织排放量为0.11t/a，排放速率为0.04kg/h。

（3）破碎粉尘

项目切割过程产生一定量的边角料和废品，边角料和废品产生量为切割原料的0.5%，即56.9t/a，边角料和废品经破碎机破碎后回用于生产。

破碎机粉尘产生点设置集气装置，收集效率90%计，配套风机风量为5000m3/h，收集的粉尘经布袋除尘器处理达标后于15m高排气筒（P2）排放，布袋除尘效率为99%。则项目粉碎粉尘有组织排放量为0.51t/a，排放速率为0.19kg/h，排放浓度为38mg/m3；无组织排放量约为5.69t/a，排放速率为2.16kg/h。

（4）胶合废气

木条接长、冷压等涂胶工序中使用的胶粘剂会产生少量有机废气，项目生产过程中使用拼板胶5t/a（密度按1.5g/cm3计），根据其检测报告可知，拼板胶中VOCS含量约22g/L。本项目胶合废气中VOCS产生量约为73.3kg/a。本项目年工作330天，每天工作8小时，则VOCS产生速率为0.028kg/h。

项目拟分别在各设备上方设置集气罩，收集效率90%计，配套风机风量为2000m3/h，有机废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，二级活性炭处理效率按90%计，有机废气经处理后由15m高排气筒（P1）排放，则项目VOCS有组织排放量为6.6kg/a，排放速率为2.5g/h，排放浓度为1.25mg/m3；无组织排放量约为7.33kg/a，排放速率为2.78g/h。

活性炭吸附处理原理如下：

活性炭吸附有机气体的主要原理为：活性炭由于具有疏松多孔的结构特征，比表面积很大，当它与有机气体及异味接触时，与有机气体及异味产生强烈的相互作用力——范德华力，有机气体异味从而被截留，气体得到净化。这是一个物理过程，活性炭本身的性质并不发生变化，但当其吸附了一定量的气体物质后会达到饱和，从而降低了吸附性能甚至完全失效。因此需对活性炭做定期更换。

建设项目有组织废气产生及排放情况见表4-1。
表4-1  建设项目有组织废气产生及排放情况

污染源

废气量

m3/h

污染物

产生情况

治理措施

去除效率

%

排放情况

执行标准

排气筒

高度

m

内径

m

温度

℃

排放时间

h

产生速率kg/h
产生量

t/a
排放浓度

mg/m3
排放速

g/h

排放量

t/a

浓度

mg/

m3
速率

kg/h

投料搅拌

5000

颗粒物
0.06
0.1675
集气罩

+

布袋除尘器

99

0.11

0.57

0.0015
120
3.5
P1

15
0.3

25

2640

切割砂光

0.43
1.14
0.76
3.8
0.01
破碎

21.6
56.9
38
190
0.51
胶合废气

2000

VOCS
0.028
0.0733
集气罩

+

二级活性炭

90

1.25
2.5
0.0066
60
3.4

P2

15

0.3

25

建设项目大气污染物无组织废气产生及排放情况见表4-2。

表4-2  建设项目无组织废气产生及排放情况
污染源位置

污染工艺流程

污染物名称

排放量t/a

排放时间h/a

排放速率kg/h

面源长度（m）

面源宽度（m）

面源高度（m）

生产车间
投料搅拌

颗粒物
0.01675
2640
0.006
160
28
5
切割砂光
颗粒物
0.11
0.04
破碎
颗粒物
5.69
2.16
胶合

VOCs
0.00733
2.78
（5）食堂油烟

本项目员工26人，年工作330天，经类比调查，食用油消耗系数按5kg/100（p·d），则食用油消耗量约为0.429t/a。烹饪过程中食用油的挥发损失约为4%，则油烟量产生量为0.017t/a，按日高峰期2小时计，则高峰期所排出的油烟量约为0.026kg/h，油烟产生浓度约为2.6mg/m3（按风量10000m3/h计）。安装经国家认可的单位检测合格的油烟净化设施（油烟净化效率≥85%），经净化后的食堂油烟从专用烟道排出，油烟排放量为2.55kg/a，排放浓度约为0.255mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（18483-2001）要求。

2、废水

（1）产排污情况

本项目设备冲洗废水全部回用于生产，无生产废水排放，排放废水仅为生活污水。

本项目劳动定员26人，全部在厂区食堂用餐，其中6人在厂区住宿。根据参照《四川省用水定额》（2021年版），则项目生活用水总量为2.23t/d，735.9t/a。排水系数以0.85计，废水排放量约1.896m3/d，625t/a。

本项目产生和排放的污水主要污染物情况统计见表4-3。

表4-3   本项目污水主要污染物产生和排放情况统计

废水性质

废水量（m3/a）

SS

CODcr

BOD5
氨氮

处理前

浓度（mg/l）

/

300

350

250

30

产生量（t/a）

625

0.19

0.22

0.16

0.019

处理后

浓度（mg/l）

/

210

300

200

25

排放量（t/a）

625

0.13

0.19

0.13

0.016

进入来龙山污水处理厂处理后

浓度（mg/l）

/

10

50

10

5

产生量（t/a）

625

0.006

0.03

0.006

0.003

执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标

/

10

50

10

5

（2）纳管可行性分析

本项目外排生活废水水量较少且水质较为简单，直接进入厂区预处理池处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，符合蓬溪县来龙山生活污水处理厂纳管水质要求。

表 4-4
污水处理厂进水指标及项目污水排放浓度对比情况表

水质指标

CODCr
BOD5
SS

NH3-N

pH(无量纲)

本项目排口水质

300

200

210

25

6~9

来龙山污水处理厂进水水质要求

500

300

400

—

6~9

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

由上表可知，项目废水排口处的排放浓度可达到来龙山污水处理厂进水水质的相应要求，可纳入污水处理厂处理。

本项目污水量仅为1.896m3/d，占污水处理厂接纳能力1万m3/d 的0.019%。根据调查，来龙山污水处理厂剩余接纳能力约为约0.2万m3/d，有能力接纳本项目产生的废水。

（3）来龙山污水处理厂简介

蓬溪县来龙山污水处理厂位于赤城镇唐家沟村二组，总占地30.6亩。于2009年11月19日正式开工建设，2012年8月建成竣工，2012年11月投入试运行。该污水处理厂处理规模为1万m3/d，远期污水处理厂将扩容至3万m3/d。蓬溪县来龙山污水处理厂采用Carrousel氧化沟生物处理工艺，用于处理蓬溪县县城生活污水及上游工业园区生产废水。
[image: image3.emf] 

污泥  

噪声  

浓缩脱 水上清液      

城 市污水 

 

粗    

 

 

  出水排放  

脱水污泥外运处置    

泵  

栅渣 、恶臭  

排砂  

粗 格 栅  

栅渣 、恶臭  

集 水 池  

  沉 砂 池  

终端滤池  

细 格 栅  

紫外线消毒  

组合式氧化沟  

贮泥池   ( 剩余 污泥 )  

污泥浓缩、脱水  


图4-1    Carrousel氧化沟污水处理工艺及产污环节图
为保证蓬溪县来龙山污水处理厂正常有效地运转，需严格控制污水处理厂接纳的工业、企业所排出的废水水质，其接纳水质必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。根据表4-3可知，本项目外排废水污染物浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，满足污水处理厂进水水质要求，符合其纳管水质标准。

因此，本项目外排废水进入蓬溪县来龙山污水处理厂处理不会对其正常运行产生不利影响。

（4）对受纳水体芝溪河的影响分析
蓬溪县来龙山污水处理厂尾水排入芝溪河，根据芝溪河环境质量现状监测数据，各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求。

项目建成后，废水排放量为1.896m3/d，仅为污水处理厂设计处理规模的0.019%，经污水处理厂处理后，其尾水浓度可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入芝溪河。由此可见，本项目建成后，废水排放不会改变最终受纳水体水质。

环评认为，采取上述措施后，项目产生的废水对周围水环境影响较小。
3、噪声

项目噪声主要来源于搅拌装置、锯板机、砂光机、破碎机等设备运行噪声，项目的固定声源强度在70-85dB（A）之间，项目主要噪声源分布情况见下表4-5。
表4-5 主要噪声源分布情况一览表
生产

部门

设备名称
数量
噪声源强dB(A)
运行

情况
治理

措施
采取措施后车间外dB(A)
生产车间
搅拌机
1
80
间断
减振、厂房隔声
60
锯板机
1
85
间断

减振、厂房隔声

65
砂光机
1
85
间断

减振、厂房隔声

65
破碎机
2
85
间断

减振、厂房隔声

65
接长机
3
75
间断

减振、厂房隔声

60
冷压机
4
70
间断

减振、厂房隔声

55
风机
4
80
间断

减振、厂房隔声

65
采取以上措施后，可有效降低噪声源强，项目四周厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放限值，确保场界噪声达标。

◆项目噪声影响预测

1）预测模式

本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、隔声墙隔声、建筑物隔声等因素。噪声衰减公式：

LA(r)=LA(ro)-201g(r/ro)

式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA(ro)——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro.r——距声源的距离，m；

噪声叠加公式：

[image: image4.png]-
- 101gz":
10"




式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； 

Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； 

n——声源个数。

厂界噪声预测结果

表4-6  项目噪声源对场界贡献值

序号

主要

噪声源

等效室外噪声级

dB（A）

噪声源离厂界距离（m）

噪声贡献值dB(A)

E

S

W

N

E

S

W

N

1

搅拌机
60
100
20
60
10
12.03
26.01
16.47
32.03
2

锯板机
65
50
5
70
80
23.05
43.05
20.13
18.97
3

砂光机
65
155
5
5
25
13.22
43.05
43.05
29.07
4

破碎机
65
100
15
60
15
17.03
33.51
21.47
33.51
5

接长机
60
100
5
60
25
12.03
38.05
16.47
26.01
6

冷压机
55
100
10
60
20
7.03
27.03
11.47
21.01
7

风机
65
100
5
60
20
17.03
43.05
21.47
31.01
总贡献值

25.57
48.46
43.15
38.14
根据预测分析，项目运营期厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准中昼间标准值（昼间≤65dB(A)）。项目只在昼间生产且厂界外50m范围内无声环境敏感目标，设备运行噪声对外环境影响较小，不会出现噪声对周围敏感目标的扰民影响。项目建成运行后，设备噪声经过有效措施的治理后能够达标排放。

4、固体废物

营运期间，产生的固体废物包括生活垃圾、除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣、边角料及废品、预处理池污泥、废包装袋、废活性炭、废胶桶、废油桶、废弃含油抹布、手套等。

（1）一般固废

生活垃圾：项目职工定员26人，根据垃圾的排污系数为0.5kg/人·d 推算，项目职工生活产生的垃圾量约4.29t/a，由当地环卫部门统一清运。

项目切割过程产生一定量的边角料和废品，边角料和废品产生量为切割原料的0.5%，即56.9t/a，边角料和废品经破碎机破碎后回用于生产。
除尘器收集的粉尘：200.97t/a，全部回用于生产。

沉淀池沉渣：项目设有一座容积为10m3的沉淀池，收集设备、模具冲洗废水，沉渣产生量约为5t/a，全部回用于生产。
预处理池污泥：产生量约为0.2t/a，由厂房业主方负责定期清掏处置。

废包装袋：项目原辅料氧化镁、氯化镁、硫酸镁、珍珠岩、木屑等为塑料编织袋，年产生量约为0.5t/a，外售废品收购站。
（2）危险废物

废胶桶：本项目拼板胶用量共约5t/a，规格为25kg/桶，废胶桶按照1kg/只计算，则项目废胶桶产生量约0.2t/a。属于《国家危险废物名录》（新版）中 HW49 ,900-041-49，将其集中收集后暂存于危废暂存间内，交由有资质的单位处置。

废活性炭：项目有机废气处置系统设置1套二级活性炭吸附装置，其活性炭需定期更换，经估算，产生的废活性炭(吸附量按 0.25kg/kg 活性炭)量约为0.24t/a，每半年更换一次，一次更换活性炭约0.12t。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的 HW49 类其他废物，900-039-49，废活性炭暂存于危废暂存间内，需交由有资质的单位处置。

废油桶：项目各生产设备内需添加液压油、润滑油等，但液压油、润滑油只损耗添加不更换，废油桶产生量约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的 HW49 类其他废物，900-041-49，将其集中收集后暂存于危废暂存间内，交由有资质的单位处置。

废弃含油抹布、手套：产生量约为0.005t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的 HW49 类其他废物，900-041-49，将其集中收集后暂存于危废暂存间内，交由有资质的单位处置。

项目危险废物均经危废暂存间暂存后，定期交资质单位处置。评价要求项目在竣工验收前应与有资质的危险废物处置单位签定危险废物处置协议。

除此之外，为进一步规范固废处置措施和避免危废产生的风险，评价提出以下措施：

厂区设置一间一般固废分类暂存间和危险固废暂存间，由专门人员负责将废弃物运输到指定存放地点，并分类堆放，在运输过程中，确保不撒漏、不混放。

对有毒有害废弃物，利用密闭容器储运；并加强固体废弃物的分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存间内，不散乱堆放。

对危废暂存间按规定设立标志牌，并对废物暂存区的地面作“三防”处理，铺设防渗层，加强防雨、防渗、防漏及防溢流措施。且必须按危险废物收集、储存、运输原则进行处理，必须送有危废处理资质的单位进行处理，杜绝企业自行处理或排放。

固废暂存间的固废应及时处置，不得停留较长时间。

禁止在厂区内焚烧各类固废。

综上所述，本项目固体废弃物和生活垃圾均得到合理有效处置，不会对当地环境质量造成不利影响。

（3）危险废物的收集和贮存

项目建设危险废物暂存间位于生产车间东南侧，对于危险废物收集、贮存、外运，应采取下述措施：

企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。

公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计公司各厂区、各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地生态环境部门报告。
危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

（4）固体废物产生及排放情况汇总
固体废物产生排放情况一览见表4-7。

表4-7   固体废物产生及处理处置情况

类型

名称

形态

主要成分

产生量

（t/a）

危废类别代码

处理措施

一般

固废

职工生活垃圾
固态
废塑料、废纸、餐余垃圾
4.29

--

环卫清运

边角料和废品
固态

氯化镁、氧化镁、硫酸镁、木屑等
56.9

--

外售

除尘器收集的粉尘
固态

200.97
--

回用于生产
沉淀池沉渣
固态

5

--

预处理池污泥
固态

--

0.2
--

厂房业主方定期清掏处置
废包装袋
固态

塑料袋
0.5
--

外卖废品收购站
合计

--

--

267.86
--

--

危险

废物

废胶桶

固态

塑料桶

0.2
HW49 900-041-49
危废间暂存后，定期交有资质的单位
废活性炭
固态

废活性炭

0.24
HW49 900-039-49
废油桶

固态

铁桶

0.01
HW49 900-041-49
废弃含油抹布、手套
固态

劳保产品

0.005
HW49 900-041-49
合计

--

--

0.455
--

--

本项目危险废物产生及处置情况汇总见下表4-8。

表4-8 危险废物产生及处置情况汇总表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

废胶桶

HW49
900-041-49
0.2
接长、冷压

固体

有机溶剂、水等

有机废气
1个月

T/In

分类暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

2

废油桶
HW49
900-041-49
0.01
生产车间

固体
矿物油、添加剂

矿物油
6个月

T/In

3

废活性炭
HW49
900-039-49
0.24
有机废气处理设施

固体

C
有机废气
6个月

T

4
废弃含油抹布、手套
HW49
900-041-49

0.005
生产车间
固体
/
矿物油
1个月
T/In

综上所述，在采取上述措施后本项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置。
5、地下水、土壤

项目在运营期可能对地下水、土壤产生影响的因素主要为沉淀池、危废间等事故状态下对地下水、土壤环境造成的影响，事故状态主要是指可能发生的沉淀池渗漏、溢出，危险废物等暂存设施渗漏等。若危废间、沉淀池地面未采取良好的防渗处理，则渗滤液中的大量细菌和有机污染物就会渗入地下，污染地下水、土壤环境。
区域地下水类型包括第四系松散岩类孔隙水及碎屑岩裂隙水，区域地层属于第四系松散岩类砂卵石层，渗透性好，地下水径流条件通畅，污染物一旦进入地下水、土壤环境中，会对周边较大范围内产生影响。因此，必须针对源头做好防渗、防损处理，减少污染地下水、土壤环境风险。项目的危废暂存间、沉淀池等为重点防渗区域，其他的为一般防渗区域。为避免发生地下水、土壤污染，环评提出如下防治措施要求：
（1）重点防渗区

①项目沉淀池拟建设为钢筋混凝土现浇结构，沉淀池底部、四侧须做防渗处理（建议采用防渗混凝土层+至少1mmHDPE防渗层），等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

②危废暂存间、储油间地面和1.0m高的墙裙须做防渗处理（建议采用防渗混凝土层+至少1mmHDPE防渗层），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

（2）一般防渗区

生产车间属于一般防渗区，建议采用黏土+10~15cm 防渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数 K≤1.0×10-7cm/s。

表 4-9  项目防渗分区及防渗措施一览表

序号

区域名称

分区类别

推荐防渗措施及技术指标

1

沉淀池
重点防渗区

防渗混凝土结构硬化+至少1mmHDPE

膜；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1×10-7cm/s

2

危废暂存间、储油间
地面和1.0m高的墙裙采用防渗混凝土+至少1mmHDPE膜进行防渗处理；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s

3
生产车间
一般防渗区

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数

K≤1.0×10-7cm/s

另外，评价要求：

①按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。严格实施“雨污分流、清污分流”，优化排水系统设计，应用新型防渗性能良好的管材，如高密度聚乙烯管，增加管段长度，减少管道接口。

②沉淀池管道接头必须进行防渗处理，强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化施工期防渗工程的环境监理。设专人定期进行检漏监测、检修及维护，定期清掏，避免堵塞，发现问题及时处理。

③加强危废暂存间的管理，做好转运记录台账。

④妥善保存好项目防渗监理施工记录及建立检查维修档案。

综上所述，本项目严格按照污染防治分区及地下水、土壤防治措施执行，同时采取必要的定期巡检，杜绝地下水、土壤污染隐患。

6、环境风险
6.1 风险物质识别

本项目工艺较为简单，在生产过程中对设备维修保养会使用少量液压油、润滑油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-20189）附录B，危险物质及其临界量如下表。

表4-10  主要危险物质存储量及危险特性

序号

名称

最大储存量

临界量（t）

危险特性

1
润滑油

0.005t

2500t

易燃

2
液压油

0.01t

2500t

易燃

6.2 生产系统风险识别
本项目生产设施可能产生的环境风险识别如下表所示： 

表4-11  生产系统危险性识别

序号

风险源

  风险物资

危危害后果

1
废气处理设施（布袋除尘器、二级活性炭吸附设施）

工艺废气

废气净化系统故障导致废气外排，污染大气环境

2
沉淀池、厂区污水管网及化粪池、食堂隔油池

废水

污水管道泄漏或者预处理池泄漏导致废水事故排放，对地表水造成不良影响

6.3 风险源分布情况
表4-12  本项目化学品储存情况一览表

序号

名称

规格型号

单位

本项目最

大存量

包装状态

储存位置

1

润滑油
2.5kg/桶
Kg

5

铁桶装
库房

2

液压油
2.5kg/桶
Kg

10
6.4 环境风险防范措施
（1）火灾、爆炸风险防范措施

①定期检查油桶存储情况，一旦发现其品质变化、包装破损、渗漏等及时处理; 并定期对员工上岗前开展安全培训，使员工掌握生产技能和安全防护知识。

②从建筑物到设备要严格防火，厂房布置要按防火要求设计，安装消防栓和灭火器。

③在有明显标志处配备相应的防护用品、装置常用维修工具，以保证事故发生时能及时作现场处理。

④整个厂区禁止烟火，设立明显的禁烟禁火标识牌，加强职工安全意识教育，学习消防和安全常识，以预防突发事件。

⑤要有专门的人员负责物料的分类贮存管理。

⑥加强生产设施的管理和维护，检查各转动装置、及时检查管道渗漏情况等。一旦出现事故排放，企业立即采取应急措施，停产检修，险情排除后方可恢复生产运行。

（2）泄漏风险防范措施

①危废暂存间和油品库房等应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

②如发生小量泄漏，用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；如发生大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。
针对油品存放，环评提出以下风险防范措施：
1）厂区油料间区域按有关消防部门的规范要求进行设计和建设，采取密闭管理，落实防雨、防风措施。

2）厂区消防通道和建筑物耐火等级均按照消防规范要求进行建设，车间设置有严禁烟火的标志。

3）厂区配置一定数量的干粉灭火器等消防器材。

（3）运行过程安全管理措施

1、加强内部安全管理

（1）建立并完善生产经营单位的安全管理组织机构和人员配置，保证各类安全生产管理制度能认真贯彻执行，各项安全生产责任制能落实到人。明确各级第一负责人为安全生产第一责任人。在落实安全生产管理机构和人员配置后，还需建立各级机构和人员安全生产责任制。

生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和生产一线操作人员，都必须接受相应的安全教育和培训，并且考试合格。

（2）安全投入
建立健全生产经营单位安全生产投入的长效保障机制，从资金和设施装备等物质方面保障安全生产工作正常进行。

建设项目安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

建设单位在日常运行过程中应根据国家相关规定提取用于安全生产的专项资金，专款专用，进行安全生产方面的技术改造，增添安全设施和防护设备以及个体防护用品。

对于可能引发事故的场所、设备设施应制定必要的应急救援措施和配备相应的消防、救援设施。
2、加强火源管理

（1）应尽量避免在火灾爆炸危险场所内动火，如果必须动火，应按动火级别办理动火许可证，并做好安全措施；在输送、贮存易燃易爆物料管道、设备上动火时，必须办理特殊动火许可证。

（2）工程机动车、运输机动车、电瓶车等无阻火设施不允许进入厂区。

（3）各种动机械均能因各种原因产生摩擦与撞击导致火花产生，因此必须加强各种动机械的润滑管理、清垢管理；加强现场管理，禁止穿带钉子鞋进入易燃易爆场所；不能随意在易燃易爆场所抛掷金属物件，撞击设备、管线。

（4）加强流动火源的管理，生产区严禁吸烟，防止明火和其他激发能源。禁止使用电炉、电钻、火炉、喷灯等一切产生明火、高温的工具与热物体，不得携带火种进入生产区。

3、加强消防组织与消防设施管理

要积极贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，应根据生产检修情况和季节变化，拟定消防工作计划，进行经常性的消防宣传教育、在训练场地结合事故预想进行演练。

6.5 环境风险应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大环境事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，企业必须制定《化学事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，工厂必须制订风险事故应急预案。制订预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案原则如下：

①确定救援组织、队伍和联络方式。

②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序。

③配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

④对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序。

⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

⑥制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。

（1）消防灭火应急预案

①公司成立安全应急领导小组，组长为总指挥，副组长为副总指挥，负责火灾时全盘指挥工作。

②发生火灾时，要做到及时报警，迅速切断电源，组织人员离开火源、电源，人员撤离到安全区域待命，避免更大的危险性发生。

③消防队赶到时，总指挥和副总指挥应立即向消防队详细汇报灾情情况，协助消防队制定灭火扑救方案。

④火灾事故后，清点人员和受损物资，尽快确定人员伤亡和物品损失情况并汇报上级做好记录并存档。成立事故调查小组，调查火灾发生原因，作出事故调查报告，同时总结本次火灾事件的教训，在全体员工中实行安全事故的教育培训，杜绝类似事件的再次发生。

（2）环境污染应急预案

①发生环保事故，现场工作人员应立即采取处理措施，防止事故继续扩大并迅速报告。

②总指挥根据事故报告立即到现场进行指挥，总指挥不在时由副总指挥负责指挥；应急预案组织成员必须听从总指挥或副总指挥的统一调动和部署。

③视其事故情形报告或立即拨打环保投诉或报警电话，对事故现场周围区域进行隔离和交通管制及人员疏散。针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

④如有受伤人员，进行现场救护，如有重伤人员应立即采取临时伤情处理并拨打急救电话送至医院抢救；现场工作人员施救时要注意自身安全和伤者再次受伤。

⑤突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改。

此外，企业在制定环境风险应急预案时，除应按照上述原则进行外，还应包括包括表4-41所示内容。

表4-13  环境风险应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急组织机构、人员

公司应急机构人员，地方政府应急组织人员

2

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

3

应急救援保障

应急设施、设备与器材等

4

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式；交通保障、管制

5

应急环境监测、抢险、救缓及控制措施

由环境监测站负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据

6

应急检测、防护措施、清除泄漏措施器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

7

人员紧急撤离、疏散

撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

8

事故应急救援关闭程序与恢复措施

专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产

9

应急培训计划

制定计划，安排人员培训与演练

6.6 结论

本项目不构成重大危险源，项目营运过程中严格执行“三同时”制度，落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施、环境风险削减措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度，从风险角度而言，本项目建设是可行的。

监测计划

为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》HJ1027-2019的相关规定，对本项目实施环境监测建议见表4-14。

表4-14  环境监测计划建议

类别

监测位置

测点数

监测项目

监测频率

（间接排放）

废气

排气筒P1
1

挥发性有机物
1次/年
排气筒P2
1

颗粒物
1次/年
厂界
1
挥发性有机物、颗粒物
1次/年

环保投资估算

项目总投资1000万元，其中环保措施或设施约27万元。用于环境保护的投资约占工程总投资的2.7%。主要污染防治措施及投资核算见下表4-15所示。

表4-15  拟建项目主要环保措施及投资一览表

项目

内容

投资

（万元）

营运期

废气治理

接长间、冷压间内设备上方分别新建集气罩，有机废气经集气罩收集后经过新建“二级活性炭吸附装置”处理后，于厂房南侧15m高排气筒P1排放；
3.0
投料搅拌、切割砂光、破碎等工序产生的粉尘分别经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，于厂房南侧经1根15m高的P2排气筒排放；
3.0
废水治理

沉淀池一座，容积10m3
2.0
隔油池一座，容积5m3
依托
化粪池一座，容积150m3
依托
噪声治理

产噪设备置于生产车间内，设备安装时采用基础减震等措施

1.0
进出车辆：加强管理、禁鸣喇叭

/

固废处置

危险废物

医疗垃圾：分类收集，交由有医疗废物处理资质的单位处置

2.0

化验室母液：专用容器收集后，交由有医疗废物处理资质的单位处置

0.5

废活性炭：专用容器收集后，交有资质的单位处置

0.5

污水处理站污泥：消毒后规范处置

0.5

一般固废

生活垃圾：袋装，市政清运，日产日清

1.0

地下水、土壤污染防治

重点防渗区：项目沉淀池须进行防渗（建议采用防渗混凝土层+HDPE防渗层），防渗系数 K≤1×10-7cm/s；危废暂存间、储油间地面和1.0m高的墙裙须做防渗处理（建议采用防渗混凝土层+HDPE防渗层），防渗系数 K≤1×10-7cm/s
10.0

一般防渗区：生产车间属于一般防渗区，建议采用黏土+10~15cm 混凝土，防渗系数 K≤1.0×10-7cm/s
1.0

简单防渗区：主要是办公、住宿用房地面，则采用混凝土地面
计入工程投资

风险

加强环境风险管理、建立事故应急预案
2.5

合计

27
本项目为防火板建设项目，根据上表可知，运营期环保投资中废气、固废治理比例最大，符合该项目实际，投资方向正确。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	VOCS
	集气罩+二级活性炭吸附装置
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3“涉及有机溶剂生产和使用的其他行业”标准限值

	
	DA002
	TSP
	集气罩+布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

	地表水环境
	DW001
	pH、CODcr、BOD、SS、NH3-N
	设备冲洗废水经沉淀池沉淀后上清液回用于生产，不外排；生活污水经隔油池、预处理池处理后通过市政污水管网进入来龙山污水处理厂。
	NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，其他执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4所列三级标准

	声环境
	/
	设备运行噪声
	产噪设备均置于车间内，合理布局，高噪声设备置于车间中部，基础减振，厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾由环卫部门统一清运；废胶桶、废油桶、废活性炭、废弃含油抹布、手套等属于危险废物，交由有资质的单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗。

重点防渗区：①沉淀池拟建设为钢筋混凝土现浇结构，沉淀池底部、四侧须做防渗处理（建议采用防渗混凝土层+至少1mmHDPE防渗层），等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。②危废暂存间、储油间地面和1.0m高的墙裙须做防渗处理（建议采用防渗混凝土层+至少1mmHDPE防渗层），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

一般防渗区：生产车间，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1.0×10-7cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）火灾、爆炸风险防范措施

①定期检查油桶存储情况，一旦发现其品质变化、包装破损、渗漏等及时处理; 并定期对员工上岗前开展安全培训，使员工掌握生产技能和安全防护知识。

②从建筑物到设备要严格防火，厂房布置要按防火要求设计，安装消防栓和灭火器。

③在有明显标志处配备相应的防护用品、装置常用维修工具，以保证事故发生时能及时作现场处理。

④整个厂区禁止烟火，设立明显的禁烟禁火标识牌，加强职工安全意识教育，学习消防和安全常识，以预防突发事件。

⑤要有专门的人员负责物料的分类贮存管理。

⑥加强生产设施的管理和维护，检查各转动装置、及时检查管道渗漏情况等。一旦出现事故排放，企业立即采取应急措施，停产检修，险情排除后方可恢复生产运行。

（2）泄漏风险防范措施

①危废暂存间和油品库房等应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

②如发生小量泄漏，用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；如发生大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。
针对油品存放，环评提出以下风险防范措施：
1）厂区油料间区域按有关消防部门的规范要求进行设计和建设，采取密闭管理，落实防雨、防风措施。

2）厂区消防通道和建筑物耐火等级均按照消防规范要求进行建设，车间设置有严禁烟火的标志。

3）厂区配置一定数量的干粉灭火器等消防器材。

（3）运行过程安全管理措施

1、加强内部安全管理

（1）建立并完善生产经营单位的安全管理组织机构和人员配置，保证各类安全生产管理制度能认真贯彻执行，各项安全生产责任制能落实到人。明确各级第一负责人为安全生产第一责任人。在落实安全生产管理机构和人员配置后，还需建立各级机构和人员安全生产责任制。

生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和生产一线操作人员，都必须接受相应的安全教育和培训，并且考试合格。

（2）安全投入
建立健全生产经营单位安全生产投入的长效保障机制，从资金和设施装备等物质方面保障安全生产工作正常进行。

建设项目安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

建设单位在日常运行过程中应根据国家相关规定提取用于安全生产的专项资金，专款专用，进行安全生产方面的技术改造，增添安全设施和防护设备以及个体防护用品。

对于可能引发事故的场所、设备设施应制定必要的应急救援措施和配备相应的消防、救援设施。
2、加强火源管理

（1）应尽量避免在火灾爆炸危险场所内动火，如果必须动火，应按动火级别办理动火许可证，并做好安全措施；在输送、贮存易燃易爆物料管道、设备上动火时，必须办理特殊动火许可证。

（2）工程机动车、运输机动车、电瓶车等无阻火设施不允许进入厂区。

（3）各种动机械均能因各种原因产生摩擦与撞击导致火花产生，因此必须加强各种动机械的润滑管理、清垢管理；加强现场管理，禁止穿带钉子鞋进入易燃易爆场所；不能随意在易燃易爆场所抛掷金属物件，撞击设备、管线。

（4）加强流动火源的管理，生产区严禁吸烟，防止明火和其他激发能源。禁止使用电炉、电钻、火炉、喷灯等一切产生明火、高温的工具与热物体，不得携带火种进入生产区。

3、加强消防组织与消防设施管理

要积极贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，应根据生产检修情况和季节变化，拟定消防工作计划，进行经常性的消防宣传教育、在训练场地结合事故预想进行演练。

	其他环境
管理要求
	/


六、结论
	四川鸿贵耐火材料有限责任公司防火板生产线建设项目拟建设于四川省遂宁市蓬溪县上游工业集中区（原渝奥纺织内），项目符合国家产业政策，选址合理、用地合法，符合蓬溪县上游工业园规划要求。项目总图布置合理，周围无大的环境制约因素。项目建成投产后，具有良好的经济、社会和环境效益。废水、废气、噪声、固废采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	挥发性有机物
	0
	0
	0
	6.6kg/a
	0
	6.6kg/a
	0

	
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.5215t/a
	0
	0.5215t/a
	0

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.19t/a
	0
	0.19t/a
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.016t/a
	0
	0.016t/a
	0

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	4.29t/a
	0
	4.29t/a
	0

	
	边角料和废品
	0
	0
	0
	56.9t/a
	0
	56.9t/a
	0

	
	除尘器粉尘
	0
	0
	0
	200.97t/a
	0
	200.97t/a
	0

	
	沉淀池沉渣
	0
	0
	0
	5t/a
	0
	5t/a
	0

	
	废包装袋
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	0

	危险废物
	废胶桶
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	0

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	0

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	0.24t/a
	0
	0.24t/a
	0

	
	废含油抹布、手套
	0
	0
	0
	0.005t/a
	0
	0.005t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

损耗91.2





516





607.2





生活用水





625





损耗19.7





预处理池





109





128.7





625





隔油池





食堂用水





3975.9





来龙山污水处理厂








新鲜水





3000





进入产品





1400





拌料用水





1600





芝溪河





损耗50





1650





设备冲洗用水





损耗190





190





未预见用水





VOCS：73.3kg/a





收集（90%）：65.97kg/a





无组织废气（10%）：7.33kg/a





二级活性炭（90%）：59.37kg/a





有组织排放（10%）：6.6kg/a





粉尘、噪声





氯化镁\硫酸镁+水








辊平成型





脱模





制浆





一次养护





二次养护





贴条冷压








梳齿接长





切割





粉尘、噪声





粉尘、固废、噪声





氧化镁、珍珠岩、木屑





玻纤布





混合





木条、拼版胶





产品





砂光





粉尘、噪声





有机废气





有机废气、噪声








PAGE  

_1234567890.unknown

