# 建设项目环境影响报告表

污染影响类

（送审本）

项目名称：        电缆填充绳生产制造项目

建设单位（盖章）：   四川鑫驰展材料科技有限公司

编制日期：               2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 电缆填充绳生产制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-510921-99-01-383875 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 蓬溪县上游工业园建源路浙川门业有限公司内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 105 度 41 分 2.929秒， 30 度 44 分 20.731 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 塑料制品业292 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 蓬溪县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2405-510921-99-01-383875】FGQB-0112 号 |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 12.0 |
| 环保投资占比（%） | 8.0% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2700平方米 |
| 专项评价设置情况 | 根据指南，本项目专项评价设置情况如下： 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目无有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气排放。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水直接排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目无有毒有害及易燃易爆物质超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目位于园区内，不涉及生态专章。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及海洋。; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《蓬溪县上游工业园产业聚集区发展规划（2020-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 已开展园区规划环评。 规划环评审批机关：遂宁市生态环境局； 规划环评名称：《四川蓬溪经济开发区（上游片区）（暨蓬溪县上游工业园产业聚集区）规划修编环境影响报告书》； 审查文件名称及文号：遂环函〔2022〕67号 批复时间：2022年5月25日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  |
| （1）与四川蓬溪经济开发区（上游片区）规划及规划环评符合性分析 2007年，蓬溪县人民政府决定成立蓬溪县上游工业集中发展区，规划面积约5.3km2，主导产业方向为纺织、轻化工业、食品加工、仓储物流。2008年取得了原遂宁市环境保护局出具的规划环评审查意见（遂环函〔2008〕4号）。 2012年，为解决主导产业导向问题，突出打造门业及配套产业，蓬溪县人民政府对上一轮规划进行了调整，编制了《蓬溪县上游工业集中发展区规划调整》（以下简称集中区规划），组织编制了规划环评并取得了原遂宁市环境保护局出具的批复（遂环函〔2013〕67号）。调整后规划总规划面积5.3km2，主导产业为门业及其配套、纺织产业、电子产业、食品产业、南部仓储物流。 2013年，为从园区长远发展考虑，拓展门业配套产业发展空间，蓬溪县人民政府编制了《蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划》（以下简称拓展区规划），组织编制了规划环评并取得了原四川省环境保护厅出具的审查意见（川环建函〔2014〕249号），规划面积3.78km2，主导产业为家具制造（主要发展门业及门业配套产业）、化工（限定为与门业配套的油漆、涂料）等产业。 2019年1月，四川省人民政府出具《关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函〔2019〕20号），同意设立四川蓬溪经济开发区（以下简称蓬溪经开区）。蓬溪经开区以家具、服装、食品饮料为主导产业，核准面积5.7437 km2，其中上游片区2.6195 km2，重点发展门业家居、纺织服装等产业，金桥片区3.1242 km2，重点发展食品饮料等产业。 为适应区域经济、社会、环境可持续发展的要求和贯彻《蓬溪县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》精神，四川蓬溪经开区管委会启动了园区修编工作，编制了《四川蓬溪经济开发区（上游片区）（暨蓬溪县上游工业园产业聚集区）产业规划》和《四川蓬溪经济开发区（上游片区）（暨蓬溪县上游工业园产业聚集区）控制性详细规划修编》。 根据规划，蓬溪县上游工业园产业聚集区位于遂宁市蓬溪县，规划面积约11.70 km2，四至范围为南至普安街道任家桥村5组，北至芝溪河南岸（沿河岸线退10m间距），东至鸣凤镇白猴村4组，西至赤城镇跃进村5组。 本次修编后，园区主导产业为：门业及智能家居产业、线缆线束产业。 根据修编后规划环评，园区生态环境准入要求如下： 表1-1本项目与园区规划修编环评准入符合性对比 准入类别; 准入要求; 符合性. 总体要求; 1、鼓励发展门业及智能家居产业、线缆线束产业及与主导产业相符的项目。 门业及智能家居产业：主要包括木门窗，金属门窗，木制家具，竹、藤家具，金属家具，塑料家具，其他家具等。 线缆线束产业：主要为电线、电缆制造。 2、鼓励其发展主导产业或重要项目的上下游企业，有利于区域实现循环经济和可持续发展的企业，若与规划区或片区主业发展不形成交叉影响。; 本项目属于鼓励发展的线缆线束产业配套的项目，因此本项目属于园区鼓励入园项目。. 分区管控要求; 1、线缆线束产业园：禁止引入6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆项目。 2、门业及智能家居产业园：禁止引入溶剂型涂料涂装的木质家具（高流量低压[HVLP]喷漆工艺除外）。. 规划主导产业外; 禁止引入不符合法律法规、产业政策及相关环境管理要求的项目； －禁止引入《环境保护综合名录》中涉及的“高污染、高环境风险”项目。 －禁止引入清洁生产水平不能达二级或国内先进水平的项目。 －禁止新建医药、农药、制浆（含废纸制浆）、造纸、印染染整、制革、水泥、专业电镀、制革、洗选、含前工序的集成电路、平板玻璃、印制电路板、石墨及碳素制品、有色金属冶炼（钒、钛除外）等与主导产业环境不相容或不属于主导产业的高污染行业。 －禁止引入酒精饮料及酒类制造、屠宰、粮食及饲料加工、农产品加工等废水排放大的行业。. 因此本项目属于园区鼓励入园项目，项目的建设符合四川蓬溪经济开发区（上游片区）规划及规划环评的相关要求。 |
| 其他符合性分析 |  |  |  |
| （1）产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019修正），本项目属于“C2923塑料丝、绳及编织品制造”。项目原料、规模、工艺、设备和产品不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“限制类”“淘汰类”和“鼓励类”。依据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40号）第十三条《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类但符合国家有关法律法规和政策规定的可视为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目可视为允许类，项目的建设符合国家产业政策。 2024年5月15日蓬溪县行政审批局以川投资备【2405-510921-99-01-383875】FGQB-0112 号项目备案表对本项目进行了备案支持（附件2）。 （2）与《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》符合性分析 2022年1月29日推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号），2022年8月25日四川省及重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）。根据文件精神，本项目符合性分析如下： 表1-2 项目长《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》符合性分析 政策要求; 本项目情况及符合性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 本项目不涉及. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不涉及. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染行业. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于淘汰的落后产能. 根据以上分析，本项目的建设符合《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号）的政策要求。 表1-3项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》符合性分析 川长江办〔2022〕17号文件要求; 本项目衔接情况. 第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及. 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不涉及. 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及. 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。; 本项目不涉及. 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及. 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及. 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及. 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及. 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不涉及. 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不涉及. 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及. 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不涉及. 第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及. 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不涉及. 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为符合目的的改建除外。; 本项目不涉及. 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不涉及. 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于禁止建设的高污染项目. 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯经、煤制芳经项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化及煤化工. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 根据《产业结构调整指导目录》本项目属于允许类. 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不涉及. 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外。; 本项目不涉及. 第二十六条﹐禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不涉及. 因此，本项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）的文件要求。 - “三线一单”符合性分析 根据《项目环评“三线一单”符合性技术分析要求（试行）》川环办函〔2021〕469号文件：如建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已开展了园区与“三线一单”符合性分析，则项目环评只需分析与产业园区生态环境准入要求的符合性。 2021年蓬溪经开区管委会组织编制了《四川蓬溪经济开发区（上游片区）（暨蓬溪县上游工业园产业聚集区）规划修编环境影响报告书》并于 2022年5月25日取得了遂宁市生态环境局的批复。根据《四川蓬溪经济开发区（上游片区）（暨蓬溪县上游工业园产业聚集区）规划修编环境影响报告书》，报告书已开展了与《遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善工作阶段性成果》的符合性分析，因此本项目符合“三线一单”简化分析的要求。 图1-1 “三线一单”符合性分析结果图 根据查询，该项目涉及环境管控单元5个，涉及管控单元见下表： 表1-4 项目所涉及的环境管控单元 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51092120004; 四川蓬溪经济开发区（上游片区）; 遂宁市; 蓬溪县; 环境综合; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5109212310003; 四川蓬溪经济开发区（上游片区）; 遂宁市; 蓬溪县; 大气环境分区; 大气环境排放重点管控区. YS5109212530001; 蓬溪县城镇开发边界; 遂宁市; 蓬溪县; 资源利用; 土地资源重点管控区. YS5109212540002; 蓬溪县上游工业园产业聚集区; 遂宁市; 蓬溪县; 资源利用; 高污染燃料禁燃区. YS5109212550001; 蓬溪县自然资源重点管控区; 遂宁市; 蓬溪县; 资源利用; 自然资源重点管控区. |

项目与“三线一单”相关要求的符合性分析要点如下：

# 表1-5 “三线一单”符合性分析

| 类别 |  |  | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51092120004四川蓬溪经济开发区（上游片区） | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定的化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 △ | 本项目不属于禁止开发情况；不属于化工项目；不占用耕地；不属于高耗能、高排放、低水平项目等禁止、限制建设的情况。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 / 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染物的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 | 本项目位于上游工业园；项目生产废水循环使用一定期限后定期排放；雨水排放园区管网；生活废水经化粪池处理后排入蓬溪经开区污水处理厂处理；项目生产区域封闭；投料间封闭并设置粉尘集气罩，粉尘收集后经布袋除尘由15m高排气筒排放（DA001）；挤出有机废气经二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放（DA002）；大气污染物排行特别排放限值；项目产生的废边角料等固废均生产回用或合理处置。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | 本项目环境风险系数小，可满足管控要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率要求 | 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 | 项目生产废水循环使用一定期限后定期排放；项目不涉地下水开采、高污染燃料等。 | 不涉及 |
|  |  | 禁燃区要求 | 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 △ | 本项目不涉及 | / |
| YS5109212310003四川蓬溪经济开发区（上游片区） | 单元级别清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / | 无实质性要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 其他大气污染物排放管控要求 / | 本项目不涉及锅炉、工业炉窑；不属于石化、化工等行业。项目有机废气经二级活性炭吸附处理后能满足达标排放的要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险管控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率 |  |  |  |
| YS5109212540002蓬溪县上游工业园产业聚集区 | 单元级别清单管控要求 | 空间布局约束 | 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展 | 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险管控 |  |  |  |
|  |  | 资源开发利用效率 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。 其他资源开发效率要求 | 本项目不涉及。 | / |
| YS5109212550001蓬溪县自然资源重点管控区 | 单元级别清单管控要求 | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 |  |  |  |
|  |  | 环境风险管控 |  |  |  |
|  |  | 资源开发利用效率 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 无实质性要求。 | 符合 |
| ZH51092120004四川蓬溪经济开发区（上游片区） | 单元级别清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1.严禁新建焦化、黄磷、水泥、冶炼、石墨及碳素制品等大气污染排放量大的企业 2.严禁新建化工（除油漆、涂料）、皮革、化学制浆造纸、化学合成原料药、生物发酵原料药、印染、制革、农药、电镀等废水排放量大且难以处理的企业 3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 限制开发建设活动的要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他空间布局约束要求 / | 本项目为C2923塑料丝、绳及编织品制造；不属于禁止、限制行业等情况。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 1.园区内的现有化工企业必须执行初期雨水收集处理。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 新增源排放标准限值 1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他污染物排放管控要求 / | 本项目位于不属于化工行业；项目生产废水循环使用一定期限后定期排放。 | 符合 |
|  |  | 环境风险管控 | 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 园区环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 企业环境风险防控要求 1.除化工企业配套的化学物质存储区外，禁止在区内另设置存储大宗危险化学物质的仓储项目。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他环境风险防控要求 / | 本项目无大宗危险化学物质的仓储；符合风险防控要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 地下水开采要求 （1）蓬溪县2030年地下水开采控制量保持在0.09亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目不涉及地下水开采等。 | 符合 |
| YS5109212530001蓬溪县城镇开发边界 | 单元级别清单管控要求 | 空间布局约束 | 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 | 本项目在工业园区内建设，符合空间布局约束要求 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | / | 无实质性要求 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | 无实质性要求 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 项目用地为既有工业用地，不新增用地 | 符合 |

根据以上分析，本项目符合现有“三线一单”的相关管控要求。

（4）与大气污染防治等相关规划符合性分析 本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号等文件的符合性如下： 表1-4 项目法律法规符合性分析表 法律法规; 相关要求; 本项目; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求; 生产使用的原料均符合质量标准或要求; 符合. 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 项目生产中配套相应的集气系统，有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》川府发〔2019〕4号; 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》 三、重点任务 （一）调整产业结构，深化工业污染治理。 …强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入驻园区。; 本项目生产过程中涉及VOCs排放，项目位于蓬溪县上游工业园产业聚集区内，属于入园项目，符合政策要求。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气[2019]53号）; “提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量”。; 项目在挤出口设置了废气收集设施，做到了废气应收尽收的原则，项目废气收集满足政策要求。; 符合. 根据以上分析，本项目的建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号的政策要求。 （5）与水污染防治符合性 项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）和《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号的符合性分析如下： 表1-5与水污染防治符合性 水污染防治文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发〔2015〕17号”; （一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目均不属于“十小”企业，不属于取缔项目; 符合. （六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。…，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 项目厂址所在区域不属于缺水地区、水污染严重地区和敏感区域；项目属于塑料制品中的电缆填充绳生产项目，位于蓬溪县上游工业园内，不属于七大重点流域干流沿岸; 符合. 《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）; 7．狠抓工业企业污染防治。……（2）大力实施工业园区及涉水工业企业污染治理。加快推进全市工业园区污水处理设施建设，确保工业园区实现污水处理设施全覆盖。……到2020年底前，全市工业用水重复利用率达到70%以上。……; 项目生产废水循环使用一定周期后排入市政污水管网送蓬溪经开区污水处理厂处理，生活废水排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理，污水收水管网已覆盖项目区域。; 符合. 《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号; 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》 三、重点任务 （三）实施工业污染治理工程。 实施园区工业废水达标整治。落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》，倒排工期，落实责任，按照属地管理、辖区负责的原则，省直相关部门按照管理权限督促指导各地加快推进工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。… 《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》; 项目废水排入蓬溪县经开区污水处理厂处理，废水去向合理。; 符合. 综上所述，项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）和《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）要求相符。 （6）项目与《土壤污染防治行动计划》 “国发〔2016〕31号”符合性如下： 表1-6与土壤污染防治行动计划符合性 土壤污染防治行动计划; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”; （八）切实加大保护力度。 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造+步伐。; 项目为电缆填充绳生产项目，位于蓬溪县上游工业园内，用地属于工业用地，项目不占用耕地; 符合. （十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。; 本项目排放常规污染物，不排放重点污染物。; 符合. （十七）强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。; 本项目位于蓬溪县上游工业园内，不属于有色金属冶炼、焦化类项目。; 符合. （7）与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 表1-7 与嘉陵江流域生态环境保护条例符合性 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 四川省嘉陵江流域生态环境保护条例; 第十七条 …… 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 第十九条 嘉陵江流域实行重点水污染物排放总量控制制度。……对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的区域，省人民政府生态环境主管部门应当会同有关部门约谈该地区人民政府的主要负责人，并暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。约谈情况应当向社会公开。; 本项目位于嘉陵江一级支流涪江流域（芝溪河为涪江支流），涪江水质满足法定的Ⅲ类水质标准。; 符合. 第二十一条 排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。; 本项目生产废水循环使用一定周期后排入市政污水管网送蓬溪经开区污水处理厂处理，VOCs及噪声根据后文预测均可实现达标排放。项目废水、废气排放均不超总量控制指标。; 符合. 第五十八条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当按照有关规定，组织建设城乡污水集中处理设施，并配套建设排水管网，保证城乡污水集中处理设施的收集、处理能力与城乡污水产生量相适应，逐步实现城乡生活污水全收集、全处理。新建城镇排水管网应当实施雨水、污水分流；改建、扩建排水管网不得将雨水管网、污水管网相互混接；现有排水设施因地制宜实施雨水、污水分流改造。; 本项目所在区域已实现雨污分流，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网送蓬溪经开区污水处理厂处理。; 符合.

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目名称、建设性质、建设单位、建设地点、建设投资 项目名称：电缆填充绳生产制造项目 建设性质：新建 建设单位：四川鑫驰展材料科技有限公司 建设地点：蓬溪县上游工业园建源路浙川门业有限公司内 建设投资：150万元，其中环保投资12.0万元，占总投资8.0%。 2、建设内容及规模 项目租赁园区既有标准厂房 2700㎡，主要设置挤出机、拌料机、收卷机、并股机、粉碎机及配套环保设施设备建设电缆填充绳生产设施，项目建成后具备生产电缆填充绳 1200 吨/年。 3、项目组成及主要环境问题 本项目建设内容及项目组成见表2-1。 表2-1 项目建设主要组成一览表 工程类别; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 租赁2700平方米，设置挤出机、拌料机、收卷机、并股机、粉碎机及配套环保设施设备建设电缆填充绳生产设施一处。; 施工固废，噪声、废气; 固废、废气、噪声. 储运工程; 设置原料暂存区域一处，位于车间西南侧，面积约300平方米。; /. 设置成品区1处，位于车间南侧，面积约200平方米。. 公用工程; 设置办公室一间，位于车间南侧，面积约15平方米。; 施工固废，噪声、废气; 噪声、固废. 供电：园区市政电网供电; /; /. 供水与排水：依托园区市政供水管网供水，雨水依托园区雨水管网排放，生活污水依托园区污水管网排入蓬溪经开区污水处理厂处理。; /; /. 环保工程; 废气： ①设置布袋除尘器一套，对上料过程中产生的粉尘收集处理后经15m高的排气筒（DA001）排放。 ②设置二级活性炭吸附系统1套，对挤出过程中产生的有机废气收集处理后离地15m高的排气筒（DA002）排放。; 施工固废，噪声; 运行噪声、固废. 生活污水处理系统：生活废水依托浙川门业既有化粪池处理后排入市政污水管网送蓬溪县经济开发区污水处理厂处理。 生产废水：设置循环冷却水池一处，容积约20m³，冷却水循环使用6个月后更新排放1次。; /; 废水. 噪声：设置减震设施，合理总平面布局，利用建筑结构降低噪声对外环境的影响。; 施工固废，噪声; 固废，噪声. 危险废物：设置危险废物暂存间1处，面积约8平方米，位于原料区西北侧。; 固废、土壤、地下水污染. 一般固废暂存点：设置一般固废暂存点1处，位于绞股区东侧，面积约30平方米。; /. 4、主要设备清单 本项目主要从事电缆填充绳生产，生产过程中主要生产设备如下： 表2-2 主要生产设备明细表 序号; 设备名称; 型号规格; 数 量; 单位; 备注. 1; 挤出机; 52-B; 台; 2. 2; 压片机; 定制设备; 台; 2. 3; 拌料机; 定制设备; 台; 2. 4; 收卷机; 定制设备; 台; 2. 5; 空压机; 0.8MPa; 台; 1. 6; 并股机（绞股机）; 定制设备; 台; 6. 7; 粉碎机; P/600; 台; 1. 8; 布袋除尘器; /; 套; 1. 9; 二级活性炭吸附系统; /; 套; 1. 10; 环保风机; /; 台; 2. 5、项目主要原辅材料 本项目主要从事电缆填充绳生产，原料主要为PP、PE塑料颗粒和碳酸钙，具体见下表。 表2-3 主要原材料清单 类别; 名称; 年消耗量（t/a）; 包装形式; 规格; 形态; 存放位置; 最大存量; 备注. 原辅材料; 聚乙烯（PE）颗粒; 150; 袋装; 25kg/袋; 颗粒; 仓库; 20t; 外购. 聚丙烯（PP）颗粒; 250; 袋装; 25kg/袋; 颗粒; 仓库; 50t; 外购. 碳酸钙; 800; 袋装; 25kg/袋; 颗粒; 仓库; 100t; 外购. 润滑油; 0.1; 桶装; 170L/桶; 液态; 仓库; 170L; 设备润滑. 备注：本项目所使用的原料均为全新料，不使用回收塑料从事生产。 主要原辅材料性质： PP塑料：即聚丙烯塑料，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为(C3H6)n，密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点189℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃ 。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。分解温度350℃。 PE塑料：聚乙烯简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。主要用作农膜、工业用包装膜、药品与食品包装薄膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线、电缆绝缘、涂层和合成纸等。分解温度320℃。 6、产品方案 本项目主要从事电缆填充绳生产，产品标准执行《电气电子产品用电缆填充绳》GB/T 50040-2018，项目产量如下表所示： 表2-4 本项目产品方案表 序号; 产品名称; 年产量; 执行标准. 1; 电缆填充绳; 1200t/a; 《电气电子产品用电缆填充绳》GB/T 50040-2018. 7、劳动定员 本项劳动定员20人，单班制，8小时/班，年生产264天。 8、公用工程及辅助工程 （1）给水 本项目生活用水依托蓬溪县上游工业园现有的市政管网供给。 （2）排水 本项目生活污水依托浙川门业既有化粪池处理后排入污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理达标后排入芝溪河；雨水排入蓬溪县上游工业园市政雨水管网排放。生产废水循环使用六个月后更新排放一次，排放的生产废水排入生活污水预处理池与生活污水一起排入市政污水管网送蓬溪经开区污水处理厂处理。 （3）供电 本项目依托蓬溪县上游工业园已建设的市政供电设施供电。 9、厂区平面布置 本项目厂房呈长方形布置，从车间北侧到南侧依次拌料机、挤出机、压片机、冷却槽、切网收卷机。车间东侧设置绞股机。车间南侧设置原料区、成品区和办公室。项目废气处理设施设置于车间北侧，远离南侧办公区以降低对人员办公的影响。项目整体按工艺流程顺序布置，尽可能地降低物料的转运距离。 整体而言，本项目总平面布置按照物料加工顺序的方式布设，避免了人流和物流的交叉，降低能源消耗、提升生产效率。因此从环保的角度讲本项目总平面布置具有合理性。 10、环保投资 本项目总投资为150万元，其中环保投资约为12.0万元，占总投资8.0%，环保措施及投资情况如下。 表2-5 主要环保设施及投资估算一览表 环保 项目; 环保措施; 预计金额 （万元）; 备注. 水污染防治; 施工期; 施工期产生的生活废水经浙川门业既有生活废水收集设施收集处理后排入市政污水管网送蓬溪经开区污水处理厂处理; /; 依托浙川门业既有生活废水处理设施. 运营期; 运营期产生的生活废水经浙川门业既有生活废水收集设施收集处理后排入市政污水管网送蓬溪经开区污水处理厂处理; /. 设置循环冷却水池一处，容积约20m³，冷却水循环使用6个月后更新排放1次。更新排放的废水排入生活污水化粪池与生活污水一起排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理。; 1.5. 噪声 防治; 施工期; 合理安排工作时间，文明施工，高噪声施工应避开夜间及午休时间。; /; /. 运营期; 选用低噪声设备、加强设备维护。. 固废处置; 施工期; 生活垃圾委托市政环卫部门统一处置。; /. 运营期; 规范化建设危险废物暂存间约8平方米。危险废物分类收集后定期委托有资质的单位处置。; 0.2. 设置一般固废暂存点一处，面积约30平方米，用于收集暂存边角料、废包装物等。; /. 委托市政环卫部门对生活垃圾收运及处理; 0.1. 大气污染防治措施; 施工期; 加强厂区内保洁，避免运输扬尘。; /. 运营期; 拌料废气：设置布袋除尘器一套，对上料过程中产生的粉尘收集处理后经15m高的排气筒（DA001）排放。 挤出废气：设置二级活性炭吸附系统1套，对挤出过程中产生的有机废气收集处理后离地15m高的排气筒（DA002）排放。; 8.7. 环境风险; 按照重点防渗要求，规范建设危险废物暂存设施一处，做好“三防”措施，防止危废泄漏或火灾引发次生环境风险。车间内分散设置符合消防规范的灭火设施，制定有效的突发环境事件应急预案。; 1.0. 地下水土壤防治措施; 危废暂存间划分为重点防渗区，防渗要求：采用2 毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行。 ②除重点防渗区域以外的生产区域划分为一般防渗区，一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 ③除重点防渗、一般防渗以外的区域为简单防渗，简单防渗区采取一般地面硬化即可。; 0.5; 生产区域防渗纳入主体投资. 合计; 12.0. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述： 本项目租赁四川浙川门业有限公司既有生产厂房2700平方米建设生产线。 施工期主要进行厂房装修和生产设施设备建设。不进行基础设施建设。施工期间污染物为废水（生活污水）、废气（扬尘、汽车尾气）、噪声（设备安装噪声）、固废（废包装材料、生活垃圾）。流程图见图 2-1。 图2-1施工流程图及产污节点 本项目在既有厂房内建设，利用厂房隔音可以消除施工期噪声对外界的影响。施工期包装设备产生的废弃包装材料收集后，由建设单位外卖给资源回收部门；施工期产生的生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交由蓬溪经开区环卫部门统一处置。施工期人员生活废水依托既有预处理池预处理后排入市政污水管网送蓬溪经开区污水处理厂处理。 施工期为进一步防控噪声，建设单位方还应采取如下噪声治理措施 ① 从声源上控制。文明施工，尽可能地从声源上降低噪声对外界的影响。 ②建设单位应与周围单位建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 ③合理安排施工时间，施工机械要合理有序调度。 2、运行期工艺流程概述： 本项目为电缆填充绳生产，其工艺流程如下： （1）拌料 根据产品的实际需求，将PP颗粒、PE颗粒、碳酸钙粉末、调节剂粉末倒入上料仓，然后通过机械方式提升至混料机中均匀搅拌，使各种物料混合均匀，该过程会产生粉尘，粉尘经收集后汇入布袋除尘器进行处理后采用15m高的排气筒排放。根据项目情况原料配比大致为：PP颗粒：PE颗粒：碳酸钙=1.5:2.5:8。 （2）上料 将搅拌均匀的原料通过密闭管道上料至挤出机的原料暂存斗，上料过程中主要污染物为噪声，密闭管道上料不产生粉尘。 - （3）挤出及压片 混合好的原料经过挤出机的原料暂存仓的管道进入挤出机热工部分加热融化并挤出，挤出后进入压片区压制成薄片（厚度0.05-0.3mm）。挤出机挤出温度为150℃-170℃，挤出压片过程中PP和PE原料融化后会产生一定量的VOCs，项目在挤出压片废气产生点上方设置集气罩，对挤出压片过程中产生的VOCs收集后经二级活性炭吸附处理后离地15m达标排放。挤出机需采用循环水对模具进行间接冷却，冷却水进入循环水池冷却后循环使用。 - （4）冷却 - 原料经过挤出压片后，进入冷却水槽进行冷却，此过程主要污染物为循环冷却水。 - 切网收卷 - 产品经过冷却后，进入切网收卷机，切网和收卷为物理加工，加工过程中主要污染物为噪声和边角料。 - 绞股 - 根据客户需求，将已完成切网收卷的产品利用绞股机，按规定股数绞缠为绳，此过程主要污染物为设备噪声。绞股完成后即可得到本项目最终产品 - 边角料及不良品破碎 - 生产过程中产生的边角料及不良品经破碎机破碎后回用于生产。 图2-2 工艺流程及产污节点 3、全厂水平衡 ①生活污水： 根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），结合遂宁市当地实际情况确定本项目办公生活用水定额为160L每人每日。项目劳动定员20人，据此本项目生活和办公用水的最大日用量为3.2m3/d。在使用过程中自然耗散20%，约0.64m3/d，废水产生量约2.56m3/d。生活废水经过浙川门业既有预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理。 ②生产废水 本项目生产废水为挤出机冷却水、冷水水槽冷却水。项目冷却水经循环水池收集后循环使用，每6个月更新排放一次。根据建设单位提供的数据，冷却水在循环使用过程中损耗约0.05m³/d，损耗部分定期添加。每6个月更新排放20m³，约排放0.11m³/d。 图2-3水平衡图（单位：m³/d） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场调查，租赁厂房为空置厂房，未发现有遗留的环境问题。根据《蓬溪县上游工业园产业聚集区发展规划》（2020-2035）土地利用规划图（附图5），本项目所在地块为2类工业用地，因此本项目土地利用性质符合蓬溪县上游工业园产业聚集区土地利用规划。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 ## 1、大气基本污染因子数据 本次环境空气质量污染因子现状评价引用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2024年1月15日发布的关于2023年12月全市地表水和环境空气质量的排名情况的通报（遂污防攻坚办〔2024〕4号）中公布的数据。 ## 2023年遂宁市城区环境空气质量详见下表： 表3-1遂宁市2023年遂宁市空气质量情况 排名; 县（市、区）市直园区; 综合指数; 优良天数; PM2.5平均浓度 （μg/m3）; PM10平均浓度 （μg/m3）; SO2平均浓度 （μg/m3）; NO2平均浓度 （μg/m3）; O3-8h90百分位 （μg/m3）; CO-8h90百分位 （mg/m3）. 1; 安居区; 2.69; 94.8%; 19.8; 42.0; 5.3; 9.8; 144.6; 1.1. 2; 大英县; 2.86; 91.5%; 25.8; 39.8; 5.6; 13.4; 141.2; 1.0. 3; 蓬溪县; 2.99; 93.7%; 30.9; 56.6; 3.5; 5.5; 134.2; 1.1. 4; 射洪市; 3.13; 93.2%; 30.3; 51.7; 6.5; 15.0; 128.0; 1.0. 5; 船山区; 3.30; 90.1%; 29.5; 50.3; 5.6; 19.7; 145.7; 0.9. 6; 市河东新区; 3.36; 88.2%; 29.8; 49.2; 7.2; 20.9; 145.0; 1.0. 7; 遂宁经开区; 3.55; 87.4%; 30.0; 53.0; 8.0; 26.4; 143.6; 1.0.. 综上，2023年遂宁市全域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区属于达标区域。 2、特征因子监测数据 本项目特征污染因子为TSP、非甲烷总烃。为了解本项目区域TSP、非甲烷总烃环境质量现状，本次环评引用《鸿贵新材料防火材料再生利用迁建式技改项目》开展的例行监测数据，数据点位位于本项目北偏西1.1km处，数据属于3年内，5km范围内的数据，该数据时限和范围满足指南要求，属于可引用的有效监测数据。监测时间为2024年4月22日——2024年4月25日，监测数据如下。 表3-2 TSP、非甲烷总烃监测值 检测结果. 1# 项目厂界下风向50m处. 检测项目; 2024.4.23; 2024.4.24. 非甲烷总烃(mg/m3); 0.56; 0.52; 0.61; 0.57; 0.64; 0.64; 0.59; 0.58. 检测项目; 2024.4.25. 非甲烷总烃; 0.61; 0.56; 0.53; 0.62. 检测项目; 2024.4.22 11:10 -2024.4.23 11:10; 2024.4.23 11:13 -2024.4.24 11:13; 2024.4.24 11:15 -2024.4.25 11:15. 总悬浮颗粒物(µg/m3); 124; 121; 131. 根据监测结果，项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的限值要求，因此项目区域大气环境质量良好。非甲烷总烃无环境质量标准，不予评价。 二、地表水环境 本项目处于蓬溪县上游工业园，项目附近地表水体为芝溪河。 本次环境地表水质量现状评价引用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2024年1月15日发布的关于2023年12月全市地表水和环境空气质量排名的通报（遂污防攻坚办〔2024〕4号）中公布的数据。根据“2023年1——12月全市地表水水质指数累计排名表”，芝溪河水质评价详情如下： 表3-3 2023年芝溪河水质指数 断面所在辖区; 河流名称; 断面名称; 断面级别; 水质级别; ph; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 断面水质指数. 蓬溪县; 芝溪河; 涪江坝; 省控（长江经济带）; III; 8.2; 8.23; 4.6; 18.0; 0.163; 0.132; 3.6968. 综上，本项目附近地表水域（芝溪河）水质情况良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。本项目生产废水和生活污水经厂区总排放口排入市政污水管网送蓬溪经开区污水处理厂处理，项目的运营不会加重区域水环境污染。 三、声环境质量现状监测与评价 本项目周边50m范围内均为工业企业，无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需开展声环境质量现状监测。 四、地下水及土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）本项目原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。 五、生态环境 本项目位于蓬溪县上游工业园产业聚集区，属于工业园园区入园项目，在既有的厂房内建设，故不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 外环境关系 本项目位于蓬溪县上游工业园园区内，租赁浙川门业有限公司既有厂房建设。 根据现场踏勘，项目北侧220m为爱科新材料有限公司，东北侧150m蓬溪发富节能建材有限公司，西侧紧邻百斯特塑胶制品有限公司，东侧紧邻建源路，建源路西南侧150m为四川福顺来家居有限公司。本项目具体外环境关系图如附图2所示。 选址合理性及相容性分析：根据现场踏勘，本项目在既有工业建筑内建设，项目的周边500m范围内除西华安置小区外，无其他居民聚居区、学校、医院、行政办公等环境敏感点，也无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态敏感点及食品、药品制造等限制本项目建设的其他项目。因此本环评认为项目选址同区域环境具有相容性，选址具有合理性。 2、环境保护目标 据现场调查结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）确定本项目主要环境保护目标如下： 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 名称; 与项目关系; 功能类别. 生态保护目标; 项目为园区内项目，区域内无生态环境保护目标. 大气环境 （调查范围500m）; 居民区; 西华安置小区; 西侧500m （约300户）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 声环境 （调查范围50m）; 项目厂界外50m无声环境敏感目标. 地下水 （调查范围500m）; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水 温泉等地下水环境敏感目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、拌料过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），挤出压片过程中产生的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5及表9所列的行业特别排放限值标准。厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放标准。 表3-5本项目有组织废气排放执行的标准 执行标准; 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. GB16297 （拌料粉尘）; 颗粒物; 15; 3.5; 120; 周界外最高浓度点; 1.0. GB31572 （挤出压片废气）; 颗粒物; 15; /; 20; 厂界; 1.0. 非甲烷总烃; 15; /; 60; 4.0. 蓬溪县属于四川省大气污染重点防治区，故厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放标准。 表3-6《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 监控位置. NMHC （非甲烷总烃）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 厂房外. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、施工期生活污水、运营期生产废水及生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理达到。出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，最终排往芝溪河。具体标准见表3-7。 表3-7污水排放标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 石油类; 氨氮; 总磷; 总氮. GB8978—1996 三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 20; -; -; -. 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值，如下表所示： 表3-8《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 执行标准; 标准值Le q：dB(A). 昼间; 夜间. GB12523-2011; 70; 55. 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 具体标准限值如下表： 表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 执行标准; 类别; 标准值Le q：dB(A). 昼间; 夜间. GB12348-2008; 3类; 65; 55. 4、危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001（2013修订）的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据后文计算，建议指标如下： ①废气： 颗粒物：0.4469t/a，VOCs（非甲烷总烃）0.6480t/a。 ②废水 厂区废水排放口建议总量控制指标如下： COD：0.3524t/a；氨氮：0.0317t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | （1）废气 施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘、运输车辆汽车尾气。施工扬尘主要是车辆运输过程中引起的地面扬尘和材料搬运过程中的扬尘，扬尘经降低车速，轻拿轻放材料，保持地面清洁措施处理后，可有效降低扬尘浓度；运输车辆的汽车尾气其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，项目施工期主要在已建的车间内施工，车间结构降低施工粉尘对外环境的影响，项目施工期在严格按照《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》和《四川省施工场地扬尘排放标准》 （DB51/2682-2020）中对施工场地采取扬尘治理措施降低施工粉尘对外环境影响。 （2）废水 施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水。生活废水经过浙川门业既有的生活污水预处理池处理后排入市政污水管网，本项目不涉及装修工具、设备安装工具的清洗水，故不产生生产废水的排放。生活污水经过预处理池收集后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理。 （3）噪声 本项目施工期的噪声主要是设备安装时产生的噪声，源强为 70~100dB，通过采取厂房隔声、距离衰减、加强管理、合理安排作业时段等措施后，产生的噪声不会对周围环境产生明显不利影响。 （4）固废 施工期固废主要来源于设备的废包装材料、施工人员产生的生活垃圾。废包装材料经收集后出售给废品回收站回收；生活垃圾经集中收集后由蓬溪县市政环卫部门统一处置。 （5）生态环境防治措施 本项目在蓬溪县上游工业园既有工业建筑内布设生产线，安装设备。不涉及新增占地和植被破坏，故本项目不会对生态环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气排放及治理措施 （1）产污与治理 本项目营运期主要废气产污环节为：拌料粉尘、挤出压片废气，需要说明的是本项目破碎为将塑料薄片搅碎在破碎过程中粉尘产生非常轻微，本环评不予定量分析。 ①拌料粉尘 根据建设单位提供的数据，项目碳酸钙粉末原料用量约600t/a。项目设置混料机2台，在每台混料机两个侧方向设置粉尘集气罩对混料粉尘进行收集，收集后汇入布袋除尘器处理后离地15m排放。 项目在每个上料口侧方向设置2个集气罩，尺寸0.6m×0.6m，集气罩边缘风速按照1.0m/s设计，冗余系数按照1.2计算，则本项目粉尘除尘系统风量核算如下： 表4-1 粉尘除尘系统风量核算 设置位置; 数量; 集气罩尺寸（m）; 集气罩边缘设计风速(m/s); 冗余系数; 设计排气量（m³/h）. 上料区; 4; 0.6×0.6; 1.0; 1.2; 6220.8. 根据以上计算，本项目粉尘收集系统风量取整为7000m³/h。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021》-292塑料制品业系数手册塑料板、管、型材制造行业系数表的产排污数据，混料配料过程中颗粒物的产污系数为：6.0kg/t-产品。布袋除尘器的处理效率本项目取值80%，收集效率99%。无组织粉尘在车间内沉降按80%。 则本项目混料上料粉尘产排污情况如下： 粉尘产生量：800t/a×6.0kg/t=4.8t/a 粉尘收集处理后排放量：800t/a×6.0kg/t×80%×（1-99%）=0.0384t/a 粉尘有组织排放速率：0.0384t/a÷2112h/a=0.0182kg/h 粉尘有组织排放浓度：0.0182kg/h÷7000m³/h=2.5974mg/m³ 粉尘无组织排放速率：4.8t/a×（1-80%）×20%÷2112h/a=0.0909kg/h 粉尘无组织排量为： 4.8t/a×（1-80%）×20%=0.1920t/a 据此本项目粉尘除尘系统排放信息如下： 表4-2 粉尘除尘系统排放情况表 污染源; 排放口编号; 风机风量（m³/h）; 排气口直径（m）; 排风风速（m/s）; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 年排放量. 拌料粉尘; DA001; 7000; 0.5; 9.91; 2.5974; 0.0182; 0.0384. ②挤出压片废气 项目设计年生产264天，每天生产8h，项目在每台挤出机挤出压片口上方0.3-0.5m的高度设置0.8m×0.8m的集气罩收集项目挤出压片废气。集气罩下沿的风速按1.0m/s设计，系统总风量富余20%，则本项目挤出压片废气处理系统风量核算如下： 表4-3 挤出压片废气收集系统风量核算 设置位置; 数量; 集气罩尺寸（m）; 集气罩边缘设计风速(m/s); 冗余系数; 设计排气量（m³/h）. 挤出压片; 2; 0.8×0.8; 1.0; 1.2; 5529.8. 根据以上计算，本项目挤出压片废气系统收集系统风量取整为6000m³/h。项目废气收集后经过滤棉过滤+二级活性炭吸附单元处理后经离地15m的排气筒排放，则挤出压片废气处理系统设计参数如下： 表4-4 挤出压片废气处理系统设计参数 污染源; 排放口编号; 风机风量（m³/h）; 排气口直径（m）; 排风风速（m/s）; 活性炭填充量（m³）; 排放口坐标. 挤出压片废气; DA002; 6000; 0.5; 8.49; 0.3. 根据建设单位提供的数据，项目塑料件生产年用塑料原料约400t。在生产过程中，因塑料颗粒熔化挤出会产生一定量的挥发性有机物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021》-292塑料制品业系数手册塑料零件及其他塑料制品制造业的产排污数据，本项目塑料挤出生产过程中挥发性有机物的产生系数取值：2.7kg/t-产品。类比同类项目挤出过程中粉尘产生量按原料用量的1‰计算。废气处理系统收集效率约80%，活性炭吸附处理效率约50%，过滤棉对粉尘过滤效率按99%计算，则挤出压片废气处理系统污染物排放情况如下表所示： 表4-5 有机废气处理系统污染源排污信息表 污染物; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 有组织年排放量 t/a; 无组织排放速率kg/h; 无组织年排放量 t/a; 核算方法. VOCs; 34.0909; 0.2045; 0.4320; 0.1023; 0.2160; 产排污系数. 颗粒物; 0.5333; 0.0032; 0.0068; 0.0800; 0.1690; 类比法. ③本项目废气治理措施汇总 表4-6 废气污染源产生及治理信息表 污染源; 污染物种类; 排放形式; 处理设施信息. 收集效率; 治理工艺; 处理效率; 是否为可行技术. 拌料; 颗粒物; 有组织/无组织; 80%; 布袋除尘; 99%; 是. 挤出压片; 颗粒物; 有组织/无组织; 80%; 过滤棉过滤; 90%; 是. 非甲烷总烃; 有组织/无组织; 80%; 活性炭吸附; 50%; 是. |

（2）废气排放汇总

①正常工况

表4-7 废气污染源排放信息表（正常工况）

| 排放类型 | 污染源 | 污染物种类 | 排放口信息 |  |  |  |  |  | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度 | 温度 | 内径（m） | 排放时间（h） | 编号 | 类型 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量（t/a） | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 有组织废气 | 拌料 | 颗粒物 | 15 | 常温 | 0.5 | 2112 | DA001 | 一般排放口 | 2.5974 | 0.0182 | 0.0384 | 120 | 3.5 |
|  | 挤出压片 | VOCs | 15 | 常温 | 0.5 | 2112 | DA002 | 一般排放口 | 34.0909 | 0.2045 | 0.4320 | 60 | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 0.5333 | 0.0032 | 0.0068 | 20 | / |
| 无组织废气 | 拌料 | 颗粒物 | / | / | / | 2112 | / | / | / | 0.0909 | 0.1920 | 1.0 | / |
|  | 挤出压片 | VOCs | / | / | / |  |  |  | / | 0.1023 | 0.2160 | 4.0 | / |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / |  |  |  | / | 0.0800 | 0.1690 | 1.0 | / |

根据以上核算，本项目拌料废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），挤出压片废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5及表9所列的行业特别排放限值标准。

②非正常情况废气排放信息 本项目在完善的管理制度下，废气处理系统同时出现事故排放的概率极小。因此，本项目考虑以挤出压片废气处理系统活性炭及过滤棉未及时更换，导致处理效率下降50%，拌料系统布袋除尘器部分损坏导致处理效率下降50%作为本项目非正常排放工况。 根据计算，非正常工况期间排放如下： 表4-8 废气污染源排放信息表（非正常工况） 排放类型; 污染源; 污染物种类; 排放情况; 排放标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 有组织; 挤出压片; VOCs; 51.1364; 0.3068; 60; /. 颗粒物; 26.9333; 0.1616; 20; /. 有组织; 拌料; 颗粒物; 131.1688; 0.9182; 120; 3.5. 因此本项目非正常工况下，挤出废气中颗粒物和拌料废气颗粒物会超出污染物排放标准，对周边大气环境造成一定影响。为预防非正常工况下的废气超标排放，建设单位应当加强废气处理系统运行台账管理，及时更换活性炭及过滤棉，定期检查布袋除尘系统运行情况，以确保废气处理设施正常运行。废气处理设施故障期间相应工序应停产。 （3）大气环境防护距离： 根据screen3软件计算，本项目厂界外无废气超标点，因此不划设大气防护距离。 （4）废气排放环境影响定性分析 根据分析，项目采取本次环评提出的措施处理后，废气污染源均可以做到达标排放。整体而言，本项目的建设和运营，不会对周边的大气环境造成明显影响。 2、废水排放及处理措施 本项目运营期废水分为生活污水和生产循环冷却水排水。 ①生活污水 根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），结合遂宁市当地实际情况确定本项目办公生活用水定额为160L每人每日。项目劳动定员20人，据此本项目生活和办公用水的最大日用量为3.2m3/d。在使用过程中自然耗散20%，约0.64m3/d，废水产生量约2.56m3/d。生活废水经过浙川门业既有预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理 ②生产废水 本项目生产废水主要循环冷却水更新排放水，废水中污染物主要为SS、COD和氨氮。 循环冷却水更新排放废水中污染物浓度低，本环评要求更新排放废水排入生活污水预处理中，与生活污水一起经厌氧处理后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入芝溪河，本项目废水排放汇总如表4-9所示，经蓬溪县经开区污水处理厂处理后排入外环境污染物排放情况如下表4-10所示： 表4-9 项目废水排放情况汇总表 废水类别; 废水排放量; 排放标准（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口类型; 排放标准. 生活污水+生产废水; 2.67m³/d; COD：500; 0.3524; 间接排放; 蓬溪县经开区污水处理厂; 间断排放－排放期间流量稳定; DW001; 一般排放口－生活污水排放口; 《污水综合排放标准》GB8978-1996）表4中的三级标准（氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 B级标准）. 氨氮：45; 0.0317. 总氮： 70; 0.0493. 总磷：8; 0.0056. BOD5：300; 0.2115. 废水治理措施可行性： 本项目污水排放量为2.67m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、TP、TN。项目生产生活废水经化粪池预处理后排入蓬溪县经开区污水处理厂处理，本项目废水处理措施可行性如下： 1）本项目废水水质简单，满足蓬溪县经开区污水处理厂的处理工艺需求； 2）本项目处于蓬溪县经开区污水处理厂的收水范围，污水管网已铺设到位； 3）蓬溪县经开区污水处理厂采用“预处理+改良A2/O+曝气生物滤池+纤维转盘滤池+紫外线消毒”的化处理工艺，日处理能力2000m³，目前蓬溪县经开区污水处理厂已正常运行，还有剩余容量收纳本项目废水，蓬溪县经开区污水处理厂尾水能做到稳定达标排放。 表4-10 本项目水污染物最终排放量一览表 污水处理名称; 排放标准; 排放量. COD; NH3-N; TN; TP; BOD5. 蓬溪经开区污水处理厂; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 50mg/L; 5mg/L; 15mg/L; 0.5mg/L; 10mg/L. 排放量t/a （废水2.67m3/d，732t/a）; 0.0352; 0.0035; 0.0106; 0.0004; 0.0070. 废水影响定性分析： 根据分析，本项目生活污水及生产循环冷却水更新排放废水经预处理池处理后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂，本项目废水可得到合理处置，不会对环境造成明显影响。 3、噪声排放及处理措施 （1）主要噪声源及治理措施 本项目营运期主要噪声源为废气处理系统风机、挤出机、拌料机、空压机等设备运行噪声，噪声值约在 70-90dB（A）范围内，厂房为封闭式钢框架厂房，项目设备均设置于厂房内，可利用厂房建筑结构消减噪声对外环境的影响。主要声源治理前噪声源强值见下表。

表4-11	项目主要噪声源调查表（室内）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强dB(A) | 声源控制措施 | 空间位置/m |  |  | 距室内边界最近距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 挤出机 | 52-B | 80 | 选用低噪声设备，加强设备保养，加强建筑物封闭 | -1.93 | 26.89 | 1 | 3.3 | 69.63 | 8:00-12:00/13:00-18:00 | 15 | 48.63 | 1 |
| 2 |  | 挤出机 | 52-B | 80 |  | 8.50 | 28.79 | 1 | 3.2 | 69.90 |  | 15 | 48.90 | 1 |
| 3 |  | 压片机 | 定制设备 | 80 |  | -2.88 | 14.56 | 1 | 5.1 | 65.85 |  | 15 | 44.85 | 1 |
| 4 |  | 压片机 | 定制设备 | 80 |  | 8.98 | 13.14 | 1 | 5.1 | 65.85 |  | 15 | 44.85 | 1 |
| 5 |  | 拌料机 | 定制设备 | 85 |  | -1.46 | 32.58 | 1.5 | 2.3 | 77.77 |  | 15 | 56.77 | 1 |
| 6 |  | 拌料机 | 定制设备 | 85 |  | 9.45 | 33.46 | 1.5 | 2.6 | 76.70 |  | 15 | 55.70 | 1 |
| 7 |  | 空压机 | 0.8MPa | 85 |  | -7.62 | 9.82 | 1 | 4.0 | 72.96 |  | 15 | 51.96 | 1 |

表4-12	项目主要噪声源调查表（室外）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 声源源强dB(A) | 声源控制措施 | 空间位置/m |  |  | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |
| 1 | 环保风机 | 7.5KW | 85 | 设置减震设施、软接管道 | 2.81 | 39.70 | 0.5 | 8:00-12:00/13:00-18:00 |
| 2 | 环保风机 | 7.5KW | 85 |  | 6.61 | 40.17 | 0.5 |  |

本环评要求采取如下噪声控制措施： ①、合理布局，设置减震设施，利用车间建筑结构进行隔声，减轻噪声对厂界的影响。 ②、选用低噪声设备：充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声； ③、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （2）噪声达标分析 本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，厂界噪声采用环安科技噪声软 件进行预测，预测结果如下： 图4-1 厂界噪声贡献值预测图 根据软件计算结果，本项目运营期厂界噪声预测值如下： 表 4-13 厂界噪声贡献值 时段; 点位; X坐标（m）; Y坐标（m）; 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 北侧厂界; 5.66; 54.84; 57.74; 65dB（A）. 东侧厂界; 61.15; 6.50; 44.76. 南侧厂界; 4.23; -40.46; 44.3. 西侧厂界; -20.90; 12.19; 56.34. 本项目昼间生产，根据预测厂界噪声最大贡献值约 57.74dB(A)，位于厂界北侧，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。本项目建成后对厂界声环境影响不大。 4、固体废弃物 （1）产生环节 运营期间本项目产生的固废主要为：生活垃圾、除尘器粉尘、边角料及不良品、废包装材料，废润滑油及废润滑油桶、废含油手套及抹布、废过滤棉、废活性炭。 ①生活垃圾 本项目职工定员20人，办公生活垃圾按 0.4kg/人•d 计算，则每天的生活垃圾产生量约为8kg，每年的产生量约2.12t。统一收集后定期送至垃圾收集点，由蓬溪县环卫部门统一清运。 ②除尘器粉尘 本项目拌料工序设置布袋除尘器一套，根据前文核算，布袋除尘器粉尘收集量约3.8t/a，该粉尘作为原料回用于产品。 ③边角料及不良品 根据建设单位提供的数据，项目边角料及不良品产量约为产品产量的1%，因此边角料及不良品产量约12t/a。边角料及不良品破碎后作为原料回用。 ④废包装材料 根据建设单位提供的数据，废包装材料产生量约0.2t/a。废包装材料统一收集后出售给资源回收部门。 ⑤ 废润滑油及废润滑油桶、废含油手套及抹布 本项目机械设备存在润滑结构，废油产生量约0.1t，废润滑油属于HW08类危险废物（HW08 900-217-08)，应按照危废交由相应的资质单位处置，存储润滑油的废弃油桶属于HW08类危险废物，废弃油桶（HW08 900-249-08）约0.05t/a，维护机械设备产生的废含油手套（HW49 900-041-49）约0.01t/a收集后交由相应的资质单位处置。 ⑥废过滤棉 本项目挤出压片废气含有一定的颗粒物，项目采用过滤棉过滤，根据估算废过滤棉产生量约0.01t/a。废过滤棉（HW49 900-041-49）统一收集后出售交由资质单位处置。 ⑦废活性炭 本项目挤出压片有机废气采用活性炭处理，根据前文计算，VOCs收集处理量约为0.432t，活性炭吸附效率为1：4，故废活性炭产生量为2.16t/a。废活性炭（HW49 900-039-49）统一收集交由资质单位处置。环评建议建设单位采用活性炭吸附碘值不低于800mg，活性炭吸附床单次活性炭填充量300kg，根据吸附处理效率计算，应每生产367h全部更换一次活性炭。 （2）固废信息汇总 表4-14 固废产生及处置表 废物种类; 产生量; 废物类别; 有害物质名称; 物理性状; 危险性; 贮存方式; 利用或处置量; 处理措施及处理去向. 生活垃圾; 2.12t/a; 一般固废; /; 固体; /; 一般固废暂存间暂存; 2.12t/a; 交由蓬溪环卫部门处置. 边角料及不良品; 12t/a; 一般固废; /; 固体; /; 一般固废暂存间暂存; 12t/a; 破碎后生产回用. 除尘器粉尘; 3.8t/a; 一般固废; /; 固体; /; 一般固废暂存间暂存; 0.2t/a; 生产回用. 废包装物; 0.2t/a; 一般固废; /; 固体; /; 一般固废暂存间暂存; 0.1t/a; 收集后统一出售给资源回收部门. 废润滑油; 0.1t/a; 危险废物 (HW08 900-217-08); 矿物油; 液态; T,I; 危废间暂存; 0.05t/a; 交由资质单位处置. 废润滑油桶; 0.05t/a; 危险废物 (HW08 900-249-08); 矿物油; 固体; T,I; 危废间暂存; 0.01t/a; 交由资质单位处置. 废含油手套及抹布; 0.01t/a; 危险废物 (HW49 900-041-49); 矿物油; 固体; T,In; 危废间暂存; 2.16t/a; 交由资质单位处置. 废活性炭; 2.16t/a; 危险废物 (HW49 900-039-49); VOC; 固体; T; 危废间暂存; 0.01t/a; 交由资质单位处置. 废过滤棉; 0.01t/a; 危险废物 (HW49 900-041-49); VOC; 固体; T,In; 危废间暂存; 0.2t/a; 交由资质单位处置. （3）固废环境管理要求 依据国家相关法律法规，一般固废暂存间采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。建设单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485 和 HJ2035 等相关标准规范要求，并按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021 年 82 号）的相关要求做好一般固废的管理台账，并合法处置一般工业固废。建设单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023 的要求设计，做好防雨、防渗、防腐，防止二次污染并按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》HJ1259-2022 的相关要求做好管理计划和台账。 针对危险废物暂存间的建设要求具体要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少 2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危废暂存管理措施： 针对危废管理，本环评提出以下具体要求： 危险废物包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容的危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒。建设单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025 和 HJ2042 等相关标准规范要求。 建设单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。 本项目新危险废物暂存间 1 处，面积约 8平方米，危险废物暂存间为重点防渗区域，建设要求应依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行。 表 4-15 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力; 最长贮存周期. 1; 危废暂存间（8平方米）; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 危废间内; 0.5; 桶装; 0.2t; 1年. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 危废间内; 0.5; 桶装; 0.1t; 1年. 3; 沾有废油的抹布; HW49; 900-041-49; 危废间内; 0.5; 桶装; 0.5; 1年. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危废间内; 4; 塑料袋密闭贮存; 2.0t; 1年. 5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 危废间内; 1; 0.1; 1年. 危废转移要求： 危险废物的转移应严格按照 2021 年 11 月 30 日发布的《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第 23 号）相关要求执行。 本项目固废管理（含一般固废和危险废物）还应及时登录四川政务服务网进入“无废四川”模块填写固废的电子台账及转移信息等。 5、土壤和地下水 ①污染来源 本项目运行期间对土壤和地下水的污染主要来源于危废暂存间暂存的危废泄漏。 ②污染类型 本项目危废泄漏后主要的污染表现为持久性有机物污染，特征因子为石油类。 ③污染途径 本项目正常情况下废油不会泄漏，在其他不可控制的条件下危废间内暂存的废润滑油可能存在泄漏，如存油罐倾倒，导致废润滑油泄漏，泄漏的废润滑油随着暂存间的地面下渗土壤和地下水，造成污染。 ④分区防控措施 本项目运行期间对地下水环境和土壤环境的主要影响因子是危废间危废泄漏对地下水造成的水质污染影响，故应对危废间区域进行重点防控。 重点防控的方式为将危废暂存间区域划分为重点防渗区，重点防渗区的防渗系统本环评要求采用2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行，或按本环评推荐的方式进行。 本项目冷却水循环水池划分为一般防渗区，一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 本项目除重点防渗区、一般防渗区以外的其他区域为简单防渗区，简单防渗区采取一般地面硬化即可。 本项目采取的措施能够满足保护地下水及土壤的需求，分区防渗要求能够满足地下水、土壤污染防治要求。 表4-6防渗分区表 序号; 区域; 防渗级别; 防渗措施. 1; 危废暂存间; 重点防渗区; 采用2 毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行；或参照本项目推荐方法建设。. 2; 循环水池; 一般防渗区; 采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 除重点防渗、一般防渗区以外的其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化. - 运营期监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污许可证申领与核发技术指南 橡胶和塑料制品工业》HJ1122-2020、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》HJ 1207—2021的相关要求，本项目运营期具体监测计划如下表所示： 表4-17 运营期监测计划 点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 粉尘排放口（DA001）; 颗粒物; 1年/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 有机废气排放口（DA002）; VOCs、颗粒物; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015. 厂区内; VOCs; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019. 厂界; VOCs; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 7、环境风险 根据本项目原辅材料性质及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)附录B，本项目重点关注的风险物质及存储情况如下表所示。 表4-18本项目重点关注的危险物质及储存情况表 序号; 物质名称; 物料形态; 危险物质名称; CAS号; 危险物质折纯最大存在量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 2; 液压油; 液态; 矿物油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; -; -; 0.00008. 项目Q值为计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 根据计算，本项目Q=0.00008<1，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》本项目危险物质存量未超过临界量，因此不开展环境风险专题评价。 - 环境风险物质分布情况 根据本项目的工艺流程情况，原料暂存情况本项目风险物质主要存在于液压设备所在区域，危废间。 （2）可能影响途径 环境风险物质对外环境的影响方式主要为泄漏。 （3）风险防范措施 ①加强管理，严格控制润滑油在厂区的储存量，降低风险物质整体存在量，以从源头上降低环境风险。 ②危废暂存间暂存的危废指派专人管理，并采取防盗、防渗、防泄漏、防流散等措施，暂存间内配置足够的灭火设施及应急吸附收纳等应急物资。 ③按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2023的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由有资质的单位处置。 ④加强原料管理，严禁烟火，车间内分散设置干粉灭火器，以备紧急状态下扑灭初期火灾。 ⑤制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 8、环境风险应急预案 为做好本项目的应急准备工作，本环评要求建设单位按照表4-19所示内容，制定突发环境事件应急预案，并报送遂宁市蓬溪生态环境局备案。 表 4-19环境风险应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 公司应急机构人员，地方政府应急联络人员. 2; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 3; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 4; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通信方式；交通保障、管制. 5; 应急环境监测、抢险、救援及 控制措施; 委托监测机构对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据. 6; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散; 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序与恢 复措施; 专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产。. 9; 应急培训计划; 制定计划，安排人员培训与演练.

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 拌料粉尘排气口 （DA001） | 颗粒物 | 侧吸罩收集+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 压片挤出废气排放口（DA002） | 颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计） | 过滤棉+活性炭吸附系统+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 |
| 地表水环境 | 废水排放口（DW001） | COD、BOD5、NH3-N、TP、TN等 | 生产循环冷却水更新废水排入生活污水预处理池与生活废水一起预处理后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 |
| 声环境 | 生产线设备 | 设备噪声 | 建筑结构屏蔽、设置减震设施、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 运营期间本项目产生的固废主要为：生活垃圾、除尘器粉尘、边角料及不良品、废包装材料，废润滑油及废润滑油桶、废含油手套及抹布、废过滤棉、废活性炭。 其中生活垃圾统一收集后交由蓬溪县市政环卫部门处置；除尘器粉尘与破碎后的边角料及不良品作为原料回用于生产；废包装材料统一收集后出售给资源回收部门；废润滑油及废润滑油桶、废含油手套及抹布、废过滤棉、废活性炭收集后暂存于危废间内，定期委托资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①危废暂存间划分为重点防渗区，防渗要求：采用2 毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行，或按本环评推荐方式建设。 ②生产废水循环冷却水池划分为一般防渗区，一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 ③除重点防渗、一般防渗以外的区域为简单防渗，简单防渗区采取一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强管理，严格控制润滑油在厂区的储存量，降低风险物质整体存在量，以从源头上降低环境风险。 ②危废暂存间暂存的危废指派专人管理，并采取防盗、防渗、防泄漏、防流散等措施，暂存间内配置足够的灭火设施及应急吸附收纳等应急物资。 ③按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2023的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由有资质的单位处置。 ④加强原料管理，严禁烟火，车间内分散设置干粉灭火器，以备紧急状态下扑灭初期火灾。 ⑤制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目发生实际排污前，登录全国排污许可证管理信息平台及时办理排污许可手续。 ②严格落实本环评提出的各项环保措施，严格落实“三同时”制度。项目竣工后严格按照国家规定的程序和方式组织竣工验收。 ③本次环评获批后5年后动工建设的应重新报原审批部门审查，发生重大变化的应重新报批。 ④定期保养设备，防止设备因保养不适当造成设备异常运行而增加噪声产生量；做好厂房隔声、设备减振，确保厂界噪声达标。 ⑤生活垃圾等应每天及时清运，防止夏季恶臭气味的产生，清除蚊蝇和寄生虫卵产生场所。 ⑥切实加强各环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量避免环保设施处于“非正常工况”，尽量减少各类污染物排放，以减轻对环境的影响。加强环境管理，增强职工环保意识，设置专人负责环境管理，落实环境管理制度，确保各项治理设施正常稳定运行。 |  |  |  |

# 六、结论

根据分析，本项目的建设符合国家产业政策，符合蓬溪县的相关规划。环保措施具有可行性，项目的建设和运营不会对区域环境质量造成明显影响。因此本评价认为，项目在落实本环评提出的环保措施后，施工期和运营期产生的负面影响是可以得到有效控制的，并能为环境所接受。因此，从环境影响评价角度来说，本项目的建设是可行的。 本次评价结论是在建设单位提供的建设内容和规模的基础上得出的，若建设单位改变相关的建设内容和规模，建设单位应按照环保部门的有关要求另行申报。

# 附表

单位：t/a

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.4669 | 0 | 0.4669 | 0.4669 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.6480 | 0 | 0.6480 | 0.6480 |
| 废水 （外排环境量） | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 0.0352 | 0.0352 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.0035 | 0.0035 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0 | 0.0106 | 0.0106 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.0004 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 2.12 | 2.12 |
|  | 边角料及不良品 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
|  | 除尘器粉尘 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  | 3.8 | 3.8 |
|  | 废包装物 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
|  | 废润滑油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
|  | 废含油手套及抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 2.16 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①