
建设项目环境影响报告表

（承诺制项目报批本）

[image: image1]项 目 名 称 ：蓬溪县鸣凤镇经高升至任隆镇公路建设项目
建设单位(盖章)：     遂宁市农村公路路网建设有限公司   
编制日期：2021年03月

国家生态环境部   制
四川省生态环境厅 印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                            （表一）

	项目名称
	蓬溪县鸣凤镇经高升至任隆镇公路建设项目

	建设单位
	遂宁市农村公路路网建设有限公司

	法人代表
	梁仁光
	联系人
	何宇欣

	通讯地址
	遂宁市船山区中国西部现代物流港兴安路10号

	联系电话
	15282525444
	传真
	/
	邮政编码
	

	建设地点
	四川省遂宁市蓬溪县鸣凤镇、高升乡、任隆镇

	立项审批
部门
	蓬溪县发展和改革局
	批准文号
	蓬发改审[2020]416号

	建设性质
	■新建 □改扩建□技改
	行业类别及代码
	E4812 公路工程建筑

	占地面积

（hm2）
	14.54
	绿化面积（m2）
	/

	总投资

（万元）
	44520
	其中：环保投资

(万元)
	200
	环保投资占总投资的比例
	0.44％

	评价经费
	/
	预期投产日期
	/

	工程内容及规模

一、项目由来

农村公路建设是推进社会主义新农村建设的重要内容，是便捷农民交通出行的必要方式，是增加农民收入的辅助工具，也是扩大国内需求、拉动经济增长的重要措施。
遂宁市地处四川盆地中部，涪江中游，东邻重庆、广安、南充，南接资阳，西连德阳，北靠绵阳，与成都、重庆呈等距三角关系，在西部处于至关重要的地位。近年来，遂宁市国省干线公路得到了很大的发展，道路通畅性和舒适性得到很大的提升。但作为干线公路重要支撑的县乡农村公路，在整体路网中占的比重大、标准低、等外路多、抗灾能力弱，路面破损严重，特别是通村公路建设标准低，与农业及农村经济发展速度不相适应，有待加大力度尽快改善。为改善遂宁市农村公路现状，促进区域经济稳步发展，遂宁市制定《遂宁市公路水路交通“十三五”规划》，规划中明确的遂宁市亟待改善的农村公路，建成后将提高遂宁市整体农村公路质量，增加遂宁市交通承载能力。
为此，遂宁市人民政府积极主导，由遂宁市交通运输局与遂宁市农村公路路网建设有限公司签订政府购买服务合同，拟投资在遂宁市船山区、安居区、经开区、河东新区、大英县、蓬溪县实施145条公路的新改建工程。
遂宁市农村公路路网建设项目（一期）将进一步提升农村公路技术等级、路况水平和养护管理能力，提高交通运输公共服务水平，为遂宁市打赢脱贫攻坚战奠定坚实的交通运输保障。
根据全市现代农业园区产业一体化大环线总体布局，蓬溪县规划“一环两带六园多组团”的大格局，遂宁市农村公路路网建设项目（一期）（蓬溪段）是遂宁市本次农村公路建设的组成部分，也是蓬溪县实现交通、产业、扶贫、旅游、新村“五位一体”新思路，坚持“业态、形态、文态、生态”四态合一，推动交通互联、产业互补、新村提升、旅游富民、扶贫全覆盖，打造建设扶贫路、产业路、旅游路、景观路的重要保障。
蓬溪县鸣凤镇经高升至任隆镇公路建设项目（下称“本项目”）位于蓬溪县，属于上述遂宁市农村公路路网建设项目（一期）（蓬溪段）其中的一项工程。项目路线起于鸣凤镇晒金村，与现状鸣凤街平交，绕避鸣凤场镇和鸣凤中学后，经栀子坝村、欧村沟村、向前水库、经黄莲山村、毛公滩村，再绕避高升场镇后经天渠村、门子垭村、金龟庙，止于任隆镇白坭垭村，接国道G350。路线全长约15.401km，路基宽8.5m，双向2车道，设计时速40km/h（预留60km/h），设计等级为二级公路，采用沥青混凝土路面。建设内容包括路基、桥涵、隧道、交叉、绿化等工程。该工程的修建对缓解鸣凤镇经高升至任隆镇的交通状况起到重要作用。
本项目为农村公路建设工程，设计等级为二级公路。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的相关要求，本项目应该开展环境影响评价工作。根据中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）划分，本项目属于名录中“五十二 交通运输业、管道运输业130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）”，应编制环境影响报告表。为此，遂宁市农村公路路网建设有限公司委托四川锦美环保股份有限公司编制本项目环境影响报告表。我单位接受委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，并在此基础上按照环评相关技术规范要求，编制完成了《蓬溪县鸣凤镇经高升至任隆镇公路建设项目环境影响报告表》，现上报审查。
二、产业政策符合性

本项目为农村公路建设工程，根据国务院“国发（2005）40号”《促进产业结构调整暂行规定》，本项目符合第二章第五条“加强能源、交通、水利和信息等基础设施建设，增强对经济社会发展的保障能力”的要求，同时根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类中的第二十四项“公路及道路运输（含城市客运）”中的第12款“农村公路建设”。同时，蓬溪县发展和改革局以“蓬发改审[2020]416号”文（见附件），同意本项目建设。
因此，本项目的建设符合现行国家产业政策。
三、项目规划符合性分析

1、与《四川省“十三五”综合交通建设规划》的符合性
《四川省“十三五”综合交通建设规划》指出：“要依托干线公路，以县城为中心，完善覆盖乡镇、建制村的农村公路网络，服务民生，使农民群众享受到安全和便捷的运输服务。提高农村公路通达深度和覆盖广度，切实改善农村公路通行能力和服务水平，基本完成通乡通畅、通村通达、农村断头路建设工程。”“要提高农村公路抗灾能力，切实改善农村出行条件。”
本项目的建设将进一步提升区域路网服务能力和水平，发挥公路引导区域空间布局的作用。
因此，本项目的建设是符合《四川省“十三五”综合交通建设规划》的。
2、本项目与《遂宁市综合交通规划》（2013-2030）的符合性
《遂宁市综合交通规划》（2013-2030）提出：“随着城乡统筹发展和城乡一体化的不断推进，各类资源和生产要素在城乡之间的流动愈发频繁、城乡之间的联系愈发密切、城乡差异将不断缩小。为适应城乡统筹发展、民生建设的要求，要求进一步提高遂宁综合交通网络，尤其是农村公路的通达通畅水平。
本项目路线起于鸣凤镇晒金村，与现状鸣凤街平交，绕避鸣凤场镇和鸣凤中学后，经栀子坝村、欧村沟村、向前水库、经黄莲山村、毛公滩村，再绕避高升场镇后经天渠村、门子垭村、金龟庙，止于任隆镇白坭垭村，接国道G350。建成后能将鸣凤镇、高升乡、任隆镇进行很好的串联，并通过与G318及G350两条国道进行连接，带动地方经济发展，利于沿线居民出行。是改善区域交通环境的重要保障。同时也是完善遂宁市公路路网建设和改善道路运输条件的需要。
综上所述，本项目符合国家相关产业政策、《四川省“十三五”综合交通建设规划》、《遂宁市综合交通规划》（2013-2030）。
3、与《遂宁市农村公路路网建设项目（一期）规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析
根据《遂宁市农村公路路网建设项目（一期）规划环境影响报告书》及其审查意见，规划涉及145条农村公路，总计约817.03km，其中：船山区8条（包括桥梁2座），合计39.94km；河东新区桥梁2座，合计2.55km；蓬溪县16条，合计162.4km，大英县8条，合计74.70km；安居区61条，合计285.20km；经开区50条（包括桥梁1座），合计252.24km。共计新建桥梁4座，总长6.39km；新建公路63条，总长309.55km；改建公路78条，总长501.09km。
规划形成的农村道路网覆盖遂宁市大部分县（区）、乡（镇）、村，为经济社会发展提供先导性和基础性服务。规划无明显制约因素，但涉及具体项目可能涉及饮用水源保护，若有道路涉及乡镇以上饮用水源的保护区穿越，必须按照《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《四川省饮用水水源保护管理条例》的要求，对选址选线方案进行优化调整。
蓬溪县鸣凤镇经高升至任隆镇公路建设项目位于蓬溪县，属于遂宁市农村公路路网建设项目（一期）（蓬溪段）其中的一项工程。项目路线起于鸣凤镇晒金村，与现状鸣凤街平交，绕避鸣凤场镇和鸣凤中学后，经栀子坝村、欧村沟村、向前水库、经黄莲山村、毛公滩村，再绕避高升场镇后经天渠村、门子垭村、金龟庙，止于任隆镇白坭垭村，接国道G350。路线全长约15.401km。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区、珍稀动植物保护物种。
综上，本项目属于遂宁市农村公路路网建设项目（一期）（蓬溪段）其中的一项工程。结合《遂宁市农村公路路网建设项目（一期）规划环境影响报告书》及其审查意见提出的相关环保要求，本项目符合相关规划要求。
4、与“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线

根据《四川省生态保护红线方案》（川府发[2018]24 号），四川省生态保护红线总面积14.80万km2，占全省幅员面积的30.45%。空间分布格局呈“四轴九核”，分为5大类13个区块，主要分布在川西高原山地、盆周山地的水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态功能富集区和金沙江下游水土流失敏感区、川东南石漠化敏感区。项目与四川省生态红线的位置关系可知，本项目不在生态红线范围内，符合《四川省生态保护红线方案》的规定和要求。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-1  四川省生态红线分布图
（2）环境质量底线

a、大气环境质量
根据遂宁市生态环境局发布的《关于2019年全市环境空气质量的通报》：“遂宁市空气质量六项评价指标：PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）、O3（臭氧）、SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、CO（一氧化碳）的年均浓度值全部达到了《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准。因此本项目所在区域为大气环境质量达标区。

b、水环境质量
本项目评价范围内地表水为芝溪河及其支流。根据《2019年遂宁市环境质量公告》，2019年遂宁市河流水质总体较好，蓬溪县境内涪山坝、红江渡口2个断面水质平稳，均达到III类地表水质量标准。

综上，本项目实施后区域内环境空气、地表水环境等环境质量基本维持现状，故本项目建设符合环境质量底线的要求。
（3）资源利用上线

本项目位于遂宁市蓬溪县鸣凤镇、高升乡、任隆镇，运营期无能源和水的消耗，项目建设用地不涉及基本农田，项目符合资源利用上线要求。因此，本项目资源利用满足要求。
（4）环境准入负面清单

本项目为农村公路建设项目，不在负面清单要求的行业内。
综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。

5、承诺制符合性分析

根据四川省生态环境厅《关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函[2020]220号）的要求，本项目属于纳入告知承诺制审批改革试点的项目名录中的“四十九交通运输业、管道运输业和仓储业157等级公路（不含维护，不含改扩建四级公路）”。符合四川省建设项目环境影响评价文件审批承诺制要求。

因此，本项目可实施承诺制。

四、选址合理性
1、工程选线合理性
本项目属于遂宁145条公路新改建工程其中的一项工程，工程位于蓬溪县鸣凤镇、高升乡、任隆镇。路线起于鸣凤镇晒金村，与现状鸣凤街平交，绕避鸣凤场镇和鸣凤中学后，经栀子坝村、欧村沟村、向前水库、经黄莲山村、毛公滩村，再绕避高升场镇后经天渠村、门子垭村、金龟庙，止于任隆镇白坭垭村，接国道G350。路线全长约15.401km，路基宽8.5m，双向2车道，设计时速40km/h（预留60km/h），设计等级为二级公路，采用沥青混凝土路面。建设内容包括路基、桥涵、隧道、交叉、绿化等工程。该工程的修建对缓解鸣凤镇经高升至任隆镇的交通状况起到重要作用。
项目选址较全面考虑了项目地区的自然环境、社会环境和生态环境，本项目用地为建设用地，项目不占用基本农田，项目区域内无历史文物古迹，无特殊生态敏感区和重要生态敏感区。总体来说项目区域无环境制约因素。项目区主要敏感目标为鸣凤中学（距路线最近距离约71m）、晒金村居民点（距路线最近距离约25m）、红光村居民点（距路线最近距离约10m）、桅子坝村居民点（距路线最近距离约18m）、窑坪村居民点（距路线最近距离约41m）、黄莲山村居民点（距路线最近距离约18m）、毛公滩村居民点（距路线最近距离约14m）、小东村居民点（距路线最近距离约46m）、门子垭村居民点（距路线最近距离约30m）、白坭垭村居民点（距路线最近距离约20m），分布于项目沿线。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区、珍稀动植物保护物种。因此，从环境保护角度来看，项目选址基本合理。项目外环境关系图见附图3。
结合该区域实际情况，本项目路线设置是合理可行的。同时，蓬溪县自然资源和规划局在关于遂宁市农村公路路网建设项目（一期）蓬溪片区用地审批规划许可办理情况的说明中明确：“本项目属于农村道路，因农村道路用地为农用地而非建设用地，无新增建设用地，也不需办理用地预审及土地报征”。
因此，本项目选线合理。

2、临时工程选址合理性
本项目为新建农村公路项目，设计等级为二级公路，采用沥青混凝土路面，15.401km，路基宽8.5m，双向2车道，设计时速40km/h（预留60km/h）。建设内容包括路基、桥涵、隧道、交叉、绿化等工程。
项目施工平面布置的原则应为：合理布置施工现场，满足施工质量、进度要求，满足安全、文明施工要求，严格控制施工影响区的范围，尽量降低施工活动对当地人居环境和生态环境的影响。

本项目全线设置弃土场4处，取土场1处。1号弃土场调配本项目K0+000～K3+000段废方、软基弃方；2号弃土场调配本项目K3+000～K9+500段废方、软基弃方；3号弃土场调配本项目K9+500～K12+570段废方、软基弃方及隧道弃渣；4号弃土场调配本项目K12+570～止点段废方、软基弃方。1号取土场主要用于挖取砂岩，作为全段换填料来源。

路堤填料充分利用路基挖方中的泥岩、砂岩、适宜的块、碎石土及改小为片石和碎屑等作为填料，挖余和不适宜填料选择弃土场集中弃置堆放或临时堆放。路基施工中清除的有机质耕植土即I类土，是提供植物生长丰富营养的最佳种植填料，应充分利用于公路路基边坡植物生态防护和弃土堆表面的种植培土，以缓解本项目取用种植土的困难；并将适宜植物生长的含有机质土及时移运至生态防护的边坡培植种植土；剩余的种植土应选择临时场地妥善堆码和储备，并栽种植物和加强养护，以备边坡生态防护和绿化培植种植之用。

弃土场将土弃于表层，并设置必要的挡防和排水工程，以利固土。弃土场用地为临时用地，施工完成需要复耕或绿化。

最大限度节约土地、保护耕地的方案，充分利用荒山、荒坡地、废弃地、劣质地；认真进行路基填料、边坡坡率、排水沟尺寸与型式、取弃土设计、沿线设施布设等方案比选，采取低路堤和浅路堑方案，减少高填深挖；认真勘察、仔细计算，合理调配土石方，在经济运距内充分利用移挖作填，严格控制土石方工程量；合理设置取、弃土场，尽量不占用农田，将取、弃土和改地、造田结合起来；严格控制临时用地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，尽量避免占用农田；路基弃方时，石料弃于下层，弃土堆放上层，利于增加弃土场整体稳定及坡面绿化。

本项目不设沥青拌合站，项目所需的沥青均在当地购买商品沥青。同时，本项目不考虑专门设置机械设备和运输车辆机修和冲洗点，主要利用沿线乡镇周边现有修理厂和洗车场进行设备维护、修理、冲洗。
根据施工场地外环境关系图可知，本项目施工场地位于居民区侧风向，且远离居民区，周围外环境关系简单，周边以农田、荒地为主，且周边200m范围内无学校、医院等环境敏感点分布。本项目施工场地位于地势较平坦的区域，无不良地质场地，生活区采用租用当地民房，场地的集中布置有利于减少工程施工对周边区域的影响，有利于减少水土流失。环评要求：①施工场地应设置围挡，降低噪声对周围居民的干扰；②施工场地应定期洒水，降低扬尘对周围环境的影响；③做好表土堆场、材料堆放地水保措施，如加盖篷布、修筑排水沟等；④施工结束后，应及时做好迹地的植被恢复措施。本项目施工期间住宿设施不新建，就近租用民房。本项目施工期充分利用项目周边现有道路，不新增施工便道。综上所述，本次环评认为施工场地的选址是合理的。
五、项目基本情况

1、项目基本情况
工程名称：蓬溪县鸣凤镇经高升至任隆镇公路建设项目
建设地点：四川省遂宁市蓬溪县鸣凤镇、高升乡、任隆镇
建设性质：新建
建设长度：15.401km
路幅宽度：8.5

路面类型：沥青混凝土
建设内容：本项目全长约15.401km，路基宽8.5m，双向2车道，设计时速40km/h（预留60km/h），设计等级为二级公路，采用沥青混凝土路面。建设内容包括路基、桥涵、隧道、交叉、绿化等工程。项目总占地14.54hm2。
工程投资：本项目总投资为44520万元，项目资金来源为农发行贷款资金和地方自筹资金。

2、工程路线方案
本项目为新建农村公路项目，位于蓬溪县，路线起于鸣凤镇晒金村（起点桩号K0+000），与现状鸣凤街平交，绕避鸣凤场镇和鸣凤中学后，经栀子坝村、欧村沟村、向前水库、经黄莲山村、毛公滩村，再绕避高升场镇后经天渠村、门子垭村、金龟庙，止于任隆镇白坭垭村，接国道G350（终点桩号K15+401）。路线全长约15.401km，路基宽8.5m，双向2车道，设计时速40km/h（预留60km/h），设计等级为二级公路，采用沥青混凝土路面。
3、建设规模及主要技术指标
本项目的主要技术指标见下表。
表1-1  项目主要技术指标表

序号
指标名称
单位
技术指标
规范值
采用值
1
公路等级
二级公路
二级公路
2
设计速度
km/h
60
40（60预留）
3
路基宽度
米
/
8.5
4
行车道宽度
米
/
2×3.5
5
圆曲线最小半径
米
125
171.442

极限值（Imax=8%）
6
圆曲线最小半径
米
200
一般值
7
最大纵坡
%
6
6
8
最小坡长
%
150
150
9
凸形竖曲线最小半径
一般值
米
2000
2398.229

极限值
米
1400
10
凹形竖曲线最小半径
一般值
米
1500
2000
极限值
米
1000
11
汽车荷载等级
公路-Ⅰ级

公路-Ⅰ级

12
路面结构类型
沥青混凝土
沥青混凝土
13
桥梁宽度
米
/
9
14
大、中桥
1/100
1/100
设计洪水频率
15
小桥、涵洞及路基
1/50
1/50
设计洪水频率
16
交叉工程（平面交叉）
/
37
17
桥梁
m/座
/
456/11
18
涵洞
道
/
35
19
隧道
m/座
/
400/1
4、交通量预测
根据《遂宁市农村公路路网建设项目（一期）初步设计》，项目计划于2022年建成，故交通量预测特征年为2023年、2029年、2037年三个特征年。根据项目初步设计，项目各特征年交通量预测结果见表1-2，车型构成见表1-3。根据各个调查点车流量调查，车流量昼夜比为10∶1，昼间为6:00～20:00，夜间为20:00～次日6:00。
表1-2  本项目日交通流量预测表   单位：pcu/d

路段名称

路段总长（m）

2023年
2029年
2036年
蓬溪县鸣凤镇经高升至任隆镇公路
15401

2738
3041
3335
表 1-3  本项目未来车型构成比例预测结果        单位：％

预测年
小型车
中型车
大型车
昼夜比
2023年
73.2
22.6
4.2
10:1
2029年
74.0
22.5
3.5
2037年
75.1
21.6
3.3
5、项目组成及主要环境问题

项目组成主要包括主体工程、配套工程和辅助工程。项目施工期和营运期可能产生的主要环境问题见下表。
表1-4  工程项目组成表

名称

项目内容及规模

可能产生的环境影响

施工期

运营期

主体工程

路线工程

路线起于鸣凤镇晒金村，与现状鸣凤街平交，绕避鸣凤场镇和鸣凤中学后，经栀子坝村、欧村沟村、向前水库、经黄莲山村、毛公滩村，再绕避高升场镇后经天渠村、门子垭村、金龟庙，止于任隆镇白坭垭村，接国道G350。路线全长约15.401km，路基宽8.5m，双向2车道，设计时速40km/h（预留60km/h），设计等级为二级公路，采用沥青混凝土路面。
占用土地、

植被破坏、

水土流失、

施工扬尘、

施工噪声、

施工废气、

施工废水、

施工弃渣等

交通噪声、

汽车尾气、

道路扬尘、

环境风险等
路面工程

设计面层为沥青混合料：
沥青混凝土上面层：4cm细粒式SBS改性沥青砼AC-13C
沥青混凝土中、下面层：6cm中粒式普通沥青砼AC-20C
基层：25cm水泥稳定级配碎石
底基层：25cm水泥稳定级配碎石
功能层：15cm级配碎石
土基回弹模量采用40Mpa
桥涵工程
桥梁：共计456/11座；

涵洞：设涵洞35道，均采用盖板涵；
通道：共计8处。
隧道工程

门子垭隧道：桩号K12+100-K12+500，长400m，双向2车道。
交叉工程
路线涉及37处平交道口，无高等级公路、铁路与本项目有交叉。
辅助工程

拆迁安置

项目涉及部分居民拆迁安置，由当地政府妥善解决。
/
临时工程

弃土场
全线设置弃土场4处，临时占地约2.52hm2。
/
取料场
全线设置取土场1处，临时占地约0.6hm2。
办公驻地
本项目施工驻地位于K10+300处，主要占地类型为旱地。
施工场地
本项目设置拌合站及预制场地各1处，均位于K10+300，临时占地约0.81hm2。
施工便道
本项目施工便道共计660m，宽度4.5-6.5m。
6、公路工程

（1）主要控制点
路线起于鸣凤镇晒金村，与现状鸣凤街平交，绕避鸣凤场镇和鸣凤中学后，经栀子坝村、欧村沟村、向前水库、经黄莲山村、毛公滩村，再绕避高升场镇后经天渠村、门子垭村、金龟庙，止于任隆镇白坭垭村，接国道G350。
路线主要控制点：鸣凤街、鸣凤镇、高升乡、国道350、任隆镇。
路线影响区域内无铁路。

涉及的水系是落鞍桥水库、支流小河沟。
（2）平面和横纵断面设计
1）平面设计
本项目位于蓬溪县凤鸣镇、高升乡、任隆镇，为新建道路，路线起于鸣凤镇晒金村，与现状鸣凤街平交，由北向南展线，止于任隆镇白坭垭村，接国道G350。
2）横断面设计

本项目路基设计宽度为8.5m，路幅组成为0.75m(土路肩)+7.0m(车行道)+0.75m(土路肩)。路基的横向布置见本设计标准横断面图。

[image: image2.jpg]B E e

R0





图1-2  项目标准横断面图

3）纵断面设计

全线纵面设计，根据沿线地形、地物、地质情况，与架空高压输电线间最小净高要求，结合涵洞、通道的设置位置和净高要求，桥头路堤高度、路基土石方平衡等条件进行综合考虑。

全线大中桥设计洪水频率设计洪水频率采用1/100，小桥、涵洞及路基设计洪水频率采用1/50，纵断面设计高程满足沿线路段设计的最高洪水位。各种被交叉道路的净高要求作如下控制：上跨车行通道≥3.2m，人行通道净高≥2.2m；主线下穿架空高压输电线最小垂直距离35～110KV≥7.0m。避免采用平坡，最小纵坡不小于0.3%；为不使主线纵坡过于零碎和达到较好的平纵组合，对少数机耕道进行归并、移位；局部受地形条件限制路段，采用了相对较大的纵坡，以避免高填深挖和减少工程数量，确保与沿线地形相适应。
（3）路基工程
1）路基压实标准

路基压实度按《公路土工试验规程》（JTC E40）中重型击实试验去求得，填方路基应分层铺筑，均匀压实。路床填料应均匀、密实，并符合下表要求。
表1-5  路基填料及路基压实度要求

项 目 分 类

路面底面以下深度

（cm）

路基压实度

（%）

填料最小强度

CBR（%）

填料最大粒径

（cm）

填方路基

上路床

0～30

≥95

6

10

下路床

30～80

≥95

4

10

上路堤

80～150

≥94

3

15

下路堤

150以下

≥92

2

15

路堑路床

0～30

≥95

6

10

30～80

≥95

4

10

2）填方路基

填方路基优先选用砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，液限大于50％、塑性指数大于26％的土以及含水量超过规定要求的土不得用作路基填料。粗粒土填料的最大粒径不应超过150mm。路基填料最小强度要求如下表。

表1-6  路基填料最小强度要求

项 目 分 类

路面底面以下深度（m）

填料最小强度CBR（％）

上路堤

轻、中等及重交通

0.8～1.5

3

特重、极重交通

1.2～1.9

3

下路堤

轻、中等及重交通

1.5以下
2

特重、极重交通

1.9以下

地面横坡缓于1：5时，在清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤；地面横坡为陡于1：5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不小应小于1.5m。当地下水影响路堤稳定时，应采取拦截引排地下水或路堤底部填筑渗水性好的材料等措施。当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶；当覆盖层较厚且稳定时，可予以保留。一般土质地段填筑路堤前，应对地基表层进行碾压密实，要求其压实度（重型）不应小于90％。路基填筑高度小于路面和路床总厚度时视为零填路基，对路床范围（即路面底面以下0～80cm）填料或表土必须认真处理，当土层最小强度CBR满足规范要求且含水量适度时，可采取翻挖后压实处理；当土层含水量较大时，可通过开挖排水、翻挖晾晒或换填砂砾石或掺入生石灰粉拌合均匀后压实。当土层最小强度CBR不能满足要求时，应采取换填处理，处理后上、下路床压实度均不小于95％。

3）特殊路基

①陡坡路堤

路基稳定系数Kc≥1.30，在上路床底面下分别铺设3层双向聚酯土工格栅，以防止不均匀变形，造成路堤顶面开裂；路基稳定系数Kc＜1.30，应根据稳定计算结果，设置护脚或路堤墙等支挡措施。

半挖半填路段及纵向填挖过渡段路基，当地面坡度不陡于1∶2.5时，应在填挖交界结合部进行处理。具体处理措施如下：挖方区为土质时，路床范围土质应挖除换填，为避免孔隙水或基岩裂隙水渗入填方区软化路堤，半填半挖交界处应酌情设置顺路线纵向的排水渗沟，纵向填挖交界处应酌情设置横向排水渗沟，并于适当位置引出；填方区宜优先选用级配较好的砾类土、砂类土或片碎石填筑。

②填挖交界处理

半填半挖处理：当原地面线与路槽底部交于左半幅时，对左半幅挖方部分路床进行超挖回填并在全幅路床铺设三层双向土工格栅；反之，对右半幅路床进行超挖回填并在全断面铺设三层双向土工格栅。

纵向填挖交界处理：在填挖交界处挖台阶，台阶宽度不小于2m，并在台阶上沿填挖交界方向铺设三层土工格栅。超挖短边长度为8m。

对地下水或基岩裂隙水丰富路段为避免下渗水软化路堤，填挖交界处应酌情设置纵向或横向碎石渗沟，以拦截地下渗水并于合适位置横向引出。

格栅均采用双向拉伸型土工格栅，设计抗拉强度不小于80kN/m。

填挖交界部分填料由挖方部分的岩土性质确定，一般挖方为土质及软质岩时，填方部分采用水稳定性较好的填料，超挖回填部分路基压实度不应小于96%。

③深挖路堑

线路多次穿越山丘，存在部分高度大于30m的边坡，采用工程地质类比法、赤平投影法、实体比例投影法、简化Bishop法、不平衡推力传递法等对边坡稳定性进行计算分析，根据生态环境保护、绿化的难易程度及行车视觉等综合考虑提出经济合理的坡比形式、防护形式。

高边坡防护工程必须采用信息化施工方法，严格按照逐级开挖逐级防护的施工顺序进行，严禁上级边坡防护工程未完成时开挖下级边坡，并建立完善的施工安全监测系统，一方面，确保施工过程人员和设备的安全；另一方面，通过现场监测反馈信息优化设计。

本项目深挖路堑遵循强脚护腰的防护原则，主要采用框架锚杆的防护形式。本项目路线经过一处祖坟，为避免拆迁引起社会矛盾，故设置一处桩板墙进行防护。

④高填路堤

当填方边坡高度大于20m时，视为高填路堤。路线中涉及高填路堤段主要分布于线路跨山间坳地及冲沟地段。设计时首先查明高填路段地质情况，根据地质情况有针对性的进行处理，采用了有效应力法、总应力法、有效固结法、简化Bishop法等分别对高路堤进行稳定性和路基沉降计算。针对本项目高填段路堤特点，防止高填路段路基沉降过大和不均匀沉降，设计时采用路基处置+分层普夯+铺设土工格栅措施。

⑤不良地质

本项目软土主要分布在路线经过的水田区域，一般厚度1.0～8.0m，局部厚度达12～18m。天然含水量在24～36%之间，天然孔隙比0.7～0.75。

本项目软土处置主要采用换填砂岩片碎石、换填+抛石挤淤、水泥搅拌桩三种处理方式。

软土深度小于3.0m时采用砂岩片碎石换填，换填石料要求最大粒径不得大于300mm，其中小于5mm的细粒含量不应小于30%，且铺筑层表面应无明显孔隙、空洞，除满足上述颗粒组成的要求外，还要求风化石料的强度不小于15MPa，并应具有较低的水敏性。

软土深度大于3.0m小于6m时采用换填片碎石+抛石挤淤，抛石挤淤材料要求：硬质片、块石，粒径40～50cm（明水较深地段50～100cm），强度不小于20Mpa；抛石要求：当软土地层平坦时，从路堤中心呈等腰三角形向前抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，使淤泥或软土向两侧挤出；当软土地层横坡陡于1：10时应自高侧向低侧抛投，并在低侧边部多抛填。

软土深度大于6m时根据路堤填高情况及工后沉降计算结果，采用水泥搅拌桩处理。

4）路基、路面排水工程

路基排水：路基边沟、渗沟、截水沟、急流槽

路面排水：直接由路拱横坡向两侧边沟、排水沟或横向漫流导出路基。

5）路基防护

本项目填方边坡采用生态防护设计，一般路段填高大于4m路段采用菱形骨架植草形式，路堤边坡小于4m路段采用直接喷播植草的方式；路堤边坡大于20m路段采用拱形骨架护坡。

路基挖方边坡高度大于2m时，采用挂铁丝网喷播植草方式绿化，高度小于2m路堑边坡采取裸露，自然生长绿化的模式。当土质挖方边坡高度大于20米，岩质挖方边坡高度大于30米时进行特殊设计。

（4）路面工程

根据中华人民共和国行业标准《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034-2000）。推荐采用沥青砼路面结构。

表1-7  路面结构层设计

层位

结构层材料

厚 度

上面层

细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C

4cm

下面层

中粒式普通沥青混凝土AC-20C

6cm

封层

同步碎石封层

1cm

基层

水泥稳定碎石

25cm

底基层

水泥稳定碎石

25cm

排水功能层

级配碎石

15cm

（5）桥涵工程
本设计段共设新建大桥132米/1座、中桥324米/10座。全线共设涵洞901.16米/43道，其中通道148.01米/8道。本评价对落鞍桥水库大桥桥型方案进行详细描述。

落鞍桥水库大桥（中心桩号K6+160）为跨越水库处沟谷地形而设，上部结构采用6×20预应力砼小箱梁，桥梁全长132.0m。桥墩采用桩柱式桥墩，桩基础；桥台采用重力式桥台，扩大基础。
场地属构造剥蚀浅丘地貌，第四系松散堆积层厚度不大，出露基岩为侏罗纪上统蓬莱组一段（J3p1）的粉砂质泥岩、砂质泥岩、长石砂岩互层。

拟建桥梁上跨落鞍桥水库沟谷，场区为河流谷底及河漫滩，河床较平缓，高差＜1m，河谷下切深度约2～5m，为明显的河谷地貌，河谷河漫滩多被开拓为田地。根据《蓬溪县水利局关于遂宁市农村公路路网建设项目（一期）蓬溪县D8标段落鞍桥水库大桥行洪论证办理情况的说明》，结合落鞍桥水库大桥桥位平面图高程和现场勘察，该桥桥面高于落鞍桥水库大坝坝顶15米，且不存在通航。该桥跨越的是沟谷，不涉水。
[image: image3.png]S R RTERAR

VR g [

[

B

Ay
[ o

P 12 L

!

35

ot
R

e [

i
WA

EERY
it

Rl

Ly TS0 e Ear

L2





图1-2  落鞍桥水库大桥布置图


	表1-8  项目桥梁设置情况

编号
起讫点桩号
河名及桥名
桥面宽
（m）
孔数及孔径
（孔—米）
交角
(°)
桥梁全长（m）
结构类型
备注
上部结构
下部结构
桥墩及基础
桥台及基础
1 
K2+395.30~K2+422.30
石园子中桥
9.0
1-20
90
27.0 
小箱梁
桩基础
桩柱式桥台、桩基础
跨越河沟

2 
K2+577.30~K2+604.30
栀子坝中桥
9.0
1-20
90
27.0 
小箱梁
桩基础
桩柱式桥台、桩基础
跨越河沟

3 
K3+589.80~K3+616.80
唐家湾中桥
9.0
1-20
60
27.0 
小箱梁
桩基础
桩柱式桥台、桩基础
跨越河沟

4 
K4+192.80~K4+219.80
欧村沟1号桥
9.0
1-20
90
27.0 
小箱梁
桩基础
桩柱式桥台、桩基础
跨越河沟

5 
K4+378.30~K4+405.30
欧村沟2号桥
9.0
1-20
90
27.0 
小箱梁
桩基础
桩柱式桥台、桩基础
跨越河沟

6 
K4+720.30~K4+747.30
白鹤林中桥
9.0
1-20
90
27.0 
小箱梁
桩基础
桩柱式桥台、桩基础
跨越河沟

7 
K6+095.00~K6+227.00
落鞍桥水库大桥
9.0 
6-20
90
132.0 
小箱梁
双柱式、桩基础
重力式桥台、扩大基础
水库处沟谷地形
8 
K10+090.00~K10+120.00
高升中桥
9.0 
1-20
90
30.0 
小箱梁
桩基础
重力式桥台、桩基础
跨越河沟

9 
K11+339.00~K11+369.00
白岩湾中桥
9.8 
1-20
90
30.0 
小箱梁
桩基础
重力式桥台、桩基础
跨越河沟

10 
K13+511.50~K13+543.50
天渠村中桥
9.0 
1-20
90
32.0 
小箱梁
桩基础
重力式桥台、桩基础
跨越河沟

11 
K14+540.50~K14+610.50
蛇家湾中桥
9.0 
3-20
90
70.0 
小箱梁
双柱式、桩基础
重力式桥台、桩基础
跨越河沟




	（6）隧道工程
①隧道设置
本项目设置短隧道一座（门子垭隧道），桩号K12+100-K12+500，400m/1座，设计时速60km。
隧道全长设置沥青砼复合式路面，各层组成如下：
沥青砼上面层：10cm（与洞外沥青混凝土路面一致）；
水泥混凝土下面层：26cm（水泥混凝土弯拉强度不得低于5.0MPa）。
表1-9  项目隧道设置参数

隧道名称
净宽（m）
净高（m）
行车道（m）
侧向宽度（m）

人行道（m）

门子垭隧道
10
5
3.5×2

0.5/0.5

1.00×2

[image: image4.png]058

B g 4

L0 S

fEl

Hlm

G

008

WikE TEE

5.

1000

0%





图1-3  项目隧道情况

②隧洞工程地质
1）地形地貌
隧道处于四川省中部的新华夏系第三沉降带之四川沉褶带西南部，属构造剥蚀浅丘地貌。隧道进口段地形平坦，整体坡度约 15-20°，在自然状态下局部基岩裸露，坡残积层厚度不大，主要为粉砂质泥岩出露；出口段地形稍陡，斜坡坡度 20-30°，自然斜坡基岩出露较好，斜坡坡脚覆盖层厚度不大。山坡陡坎处基岩呈带状顺等高线裸露。山顶较为平缓，多开垦为水田及旱地。门子垭隧道地面最高高程约 507m， 最低高程小于 350m， 相对高差约 157m。

2）地层岩性
隧址区内出露地层主要有新生界第四系全新统坡残积层(Q4dl+el）及中生界侏罗系上统蓬莱镇组（J3s）。现简述如下：

a 第四系全新统坡残积层(Q4dl+el)

粉质粘土：灰色～棕红色，以粘粒为主。结构不均，局部角砾及碎石富集，软～硬塑状。局部为块石及碎石。该层主要分布于场地缓坡及坡脚地段，钻探揭露层厚一般 2.6～5.6m。

b. 侏罗系上统蓬莱镇组（J3s）

据调绘，该套地层在隧址区主要为砂岩、粉砂岩与粉砂质泥岩不等厚互层。据区域资料，该套地层总厚度约 200m。

砂岩：浅灰色～灰绿色，矿物成分以石英为主，长石、岩屑次之，云母等少量，泥钙质胶结，细粒结构，厚层～巨厚层状构造。结构不均，局部粉粒富集。
粉砂质泥岩：紫红～棕红色，矿物成分以粘土矿物为主，长石次之，石英、云母等少量，钙泥质胶结，粉泥质结构，薄层～中厚层状构造。结构不均，局部粉砂质富集，局部夹蓝灰色砂质团块。岩石具饱、脱水风化开裂特征。

3）地质构造及地震
a 地质构造

隧道位于新华夏系第三沉降带之四川沉褶带西南部，位于四川盆地弱活动断裂构造区内，近场区构造行迹主要为近东西向和近南北向的褶皱。

场区为单斜地层，岩层产状：330～355°∠0～4°，优势产状 343°∠2°，场地内基岩主要发育两组近垂直相交的构造节理，产状分别为 L1：130～150°∠75～85°；L2：60～80°∠50～60°，各组节理隙面较平整，L1 平面延伸 1.0～3.0m，间距 0.5～3.0m 不等，微张～闭合。 L2：平面延伸 2.0～6.0m，间距一般 1.0～3.0m 不等，微张～闭合。

b 新构造运动及地震

晚近期以来，场区构造运动较为明显，以河谷阶地、上升型地貌结构，老构造继承性活动，地震等为表征。总的特点为大面积（整体）间隙性上升为主，伴之断裂复活及地震，差异性运动及下降运动不明显。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015），隧址区地震动峰值加速度为 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s。场地地震基本烈度为Ⅵ度。

水文地质
场地地下水类型主要有第四系松散堆积层孔隙水和基岩裂隙孔隙水两种类型。
松散堆积层孔隙水主要赋存于四系松散堆积层内，接受大气降水补给，顺地形向坡下沟谷中迳流、排泄，并部分补给下卧岩层中的地下水，透水性好，斜坡坡脚段Q4dl+el层无统一地下水位，且受相对隔水的粘粒富集带影响。
基岩裂隙水主要赋存于场地岩层裂隙发育地带及强风化带中，由于该区岩层强风化带较薄，节理、裂隙不甚发育，地下水缺乏良好的储存和运移条件，故地下水贫乏。区内井、泉流量小且不稳定，受大气降水及上覆地下水的补给，在地形低洼处排泄。
地地形起伏较大，进出口横坡较陡，降水易迅速的汇集于冲沟后向隧址外排泄，入渗量少。隧道穿越的山脊，无水库、河流等大型体，山脊两侧深切冲沟一般为干沟，降雨后有少量流水，与降水有密切关系，说明场地地下较贫乏。
场地未见有泉水出露，当地农户生产用水靠降水、沟水及水库屯水，生活用水则采集基岩裂隙孔隙水。
[image: image5.png]~r

“r





图1-4  门子垭隧道地质平面图

[image: image6.png]q
£ 4

|
|

1
+5 3

i
|
{

|

i 1
F I

I

EESSS





图1-5  门子垭隧道地质平面剖面图

辅助工程措施

针对本项目隧道的特点，隧道超前支护选用了Φ108大管棚、φ42小导管，作为开挖时保证地层稳定的辅助措施。

V级围岩洞口浅埋或偏压地段超前支护一般采用Φ108大管棚（厚度较大的覆盖层）；洞身V级围岩地段超前支护一般采用双层Φ42小导管超前支护。

③交通工程

为保证隧道内行车、行人的安全性和舒适性在隧道内设置反光环和反光标。

反光环布设：第一处反光环设置于隧道进洞后20米处，其后每隔100米布置一处，每处设置两道反光环。

反光标：在检修到和侧壁上设置反光标。

（7）路线交叉工程

本次共设置了2处大型平面交叉口，设计均采用加铺转角的形式，对其进行渠化设计，交叉口范围内采用主线的路面结构形式。被交道路路面交叉口范围内路面结构采用4cm SBS改性沥青混凝土AC-13上面层 + 6cm沥青混凝土AC-20C下面层+25cm水泥稳定碎石基层+25cm水泥稳定碎石底基层+ 15cm 级配碎石排水功能层。

本项目共设置平交道口35处。均采用主线开口顺接被交道路的方式，转角半径按R≥5m控制，被交道路路面交叉口范围内路面结构采用4cm厚SBS改性沥青混凝土AC-13C+25cm水泥稳定碎石基层+15cm级配碎石排水功能层。

10、临时工程

（1）施工便道
本项目临时便道主要为通向施工场地、取土场、弃土场的便道及纵向施工便道、利用便道恢复。根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2003），结合项目区实际情况，施工便道总长660m，施工便道宽度，4.5-6.5m，临时占地0.34hm2。施工道路应顺坡势修建，尽量减少施工便道的土石方数量，因此，施工便道主要占用的土地类型为林地、耕地及旱地。

经核实，本项目规划的施工便道均不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊、重大生态环境敏感区。

（2）施工场地

本工程施工场地主要为路基路面工程、桥涵工程、隧道工程等施工布置，施工场地的布置以方便施工为原则。施工场地内布置办公场地、预制场、拌合场及堆料场等设施。预制场主要是服务于桥梁、涵洞及隧道的预制件的构筑和组装。本项目使用商品沥青混凝土，施工不设沥青拌合站。施工场地在施工完成后进行拆除，并进行迹地恢复。
本工程设置施工场地1处（包括办公场地、预制场、拌合场等），占地0.81hm2，位于K10+300右侧40m处。
本项目不设沥青拌合站，项目所需的沥青均在当地购买商品沥青。同时，本项目不考虑专门设置机械设备和运输车辆机修和冲洗点，主要利用各乡镇周边现有修理厂和洗车场进行设备维护、修理、冲洗。
根据施工场地外环境关系图可知，本项目施工场地位于居民区侧风向或下风向，且远离居民区，周围外环境关系简单，周边以农田、荒地为主，且周边200m范围内无学校、医院等环境敏感点分布。本项目施工场地位于地势较平坦的区域，无不良地质场地，生活区采用租用当地民房，场地的集中布置有利于减少工程施工对周边区域的影响，有利于减少水土流失。环评要求：①施工场地应设置围挡，降低噪声对周围居民的干扰；②施工场地应定期洒水，降低扬尘对周围环境的影响；③做好表土堆场、材料堆放地水保措施，如加盖篷布、修筑排水沟等；④施工结束后，应及时做好迹地的植被恢复措施。

（3）表土堆场
工程占地范围内拥有表土资源，施工前应将其剥离，利于后期绿化工程种植土回铺，共计剥离表土量约4.84万m3（自然方），表土用作景观绿化种植土，剥离表土分别集中临时堆放于主体工程区、施工场地区、取土场防治区、各处弃土场防治区内。表土集中堆放高度为2~3.5m，主体工程区、施工场地区、取土场防治区、弃土场防治区表土堆场不新增占地。施工便道范围内所剥离的表土就近堆放于相邻的主体工程区。

表1-10  表土堆场设置一览表
序号

所属区域

位置

堆存量

（万m³）

占地面积

（hm²）

平均堆高

（m）

1

主体工程区

工程区域内沿线两侧

2.18

0.73

3.00

2

施工场地区

施工场地东南侧

0.61

0.20

3.00

3

取土场区

取土场东南侧

0.39

0.13

3.00

4

1#弃土场区

1#弃土场东北侧

0.47

0.16

3.00

5

2#弃土场区

2#弃土场西南侧

0.66

0.22

3.00

6

3#弃土场区

3#弃土场西南侧

0.31

0.10

3.00

7

4#弃土场区

4#弃土场东南侧

0.22

0.07

3.00

（4）取土场

本工程施工所需的混凝土使用预拌混凝土和商品沥青混凝土，项目施工所需要的砂料、卵石等均在当地各建材市场购买，因材料开采产生的水土流失由相应的料场经营商负责治理。

因本工程开挖出的部分土石方为软基，无法达到路基回填用料的要求，因此主体设计中设置取土场1处，位于K6+350右侧150m处（中心坐标105°44'04″，30°37'50″），占地面积0.60hm2，设计取土量为30万m3，最大取土高度约28m。该取土场为一处浅丘，主要用于挖取砂岩作为全段换填料来源。取土场主要占用林地等，取土场周围地质条件较好，未发现可能造成取土安全隐患的泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害。现有交通条件较差，需新建100m施工便道，平均运距4.0km。

取土时进行分级开挖，挖取土石后应及时运送至需借方填筑的路段，不可让散落的土石裸露过长时间。若暂停取土，应对开挖坡面临时覆盖，减小水土流失。取土结束后及时采取工程和植物措施对取土场进行保护。
取土场选址合理性分析
本工程取土场场址无不良地质；场地主要占用林地，未发现能危害周边安全的泥石流、崩塌、滑坡，未占用基本农田和天然保护林及生态公益林，无保护植物分布，也无动物通道分布，对行洪安全影响较小，选址较为合理。

1）与公路沿线不良地质灾害的关系

根据现场调查确认，本项目取土场不会受到地质灾害影响，选址合理。

2）与沿线饮用水源的关系

经现场调查，取土场选址对周边乡镇的饮用水源均不构成影响，选址是合理的。

3）景观影响及恢复措施的合理性分析

取土场的景观影响主要是取土后形成的裸露边坡和取土平台与周边景观的不一致和不协调，从而更显得突兀。本项目取土场景观恢复措施将根据沿线环境特点进行恢复，本项目取土场主要占用林地等，周边以林地为主，故取土场采取直接回铺表土、撒播草籽、栽植乔灌木绿化方式。结合四川省公路工程多年的建设经验，取土场在进行植物恢复后不会对周边景观形成永久性影响，选址是合理的。

[image: image7.jpg]



图1-6  1#取土场平面布置图
（5）弃土场

本项目设置4个弃土场，位置为：1号弃土场（K1+350右800m）、2号弃土场（K5+460左900m）、3号弃土场（K11+000左50m）、4号弃土场（K14+000右50m）。总占地面积2.52hm2。
弃土场布设位置及情况详见下表：

表1-11  弃土场布设情况一览表

序号
项目
弃渣情况

1
弃土场位置
K1+350右侧800m

K5+460左侧900m

K11+000左侧50m

K14+000右侧50m

2
弃土场占地面积（hm²）
0.71

1.00

0.47

0.34

3
占地类型
旱地
旱地

旱地

旱地

4
设计弃土容量（万m³）
12.00
15.00

7.50

3.50

5

最大堆高（m）

15.8

14.9

14.8

9.8

6

汇水面积（hm²）

0.44

0.62

0.38

0.27

7
弃土场类型
坡面型
坡面型

坡面型

坡面型

8

弃土场等级

5级

5级

5级

5级

9
外环境概况

弃土场地形宽缓，占地类型以旱地为主，弃土场地形相对封闭，上游集水面积较小，弃土场周围地质条件较好

10

下游及周边基础设施情况

弃土场周边无自然水系

西南侧约580m处为向前水库

南侧约25m处为小河沟

东侧约40m处为小河沟

11

与周边居民点区位关系

下游1km有居民点

下游1km有居民点

下游1km有居民点

下游1km有居民点

[image: image8.png]



图1-7  1#弃土场平面布置图
弃土场设置合理性分析

1）弃土场容量设置合理性

本工程产生旧路面建渣0.43万m3，交由商混站进行加工作为基砂利用；产生弃方29.75万m3全部运至布置于工程设计的1#～4#弃土场进行回填，按照“就近集中堆放”原则，弃土场规划在路基沿线平衡节点各出渣点附近，而且需满足交通便利、地势平缓、弃土场上游汇水面积较小、防护工程量相对较小等条件。

经计算，弃土场容渣满足堆渣要求。结合各路段出渣时段和堆渣条件分析，弃土场堆渣集中，有利于堆渣体的稳定控制。另外，从拦挡、排水措施的实施直至弃渣完成后植物措施的实施计划来看，缩短了弃渣体的裸露时间，可减少因降雨、坡面径流等不利因素影响造成的水土流失。
2）弃土场规划与选址合理性

弃土场沿公路建设沿线平均布置，各路段往弃土场运输的运距适中，最远运距在1800m内，则本项目弃土场位置的设置是合理的。本项目规划的弃土场全部为山谷坡地型，避开了泥石流冲沟、滑坡体、崩塌等不良地质地段，因此弃土场选址是合理的。

3）弃土场外环境敏感性分析

通过踏勘，项目设置的弃土场位置远离居民区、学校、医院等环境敏感点。项目弃土场主要占用旱地，不占用水田。各弃土场均不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护区等其它敏感区，4个弃土场均位于沿线的饮用水源各级保护区范围之外。弃渣结束后，所有渣场将利用渣场剥离表土进行覆土，并采取植物恢复措施，有利于项目沿线绿化面积的提高和生态环境的恢复。综上所述，本工程弃土场选址及规模是基本合理的。
环评要求：①弃土场选址时尽量避免占用良田及民房；②弃渣堆放前应加强拦挡墙防护设计，如弃土堆坡脚应采取挡墙（浆砌块石挡渣墙）防护措施，并辅有相应的排水设施（浆砌块石排水沟）；③堆置过程中，随填随压，采取无纺布覆盖等临时措施对渣场进行防护；④堆置完成后，采取复耕或植树绿化等植被恢复措施，选用植被应采用人工针叶林（以油松为主）或撒播草籽。

综上，在采取了相关环保及水保措施后，各个弃土场设置合理。
6、工程占地

根据主体设计资料，本工程总用地面积18.81hm2，其中永久占地14.54hm2，临时占地4.27hm2。

其中主体工程防治区占地14.54hm2，施工场地防治区占地0.81hm2，施工便道防治区占地0.34hm2，取土场防治区占地0.60hm2，弃土场防治区（1#～4#）共占地2.52hm2；根据工程设计，共设置7处表土堆场、占地1.61hm2，分别位于主体工程、施工场地区、取土场及1#～4#弃土场内。占地类型主要为旱地、林地、耕地、交通运输用地等。具体详见下表。

表1-12   工程占地表
项目分区
新增占地（hm²）
原公路（hm²）
总占地（hm²）
备注
耕地
旱地
果园
林地
山（荒）地
水塘
宅基地
合计
主体工程区
4.23
3.33
0.44
3.00
0.88
0.49
0.71
13.08
1.46
14.54
永久占地。表土堆场位于工程区域内沿线两侧，占地0.73hm²。
施工场地区
/
0.81
/
/
/
/
/
0.81
/
0.81
临时占地。表土堆场位于施工场地东南侧，占地0.20hm²。
施工便道区
/
0.34
/
/
/
/
/
0.34
/
0.34
临时占地。表土剥离后就近堆放于相邻的主体工程区内。
取土场
/
/
/
0.60
/
/
/
0.60
/
0.60
临时占地。表土堆场位于取土场东南侧，占地0.13hm²。
弃土场

/

2.52

/

/

/

/

/

2.52

/ 

2.52

临时占地。

弃土场
1#弃土场
/
0.71
/
/
/
/
/
0.71
/
0.71
临时占地。表土堆场位于弃土场东北侧，占地0.16hm²。
2#弃土场
/
1.00
/
/
/
/
/
1.00
/
1.00
临时占地。表土堆场位于弃土场西南侧，占地0.22hm²。
3#弃土场
/
0.47
/
/
/
/
/
0.47
/
0.47
临时占地。表土堆场位于弃土场西南侧，占地0.10hm²。
4#弃土场
/
0.34
/
/
/
/
/
0.34
/
0.34
临时占地。表土堆场位于弃土场东南侧，占地0.07hm²。
合计
4.23
7.00
0.44
3.60
0.88
0.49
0.71
17.35
1.46
18.81
7、土石方平衡

根据主体设计，本工程土石方由土石方基础、路基工程、景观绿化工程等构成。在进行土石方量调配时应按照充分利用路基土石方的原则，同时按施工分段进行调配。本工程挖方总量为108.67万m3（含表土剥离4.84万m3、建渣0.43万m3、软土29.57万m3），填方总量108.67万m3（含表土利用4.84万m3），借方总量30.00万m3（取自1#取土场，位于K6+350右侧150m处，用于换填软土）。本工程产生建渣0.43万m3，交由商混站进行加工作为基砂利用；产生弃方29.57万m3全部运至布置于本工程设计的1#～4#弃土场进行回填。



	表1-13  项目土石方平衡一览表（单位：m3）

工程分区

桩号

长度（m）/

面积（hm²）

现状高程

（m）

设计标高

（m）

高程差

（m）

挖方（万m³）

借方（万m³）

填方（万m³）

调运（万m³）

弃方（万m³）

备注

表土

建渣

软土

土石方

小计

土石方

小计

表土

土石方

小计

表土

土石方

建渣

去向

软基

去向

主体工程

K0+000～

K1+000

1000.00

307.35～

337.63

312.99～

326.57

-21.44～

5.64

0.23

0.05

9.11

9.39

0.96

0.96

0.02

3.79

3.81

-0.21

-5.32

交由

商混

站进

行加

工作

为基

砂利

用

0.05

1#弃土场

K1+000～

K2+000

1000.00

311.96～

325.86

313.69～

320.59

-5.38～

7.61

0.17

0.08

2.85

0.08

3.18

2.08

2.08

0.11

4.81

4.92

-0.06

4.73

0.08

2.85

K2+000～

K3+000

1000.00

316.98～

334.35

320.45～

325.75

-8.60～

4.26

0.15

0.03

1.74

0.12

2.04

1.93

1.93

0.09

6.09

6.18

-0.06

5.97

0.03

1.74

K2+408.80石园子中桥，全长27m；

K2+590.80栀子坝中桥，全长27m。

K3+000～

K4+000

1000.00

321.13～

337.11

325.75～

330.93

-9.27～

5.59

0.16

0.04

1.20

1.37

2.77

2.07

2.07

0.08

4.77

4.85

-0.08

3.40

0.04

1.20

2#弃土场

K3+603.30唐家湾中桥，全长27m。

K4+000～

K5+000

1000.00

326.85～

347.89

330.93～

334.94

-13.69～

4.54

0.28

0.03

3.36

0.24

3.91

2.13

2.13

0.14

5.72

5.86

-0.14

5.48

0.03

3.36

K4+206.30欧村沟1号桥，全长27m；

K4+391.80欧村沟2号桥，全长27m；

K4+733.80白鹤林中桥，全长27m。

K5+000～

K6+000

1000.00

332.57～

376.70

334.94～

366.13

-14.38～

17.93

0.26

0.04

3.18

1.52

5.00

1.93

1.93

0.23

10.55

10.78

-0.03

9.03

0.04

3.18

K6+000～

K7+000

1000.00

355.10～

453.36

366.13～

411.37

-41.99～

16.30

0.27

0.37

17.37

18.01

1.93

1.93

0.06

4.85

4.91

-0.21

-12.52

0.37

K6+160.00落鞍水库大桥，全长132.0m。

K7+000～

K8+000

1000.00

391.13～

454.98

391.91～

412.85

-43.11～

8.44

0.24

0.05

2.25

11.50

14.04

2.20

2.20

0.12

6.31

6.43

-0.12

-5.19

0.05

2.25

K8+000～

K9+000

1000.00

346.44～

396.22

350.86～

391.91

-6.62～

14.45

0.15

0.09

2.49

2.73

1.93

1.93

0.18

9.90

10.08

0.03

7.41

0.09

0.00

K9+000～

K10+000

1000.00

337.08～

348.13

342.36～

350.86

-0.75～

8.18

0.24

0.00

3.01

0.19

3.44

2.12

2.12

0.15

6.37

6.52

-0.09

6.18

0.00

3.01

3#弃土场

K10+000～

K11+000

1000.00

336.59～

371.62

342.24～

355.55

-18.50～

8.25

0.25

0.00

2.79

9.90

12.94

1.93

1.93

0.08

6.39

6.47

-0.17

-3.51

0.00

2.79

K10+105高升中桥，全长30m。

K11+000～

K12+000

1000.00

336.57～

358.95

342.20～

362.71

-7.71～

6.22

0.28

0.01

3.32

1.00

4.61

2.10

2.10

0.22

7.59

7.81

-0.06

6.59

0.01

3.32

K11+354白岩湾中桥，全长30m。

K12+000～

K13+000

1000.00

357.77～

448.24

362.71～

375.25

-77.95～

4.95

0.32

10.79

11.11

2.07

2.07

0.01

4.27

4.28

-0.31

-6.52

0.00

K12+100～K12+500门子垭隧道，全长400m。

4#弃土场

K13+000～

K14+000

1000.00

336.60～

377.74

342.12～

369.64

-28.99～

13.77

0.23

2.59

6.90

9.72

2.15

2.15

0.26

11.88

12.14

0.03

4.98

2.59

K13+527.50天渠村中桥，全长32m。

K14+000～

K15+000

1000.00

327.62～

340.87

332.27～

342.12

-7.23～

7.59

0.26

0.00

2.39

0.96

3.61

1.93

1.93

0.20

6.84

7.04

-0.06

5.88

0.00

2.39

K15+000～

K15+557.160

557.160

325.25～

339.50

328.37～

332.27

-7.23～

4.40

0.07

0.06

0.47

0.29

0.89

0.54

0.54

0.06

3.70

3.76

-0.01

3.41

0.06

0.47

合计

15557.160

3.56

0.43

29.57

73.83

107.39

30.00

30.00

2.01

103.83

105.84

-1.55

30.00

0.43

29.57

施工场地

0.81

0.24

0.24

0.61

0.61

0.37

合计

0.81

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.61

0.00

0.61

0.37

0.00

0.00

施工便道

0.34

0.10

0.10

0.17

0.17

0.07

合计

0.34

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.17

0.00

0.17

0.07

0.00

0.00

取土场

0.60

0.18

0.18

0.39

0.39

0.21

-30.00

合计

0.60

0.18

0.18

0.00

0.00

0.39

0.00

0.39

0.21

-30.00

0.00

弃土场

2.52

0.76

0.76

1.66

1.66

0.90

合计

2.52

0.76

0.00

0.76

0.00

0.00

1.66

0.00

1.66

0.90

0.00

0.00

总计

4.84

0.43

29.57

103.83

108.67

30.00

30.00

4.84

103.83

108.67

0.00

0.00

0.43

29.57




	9、拆迁安置工程
项目涉及部分居民拆迁安置，项目拆迁安置已由当地政府妥善解决。
七、施工组织

1、施工条件
施工用的沥青、水泥、钢材、木材、石灰、中粗砂均在厂家购买，全部采用汽车运输；碎石、砂砾石等材料可在遂宁等地料场购买，交通条件便利。沥青、水泥、钢材、木材等材料运至工地后堆放于临时仓库内，设专人看管，注意防雨防潮，以免材料腐蚀。
本项目沿线区域电力、通讯设施较为齐备，沿线水系发育、水量丰富、水质良好，施工用水方便。

本项目紧邻河流，水系较发达，可从沿线水系取水。

2、施工组织方案

项目全段施工组织应结合区域气候水文特征，充分考虑项目区自然环境及降雨特点（雨热同季、汛期与雨季基本一致），分合同段组织施工力量进行施工，各施工单位应制订周密的施工进度计划，组织优秀精良的施工队伍，配备先进的施工机械设备，采购充足且质量合格的筑路材料，同时加强各分项工程施工的衔接与配合，切实采取有效措施保证施工进度的顺利推进。 

各分项工程遵循制订施工计划—施工准备—认可施工报告—组织实施–—检验合格—转入下道工序的原则，并作好各工序间的衔接配合，使之按部就班、有条不紊的顺利进行。
①路基工程、排水工程、跨河桥梁的水下工程施工，宜安排在枯水季节进行，以避开雨季对施工产生的不利影响，也能避免因地下水位上升及农灌用水期间所造成的地基潮湿和干扰，减少对过湿路段地基的特殊处理，降低桥梁水下基础施工难度，从而有效确保工程质量，加快工程进度。 

②对影响工期的重点控制性工程，如隧道、大桥等，可提前进场先期开工，必要时应以机械创造多个作业面同时施工作业，以确保工程质量和建设任务如期完成。对于其它难度大或工期长的工段，也应尽量提前安排施工，以保证全线如期通车。
③当采用分段招投标实施时，对合同段的划分应注意填挖方数量的相对平衡，避免产生跨越合同单元的土石方调运给施工带来干扰。 

④对于高填方路段一定要分层填筑，并且控制每层的填筑厚度，达到规范要求的压实度，在路基填筑至设计标高时也可使用强夯法使路基更加密实，减少后期沉降，保证行车安全舒适。
3、施工管理
为确保工程质量和工期，必须组建一支精干的管理机构，严格控制工程质量和进度。路段应根据工程数量、类别、工期等合理划分施工单元，施工单位的选用应严格采取招投标方式进行，以确保项目的工程质量和建设工期，为此：

①本项目业主应统一布置实施计划、组织招标和人员培训，并制定有关的管理办法和规章制度，协调各方面工作，为工程实施创造良好条件。

②公路建设中，可采用招标方式选择工程承包单位，并严格按照菲迪克（FIDIC）条款，由建设单位委托工程质量监理机构全面负责，实行监理工程师负责制。

在招标过程中要维护公路建设市场秩序、规范市场行为，根据国家法规，公路建设应严格实行招、投标制，禁止层层分包和转包，通过公开、公正、公平的市场竞争，选择具有类似公路、桥梁建设经验、技术装备精良、施工信誉良好和有资质的专业队伍施工，以确保工程质量，降低工程造价。

③监理工程师应由经专门培训并具有资格证书的技术人员担任，尤其是主要负责的监理工程师应具有一定的施工和监理工作经验。监理工程师应严格按照建设单位与承包单位签定的合同文件行使其质量、进度和费用三大监控之职责，对工程施工进行全过程的监督和管理，以达到强化质量管理、控制工程造价、加快工程进度、提高投资效益和施工管理水平之目的，同时还应建立必要的检测设备和机构，配备足够的、合格的专业工程监理人员。

④加强合同管理。施工单位严格按照合同施工，保证工程质量和工期，控制投资，降低造价。施工单位必须具备与所投标项目相应的资质和资信等级。根据合同和承接项目的技术水平选配强有力的项目经理部班子，建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，认真按施工组织设计和阶段施工计划安排施工，禁止转包和违规分包，严格执行监理指令。

4、施工保通方案
本项目是新建工程，施工期间主要需要保通的段落为既有道路，如鸣高路、项目区内乡村道路。

施工时应全天候配备专职的交通管制人员及相应的机械设备，做好临时标志标线及安全防护设施，确保车辆通行安全。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建道路，不存在原有环境污染问题。



建设项目所在地自然环境简况                  （表二）

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

四川省遂宁市蓬溪县地处四川盆地中部偏东，涪江中游。蓬溪位于成渝经济圈腹心，东临南充、武胜、南接潼南、重庆、船山区，东邻南充市嘉陵区和广安市武胜县，南界重庆市合川市、潼南县和遂宁市船山区，西接大英县、射洪县，北连南充市西充县。县域地界坐标为北纬 30°22′17″～30°56′18″，东经 105°03′24″～105°59′48″。

鸣凤镇距县城17公里。全幅员面积69.16平方千米。辖16个村民委员会、1个社区。
高升乡乡域南北长11公里，东西宽4.7公里，面积39.48平方千米，地形呈长条形，地势东北高，西南低。全乡幅员面积39.48平方千米，有耕地15711亩。

任隆镇位于蓬溪县城南41.6公里，距遂宁30公里，省道304穿境而过，属于山地丘陵区。任隆镇幅员面积62.96平方千米，人口22056人。辖19个村，1个居委会，139个村民小组，7个居民小组。
本项目位于遂宁市蓬溪县鸣凤镇、高升乡、任隆镇。项目地理位置见附图1。二、地形地貌

蓬溪处于新华夏系川中褶皱带、四川台向斜川中褶皱带中部，基底稳定，中生代盖层较厚，形成平缓的穹窿或鼻状构造。地层出露有中生界侏罗系中统的上沙溪庙组和上统的遂宁组与蓬莱镇组以及第四纪沉积物。根据《中国地震烈度区划图(1990年版)》标定，蓬溪县域属≤6度地震区。
县域内受地质构造影响，地势起伏较小，四周高中间低，自北向南微倾，高低相间呈波状起伏，境内海拔一般在 350～450 米之间，平均海拔高度400米左右，最高565.8米，最低251.3米。全县方山丘陵广布，平地狭小，沟谷河流纵横，台状地形明显，丘陵面积占52.9%，属川中盆地典型的丘陵区。
三、气候

蓬溪县域气候属中纬度亚热带湿润季风气候区，具有“冬暖、春早、夏长、秋短、无霜期长、雨量充沛、夏多伏旱、秋多阴雨、日照偏少”等气候特征和四季分明，雨热同季，光热分布与主要农作物生长发育同步的自然优势。年均气温 17℃(最高39.4C，最低-4.6℃)，年均无霜期 298天，年均降雨量1103.7毫米，年均日照1081.4小时，相对湿度80%。暴雨主要集中在6～9四个月，其特点是历时短、雨量大。全年以夏季平均最大风速，最大风速为NNE的2.3m/s；冬季的平均风速最小，为NNW的1.2m/s；全年的最小平均风速为1.4m/s。
四、水文

全县河流多属涪江水系，主要河流有涪江主要支流芝溪河。涪江由北向南两次进出蓬溪县，县境流长39公里，多年平均流量444.5立方米/秒，径流总量140.2亿立方米。
芝溪河：芝溪河古名赤溪，又名蓬溪河，为涪江的一级支流。干流东源于南充市嘉陵区里坝镇北金龟寺山麓，流经2.7公里，流域面积15平方公里，于新会镇新会水库上游入境。入境自东北而下西南，右岸纳北新溪、洗芝溪，经县城赤城镇后，右纳马桑溪、马堵溪、金带河、牛家河、王家河，又左接利国溪、小潼河。在吉祥镇涪江坝村出镜；后又左接从船山区吉东流来一条支流，在船山区唐家乡治所下之金凤寺，即先宁溪注涪江口下17.7公里处汇入涪江。
芝溪干流长64.9公里，含上游县外2.7公里，县外下游6.2公里，县境长56.0公里。芝溪河有大小一级支流28条，合长254.3公里；县境内有27条，合长233.4公里；仅县外下游左纳从船山区吉东乡流入一条一级支流。芝溪干、支流有105条，境内长560.1公里，均长5.3公里；上游县外流入干、支流 5 条，长15公里。芝溪干流落差约104米，平均比降约1.60‰；县境内落差约100米，平均比降1.78‰。芝溪河多年平均流量5.1立方米/秒、径流总量1.6亿立方米。芝溪河干流平均河道宽45米，平水期平均流量为6.32立方米/秒，经计算平均流速为0.28米/秒，平均水深为1.5米；枯水期平均流量为2.32立方米/秒，经计算平均流速为0.11米/秒，平均水深为0.8米。
芝溪河右岸溯游是北新溪、洗芝溪、马桑溪、马堵溪、金带河、牛家河与王家河，左岸有利国溪及小潼河，共9条。
马桑溪：为芝溪河的一级支流，涪江的二级支流，位于芝溪河的北岸，水有二源，一源于西充县高院乡，于文井镇映井村入蓬溪县境，溪水由北向南，流入赤城湖；一源于蓬溪县境新星乡北南观村，南流汇入赤城湖。后经赤城镇，至观音桥汇入蓬溪河。全24公里，全流域面积106平方公里，其中市境内流域面积97平方公里，多年平均流量0.74立方米/秒。
大石河：为芝溪河的一级支流，涪江的二级支流，位于芝溪河南岸。又名蓬川，小潼溪。源于南充大兴乡，于下东乡东宁的郭家坡入蓬溪县境。溪水由东北流向西南，相继有水孔溪，矮子沟溪，三田坝溪，老盖溪等溪水汇入，至吉祥镇双江村汇入蓬溪河。全长35公里，全流域面积195平方公里，其中市境内流域面积184平方公，多年平均流量1.42立方米/秒。
任隆河：为涪江的一级支流，位于涪江东岸。又名荷郁溪，荷叶溪。源于蓬溪县吉星乡牛王村，溪河由北而南流，相继有东新溪，金龙溪水汇入，至荷叶乡荷叶村汇入涪江。流程41km，流域面积207km2，天然落差150m，河道平均比降 3.66‰，多年平均流量1.64m3/s。
全县地下水可开采量为1774万m3，每平方公里产水1.4万m3。现有中型水库1座，小型水库74座。总库容9600万m3，有效库容7061.9万m3。蓬溪县境内河网较发育，径流较多，但大多源短水缺；过境客水丰富，但地势低洼，利用困难。同时县域内水资源时空分布不均，水资源的需求量与贮蓄能力相差较大，降雨量年内分配不均，形成旱涝灾害发生较为频繁，制约着经济的发展。蓬溪县人均年拥有水资源量约379 m3，为四川省人均水资源占有量的12.5%，全国人均水资源占有量的16.5%。近年来随着水利基础设施建设力度的不断加大，水资源对经济发展的限制已有所改善。
经调查，本项目影响区域内无集中式饮用水源取水口等敏感点。
五、自然资源

蓬溪气候温暖、土壤肥沃、水域宽阔，动植物资源十分丰富。县域属亚热带常绿阔叶林区，包括亚热带长绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林和暖性竹林四类，森林覆盖率35.7%，拥有自然保护区1400公顷。境内拥有植物110余种，盛产竹子，有慈竹、斑竹、毛竹、水竹、刺竹、硬头黄、白夹竹、黑竹等 18 种。经济林木种类多，水果种类尤为丰富，包括10科25类99个品种。著名水果有永商姜湾的梨，邓双狮子的李，花桥蔡湾、顺江张勃山的柚，牧马山的红桔等。经济作物主要有油菜、花生、甘蔗、地瓜、生姜、烟叶、茶叶、红心黑瓜子、茉莉花及药材等18种。
蓬溪县由于开发较早，人口稠密，不适宜大型野生动物的繁殖栖息，境内有脊椎动物74种，主要饲养动物30余种。除常见的猪、牛、羊、鸡、鸭等，更被称为“鱼米之乡”，拥有鱼类资源44种，境内有长达15km的天然鱼类繁殖场，鱼类蕴藏量可达10万斤。
根据相关资料及现场实际调查，本项目所在区域不涉及自然保护区、森林公园等生态敏感区域，区域内无需保护的珍稀动、植物及古大名木。
六、土地矿产资源
蓬溪县耕地面积5.60万hm2，其中基本农田5.19万hm2，被国家认定为无公害农产品生产基地。全境土壤成土母质，主要为侏罗纪系紫色砂泥岩风化而成的紫色土，土质肥沃。蓬溪县矿产比较贫乏。除盛产芒硝和沿河产沙金，可作为建筑材料的砂石、页岩、卵石、粘土以及盐卤等资源储量丰富外，还有石油、泥炭，其他矿藏均为空白。



环境质量状况                                （表三）

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（地表水、地下水、声环境、生态环境等）：
为了了解和掌握该建设项目所在地区环境质量现状，本次环评委托四川国测检测技术有限公司于2020年11月11日～13日对项目区域地表水、声学环境进行了监测。
本项目为农村公路新建工程，属于IV类建设项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，可不开展土壤环境、地下水环境现状监测及评价。
1、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
本项目位于四川省遂宁市蓬溪县。根据遂宁市生态环境局发布的《2019 年遂宁市环境质量公告》，2019年遂宁市城区环境空气空气质量达标天数比例 95.7%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均值分别为9.3微克/立方米、23.1微克/立方米、49.0微克/立方米、31.2微克/立方米、0.9毫克/立方米和135.2微克/立方米。
同时，根据遂宁市生态环境局发布的《关于 2019 年全市环境空气质量的通报》：“我市空气质量六项评价指标：PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）、O3（臭氧）、SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、CO（一氧化碳）的年均浓度值全部达到了《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准，正式进入空气质量达标城市行列，提前一年完成省政府下达目标任务。”
2019 年蓬溪县环境空气污染物年均浓度统计结果见下表：
表3-1  区域环境空气质量现状

污染物

评价指标

现状浓度

标准值

占标率
（%）
达标
情况

SO2
年均值

6.8 ug/m3
60 ug/m3
11.3
达标
NO2
年均值

19.1 ug/m3
40 ug/m3
47.8
达标
PM10
年均值

43.1 ug/m3
70 ug/m3
61.6
达标
PM2.5
年均值

28.3ug/m3
35 ug/m3
80.8
达标
CO
第95百分位日均值
1.0 mg/m3
4 mg/m3
25
达标

臭氧
8h平均值
123ug/m3
160 ug/m3
76.9
达标
由以上公报可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此本项目所在区域为大气环境质量达标区。
2、地表水环境质量现状

（1）区域环境质量达标分析
根据《2019年遂宁市环境质量公告》，2019年遂宁市河流水质总体较好，蓬溪县境内涪山坝、红江渡口2个断面水质平稳，均达到III类地表水质量标准。

2019年涪山坝、红江渡口2个监测断面水环境质量状况、达标率、主要污染因子、环比和同比情况见下表。
表3-2  2019年地表水环境质量评价结果统计表

河流名称

断面名称

所在地

划定类别

上年度平均水质类别

本年度平均水质类别

主要污染指标/超标倍数

涪江

红江渡口

蓬溪县

III

/

/

/

涪山坝

蓬溪县

III

/

/

/

根据遂宁市生态环境局发布的《2019年遂宁市环境质量公告》，涪山坝、红江渡口2个监测断面全年整体水质优良，均达到规定的水质功能类别要求。
（2）补充监测

为了了解和掌握该建设项目所在地区环境质量现状，本次环评委托四川国测检测技术有限公司于2020年11月11日～13日对项目沿线区域主要地表水体水质现状进行监测。
①监测断面

本项目设置监测断面如下表。

表3-3  地表水监测断面布设情况

编号
点位名称
SW1
支流小河沟，K10+105高升中桥上游500m
SW2

支流小河沟，K11+354白岩湾中桥上游500m
SW3
支流小河沟，项目终点处下游1000m
②监测项目
监测因子有pH、BOD5、SS、COD、NH3-N、粪大肠菌群、总磷、阴离子表面活性剂、石油类，共9项。
（3）监测结果
表3-4  水环境质量监测结果（单位：mg/L）

检测点位

检测项目

采样时间和检测结果
11月11日
11月12日
11月13日
单位

K10+105高升中桥上游500m
pH值
7.72
8.00
7.81
无量纲

化学需氧量
6
8
6
mg/L

五日生化需氧量
0.5
0.8
0.6
mg/L

阴离子表面活性剂
未检出
未检出
未检出
mg/L

氨氮
0.640
0.564
0.596
mg/L

总磷
0.21
0.21
0.21
mg/L

悬浮物
12
11
12
mg/L

石油类
0.03
0.02
0.02
mg/L

粪大肠菌群
1.7×102
2.0×102
2.8×102
MPN/L

K11+354白岩湾中桥上游500m
pH值
8.00
8.04
8.10
无量纲

化学需氧量
5
7
6
mg/L

五日生化需氧量
0.5
0.7
0.5
mg/L

阴离子表面活性剂
未检出
未检出
未检出
mg/L

氨氮
0.026
0.029
0.035
mg/L

总磷
0.12
0.12
0.12
mg/L

悬浮物
14
13
13
mg/L

石油类
0.05
0.04
0.05
mg/L

粪大肠菌群
2.6×102
4.0×102
3.2×102
MPN/L

项目终点处下游1000m
pH值
8.10
8.10
8.16
无量纲

化学需氧量
6
7
8
mg/L

五日生化需氧量
0.6
0.9
0.7
mg/L

阴离子表面活性剂
未检出
未检出
未检出
mg/L

氨氮
0.064
0.073
0.055
mg/L

总磷
0.23
0.22
0.22
mg/L

悬浮物
15
16
17
mg/L

石油类
0.04
0.03
0.02
mg/L

粪大肠菌群
3.3×102
2.6×102
4.9×102
MPN/L

①评价标准
项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准。
②评价方法
采用单项污染物标准指数法对地表水质进行评价。其评价公式为：
                Si,j=Ci,j/Csi
式中：Si,j——i污染物标准指数值；
Ci,j——i污染物实测浓度值，mg/L；
Csi——i污染物评价标准值，mg/L。
对具有上下限标准的pH的标准指数，按照下式进行计算：
               SpH,j=（7.0-pHj）/（7.0-pHsd），pHj≤7.0
               SpH,j=（pHj-7.0）/（pHsu-7.0），pHj>7.0
式中：pHj为实测pH值；pHsu、pHsd为pH的质量标准的上（下）限值。
③评价结果分析
地表水评价结果见下表。
表3-5  地表水评价结果表   单位：mg/L

污染物
K10+105高升中桥上游500m

K11+354白岩湾中桥上游500m

项目终点处下游1000m

标准值（mg/L）

Si值

超标（%）

Si值

超标（%）

Si值

超标（%）

pH

0.36-0.5

0

0.5-0.55

0

0.55-0.58

0

6-9

CODCr
0.3-0.4

0

0.25-0.35

0

0.3-0.4

0

20

BOD5
0.12-0.2

0

0.12-0.18

0

0.15-0.22

0

4

NH3-N

0.56-0.64

0

0.026-0.039

0

0.055-0.073

0

1

TP

1.05

5

0.6

0

1.1-1.15

0

0.2

石油类
0.4-0.6

0

0.8-1.0

0

0.4-0.8

10-15

0.05

阴离子表面活性剂
0.125

0

0.125

0

0.125

0

0.2

粪大肠菌群
0.17-0.28

0

0.26-0.4

0

0.26-0.49

0

10000个/L

根据监测结果可知，3个监测断面的pH、BOD5、COD、NH3-N、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类等监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准，部分断面总磷有轻微超标，主要受区域农业面源污染影响。
3、声环境质量现状
为了解评价区声学环境质量现状情况，四川国测检测技术有限公司于2020年11月12日、13日对沿线噪声进行了采样监测。
（1）噪声监测布点

根据本项目周边环境的具体现状，遵循《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2012）的要求，本项目共布设16个环境噪声监测点，具体监测点布设见下表。

表3-6   噪声监测布点

编号

测点名称

备注

N1
项目起点右侧晒金村居民点(K0+000右幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N2
鸣凤中学教学楼1F、3F、5F(K0+750右幅)
学校临公路侧教学楼1F、3F、5F
N3
鸣凤镇红光村居民点(K1+350右幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N4
鸣凤镇红光村居民点(K1+850右幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N5
鸣凤镇桅子坝村居民点(K3+250右幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N6
鸣凤镇桅子坝村居民点(K4+600左幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N7
鸣凤镇窑坪村居民点(K5+340右幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N8
鸣凤镇窑坪村居民点(K6+840右幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N9
高升乡黄莲山村居民点(K7+950左幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N10
高升乡毛公滩村居民点(K8+860左幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N11
高升乡毛公滩村居民点(K9+400左幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N12
高升乡毛公滩村居民点(K10+385左幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N13
高升乡小东村居民点(K11+800右幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N14
高升乡门子垭村居民点(K13+480右幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N15
高升乡门子垭村居民点(K14+400左幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

N16
任隆镇白坭垭村居民点(K14+880右幅)
居民住宅临公路侧窗外1m

（2）监测项目与监测方法

监测项目：各测点处的连续等效A声级。

监测方法及数据统计按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行测量。

测量频次：共监测2天，昼夜各1次。

（3）现状评价方法

现状质量评价：实测值与评价标准进行对比分析评价。

（4）监测结果及评价分析

本项目噪声现状监测统计结果见下表。
表3-7  噪声监测结果（单位：dB(A)）

编号

监测点位

2020.11.12

2020.11.13

评价标准

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

N1

项目起点右侧晒金村居民点(K0+000右幅)
50

42

51

41

60

50

N2

鸣凤中学教学楼(K0+750右幅)
1F

51

37

47

41

60

50

3F

51

/

47

/

60

50

5F

50

/

46

/

60

50

N3

鸣凤镇红光村居民点(K1+350右幅)
50

38

50

44

60

50

N4

鸣凤镇红光村居民点(K1+850右幅)
45

41

45

41

60

50

N5

鸣凤镇桅子坝村居民点(K3+250右幅)
43

38

43

40

60

50

N6

鸣凤镇桅子坝村居民点(K4+600左幅)
43

39

45

40

60

50

N7

鸣凤镇窑坪村居民点(K5+340右幅)
42

39

44

43

60

50

N8

鸣凤镇窑坪村居民点(K6+840右幅)
43

40

45

42

60

50

N9

高升乡黄莲山村居民点(K7+950左幅)
46

40

46

43

60

50

N10

高升乡毛公滩村居民点(K8+860左幅)
43

40

43

44

60

50

N11

高升乡毛公滩村居民点(K9+400左幅)
42

40

43

45

60

50

N12

高升乡毛公滩村居民点(K10+385左幅)
46

39

44

44

60

50

N13

高升乡小东村居民点(K11+800右幅)
45

39

45

45

60

50

N14

高升乡门子垭村居民点(K13+480右幅)
46

38

45

44

60

50

N15

高升乡门子垭村居民点(K14+400左幅)
44

39

46

43

60

50

N16

任隆镇白坭垭村居民点(K14+880右幅)
44

38

46

43

60

50

由上表中监测结果可见，项目区域噪声在监测时段内区域各监测点昼、夜间监测值均能满足《声环境噪声标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），表明项目所在地声环境质量良好。
4、生态环境调查与评价
项目所在区域主要为农村环境，所占用的耕地、林地都避开了植被良好区和基本农田区。主要植被为人工种植的经济作物及树木，如：柏树、桑树、柑橘、水稻、玉米、油菜、桑、豆类、薯类等。本项目不涉及自然保护区、国家森林公园等重要生态敏感区，建设项目区域内均不涉及国家和省重点保护珍稀名木古树。评价区域内生态环境受人为影响深远，土地垦殖率较高，项目附近的野生动物主要是适合栖息于农田、旱地、居民点周边的种类，如农田常见的啮齿类、两栖类、爬行类和麻雀等常见鸟类，评价范围内无大型陆生野生动物，也无国家保护的陆生珍稀野生动物。项目区域植被及水土保持良好，生态环境质量现状总体较好。


	主要环境保护目标：

1、外环境关系
本项目属于遂宁145条公路新改建工程其中的一项工程，工程位于蓬溪县鸣凤镇、高升乡、任隆镇。路线起于鸣凤镇晒金村，与现状鸣凤街平交，绕避鸣凤场镇和鸣凤中学后，经栀子坝村、欧村沟村、向前水库、经黄莲山村、毛公滩村，再绕避高升场镇后经天渠村、门子垭村、金龟庙，止于任隆镇白坭垭村，接国道G350。路线全长约15.401km，路基宽8.5m，双向2车道，设计时速40km/h（预留60km/h），设计等级为二级公路，采用沥青混凝土路面。建设内容包括路基、桥涵、隧道、交叉、绿化等工程。该工程的修建对缓解鸣凤镇经高升至任隆镇的交通状况起到重要作用。
项目选址较全面考虑了项目地区的自然环境、社会环境和生态环境，本项目用地为建设用地，项目不占用基本农田，项目区域内无历史文物古迹，无特殊生态敏感区和重要生态敏感区。总体来说项目区域无环境制约因素。项目区主要敏感目标为鸣凤中学（距路线最近距离约71m）、晒金村居民点（距路线最近距离约25m）、红光村居民点（距路线最近距离约10m）、桅子坝村居民点（距路线最近距离约18m）、窑坪村居民点（距路线最近距离约41m）、黄莲山村居民点（距路线最近距离约18m）、毛公滩村居民点（距路线最近距离约14m）、小东村居民点（距路线最近距离约46m）、门子垭村居民点（距路线最近距离约30m）、白坭垭村居民点（距路线最近距离约20m），分布于项目沿线。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区、珍稀动植物保护物种。因此，从环境保护角度来看，项目选址基本合理。项目外环境关系图见附图3。
2、主要保护目标

根据工程性质和污染物排放特征以及所在地区的环境关系，列出本项目主要环境保护目标为：

（1）生态环境保护目标
评价区域内不涉及各级别的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等生态敏感区分布，也无国家及四川省野生保护植物分布。评价范围内主要以城市生态系统为主，因此主要保护目标为项目沿线的人工植被。
本次评价的生态环境重点保护目标确定为：公路沿线及施工场地周边。

环境保护级别：以不破坏生态系统完整性为目标；水土流失以不增加土壤侵蚀为标准。施工期采取有效措施，减轻因临时占地对施工场地周围生态环境的影响。

（2）水环境保护目标
溪县境内的主要河流有两条，即涪江、芝溪河。均不在本项目评价范围内，本项目涉及的地表水体为落鞍桥水库、支流小河沟。

表3-8  水环境保护目标
序号

名称

位置

水体功能

与路线关系

1

落鞍桥水库
K6+095.00~K6+227.00
III类，具行洪、灌溉功能

项目设桥梁上跨
2

支流小河沟

K2+408.80、K2+590.80、K3+603.30、K4+206.30、K4+391.80、K4+733.80、K11+535.00、K11+354、K13+527.50、K14+575.50
III类，具行洪、灌溉功能

（3）环境空气、声环境保护目标

经现场调查，本项目沿线共有声环境与环境空气保护目标16处。拟建道路沿线环境保护目标情况见下表。




	表3-9  项目主要环境保护目标

序号

敏感点名称及桩号

相对

位置
公路形式

首排房屋距道路中心线/边界线距离（m）

高差（m）

评价范围内户数或人数

声功能区

环境概况

平面图

1

晒金村居民点

K0+000
右侧
路基
30/25.75
0
约8户，32人
4a类
居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，侧对本项目
[image: image9.jpg]



2

鸣凤中学

K0+750
右侧
路基
75/70.75
+2.0
约20个班级，1000名学生，80名教职员工
2类

教学楼为3-5层砖混楼房，侧对本项目
[image: image10.jpg]



3

红光村居民点1

K1+160-K1+500
右侧
路基
15/10.75m

0
约5户，20人
4a类

居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，正对本项目
[image: image11.jpg]



4

红光村居民点2
K1+784-K2+000
右侧
路基

20m/15.75m

0
约10户，40人
4a类

居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，正对本项目
[image: image12.jpg]



5
栀子坝村居民点1
K3+140-K3+300
右侧
路基
22m/17.75m
0
约7户，28人
4a类
居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，正对本项目
[image: image13.jpg]



6
栀子坝村居民点2
K4+500-K4+750
左侧
路基
23m/18.75m
0
约9户，36人
4a类
居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，侧本项目
[image: image14.jpg]



7
窑坪村居民点1
K5+300-K5+550
右侧
路基
45m/40.75m

+2
约12户，48人
2类

居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，侧本项目

[image: image15.jpg]



8
窑坪村居民点2
K6+780-K6+940
右侧
路基
112m/107.75m
+2
约20户，80人
2类
居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，侧本项目
[image: image16.jpg]



9
黄莲山村居民点

K7+950

左侧
路基
22m/17.75m

0
约9户，36人
4a类
居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，侧本项目
[image: image17.jpg]



10
毛公滩村居民点1

K8+677-K8+973
右侧
路基
18m/13.75m
0
约4户，16人
4a类
居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，正对项目
[image: image18.jpg]



左侧

路基

45m/40.75m
2

约8户，32人
2类
11
毛公滩村居民点2

K9+300-K9+500
左侧
路基
52m/47.75m
2
约12户，48人
2类
居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，正对项目

[image: image19.jpg]



12
毛公滩村居民点3

K10+160-K10+400
左侧
路基
55m/50.75m
0
约20户，80人
2类
居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，侧对项目
[image: image20.jpg]



右侧
路基
18m/13.75m
0
约4户，16人
4a类
13
小东村居民点
K11+700-K11+900
右侧
路基
50m/45.75m
0
约17户，68人
2类
居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，侧对项目

[image: image21.jpg]



14
门子垭村居民点1

K13+400-K13+700
右侧
路基
124m/119.75m
0
约20户，80人
2类
居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，侧对项目
[image: image22.jpg]



15
门子垭村居民点2

K14+250-K14+550
左侧
路基
35m/30.75m
0
约7户，28人
4a类
居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，侧对项目
[image: image23.jpg]



16
白坭垭村居民点

K11+700-K11+900
右侧
路基
25m/20.75m
0
约4户，16人
4a类
居民点较集

中，房屋多为2-3层砖混楼房，侧对项目
[image: image24.jpg]



94m/89.75m
约10户，40人
2类




评价适用标准                                （表四）

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，具体值如下表所示。

表4-1  大气污染物浓度限值（单位：mg/m3）

主要污染物

SO2
NO2
PM10

PM2.5
CO
O3
TSP

浓度限值(mg/m3)

年平均

0.06
0.04
0.07
0.035

/

/

0.2

日平均值

0.15

0.08

0.15

0.075
4
0.16

0.3

小时平均值

0.50

0.20

/

/

10
0.2

/

2、地表水环境

执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中III类水域标准，具体值如下表所示。

表4-2  地表水环境质量标准值   单位：mg/L(pH无量纲)

项目

pH

COD

BOD5
氨氮

石油类

标准值

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.05

3、声学环境

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）的第8.3.1.2“当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定位4a类声环境功能区”，确定道路两侧建筑物等于或高于3层时，临路第一排至道路边界线的区域执行4a类，第一排建筑物之后执行2类；道路两侧建筑物低于3层时，距道路边界线35m内的区域执行4a类，距道路边界线35m外的区域执行2类。

此外，公路两侧边界线35m内及评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑，其室外昼间按60dB(A)、夜间按50dB(A)执行。
表4-3  环境噪声标准值表    单位：dB（A）

标准

昼间

夜间

2类

60
50
4a

70

55



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气
废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
表4-3   大气污染物综合排放标准限值

污染物名称
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
排放浓度
（mg/m3）
排放速率
（kg/h）
氮氧化物
0.12
240
3.5(15m)
颗粒物
1.0
120
0.77(15m)
施工场地扬尘排放应符合《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1规定的浓度限值。具体见下表。

表4-4   四川省施工场地扬尘排放限值

监测项目

区域
施工阶段
监测点排放限值(μg/m3)
监测时间

总悬浮物（TSP）

遂宁市
600
600
自监测起持续15分钟
250
250
2、废水

废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准。
            表4-5  水污染物允许排放浓度值            单位：mg/m3
项目
pH
CODCr
BOD5
SS
NH3-N
石油类
标准值（一级）
6～9

100

30

70
15
10
3、噪声

该项目在施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

表4-6  建筑施工场界环境噪声排放限值表  单位：dB(A)

标准

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

4、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关要求。

	总

量

控

制

指

标
	项目为非污染市政建设项目，本项目无总量控制目标。


建设项目工程分析                             （表五）

	本项目实施主要分为施工期和运营期两个阶段。
一、施工期工艺流程及污染分析

1、工艺流程

根据本项目的特点，项目施工期对环境的影响主要为路基、桥梁和涵洞工程的施工，以及施工临时设施的影响，其具体施工工艺及环境影响因素如下：

（1）公路工程

公路工程施工工艺流程及产污环节分析如下图所示。

[image: image25.emf]水土流失 、 扬尘 、 生态破坏 、 弃渣 、 施工噪声 、 施工 废水 、 施工机

械废气 、 生活垃圾 、 生活污水 、 交通阻碍

水土流失 、 扬尘 、 生态破坏 、 弃渣 、 施工噪声 、 施工 废水 、 施工机

械废气 、 生活垃圾 、 生活污水 、 交通阻碍

清理地表

清理地表

边坡修筑

边坡修筑

征地拆迁

征地拆迁

路基工程

路基工程

路面工程

路面工程

附属工程安装

附属工程安装

沥青烟 ； 灰土拌合 、 施工车辆产

生噪声 、 扬尘 ； 施工机械产生噪

声 ； 施工 废水

沥青烟 ； 灰土拌合 、 施工车辆产

生噪声 、 扬尘 ； 施工机械产生噪

声 ； 施工 废水

噪声 、 固废

噪声 、 固废

社会影响 、 生态影响 、

农业生产影响

社会影响 、 生态影响 、

农业生产影响

工程验收

工程验收

投入使用

投入使用

景观绿化

景观绿化

施工废水 、 生活污水 、 施工扬尘 、

农药废气 、 运输车辆噪声 、 包装垃

圾 、 植物修剪废物

施工废水 、 生活污水 、 施工扬尘 、

农药废气 、 运输车辆噪声 、 包装垃

圾 、 植物修剪废物


图5-1  公路工程施工工艺流程及产污环节图

（2）桥梁工程

本项目桥梁上部结构一般采用预应力砼简支小箱梁，采用工厂集中预制。主要污染来源为施工场地生产废水，采取沉淀回用处理。下部结构多采用钻孔灌注桩基础。桥梁工程施工工艺流程及产污环节分析见下图。

[image: image26.emf]跑 、 冒 、 滴 、 漏的柴油及

柴油燃烧产生的废气

跑 、 冒 、 滴 、 漏的柴油及

柴油燃烧产生的废气

钻机就位

钻机就位

钻孔

钻孔

围堰 、 泥浆池

围堰 、 泥浆池

混凝土喷注

混凝土喷注

吊钢筋

吊钢筋

承台

承台

墩台

墩台

维护过程 ： 保温措施会产生草席 、 草垫等固体

废物 ； 降温时洒水不会对环境产生危害

维护过程 ： 保温措施会产生草席 、 草垫等固体

废物 ； 降温时洒水不会对环境产生危害

扰动河岸边坡增

加水体浊度

扰动河岸边坡增

加水体浊度

架梁

架梁

注水 、 钻挖后产生

的泥浆 ； 噪声

注水 、 钻挖后产生

的泥浆 ； 噪声

混凝土拌合及其他设备冲

洗后产生废水 ； 噪声

混凝土拌合及其他设备冲

洗后产生废水 ； 噪声

工程验收

工程验收

投入使用

投入使用

交通噪声 、 汽车尾气 、 道

路养护垃圾 、 生活垃圾

交通噪声 、 汽车尾气 、 道

路养护垃圾 、 生活垃圾

桥面铺装

桥面铺装


图5-2  桥梁工程施工工艺流程及产污环节图

本项目桥梁上部结构采用预应力砼T梁或预应力砼小箱梁，在预制场预制，架桥机架设：下部桥墩一般采用桩基础、桥台采用桩基础或扩大基础，桩基础用挖孔或钻孔，人工开挖扩大基础。

桥涵施工工序为：平整施工场地→基坑开挖→基础处理→人工砌筑或混凝土浇筑→桥涵上部构造施工→场地清理。

本设计段共设新建大桥132米/1座、中桥324米/10座。根据《蓬溪县水利局关于遂宁市农村公路路网建设项目（一期）蓬溪县D8标段落鞍桥水库大桥行洪论证办理情况的说明》，结合落鞍桥水库大桥桥位平面图高程和现场勘察，该桥桥面高于落鞍桥水库大坝坝顶15米，且不存在通航。该桥跨越的是沟谷，不涉水。其余中桥均为单跨跨越河沟，无涉水工程。桥梁施工应注意对桥梁下方植被资源的保护，减少因施工带来的新增水土流失。根据沿线筑路材料供应情况，结合地形、地质条件，以及施工方便、节省造价等，上部结构均采用预应力空心板，桥台均采用重力式桥台、扩大基础。全线桥梁上部结构均采用集中预制、汽车运输、工地安装的施工方法。灌桩前挖好沉砂池，灌桩出浆进入沉砂池沉淀，沉淀后的上清液循环使用，清除的沉淀物运至弃渣场处置。引桥的下部结构施工采用钻孔后挖孔施工，上部结构可根据桥位的地形及地质情况考虑采用局部落地支架浇筑或T梁和空心板预制浇筑。

桥梁施工过程中的环境影响主要是在施工管理不善的情况下钻渣、泥浆及其他生产废水进入水体，将对水体造成污染，其主要污染因子为SS和少量石油类。

钻孔灌注桩施工对水体影响最大的潜在污染物是钻渣和用于护壁的泥浆，施工过程中产生的钻渣随意堆放或施工废水、泥浆水若处理不当进入河流水体，将会影响河流水体水质并产生水土流失。施工基坑开挖将产生弃土，降雨将会导致基坑稳定性的下降，伴随雨水的冲刷将造成土质松动形成水土流失。墩台施工立模现浇施工，安装模板时泥浆从模板连接的密封性保证接缝中露出将污染水体。模板安装后墩台身浇筑施工前，需对基础顶面进行冲洗，而凿除表面浮浆落入水体会造成局部水体污染。大跨径连续梁桥采用悬臂浇筑法施工，泵送混凝土期间如混凝土泄漏，将造成桥下水体的污染。混凝土拌合产生的生产废水如不经经沉淀回用，直接流入水体，将污染附近水体。桥梁架设安装过程中，架桥机设备产生的机械噪声将对周围环境造成影响。桥面铺装时所产生的沥青烟将对周围环境空气将产生影响。
（3）隧道工程

施工流程包括处理危石、地表清理、洞口截水系统修建、分层开挖、喷锚支边、安装进洞施工设施和进洞施工几个部分，隧道施工工艺流程及产污环节分析见下图。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-3  隧道工程施工工艺流程及产污环节图

项目隧址应尽量选择在地层稳定、尽力避开大断层、滑坡、瓦斯地层等地质灾害严重的地段，隧道洞口应尽量避开滑坡、崩塌、泥石流、厚覆盖层、冲沟以及低洼积水等不利地点，使断裂构造、采空区等不良地质现象对隧道的影响减至最小。隧址选择一般服从路线走向，结合隧道通风、排水、施工等因素，路、桥、隧综合布线。全线隧道一般按分离式隧道设计，其净距可根据各隧道围岩条件确定，左右线隧道轴线间距一般不小于30m。隧道需设置平曲线时，其超高值一般不宜大于4%。

隧道洞身衬砌按新奥法施工原理进行施工，即以系统锚杆、喷砼、钢筋网、格栅钢架等组成的联合初期支护与二次模筑砼相结合的复合衬砌型式；洞身衬砌支护参数根据隧道围岩级别，共拟定了III、IV、V等三种衬砌结构型式。其中当洞口处为基岩时，临时开挖边坡为1：0.3，为土层时，坡比为1：0.5；洞口开挖完毕后砌筑混凝土或块石洞门墙，在洞门墙后铺设排水沟，汇入纵向排水管沿洞门墙背向下引排至路基边沟；洞口前两侧山体开挖边坡比为1：0.75，并根据实际情况采用喷砼护坡或三维网植草绿化。隧道洞身衬砌按新奥法（NATM）设计，初期采用钢筋网喷锚支护，施工应跟紧掌子面及时进行，控制围岩变形，最大限度地发挥围岩的自承能力。对于围岩条件较差的洞口段，应科学地选用施工方法，并按照管超前、弱爆破、强支护、紧衬砌、勤观测的原则进行施工，确保安全、快速成洞。隧道防排水要使隧道建成后达到洞内基本干燥的要求，保证结构和设备的正常使用和行车安全。

根据施工方案，推荐线路隧道工程可能造成的水土流失影响是隧道出渣及洞口开挖施工对地表形成的破坏。隧道不设施工支洞，减小了因设置施工支洞而增加工程弃渣和支洞洞口地表破坏；隧道洞口开挖坡比较小，减小了洞口开挖所破坏的地表面积，同时，洞口开挖完毕后随即砌筑混凝土或块石洞门墙，在洞门墙后铺设排水沟，汇入纵向排水管沿洞门墙背向下引排至路基边沟，并对洞口开挖边坡采用喷砼护坡或三维网植草绿化，缩短了水土流失时段；隧道出渣除部分综合利用外，其余全部运往弃土场堆放，这些都尽可能的减小因隧道施工造成的水土流失危害。

2、污染分析

本项目环境影响具有明显的阶段性，项目不同环境影响情况见下表。

表5-1  项目不同环境影响情况

实施
阶段

工程内容

主要环境问题

环境要素

施工期

工程占地

占用土地、地表植被破坏、水土流失、二次扬尘等

生态环境、环境空气

公路施工

施工粉尘、道路扬尘、沥青烟、汽车尾气、施工噪声、水土流失、弃渣、钻孔灌注桩产生的废弃泥浆和泄漏的混凝土

环境空气、声环境、生态环境

施工场地

生产生活污水、扬尘、噪声、固废

环境空气、声环境、地表水环境、固废

营运期

车辆行驶

汽车尾气、交通噪声、事故风险、路面汇水

环境空气、声环境、地表水环境

二、施工期污染物及治理措施

1、施工期污染分析

（1）废水

施工期废水主要包括桥梁施工、隧道施工废水、施工机械跑、冒、滴、漏的污油和露天施工机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水、混凝土构件养护废水、基层拌合废水、施工人员生活污水等。

①施工生产废水

公路大桥、桥梁预制场、拌和站的等大型施工场所的混凝土施工废水，各类施工机械的冲洗废水，一般一处场地的生产废水量（冲洗废水）少于1.0t/d，其主要污染物为SS，浓度可达到3000～5000mg/L。另外还含有少量石油类，若不经处理直接排放会造成附近地表和水体的污染影响，因此施工期生产废水应收集，隔油、沉淀处理后回用，不外排。
②隧道施工废水

一般情况下，隧道施工中外排废水的流量变化较大，这主要是由于不良地质、施工进度要求等诸多因素造成的。根据监测调查资料，隧道施工废水中主要污染物为石油类、TN和SS，其主要污染物浓度见表。

表5-2  隧道施工废水主要成分及浓度    单位：mg/L(pH无量纲)

项目

pH

SS

NH3-N

TP

CODcr

石油类

TNT

隧道涌水

8.47

203.9

0.68

0.34

9.32

0.14

/

初期废水

10.17

1425.0

2.30

1.63

159.50

20.24

/

中期废水

9.24

3969.8

3.44

0.65

71.75

1.25

0.036

末期废水

9.06

452.9

1.37

0.33

28.14

0.19

0.030

注：隧道涌水为隧道岩层渗水，初期废水为隧道开挖初期的施工作业面废水，中期废水为隧道施工中期是工作业面废水，末期废水为施工接近贯通时的施工废水。表中数值为多次取样分析数据的平均值。
③桥梁施工

本项目无涉水桥墩，桥梁基础工程形式均为灌注桩基础，采用钻孔灌注桩基础法施工，无地下水或少量地下水的情况下采用挖孔灌注桩法。

桥梁施工对水体影响最大的潜在污染物是钻孔灌注桩施工钻渣和用于护壁的泥浆，其次为预制场、拌合场产生的施工废水。其污染因子主要是SS，另外施工机械的冲洗废水还含有少量石油类。

④施工机械冲洗废水
施工机械冲洗废水主要为含油污水。石油类在自然条件下降解较慢，且对土壤理化性质及水体生物有较大影响，应当尽量给予控制。因此，本项目不设专门的施工机械、运输车辆冲洗点，评价要求施工机械和车辆应到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理；场地内仅设置简单的运输车辆进出场清洗点，所产生的废水经沉淀处理后用于项目洒水降尘，不外排。

⑤施工人员生活污水

道路施工时，施工人员生活污水的主要污染物主要为pH、SS、COD和BOD5，施工期生活污水量按以下公式计算：

Qs=（k•q1）/1000

式中：Qs—每人每天生活污水排放量（t/人·d）；

      k—生活污水排放系数，一般为0.6-0.9，取k=0.9；

      q1—每人每天生活用水量定额，L/（人·d），取q1=100L/（人·d）；

施工人员工作过程主要集中于施工场地区，除部分值班人员外其余施工人员均由当地招用农民工，不设置集中施工营地，估算本项目施工期高峰期施工人员数量为50人，其污水排放系数取值为0.9，可计算出本项目施工期生活污水产生量约50×100L/（人·d）×0.9=4.5m3/d。
本工程施工人员生活设施均租用周边住房或回家住宿，生活污水利用当地既有设施进行收集处理，不会对环境造成污染影响。
⑥堆放的建筑材料管理防护不当被雨水冲刷时也会对周围水体水质造成污染。

⑦工程在施工期路基开挖和土方处理过程中若处理不当，会造成土石方下落进入水体，造成水质污染和河道阻塞，引起水质浑浊，污染地表水。因此，施工期应严格控制临河路段的开挖线、土石方开采和运输等工程，做好监督和管理工作，避免进入水体。

评价要求，在公路施工和堆渣过程中，必须采取严格的管理和工程措施，渣场和油料的排放，保证施工区的污水、雨水，浑浊水得到收集处理，严禁下河；桥梁施工泥浆通过真空泵抽排，严禁入河，保护涉水水域。

据调查，项目沿线不涉及饮用水源保护区。采取以上严格的预防措施后，区域地表水环境影响可以降至最低。
（2）废气
拟建公路全线采用沥青砼路面，工程施工过程对环境空气产生的主要污染物为TSP、沥青烟和机械废气。主要污染环节为灰土拌和作业，材料的运输和堆放、土石方的开挖和回填等作业过程，上述各环节在受风力作用下将会对施工现场及周围环境产生TSP、沥青烟污染。另外，运输车辆行驶将产生道路二次扬尘污染。

①施工扬尘

施工过程中扬尘污染的危害性是不容忽视的，浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。

公路施工过程中的基础开挖、回填、基层填筑、灰土拌和、材料运输及填筑、废弃土石方运输及堆放等环节等工序会产生扬尘，如果防护不当，尤其是在风力较大和干燥气候条件下其污染影响较为突出。根据类比调查，施工现场上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工场地内TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3。下风向50m距离TSP浓度约为0.45～0.5mg/m3，100m距离TSP浓度约为0.35～0.38mg/m3，150m距离TSP浓度约为0.25～0.28mg/m3，一般至150m处能够符合环境空气质量标准二级标准。

评价要求，建设单位督促各施工单位加强作业现场扬尘控制，工地严禁裸露野蛮施工，做好洒水降尘措施，同时在风速四级以上易产生扬尘时，应暂停土方开挖、回填，采取覆盖堆料、湿润等有效措施，最大限度减轻扬尘对环境空气的不利影响。为加强工程车辆、工程机械行驶路面扬尘控制，施工道路及场地拟采取洒水抑尘措施，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%；为避免灰土材料散落造成的粉尘污染，施工车辆物料运输时采取篷布加盖防尘，采取必要洒水降尘措施，减轻车辆运输扬尘对项目沿线环境的影响。

②施工场地扬尘

材料堆场扬尘：材料堆场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大，粉煤灰的比重一般在1.96～2.40之间，比较容易产生扬尘污染，通过采取遮挡和洒水等措施可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70％。

物料拌和扬尘：三渣、灰土、混凝土等物料在拌合过程中均易起尘。施工中，有路拌、站拌两种拌合方式。其中路拌随施工点的移动而移动，分布零散，难以管理；站拌是物料集中拌和，扬尘对环境空气的影响较为集中，尤其是拌和站下风向受污染的可能性更大，但便于管理，采取防尘措施（比如布置在建筑物内拌和）后可有效地控制扬尘污染。根据项目工程特点和统筹考虑，本项目设置1处施工场地（含灰土拌合）。根据类似工程施工期间对拌合场TSP监测结果，施工过程中，灰土拌合站附近相距50m下风向TSP浓度为6.80mg/m3；相距100m处浓度为1.02mg/m3，相距100m处已基本无影响。

为最大程度缓解拌合站扬尘对周围环境的影响，环评要求拌合站内的粉状材料必须采用筒（仓）储存，堆料场必须采取覆盖措施，拌合场内适时洒水。

与此同时，还应注意施工人员的保护措施，施工时注意佩戴口罩，特别是土石方挖填和隧道掘进时，以减轻扬尘对其的伤害。

③隧道施工对大气环境影响分析

隧道施工过程中对大气环境的影响主要来自三个方面：凿岩、挖掘、爆破等过程中产生的粉尘，以及汽车及其它行驶的机械设备在运行的过程中产生的扬尘；各种施工机械燃油产生的尾气；爆破过程中产生的N、S等有害气体化合物。

A.施工粉尘

据有关资料表明，爆破及其他施工过程中所产生的尘埃影响范围大约700m。施工过程产生的扬尘对施工区域内大气环境质量具有较大影响，并且可在短时间内使空气中TSP浓度维持较高水平。因此，在施工过程中，需采取洒水等相关抑尘措施，尽量减少扬尘的产生并缩小扬尘的影响范围。

B.施工设备燃油废气

隧道施工过程使用的机械设备主要以柴油作为燃料，使用以柴油机作动力的设备主要有：钻爆设备（凿岩台车），装渣设备（正装侧卸式装载机、挖掘机），运渣设备（拖拉机、柴油自卸汽车）等。柴油机排放的有害物主要有：碳氢化合物（HC）、CO、氮氧化合物（NO）、氧化硫及颗粒物质等。由于隧道内空间小，独头掘进通风条件差，工程机械在隧道内作业，柴油机排放的大量废气难以排净，对隧道形成长时间污染，危害施工人员的身体健康。

C.爆破施工产生的主要气体有N2、NO、NO2、NH3、H2S、SO2、SO3等，污染物产生量随爆破强度变化较大，随爆破强度增大而增大。主要对隧道施工人员产生一定的影响。因此，隧道施工过程应采取一定的防护措施，以减小施工产生的粉尘、有害气体对环境的不利影响和对施工人员健康的威胁。

④沥青烟

沥青烟主要产生于化油系统的熬制工艺、拌和器拌和工艺及铺路时的热油蒸发等。由于本项目无沥青拌合站，因此本项目沥青烟仅在铺路时由于热油蒸发而产生。经类比分析，热油蒸发产生沥青烟气的排放浓度较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中沥青烟气最高允许排放浓度限值要求，对周围环境影响较小。运送沥青混凝的车辆必须加盖篷布遮挡，以防运输过程撒落污染环境，同时要求必须按规定时间和线路运输，减少对环境的影响。

⑤施工机械废气

施工期，运输车辆和机械设备等的运行将会产生一定量的废气，主要污染物为CO、NO2以及未完全燃烧的HC等，属间断性无组织排放，且排放量较小，不会对空气环境造成不利影响。

环评要求，本项目在施工期应加强施工设备的维护，使其保持良好运行，有效降低废气排放量，减少对空气环境的影响。

（3）固体废弃物

施工期固体废弃物主要为土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

①废弃土石方

本项目主体工程土石方主要来自路基、桥涵和隧道等建筑物开挖及回填；临时工程土石方主要来自弃土场、施工便道及施工场地的开挖及回填。经土石方平衡分析，挖方总量为108.67万m3，填方总量108.67万m3，借方总量30.00万m3。本工程产生建渣0.43万m3，交由商混站进行加工作为基砂利用；产生弃方29.57万m3全部运至布置于本工程设计的1#～4#弃土场进行回填。
②建筑垃圾

本项目产生的建筑垃圾主要为拆迁房屋拆除过程产生的建筑垃圾、废弃的建材、包装材料等，能回收的进行回收处理，不能回收送往指定的地方处理。若堆放、处置不当，将直接破坏公路沿线的农作物、植被，堵塞农灌沟渠，妨碍农业生产。

③施工人员产生的生活垃圾

根据类比，估算本目施工期高峰期施工人员数量为50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人计，则施工期间产生的生活垃圾为25kg/d，生活垃圾集中收集后送城市垃圾处理场处理。

（4）噪声
施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，根据常用机械的实测资料，其污染源强分别见表5-3和表5-4。
表5-3  公路工程施工机械噪声值       单位：dB(A)

序号

机 械 类 型

型   号

测点距施工机械距离(m)

最大声级Lmax[dB(A)]

1

轮式装载机

ZL40型

5

90

2

轮式装载机

ZL50型

5

90

3

平地机

PY16A型

5

90

4

振动式压路机

YZJ10B型

5

86

5

双轮双振压路机

CC21型

5

81

6

三轮压路机

5

81

7

轮胎压路机

ZL16型

5

76

8

推土机

T140型

5

86

9

轮胎式液压挖掘机

W4-60C型

5

84

10

发电机组

FKV-75

1

98

11

冲击式钻井机

22型

1

87

12

锥形反转出料混凝土搅拌机

JZC350型

1

79

表5-4  搅拌机的噪声测试值      单位：dB(A)

序号

搅拌机型号

测点距施工地点距离(m)

最大声级Lmax[dB(A)]

1

parker LB1000型(英国)

2

88

2

LB30型(西筑)

2

90

3

LB2.5型(西筑)

2

84

4

MARINI(意大利)

2

90

施工期噪声影响主要表现为施工道路交通噪声对沿线居民的干扰，以及施工机械所在场所如搅拌站、拌和站等施工场所施工机械噪声对附近居民的影响。其中施工期道路交通噪声的影响范围集中在道路两侧150m范围内，施工机械噪声影响主要在距离上述施工场所200m范围内。部分路段交通噪声的影响已经存在，但会因道路建设带来的运输车辆增加而有所加重，考虑工程施工期道路运输车辆的不连续性，其造成的影响也是有限的。施工单位须采取必要的噪声控制，降低施工噪声对环境的影响。
（5）社会环境影响

①工程占地影响

本工程永久占地类型主要为建设用地，占用的土地将改变土地利用现状。

②施工车辆交通影响

施工车辆的频繁进出，将占用现有道路，可能会造成交通的拥堵，影响沿线居民出行。

③工程施工对区域经济的影响

本项目施工期间需要雇用大量施工人员，并购买大量施工材料，这对道路沿线的社会经济起着促进作用，并可在一定程度上解决当地居民就业问题，增加当地居民收入。

④施工对区域环境质量的影响

道路施工过程中，施工车辆的进出和施工机械的运转将会产生施工扬尘、施工噪声和固体废弃物等污染，也会对附近的居民产生一定的影响，主要影响范围为距离道路两侧200m范围内的居民。
⑤文物古迹

根据项目可研及施工设计相关资料，工程全线评价范围内无文物古迹，但道路沿线可能存在地下或未发掘的文物资源，因此可能存在一定的潜在影响。在下一阶段的工程设计中，需开展文物调查工作，并根据有关文物保护的政策，尽量予以绕避。

项目施工期的负影响为暂时的，施工结束后，其影响即消除。
（6）生态、景观影响源分析

①植被、农田减少

路基、桥梁、隧道等工程建设将使植被生境破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。公路永久占地14.54hm2，其中占用耕地4.23hm2，林地3.0hm2，公路建设占地会使沿线的植被受到破坏。公路建设过程中，临时用地主要有弃土场、施工便道、施工场地等。这些施工临时占地将对占地范围内植被产生破坏作用。通过采取引道两侧、隧道进出口绿化和对施工临时占地的植被恢复，公路造成的植被和农田损失可以在很大程度上得到补偿。

②工程弃渣环境影响

工程弃土将改变土地原有使用性质，其对环境的影响主要表现为耕地占用、植被破坏、水土流失、土方运输过程产生的道路扬尘等。本工程规划设置4处弃土场，弃土场占地面积2.52hm2，土地类型主要是旱地等，工程弃渣将不可避免造成一定的农业损失和植被损失。弃土施工前后通过保存地表熟土，复耕、植物防护等措施，工程弃土造成的生物损失将得到不同程度的补偿。

工程弃渣处理不当将造成占用土地资源、农业损失及不同程度的水土流失。通过对弃土场采取设置挡渣墙、截水沟、复垦或植被恢复等措施，可以使弃土场造成的损失减到最低。
③工程施工便道、施工场地环境影响

本项目施工场地规划设置1处，临时占地0.81hm2，主要占用旱地；本项目施工时尽量利用现有乡村道路作为施工便道，新建、改扩建部分施工便道，经统计，施工便道临时占地0.34hm2，主要占用耕地、林地和旱地。

这些施工临时占地将对植被产生直接的破坏作用，从而使群落的生物多样性降低。施工期限内，临时占地范围内的植被将遭到破坏。施工期人为活动对项目周围地区植被的影响在于施工过程需要修建一些施工便道通往桥梁施工场地、隧道两端和弃土场，如果施工管理不善，对乔木层、灌木层和草本层的破坏明显，特别是对灌木层及草本层的破坏。

在施工结束后应做好恢复、防护工作，可最大限度的减小对生态环境的影响。
④对自然保护区、风景名胜区、森林公园、水源保护区的影响分析

1）自然保护区、风景名胜区、森林公园

拟建项目沿线区域内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园。

2）水源保护区

拟建项目沿线区域内不涉及饮用水源保护区。
在施工结束后应做好恢复、防护工作，可最大限度的减小对生态环境的影响。
表5-5  施工过程生态环境的影响分析

项目

影响特征

影响程度

影响分析

大

中

小

路基工程

线状切割

√

路基开挖，直接破坏地表植被和植物种类，使影响区域植被分布面积减少、植物群落盖度和植物物种多样性下降；路基工程建设可改变地表径流方向，导致生态系统退化萎缩或退化等。本项目主要影响到常绿针叶林、灌丛和灌草丛、经济林、用材林及农田植被。

涵洞工程

斑块扩散

√

通过桥涵工程建设，可改变地形地貌、水文过程和地表植被，影响生态系统结构和功能。可在一定程度上加剧水土流失等生态问题。影响对象主要是自然景观、地形地貌、水文过程及地表植被等。同时影响河流水质。

临时工程

斑块扩散

√

通过场地占用、机械碾压以及人员活动等，可破坏地表植被和土壤结构，降低生态系统功能。其影响范围和程度与站场规模、人员数量以及施工时间长短有密切关系同时产生生活垃圾等环境问题。

环评要求：在施工过程中严格按照相关法律、法规文明施工，尽量减少临时占地，保护好周边区域的植被。要特别注意施工结束后的迹地恢复，将生态影响降至最低。
二、营运期
1、水环境影响源分析
项目营运期对附近水域产生的污染途径主要表现为路面径流。非事故状态下，路面径流污水基本可接近国家规定的排放标准，不会对环境造成污染，但在汽车保养状况不良、发生故障或出现事故等时，泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经边沟汇集最终流入河流中，造成水体的石油类、SS和COD等升高。
根据有关实测结果和文献资料，路面污染物浓度见下表。
表5-6  路面雨污水浓度       单位：mg/L

项目

pH（无量纲）
CODcr

BOD5
SS

石油类

径流2h内平均值

7.4

107

20

221

7.0

另外，运载石油或其他危险品的车辆可能发生翻车事故，事故一旦发生，将对附近地表水域水生生物生态环境或农田灌溉水体造成严重的污染。
2、环境空气影响源分析

①汽车尾气的影响

公路建设前，沿线区域多为乡村环境，空气污染源少，空气环境质量能达标，且空气质量较好。公路建成后对公路沿线的空气质量会有一定的影响。

根据自然条件相似的其它公路实测资料表明，一般情况下，公路两侧距中心20m处，NO2的小时浓度为0.012～0.020mg/m3，TSP日均浓度值范围为0.032～0.256mg/m3，均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度值。本项目沿线敏感点距离公路中心线的距离均大于20m，因此公路两侧居民区均能满足相应的环境空气质量标准。

目前，对于公路项目而言，最有效的方法是加强公路自身的绿化，采用一些具有良好空气净化作用的植物作为两侧的绿化带以吸收尾气，保护区域环境空气质量。此外，由于对环保的重视、技术的进步和清洁能源的广泛应用，未来机动车辆单车污染物排放量将可能大大降低。本项目沿线环境空气质量现状很好，大气环境容量较大，而且沿线植被较好，汽车尾气的影响不大

拟建公路的建成运营可分流沿线周边道路的交通量，减轻其运输负担。现有公路部分路段和相邻公路穿过城镇，且等级低，在低等级公路上行驶的汽车尾气排放量大于在高等级公路上行驶的排放量，因此，从全局上看，建成拟建公路能缓解整个区域环境空气污染。在运营中、远期，随着汽车技术和排放标准的提高，汽车尾气污染可得到进一步控制。

②隧道营运期对环境空气影响分析

本项目设置短隧道一座（门子垭隧道），全长400m。隧道进、出口周围200m内均无学校、集中居民区等环境敏感点分布，且路线高程较高，因此项目隧道洞口大气污染物对沿线环境敏感点不会产生不良影响。
3、固体废弃物影响源分析
营运期固体废物主要来自来往人员产生的垃圾和车辆撒落的固废，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。

4、噪声影响源分析
营运期噪声污染主要源于车辆行驶产生的交通噪声和隧道风机噪声。

（1）交通噪声

根据环境影响评价技术导则· 声环境》(HJ2.4-2009)，车型分为小型车、中型车和大型车3类，其各类型车在离行车线7.5m处参考点的单车能量平均辐射噪声级按下式计算。

小型车     LoEs =12.6+34.73lgVS

中型车     LoM =8.8+40.48lgVM

大型车     Lol =22.0+36.32lgVL

式中：S、M、L──分别表示小、中、大型车；

Vi──该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

其中车速计算参考如下公式：


[image: image28.wmf]120

1

4

3

2

1

V

k

u

k

k

u

k

v

i

i

i

´

ú

û

ù

ê

ë

é

+

×

+

+

×

=



[image: image29.wmf][

]

)

1

(

i

i

i

m

N

u

h

h

-

×

+

=

单车道小时


式中：vi——i型车预测车速；

k1、k2、k3、k4——回归系数；

ui——该车型当量车数；

N单车道小时——单车道小时车流量；

ηi——该车型的车型比；

m——其他车型的加权系数；

v——设计车速。

根据上面的公式，计算出本项目各预测时段各车型车噪声排放源强，见下表。
表2-37  营运各期各车型噪声排放源强     单位：dB

路段

2023年
2029年
2037年
小型车

中型车

大型车

小型车

中型车

大型车

小型车

中型车

大型车

蓬溪县鸣凤镇经高升至任隆镇公路
昼间

71.82
68.01
71.62
71.82
68.01
71.62
71.82
68.01
71.62
夜间

71.82
68.01
71.62
71.82
68.01
71.62
71.82
68.01
71.62
营运期公路交通噪声将对两侧居民带来不同程度的噪声干扰，通过采取必要的防护措施如设置绿化、隔声窗等，营运期的噪声影响可以得到较好的控制。

（2）隧道风机噪声

根据项目可研，本工程隧道中需设置射流风机。一般情况下，隧道射流风机噪声约70~90dB，噪声污染主要存在于隧道内部，对隧道进出口声环境质量有一定影响。在风机购置时，应选择低噪设备，按规范进行安装，并定期检查，使风机噪声对周围环境的影响降至最低。
5、事故污染风险的影响

本项目的污染事故主要来源于交通事故，车辆发生事故将可能附近对水体产生污染，水污染事故主要有如下几种类型：

（1）车辆发生交通事故，本身携带的汽油(或柴油)和机油泄漏，并排入附近水体；

（2）装载着的化学品发生交通事故，化学品发生泄漏，并排入附近水体。




项目主要污染物产生及预计排放情况            （表六）

	内容

类型
	污染物

内容
	污染物
名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理措施
	排放浓度及排放量

	大气

污染物
	施工机械燃油废气
	CO、NOx
	产生量较小
	加强管理，及时进行路面维护
	扬尘和尾气可降低60%，有效减轻对大气环境的影响

	
	施工扬尘
	TSP
	下风向50m：12mg/m3
	定期清扫、洒水，减少道路二次扬尘；配备洒水车；运输车辆采用加盖蓬布和湿法相结合的方式
	扬尘可降低70%

	
	沥青烟
	苯并芘[a]
	下风向50m：＜0.001 mg/m3
	不设沥青拌合站，购买商品沥青
	无组织排放

	
	
	THC
	下风向60m：0.16 mg/m3
	
	

	
	
	PM10
	下风向60m：0.1 mg/m3
	
	

	水污

染物
	施工期
	生活污水
	COD
	300mg/L
	依托既有旱厕收集后用于农肥
	做到禁排，不会对地表水体造成污染

	
	
	
	BOD5
	200mg/L
	
	

	
	
	
	氨氮
	30mg/L
	
	

	
	
	
	SS
	500mg/L
	
	

	
	
	施工废水
	SS
	5000mg/L
	施工废水隔油、沉淀处理后循环使用，不外排
	

	
	运营期
	路面径流
	SS、BOD5、石油类
	路基排水沟等收集

排放

	固体废弃物
	生活垃圾
	25kg/d
	集中收集，交由环卫部门处理
	去向合理，不会造成二次污染

	
	土石方弃方
	29.57万m3
	运往项目设置的4个弃土场堆放
	

	
	包装、建材废料
	废弃建材、包装材料
	能回收利用的回收，不能回收的统一收集，运至指定建筑垃圾堆放场
	

	噪声
	施工设备、车辆产生的噪声
	75～96dB（A）
	选择低噪声设备、夜间禁止施工、工人戴防噪耳塞等
	达标排放

	主要生态影响：

本项目建设中采取尽量少占地，少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，临时占地面积控制在最低限度，施工结束后进行相应植被恢复措施。通过以上措施可将施工活动对建设区域的生态影响程度降至最低。


环境影响分析                                 （表七）

	本项目对环境的影响主要有施工期和营运期两个阶段。

一、施工期环境影响分析

1、水环境影响分析

（1）施工废渣、废水的影响分析

本设计段共设新建大桥132米/1座、中桥324米/10座。根据工程分析，本项目无涉水桥墩。桥梁基础工程形式均为灌注桩基础，一般采用钻孔灌注桩基础法施工，无地下水或少量地下水的情况下采用挖孔灌注桩法。
项目施工对水体影响最大的潜在污染物是桥梁施工过程产生的钻渣和用于护壁的泥浆，其次为预制场、拌合场产生的施工废水，其污染因子主要是SS，另外施工机械的冲洗废水还含有少量石油类。一般桥梁施工废渣需运至设定的渣场进行存放并采取一定的防护措施，对于施工废水则沉淀后回用于混凝土拌合。若施工废渣、生产废水处理不当或直接排放进入河流水体，将会影响水体水质。

另外，墩台施工安装模板时泥浆会从模板连接的密封性保证接缝中露出，墩台身浇筑施工前，需对基础顶面进行冲洗，凿除表面浮浆落入水体会造成局部水体污染。大跨径连续梁桥悬臂浇筑法施工时泵送混凝土期间如混凝土泄漏，将造成桥下水体的局部污染。由于此类污染量较小，加上水体自身紊流扩散作用，对水质的影响时间和范围是暂时和有限的。

（2）施工营地生活废水的影响

施工期的污水排放量按下式计算：

Qs=（K·qi·Vi）/1000

式中：Qs ——生活污水排放量，t/d；

qi  ——每人每时用水定额，L/(人·d)
Vi  ——工区人数，人；
K ——生活污水排放系数，本项目取0.9。

根据类比，估算本目施工期高峰期施工人员数量为50人，生活污水产生量约600×0.9×80 L/(人·d)=3.6m3/d。

施工营地的生活污水处理不当也会对周围水体造成一定的污染，本项目不新建施工营地，主要采取租用当地农民房屋作施工营地，利用现有预收集池进行处理，产生的少量生活污水经简单处理后用作农林灌溉，降低污水直接排放对环境的污染影响。施工单位在租用民房时，需检查其现有生活污水处理设施是否满足要求，如不满足要求，应增设相关收集和处理设施。故本项目敏感点环境不会受到施工营地的影响。

环评要求生产设施（灰土拌和场等）产生的生产废水全部循环回用，不外排，故对周围水体不会产生影响。目前在桥梁施工中，各大型部件均在预制场中制造，然后通过吊运进行现场施工，因此不存在施工废油的影响。只是桩基施工时机械油污可能随雨水冲刷或泄露后进入水体，使水体中石油类指标值增加，但是其进入水体的量很小，不会对水体造成严重的影响。

（3）隧道施工对地表水环境影响

隧道施工工序包括岩石打孔、松动爆破、碎石清理、隧道壁修整、衬砌和锚固。其中在岩石打孔、隧道壁修整、衬砌和锚固过程中，有施工废水的产生。

根据工程分析，隧道施工废水一般呈碱性，污染物成分简单，主要污染物为石油类、TN和SS，其中SS浓度值在300～500mg/L之间，远远超过污水综合排放一级标准。若不进行收集处理，任其排放，将对进出口附近地表水体或农田植被造成污染和水土流失。

本项目可采用施工废水沉淀处理，经过沉淀后的施工废水基本可恢复到使用前的水质功能，因此还可重复利用，不仅降低引水成本，又可减少对地表水体的污染。这样既可满足隧道施工用水需要，又可降低废水排放带来的不利影响。

（4）降雨产生的面源流失对水环境的影响

项目施工期间，裸露的开挖及填筑边坡较多，在当地强降雨条件下，产生一定量的水土流失而进入周围水体，会对水环境造成影响，甚至淤塞泄水通道及掩埋农田。所以在施工期间要注意对这些裸露边坡的防护。

项目在施工时考虑了用塑料薄膜对开挖和填筑的未采取防护措施的边坡、表土堆积地、堆料场、预制场等进行覆盖，在表土堆积地周围用编织土袋拦挡、在桥梁及堆料场周围设置沉淀池等措施。采取这些措施后大大地减少了表土的裸露及被雨水的冲刷，且设置的沉淀池对含泥污水也有一定的沉淀作用，在强降雨条件下所产生的面源流失量也较小，对周围水环境的影响也很小。

（5）对饮用水源保护区的影响

溪县境内的主要河流有两条，即涪江、芝溪河。均不在本项目评价范围内，本项目涉及的地表水体为落鞍桥水库、支流小河沟。由现场调查可知，公路沿线居民饮用水大部分取自井水，部分由城区市政供水，项目区域及河流下游10km范围内不涉及饮用水源保护区，拟建项目不会对当地饮用水产生影响。

2、环境空气影响分析

拟建公路建设过程中，将进行土石方填挖、筑路材料的运输及拌合、沥青熬炼、摊铺等作业工作。根据工程可行性研究成果，本工程路面采用沥青混凝土路面，因此，该工程施工期的主要环境空气污染物是TSP，其次为沥青熬炼、摊铺时的烟气和动力机械排出的尾气污染物，其中尤以TSP对周围环境影响较为突出。

（1）粉尘（TSP）污染分析

TSP污染的主要来源是开放或封闭不严的灰土拌合、储料场、材料运输过程中的漏撒，临时道路及未铺装道路路面起尘等。

1）混凝土拌和产生的粉尘污染

混凝土拌合施工工艺基本上可以分为两种：路拌和站拌，两种拌和方式都会造成许多粉尘产生。路拌引起的粉尘污染的特点是随施工地点的迁移而移动，污染面较窄，但受污染纵向范围较大，影响范围一般集中在下风向50m的条带范围内，且灰土中的石灰成分可能会对路旁农作物的表面形成灼伤；而站拌引起的粉尘污染则集中在拌和站周围，对拌和站附近影响表现为量大而面广，其影响范围可达下风向150m。

根据以往公路施工经验，底基层一般采用路拌法施工，基层采用厂拌和摊铺机施工。路基填筑作业可能会对路线两侧50m内的村庄和拌和站周围150m范围内的村庄造成粉尘污染。

拟建公路路面基层需要设立水泥混凝土拌和站，其具体位置将在施工组织设计时确定。根据有关测试成果，在水泥混凝土拌和站下风向50m处大气中TSP浓度8.849mg/m3，100m处为1.703mg/m3，150m处为0.483mg/m3，在200m外基本上能达到国家环境空气质量二级标准的要求。按上述监测数据和环境空气质量标准进行衡量，应将上述拌和站设在村庄敏感点的下风向200m之外或避开下风向200m范围内的村庄、学校。

本项目沿线共设置1个施工场地，施工场地主要包括预制场和拌和场，其中，预制场主要是服务于部分大桥、隧道等。

2）散体材料的储运

石灰等散体材料储料场在风力作用下也易发生扬尘。其扬尘基本上集中在下风向50m条带范围内，考虑到其对人体和植物的有害作用，对其存放应做好防护工作。通过洒水、蓬布遮挡等措施，可有效地防止风吹扬尘。

石灰和粉煤灰等散体材料运输极易引起粉尘污染，根据类似施工现场运输引起扬尘的现场监测结果，灰土运输车辆下风向50m处TSP浓度为11.625mg/m3，100m处TSP浓度为9.69mg/m3，150m处TSP浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准，因此，对运输散料车辆必须严加管理，采取用加盖蓬布或加水防护措施。

3）施工便道扬尘

项目施工中，施工道路多会利用已有的乡村道路和临时修建的便道，以上施工道路一般是砂石路面，因此施工车辆将产生运输扬尘。据有关资料介绍，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20(m），而在未铺装沙砾的泥土路面，粒径小于5(m的粉尘颗粒占8%，5～10(m的占24%，大于30(m的占68%，因此，临时道路、未铺装的施工便道和正在施工的道路极易起尘。为减少起尘量，有效地降低其对周边居民正常生活和单位产生的不利影响，在人口稠密的地区应采取定期洒水降尘措施。研究表明，通过洒水可有效地减少70%的起尘量。

根据调查，项目的施工场地、弃土场均距项目敏感点较远，距离范围为100m~1000m，因此，公路施工所引起的扬尘及粉尘对项目敏感点影响较小。
（2）沥青烟的影响分析

本项目所有路段均采用沥青砼路面。本项目使用的沥青均在当地购买商品沥青砼，铺路时本项目不设沥青拌合站。因此本项目沥青烟仅在铺路时由于热油蒸发而产生，经类比分析，热油蒸发产生沥青烟气的排放浓度较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中沥青烟气最高允许排放浓度限值要求，对周围环境影响较小。环评要求，运送沥青均采用罐装沥青专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境。

综上，施工期的主要污染是TSP，建议在易扬尘的作业时段、作业环节采用洒水的方法减轻TSP污染，只要适当增加洒水次数，可大大减轻TSP的污染。灰土拌和场宜选在下风向200m内无居民的空旷地带，以减小粉尘对周围居民的不良影响，使粉尘排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中允许排放限值；同时进行合理选址，尽量避免占用耕地。

（3）隧道施工对大气环境影响分析

隧道工程施工过程中对大气环境的影响主要来自三个方面：凿岩、挖掘、爆破等过程中产生的粉尘，以及汽车及其它行驶的机械设备在运行的过程中产生的扬尘；各种施工机械燃油产生的尾气；爆破过程中产生的N、S等有害气体化合物。
1）施工粉尘

据有关资料表明，爆破及其他施工过程中所产生的尘埃影响范围大约700m。施工过程产生的扬尘对施工区域内大气环境质量具有较大影响，并且可在短时间内使空气中TSP浓度维持较高水平。因此，在施工过程中，需采取洒水等相关抑尘措施，尽量减少扬尘的产生并缩小扬尘的影响范围。

2）施工设备燃油废气

隧道施工过程使用的机械设备主要以柴油作为燃料，使用以柴油机作动力的设备主要有：钻爆设备（凿岩台车），装渣设备（正装侧卸式装载机、挖掘机），运渣设备（拖拉机、柴油自卸汽车）等。柴油机排放的有害物主要有：碳氢化合物（HC）、CO、氮氧化合物 （NO）、氧化硫及颗粒物质等。由于隧道内空间小，独头掘进通风条件差，工程机械在隧道内作业，柴油机排放的大量废气难以排净，对隧道形成长时间污染，危害施工人员的身体健康。

3）爆破施工产生的主要气体有N2、NO、NO2、NH3、H2S、SO2、SO3等，污染物产生量随爆破强度变化较大，随爆破强度增大而增大。主要对隧道施工人员产生一定的影响。因此，隧道施工过程应采取一定的防护措施，以减小施工产生的粉尘、有害气体对环境的不利影响和对施工人员健康的威胁。
3、固体废弃物环境影响分析

施工期固体废弃物主要为土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）废弃土石方

本项目主体工程土石方主要来自路基、桥涵和隧道等建筑物开挖及回填；临时工程土石方主要来自弃土场、施工便道及施工场地的开挖及回填。经土石方平衡分析，经土石方平衡分析，挖方总量为108.67万m3，填方总量108.67万m3，借方总量30.00万m3。本工程产生建渣0.43万m3，交由商混站进行加工作为基砂利用；产生弃方29.57万m3全部运至布置于本工程设计的1#～4#弃土场进行回填。
环评要求，挖出的土方临时堆放时采用用编织土袋拦挡和排水沟等水保措施，减少表土的裸露及被雨水的冲刷；同时，施工单位在运输建筑垃圾时，禁止随意倾倒。
（2）建筑垃圾

本项目产生的建筑垃圾主要为拆迁房屋拆除过程产生的建筑垃圾、废弃的建材、包装材料等，能回收的进行回收处理，不能回收送往指定的地方处理。废弃建材、包装材料等建筑垃圾若堆放、处置不当，将直接破坏项目周围的植被，本项目建筑垃圾经收集后运往指定建筑垃圾堆放场。
（3）施工人员产生的生活垃圾

根据类比，估算本目施工期高峰期施工人员数量为50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人计，则施工期间产生的生活垃圾为25kg/d，生活垃圾集中收集后送城市垃圾处理场处理。
由于本项目区域内涉及地表水体落鞍桥水库、支流小河沟，本环评要求所产生的固废严禁抛洒、丢弃于河内。

综上所述，本工程施工过程产生的固体废弃物均能得到了合理有效的处置，不会造成二次污染。

4、声环境影响分析

（1）施工期噪声源分析

公路施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工期噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定。

施工机械噪声采用如下模式进行预测计算：


[image: image30.wmf]L

R

R

L

L

i

i

D

-

-

=

0

0

lg

20


式中：Li ——距声源ri处的声级dB(A)；

L0 ——距声源r0处的声级dB(A)；

△L——其它因素引起的噪声衰减量dB(A)。

各声源在预测点产生的合成声级采用以下公式计算：


[image: image31.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

i

L

TP

pi

L

1

1

.

0

10

lg

10


（2）施工期声环境影响分析

据调查，国内目前常用的筑路机械如挖掘机、推土机、平地机、拌合机等，其满负荷运行时的噪声级和噪声影响范围见下表。
表7-1  主要施工机械不同距离处的噪声级     单位：Leq[dB(A)]

机械名称

5m

10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

300m

装载机

90.0

84.0

78.0

71.9

68.4

65.9

64.9

60.5

58.0

54.4

振动式压路机

86.0

80.0

74.0

67.9

64.4

61.9

60.0

56.5

54.0

50.4

推土机

86.0

80.0

74.0

67.9

64.4

61.9

60.0

56.5

54.0

50.4

平地机

90.0

84.0

78.0

71.9

68.4

65.9

64.0

60.5

58.0

54.4

挖掘机

84.0

78.0

72.0

65.9

62.4

59.9

58.0

54.5

52.0

48.4

摊铺机

87.0

81.0

75.0

68.9

65.4

64.1

61.0

57.5

55.0

51.4

拌和机

87.0

81.0

75.0

68.9

65.4

64.1

61.0

57.5

55.0

51.4

注：5m处的噪声级为实测值。

由上表可知：若不采取任何有效的噪声防治措施，仅随噪声传播距离衰减时，拟建公路施工边界处的施工噪声均超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。

昼间在距施工机械50m处和夜间距施工机械300m处方能保证噪声值达到昼间70dB（A），夜间55dB（A），昼间在距施工机械155m处和夜间距施工机械450m处方能保证噪声值达到昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
为避免施工噪声对项目周边声学环境产生明显不良影响，环评要求施工单位：①在施工区设施工围挡、彩钢板等进行封闭施工；②合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~6:00）施工，若因特殊需要连续施工的，必须事前得到有关部门的批准，并在施工场地周围进行公示且取得周边群众谅解后再进行施工；③合理布局施工机械，高噪声施工场所尽量布置在远离环境敏感点的区域；④加强施工机械维修及保养，确保其处于最佳工作状态；⑤施工便道修建远离居民居住区，材料运输车辆进出施工场地时减速行驶，禁止鸣笛；⑥中、高考期间禁止进行施工。

通过采取以上噪声防治措施，可最大限度降低施工噪声对居民日常生活的干扰，加之施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，且公路建成运营后将带来较大社会、经济效益，相信能够得到居民理解和支持。

（3）隧道施工爆破影响分析

1）爆破振动安全距离

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）中的规定：爆破振动安全距离可由萨道夫斯基公式计算：


[image: image32.wmf]3

1

1

/

Q

V

K

R

×

=

a

）

（


式中：R-爆破振动安全允许距离，m；

      Q-炸药量，齐发爆破为总药量，岩石爆破为嘴阀单段药量，kg；

      V-保护对象所在地安全允许止点振速，cm/s；

      K，α-与爆破点至保护对象间的地形、地址条件有关的系数和衰减指数，可按岩性或试验确定。

根据隧道爆破作业工作周围建筑物的实际情况、距离、地质条件等，上式各计算参数取值如下：

根据爆破场地地质岩性，地质系数K和衰减指数按中硬岩石考虑，K取150～250；α取1.5～1.8。

考虑到作业场地周围的农户住宅为砖砌建筑物，根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）中建筑物地面质点的安全振动速度规定，取V=2 cm/s。

施工爆破炸药控制量与距离的关系，根据上述公式和参数的选择，可计算出每次齐发爆破微差或秒爆破的最大一段药量的总炸药量随距离变化的情况，如下表。

表7-2  施工爆破炸药量控制值与安全距离的关系

距离m

炸药量kg
振速2 cm/s，K=150，α=1.5

振速2 cm/s ，K=250，α=1.8

50.0

7.9

11.6

60.0

11.4

16.8

70.0

15.5

22.9

80.0

20.2

29.9

90.0

25.6

37.8

100.0

31.6

46.7

120.0

45.5

67.7

150.0

71.1

105.2

175.0

96.8

143.2

200.0

126.5

187.1

250.0

197.6

292.4

300

284.6

421.0

350

387.3

573.1

400

505.9

748.5

450

640.2

947.3

500

790.4

1169.6

750

1778.5

2613.6

1000

2023.6

2994.2

2）施工爆破的噪声影响

施工爆破环境振动和空气冲击波强度大，传播距离远。本评价通过理论计算评价爆破噪声影响范围和程度，分析隧道施工爆破对周围居民区的影响。

爆破空气冲击波超压：
[image: image33.wmf]R

Q

R

Q

R

Q

P

/

1

.

1

/

3

.

4

/

14

3

/

1

2

3

/

2

3

+

+

=

D


环境噪声声压级：
[image: image34.wmf](

)

0

0

/

log

20

P

P

L

L

P

P

+

=


噪声衰减计算公式：


[image: image35.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

N

L

L

20

3

/

1

og

101

100

/

r

r

r

/

r

log

20

r

r

0

0

0

+

-

-

¢

-

-

=

a


根据施工爆破的监测资料，浅眼爆破Q为300kg时，l00m处的LP为160.5dB(A)。如只考虑几何衰减，当Q为7.9kg时（距敏感点50m时的最大炸药量），l00m处的LP为144.2dB(A)，当受声点不受声屏障影响时，噪声的影响范围将超过10km。

综上所述，当距敏感点50m时，单次最大炸药量最不得超过7.9kg，在无声屏障时，影响范围可达数10km；可见，爆破空气冲击波和环境振动的强度较大，影响的程度较大、范围较广。因此，建议隧道爆破尽量采用“小药量、光面爆破”的爆破方式，禁止夜间爆破。

二、营运期环境影响分析

1、水环境影响分析

（1）评价等级及范围
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，项目属于水文要素影响建设项目，工程运营期区域地表水影响范围主要包括落鞍桥水库大桥（K6+095.00~K6+227.00）涉水桥墩过水断面，计算得出本项目涉水桥墩过水断面宽度占用比例≤0.05，故项目水文要素评价等级判定为三级。
表7-3  水文要素影响型评价等级判定表
评价等级
水温
径流
受影响地表水域
年径流量与总库容之比α

兴利库容占年径流量百分百β%

取水量占多年平均径流量百分比γ%

工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R%
工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2
河流
湖库
入海口、近岸海域
一级
α≤10；或稳定分层

β≥20；或完全年调节与多年调节

γ≥30
A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10
A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20
A1≥0.5；或
A2≥3；
二级
20＞α＞10

20＞β＞2

30＞γ＞10
0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5
0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或20＞R＞5
0.5＞A1＞0.15；或3＞A2＞0.5；
三级
20≥α

β≤2；或无调节

γ≤10
A1≤0.05或；A2≤0.2；或R≤5
A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
A1≤0.15；或A2≤0.5；
本项目
/
/
/
/
A1≤0.05
/
（2）影响分析
项目营运期废水主要来源于降水和桥面冲洗产生的路面径流。

本项目建设完成后，路面为不透水的路面，在运输过程中洒落路面的少量尘土、油污及垃圾等污物，降水时被冲刷随路面径流进入地表水，对地表水造成一定污染，尤以降雨初期时的污染最为严重。

根据国内对南方地区路面径流污染情况试验有关资料，在车流量和降雨量已知情况下，降雨历时1小时，降雨强度为81.6mm，在1小时内按不同时段采集水样，测定分析路面径流污染物的变化情况。测定结果表明，降雨初期到形成路面径流的30分钟，雨水径流中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，SS和石油类的含量可达158.5~231.4mg/L、19.74~22.30mg/L；30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降速度较快。雨水径流中铅的浓度及生化需氧量随降雨历时的延长下降速度较前者慢，pH值相对较稳定。降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净，污染物含量较低。

                     表7-4  路面径流中污染物浓度值表            单位：mg/L
历时项目

5-20分钟

20-40分钟

40-60分钟

平均值

(GB8978-1996)—级标准

pH（无量纲）
6.0-6.8

6.0-66.8

6.0-6.8

6.4

6-9

SS

231.4-158.5

185.5-90.4

90.4-18.7

100

70

BOD5
6.34-6.30

6.30-4.15

4.15-1.26

5.08

30

Pb

0.91-0.74

0.74-0.06

0.06-0.00

0.045

1.0

石油类

22.30-19.74

19.74-3.12

3.12-0.21

11.25

5

由上表数据分析可知，本项目营运期路面径流不会对当地地表水水质造成影响，此外，为减轻路面径流对地表水体的影响，应加强营运期公路管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁。
环评要求对于拟建项目沿线跨越河流水体的桥梁采取下以工程措施：

①在桥梁两侧醒目位置设置限速、禁止超车等警示标志，提醒过路驾驶员和乘客加强环境保护意识。

②在桥梁桥面两侧设置连续的防撞墩。
2、大气环境影响分析

（1）评价等级及范围
参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的要求“对等级公路、铁路项目，分别按项目沿线主要集中式排放源（如服务区、车站大气污染源）排放的污染物确定其评价等级”。本项目为农村公路建设工程，不设置服务区等集中式排放源，故本工程大气评价等级不进行分级，本项目不设大气影响评价范围。

（2）影响分析
本项目营运期大气污染物主要来自于汽车尾气、交通道路扬尘，其主要污染物为CO、NOx和TSP。
本项目路面采用沥青混凝土路面，以减少营运期道路扬尘。同时，营运期应加强路面维护和路面清扫，减少路面扬尘。本项目交通量较小，且项目区域较空旷，污染物容易扩散稀释，汽车尾气对区域大气环境影响较小。

A．汽车尾气

营运期废气主要来自汽车尾气污染物（CO、NOx 等）。由于汽车尾气污染物排放强度较小、区域大气扩散条件良好，且项目所在区大气环境质量较好，因此汽车尾气将不会对区域大气环境质量造成明显影响。

此外，由于对环保的重视、技术进步和清洁能源的广泛应用，未来机动车车辆单车污染排放量将可能大大降低。

B．扬尘

本项目路面为沥青混凝土路面，营运期间公路本身产生的扬尘较小，扬尘主要来自上路的汽车所带进的泥土；另外大气中沉降在路面上的尘粒也占一定比重。目前减少道路扬尘的措施主要包括：

①管理部门应监督公路路面的卫生状况，负责路面清洁的部门应经常清扫路面、洒水冲洗，尽量减低路面尘土量；
②加强项目区域绿化工程；

③控制车速；
④悬挂环保标识牌。
综上，在加强管理的基础上，项目在营运期不会对当地大气环境产生明显影响。
3、固体废弃物影响分析

营运期的固体废物主要来自于公路维修过程产生的垃圾以及来往人员产生的垃圾和车辆撒落的固废，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。为防止营运期固体废物影响环境，应定期对道路区域散落的固废进行收集，集中由环卫人员收集后进行无害化处置。
在采取上述措施后，本项目营运期产生的固废不会影响当地环境。

4、声环境影响分析

（1）声环境评价等级判定

本项目为新建农村公路项目，设计等级为二级公路，由《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）可知，属于2类和4a类声环境功能区，项目建成前后评价范围内敏感目标处的噪声级增加量部分大于5dB，受影响人口增加较多。因此，本项目声环境影响评价等级为一级。评价范围为以建设项目边界向外200m范围。

（2）预测模式
根据本项目特点、沿线的环境特征，以及工程设计的交通量等因素，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的公路噪声预测模式进行预测。地面任何一点的环境噪声是指线声源传至该点时的噪声能量与该点背景噪声能量的叠加。

①车速

车速计算参考公式如下：


[image: image36.wmf]4

3

2

1

1

k

u

k

k

u

k

v

i

i

i

+

+

+

=



[image: image37.wmf]))

1

(

(

2

i

i

i

m

vol

u

h

h

-

+

=


式中：


[image: image38.wmf]i

v

——第i 种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低；

ui—该车型的当量车数；

ηi—该车型的车型比；

vol—单车道车流量，辆/h；

mi—其他2种车型的加权系数。

k1、k2、k3、k4分别为系数，如表7-5所示。
表7-5  车速计算公式系数

车型
k1
k2
k3
k4
mi
小型车
-0.061748

149.65

-0.000023696

-0.02099

1.2102

中型车
-0.057537

149.38

-0.000016390

-0.01245

0.8044

大型车
-0.051900

149.39

-0.000014202

-0.01254

0.70957

②车型分类

车型分类（大、中、小型车），方法见表7-6。

表7-6  车型分类标准

车型
总质量（GVM）
小
≤3.5t以下，M1，M2，N1

中
3.5t～12t，M2，M3，N2

大
＞12t，N3

注：M1，M2，M3，N1，N2，N3和GB1495划定方法相一致。摩托车、拖拉机等应另外归类。

③交通噪声预测模式


[image: image39.wmf]16

]

lg[

10

)

lg(

10

)

lg(

10

)

(

)

(

)

,

(

5

.

7

2

1

-

D

+

+

+

+

=

Y

Y

L

L

h

L

r

T

V

N

i

oE

i

Aeq

i

i

p


式中：

LAeq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)；


[image: image40.wmf]i

oE

L

)

(

——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni——昼间，夜间通过某预测点的第i类车流量，辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；

Vi——第i类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角(rad)，如图7-1所示：
[image: image41.jpg]



图7-1  预测点与道路位置（AB为路段，P为预测点）

ΔL——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3
ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面
ΔL1=Aatm+Agr+Abar+Amusc
式中：

ΔL1——线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL坡度——公路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL路面——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3——由反射等引起的修正量，dB(A)。

混合车流模式的等效声级是将各类车流等效声级叠加求得。如果将车流分成大、中、小三类车，那么总车流等效声级为：


[image: image42.wmf][

]

小

中

大

(LAeq)

.

(LAeq)

.

(LAeq)

.

Leq(T)

1

0

1

0

1

0

10

10

10

lg

10

+

+

=


④单车行驶辐射噪声级
[image: image43.wmf]0

i

L


1）第i种车型在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）
[image: image44.wmf]0

i

L

按下式计

算：

小型车：LoS=12.6+34.73log(VS)+ △L坡度
中型车：LoM=8.8+40.48log(VM)+ △L坡度
大型车：LoL=22.0+36.32log(VL)+ △L坡度
式中：右下角注S、M、L──分别表示小、中、大型车；

2）源强修正

a.公路纵坡引起的交通噪声源强修正量△L坡度
公路纵坡修正量△L坡度按下式计算：

大型车：△L坡度=98×β   （dB（A））

中型车：△L坡度=73×β   （dB（A））

小型车：△L坡度=50×β   （dB（A））

式中：β——公路纵坡坡度，%。

b.路面引起的交通噪声源强修正量△L路面
路面引起的交通噪声源强修正量△L路面取值按表7-7取值。
表7-7  常见路面噪声修正值   单位：dB(A)

路面类型
不同行驶速度修正量km/h

30

40

≥50

沥青混凝土
0

0

0

水泥混凝土
1.0

1.5

2.0

c.地面覆盖物吸收衰减因子α

声波在传播过程中受地面覆盖物的吸收产生衰减，拟改扩建公路两侧主要为农田，土质松散，取α值为0.5。

d.声波传播途径中引起的衰减量△L2
无限长声屏障可按下式计算：


[image: image45.wmf]ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

>

=

-

+

-

£

=

+

-

-

=

dB

c

f

t

t

t

t

dB

c

f

t

t

t

arctg

t

)

1

3

40

(

)

)

)

1

(

ln(

2

)

1

(

3

lg(

10

)

1

3

40

(

)

)

1

(

)

1

(

4

)

1

(

3

lg(

10

Abar

2

2

2

d

p

d

p

当

当


式中：

f——声波频率，Hz；δ——声程差，m；c——声速，m/s。

Abar仍由上式公示计算，然后根据下图5-6进行修正，修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。图7-2（a）中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB(A)，若有限长声屏障对应得遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB(A)。
[image: image46.jpg][
AAR

B

PHPTS SR

(a) BE®

&) whi




图7-2  有限长度的声屏障及声源的修正图

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区，Abar＝0

当预测点位于声影区，Abar取决于声程差δ。

由图7-3计算δ，δ=a+b+c。再由图7-4查出Abar。

[image: image47.png]AR

S
BEE BB 0K
AEEEREL R
FREENRTR





图7-3  声程差δ计算示意图

[image: image48.jpg]



图7-4  噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz）

农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图7-5和表7-6取值。

[image: image49.jpg]AT

FE T T —————





图7-5  农村房屋降噪量估算示意图

表7-8  农村房屋噪声附加衰减量估算量

房屋状况
Abar
40～60%

3dB(A)

70～90%

5dB(A)

以后每增加一排房屋
1.5dB(A)最大绝对衰减量≤10dB(A)
⑤环境声级计算

预测点P处的环境噪声为：


[image: image50.wmf]0.1()0.1()

()10lg1010

AeqAeq

LL

Aeq

L

éù

=+

ëû

背

交

环

(dB)

式中：
[image: image51.wmf]()

Aeq

L

环

——预测点环境噪声级，dB（A）；


[image: image52.wmf]()

Aeq

L

交

——预测点公路交通噪声预测值，dB（A）；


[image: image53.wmf]()

Aeq

L

背

——预测点的环境噪声背景值，dB（A）。
（2）预测参数

根据各预测年的交通量、车型比和日昼比系数，可计算出各预测年路段的小时车流量，具体参数如下表所示。
表7-9  交通量预测表（全天pcu/d）

路段名称

路段总长（m）

2023年
2029年
2036年
蓬溪县鸣凤镇经高升至任隆镇公路

15401

2738
3041

3335

表7-10  基年、预测年交通方式结构

预测年
小型车
中型车
大型车
昼夜比
2023年
73.2
22.6
4.2
10:1
2029年
74.0
22.5
3.5
2037年
75.1
21.6
3.3
表7-11  工程沿线路段小时车流量预测值  单位：辆/h

路段

时段

小型车

中型车

大型车

蓬溪县鸣凤镇经高升至任隆镇公路
2023
昼间

99
30
6
夜间

20
6
1
2029
昼间

111
34
5
夜间

22
7
1
2037
昼间

125
36
5
夜间

25
7
1
（3）噪声预测计算
1）计算点位的确定

本项沿线共16处噪声敏感点，其中，1处学校（鸣凤中学），15处居民点（沿线村民）。本次环评全部进行预测。预测点位计算参数见下表。
表7-12  声环境预测点计算参数

序号

敏感点名称

环境概况

背景值/dB(A)

昼间

夜间

1

晒金村居民点
起点右侧，多为2-3层砖混楼房，侧对本项目，与本项目无高差。
50.5
41.5
2
鸣凤中学
K0+750右侧，教学楼为3-5层砖混楼房，师生约1000名。侧对本项目，与本项目高差+2m。
49
39
3

红光村居民点1
K1+160-K1+500右侧，多为2-3层砖混楼房，正对本项目，与本项目无高差。
50
41
4
红光村居民点2
K1+784-K2+000右侧，多为2-3层砖混楼房，正对本项目，与本项目无高差。

45
41
5
栀子坝村居民点1
K3+140-K3+300右侧，多为2-3层砖混楼房，正对本项目，与本项目无高差。

43
39
6
栀子坝村居民点2
K4+500-K4+750左侧，多为2-3层砖混楼房，侧对本项目，与本项目无高差。

44
39.5
7
窑坪村居民点1
K5+300-K5+550右侧，多为2-3层砖混楼房，侧对本项目，与本项目高差+2m。

43
41
8
窑坪村居民点2
K6+780-K6+940右侧，多为2-3层砖混楼房，侧对本项目，与本项目高差+2m。

44
41
9
黄莲山村居民点
K7+950左侧，多为2-3层砖混楼房，侧对本项目，与本项目无高差。

46
41.5
10
毛公滩村居民点1
K8+677-K8+973两侧，多为2-3层砖混楼房，侧对本项目，与本项目高差+2m。
43
42
11
毛公滩村居民点2
K9+300-K9+500左侧，多为2-3层砖混楼房，正对本项目，与本项目无高差。

42.5
42.5
12
毛公滩村居民点3
K10+160-K10+400两侧，多为2-3层砖混楼房，侧对本项目，与本项目无高差。

45
41.5
13
小东村居民点
K11+700-K11+900右侧，，多为2-3层砖混楼房，侧对本项目，与本项目无高差。

45
42
14
门子垭村居民点1
K13+400-K13+700右侧，多为2-3层砖混楼房，侧对本项目，与本项目无高差。

45.5
41
15
门子垭村居民点2
K14+250-K14+550左侧，多为2-3层砖混楼房，侧对本项目，与本项目无高差。

45
41
16
白坭垭村居民点
K11+700-K11+900两侧，，多为2-3层砖混楼房，侧对本项目，与本项目无高差。

45
40.5
2）环境噪声现状值的确定

本项目为新建二级公路项目，项目尚未开工建设。因此，本项目敏感目标受现有交通噪声影响不明显，直接采用噪声现状监测结果反映敏感点附近的声环境现状值。
3）预测点位分析

本报告噪声预测主要是针对敏感点临路第一排房屋，给出其噪声运营期预测值，在第一排房屋出现超标的情况下，再进行后排房屋的噪声预测分析。

（4）预测结果
根据预测参数，结合项目实际情况，距路线不同距离处的噪声预测结果见表7-11。营运近期（2023年）、营运中期（2029年）和营运远期（2037年）各敏感点预测结果见表7-12。
表7-12  交通噪声预测结果
营运期

时段

距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB（A）

达标距离（m）

10
20

40

60

80

100

120

160
200

2类

4a

2023
昼间

58.1
54.7
51.5
49.6
48.3
47.2
46.3
44.9
43.7
红线
红线
夜间

51.1
47.8
45.9
42.6
41.3
40.2
39.3
37.8
36.7
11
红线
2029
昼间

58.5
55.2
52.0
50.1
48.7
47.7
46.8
45.3
44.2
红线
红线
夜间

51.5
48.2
44.9
43.1
41.7
40.6
39.7
38.3
37.9
12
红线
2037
昼间

59.0
55.7
52.4
50.6
49.2
48.1
47.2
45.8
44.6
红线
红线
夜间

52.0
48.6
45.4
43.5
42.2
41.1
40.2
38.7
37.6
13
红线



	表7-18  营运期敏感点噪声预测值

序号

敏感点

名称

与项目位置关系

声功

能区

评价

年

背景值

Leq[dB(A)]
贡献值Leq[dB(A)]

叠加值Leq[dB(A)]

标准值Leq[dB(A)]

超标量Leq[dB(A)]

至边界线

距离（m）

至中心线距离（m）

高差

（m）

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

晒金村居民点

25.75
30
0

4a类
2023
50.5
41.5
52.8
45.9
54.8 
47.2 
70
55
/

/

2029
50.5
41.5
53.3
46.2
55.1 
47.5 
70
55
/

/

2037
50.5
41.5
53.8
46.7
55.5 
47.8 
70
55
/

/

2

鸣凤中学
70.75
75
+2

2类

2023
49
39
48.6
41.6
51.8 
43.5 
60
50
/

/

2029
49
39
49.1
42.0
52.1 
43.8 
60
50
/

/

2037
49
39
49.5
42.5
52.3 
44.1 
60
50
/

/

3

红光村居民点1
10.75
15
0

4a类
2023
50
41
55.9
48.9
56.9 
49.6 
70
55
/

/

2029
50
41
56.4
49.4
57.3 
50.0 
70
55
/

/

2037
50
41
56.8
49.8
57.6 
50.3 
70
55
/

/

4

红光村居民点2
15.75
20
0

4a类
2023
45
41
54.6
47.7
55.1 
48.5 
70
55
/

/

2029
45
41
55.1
48.1
55.5 
48.9 
70
55
/

/

2037
45
41
55.6
48.5
56.0 
49.2 
70
55
/

/

5

栀子坝村居民点1
17.75
22
0

4a类
2023
43
39
54.3
47.1
54.6 
47.7 
70
55
/

/

2029
43
39
54.5
47.4
54.8 
48.0 
70
55
/

/

2037
43
39
54.9
47.7
55.2 
48.2 
70
55
/

/

6

栀子坝村居民点2
18.75
23
0
4a类
2023
44
39.5
54.3
47.1
54.7 
47.8 
70
55
/

/

2029
44
39.5
54.5
47.4
54.9 
48.1 
70
55
/

/

2037
44
39.5
54.9
47.7
55.2 
48.3 
70
55
/

/

7

窑坪村居民点1
40.75
45
+2

2类

2023
43
41
50.9
44.0
51.6 
45.8 
60
50
/

/

2029
43
41
51.5
44.4
52.1 
46.0 
60
50
/

/

2037
43
41
51.9
44.9
52.4 
46.4 
60
50
/

/

8

窑坪村居民点2
107.75
112
+2
2类

2023
44
41
46.7
39.7
48.6 
43.4 
60
50
/

/

2029
44
41
47.4
40.1
49.0 
43.6 
60
50
/

/

2037
44
41
47.7
40.6
49.2 
43.8 
60
50
/

/

9

黄莲山村居民点
17.75
22
0

4a
2023
46
41.5
54.3
47.1
54.9 
48.2 
70
55
/

/

2029
46
41.5
54.5
47.4
55.1 
48.4 
70
55
/

/

2037
46
41.5
54.8
47.7
55.3 
48.6 
70
55
/

/

10
毛公滩村居民点1
13.75
18
0

4a
2023
43
42
54.9
47.0
55.2 
48.2 
70
55
/

/

2029
43
42
55.4
48.3
55.6 
49.2 
70
55
/

/

2037
43
42
55.7
48.7
55.9 
49.5 
70
55
/

/

11
毛公滩村居民点2
47.75
52
+2
2类

2023
42.5
42.5
50.2
43.2
50.9 
45.9 
60
50
/

/

2029
42.5
42.5
50.8
43.6
51.4 
46.1 
60
50
/

/

2037
42.5
42.5
51.2
44.2
51.7 
46.4 
60
50
/

/

12
毛公滩村居民点3
13.75
18
0
4a
2023
45
42
54.9
47.0
55.3 
48.2 
70
55
/

/

2029
45
42
55.4
48.3
55.8 
49.2 
70
55
/

/

2037
45
42
55.7
48.7
56.1 
49.5 
70
55
/

/

13
小东村居民点
45.75
50
0

2类

2023
45
42
50.5
43.5
51.6 
45.8 
60
50
/

/

2029
45
42
50.9
43.9
51.9 
46.1 
60
50
/

/

2037
45
42
51.3
44.3
52.2 
46.3 
60
50
/

/

14
门子垭村居民点1
119.75
124
0
2类
2023
45.5
41
46.1
39.1
48.8 
43.2 
60
50
/

/

2029
45.5
41
46.6
39.5
49.1 
43.3 
60
50
/

/

2037
45.5
41
47.0
40.0
49.3 
43.5 
60
50
/

/

15
门子垭村居民点2
30.75
35
0
4a
2023
45
41
52.1
45.1
52.9 
46.5 
70
55
/

/

2029
45
41
52.6
45.6
53.3 
46.9 
70
55
/

/

2037
45
41
53.0
46.0
53.6 
47.2 
70
55
/

/

16
白坭垭村居民点
20.75
25
0
4a
2023
45
40.5
53.6
46.7
54.2 
47.6 
70
55
/

/

2029
45
40.5
54.1
47.1
54.6 
48.0 
70
55
/

/

2037
45
40.5
54.6
47.5
55.1 
48.3 
70
55
/

/

注：（1）表中“+”表示敏感点的位置高于本项目，“-”表示敏感点的位置低于本项目。公路红线两侧35m内为4a类区域；公路红线35m以外为2类区；其中学校和医院属于2类区域；噪声预测时，分别选取相应区域内距离公路红线最近的房屋进行预测。


	敏感点垂向噪声预测

本次评价对鸣凤中学教学楼（5F）进行噪声垂向预测。敏感点噪声垂向预测结果见下表。

表7-19  敏感点垂向环境噪声预测  单位：dB(A)

敏感点及楼层

距地面高度（m）

时段

背景值

噪声预测值

超标量

近期

中期

远期

近期

中期

远期

鸣风中学教学楼
1F

1.5

昼间

49
48.6
49.1
49.5
51.8
52.1
52.3
夜间

39
41.6
42.0
42.5
43.5
43.8
44.1
3F

6.0

昼间

49
48.6
49.1
49.5
51.8
52.1
52.3
夜间

39
41.6
42.0
42.5
43.5
43.8
44.1
5F
12
昼间
49
48.6
49.1
49.5
51.8
52.1
52.3
夜间
39
41.6
42.0
42.5
43.5
43.8
44.1
D．影响分析
1）本次评价根据噪声预测给出项目营运期噪声等声级线图，供今后上述区域发展布局的环保参考。本项目营运期噪等声级线图如下图所示。
[image: image54.png]



图7-9  营运近期昼间噪声等声级线图
[image: image55.png]



图7-10  营运近期夜间噪声等声级线图

[image: image56.png]



图7-11  营运中期昼间噪声等声级线图

[image: image57.png]



图7-12  营运中期夜间噪声等声级线图

[image: image58.png]



图7-13  营运远期昼间噪声等声级线图
[image: image59.png]



图7-14  营运远期夜间噪声等声级线图

2）营运期各敏感目标受噪声影响情况

根据营运期噪声预测结果，项目运营后将使评价范围内的环境噪声值有所增加，增加程度随预测点距项目距离的不同而不同。根据敏感目标所在功能区相应的执行标准与预测值的对比分析可知，本项目评价范围内的敏感目标在营运近期、中期和远期噪声预测值均不会超标现象，本项目运营期产生的交通噪声对区域声环境影响较小。
（3）噪声防治措施及规划控制建议

A．管理措施
①加强公路管理，设置夜间禁鸣标志，根据需要，限定大型货车夜间行驶车速；
②注意路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。
③在学校和居民集中区路段设置“限速、禁鸣”标志，减少突发噪声的干扰。
B．合理规划、建筑布局及控制道路两侧用地
根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》“第二章、第十一条”的规定：“城市规划部门在确定建筑物布局时，应当依据国家声环境质量标准和民用建筑设计规范，合理规定建筑物与交通干道的防噪声距离，并提出相应的规划设计要求”的精神，对道路两侧土地进行合理规划，严格控制沿线土地的使用功能。原则上噪声防护距离以内区域，不宜新建、扩建学校、医院和集中居民住宅区等敏感建筑。建议合理规划道路两侧土地功能的同时，应加强建筑布局和隔声设计，保证敏感建筑室内环境能满足使用功能的要求。

根据噪声预测结果，环评以营运中期（2029年）2类达标距离为本项目的噪声规划控制距离，即12m。
本项目区域现状用地主要为林地、耕地等。环评根据本项目的噪声预测结果对今后区域城镇规划提出如下建议：在上述噪声规划控制距离内不宜新建居民区、学校、医院等对噪声敏感的建筑。如必须在公路噪声防护距离之内新建居民住宅、学校、医院、居民区等敏感点时，环评要求，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，由建设单位考虑优化建筑布局或合理规划临近公路的第一排排房屋的建筑使用功能，同时采取隔声、降噪治理措施，使室内环境能达到相应的使用功能噪声标准要求。
5、环境风险

本项目运输有毒有害或易燃易爆等危险品是不可避免的，其风险主要表现在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生泄漏、爆炸、燃烧等，一旦出现将在很短的时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成巨大的损失。

（1）评价目的

通过分析和预测建设项目存在的潜在危害、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有害有毒和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，环境风险评价工作等级划分的规定，项目本身不存在物质危险性和功能性危险源，风险概率的发生由间接行为导致。

（2）环境风险因子识别

经现场勘察，工程建设期间公路两侧200m范围内有居民集中居住区、学校等敏感点，本项目营运期可能产生的环境风险如下：

按照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）危险货物分为爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和感染性物品、放射性物品、腐蚀品以及杂类九大类。

由于危险品的性质复杂以及具有易燃易爆、有毒有害的特点，使得在运输过程中，稍有不当或疏漏，就会引发泄漏、爆炸和火灾等连锁式事故，就会对人民生命、财产、生态环境和社会安定造成重大危害，后果会十分严重。

来往车辆发生翻车事故可能对周围环境造成如下污染：
①当车辆发生事故时爆炸燃烧，会给事故现场周围的大气环境造成污染，亦可能对周围居民人身安全造成危害；
②当车辆发生翻车时，将对事故周围地表水环境、环境空气及生态环境造成污染。因此，运营期对来往车辆应采取一定的风险防范措施及必要的工程措施，加以防范。

（3）风险事故类别

危险品运输事故主要有泄漏、火灾（爆炸）两大类。其中火灾又分为固体火灾、液体火灾和气体火灾。主要原因又分为主观原因和客观原因。

针对事故不同类型，采取不同的处置措施。其中主要措施包括：灭火、点火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。

（4）事故现场区域划分

根据危险品事故的危害范围、危害程度与危险化学品事故源的位置划分事故中心区域、事故波及区及事故可能影响区域。

A.事故中心区域：中心区即距事故现场0～500m的区域。此区域危险化学品浓度指标高，有危险化学品扩散，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏，人员急性中毒。

事故中心区的救援人员需要全身防护，并佩戴隔绝式面具。救援工作包括切断事故源、抢救伤员、保护和转移其它危险品、清除渗漏液态毒物、进行局部的空间洗消及封闭现场等。非抢险人员撤离到中心区域以外后应清点人数，并进行登记。事故中心区域边界应有明显警戒标志。

B.事故波及区域：事故波及区即距事故现场500～1000m的区域。该区域空气中危险品浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。该区域的救援工作主要是指导防护、监测污染情况，控制交通，组织排除滞留危险品气体。视事故实际情况组织人员疏散转移。事故波及区域人员撤离到该区域以外后应清点人数，并进行登记。事故波及区域边界应有明显警戒标志。

C.受影响区域：受影响区域是指事故波及区外可能受影响的区域，该区可能有从中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。

该区救援工作重点放在及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做基本应急准备。

（5）交通事故引起的环境风险发生概率分析

本项目投入使用后运输有毒有害或易燃易爆等危险品是不可避免的，其风险主要表现在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生泄漏、爆炸、燃烧等，一旦出现将在很短的时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成巨大的损失。

本节主要分析拟建公路营运期运输危险品等有害货物的车辆在本项目路段发生交通事故后，对项目周围环境产生破坏性污染的可能性。发生交通事故与许多因素有关，如：驾驶员个人因素、运输量、车次、车速、交通量、公路状况等交通条件、公路所在地区气候条件、跨越水域长度等。这种交通事故发生的概率P 可用下式表示：

P=P0·C1·C2·C3
式中：P0—类似公路交通事故发生的频率，次/年；

C1—运输危化品货车占整个车种的比率；%

C2—重要路段占全线里程比例，%；

C3—翻车污染事故占一般事故的比例。

根据相关资料类比分析，并咨询有关部门，对C1～C3取值如下表所示。

表7-20  参数取值表

项目

P0
C1
C2
C3
取值

30次/年

2023年：5％

30％

10％

2029年：5％

2037年：4％

通过计算得出本公路2023年、2029年、2037年的交通事故发生概率分别为0.045次/车·年、0.045次/车·年、0.036次/车·年，以上计算为危险化学品车辆未按照规定在此公路上通行，发生风险的概率。因此，就危险货物运输的交通事故而言，发生概率并不大，而由于交通事故引起的泄漏、爆炸、火灾之类的重大事故在各考核路段可能发生的概率就更小，其脱离路面翻下公路而污染沿线水体的可能性甚微。

项目区域涉及水体主要是落鞍桥水库、支流小河沟等，不涉及饮用水源保护区。虽然从预测结果分析，拟建公路全线发生危险品运输事故的概率较小，但是一旦发生危险品运输翻车泄漏事故，仍会对区域水环境造成污染和破坏，因此，应采取措施减少危险品运输风险，制定危险品运输事故污染风险防治措施及应急预案。

（6）环境风险防范措施

①工程措施

1）跨河桥梁工程的防范措施

加强对各类施工的管理。跨河桥梁应加强栏杆、防撞墩等结构的强度设计，避免车辆从桥梁翻落。确保桥梁设计洪水频率不低于100年一遇。严禁施工期各类生产废水（尤其是含油废水）、生活污水、弃渣弃土等各种污染物进入水体，一旦发生泄漏、倾倒等环境事故，须及时进行处理。为了尽量降低运行期发生交通事故后油料、有毒有害物品等泄漏对水体的影响，建议交通事故处理部分、当地环保部门与流域管理部分之间的协调联动机制。
2）在急弯、有桥梁、集中居民住所、隧道进出口处设置限速和其它相应提示标志；

3）隧道工程防范措施

本项目涉及的隧道内每隔一定距离设置消防栓和灭火器的消防窗；并且在隧道内设置排水沟，将事故废水集中收集到隧道口处设置的应急池中。事故废水若是危险品类，还需让具有相关资质单位进行处理；一般事故废水待澄清后可排放。

②管理措施

公路管理部门对从事危险品运输的车辆及人员，应严格执行《公路危险货物运输规划》和《危险化学品安全管理条例》规定。从上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，要加强管理，预防危险品运输事故的发生和控制突发事故事态的扩大。

1）强化有关危险品运输法规的教育和培训

对从事危险品运输的驾驶员和管理人员，应严格遵守有关危险品运输安全技术规定和操作规程，学习和掌握国家有关部门颁布实施的相关法规。相关法规主要有：①国务院发布的《危险化学品安全管理条例》；②交通部令1999年第5号《汽车货物运输规则》；③《中华人民共和国民用爆炸品管理条例》；④四川省政府发布的有关公路运输危险品的安全管理办法等。

2）加强区域内危险品运输管理

①由地方交通局建立本地区危险货物运输调度和货运代理网络；

②对货运代理和承运单位实行资格认证；

③危险货物运输实行“准运证”、“驾驶证”和“押运员”制度，从事危险货物运输的车辆要使用统一的专用标志，实行定点检测制度。

④在危险品运输途中，司乘人员应严禁吸烟，停车时不准靠近明火和高温场所。驾驶员在运输途中必须集中精力，要注意观察路标，中途不得随意停车等；

⑤如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品公路运输通行证”的规定实施运输；

⑥在天气不良的状况下，例如大风天气条件应禁止危险品运输车辆进入；

⑦在居民集中区等敏感处设置明显的标志，以唤起从事危险品运输的驾驶员注意。在发生油料、危险化学品、有毒有害物品泄漏紧急情况下，应关闭该路段，启动应急计划，进行泄漏处理；

⑧发生事故后司机、押运人应及时报案并说明所有重要的相关事项；

⑨交管部门、高速公路管理部门接受报案后及时向沿线江安县、古宋县人民政府办公部门报告，并启动应急预案。

3）对从事危险品运输的驾驶员有关部门应定期进行排除危险品运输车辆交通事故的业务培训，以使从业人员增强忧患意识，将危险品运输所产生的事故风险降为最低。

4）突发性事故、有毒有害物品风险事故发生的概率虽不大，但必须引起高度重视，此类事故一旦发生，引起的危害和损失往往很大，有时甚至无法挽回。因此，应积极采取措施减少危险品运输风险，制定危险品运输事故污染风险减缓措施及应急措施，从公路设计阶段，到运营期上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，都要加强管理，以预防危险品运输事故的发生和控制突发环境污染事故事态的扩大。

5）在重要路段设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌。危险品运输车辆应保持安全运输车距，严禁超车、超速。

6）突发性环境污染事故控制指挥系统

建议在已有的高速公路监控收费系统的基础上，增加突发性环境污染事故控制的指挥功能。

7）制定应急计划

严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》，针对公路运输实际制定风险事故应急管理计划。计划包括指挥机构的职责和任务；应急技术和处理步骤的选择；设备、器材的配置和布局；人力、物力的保证和调配；事故的动态监测制度等。

（7）应急措施

建设单位应编制详尽的应急计划，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏。应急反应计划制定大概包括以下有关方面：

A、建立突发性事故反应体系

为对突发性事故做出快速反应，应建立起相应的组织机构，包括指挥协调中心、咨询中心、监测中心和善后工作小组。

指挥中心：由公路建设单位牵头，包括各环保部门、自来水公司、水利（务）局、水产局、清污公司等有关单位。配备完善的通讯设备，有条件时，启动社会联动110报警系统，提高反应效率。其任务是建立应急体系，协调应急反应多边关系，指挥消除污染事故的行动。

咨询中心：由科研部门承担，主要任务是根据历史资料、自然资源资料和科研成果作出评价，提出配备防污设备、器材的种类、数量及贮存地点的建议，并根据事故可能类型，如碰撞、爆炸等，迅速而科学地作出处理突发性事故决定的指南，以供指挥协调中心决策，同时对事件进行跟踪，对自身工作做出评价，以便改进工作程序或调整研究方向。

监测中心：目前主要由环保或环境监测部门承担，建立化验室，配备相应的分析检测仪器，如气相色谱仪等。其主要任务是对水体环境总体状况作污染分析，并提交分析报告。

善后工作小组：由环保专业人员组成（必要时聘请法律顾问），主要负担清除费用和对污染损害的索赔工作进行法律研究和谈判。

B、建立监视和报告制度

一个应急反应体系，最主要的是制定操作性较强、适应性较好的作业计划，该计划对处理突发性事故的作用关系甚大。主要包括通知、评价、处理决定、调动和善后处理等，日常监视及接收信息的工作主要由建设单位负责，一旦发生事故（第一个信息来源可能来自包括公众在内的许多来源中的一个）收到信息后立即按报告程序通知指挥中心等相关单位，启动反应体系。

C、培训和演习

制定了突发性事故应急计划后，应急队伍（包括水利、环保等部门）要根据计划的要求，在假设的情况下进行定期演练和理论学习，以检验计划的可操作性、适应性和严密性，并组织人力编写《突发性事故应急手册》，人手一册，便于查阅。

本项目存在潜在的交通事故和危险化学品泄漏引起的环境风险，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减少事故危害。制定应急预案如下表。

表7-21  环境风险突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

有害物质运输路段

3

应急组织

交管部门成立应急指挥小组，由相关干部人员担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、疏散、救援和善后处理，事故临近地区养路部门配合交管部门实施全部工作。

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

5

应急设施

设备与材料

事故的应急设施、设备与材料等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；必要的防毒面具。

6

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、监视电视等

7

应急环境监测及事故后评价

由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

8

应急防护措施

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；对危险区进行隔离；清除现场废物，降低危害；相应的设施器材配备

9

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的疏散组织计划和紧急救护方案。

10

应急状态中止

恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复运营措施；

临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。

11

人员训练

与演习

应急计划制定后，平时安排事故相关人员进行相关知识训练并进行事故应急处理演习；对工作人员进行安全教育。

12

公众教育

信息发布

对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

13

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

14

更新程序

适时对应急预案进行更新

15

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。

（8）环境风险评价结论

经分析，营运期间可能出现的环境风险主要来源于运载危险品、油类产品等的车辆发生事故时，引起有毒有害化学物质泄漏，从而产生环境污染。通过事故概率分析，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应风险防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，项目实施可行。

7、环保投资

拟建道路项目总投资约44520万元，其中环保投资约200万元，占项目总投资0.44%，可满足本项目环保治理需求，具体详见下表。

表7-22  工程环境保护投资估算一览表

项目

时段

措施内容

数量

投资（万元）

备注

废水治理

施工期

施工场地设置沉淀池1座

1处

2.0
废气治理

施工期

洒水车

1辆

10.0

施工人员保护措施（口罩等）
-
1.0

临时堆场、砂石原材料堆场加盖篷布

-
3.0

进出场地车辆清洗

-

2.0

噪声治理

施工期

施工围挡、低噪设备等

-
30.0
施工人员的保护措施（防噪耳塞等）

-
5.0
营运期

加强绿化

-
-

主体投资

设置禁鸣、限速标志

-
6.0
固体废物处置

施工期

土石方、建筑垃圾运至指定弃土场，施工场地区设置垃圾桶

-

30.0
风险防护措施

防撞护栏等警示标志
-
5.0

生态防护

施工期

路基、路面排水及防护工程 

全线
80

水土保持投资（估算）

施工场地、临时堆土场防护措施及植被恢复

-

道路绿化及景观

全线
环境监理

施工期

环境监理

-

6.0

环境监测

施工期、营运期环境监测

-

15.0

环保验收

竣工环保验收

-

5.0

合计

200
三、环境管理与监测计划
1、环境管理计划
环境管理是企业管理的重要组成部分，环境管理计划要贯穿工程建设与营运的全过程，企业环境管理计划指标要纳入企业计划指标，在项目营运后可积极推行和实施“ISO14000环境管理体系”对环境管理要贯穿“预防为主、持续改进”的方针。

2、环境管理机构职责
为加强建设单位的环境保护管理工作，发挥环保管理机构的作用，本环评明确其环境管理的主要职责为：

（1）根据环境保护管理制度，结合本项目的实际，制定明确的、符合自身特点的环境方针，承诺对自身污染问题预防的态度，并遵守执行国家、地方的有关法律、法规以及其它有关规定。环保方针应文件化，便于公众获取。

（2）根据制定的环境方针，确定本项目各个部门各个岗位的环境保护目标和可量化的指标，使全部员工都参与环境保护工作。

（3）建立健全企业污染源监测资料及环境质量监测资料等技术档案，完成各级政府及公司领导交办的有关环保任务。

（4）建立固定的环保组织机构，确定2～3名环保专职人员，制定本项目的环境保护管理规章制度，有责、有权地负责本项目的环保工作，负责施工期的环境管理与监测，重点是主体工程与临时工程的水土保持措施、施工粉尘污染和噪声扰民等。

（5）参与各项环保设施施工质量的检查和竣工验收；监督和检查环保设施的运行和维护。
（6）建设单位应成立应急领导小组，专门处理危险品溢出等事故环境风险管理，编制应急预案。
3、环境监测计划
根据工程特点，监测重点为噪声，采用定点和流动监测，定时和不定时抽检相结合的方式进行。监测计划见下表。
表7-23  环境监测计划

阶 段

监测地点

监测项目

监测频次

监测历时

实施机构

营运期

沿线环境敏感点（晒金村居民点、鸣凤中学、红光村居民点、栀子坝村居民点、窑坪村居民点、黄莲山村居民点、毛公滩村居民点、小东村居民点、门子垭村居民点、白坭垭村居民点）
噪声
LAeq

1次/年
1d

昼夜各一次

监测单位




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果      （表八）

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果及污染物排放增减量

	大气污染物
	施工机械、车辆燃油废气
	CO、NOx 
	注意车辆保养，保持车况良好，定期检查、维修，避免汽、柴油的泄漏，保证进、排气系统通畅。确保施工机械和车辆各项环保指标符合尾气排放要求。采用优质、污染小的燃油。
	施工区环境空气质量现状良好，废气有一定扩散条件，不会对该地区形成大气污染危害

	
	施工、运输扬尘
	TSP
	凡运送土石方、砂石料等材料的运货车，都应用蓬布或塑料布覆盖，或用编织袋分装，或采取密封措施。并配置专人负责临时施工道路的养护、维修和清扫，非雨日洒水降尘，以保持道路清洁、运行状态良好。
	影响不大

	
	沥青烟
	苯并[a]芘、THC、PM10
	不设沥青拌合站，购买商品沥青，时间段、产生量小
	

	水污染物
	生活
污水
	COD、BOD5、氨氮、SS
	充分利用民房现有污水处理设施处理，不直接排入水体
	达标

	
	施工
废水
	SS
	设置沉淀池，废水经沉淀后回用
	回用，不外排

	噪声
	施工
噪声
	噪声
	合理安排工期，合理布置施工场地，敏感点附近强噪声禁止夜间施工，推行施工环境监理
	达标，满足环保要求

	固废
	施工
人员
	生活垃圾
	利用现有设施集中收集后，交由环卫部门统一处置
	得到妥善处置

	
	施工
开挖
	土石方
	运往项目设置的4个弃土场堆放
	

	
	建筑
废料
	建筑垃圾
	分类后，能利用的利用，不能利用的最终运至指定建筑垃圾堆放场
	

	社会

影响
	永久性占地
	生活质量
	符合用地规划，尽量少占用土地
	妥善处理，保证生活质量不变

	
	交通
安全
	交通阻塞
	专人指挥交通
	

	生态
	施工开挖植被破坏
	水土流失
	表土剥离，优化临时车道，砌坎护坡，加固沟渠，避免雨季施工，及时绿化，迹地恢复，动物活动区优化施工时间及工艺
	对环境影响小

	生态保护措施及预期效果：

1、施工期

（1）施工期对土石方临时堆放场地采取水保措施，施工结束后按占用的不同土地类型采取不同的恢复措施。

（2）施工结束后对临时占地区采取迹地整治和恢复措施。

通过在施工期采取水保措施，项目区新增水土流失可得到有效控制；施工结束后进行迹地整治和绿化恢复措施。

2、运营期

营运期通过道路沿线两侧绿化工程，形成绿化隔离带，其生态恢复良好。




结论与建议                                  （表九）
	一、结论

1、项目概况

蓬溪县鸣凤镇经高升至任隆镇公路建设项目位于蓬溪县，属于上述遂宁市农村公路路网建设项目（一期）（蓬溪段）其中的一项工程。项目路线起于鸣凤镇晒金村，与现状鸣凤街平交，绕避鸣凤场镇和鸣凤中学后，经栀子坝村、欧村沟村、向前水库、经黄莲山村、毛公滩村，再绕避高升场镇后经天渠村、门子垭村、金龟庙，止于任隆镇白坭垭村，接国道G350。路线全长约15.401km，路基宽8.5m，双向2车道，设计时速40km/h（预留60km/h），设计等级为二级公路，采用沥青混凝土路面。建设内容包括路基、桥涵、隧道、交叉、绿化等工程。
2、产业政策符合性

本项目为农村公路建设工程，根据国务院“国发（2005）40号”《促进产业结构调整暂行规定》，本项目符合第二章第五条“加强能源、交通、水利和信息等基础设施建设，增强对经济社会发展的保障能力”的要求，同时根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类中的第二十四项“公路及道路运输（含城市客运）”中的第12款“农村公路建设”。同时，蓬溪县发展和改革局以“蓬发改审[2020]416号”文（见附件），同意本项目建设。
因此，本项目的建设符合现行国家产业政策。
3、规划符合性和选线合理性

蓬溪县鸣凤街经高升至任隆镇公路位于蓬溪县，属于遂宁市农村公路路网建设项目（一期）（蓬溪段）其中的一项工程。项目路线起于鸣凤镇晒金村，与现状鸣凤街平交，绕避鸣凤场镇和鸣凤中学后，经栀子坝村、欧村沟村、向前水库、经黄莲山村、毛公滩村，再绕避高升场镇后经天渠村、门子垭村、金龟庙，止于任隆镇白坭垭村，接国道G350。路线全长约15.401km。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区、珍稀动植物保护物种。
综上，本项目属于遂宁市农村公路路网建设项目（一期）（蓬溪段）其中的一项工程。结合《遂宁市农村公路路网建设项目（一期）规划环境影响报告书》及其审查意见提出的相关环保要求，本项目符合相关规划要求。
综上，本项目与地方现有规划相符，选线合理。

4、环境质量现状

（1）地表水
根据监测结果可知，各监测断面的pH、BOD5、COD、NH3-N、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类等监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准，部分断面总磷有轻微超标，主要受区域农业面源污染影响。
（2）环境空气

根据遂宁市生态环境局发布的《关于2019年全市环境空气质量的通报》，蓬溪县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此本项目所在区域为大气环境质量达标区。
（3）声环境

项目区域噪声在监测时段内区域各监测点昼、夜间监测值均能满足《声环境噪声标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），表明项目所在地声环境质量良好。
5、环境影响评价

（1）施工期环境影响评价

①环境空气
施工期产生的大气污染物主要有施工扬尘和沥青烟等。施工单位通过采取洒水抑尘、防尘布遮盖等一系列措施将其影响控制在最低程度；同时，施工期间所用的沥青为商品沥青，不设拌合场，现买现用，施工期间较短，因此对当地环境影响不大。

②地表水环境

施工废水经沉淀后用于项目洒水降尘，不外排。本项目不设置食堂和住宿，施工人员生活污水利用当地附近既有的环卫设施收集处理。

③声环境

项目施工期对的影响主要为施工机械噪声。环评要求采取优化布局、合理安排施工时间、设置施工围挡、选用低噪设备、临近居民路段施工过程中禁止在午休及夜间施工，必须连续施工作业的施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持等一系列措施，最大程度降低项目施工噪声对周围声环境的影响。

④固体废弃物

项目施工期固体废物主要包括废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。其中，废弃土石方在设置的弃土场进行处置；建筑物的建筑垃圾能利用的综合利用，不能利用的送当地政府指定地方堆放；施工人员产生的生活垃圾分类集中收集，交由环卫部门处理。
⑤生态、景观

本项目施工期采用临时防护措施及管理措施来进行生态保护。防护措施主要有临时工程措施的防护措施，临时堆土采用编织袋装土作临时挡墙，堆置在集中堆放的表层土边缘，防止散土随地表径流流失。同时采取科学的管理模式，从招投标、监理、合同管理等多方面入手，严格控制施工组织设计，确保施工工艺合理等管理措施来减少施工期对生态环境的影响。

⑥社会环境

公路在实施过程中，不可避免的会对周边居民的生活带来一定程度的影响，建设单位和施工单位应采取必要措施以减缓其对沿线居民的影响。
（2）营运期环境影响评价

①环境空气

项目采用沥青混凝土路面，扬尘产生量较小。运营期项目对大气环境的影响主要表现为汽车尾气的排放。随着车流量的不断增大，汽车尾气排放量随之增多，但因项目所在区域大气环境质量尚好，公路沿线植被丰富，项目外排汽车尾气对大气环境影响小。
②地表水

本工程不设置服务区及收费站，无营运期生活污水产生。对于路面径流，在非事故状态下，可达到国家规定的排放标准，不会造成对水环境的污染影响。

③声环境

营运期噪声主要来自交通噪声，其污染影响是不可避免的，但项目在严格采取噪声治理措施后，可将项目营运期交通噪声对区域声学环境质量影响降至可接受程度。

④固体废弃物

本工程营运期固体废物主要是运输货物车辆撒落的少量固体废物、司乘人员乱扔的纸屑等垃圾及道路维护产生的垃圾及绿化固废。应由区域道路管理部门安排专门的环卫工人清扫道路，清扫的道路垃圾由环卫部门统一清运处理。

通过采取上述措施，项目施工期和运营期间产生的各类固体废物可以得到合理处置，不会对周围环境产生影响。
6、环境风险

项目营运期间可能出现的环境风险主要来源于运载危险品、油类产品等的车辆发生事故时，引起有毒有害化学物质泄漏，从而产生环境污染。通过事故概率分析，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低。
7、结论

蓬溪县鸣凤镇经高升至任隆镇公路建设项目符合国家相关产业政策，符合当地总体规划，项目的建设对改善区域基础设施状况，促进和谐社会的构造等都是十分有益的。工程的建设将会对沿线地区的生态环境、水环境、大气环境以及沿线居民生活环境质量产生一定的不利影响，只要认真落实本报告所提出的减缓措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，项目建设所产生的负面影响是可以得到有效控制的，不会对项目沿线环境产生明显不利影响。因此，评价认为，从环境保护角度而言，本项目建设可行。
二、建议

1、项目建成后，相关部门应配合环境保护部门做好环境监测和管理工作。

2、建议在施工招标阶段就明确各施工单位的环境保护责任，项目建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用。

3、对本报告书中提出的环保、水保措施应尽快落实，防止对生态环境和水土流失造成影响。

4、项目施工过程中，应加强对施工单位及现场工作人员的环境法规宣传，提高民众的环保意识，使环境保护真正成为建设施工中的自觉行为和实现人类与 环境协调发展的内在需要。

5、建立健全施工管理制度，应将环保责任制纳入施工招投标合同，施工监理中应配备环保专职人员，确保施工期环保措施的落实。

6、建议在施工和运营期建立环境监测制度，施工期主要监测施工扬尘(TSP、PM2.5)、施工噪声和水土流失；运营期不定期监测道路扬尘，噪声。

7、工程完毕后及时清理施工场地，对施工场地、堆料场等，及时进行清理。

8、施工前，在工程范围内水体附近适当设置围挡，避免施工过程中的机械设备和材料落入河内造成污染。


	附图、附件目录

本报告表应附以下附图、附件：

附图：
附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域水系图
附图3  外环境关系及监测布点图
附图4  区域土壤侵蚀图

附图5  路线纵断面图

附图6  水土流失分区措施总体布局图

附图7  项目区域现状照片
附件：

附件1  遂宁市发改委关于遂宁市农村公路路网建设项目（一期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复（遂发改[2016]258号）
附件2  蓬溪县发改局关于蓬溪县鸣凤镇经高升至任隆镇公路建设项目建议书的批复（蓬发改审[2020]416号）
附件3  遂宁市环保局关于遂宁市农村公路路网建设项目（一期）规划环境影响报告书审查意见的函（遂环函[2017]17号）
附件4  蓬溪县自规局关于遂宁市农村公路路网建设项目（一期）蓬溪片区用地审批及规划许可办理情况的说明
附件5  项目环境现状监测报告

附件6 水利局关于行洪论证办理情况的说明

附件7  项目环评委托书




附表1  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km□

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a(

	
	评价因子
	
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准☑
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2019）年

	
	环境空气质量现状调差数据来源
	长期例行监测

数据□
	主管部门发布的

数据(
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源□
本项目非正常排放源□

现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价*
	预测模型
	AERMOD

□
	ADMS

□
	AUSTAL2000

□
	EDMS/AEDT

□
	CALPUFF

□
	网格模型

□
	其他

□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（ ）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤ -20%□
	k ＞ -20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（）
	无组织废气监测□
有组织废气监测□
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受(     不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（     ）厂界最远（     ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（   ）t/a
	NOx：（   ）t/a
	颗粒物：（ ）t/a
	VOCs：（ ）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（  ）”为内容填写项。*本项目不需要进一步预测。


附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 □；水文要素影响型 ☑

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 口；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；

重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；

涉水的风景名胜区 □；其他 □

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放 □；其他 □
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；

其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；

三级B □
	一级 □；二级 □；三级 ☑

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；

既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；

其他□

	
	受影响水体水环境质量　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；

枯水期□；冰封期□
春季(；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门□；补充监测☑；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；

枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测　
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；

枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、总磷、SS）
	监测断面或点位

个数（3）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（  ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	评价因子
	（）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类(；Ⅳ类 □ ；Ⅴ类 □

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（   ）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 (；夏季 □；秋季 □；冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 (；不达标 □
水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标□；不达标 □
水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □

底泥污染评价 □
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □
水环境质量回顾评价 □
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区 (
不达标区 □

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（   ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	预测因子
	（   ）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □
正常工况 □；非正常工况 □
污染控制和减缓措施方案 □
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □：解析解 □；其他 □

导则推荐模式 □：其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 (
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 (
水环境控制单元或断面水质达标 □
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、

生态流量符合性评价 □
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 (

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	COD
	0
	0

	
	
	NH3-N
	0
	0

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（   ）m3/s；鱼类繁殖期（   ）m3/s；其他（   ）m3/s

生态水位：一般水期（   ）m；鱼类繁殖期（   ）m；其他（   ）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施□；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；

依托其他工程措施 □；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测□
	手动□；自动 □；无监测□

	
	
	监测点位
	（工程区所在下游断面）
	（ ）

	
	
	监测因子
	（）
	（ ）

	
	污染物排放清单
	□

	评价结论
	可以接受 (；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（   ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


附表3   建设项目环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500 m 范围内人口数1000
人
	5 km 范围内人口数50000
人

	
	
	
	每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 (
	F3 □

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2□
	S3 (

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3 (

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 □
	D2 □
	D3 (

	物质及工艺系统危险性
	Q 值
	Q＜1 □
	1≤Q＜10 □
	10≤Q＜100 □
	Q＞100 □

	
	M 值
	M1 □
	M2 □
	M3 □
	M4 □

	
	P 值
	P1 □
	P2 □
	P3 □
	P4 □

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2 (
	E3 □

	
	地表水
	E1□
	E2 (
	E3□

	
	地下水
	E1 □
	E2 □
	E3 (

	环境风险潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ □
	Ⅲ □
	II □
	I □

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□
	简单分析(

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害□
	易燃易爆□

	
	环境风险类型
	泄漏 □
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □

	
	影响途径
	大气 □
	地表水 □
	地下水 □

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法□
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX □
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1  最大影响范围 
m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2  最大影响范围 
m

	
	地表水
	最近环境敏感目标 
，到达时间 
h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间 
d

	
	
	最近环境敏感目标 
，到达时间 
d

	重点风险防范措施
	本项目是农村公路建设工程，项目区域现状用地主要为林地、耕地及交通用地等。主要防范措施：A．强化有关危险品运输法规的教育和培训；B．加强区域内危险品运输管理；C．在重要路段设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌。危险品运输车辆应保持安全运输车距，严禁超车、超速。

	评价结论与建议
	项目营运期间发生环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。

	注：“□”为勾选项，“ 
”为填写项。


附表4 土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影 响 识 别
	影响类型
	污染影响型□；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地□；未利用地□
	土地利用类 型图

	
	占地规模
	（14.54）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（
）、方位（
）、距离（
	）
	
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（
）
	

	
	全部污染物
	
	

	
	特征因子
	
	

	
	所属土壤环境影响 评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感□
	

	评价工作等级
	一级□；二级□；三级□
	

	现 状 调 查 内 容
	资料收集
	a）□；b）□；c）□；d）□
	

	
	理化特性
	
	同附录 C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	
	
	
	

	
	
	柱状样点数
	
	
	
	

	
	现状监测因子
	
	

	现 状 评 价
	评价因子
	
	

	
	评价标准
	GB 15618□；GB 36600□；表 D.1□；表 D.2□；其他（
	）
	
	

	
	现状评价结论
	
	

	影 响 预 测
	预测因子
	
	

	
	预测方法
	附录 E□；附录 F□；其他（
）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（
）
影响程度（
）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□
	

	防 治 措 施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（
	
	）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	
	
	
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	
	

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


本项目





泥浆、噪声、生产废水、废弃土石方





扰动地表、水土流失





洞口截排水工程





地表预加固





分层开挖





地表清理





验收





进洞施工





安装进洞





喷锚支边





设备冲洗废水、噪声等





生产废水、噪声





噪声、设备冲洗废水





噪声、固废





施工扬尘、生产废水、泥浆、噪声、机械废气等








PAGE  

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

跑、冒、滴、漏的柴油及柴油燃烧产生的废气


钻机就位


钻孔


围堰、泥浆池


混凝土喷注


吊钢筋


承台


墩台


维护过程：保温措施会产生草席、草垫等固体废物；降温时洒水不会对环境产生危害


工程验收


扰动河岸边坡增加水体浊度


架梁


桥面铺装


注水、钻挖后产生的泥浆；噪声


混凝土拌合及其他设备冲洗后产生废水；噪声


投入使用


交通噪声、汽车尾气、道路养护垃圾、生活垃圾



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

水土流失、扬尘、生态破坏、弃渣、施工噪声、施工废水、施工机械废气、生活垃圾、生活污水、交通阻碍


清理地表


边坡修筑


征地拆迁


路基工程


路面工程


附属工程安装


沥青烟；灰土拌合、施工车辆产生噪声、扬尘；施工机械产生噪声；施工废水


噪声、固废


社会影响、生态影响、农业生产影响


工程验收


投入使用


景观绿化


施工废水、生活污水、施工扬尘、农药废气、运输车辆噪声、包装垃圾、植物修剪废物



