建设项目环境影响报告表

(送审本)

项目名称：畜禽养殖专用水泥制品及不锈钢制品项目

建设单位：蓬溪县蓬南镇新豪杰养殖设备厂

编制日期：2021年2月

国家环境保护部  制

四川省环境保护厅 印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂边界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况                                             （表一）	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况                           （表二）	18

环境质量状况                                                 （表三）	22

评价适用标准                                                 （表四）	30

建设项目工程分析                                             （表五）	34

项目主要污染物产生及预计排放情况                             （表六）	56

环境影响分析                                                 （表七）	58

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                       （表八）	93

结论与建议                                                   （表九）	95

# 建设项目基本情况                                              （表一）

| 项目名称 | 畜禽养殖专用水泥制品及不锈钢制品项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 蓬溪县蓬南镇新豪杰养殖设备厂 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张礼碧 |  |  | 联系人 | 张礼碧 |  |
| 通讯地址 | 蓬溪县蓬南镇长石村3社 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15983073352 | 传真 |  | / | 邮编 | 629135 |
| 建设地点 | 四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇长石村3社 |  |  | 经纬度 | 北纬30.421362300° 东经105.854790508° |  |
| 立项审批 部门 | 蓬溪县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 川投资备【2102-510921-04-01-481071】FGQB-0023号 |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 | 砼结构构件制造 C3022 金属结构制造 C3311 |  |
| 占地面积 （平方米） | 2454.84 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 200 |  |
| 总投资 （万元） | 50 |  | 环保投资 （万元） | 19.3 | 环保投资占总投资比例 | 38.6% |
| 工程内容及规模 一、项目由来 2019年8月31日以来，农业农村部会同国家发改委、财政部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、银保监会等部门，认真贯彻党中央、国务院决策部署，多部门相继印发文件，出台17条政策措施支持生猪生产发展。 我国养猪行业从小规模养殖转向超大规模化养殖；从人工喂养转向自动化喂养；从室外露天养殖转向室内密闭恒温养殖。在这种情况下，大体量的现代化的节能、环保、绿色猪舍建设势在必行，而建设猪舍需要的漏粪板、猪用食槽等设备需求也将大幅增加。 鉴于此，蓬溪县蓬南镇新豪杰养殖设备厂拟建设畜禽养殖专用水泥制品及不锈钢制品项目。主要生产漏粪板、不锈钢料槽、水泥料槽等，以满足猪舍建设的需求，经济效益可观。目前项目已取得蓬溪县发展和改革局对本项目的备案（川投资备【2102-510921-04-01-481071】FGQB-0023号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》的相关内容，依照建设项目环境影响评价制度，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，项目建设必须进行环境影响评价。同时，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30”中“55、石膏、水泥制品及类似制品制造 302”中“砼结构构件制造”和“三十、金属制造业 33”中“66、结构性金属制品制造 331”中“/”，因此本项目应当编制环境影响报告表。 为此，蓬溪县蓬南镇新豪杰养殖设备厂特委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，委托书见附件。经过详细的调查、现场勘察，按照有关环保法规和环境影响评价技术导则等规范要求编制完成了《畜禽养殖专用水泥制品及不锈钢制品项目》环境影响报告表，待审批后作为开展项目建设环保整改设计及主管部门环境管理工作的依据。 二、评价目的、重点及评价等级、评价范围 1、评级目的及重点 本项目为新建项目，本报告表在充分了解项目的工程设施，深入进行工程分析和掌握环境现状的基础上，对项目所导致的环境影响进行分析，从环境保护的角度为主管部门提供决策依据，为业主提供环保管理文件。 本评价的重点为： - 按“清洁生产、达标排放”的要求，分析该生产线的污染防治措施是否符合国家有关环境保护法规、标准规定及要求，并提出相应的污染防治整改措施。 - 对本工程采用的污染控制及环保治理措施进行对比分析，并对其进行经济、技术论证，提供可行性实施方案。 - 分析生产中产生和排放的污染因子和污染源对区域环境的影响，并提出减少排放和减少环境影响的措施。 - 建立环境管理与监控计划，为企业的环境保护和环境保护管理提供依据。 2、评级等级和评价范围 根据拟建项目污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照《环境影响评价技术导则》所规定的方法，确定本次环境影响评价的等级。 2.1、环境空气影响评价等级 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级的确定应关注项目排放的可能对人体健康或生态环境有严重危害的特征污染因子，根据工程分析的结果，分别计算最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为： Pi＝（Ci/C0i）×100% 式中：Pi－第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci－采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3； C0i一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 根据导则，采用AerScreen估算模型进行计算，详细预测及结果见“表七”章节。 由估算结果可知，本项目各污染源各污染物的小时平均最大落地浓度占标率Pmax为2.17%，属于1%≤Pmax＜10%。 因此根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气环境影响评价等级为二级，二级评价仅进行污染物排放核算，不进行进一步预测分析，判定依据见下表。 表1-1 大气评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1% ≤Pmax ＜10%. 三级; Pmax ＜1%. 2.2、地表水环境影响评价等级 本项目废水的产生主要为生活污水和生产废水。 生活污水经厂区已建化粪池收集处理后定期由周边农户清掏用于农肥；生产废水循环使用或自然蒸发，不外排。 经判断，本项目废水均不直接排放于周边地表水体，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，确定地表水环境影响评价工作等级为三级B。 2.3、声环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）评价工作等级划分中5.2.3之规定：建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5 dB(A) [含5 dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。本项目区域为声环境功能区2类区域。按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价等级划分原则，确定本项目声环境影响评价等级为二级。 2.4、地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的地下水环境影响评价行业分类表，该项目属于“60、栓结构构件制造、商品混凝土加工”中“全部”和“53、金属制品加工制造”中“其他”，地下水环境影响评价项目类别为IV类，地下水环境影响评价项目类别为IV类项目可不开展地下水环境影响评价，本次评价仅做简单分析。 2.5、风险评价等级 本项目为建筑用石加工项目，从其物理化学性质来看，这些原材料均无毒、无害，不会产生由于有毒有害物质泄漏导致的火灾、爆炸和中毒事故，不会给公众带来严重危害，造成环境污染。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本项目不存在重大危险源，不涉及环境敏感区，Q＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 按《建设项目环境风险评级技术导则》（HJ169-2018）所提供的方法，根据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，根据环境敏感程度等因素确定项目风险评价工作级别。风险评级工作级别按下表划分。 表1-2 风险评级工作级别（HJ169-2018） 环境风险潜势; Ⅵ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出特定的说明。. 据上表，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 2.6、土壤评价等级 - 土壤环境影响等级的划分应依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）进行判定，详见表1-3~表1-6。 - （1）行业类别判定 - 表1-3 本项目所属行业类别 - 行业类别; - 项目类别; - 本项目类别. - Ⅰ类; - Ⅱ类; - Ⅲ类; - Ⅳ类. - 制造业; - 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品; - 有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）; - 有色金属铸造及合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含焙烧的石墨; - 其他; - /; - 本项目行业类别为Ⅲ类. - 制造业; - 金属制品、设备制造、汽车制造及其他用品制造金属制品和压延加工及非金属矿物制品; - 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; - 有化学处理工艺的; - 其他; - /. - 占地规模判定 - 表1-4 本项目占地规模 - 占地规模; - 具体规模; - 本项目. - 大型; - ≥50hm²; - 本项目占地2454.84m²，约0.245hm²，属于小型项目. - 中型; - 5~50hm². - 小型; - ≤5hm². - 污染影响型敏感程度分级表 - 表1-5 敏感程度分级 - 敏感程度; - 判别依据; - 本项目. - 敏感（√）; - 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的; - 本项目周围存在耕地、居民，土壤环境敏感程度为敏感. - 较敏感; - 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. - 不敏感; - 其他情况. - 评价工作等级判定 评价工 作等级 占地 规模 表1-6 本项目土壤环境评价工作等级表 - Ⅰ类; - Ⅱ类; - Ⅲ类; - 本项目. - 大; - 中; - 小; - 大; - 中; - 小; - 大; - 中; - 小; - 本项目为Ⅲ类，小型，敏感项目，土壤环境影响评价等级为三级。. - 敏感; - 一级; - 一级; - 一级; - 二级; - 二级; - 二级; - 三级; - 三级; - 三级. - 较敏感; - 一级; - 一级; - 二级; - 二级; - 二级; - 三级; - 三级; - 三级; - -. - 不敏感; - 一级; - 二级; - 二级; - 二级; - 三级; - 三级; - 三级; - -; - -. - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据表1-6的评价结果，本项目土壤环境影响评价等级为三级。 2.7、评价范围 根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，结合各导则的要求，确定各环境要素评价范围见下表。 表1-7 本项目环境影响评价范围表 评价内容; 评价范围. 大气环境影响评价; 大气环境影响评价范围边长取5km. 地表水环境影响评价; 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求. 噪声环境影响评价; 厂界外200m范围. 地下水环境影响评价; IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。. 土壤环境影响评价; 项目占地范围内全部及项目厂界外50m范围。. 风险评价; 大气环境风险评价范围：以厂址为中心自厂界外延3km圆形区域； 地表水环境风险评价范围：无要求； 地下水环境风险评价范围：项目所在区域地下水环境. 三、产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目产品主要为不锈钢制品和畜禽养殖专用水泥制品等，属于砼结构构件制造（C3022）和金属结构制造（C3311）。按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）的要求，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，另根据国务院发布实施的《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类。”故本项目属于允许类。根据自然资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”，本项目的建设用地不属于限制用地和禁止用地范围。 同时，根据蓬溪县发展和改造局出具的《四川省固定资产投资备案表》，项目备案号为：川投资备【2102-510921-04-01-481071】FGQB-0023号，明确项目已完成备案。 综上所述，本项目建设符合国家现行相关产业政策。 四、规划符合性 1、区域用地规划符合性 本项目选址于四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇长石村3社 ，根据业主提供的《不动产证》（川（2020）蓬溪县不动产权0009046号），项目用地属于工业用地，另根据蓬南镇人民政府出具的证明（详见附件），证明中明确本项目的建设符合蓬南镇的总体规划。 综上，项目用地合法，与当地规划相符。 2、与相关政策的符合性分析 本项目建设与四川省大气污染控制要求符合性和满足性分析。 表1-8 项目与相关规范的符合性分析 大气污染相关规范文件; 规范建设要求; 本项目建设情况; 符合性分析. 《四川省灰霾污染防治办法》; 第十六条规定：运输矿石（粉）、煤炭、肥料、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、粉状、流体物料的，应当使用符合条件的车辆，密闭运输。; 本项目原料运输车辆以及成品运输车辆均使用符合条件的车辆，密闭运输。; 符合. 第十八条规定煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、矿石（粉）等易产生扬尘的物料应当密闭贮存；不具备密闭贮存条件的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的围挡，防止产生扬尘。; 本项目设置封闭式的原料堆场，并设置喷淋降尘装置，防治产生扬尘。; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》相关要求; 易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效制扬尘污染；; 本项目设置封闭式的原料堆场，并设置喷淋降尘装置，防治产生扬尘。; 符合. 堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。; 项目搅拌工序在密闭生产车间内进行，生产车间屋顶设置喷淋装置，要求在重污染天气停止产生扬尘作业; 符合. 物料装卸配备喷淋等尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。; 项目厂界设置围墙、装卸作业过程采用喷雾除尘、洒水降尘等措施，项目物料输送、运转均设置在密闭车间内，且车间上方安装喷雾和除尘装置; 符合. 厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落物料。; 项目厂区道路地面进行硬化；设置喷淋装置，定时对汽车和行使路面进行喷雾降尘；在厂区大门出入口设置洗车平台，清洗车轮泥土；车辆原辅材料、成品运输过程，车辆加盖防尘帆布，不得超重、超载; 符合. 3、与《水污染防治行动计划》的符合性分析 根据《水污染防治行动计划》（国发[2015]17 号）：“加快农村环境综合整治。以县级行政区域为单元，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理，有条件的地区积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。深化“以奖促治”政策，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治。到2020年，新增完成环境综合整治的建制村13万个。” 本项目遂宁市四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇长石村3社 ，选址位于农村区域，同时本项目设置化粪池和沉淀池以处理项目生产废水和生活污水，生产废水经沉淀处理后循环使用不外排，生活污水处理后由周边农户清捞用于农肥，不向外环境排放污水，故项目的建设不会影响区域农村地表水环境。因此，本项目与《水污染防治行动计划》相符。 4、与《重点流域水污染防治规划（2016-2020）》的符合性分析 根据《重点流域水污染防治规划（2016-2020）》（环水体[2017]142 号）第二章“水环境质量改善总体要求”相关要求：“到2020年，全国地表水环境质量得到阶段性改善，水质优良水体有所增加，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升。长江流域总体水质由轻度污染改善到良好，其他流域总体水质在现状基础上进一步改善。”同时，根据第三章“规划重点任务”相关要求：“加强工业污染防治——严格环境准入。根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。全面取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。” 本项目为不锈钢制品和畜禽养殖专用水泥制品等，属于砼结构构件制造（C3022）和金属结构制造（C3311），不属于装备水平低、环保设施差的小型工业企业，同时项目属于允许类项目，符合环境准入，项目建设同时配制由化粪池等系列水污染治理设施，废水经处理后均不向周边地表水体排放，不会对周边地表水体产生负面影响。 因此，本项目与《重点流域水污染防治规划（2016-2020）》相符。 5、与《土壤污染防治行动计划》的符合性分析 根据《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）：“防范建设用地新增污染。 ——排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措 施落实情况的监督管理工作。” 本环评提出了严格的土壤、地下水污染防范措施，并要求企业严格执行“三同时” 制度。因此，本项目与《土壤污染防治行动计划》相符。 6、本项目三线一单情况分析： （1）与生态保护红线符合性分析，根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）中附件四川省生态保护红线分布图以及遂宁市生态保护红线图，本项目位于遂宁市经济技术开发区创新工业园，不在生态红线范围内。 （2）与“环境质量底线”符合性分析，根据《2019 年遂宁市环境质量信息公告》、四川甲乙环境检测有限公司2021年1月6日~1月12日对本项目的监测报告（甲乙检字（2021）第01017W号），表明项目区环境质量较好，不存在环境质量恶化的情况。 （3）与“资源利用上线”符合性分析，本项目进行栓结构制品和金属制品生产，属于非金属矿物制品和金属制品制造业，所用土地为工业用地。施工期涉及的水、电、原材料等材料均取自当地，不存在项目区资源过度使用的情况。 （4）环境准入负面清单 本项目与环境准入负面清单相关文件相符性分析内容见表1-9。 表1-9 环境准入负面清单分析对照表 序号; 文件; 相符性分析. 1; 《市场准入负面清单（2019年版）》; 不属于禁止准入和限制准入类项目. 2; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会 2019 第29号）中鼓励类和允许类项目. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》 《禁止用地项目目录（2012年本）》; 不属于限制和禁止用地. 4; 《四川长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》; 本项目建设在合规的工业园区内，不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、水产种质资源保护区、国家湿地等，不在实施细则清单范围内. 由上表可知，本项目符合相关环境准入条件。 综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单（三线一单）管控要求。 五、选址、选线合理性分析 （1）选址合理性分析 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇长石村3社 ，根据项目外环境关系图（附图3）可知，本项目外环境关系如下： 表1-10 项目外环境关系一览表 序号; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离; 性质. - 1; 居民1户; 东侧; 282m; 居民点. - 2; 长宁村居民9户; 东侧; 375m~606m; 居民点. - 3; 蓬溪县蓬南镇惠民小学; 东侧; 420m; 学校. - 4; 居民6户; 南侧; 15m-72m; 居民点. - 5; 居民8户; 东南侧; 33m~260m; 居民点. - 6; 废弃养殖场; 西侧; 15m; 废弃企业. - 7; 居民15户; 西北侧、西侧; 150m~507m; 居民点. - 8; 居民2户; 西南侧; 352m; 居民点. - 9; 长石村村委会; 西南侧; 35m; 行政单位. - 10; 居民2户; 北侧; 97m; 居民点. - 11; 居民13户; 北侧偏东; 212m~300m; 居民点. 项目东侧紧邻为林地或荒地，282m处有1户农户，375m~606m处有9户居民和1所学校（蓬溪县蓬南镇惠民小学）； 项目南侧约15m-72m有6户农户，项目已将临近的农户房屋租用为项目办公用房，72m向南为林地或荒地；东南侧33m~260m处有8户农户； 项目西侧紧邻村道，隔村道以西为养殖场，现状已废弃，隔该养殖场以北和西面均为大片耕地或荒地，150m~507m处有约15户农户在此居住；西南侧352m处有2户农户；西南侧约35m为长石村村委会； 项目北侧紧邻农田，97m处有2户农户，北侧偏东212m~300m处有13户居民。 由上可知，本项目厂址周边主要为农村环境，200m范围内无医院、幼儿园、学校、敬老院、社会福利机构等环境敏感点。本项目为不锈钢制品和畜禽养殖专用水泥制品等，属于砼结构构件制造（C3022）和金属结构制造（C3311），污染物主要为粉尘和噪声。本项目以生产厂房边界为起点，设置50m卫生防护距离。其中在50m卫生防护距离范围内有3户农户，业主单位已将此户农户用房租用为项目库房（详见附件）。根据现场调查，本项目50m卫生防护距离范围内主要为空地或荒地，无其他环境敏感点。本项目生产实行单班制，夜间不生产，产噪设备主要是给切割机、焊机、搅拌机、水泥制品生产线、剪板机、空压机等。项目在采取隔声、减震等措施后，利用距离衰减、建筑阻隔作用，经预测可知本项目噪声排放对周边农户处噪声贡献值叠加背景值后可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）），厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））要求。 综上所述，本项目评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。本项目在采取严格的环保措施后，本项目污染物的排放不会降低区域环境质量。 综上所述，本项目选址合理，与外环境相容。 （2）选线合理性分析 经勘查，本项目原料运进与产品运出线路唯一，由南侧乡道向东进入S304，本次评价不再对运输线路进行对比评价，仅对运输过程车辆管理提出要求。 - ①运输车辆应用篷布遮盖，密闭运输； - ②运输车辆应控制时速，途径农户处时禁止鸣笛； - ③对离场车辆轮胎进行清洗，厂区内道路和大门处应定时洒水降尘； - 采取上述措施后，运输车辆对周边环境敏感点的影响能够降到最小。 六、建设内容及规模 1、项目概况 项目名称：畜禽养殖专用水泥制品及不锈钢制品项目 建设单位：蓬溪县蓬南镇新豪杰养殖设备厂 建设地点：四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇长石村3社 建设性质：新建 项目投资：总投资50万元，均为自筹 2、建设内容及产品方案 （1）建设内容 项目建设水泥制品生产线1条，年产4万块混凝土漏粪板和5000个水泥料槽，金属制品生产线1条，年产5万个不锈钢料槽。项目占地面积2454.84m2，分别设置原料堆场、生产车间、成品堆场及办公区。本项目由主体工程、公用辅助工程、仓储工程及环保工程组成。本项目不设置食堂及宿舍。 （2）产品方案 项目产品方案见表1-11。 表1-11 本项目产品方案一览表 产品种类; 名称; 单位; 产量; 规格; 用途. 栓结构水泥制品; 混凝土漏粪板; 块/年; 40000; 4m× 1.1m×0.1m; 猪场建筑设施和材料. 水泥料槽; 个/年; 5000; 90×45×70cm. 金属制品; 不锈钢料槽; 个/年; 50000; 90×45×70cm. 七、项目组成及主要环境问题 本项目工程组成及主要环境问题见表1-12。 表1-12 项目组成及主要环境问题 项目; 名称; 建设内容; 产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 栓结构构构件生产区; 位于厂区北侧偏东，占地面积约350m2，钢结构骨架+彩钢瓦全封闭结构，场地硬化。内设漏粪板生产线1条和物料搅拌系统、含有搅拌机、钢筋调直切割机、电磨系统、振动系统、脱模系统、翻板系统等; 施工扬尘、施工噪声、施工废水、建筑垃圾; 粉尘、噪声、固废; 新建. 不锈钢制品生产区; 位于栓结构构件生产区南侧，占地面积约300m2，钢结构骨架+彩钢瓦全封闭结构，场地硬化。内设不锈钢制品生产线1条和组装线1条，含有剪板机、折弯机等设备; 新建. 焊接区; 占地面积约30m2，设有5台二保焊机; 新建. 仓储 工程; 原料库房; 砂石原料库房，占地面积约300m2，钢结构骨架+彩钢瓦全封闭结构，场地硬化，位于项目西北侧，用于原料存放；内设喷淋装置; 粉尘、噪声; 新建. 水泥筒仓; 原料库房东侧，栓结构构件生产区南侧，生产车间内设置1水泥筒仓，仓顶均配套有布袋除尘器；; 新建. 成品养护区; 成品堆放区，占地面积约300m2，设彩钢瓦大棚及围挡，地面硬化处理，位于厂区西南侧，用于不锈钢制品、漏粪板暂存及养护; 新建. 办公生活设施; 办公室; 1栋3F砖混结构，位于厂区东南侧，占地面积约200m2，1层用于项目管理人员日常办公使用; 生活污水 生活垃圾; 依托. 值班室、休息室; 1栋3F砖混结构，位于厂区东南侧，占地面积约200m2，2、3层用于厂区员工及外来运输车辆司机等值班、休息使用；. 公用辅助工程; 供电系统; 场镇电网; 依托. 供水系统; 水井; 新建. 运输系统; 厂内围绕混凝土生产区域和原料堆存车间设置运输通道，道路采用水泥硬化；原料进厂、产品出厂由汽车运输，项目本身不配置运输车辆，原料和产品运输车辆均来自厂外；; 粉尘、噪声; 新建. 停车场; 位于厂区南侧办公楼旁（小车）和东南侧（运输车）; 新建. 洗车池; 位于厂区进出口处，主要用于运输车辆轮胎；; 新建. 配电间; 1 间，位于办公楼1层，建筑面积约为5m2；; 新建. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 项目经化粪池处理后用于农田施肥; 废水; 新建. 生产废水; 项目生产废水全部消耗或回用生产，地面冲洗废水经沉淀池沉淀后回用生产；初期雨水沉淀池收集池处理后回用于生产. 废气处理; 砂石原料堆场粉尘; 布设10套喷淋装置定时洒水降尘并用防尘网遮盖。生产车间设置于密闭厂房内。要求车辆做到轻装倾卸，及时进行洒水降尘。厂内道路两侧设置喷淋设施，对道路洒水降尘。; 废气、噪声. 物料输送转运环节粉尘; 生产车间设置为密闭结构，并在车间上方设置喷淋装置，在上料斗和搅拌机设置喷淋装置，水泥在输送、转运环节采用密闭输送和管式螺旋输送机. 水泥筒仓装卸粉尘; 生产车间为密闭结构，设置 1 台仓顶脉冲除尘器，废气收集效率以100%计，除尘效率均以 99.9%，筒仓粉尘经过仓顶脉冲除尘器处理后经仓顶排气口排放（1#排气筒）. 搅拌粉尘粉尘; 生产车间为密闭结构，在搅拌机上方各设置一个2m2的集气罩，收集搅拌过程中产生的粉尘。收集的粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后，通过15m搞排气筒排放（2#排气筒）. 钢筋切割粉尘; 设置围挡，车间密闭. 焊接烟尘; 每个焊接工位上方设置集气罩（收集效率按90%），焊接烟尘经收集后，通过焊接烟尘净化器处理（处理效率90%），处理后经15m高排气筒（3#）排放. 汽车运输扬尘; 限制运输车辆车速，对厂区内地面派专人定期进行清扫，以减少道路扬尘. 汽车尾气; 通过加强管理，限制车速，严禁车辆超限超载，加强装载车辆保养，减少滞留时间. 固废处理; 生活垃圾; 收集后定期交由环卫部门处理; 固废; 新建. 预处理池污泥; 农田施肥. 废气处理系统收集粉尘; 回用生产. 沉淀泥沙. 废滤芯; 环卫部门清运处理. 废焊丝、熔渣; 外售废品收购站. 钢筋头和不锈钢边角料. 废抹布、手套; 暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 废机油. 噪声处理; 项目夜间不生产；装载机发动机自带消音装置；合理布置噪声源；所有生产设备都设置于密闭厂房内；选型上使用先进的低噪声设备，安装时底座设置减振垫；加强设备的日常维护保养，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常升高的问题；对进出车辆加强管理，限制车速，禁鸣喇叭；卸料和装车的时间应避开午休时间，车辆减速行驶、禁止鸣笛等措施; 噪声; 新建. 地下水污染防治; 要求建设单位采取分区防渗措施防治地下水： a、按照重点防渗区的要求，将危废暂存间所在区域进行重点防渗，采用高密度聚乙烯防渗层或者其他人工材料，确保其防渗技术要求达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求：基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的其他人工材料，确保渗透系数≤10-10cm/s。 b、按照一般防渗区的要求，将沉淀池和化粪池进行一般防渗。防渗技术要求为等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 c、按照简单防渗区的要求，将除重点防渗和一般防渗区以外地方进行一般地面硬化。; /. 八、平面布置合理性分析 1.总平面布置合理性分析 本项目位于蓬溪县蓬南镇长乐村3社，项目地块大致呈矩形，厂区布局主要为南北走向，北侧为生产区、南侧为成品堆放区和办公停车区；厂区北侧由西向东依次布设砂石骨料库房、生产车间；厂区南侧由西向东依次布设成品养护区、停车区、办公区。原辅材料及成品运输出口位于厂房西南侧，便于项目原辅材料和成品的运进运出。本项目将生产厂房布置于厂区北部，且厂房为密闭（生产过程中厂房大门关闭）结构，可以在一定程度上减轻生产期间产生的粉尘对周边环境特别是南侧环境敏感点的影响。 2.环保设施布局合理性分析 根据本项目的特点，其生产过程中产生的主要污染物为噪声及粉尘。本项目厂房为密闭（生产过程中厂房大门关闭）结构，生产厂房置于厂区北部，并将生产设备尽可能布设于生产厂房中部，远离附近环境敏感点。本项目机械设备底座安装减震垫，利用本项目厂房及厂区外部绿植使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。经预测可知，通过总平面合理布置，加上隔声、减震、距离衰减等措施，厂界噪声和敏感点噪声均能达标排放。 本项目以生产车间和砂石骨料库房边界为起点，设置50m卫生防护距离。其中在50m卫生防护距离范围内无住户（南侧2户居民，西南侧1户居民，业主单位已将其租用为办公用房，详见《租房协议书》）。因此，本项目在采取了严格的降尘措施后，粉尘排放不会对外环境造成明显的环境影响。本项目四周进行了绿化，既可美化周边环境，又能有效地吸附粉尘，降低生产过程中产生的污染。 因此，本项目平面布置合理。 九、主要原辅材料及设备 1、原辅材料及能耗 本项目车辆主要为外来车辆，不在厂区内进行车辆维护保养。叉车由外部汽修厂进行维护保养，且叉车均在加油站加油。本项目生产所需的原料均为周边区域购买，通过汽运送至厂区，原辅材料、燃料、动力及来源见表见下表。 表1-13 主要原辅材料及能耗 序号; 材料名称; 年使用量; 最大储存量; 原料来源; 备注. 混凝土漏粪板. 1; 钢筋; 800t; 50t; 外购; 预制板骨架结构原料. 2; 水泥; 867t; 100t; 外购; 混凝土原料. 3; 砂子; 1733t; 200t; 外购; 混凝土原料. 4; 石子; 2600t; 300t; 外购; 混凝土原料. 5; 薄膜; 100kg; 100kg; 外购; 成品板养护套膜原料. 水泥料槽. 1; 水泥; 83; 100t; 外购; 混凝土原料. 2; 砂子; 167; 30t; 外购; 混凝土原料. 3; 石子; 250; 30t; 外购; 混凝土原料. 4; 薄膜; 15kg; 15kg; 外购; 成品板养护套膜原料. 不锈钢料槽. 1; 不锈钢板; 2000t; 200t; 外购; 不锈钢料槽原料. 其他. 1; 无铅焊丝; 2t; 1t; 外购. 2; 二氧化碳; 100瓶; 20瓶; 外购; 40L/瓶. 3; 机油; 100kg; 20kg; 外购. 能源. 1; 水; m3/a; 1500; 地下水井; /. 2; 电; kW·h/a; 10万; 当地电网; /. 2、主要设备 本项目生产中使用的主要设备见下表。 表1-14 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 用途/型号; 数量. 1; 焊接机; 台; 31; 5. 2; 水泥筒仓; 台; 100t; 1. 3; 钢筋调直切割机; 台; GT5-14BW; 1. 4; 搅拌机; 台; 物料搅拌/JS50型; 1. 5; 配料提升斗; 套; 物料配比; 1. 6; 螺旋水泥输送带; 条; 水泥输送; 1. 7; 水泥称; 台; 水泥称重; 1. 8; 布袋除尘器; 台; 除尘/10000m3/h; 1. 9; 高刚雕刻模具; 套; 模具/JD-3000; 2. 10; 运输漏粪板装置、漏粪板反转装置、地轨、道轨立柱、平衡装置、成品板码垛系统等; 套; 漏粪板生产/JD-3000; 2. 11; 漏粪板专用托盘; 个; 每条生产线100-120个/ JD-3000; /. 12; 道轨、滑行母托、自动气缸等; 套; 自动地推/ JD-3000; 1. 13; 传输带; 条; 输送/ JD-3000; 2. 14; 空压机; 台; 提供压缩空气; 1. 15; 行车; 台; 吊装成品; 1. 16; 叉车; 台; 装卸车; 2. 17; 折弯机; 台; PDA; 1. 18; 剪板机; 台; 1. 19; 焊接烟尘处理器; 台; 1. 十、用水及动力供给 本项目机械设备和搅拌机均不进行清洗，因此本项目无机械设备清洗用水；车辆进出会携带少量砂砾，易掉落，项目采取及时对道路路面进行清扫，厂房地面及厂区道路已进行硬化，并对进出车辆轮胎进行冲洗。 1、给水 本项目用水采用地下井水，水质和水量能偶满足生产、生活需要，项目不设置员工食堂和住宿。本项目建成后，用水环节主要为员工生活用水、搅拌用水、洗车平台用水、作业区地面冲洗用水、养护用水、堆场降尘用水、厂区降尘用水和绿化用水。 ①生活用水 本项目劳动定员6人，年工作300天，项目不设置员工食堂和住宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），员工用水定额选用50L/（人·d），则生活用水量为0.3m3/d，即90m3/a。 ②搅拌用水 根据《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55–2011），每生产1m3混凝土用水量取200kg，则本项目砼结构构件生产线生产用水为 12.3m3/d（3700m3/a）。项目搅拌用水的其中一部分（599.25m3/a）由回用水提供，其余部分（3140.75m3/a）由地下水井提供。搅拌用水随产品带走或挥发，不外排。 ③洗车平台用水：项目大门附近设一洗车平台，对出厂车辆轮胎进行清洗。本项目成品运输量平均为25t/d，按单车1次运输量为5t计算，每天约需运输5辆。载重汽车清洁循环用水冲洗补水量为40L/（辆•次），则需补水量为0.2m3/d，全年耗水量为60m3/a。 ④作业区地面冲洗用水 项目搅拌作业区面积约为350m3，冲洗水量按10L/（m2·次）计，每两天冲洗一次，即年冲洗天数为150天，则作业区地面冲洗用水量为525m3/a。 ⑤洒水抑尘用水 为降低厂区风力起尘和道路运输扬尘和堆场扬尘，厂区内地面全部硬化，同时对厂区、道路和堆场每日洒水降尘，厂区需洒水面积约为800m2，喷洒用水量按1.0L/（m2·d）计，则厂区降尘洒水用量约为0.8m3/d（240m3/a）。 ⑥堆场降尘用水 本项目原料堆场设置为全密闭厂房，仅留进出口通道敞开，进出通道安装防尘帘进行遮挡，对场内设置自动感应式防尘管路系统，进行喷淋除尘，根据建设单位介绍，防尘系统（10个喷头）用水量约为0.6m3/d（180m3/a）。 ⑦养护用水 本项目水泥制品需进行养护，根据业主资料，板材出厂前会进行三天的喷水养护，该部分用水量约0.5m3/d，150m3/a ⑧绿化用水 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）绿化用水定额为1.0~3.0L/（m2·d），根据项目实际情况，项目绿化用水定额选用1.0L/（m2·d）。本项目绿化面积约为100m2，每年绿化天数按120天计算，则本项目绿化用水量约为12m3/a。 本项目用水情况见下表，水平衡见图。 表1-15 项目用水及分配情况 用水环节; 用水规模; 用水定额; 用水量（m3/a）; 废水量（m3/a）; 排水去向. 生活用水; 6人，300d; 50L/人﹒d; 90; 72; 生活污水进入化粪池处理，由周边农户清捞用于农肥，不外排； 生产废水在沉淀池内经沉淀后回用，不外排。. 搅拌用水; 漏粪板; 18500m3; 200kg/m3; 3700; 0. 料槽. 轮胎冲洗平台; 5辆次; 0.04m3/辆次; 60; 51（损耗率15%）. 作业区地面冲洗用水; 350m2，150次; 10L/（m2·次）; 525; 446.25（损耗率15%）. 洒水抑尘用水; 800m2，300天; 1.0L/（m2·d）; 240; 0. 堆场降尘用水; 10个，300天; 15L/h•个（以4h计）; 180; 0. 养护用水; /; 0.3m3/d; 150; 0. 绿化用水; 100m2，120天; 1.0L/（m2·d）; 12; 0. 合计; 4957; 0; /. 2、排水 本项目采取雨污分流制，雨水排入雨水沟后进入附近沟渠。本项目车间及道路洒水降尘用水蒸发，轮胎冲洗平台用水、地面冲洗水经沉淀池处理后循环使用，堆场防尘用水部分蒸发后进入产品。本项目无生产废水外排。生活污水经厂区已建预处理池处理后用于周边农田施肥。 3、供电 本项目用电由当地电网供应，厂区内已设置配电房，以满足项目用电需求。 4、空调系统 本项目生产车间未设置空调系统，仅在办公区设置分体式空调。 十一、劳动定员及工作制度 1、劳动定员 本项目劳动定员6人。 2、工作制度 本项目实行8小时工作制，年工作300天。夜间不生产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 本项目为新建项目，项目位于蓬溪县蓬南镇长石村4社，项目所在地原为蝉茧加工企业（原国营企业，已倒闭，当地政府通过拍卖形式出让土地），建设单位通过拍卖获得该土地所有权，项目所在地现土地已经全部硬化，且有3F办公楼一栋。建设单位将依托此楼做为办公楼使用。经现场勘察，无与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况                         	（表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 遂宁，位于四川盆地中部，涪江中游。介于东经150°03′26″—150°59′49″，北纬30°10′50″—31°10′50″。东西宽90.3公里，南北长108.9公里，总面积5300平方公里。东邻重庆、广安、南充，西连成都，南接内江、资阳，北靠德阳、绵阳，与成都、重庆呈等距三角。遂宁处于四川城镇化发展主轴上，成为全省战略部署建设的“六大都市区”之一。 蓬溪县地处四川盆地中部偏东，周边与船山区、射洪县、大英、武胜、南充、西充以及重庆市的潼南区、合川区等八县市区毗邻接壤。幅员面积1251平方公里。全县辖31乡镇。 本项目位于蓬溪县蓬南镇乐安村，项目地理位置详见附图1。 2、地质、地形、地貌 遂宁市地质构造比较单一，属新华夏系第三沉降带，四川沉降带内的川中褶皱带，地表构造均始于印支期以后至喜山期以前产物，晚近时期表现为大面积歇上升。按地质分类，其构造形迹的展布为近东西向或近南北向和北东向特点，多呈弧形状。境内没有大的断裂，褶皱宽阔平缓，且多表现为彼此排列有序的背斜和向斜特点，只是在射洪县北15km处，有叠加于东西构造带之上的一个次级构造——天仙寺涡轮状构造，有多处向中心收敛，由向四周撒开的小型褶皱形成。全市出露的绝大部分地层属侏罗系（J），有少量白垩系（K）和第四系（Q）。遂宁地区属于地震基本烈度6度地区。 蓬溪县地势四周高中部低，北部高于南部，由北向南呈波状缓倾。最高点在蓬南镇北坡，海拔565.8米，最低点在三凤镇荷叶乡细坝，海拔251.3米。涪江及其支流小潼河，蓬溪河（芝溪）流经县南和县中部，致使北部高于南部。中部地势较低，平均海拔低于296米。县境四周处于嘉陵江、涪江风水岭及其支流源头地带，地势较高，平均海拔404米，低山的山脊构成与邻县分界线。 3、气候气象 遂宁市属四川盆地亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长，云雾多，日照少。 蓬溪气候属于中亚热带温湿季风气候区，雨量充沛，光照充足，气候温和，四季分明，年平均气温17℃，极端最高温39.4℃、极端最低气温-4.6℃，年平均降雨量929.5毫米，年平均日照数1471.7小时，年均蒸发量990.3mm，相对湿度82%，≥10℃的活动积温5383.2℃。 4、土壤 境内土壤是在特定区域环境下，受区域性气候、母岩、地形、生物等自然要素的综合影响和长时间人为的耕作活动过程中所逐步形成的。遂宁市大面积上分布着中生代侏罗系紫色砂页岩，计有上沙溪庙组（J2S）、遂宁组（J3S）、相沉积物，钙质胶结，极易淋溶，结构疏松，经风化成碎屑后，遭暴雨易流失，加之母质硅铝铁率2.28-2.68%，硅铝率3.74%，胶体品质差，土壤保蓄力弱，不耐旱。 5、河流水系 蓬溪地处四川中部的嘉陵江与涪江之间的丘陵区，境内水系发达，溪河较多，源短水急。蓬溪县溪河共有198条，长964.8公里。其中10公里以上的15条。河网密度0.77公里/平方公里。水系呈平行状，格网状和树枝状，东南部蓬南镇境内的中和河、东保河和翻身乡、黄泥乡境内部分溪河流入嘉陵江属嘉陵江水系，其余镇乡河流流入涪江，属涪江水系 本项目所在区域主要地表水体为华兴河，拟建站址与华兴河最近距离约1.4km，华兴河主要水体功能为农灌和工业用水。项目产生的废水由站区内化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后由市政污水管网进入蓬南镇污水处理厂处理，不会对周围地表水产生影响。 6、水文地质条件 6.1、地质条件 根据项目岩土工程勘察报告和《区域水文地质普查报告--遂宁幅》，项目所在区域地层构成为第四系全新统人工填土层(Q4ml)和第四系全新统坡洪积(Q4dl+pl)粘土及下部侏罗系上统蓬莱镇组(J3P)。 （1）第四系全新统人工填土层(Q4ml) ①杂填土：杂色，稍湿，结构松散。多为建筑废弃土，以粘性土含碎砖、卵石、砼碎块组成，该层除办公及生活规划区之宿舍楼、食堂外，在场地内其它地段广泛分布，该层厚度变化大，钻孔揭露层厚为1.0～13.4m。 ②素填土：黄褐色，稍湿，结构松散，以粘性土为主，含少量碎砖、泥岩强风化碎屑等，在场地内广泛分布，该层厚度变化大，钻孔揭露层厚为2～12.5m。 （2）第四系全新统坡洪积(Q4dl+pl) 粘土：黄～黄褐色，稍湿～湿，可塑～硬塑，以可塑为主，含大量泥岩碎块。在场地分布连续，但厚度不均，钻孔揭露层厚5～12m。 （3）侏罗系上统蓬莱镇组(J3P) 场地内基岩为紫红色泥岩为主，泥质胶结，泥质结构，厚层状构造，属软质岩，岩体完整性总体良好，为易软化岩，岩层产状近于水平。根据其风化程度将揭露深度内的泥岩分为强风化及中等风化二个亚层： 强风化泥岩：主要分布于基岩上部，结构大部分被破坏，岩芯破碎，大多呈饼状、碎块状、短柱状，质软，手掰易断，干钻可钻进。该亚层遍布场地，钻孔揭露层厚为2～4m。 域内新构造运动不强烈，以大面积的间歇性抬升为主。由于构造平缓，岩层倾角小，构造应力弱，致使表层强风化泥岩网状裂隙普遍发育。 中风化泥岩：主要分布于基岩中下部，岩芯较完整，大多呈柱状、短柱状，一般节长8～35cm，最长达50～65cm。全场地分布，钻孔揭露厚度为5～8m，未揭穿。 6.2、地下水类型 根据项目岩土工程勘察报告和《区域水文地质普查报告--遂宁幅》，区域地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水。上层滞水赋存于表层粘性土层中，受大气降水及地表水侧向径流补给。基岩裂隙水分布于基岩裂隙中，水量受大气降水及地势较高处地下水渗流补给和裂隙的发育程度控制，局部段裂隙发育，含水量一般。勘察期间未测得统一稳定的地下水位，在所测钻孔水位中，地下水埋深为一般为0.5～1.5m，最大埋深2.2m。 场地地下水受地形因素影响较大，受地表水径流因素影响较大。由于粘土具有相对隔水性，在地形低洼地带之上覆人工填土的粘土层顶面，是地下水富集地带，但一般水量不大，用明泵排取即可。 场地内地下水具埋藏较浅、季节性变化明显的特点。7、8、9月份为丰水期，12、1、2月份为枯水期，勘察期间处于平水期，在零星的钻孔中测得非统一地下水位，埋藏深度一般为为0.5～1.2m，标高324.60～310.49m。 6.3、地下水补给、径流和排泄条件 项目所在区域内地下水的补给条件受多种因素控制，并以大气降水的渗入为主要补给来源；广大红层丘陵地下水排泄方式以泉或泉群的形式在砂、泥岩接触处为主。相对而言，深切丘陵区沟谷发育，泉水出露较多，地下水具有良好的径流条件；在浅切丘陵区，地形切割浅，沟谷宽缓，且有第四系粘性土覆盖，泉少，水井多，地下水垂直蒸发或人工排泄亦强，径流条件差。总的特点：补给区与排泄区很近，径流途径短，径流畅通地段是地表水流的汇集区域。 本项目所在区域为场镇环境，周边居民生活饮用水均由自打井水提供，地下水敏感程度较为敏感。地下水动态主要特点是水位、水量、水温变化明显受季节控制，水位升高，全流量增大是与6、7、8、9月雨季吻合，而旱季1、2、3月降雨少，流量减小，机井水位显著降低，流量差异明显，变幅达2-4倍。 7、自然资源 从遂宁市地理位置、气候条件看，境内原生植被是亚热带常绿阔叶林，但由于农业开发，原生植被早已荡然无存，取而代之的是广阔的农作物植被，零星分散的小片人工林和四旁树，还有一些疏林灌丛、草坡和石骨子荒坡。 全市森林植被种群较单一，一般以柏木为主构成，群落外貌终年常绿，结构简单，层次较明显。可分乔木层、灌木层、草木层。灌木以横荆、马桑和刺梨、胡枝子、栽秧等，草本有地瓜藤、野棉花、蒲公英、白茅、金发草、荩草、羊胡子草、孔颖草、黄茅、蜈蚣草、雀稗、狗尾草、细柄草、鸢尾等。 蓬溪县境内储量较多的矿藏主要有石油、天然气、井盐、砂金、石灰石等，尤以天然气和盐卤资源最为丰富。全境土壤成土母质，主要为侏罗纪系紫色砂泥岩风华而成的紫色土，砂石、页岩、粘土、盐卤等资源储量丰富，到2009年底，砂岩储量为1090450万吨，砂砾28704万吨，页岩3664083万吨，粘土岩1643万吨，盐卤60万吨。 经调查，评价区域内无集中式饮用水取水点及水源保护区、无自然保护区、无列入国家及地方保护名录的珍稀濒危动植物及古、大、珍、奇树木分布。

# 环境质量状况                                                  （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域大气环境达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 - 1、区域大气环境质量现状 本项目位于蓬溪县蓬南镇长石村，由于蓬溪县暂未发布2020年全年环境质量公报，故本次评价参考遂宁市生态环境局网站公布的《2019年遂宁市环境质量公告》。 本年遂宁市城区环境空气质量154天优、187天良、23天轻度污染、1天中度污染，空气质量达标天数比例95.7%。主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均值分别为9.3微克/立方米、23.1微克/立方米、49.0微克/立方米、31.2微克/立方米、0.9毫克/立方米和135.2微克/立方米。各测点主要污染物浓度详见表3-1。 表3-1 大气环境质量监测结果统计表 各县区、园区; 监测站点; SO2平均浓度（μg/m3）; NO2平均浓度（μg/m3）; O3-8h90百分位（μg/m3）; CO95百分位（mg/m3）; PM10平均浓度（μg/m3）; PM2.5平均浓度（μg/m3）; 优良天数率; 空气质量综合指数; 备注. 遂宁经开区; 石溪浩; 9.5; 22.4; 138.6; 0.8; 52.4; 32.6; 90.2%; 3.46; 背景站，未纳入考核. 市监测站; 8.3; 22.5; 130.5; 0.9; 47.9; 29.5; 94.5%; 3.27. 美宁食品公司; 10.2; 25.4; 140; 1.0; 54.4; 33.3; 91.4%; 3.66. 市河东新区; 行政中心; 9.3; 21.4; 132; 0.9; 45.3; 31.2; 94.2%; 3.28. 船山区; 遂中实验校; 5.5; 21.5; 114.6; 1.0; 50.8; 33.4; 93.2%; 3.28. 安居区; 安居检察院; 5.8; 10.0; 135.6; 1.1; 43.1; 30.8; 94.2%; 2.96. 射洪市; 生态环境局; 4.4; 15.9; 116; 1.1; 61.8; 29.5; 94.8%; 3.20. 蓬溪县; 实验中学; 6.8; 19.1; 123; 1.0; 43.1; 28.3; 94.8%; 3.03. 大英县; 大英县气象观测站; 4.9; 12.1; 127; 1.0; 44.8; 28.8; 94.8%; 2.89. - 表3-2 蓬溪县大气环境质量现状评价表 污染物; 年平均指标; 年平均浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 浓度占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 6.8; 60; 11.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 19.1; 40; 47.75; 达标. PM10; 年平均浓度; 43.1; 70; 61.57; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 28.3; 35; 80.86; 达标. CO; 24小时平均浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 8小时平均浓度; 123; 160; 76.88; 达标. 评价因子中，满足6项污染物全部达标要求，因此，本项目所在区域判定为达标区域。 2、特征因子现状补充监测（TSP） 为进一步了解该项目建设区域的环境质量，本次评价委托四川甲乙环境检测有限公司于2021年1月6日～12日对项目所在区域大气环境质量进行检测 。 （1）监测项目、点位 TSP，共设置2个监测点位，1#点位于项目所在地，2#点位于项目下风向55m农户处。 （2）监测结果 本次环境质量现状监测数据见表3-3。 表3-3 大气环境质量现状补充监测结果 单位：μg/m3 检测项目; 检测结果. 1# 项目所在地. 2021.1.6; 2021.1.7; 2021.1.8; 2021.1.9; 2021.1.10; 2021.1.11; 2021.1.12. 总悬浮颗粒物; 81; 78; 73; 83; 81; 86; 77. 检测项目; 2# 项目下风向55m农户处. 总悬浮颗粒物; 77; 84; 76; 81; 82; 83; 76. 3、大气环境质量现状评价 （1）评价因子 TSP。 （2）评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准限值。 （3）评价方法 采用单项质量指数法，公式为： Pi = Ci / Si 式中，Pi ——第i个污染物标准指数值； Ci ——第i个污染物实测浓度值，mg/m3； Si ——第i个污染物评价标准限值，mg/m3。 当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。 （4）评价结果 本项目所在区域大气环境质量现状评价结果见表3-4。 表3-4 大气环境质量现状评价结果 评价标准; 评价因子; 浓度（mg/m3）; Pmax; 超标率; 最大超标倍数. GB3095-2012; TSP; 1#：0.073~0.086; 0.287; 0; /. 2#：0.076~0.084; 0.28; 0; /. 由上表可知，项目所在区域环境空气中TSP标准指数均小于1.0，超标率为0，可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准限值。 综上，本项目所在地环境空气质量良好。 - 二、地表水环境质量现状评价 为掌握项目所在区域地表水环境质量现状情况，本项目引用《遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目》（蓬溪县污水处理厂（站）提标改造项目）中委托四川中环环境检测技术有限公司于2019年10月23日-10月25日对该项目所含蓬南镇污水处理厂所处地表水均监测断面水环境质量现状监测数据，该次监测至今项目区域地表水环境无较大变化，本项目生活污水经蓬南镇污水处理厂深度处理后排入华兴河，且监测时间较近，故评价认为引用的监测数据有效。 1）引用监测报告监测因子：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群，共计8项。 2）引用监测报告数据的监测时间和频次：监测时间为2019年10月23日-10月25日，连续监测3天，每天一次。项目地表水环境质量断面位置情况见表3-5。 表3-5 地表水水监测断面位置 乡镇名称; 污水厂（站）名称; 河流名称; 编号; 监测断面位置. 蓬南镇; 蓬南镇污水处理厂; 华兴河; Ⅰ; 蓬南镇污水处理厂尾水排口上游500m. Ⅱ; 蓬南镇污水处理厂尾水排口下游1000m. 3）评价标准 评价标准按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅲ类水域标准执行。 4）监测及分析方法： 按国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行，监测方法及方法来源见下表。 表3-6 地表水监测方法及方法来源 项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器; 检出限. pH; 水质pH的测定 玻璃电极法; GB6920-86; DZB718便携式多参数水质分析仪QJ-XJ-2/ QJ-XJ-68/QJ-XJ-69; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB11901-1989; 电子天平 QJ-SF-12; 4mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 50ml滴定管 COD恒温加热回流器; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法; HJ 505-2009; JPSJ-605F生化培养箱 QJ-XJ-48; 0.5mg/L. 氨氮; 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; T6新世纪 紫外可见分光光度计 QJ-SF-10; 0.025mg/L. 总磷; 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB 11893-89; T6新世纪 紫外可见分光光度计 QJ-SF-10; 0.01mg/L. 总氮; 水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; HJ636-2012; T6新世纪 紫外可见分光光度计 QJ-SF-10; 0.05mg/L. 粪大肠菌群; 水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法; HJ347.2-2018; 生化培养箱 SHP-080/QJ-SF-46 HWS-150/QJ-SF-23 LRH-250F/102432; 20MPN/L. 5）监测结果 监测结果汇总表见表3-7，评价结果见表3-8。 表3-7 地表水环境监测结果表 检测项目 检测点位.检测时间; pH; 悬浮物; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮; 粪大肠菌群 (MPN/L). 蓬南镇污水处理厂; 污水厂尾水排口上游500m （华兴河）; 10月23日; 7.51; 56; 24; 1.1; 0.510; 0.11; 0.85; 1.1×103. 10月24日; 7.48; 58; 23; 1.0; 0.532; 0.12; 0.90; 1.1×103. 10月25日; 7.45; 50; 26; 1.1; 0.478; 0.12; 0.79; 7.0×102. 污水厂尾水排口下游1000m （华兴河）; 10月23日; 7.52; 54; 20; 0.8; 0.581; 0.10; 0.92; 1.4×103. 10月24日; 7.45; 61; 21; 0.8; 0.554; 0.10; 0.94; 9.4×102. 10月25日; 7.51; 48; 20; 0.8; 0.564; 0.10; 0.90; 4.6×102. 备注：当测定结果低于检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位L。. 6）评价方法 为直观反映水质现状，科学评价水体中污染物是否超标，采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-93）中推荐的单项质量指数法进行评价。 单项质量指数法数学模式如下： 对于一般污染物： 式中：Pi——单项质量指数； Ci——评价因子i的实测浓度值（mg/L）； Si——评价因子i的评价标准限值（mg/L）。 对具有上下限标准的项目pH，单项指数模式为： pHj≤7.0 pHj＞7.0 式中：pHj——监测点j的pH值； pHsd——地表水水质标准中规定的pH下限值； pHsu——地表水水质标准中规定的pH上限值。 本项目地表水环境质量现状监测的评价结果见表3-8。 表3-8 地表水环境现状评价表（Pi值） 检测项目 检测点位.检测时间; pH; 悬浮物; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮; 粪大肠菌群. 蓬南镇污水处理厂; 污水厂尾水排口上游500m （华兴河）; 10月23日; 0.255; /; 1.200; 0.275; 0.510; 0.550; 0.850; 0.11. 10月24日; 0.240; /; 1.150; 0.250; 0.532; 0.600; 0.900; 0.11. 10月25日; 0.225; /; 1.300; 0.275; 0.478; 0.600; 0.790; 0.07. 污水厂尾水排口下游1000m （华兴河）; 10月23日; 0.260; /; 1.000; 0.200; 0.581; 0.500; 0.920; 0.14. 10月24日; 0.225; /; 1.050; 0.200; 0.554; 0.500; 0.940; 0.094. 10月25日; 0.255; /; 1.000; 0.200; 0.564; 0.500; 0.900; 0.046. 标准值; 6~9; /; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤10000. 从评价结果可知，本项目蓬南镇污水处理厂华兴河监测断面化学需氧量超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。故项目所在区域评价河段水质污染因子不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。超标原因分析：由于蓬南场镇截污管网已建设完成，但配套污水收集管网部分还未竣工，故评价河段有大量农村散户生活污水未经处理直接排入河道，在蓬南镇污水处理厂提标改造完成后及后续周边管网建设完善后，河道水质将会得到很大改善。 三、声环境质量现状评价 为了解本项目区域声环境质量现状，四川甲乙环境检测有限公司于2021年1月11日～2020年1月12日对项目所在地厂界噪声进行了监测，监测期间项目处于停业状态，本次监测属于本底值监测。 1、声环境质量现状监测 （1）监测点位 本次评价在项目厂界和周边环境敏感点共设噪声监测点9个，监测点位置详见表3-6。 表3-6 噪声监测点位分布表 类型; 编号; 检测点位; 检测频次. 声环境噪声; 1#; 项目东侧厂界外1m处; 连续检测2天 昼夜各1次. 2#; 项目北侧厂界外1m处. 3#; 项目西侧厂界外1m处. 4#; 厂界南侧16m农户处. 5#; 厂界西北侧150m农户处. 6#; 厂界北侧100m农户处. 7#; 厂界西南侧20m农户处. 8#; 厂界东南侧160m农户处. 9#; 厂界东南侧145m农户处. （2）监测项目 环境噪声 （3）监测周期 2021年1月11日~12日，共2天。 （4）监测结果 本次声环境质量现状监测结果见表3-7。 表3-7 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 编号; 检测点位; 检测结果. 2021.1.11; 2021.1.12. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目东侧厂界外1m处; 48.1; 37.3; 49.5; 38.1. 2#; 项目北侧厂界外1m处; 47.8; 37.0; 50.3; 39.8. 3#; 项目西侧厂界外1m处; 50.4; 39.7; 52.6; 38.7. 4#; 厂界南侧16m农户处; 47.1; 37.8; 47.2; 36.2. 5#; 厂界西北侧150m农户处; 48.8; 39.2; 47.7; 37.1. 6#; 厂界北侧100m农户处; 45.1; 36.5; 46.4; 37.8. 7#; 厂界西南侧20m农户处; 52.6; 41.3; 54.6; 42.4. 8#; 厂界东南侧160m农户处; 55.6; 44.5; 57.7; 45.5. 9#; 厂界东南侧145m农户处; 49.3; 38.8; 47.0; 39.4. 2、声环境质量现状评价 （1）评价因子 等效连续A声级。 （2）评价标准 执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 （3）评价结果 声环境质量现状评价结果见表3-8。 表3-8 声环境质量现状评价结果 编号; 监测点位置; 评价结果[dB（A）]; 评价标准[dB（A）]. 昼间; 结果; 夜间; 结果; 昼间; 夜间. 1#; 项目东侧厂界外1m处; 49.5; 达标; 38.1; 达标; 60; 50. 2#; 项目北侧厂界外1m处; 50.3; 达标; 37.0; 达标. 3#; 项目西侧厂界外1m处; 52.6; 达标; 39.7; 达标. 4#; 厂界南侧16m农户处; 47.2; 达标; 37.8; 达标. 5#; 厂界西北侧150m农户处; 48.8; 达标; 37.1; 达标. 6#; 厂界北侧100m农户处; 46.4; 达标; 36.5; 达标. 7#; 厂界西南侧20m农户处; 54.6; 达标; 41.3; 达标. 8#; 厂界东南侧160m农户处; 57.7; 达标; 44.5; 达标. 9#; 厂界东南侧145m农户处; 49.3; 达标; 38.8; 达标. 由噪声监测及评价结果可知，敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，项目所在地区域声环境质量较好。 四、生态质量现状 项目选址于四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇长石村3社 ，由于人为活动频繁，已不存在原生植被，仅有鸟类、鼠类及昆虫类等小型动物，植被为人工植被，区域生态环境质量较好。区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。 - 五、土壤环境质量现状监测及评价 - 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）评价等级划分，本项目为导则中规定的Ⅲ类项目，占地面积为小型，周边存在土壤环境敏感目标，属于敏感项目，土壤环境影响评价工作等级为三级。 - 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）本项目应在占地范围内取 3 个表层样点，在实际采样过程中，因本项目厂房及厂区四周已全部进行场地硬化，不宜进行破土取样。根据生态环境部部长信箱中“关于土壤现状监测点位如何选择的回复”，回复内容为：“根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需要详细说明无法取样原因”。因此本项目未对项目占地范围内表层土监测点进行采样。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、外环境情况 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇长石村3社 ，据现场调查，本项目外环境关系见下表： 表3-9 本项目外环境关系情况 序号; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离; 性质. - 1; 居民1户; 东侧; 282m; 居民点. - 2; 长宁村居民9户; 东侧; 375m~606m; 居民点. - 3; 蓬溪县蓬南镇惠民小学; 东侧; 420m; 学校. - 4; 居民6户; 南侧; 15m-72m; 居民点. - 5; 居民8户; 东南侧; 33m~260m; 居民点. - 6; 居民15户; 西北侧、西侧; 150m~507m; 居民点. - 7; 居民2户; 西南侧; 352m; 居民点. - 8; 长石村村委会; 西南侧; 35m; 行政单位. - 9; 居民2户; 北侧; 97m; 居民点. - 10; 居民13户; 北侧偏东; 212m~300m; 居民点. 2、主要环境保护目标 根据工程性质和污染物排放特征以及所在地区的环境关系，本项目主要环境保护目标和级 别如下： （1）大气环境 本项目大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水环境 本项目地表水环境保护目标为评价河段水质，应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。 （3）声环境 声环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的声环境敏感目标，应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-10 本项目主要环境保护目标 环境要素; 坐标/m; 环境保护对象; 性质; 人口数; 方位; 距厂界 距离(m); 环境级别. X; Y. 环境空气及风险; 13; -38; 农户; 居住; 5户; S; 18-70; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级 风险可控. 35~640; -38~95; 农户; 居住; 35户; SE、E; 30-626. 442; 30; 蓬溪县蓬南镇惠民小学; 学校; 80人; E; 420. -30; -54; 长石村村委会; 行政; 8人; SW; 35. -25; 115; 农户; 居住; 2户; N; 97. 108; 200; 农户; 居住; 13户; N; 173-283. -47; 160; 农户; 居住; 2户; N; 160. -150; 116; 农户; 居住; 15户; W; 150-507. -270; -230; 农户; 居住; 2户; SW; 352. -388; -770; 建台村村民; 居住; 30户; SW; 615-1005. -160; -939; 调楼湾村民; 居住; 8户; S; 945. 72; -365; 农户; 居住; 5户; S; 350-537. 371; -313; 农户; 居住; 3户; SE; 454-526. 518; -475; 梓潼沟村民; 居住; 11户; SE; 714-840. 748; -175; 良玉沟村民; 居住; 14户; E; 728-820. 800; 140; 农户; 居住; 5户; E; 800-860. 1217; 510; 凡池村、天平村村民; 居住; 49户; NE; 1350-2400. 430; 235; 农户; 居住; 10户; NE; 440-570. 202; 365; 两河口农户; 居住; 11户; N; 420-580. -365; 616; 小山坝农户; 居住; 5户; N; 650. 0; 736; 欧家坝农户; 居住; 11户; N; 736-881. -570; 560; 转弯沟; 居住; 8; NW; 836. -650; 470; 双河村农户; 居住; 6; NW; 795. -695; -232; 农户; 居住; 27户; W; 742-1230. 1562; 1472; 蓬南镇; 乡镇; 10000人; E; 810. 声环境; /; 厂界外200m范围内所有敏感点声环境; ——; ——; ——; <200m; 《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)3类. 地表水 环境; /; 沙坝水库; 行洪灌溉; /; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅲ类标准.

# 评价适用标准                                                  （表四）

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; SO2; NO2; CO; O3; PM10; PM2.5; TSP. 浓度限值 （mg/m3）; 1小时平均; 0.50; 0.20; 10.0; 0.2; /; /; /. 24小时平均; 0.15; 0.08; 4.0; /; /; /; 0.3. 年平均; /; /; /; /; 0.07; 0.035; 0.2. 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类. 标准限值（mg/L）; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 项目; 昼间; 夜间. 标准限值[dB（A）]; 60; 50. 4、土壤环境：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值（第二类用地）中相应的标准值。 表4-4 （GB36600-2018）中的筛选值（第二类用地）中相应的标准值 序号; 污染物项目; CAS编号; 第二类用地筛选值; 第二类用地管制值. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 60①; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 65; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 5.7; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 18000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 38; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 900; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 2.8; 34. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 66; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-6; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 10; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 2.8; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.43; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 4; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 270; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 20; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 28; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3 106-42-3; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-98-3; 76; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 260; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-32-8; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 151; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 1293; 12900. 43; 二苯并[a，h]蒽; 53-70-3; 1.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 15; 151. 45; 萘; 91-20-3; 70; 700. 其他项目（石油烃类）. 40; 石油烃（C10-C40）; -; 4500; 9000. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，纳入污染地块管理，土壤环境背景值可参考附录A。. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：本项目车间及道路洒水降尘用水蒸发，地面冲洗用水经沉淀池处理后用于生产，本项目无生产废水外排。生活污水经厂区已建化粪池处理后定期由周边农户清掏用于农肥，无外排废水产生。 2、废气：施工期废气排放执行《四川省施工期扬尘排放》（DB51/ 2682—2020）中表1标准限制要求，营运期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准。 表4-5 施工期扬尘排放浓度 单位：ug/m3 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 遂宁市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续 15 分钟. 其他工程阶段; 250. 表4-6 大气污染物排放限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 排放高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-7 噪声排放限值 项目; 昼间; 夜间. 施工期排放标准[dB（A）]; 70; 55. 营运期排放标准[dB（A）]; 60; 50. 4、固废：执行《一般工业固废贮存、处理场污染物控制标准》(GB18599-2001)及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析，计算出本项目建成后废水污染物年排放总量，提供给环保管理部门，作为制定该公司总量控制指标时的参考： 1、废水 根据项目污染物排放特点，项目生活污水经化粪池处理后由周边农户清掏用于农肥，地面冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。故不设水污染物总量控制指标。 2、废气 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197 号，简称（《暂行方法》）在污染物排放总量指标审核中明确“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。” 针对本项目废气排放特点，设置废气总量控制指标为颗粒物。根据《暂行方法》）提出总量指标的计算方法，上述废气污染物核算应按照“国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。但是，由于本项目废气中有机废气实际排放量与按照标准核定量差异较大，因此，本项目废气总量指标中 颗粒物按实际排放量进行核算。 总量核算如下： 颗粒物：0.000114t/a+0.00912t/a+0.00216t/a=0.011394t/a 3、项目总量控制指标汇总 本项目废水、废气污染物总量控制指标汇总如下： 表4-8 总量控制指标一览表 序号; 类别; 控制指标; 总量控制. 1; 大气污染物; 颗粒物; 0.011394t/a. |

# 建设项目工程分析                                              （表五）

一、施工期工程分析 （一）施工期工艺流程和产污情况 本项目位于蓬溪县蓬南镇长石村4社，项目所在地原为蝉茧加工企业，建设单位通过拍卖获得该土地所有权，项目所在地现土地已经全部硬化，且有3F办公楼一栋。建设单位将依托此楼做为办公楼使用。 本项目施工期主要涉及基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 - 图5-1 施工期工艺流程及产污环节 主要污染物： 1、废气： 土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。 各类燃油动力机械施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为 CO、NOX、SO2、烟尘。 喷涂油漆、涂料等装饰材料时产生含苯系物的废气。 2、废水： (1)施工人员产生的生活污水，主要污染物为 BOD5、COD、SS。(2)运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为 SS。 3、噪声：各类施工机械和运输车辆等施工作业时产生噪声。 4、固废：主要是工人生活垃圾，及基础工程施工时挖掘的土方和建筑垃圾。 （二）施工期污染物的排放及治理措施分析 1、大气污染物 （1）施工扬尘 在厂房改造阶段，产生扬尘的作业主要有钻孔等过程，其作业点位于室内且相对集中，扩散性较差，若不采取有效控制措施，会对周围环境产生一定影响。为此，环评要求施工单位按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）有关要求，采取以下扬尘防治措施： ①施工单位应制定合理的施工方案，严格做到文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在地面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘。 ②施工车辆实施限速管理，运输车辆做到卸（装）货即走，禁止带泥作业，主要运输道路需定期洒水抑尘。运输车辆严禁超载行驶，必须采取密闭运输，装卸作业时必须采取有效防护措施，不得遗撒、泄漏、违规倾倒；运输时应选择对周围环境影响较小的运输路线，避开城镇居民集中区。 ③装修改造过程中钻孔等易产生扬尘的施工作业时，须采取湿法作业，做到先洒水后作业。 ④禁止在风天进行渣土、装修材料等运输作业；禁止设置材料露天堆放点，装修材料及渣土应及时清运，不能及时清运的应临时暂存于屋内，并对使用防尘布覆盖。 ⑤风速大于4m/s时应停止施工。 同时，施工单位必需严格按照《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发〔2013〕32号）和《四川省灰霾污染防治办法》中的相关要求加强施工场地扬尘的控制，全面督查建筑工地现场管理“六必须”、“六不准”的执行情况。 （2）装修废气 装修废气中主要污染物为装修涂料挥发产生，该废气的排放属无组织排放，由于装修阶段的装修废气排放周期短，且装修面积较少、作业点分散，故装修期间应加强通风换气。环评要求采用优质环保的装修材料，使用无污染性废气产生的材料、涂料，减少废气中有害物质的排放。 2、水污染物 本项目不涉及土建工程，施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员预计约10人，施工人员生活用水量按50L/人•d，生活污水产生系数取0.8，则施工期生活污水产生量为0.4m3/d，生活污水经预处理池处理后用于周边农田施肥。 #### 3、噪声 （1）施工噪声 施工期装修过程使用的机械（如电钻、手工钻等）噪声值在75dB（A）以上，将对厂区办公及外环境带来一定的影响。为实现施工噪声达标排放，本环评要求施工期采取以下噪声防治措施： ①选用低噪设备，定期对设备进行检修，触地设备合理布局并采取基础减振措施，降低噪声的排放。 ②严格做到文明施工，装卸、搬运材料等严禁抛掷，做到轻拿轻放；材料运输车辆进场要专人指挥，场内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。 ③合理安排施工时间，加快施工进度，缩短施工周期。 （2）设备调试噪声 施工期设备调试阶段由于调试时间短，且设备几乎位于厂房内部，底部均进行基础减振处理，因此可实现达标排放。 #### 4、固体废物 根据现场踏勘，本项目为净地开发。项目场平工程已基本完成，并且已全部硬化，办公楼依托原单位办公楼。因此施工过程中无弃土等土石方产生。 施工期产生的固体废弃物主要包括建筑废弃材料和施工人员产生的生活垃圾等。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、木材等，其损耗量约占使用量的5～8%，且大多可回收，不会出现丢弃现象；对钢筋、钢板、木材等边角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土和开挖后的土石应集中堆放，定时清运，建筑垃圾送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和环境卫生 本项目施工人员约10人，每人产生生活垃圾量为0.2kg/d，则每天产生的垃圾量为2kg/d，生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 综上所述，本项目施工期设备安装、设备调试所产生的噪声和固体废物须得到妥善处置，避免对项目所在区域造成负面影响。 二、营运期工程分析 （一）营运期工艺流程 本项目产品为水泥制品及不锈钢制品，具体工艺流程见下图。 1、水泥制品 砂子、石子 计量称重 搅 拌 将骨架和搅拌好的混凝土放入模具中 振动成型 焊机焊接 切割机切割 钢筋 噪声、固废 噪声、固废、烟尘 水 水泥 噪声、粉尘 噪声、粉尘 翻转脱模 推 板 码 垛 v 养护 成品 水 噪声 图5-2 栓结构制品生产工艺流程及产排污环节图 栓结构制品主要工序简述： 在本项目生产过程中，原料为砂子、石子、水泥、水，其中砂子与石子存放在全封闭的原料库内，水泥储存在水泥罐内，水储存在水罐内。生产所用原料按一定比例进入搅拌机进行搅拌。 砂子与石子由装载机从原料库进料口送入装配机，通过配料机电子称重系统计量，然后进入配料仓混合后经配料机出料口落入搅拌机提升料斗，提升料斗沿滑道升至搅拌机顶部进料口将料斗内砂子与石子倾倒入搅拌机；水泥由水泥罐卸料进入搅拌机，水泥罐卸料时首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置（螺旋输送机）将水泥输送进入搅拌机；水由水罐通过连接水管进入搅拌机。 经搅拌机搅拌后，先将加工好的钢筋骨架放入到模具中，再将搅拌的混合料传送带至模具中，再经高频振动成型，经全自动旋转抹光，处理面光滑、无棱角后，自动翻转吊具翻转，脱模至托板上，然后输送系统的运扳机进行推送并进行码垛，后经叉车运输至成品养护区。三天内进行喷水养护，养护后即为成品，即可外售。 水泥罐工作原理 水泥罐的组成有：仓体钢结构部分、爬梯、护栏、上料管、除尘器、压力安全阀、高低料位计、卸料阀等。 破拱装置、料位装置的说明： ①破拱装置：水泥仓下锥部装有吹气破拱装置，利用位于气控箱内小型电磁换向阀控制压缩空气的释放进行水泥的破拱，避免粉料堆积，造成堵塞。 ②料位装置：水泥仓料位装置可感知仓体内物料的储存高度。 水泥罐车给水泥罐输送水泥时，将散装水泥车的输送管道与水泥罐的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送至水泥罐内。在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。当需要放料时，首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置（螺旋输送机）将水泥输送出去。在放料的过程中，如果出现“起拱” 现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“起拱”进行送料，保证水泥供应顺畅。当水泥输送装置（螺旋输送机）出现故障时，首先关闭锥体底部的手动卸料阀，防止水泥外溢。 成型工艺介绍 振动成型工艺是整个生产工艺过程中的重要环节，是成品质量的保证和基础。成型系统采用高频振动电机，震动频率高，激振力大，振幅小，辐射范围大，砼物料的流动性，可塑性增加，成品质密度提高，成型快，脱模快，经过自然养护后，成品可以达到砼35-砼40标准，相对于常规的塑料模具及普通钢模具制造的成品，使用年限久，耐磨度好，为广大养殖户特别是大型养殖场节约了很大的资金。 2、不锈钢制品 噪声、废焊丝、焊（熔）渣 焊接 组装成型 折弯机折弯 剪板机剪板 不锈钢板 噪声、废边角料 噪声 检验 出库 噪声 其他外购配件 图5-3 不锈钢制品生产工艺流程及产排污环节图 不锈钢制品主要工序简述： 在本项目生产不锈钢制品过程中，原料为不锈钢板，通过剪切、折弯、焊接等工序制作成各种半成品，人工通过与其他外购配件组织成不锈钢料槽，经过检验合格后，即可外售。 整个生产过程中产生噪声、固废等。生活用水、搅拌用水、洗车平台用水、作业区地面冲洗用水、养护用水、喷淋系统用水、厂区降尘用水和绿化用水 （二）营运期产污情况 通过对本项目营运期工程分析以及原辅材料的分析，结合本项目生产特点，确定本项目营运期主要污染物见表5-1。 表5-1 主要产污环节及产污情况 产污位置; 类别; 产污工序; 主要污染物名称; 主要污染因子或废物类别. 原料堆场; 废气; 砂石原料堆存过程中产生的粉尘; 粉尘; 颗粒物. 水泥筒仓; 水泥筒仓产生的粉尘; 粉尘; 颗粒物. 生产车间; 物料输送环节转运产生的粉尘; 粉尘; 颗粒物. 生产车间; 搅拌机落料、搅拌过程中产生的粉尘; 粉尘; 颗粒物. 生产车间; 钢筋焊接过程中产生的烟尘; 烟尘; 颗粒物. 厂区道路; 道路运输; 扬尘; 颗粒物. 厂区道路; 车辆运行; 汽车尾气; CO、NOx、HC. 员工生活; 废水; 生产及办公人员; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 作业区; 混凝土作业区地面冲洗废水; 地面冲洗废水; SS. 洗车平台; 车辆轮胎清洗废水; 车辆冲洗废水. 厂区内; 噪声; 生产设备; 设备噪声; 等效连续A声级. 厂区内; 固体 废物; 各工序; 收尘灰（粉尘）; 一般废物. 车辆冲洗; 沉淀池; 泥沙. 员工生活; 生产及办公人员; 生活垃圾. 生产车间; 焊接; 废焊丝、焊（熔）渣. 生产车间; 切割、剪切; 钢筋头、不锈钢边角料. 生产车间; 设备维修; 废机油; 危险废物. 生产车间; 设备维修; 含油抹布手套. （三）水平衡 1、水平衡 本项目水平衡图如下所示： 搅拌用水（3700） 进入产品 446.25 3140.75 525 60 生活用水 周边农田施肥 化粪池 损耗36 90 72 损耗18 72 运输车辆轮胎清洗用水 作业区地面冲洗用水 4421.75新鲜水 损耗78.75 损耗60 绿化用水 洒水抑尘用水 240 180 沉淀池 损耗240 446.25 损耗27 36 153 堆场防尘用水 559.25 150 损耗150 养护用水 图5-4 项目水平衡图（单位m3/a） （四）营运期污染物的排放及治理措施 1、大气污染物 本项目废气主要来自于砂石原料堆存过程中产生的粉尘、水泥筒仓产生的粉尘、物料输送环节转运产生的粉尘、搅拌过程中产生的粉尘、焊接烟尘、钢筋切割粉尘、道路运输扬尘和汽车尾气。 （1）原料堆存粉尘 ①产生情况 本项目砂石原料库房扬尘主要为碎石和砂库房扬尘，产生于原料卸料、堆存及中转等过程，扬尘产生情况如下： M 13.5 A 卸料：本项目原料卸料扬尘产生量采用山西环保科研所和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： Q =e0.61u 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，m/s；取值1.7 m/s M—汽车卸料量，t； 本项目原料经汽车卸料至砂石原料库房，石子年卸料量为 2850t，砂年卸料量为 1900t，每次汽车卸料量为10t，则自卸汽车卸料起尘量为2.089g/次。项目每天自卸汽车卸料次数约为1.6次，年运营天数300天，则卸料起尘量为3.3424g/d（0.001t/a）。 B 堆存：本项目产品堆场风蚀扬尘参照西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式： Q=4.23×10-4×V×4.9×S 式中：Q：表示粉尘产生量（单位kg/d） S：表示面积（单位m2） V：表示风速（采用封闭式厂房，风速取0.5m/s） 原料堆场的面积约为300m2，则原料堆场粉尘产生量为0.31kg/d（0.093t/a）。 1 t C 料仓装料：本项目原来砂石经装载机转运至上料斗过程扬尘产生量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸其陈亮的经验公示估算，经验公示为 Q= 0.03u1.6 H 1.23e-0.28W 式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg/s； u—平均风速，m/s；取值1.7 m/s H—物料落差，m； w—物料含水率，%； t—每吨物料装车所用时间，s/t。 项目石子年用量为 2850t，砂年用量为 1900t，石子含水率为 5%，砂含水率为 10%，物料落差平均为 0.5m，每吨物料装车所用时间为5s/t，则装料时起尘总量为0.4641kg/d（0.139t/a）。 综上，本项目原料库房扬尘产生量共计 0.233t/a。 ②治理措施 项目所在地地面已经硬化，环评还要求：项目砂石原料库房设置为密闭库房，仅留车辆出入口，库房内设置 10 个固定式雾化喷水喷头，以每小时 1 次的频率进行雾化喷水，对骨料装卸料、堆存、转运过程喷水控尘。 ③排放情况 在采取以上控尘措施后，整个库房的粉尘空置效率可达90%。则砂石原料库房扬尘无组织排放量为0.0233t/a，0.0097kg/h。 （2）物料输送环节转运产生的粉尘 ①产生情况 本项目物料输送环节主要包括砂子、石子通过人工方式自原料库入料斗，自料斗入搅拌机的转运过程；水泥自筒仓底螺旋输送机至水泥秤入搅拌机的转运过程。粉尘产生量按0.01kg/t物料计，则物料输送环节粉尘产生量为0.0475t/a。 ②治理措施 本项目生产车间设置为密闭结构，并在车间上方设置喷淋装置，在上料斗和搅拌机设置喷淋装置，水泥在输送、转运环节采用密闭输送和管式螺旋输送机，可有效地抑制粉尘产生。采取以上措施后粉尘控制效率为90%。 ③排放情况 在采取以上控尘措施后，扬尘控制效率可达 90%。无组织排放量为0.00475t/a，排放速率为0.002kg/h。 （3）水泥筒仓产生的粉尘 ①产生情况 本项目购进的水泥经罐车卸料至立式储仓时，储仓内会产生粉尘，本项目共设置有1个水泥罐，筒仓容量均为100t。项目采用气泵通过密闭输送管道将粉料打入筒仓，粉料筒仓进料时粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数为0.12kg/t粉料，排气速度大约为0.566~0.613m3/s（本项目取0.613m3/s），同时根据运输粉料的罐车厂家提供的资料可知，平均过料速率为1.4t/min，则筒仓过料时间为71min/次，本次环评按过料风量2611m3/个筒仓计算，本项目水泥筒仓粉尘产生量为12kg，则筒仓粉尘产生浓度为4595.94mg/m3。 本项目水泥总用量为950t/a，则水泥筒仓粉尘产生量为0.114t/a。 ②治理措施 本项目水泥筒仓设置 1 台仓顶脉冲除尘器，筒仓粉尘经过仓顶脉冲除尘器处理后经仓顶排气口排放（1#排气筒）。本项目产生的颗粒物为常温，经仓顶脉冲除尘器处理为当前成熟可行工艺，处理效率高且运行成本较低，技术经济上可行。 ③排放情况 根据以上分析，废气收集效率以100%计，除尘效率均以 99.9%计，则本项目水泥卸料粉尘排放情况见下表。 表5-2 混凝土线筒仓粉尘产生情况 仓筒 位置; 物料耗量（t）; 筒仓容量（t）; 产生系数（kg/t）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 除尘效率. 水泥仓; 950; 100; 0.12; 0.114; 10.1; 4595.94; 0.000114; 0.0101; 4.6; 仓顶布袋除尘器99.9%. （4）搅拌过程中产生的粉尘 ①产生情况 本项目物料自料斗入搅拌机、水泥自筒仓底螺旋输送机至水泥秤入搅拌机的落料过程中会产生粉尘；搅拌机在搅拌过程中会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“装水泥、砂和粒料入冷拌机”产污系数0.02kg/t物料，排气速度大约为3.16~3.3m3/s（本项目取3.16m3/s）。根据建设单位提供资料，项目水泥年使用量为950t，石子2850t，砂1900t，则本项目搅拌机搅拌过程粉尘产生量约为114kg/a。 ②治理措施 本项目对搅拌机配套一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（2#排气筒）。具体为：在搅拌机上方各设置一个2m2的集气罩，收集搅拌过程中产生的粉尘。 ③排放情况 搅拌机配套集气罩收集率为80%，布袋除尘器处理效率按90%计。除尘器风量为10000m3/h，则搅拌机粉尘排放量为9.12kg/a，源强为0.0038kg/h，浓度为0.38mg/m3。 ④无组织排放 由于集气罩的收集效率在80%左右，因此，将会有20%的废气以无组织形式排放。该部分废气的排放量为22.8kg/a，0.0095kg/h。 表5-3 搅拌过程粉尘产生与排放情况表 污染源; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 经脉冲除尘器除尘后. 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 搅拌机; 0.114; 0.0475; 2.45; 0.00912; 0.0038. （5）汽车运输扬尘 ①产生情况 本项目原料及产品在厂区内运输过程扬尘产生量按照以下经验公式估算。 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h；空车 20km/h，载重后 10km/h； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； M——车辆载重，t/辆。原料运输车空车自重 10t，载重后总重 20t；混凝土运输车空车自重 6t，载重后总重 25.2t； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a。 本项目砂石原料运输总量为4750t/a，砂石原料运输道路长约50m；水泥运输总量为950 t/a，产品运输总量为6500t/a，原料及产品运输道路长约50m，清扫及洒水前路面灰尘覆盖率为 0.1kg/m2，考虑运输汽车往返。 经计算，在未采取洒水等控尘措施时，项目运输扬尘产生量总计约为5.876t/a。 ②治理措施 为控制厂区道路扬尘，项目要求对厂区内路面进行水泥硬化，定期对路面进行清扫，对车辆行驶的路面实施喷雾降尘。同时，项目对散料运输车辆加盖篷布，做好遮掩工作，并控制车速，减少运输扬尘产生量。项目还需在厂区出口设置洗车台 1 个，车辆冲洗废水收集沟连接沉淀池，对进出车辆进行冲洗，避免车辆带泥上路，严格控制车辆运输过程扬尘产生量。 ③排放情况 在采取以上措施后，本项目厂区道路扬尘控制效率可达 90%，则本项目新增车辆运输扬尘排放量约为0.5876t/a。 （6）汽车尾气 本项目运输、装载及卸料作业均在白天进行。作业车辆均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。汽车尾气通过加强管理，限制车速，严禁车辆超限超载，加强装载车辆保养、尽量选择带有尾气净化器的装载机及运输车辆，减少汽车滞留时间，并通过大气的自净作用和周边绿化等使汽车尾气得到净化。 （7）焊接烟尘 本项目焊接采用二保焊。气体保护焊的填充气体主要为CO2，CO2气体流量15-25L/min。焊机工作时产生焊接烟气，根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），CO2保护焊接机发尘量见表5-4。 表5-4 CO2保护焊接机发尘量 焊接方法; 型号; 施焊时每分钟的发尘量(g/min); 每公斤焊接材料的发尘量（g/kg）. CO2保护焊; 实芯焊丝; 0.45-0.65; 5-8. 本次环评以焊材的最高发尘量计算。本项目二氧化碳保护焊年消耗焊丝3t，推算本项目产生电焊烟气的情况见表5-5。每年生产300天，每天生产4小时计。 表5-5 焊接排放大气污染物情况 污染源; 最大产生速率(kg/h); 年产生量（t/a）. CO2焊机; 0.02; 0.024. 治理措施：本项目在生产车间设置了5台焊机，本项目拟在每个焊接工位上方设置集气罩（收集效率按90%），焊接烟尘经收集后，通过焊接烟尘净化器处理（处理效率90%），处理后经15m高排气筒（3#）排放，风机风量为2000m3/h。 有组织排放： 本项目焊接烟尘产生及排放情况如下表所示： 表5-6 焊接烟尘处理及排放情况表 废气种类; 排放参数; 污染物名称; 处理前; 处理后; 处理效率. 排气筒数量; 高度（m）; 内径 （m）; 排气总量（m3/h）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放浓度(mg/m3). 焊接烟尘; 1; 15; 0.3; 2000; 颗粒物; 0.02; 10; 0.0018; 0.9; 90%. 注：排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准，颗粒物排放浓度 120mg/m3，排放速率 3.5kg/h（15m 高排气筒）. 无组织排放 由于工位集气罩的收集效率在90%左右，因此，将会有10%的废气以无组织形式排放。该部分废气的排放量为2.4kg/a，0.002kg/h。 烟尘净化器工作原理： 原理：第一层采用百折纸百折绒彻底拦截粉尘；第二层采用玻璃纤维初效过滤棉，对废气中的烟尘拦截过滤；第三层采用精吸附过滤棉，对微小烟尘在次吸附。 功效：干式拦截器安装于所有净化装置的前端，是排风系统粉尘的主要收集源头，在整个净化系统起着关键的作用。参考文献《焊接烟尘的污染与净化》（陕西环境第9卷第5期，2002年10月）可知“三级过滤式焊接烟尘净化机组对焊接烟尘的净化效果可以达到99%以上”。考虑到实际运行效果，本项目焊烟净化装置净化效率保守取值90%，项目焊接烟气经干式拦截器净化去除废气中的颗粒物后，确保废气排放后不会对区域大气环境造成影响。 （8）钢筋切割粉尘 项目钢筋切割过程中会产生切割烟尘，主要成分为金属。因为其质量较大，沉降较快，本次评价对此部分产尘量忽略不计。 （9）运输要求 本项目原料及成品运输路线主要集中在蓬南镇，通往周边各乡镇，运输路面主要为混凝土路面。在原料及成品的运输过程中，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 本环评要求建设单位在运输过程中限制车速，运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布加棚覆盖，减少扬尘对运输路线附近大气环境的污染，降低对沿线敏感点的不利影响。 本项目原材料及产品运输路线为：项目南侧乡道向东进入S304。 交通运输组织：本项目在生产过程中需派专人进行现场交通组织和管理，禁止车辆鸣笛，并加强道路喷雾降尘，减少对周边居民的影响。 （10）废气污染物排放汇总 1）有组织 项目有组织排放大气污染物产生及排放汇总详见表5-7。 表5-7 项目有组织废气产生与排放情况表 排气 筒; 污染物; 排气量 （m³/h）; 产生情况; 废气 治理措施; 处理后; 排放限值. 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 产生量 （t/a）; 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 产生量 （t/a）; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 1#排气筒; 水泥筒仓装卸粉尘（颗粒物）; 2611; 10.1; 4595.94; 0.114; 筒仓自带仓顶脉冲除尘器; 0.0101; 4.6; 0.000114; 120; 3.5. 2#排气筒; 搅拌粉尘（颗粒物）; 10000; 0.0475; 4.75; 0.114; 布袋除尘器; 0.0038; 0.38; 0.00912; 120; 3.5. 3#排气筒; 焊接烟尘（颗粒物）; 2000; 0.02; 10; 0.024; 焊接烟尘净化器; 0.0018; 0.9; 0.00216; 120; 3.5. 备注; 颗粒物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。. 2）无组织 本项目无组织排放产生情况见下表： 表5-8 项目废气无组织排放情况统计表 污染源工序; 产生位置; 污染物名称; 污染物排放情况; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源高度 （m）. 排放速率(kg/h); 排放量（t/a）. 原料堆存; 砂石原料库房; 原料堆存粉尘; 0.0097; 0.0233; 36; 18; 12. 物料输送环节转运; 生产车间; 粉尘; 0.002; 0.00475. 搅拌; 0.0095; 0.0228. 焊接; 焊接烟尘; 0.002; 0.0024. 汽车运输; 运输动力扬尘; 扬尘; 0.245; 0.5876; /. 备注; 本项目拟以整个车间作为无组织面源. 经分析可知，通过采取以上相应降尘措施后，本项目粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2排放监测浓度限值。 2、水污染物 本项目营运期产生的废水主要为员工生活污水、生产废水、降雨过程中产生的初期雨水。 1）清洗废水 ①运输车辆轮胎清洗废水 项目大门附近设一洗车平台，对出厂车辆轮胎进行清洗。本项目成品运输量平均为25t/d，按单车1次运输量为5t计算，每天约需运输5辆。载重汽车清洁循环用水冲洗补水量为40L/（辆•次），则需补水量为0.2m3/d，全年耗水量为60m3/a。 此部分用水不外排，定期补充。 ②作业区地面冲洗废水 项目搅拌作业区面积约为350m3，冲洗水量按10L/（m2·次）计，每两天冲洗一次，即年冲洗天数为150天，则作业区地面冲洗用水量为525m3/a。此废水损耗量按用水量的15%计算，则废水产生量为3.5m3/d（446.25m3/a）。 本项目在作业区设有集水沟，地面冲洗废水经集水沟收集后送入沉淀池，废水经沉淀池（1座，15m3）沉淀后循环回用于生产，不外排。 3）堆场及生产厂房防尘废水 项目在原料库房，生产车间上料口，车辆进出口设置了喷雾降尘装置，此部分用水量约为0.6m3/d（180m3/a）。此部分用水蒸发损耗27m3/a，其余进入产品不外排。 4）厂区洒水抑尘用水 为降低厂区风力起尘和道路运输扬尘和堆场扬尘，厂区内地面全部硬化，同时对厂区、道路和堆场每日洒水降尘，厂区需洒水面积约为800m2，喷洒用水量按1.0L/（m2·d）计，则厂区降尘洒水用量约为0.8m3/d（240m3/a）。此部分用水全部蒸发消耗，无废水产生。 5）养护用水 本项目水泥制品需进行养护，根据业主资料，板材出厂前会进行三天的喷水养护，该部分用水量约0.5m3/d，150m3/a。此部分用水蒸发损耗27m3/a，其余进入产品不外排。 6）搅拌用水 根据《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55–2011），每生产1m3混凝土用水量取200kg，则本项目砼结构构件生产线生产用水为 12.3m3/d（3700m3/a）。项目搅拌用水的其中一部分（599.25m3/a）由沉淀池回用水提供，其余部分（3140.75m3/a）由地下水井提供。搅拌用水随产品带走或挥发，不外排。 7）生活污水 本项目劳动定员6人，年工作300天，项目不设置员工食堂和住宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），员工用水定额选用50L/（人·d），则生活用水量为0.3m3/d，即90m3/a。排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.24m3/d，即72m3/d。 治理措施：本项目生活污水经化粪池（新建，1个，5m3）预处理后，用于周边农田农肥，不外排。 8）初期雨水 本项目地表径流水主要产生在厂区，是由于降雨到地面的冲刷水产生的地表径流，其主要污染物为SS。特别是在暴雨、洪水期等恶劣环境下，这部分水量很大，若控制得不好，对附近水环境造成影响。 降雨产生的初期雨水量按下式计算。 Qm=10-3CQA 式中：Qm：降雨产生的路面水量，m3/a； C：集水区径流系数，按混凝土路面取0.4； Q：集水区多年平均降雨量，mm； A：集水区地表面积，m2。 项目区的汇水面积为800m2，据文献资料可知，遂宁市船山区年平均降雨量：930mm；1 小时内最大降雨量：62.2mm；地表径流估算结果见下表。 表5-9 日均径流量估算表 单位：m3 单元; 项目区; 合计. 初期雨水; 0.815; 0.815. 表5-10 小时最大径流量估算表 单位：m3 单元; 项目区; 合计. 初期雨水; 19.9; 19.9. 由上表可知，地面初期雨水产生量为0.815m3/d，1小时内最大暴雨量为19.9m3，主要污染物为SS，浓度在500~1000mg/m3之间。 治理措施：项目区域修建1座15m3的沉淀池，可用于收集初期雨水和冲洗废水，沉淀池水力停留时间应不低于暴雨时30min水量，沉淀池能够满足初期雨水的收集。雨水经收集沉淀后回用于厂区的降尘喷淋使用或用于生产，不外排。 环评要求本项目在厂区四周修建截排水沟，排水沟末端连接至沉淀池，对初期雨水进行沉淀；同时，为防止废水外溢，评价要求：建设单位应在厂界设置围墙，将厂区围起来，围墙基脚应进行不低于0.5m高的硬化处理。 因此，本项目生活污水、生产废水和初期雨水均得到合理处置，生产废水不外排，环评认为合理可行。 3、噪声 本项目设备主要的噪声源为钢筋调直切割机、焊机、搅拌机、水泥制品生产线、剪板机、空压机等，其运行噪声值在70～100dB(A)之间。 表5-11 本项目主要生产设备的噪声源强 单位：dB（A） ## 设备名称; ## 数量（台/套）; ## 声源强度值; ## 处理措施; ## 处理后噪声级. ## 搅拌机; ## 1; ## 70~80; ## 厂房隔声；选择低噪声设备；底座安装减震垫；合理布局；加强维护保养; ## ≤60. ## 钢筋调直切割机; ## 1; 80~100; ≤80. ## 焊机; ## 5; 70~75; ≤60. ## 水泥制品生产线; ## 2; 70~85; ≤75. ## 剪板机; ## 1; 75~85; ≤65. ## 折弯机; ## 1; 85~90; ≤70. ## 空压机; ## 1; 90-100; ≤80. （2）拟采取的措施 ①总平布置：从总平面布置的角度出发，建设单位将搅拌站设置于厂区中央远离厂界的位置；修建实体围墙，利用围墙的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源；在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ②设备减震降噪措施：搅拌机、空压机、剪板机、切割机等设备设置基础减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施，并安装消声器。环评建议：各类设备机械定期在加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 ③项目料仓及生产车间全部采用彩钢封闭，如此可最大程度降低搅拌主机楼噪声对声环境的影响。 ④合理控制运输车辆的车速，减轻运输车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声；强化行车管理制度，规范厂内车辆行驶路线，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；加强装卸料管理。 ⑤合理安排运输班次，选择合适的运输路线，合理选择运输时间，尤其是原料运输车辆注意运输过程中应绕开居民集中区，选择环境敏感点较少的路线，避免产生大的交通噪声。 ⑥加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ⑦加强绿化：建议在厂界处种植高大乔木以阻隔噪声的传播和干扰。 在采取上述噪声防治措施后产生的噪声再经距离衰减后能够满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 2 类标准限值要求。 4、固体废物 营运期间，本项目固体废物包括生活垃圾、一般固废和危险废物。 一般固废为沉淀池产生的沉渣和沉砂、废气处理系统收集的粉尘、焊接工序产生的废焊丝熔渣等、预处理池产生的污泥、机加工工序产生的钢筋头和不锈钢边角料；危险废物主要为机械维修保养过程中产生的废机油、废含有抹布手套等。 （1）生活垃圾 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》， 遂宁市属于四区4类，生活垃圾产生量 0.4kg/d•人，本项目劳动定员6人，则项目运营期间职工生活垃圾产生量为2.4kg/d，即0.72t/a，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。 （2）一般固废 一般固废为沉淀池产生的沉渣和沉砂、废气处理系统收集的粉尘、焊接工序产生的废焊丝熔渣等、预处理池产生的污泥、焊接烟尘净化器废滤芯、机加工工序产生的钢筋头和不锈钢边角料。 1）沉淀池沉渣和沉砂 本项目沉淀池处理地面冲洗水等，沉淀池处理过程中将产生沉渣和沉沙，产生量约为1t。定期打捞回用于生产。 2）废气处理系统收集的粉尘 ①搅拌机布袋除尘器收集粉尘 本项目搅拌机布袋除尘器收集粉尘产生量约为0.0228t，经布袋除尘器自动清灰系统处理重新回到搅拌机作为原料回用于生产。 ②筒仓布袋除尘器收集粉尘 本项目筒仓布袋除尘器收集粉尘产生量约为0.1138865t，经布袋除尘器自动清灰系统处理重新回到筒仓作为原料回用于生产。 3）预处理池污泥 本项目预处理池污泥产生量按 8kg/100 m3·d（废水）计，则运营期污泥产生总量约为 0.00576t/a。污泥用于周边农田农肥。 - 4）废焊丝、熔渣 - 项目所购焊丝（环评要求购买不含铅的焊丝），不属于危险固废，其产生量为 0.05t/a； 项目运营期焊丝、焊（熔）渣定期外售给废品收购站。 - 5）废滤芯 - 项目焊接烟尘处理过程中，会定期对焊接烟尘净化设备更换滤芯，废滤芯产生量约为 0.01t/a。废滤芯属于一般固废，经过收集后交环卫部门及时统一清运处理。 6）钢筋头和不锈钢边角料 项目在机加工过程中会产生钢筋头和废不锈钢边角料，产生量约5t/a。这部分废料定期外售给废品收购站。 （3）危险废物 ①废机油：生产设备使用过程中废机油产生量约 0.2t/a，其属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW08 废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。本项目废机油经专用容器收集后，暂存于危废暂存间内，经收集储存后交由有危废处理资质的单处置。 ②含油废棉纱、废手套：设备检修时产生的含油废棉纱、废手套等产生量为 0.01t/a，其属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW49 其他废物 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。本项目含油废抹布、废手套桶装收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 项目危险废物均经危废暂存间暂存后，定期交资质单位处置。评价要求项目在竣工验收前应与有资质的危险废物处置单位签定危险废物处置协议。 （9）固体废物产生及排放情况汇总 固体废物产生排放情况一览见表5-12。 表5-12 固体废物产生及处理处置情况 类型; 名称; 形态; 主要成分; 产生量 （t/a）; 危废类别代码; 处理措施. 生活垃圾; 职工生活垃圾; 固态; 废塑料、废纸、垃圾; 2.4; --; 环卫清运. 一般固废; 沉淀池沉渣和沉砂; 固态; 泥沙; 1.0; --; 回用生产. 废气处理系统收集粉尘; 固态; 粉尘; 0.137; --. 预处理池污泥; 固态; 污泥; 0.00576; --; 农田施肥. 废滤芯; 固态; 废料; 0.01; --; 环卫清运. 废焊丝、熔渣; 固态; 废料; 0.01; --; 外售废品收购站. 钢筋头和不锈钢边角料; 固态; 废料; 5; --. 合计; --; --; 6.16276; --; --. 危险 废物; 废抹布、手套; 固态; 油污; 0.01; HW49; 暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 废机油; 液态; 油污; 0.2; HW08. 合计; --; --; 0.21; --; --. 本项目危险废物产生及处置情况汇总见下表5-13。 表5-13 危险废物产生及处置情况汇总表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量; 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染 防治措施. 1; 废抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 设备维护; 固态; 基础油、添加剂; 添加剂; 3个月; T，I; 暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2t/a; 设备维护; 液态; 添加剂; 6个月; T，I. 本项目危废暂存间设置情况见下表5-14。 表5-14 项目危废暂存间基本情况 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废抹布、手套; HW49; 900-041-49; 办公楼1楼; 10m2; 桶装; 1t/a; 6个月. 2; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 10m2; 桶装; 1t/a; 6个月. 环评对危废暂存间和固废管理提出以下要求。 ①危废暂存间设计要求 为减小危险废物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目利用办公楼1楼房间作为危废暂存间，约10m3，专门用于临时存放外委前的危废。危废暂存间为封闭区域，按照危废储存场所设置。危险废物贮存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，拟设计堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。泄漏物、冲洗水经裙脚、围堰等设施收集后，桶装或罐装后与库内废物一起由有危废处理资质的单位的专用运输车辆运至危险固废处置单位。 ②固废暂存管理措施 为了防止固体废物对区域环境从产生不利影响，评价要求企业应对固体废物处置采用综合利用，充分回收，最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量，并对固体废物进行安全、合理、卫生地处理和处置。项目应采取的固废暂存管理措施如下： ①设置专门人员负责将废弃物运输到暂存间，进行分类堆放，在运输过程中，确保不撒漏、不混放。对有毒有害废弃物，利用密闭容器储运；并加强固体废弃物的分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存间内，不散乱堆放。 ② 危废暂存间按规定设立标志牌，并对废物暂存区的地面作“三防”处理，铺设防渗层，加强防雨、防渗、防漏及防溢流措施。且必须按危险废物收集、储存、运输原则进行处理，送有危废处理资质的单位进行处置，杜绝企业自行处理或排放。固废暂存间的固废应及时处置，不得停留较长时间。禁止在厂区内焚烧各类固废。 ③ 对危险固体废弃物，将严格按照《危险废弃物管理规定》清理、转运、处置，不得泄漏至外界造成污染。如实按《危险废弃物管理规定》填写转运联单，做好台帐记录归档。做好防雨、防渗、防泄漏的工作，雨天不得转运。污染事故一旦发生，立即启动《危险废弃物应急预案》。 ④ 车间地面应收拾干净，各工段产生的废弃物应及时分类收集，不得外溢，及时转运。废弃物转运时，运输车辆需密闭，严禁泄漏。 ⑤ 定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，务必确保危废不外泄。 ⑥ 出厂外委进行处理的危险废物，须由有危废处理资质的单位采用专用车辆运进、运出。运输路线避免经过居民集中区和饮用水源地，运输途中防治扬尘、洒落和泄漏造成严重污染。 ③危险废物运输要求 ①做好每次外运处置废弃物的运输登记、认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出当地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接受地环保局。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废物时，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超载、超装，不得进入危险品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当向当地公安部门报告，由公安部门为其指定行车时间和路线，运输车辆必须遵守公安部门规定的行车时间和路线。 ④危险废物运输过程中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生危险废物泄漏事故，公司和危险废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 在采取以上措施后，本项目产生的固体废物能得到合理处置，不会对环境造成不利影响。 5、地下水污染防治措施 （1）地下水污染途径 本项目运营期污染物进入地下水环境的途径主要是废水排放或危险废物泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据本项目特点，运营期因渗漏可能产生的污染地下水环节有： ①危废暂存间发生“跑、冒、滴、漏”使危险废物进入地下水环境。 ②突发环境风险事故导致废水或危险废物外溢，进入地下水环境。 （2）地下水防渗分区 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目分划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下： 重点防渗区：危废暂存间。 一般防渗区：预处理池、沉淀池。 简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区以外的区域。防渗技术要求为一般地面硬化。 （3）地下水防治措施 ①源头控制措施 本项目生产工艺采用国内成熟的工艺，减少污染物的排放；隔油池采取购买市面上的成品钢构隔油池，预处理池采取了“防渗、防腐”措施，污水管道等选用做防渗、防腐处理的管道，将污染物“跑、冒、滴、漏”降到最低程度。 环评要求危废暂存间采取防雨、防腐、防渗、防晒等措施，危险废物使用专用容器存储，下衬托盘。 ②分区防渗措施 本次评价要求建设单位： a、重点防渗区确保其防渗技术要求达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 中要求：基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数≤10-10cm/s）或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，确保渗透系数≤10-10cm/s； b、按照一般防渗区的要求，将除重点防渗区的沉淀池、预处理池区域进行一般防渗。防渗技术要求为等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s； c、按照简单防渗区的要求，除重点防渗区、一般防渗区以外的区域进行简单防渗。防渗技术要求为一般地面硬化。 ③管理措施 生产期间对生产设备、污染治理设备定期检查，以便于及时发生问题，防止因污水渗、漏造成地下水污染。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况                             （表六）

| 内容 项目 |  | 污染物 名称 | 处理前产生量及浓度 | 处置方式 | 处理后排放量及浓度 | 处理效率及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 营运期 | 原料堆存粉尘 | 1.6487t/a，0.7020kg/h | 将原料堆场设置在密闭厂棚内，并在厂棚内设置10个喷淋装置对卸料和堆存过程产生的粉尘进行喷淋降尘，要求卸料车辆做到轻装倾卸，及时进行洒水降尘 | 无组织：0.0233t/a，0.0097kg/h | 达标排放 |
|  |  | 物料输送转运环节粉尘 | 0.756t/a，0.315kg/h | 生产车间设置为密闭结构，并在车间上方设置喷淋装置，在上料斗和搅拌机设置喷淋装置，水泥在输送、转运环节采用密闭输送和管式螺旋输送机 | 无组织：0.002t/a，0.00475kg/h | 达标排放 |
|  |  | 水泥筒仓装卸粉尘 | 0.114t/a，10.1kg/h | 生产车间为密闭结构，设置 1 台仓顶脉冲除尘器，废气收集效率以100%计，除尘效率均以 99.9%，筒仓粉尘经过仓顶脉冲除尘器处理后经仓顶排气口排放（1#排气筒） | 有组织：0.000114t/a，0.0101kg/h | 达标排放 |
|  |  | 搅拌粉尘粉尘 | 0.114t/a，0.0475kg/h | 生产车间为密闭结构，在搅拌机上方各设置一个2m2的集气罩，收集搅拌过程中产生的粉尘。收集的粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后，通过15m搞排气筒排放（2#排气筒） | 有组织：0.00912t/a，0.0038kg/h | 达标排放 |
|  |  | 焊接烟尘 | 0.024t/a，0.02kg/h | 每个焊接工位上方设置集气罩（收集效率按90%），焊接烟尘经收集后，通过焊接烟尘净化器处理（处理效率90%），处理后经15m高排气筒（3#）排放 | 有组织：0.00216t/a，0.0018kg/h | 达标排放 |
|  |  | 汽车运输扬尘 | 0.5876t/a，0.245kg/h | 限制运输车辆车速，对厂区内地面派专人定期进行清扫，以减少道路扬尘 | 无组织：0.5876t/a，0.245kg/h | 达标排放 |
|  |  | 汽车尾气 | 少量 | 通过加强管理，限制车速，严禁车辆超限超载，加强装载车辆保养，减少滞留时间 | 少量 | 达标排放 |
| 废水 | 营运期 | 生活污水 | 废水量：72m3/a | 生活污水经化粪池收集处理后定期又周边农户清掏用于农肥 | 废水量：72m3/a | 合理处置 |
|  |  | 作业区地面冲洗废水 | 废水量：446.25m3/a | 经容积为15m3沉淀池沉淀后回用生产 | 废水量：446.25m3/d | 用于生产 |
| 噪声 | 营运期 | 设备噪声 | 70~100dB | 厂房隔声，采取减振、消音措施 | 昼间≤60dB 夜间≤50dB | 达标排放 |
|  |  | 运输车辆噪声 | 70~90dB | 加强管理，控制车速，禁止鸣笛 | 昼间≤60dB 夜间≤50dB | 达标排放 |
| 固体废物 | 营运期 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 环卫部门清运处理 | / | 资源化、无害化处置 |
|  |  | 沉淀泥沙 | 1t/a | 回用生产 | / |  |
|  |  | 废气处理系统收集粉尘 | 0.137t/a |  | / |  |
|  |  | 预处理池污泥 | 0.00576t/a | 农田施肥 | / |  |
|  |  | 废滤芯 | 0.01t/a | 环卫部门清运处理 | / |  |
|  |  | 废焊丝、熔渣 | 0.01t/a | 外售废品收购站 | / |  |
|  |  | 钢筋头和不锈钢边角料 | 5t/a |  | / |  |
|  |  | 废抹布、手套 | 0.01t/a | 暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理 | / |  |
|  |  | 废机油 | 0.2t/a |  |  |  |
| 主要生态影响、保护措施及预期效果 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇长石村3社，项目所在地主要为乡镇生态环境，区域内人类活动频繁，不存在原生植被。项目所在区域内无野生动物及珍惜植物，无文物古迹等需特殊保护的目标。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析                                                  （表七）

# 一、施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 （1）扬尘影响 施工期间的扬尘主要集中在土建施工阶段，按照起尘的原因分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层附土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘；动力扬尘主要是建筑材料的装卸、搅拌过程，由于外力产生尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 1）运输扬尘的影响分析 根据类比及相关资料介绍，汽车运输造成的扬尘占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，按照经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2； 下表为一辆载重5t的卡车通过长度为500m的路面，在不同清洁程度的路面（道路表面粉尘量）、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 道路表面粉尘量 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少约70%。下表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距 离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶、定时清扫道路、保持路面清洁，车辆加盖篷布，并适当洒水是减少汽车运输扬尘的有效手段。根据本项目的特点，本项目的施工扬尘对外环境影响较小。 2）场地风力扬尘的影响分析 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50 – V0）3e-1.023W 式中：Q ——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0 ——起尘风速，m/s；V0与粒径和含水率有关， W ——尘粒含水率，%。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。施工扬尘的影响范围最远可达下风向150m处，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，路边颗粒物浓度可达10mg/m3以上。 根据本项目的特点，本项目施工期较短，施工量较小，周围敏感点相对较远，且施工地点与部分敏感点有山体和林地隔离，对敏感点影响较小。 施工期间，在物料、渣土土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时，洗车废水设沉淀池进行处理，并回用，不得随意外排。 （2）施工机械废气 施工期间需使用大量燃油施工机械，如起重机、挖掘机等，燃油施工机械工作时会产生废气。本环评要求： ①选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染； ②尽量使用电气化设备，少使用燃油设备； ③做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染； ④尽量将燃油设备工作场所设置在当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散。 另外本项目施工场地开阔，扩散条件良好，工程完工后其污染影响消失。因此，施工机械废气对环境影响不大。 综上，采用上述措施后，施工期产生的施工废气不会对当地大气环境产生明显影响。 2、施工期地表水环境影响分析 （1）影响分析 本项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、施工废水。 施工人员均不在项目区内食宿，其生活污水排放量为0.4m3/d，生活污水经周边农户旱厕处理后用作农肥。 本项目施工废水主要包括施工机械跑、冒、漏、滴的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水，施工场地砂石材料冲洗废水，车辆、机械设备冲洗产生的少量冲洗废水等。其悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，如不经治理直接排放，将会对当地地表水环境造成一定的污染影响，因此本环评要求建设单位在建筑施工现场修建隔油池以及沉淀池，使施工废水经简易沉淀池处理后回用于施工抑尘。 （2）污染防治措施及建议 为防治施工期间的水环境污染，建议采取以下措施： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量； ②水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料； ③避免施工机械燃料用油跑、冒、漏、滴现象的发生； ④定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，施工期产生的废水对周围环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、推土机、打夯机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声，上述噪声强度在85~100dB（A）之间。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。采用半自由场点声源随距离衰减公式进行预测： Lp=LwA－20lgr－8 式中：Lp——距声源r处的声压级（dB）； LwA——声源的声功率级（dB）； r ——声源距预测点的距离，m。 施工各阶段噪声预测结果如下： 表7-3 施工期各阶段距声源不同距离的等效声级预测结果 施工阶段; 主要 噪声源; 声功率级[dB(A)]; 声源距离衰减，声级值LPA dB(A); 声源特征. 10m; 30m; 60m; 120m; 240m. 基础阶段; 挖掘机; 95; 75; 65; 59; 53; 47; 声源无指向性，有一定影响，应控制. 运输车辆; 85; 65; 55; 49; 43; 37. 设备安装阶段; 电钻; 100; 80; 70; 64; 58; 53; 声源无指向性，有一定影响，应控制. 切割机; 100; 80; 70; 64; 58; 53. 电焊机; 95; 75; 65; 59; 53; 47. 由上表可见，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），在施工设备未采取任何噪声防护措施的情况下，各施工阶段噪声达标距离见表7-4。 表7-4 不同施工阶段噪声达标距离 施工阶段; 噪声限值LeqdB(A); 达标距离（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 基础阶段; 70; 55; 18; 100. 设备安装阶段; 32; 178. 为降低对周边环境的影响，本项目采取的防治措施： ①合理安排施工时间：制订科学的施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时使用。除此之外，高噪声设备的施工时间尽量安排在日间，避免夜间施工，倡导文明施工。 ②合理布局施工现场：高噪声施工机械尽量布置在远离场地环境敏感点较多的一方，同时应避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； ③降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备。加强设备的维修和保养，保持机械润滑。固定机械设备如挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，采取排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声； ⑤降低人为噪音：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪音； ⑥建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量置于操作间内，不能入棚的，可适当建立单面声障。 ⑦对长期工作在强噪声工作岗位的施工人员，上岗时须配戴耳塞等防护工具，并实行定时轮换制度。 ⑧应做好与居民的协调工作。施工期对周围环境带来多种不便，尤其受施工噪声的影响，抱怨较多，若处理不当，将影响社会安定。因此，业主应加强与居民的联系，及时通报施工进度，减少人为噪声污染。 施工单位应加强对噪声源的管理，严格按照国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定要求控制施工噪声。 采取噪声防治措施后噪声源强降低10 dB(A)，噪声预测值的噪声预测值如表7-5所示： 表7-5 采取噪声防治措施后的噪声预测值 单位： dB(A) 距离（m）; 10; 20; 25; 30; 50; 70; 100; 200; 300; 360. 噪声预测值; 72.3; 68.2; 66.3; 64.7; 60.3; 57.3; 54.3; 48.2; 44.7; 43.1. 由表7-5可知，通过将高噪声设备布置在场地中央，使其远离敏感点，对噪声进行严格管理等噪声防治措施后，距离项目噪声源17m处的噪声可降低到70dB(A)，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准昼间≤70dB(A)的规定，且夜间和午间不施工，对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物 项目施工期间产生的固体废弃物主要为建设过程中产生的，包括施工土石方、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 土石方：本项目地面已全部硬化，搭建厂房产生少量土石方，工程土石方开挖量与填方量平衡，无剩余土石方，土石方基本达到平衡。 建筑垃圾：建筑垃圾分类收集，可回收部分收集后外售废品收购站，不可回收部分外运至场镇指定建筑垃圾暂存点。 生活垃圾：生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。 综上所述，项目施工期在严格落实本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。 总体而言，项目施工期环境影响是暂时的，只要施工单位文明施工，并采取适当治理措施，使污染物对环境的影响降到最低限度，则施工期对生态环境的影响较小。 # 二、营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 根据工程分析，本项目运营期间废气主要为搅拌机产生的粉尘、水泥筒仓装卸粉尘、砂石原料库房粉尘、物料输送转运环节产生的粉尘、运输扬尘和焊接烟尘。除搅拌机产生的粉尘、水泥筒仓装卸粉尘和焊接烟尘，其他都属于面源污染源，本次预测对运输扬尘不做定量分析。以下对本项目有组织点源和无组织面源进行影响分析。 1、污染源情况 本次评价对有机废气排气筒采用 AERSCREEN 估算模式进行估算，本项目正常工况下污染源情况如下表所示： 表7-6 项目正常工况下项目无组织污染源参数 无组织位置; 无组织排放源(m); 污染物; 无组织源强; 排放量; 质量标准（μg/m3）. 长; 宽; 高; 日均值. 生产车间; 36; 18; 12; TSP; 0.0232kg/h; 32.73kg/a; 300. 表7-7 项目正常工况下项目有组织污染源参数 废气来源; 排放参数; 污染物名称; 排放情况; 质量标准（μg/m3）. 排气总量(m3/h); 排放高度（m）; 排气筒数（个）; 出口直径（m）; 出口温度（℃）; 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 1h均值; 日均值. 水泥筒仓（1#）; 2611; 15; 1; 0.3; 25; 颗粒物; 0.0101; 4.6; /; 300. 搅拌机（2#）; 10000; 15; 1; 0.0038; 0.38. 焊接（3#）; 2000; 15; 1; 0.0018; 0.9. 2、评价等级判断 （1）评价因子和评价标准筛选 根据工程分析，本次选择项目污染源正常排放的主要污染物作为本次大气影响评价因子，具体因子为：颗粒物。 表 7-8 项目评价因子和评价标准一览表 评价因子; 评价时段; 标准值 （μg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 日均值; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1、表2中相关标准. （2）估算模型参数 本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则— 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的 AERSCREEN 模型进行预测，计算各预测因子最大落地地面浓度值。 根据项目所在地环境特点，项目估算模型参数详见下表： 表 7-9 项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.3. 最低环境温度/℃; -3.1. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 湿. 是否考虑地形; 考虑地形; - 是 否. 地形分辨率/m; /. 是否考虑岸边熏烟; 考虑岸边熏烟; - 是 否. 岸线距离/km; /. （3）主要污染源估算模型计算结果 根据项目所在地环境特点，项目估算模型参数详见下图和表： 表 7-10 项目正常工况下污染物无组织排放预测结果表 下风向距离/m; 生产车间. TSP. 预测质量浓度; 占标率. mg/m3; %. 10; 1.42E-02; 1.58. 25; 1.94E-02; 2.16. 26; 1.95E-02; 2.17. 50; 1.43E-02; 1.58. 75; 1.15E-02; 1.28. 100; 9.01E-03; 1.00. 125; 7.39E-03; 0.82. 150; 6.22E-03; 0.69. 175; 5.42E-03; 0.60. 200; 4.86E-03; 0.54. 225; 4.44E-03; 0.49. 250; 4.11E-03; 0.46. 275; 3.83E-03; 0.43. 300; 3.60E-03; 0.40. 325; 3.40E-03; 0.38. 350; 3.22E-03; 0.36. 375; 3.07E-03; 0.34. 400; 2.93E-03; 0.33. 425; 2.86E-03; 0.32. 450; 2.80E-03; 0.31. 475; 2.75E-03; 0.31. 500; 2.70E-03; 0.30. 1000; 2.13E-03; 0.24. 1475; 1.83E-03; 0.20. 占标率范围; 1%≤P<10%. D10% 最远距离/m; 26. 评价标准. 表 7-11 项目正常工况下筒仓有组织排放预测结果表 下风向距离/m; 1#排气筒; 2#排气筒; 3#排气筒. TSP. 预测质量浓mg/m3; 占标率%; 预测质量浓mg/m3; 占标率%; 预测质量浓mg/m3; 占标率%. 10; 9.15E-06; 0.00; 2.99E-07; 0.00; 2.46E-06; 0.00. 25; 2.43E-04; 0.03; 1.40E-05; 0.00; 5.94E-05; 0.01. 50; 9.00E-04; 0.10; 9.66E-05; 0.01; 2.07E-04; 0.02. 63; —; —; —; —; 2.22E-04; 0.02. 72; 1.07E-03; 0.12; —; —; —; —. 75; 1.07E-03; 0.12; 2.01E-04; 0.02; 2.14E-04; 0.02. 100; 9.52E-04; 0.11; 2.31E-04; 0.03; 1.81E-04; 0.02. 125; 7.98E-04; 0.09; 2.31E-04; 0.03; 1.47E-04; 0.02. 150; 6.75E-04; 0.08; 2.19E-04; 0.02; 1.22E-04; 0.01. 175; 5.86E-04; 0.07; 2.11E-04; 0.02; 1.05E-04; 0.01. 200; 6.17E-04; 0.07; 2.32E-04; 0.03; 1.10E-04; 0.01. 225; 6.67E-04; 0.07; 2.51E-04; 0.03; 1.19E-04; 0.01. 250; 6.89E-04; 0.08; 2.59E-04; 0.03; 1.23E-04; 0.01. 267; —; —; 2.61E-04; 0.03; —; —. 275; 6.92E-04; 0.08; 2.60E-04; 0.03; 1.23E-04; 0.01. 300; 6.82E-04; 0.08; 2.57E-04; 0.03; 1.22E-04; 0.01. 325; 6.65E-04; 0.07; 2.50E-04; 0.03; 1.19E-04; 0.01. 350; 6.44E-04; 0.07; 2.42E-04; 0.03; 1.15E-04; 0.01. 375; 6.20E-04; 0.07; 2.33E-04; 0.03; 1.10E-04; 0.01. 400; 5.95E-04; 0.07; 2.24E-04; 0.02; 1.06E-04; 0.01. 425; 5.70E-04; 0.06; 2.15E-04; 0.02; 1.02E-04; 0.01. 450; 5.46E-04; 0.06; 2.05E-04; 0.02; 9.72E-05; 0.01. 475; 5.22E-04; 0.06; 1.96E-04; 0.02; 9.30E-05; 0.01. 500; 4.99E-04; 0.06; 1.88E-04; 0.02; 8.90E-05; 0.01. 1000; 3.88E-04; 0.04; 1.46E-04; 0.02; 6.92E-05; 0.01. 2500; 1.73E-04; 0.02; 6.49E-05; 0.01; 3.07E-05; 0.00. 占标率范围; P<1%. D10%最远距离/m; 267. 标准限值; /. 图7-1 生产车间TSP有、无组织排放占标率预测结果图 图7-2 1#排气筒TSP排放浓度预测结果图 图7-3 2#排气筒TSP排放浓度预测结果图 图7-4 3#排气筒TSP排放浓度预测结果图 图7-5 项目生产车间TSP无组织排放浓度预测结果图 综上所述，经估算模式预测，本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率为2.17%，小于10%，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。 3、污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2018 要求“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。” 具体情况如下： （1）有组织排放量核算 项目有组织排放量核算具体情况详见下表： 表 7-12 项目有组织排放量核算表 序号; 排放源; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 1#; 颗粒物; 4.6; 0.0101; 0.000114. 2; 2#; 0.38; 0.0038; 0.00912. 3; 3#; 0.9; 0.0018; 0.00216. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.011394. （2）无组织排放量核算 项目无组织排放量核算详见下表： 表 7-13 项目无组织排放量核算表 序号; 产生位置; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 原料堆存; 砂石原料库房; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0233. 2; 物料输送环节转运产生的粉尘; 生产车间; 0.00475. 3; 搅拌; 生产车间; 0.0228. 4; 焊接; 生产车间; 0.0024. 无组织排放总计; 0.03273. 项目大气污染物年排放量核算详见下表： 表 7-14 项目大气污染物年排放量核算表 排放类型; 产生位置; 污染物; 年排放量/（t/a）. 有组织; 生产车间; 颗粒物; 0.011394. 无组织; 生产车间; 颗粒物; 0.03273. 总计; 0.044124. 3、卫生防护距离 卫生防护距离的计算方法采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T1203-91）》所指定的方法： Qc  1 (BLc  0.25r 2 )0.5 LD Cm A 式中：Cm—排放标准浓度限值（mg/m3）； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； L—工业企业所需的卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放浓度所产生单位的等效半径（m）； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。 表 7-15 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在 地区近五年平均风速 m/s; 卫生防护距离 L,m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别 1). Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目无组织源卫生防护距离计算系数为：A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78。 表 7-16 本项目卫生防护距离计算结果 无组织排放源; 污染物; 无组织源强(kg/h); 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源高度 （m）; 计算距离 （m）; 卫生防护距离 （m）. 生产车间; 颗粒物; 0.0232; 36; 18; 12; 1.389; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中 7.3 条规定，卫生防护距离在 100m 以内时，级差为 50m；超过 100m，但小于或等于1000m 时，级差为 100m；超过 1000m 以上，级差为 200m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按 Qc/Cm 的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的 Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。 因此，本项目以生产车间和原料库房为边界设定 50m 卫生防护距离。经过现场踏勘，本项目划定的卫生防护距离范围包络线内，东侧和北侧为农田，西侧为废养殖场，南侧有2户居民，东南侧有1户居民，目前建设单位已与这 3 户居民签订了房屋租用协议（见附件），作为临时库房使用。因此，建设单位与卫生防护距离内3户居民签订合同后，本项目卫生防护距离包络线范围内无敏感保护目标，可满足卫生防护距离要求。 本项目卫生防护距离包络线图见附图。 （二）地表水环境影响分析 评价等级确定： 本项目为水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定确定本项目地表水评价等级，判定依据如下表7-17所示： 表7-17 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量书W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目废水主要为生活污水和作业地面冲洗废水，生活污水经化粪池收集处理后由周边农户定期清掏用于农肥；冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。项目无外排废水产生，故地表水评价等级为三级B。 （1）化粪池收纳可行性分析 根据项目水平衡分析可知，项目生活污水产生量约0.24m3/d（72m3/a）。化粪池水力停留时间按24h计，项目拟新建化粪池一座，容积为5m3，周边农户一般7天清掏一次化粪池，暂存最大水量为1.89m3，故新建化粪池容积能够满足生活污水的收集暂存。 （2）沉淀池收纳可行性分析 本次评价要去建设单位新建1座容积为15m3沉淀池用于收集处理项目地面冲洗废水，通过前述水平衡可知，项目车辆冲洗废水的产生量为1.4875m3/d，故拟建的沉淀池容积能够满足废水沉淀的收集处理需求。 （3）周边农田废水消纳可行性分析 根据业主提供的《污水消纳协议》，项目周边农户签订了污水消纳协议，根据业主提供数据，农户有农田合计约1亩，每亩农田按旱作灌溉水量，即300m3/亩·年，则农田年需水量为300m3，而本项目生活污水的产生量为0.24m3/d（72m3/a），小于该户农户农田需水量，故项目生活污水经化粪池收集处理后由周边农户清掏用于农肥可行。 综上所述，项目废水处置措施合理可行，不会对周边地表水环境产生影响。 （三）地下水环境影响分析 项目位于四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇长石村3社 ，周边地下水环境不属于集中式饮用水水源及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。周边有分散的居民地下水井，地下水环境敏感程度为较敏感。 本项目主要从事栓结构制品和金属制品制作。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的地下水环境影响评价行业分类表，该项目属于“53、金属制品加工制造”中“其他”和“60、栓结构构件制造、商品混凝土加工”中“全部”，地下水环境影响评价项目类别为IV类，地下水环境影响评价项目类别为IV类项目可不开展地下水环境影响评价，本次评价仅做简单分析。 项目营运期污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 根据地下水环境保护措施和对策，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则。 （1）源头控制措施 本项目地下水可能的污染途径为化粪池、沉淀池的防渗措施不到位，可能发生污染物跑、冒、滴、漏。 ①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ②对污水储存、处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防控措施 按照相关规范、规定将本项目各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下： 重点防渗区：危废暂存间。 一般防渗区：预处理池、沉淀池。 简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区以外的区域。防渗技术要求为一般地面硬化。 要求建设单位： a、按照重点防渗区的要求，将危废暂存间所在区域进行重点防渗，采用高密度聚乙烯防渗层或者其他人工材料，确保渗透系数≤10-7cm/s； b、危废暂存区确保其防渗技术要求达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 中要求：基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，确保渗透系数≤10-10cm/s。 c、按照一般防渗区的要求，将车间内除重点防渗区的其他区域进行一般防渗。防渗技术要求为等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 d、按照一般简单防渗区的要求，将办公生活区（办公区、食堂）及厂区道路等除重点防渗区、一般防渗区以外的区域进行简单防渗。防渗技术要求为一般地面硬化。 （3）管理措施 生产期间对生产设备、污染治理设备定期检查，以便于及时发生问题，防止因污水渗、漏造成地下水污染。 综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，本项目对周边地下水环境不会造成明显影响。 （四）声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）评价工作等级划分中5.2.3之规定：建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5 dB(A) [含5 dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。本项目区域为声环境功能区2类区域。按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价等级划分原则，确定本项目声环境影响评价等级为二级。 1、设备噪声影响分析 （1）噪声源 本项目设备主要的噪声源为钢筋调直切割机、焊机、搅拌机、水泥制品生产线、剪板机、空压机等，其运行噪声值在70～100dB(A)之间。 表7-18 设备噪声源强及位置表 单位：dB(A) 名称; 位置; 声源强度值; 防治措施; 处理后 噪声值; 备注. ## 搅拌机; 生产车间; ## 70~80; 厂房隔声；选择低噪声设备；底座安装减震垫；合理布局；加强维护保养; ## ≤60. ## 钢筋调直切割机; 80~100; ≤80. ## 焊机; 70~75; ≤65. ## 水泥制品生产线; 70~85; ≤75. ## 剪板机; 75~85; ≤65. ## 折弯机; 85~90; ≤70. ## 空压机; 90-100; ≤80. （2）评价方法与预测模式 考虑到对保护环境有利，采用噪声衰减模式和多源叠加模式，具体模式如下： ①噪声衰减模式： LP＝LW －20lgr －K 式中：LP……距离声源r米处的声压级； LW……声源声功率级； r……距离声源中心的距离； K……修正值。 对于同一声源可知r1和r2处声压级L1和L2间关系为： L2＝L1－20lg(r2/r1) ②多源叠加模式： 在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。 对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级(即各声源分别在该点的贡献值L2和本底噪声值)的能量总和，其计算式如下： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 - （3）预测结果 ①厂界噪声预测 表7-19 项目噪声源对场界贡献值 序号; 主要噪声源; 处理后等效室外噪声级dB（A）; 噪声源离场界距离（m）; 噪声贡献值dB(A). E; S; W; N; E; S; W; N. 1; ## 搅拌机; ## 60; 30; 40; 25; 8; 19.48; 16.98; 21.06; 30.96. 2; ## 钢筋调直切割机; 80; 10; 28; 45; 16; 49.02; 40.08; 35.96; 44.94. 3; ## 焊机; 65; 50; 40; 16; 8; 20.04; 21.98; 29.94; 35.96. 4; ## 水泥制品生产线; 75; 16; 40; 43; 8; 39.94; 31.98; 31.35; 45.96. 5; ## 剪板机; 65; 15; 28; 40; 16; 30.50; 25.08; 21.98; 29.94. 6; ## 折弯机; 70; 15; 28; 40; 16; 35.50; 30.08; 26.98; 34.94. 7; ## 空压机; 80; 20; 24; 35; 20; 43.00; 41.42; 38.14; 43.00. 总贡献值; 50.59; 44.34; 41.33; 49.99. 由上表可知，项目运行后，主要噪声设备对场界噪声贡献值范围在16.98-49.02dB(A)。场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。项目产噪设备经有效治理后对外环境影响范围较小。 ②敏感点噪声预测 表7-20 营运期生产设备敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 声源叠加处理后声级; 统计量; 厂界南侧16m农户处; 厂界西北侧150m农户处; 厂界北侧100m农户处; 厂界西南侧20m农户处; 厂界东南侧160m农户处; 厂界东南侧145m农户处. 搅拌机; 60; 距离(m); 56; 175; 108; 67; 195; 190. 贡献值; 14.06; 4.16; 8.35; 12.50; 3.22; 3.45. 钢筋调直切割机; 80; 距离(m); 44; 195; 115; 70; 170; 170. 贡献值; 36.15; 23.22; 27.81; 32.12; 24.41; 24.41. 焊机; 65; 距离(m); 44; 200; 117; 72; 160; 165. 贡献值; 21.15; 8.00; 12.66; 16.87; 9.94; 9.67. 水泥制品生产线; 75; 距离(m); 53; 190; 105; 73; 175; 180. 贡献值; 29.54; 18.45; 23.60; 26.75; 19.16; 18.92. 剪板机; 65; 距离(m); 44; 195; 115; 70; 170; 170. 贡献值; 21.15; 8.22; 12.81; 17.12; 9.41; 9.41. 折弯机; 70; 距离(m); 44; 195; 115; 70; 170; 170. 贡献值; 26.15; 13.22; 17.81; 22.12; 14.41; 14.41. 空压机; 80; 距离(m); 46; 196; 113; 74; 166; 170. 贡献值; 35.77; 23.18; 27.96; 31.64; 24.62; 24.41. 敏感点处背景值（昼间）; 47.2; 48.8; 46.4; 54.6; 57.7; 49.3. 敏感点处背景值（夜间）; 37.8; 39.2; 37.8; 42.4; 45.5; 39.4. 各设备噪声源至敏感点叠加背景值后预测值（昼间）; 47.92; 48.83; 46.55; 54.66; 57.71; 49.33. 各设备噪声源至敏感点叠加背景值后预测值（夜间）（夜间不生产，背景值为预测值）; 37.8; 39.2; 37.8; 42.4; 45.5; 39.4. 备注：环境质量本底取声环境质量监测最大值。 图7-6 项目声级线图 由上表和声级图可知，项目运行后，主要噪声设备对周边敏感点声影响较小，周边敏感点声环境均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准（昼间≤60 dB（A））要求。 2、车辆运输噪声影响分析 本项目车辆运输噪声主要来源于运输车辆产生的噪声，本项目车辆运输车辆噪声强度在85~95dB之间。根据前面工程分析，为降低车辆运输噪声对周围环境的影响，建设单位拟采取：①对进出车辆加强管理，限制车速，禁鸣喇叭；②本项目仅白天进行生产，夜间不生产；卸料和装车的时间应避开午休时间，车辆减速行驶、禁止鸣笛等措施。 1）公路运输噪声源强 本项目原材料及成品采用公路运输方式，公路设计时速按30km/h考虑，每年运输300d，每天车辆运输8h，则运输车流量平均9辆/h。 2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中公路（道路）交通运输噪声预测模式推荐公式进行预测。预测模式如下： 式中各符号意义见《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4－2009）。 表7-22 营运期车辆运输噪声修正后预测结果 单位：dB（A） 时段; 路肩外不同水平距离下的交通噪声预测值. 昼间; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 80m; 100m; 120m. 57.3; 55.9; 56.6; 55.0; 54.3; 52.2; 50.4; 49.0. 由上表可知，敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准（昼间≤60 dB（A））要求。 综上，本项目的实施不会对项目所在地的声学环境产生明显影响。 （五）固体废物环境影响分析 本项目营运期固废主要为生活垃圾、沉淀池产生的沉渣和沉砂、废气处理系统收集的粉尘、焊接工序产生的废焊丝熔渣等、预处理池产生的污泥、机加工工序产生的钢筋头和不锈钢边角料、废机油、废含有抹布手套。生活垃圾由厂区内的垃圾桶收集后由当地环卫部门统一清运处理；沉淀池泥沙定期清掏晾回用生产；废气处理系统收集的粉尘回用于生产；预处理池污泥用于周边农田农肥；废焊丝熔渣、钢筋头和不锈钢边角料定期外售给废品收购站；废机油和废含油抹布手套属危险废物，统一收集暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。 综上所述，本项目产生的固体废弃物去向明确且得到有效处置，可有效地防止固体废弃物对环境的污染，对周围环境影响甚小。 （六）土壤环境影响分析 - 1、评价工作等级 - 土壤环境影响等级的划分应依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）进行判定，详见表7-23~表7-26。 - （1）行业类别判定 - 表7-23 本项目所属行业类别 - 行业类别; - 项目类别; - 本项目类别. - Ⅰ类; - Ⅱ类; - Ⅲ类; - Ⅳ类. - 制造业; - 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品; - 有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）; - 有色金属铸造及合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含焙烧的石墨; - 其他; - /; - 本项目为非金属矿物制造中的“其他”类，行业类别为Ⅲ类. - 设备制造、金属制品、汽车 制造及其他用品制造; - 有电镀工艺的、金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; - 有化学处理工艺的; - 其他; - /; - 本项目为金属制品中的“其他”类，行业类别为Ⅲ类. - 占地规模判定 - 表7-24 本项目占地规模 - 占地规模; - 具体规模; - 本项目. - 大型; - ≥50hm²; - 本项目占地2454.84m²，约0.245hm²，属于小型项目. - 中型; - 5~50hm². - 小型; - ≤5hm². - 污染影响型敏感程度分级表 - 表7-25 敏感程度分级 - 敏感程度; - 判别依据; - 本项目. - 敏感（√）; - 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的; - 本项目周围存在耕地、居民，土壤环境敏感程度为敏感. - 较敏感; - 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. - 不敏感; - 其他情况. - 评价工作等级判定 评价工 作等级 占地 规模 表7-26 本项目土壤环境评价工作等级表 - Ⅰ类; - Ⅱ类; - Ⅲ类; - 本项目. - 大; - 中; - 小; - 大; - 中; - 小; - 大; - 中; - 小; - 本项目为Ⅲ类，小型，敏感项目，土壤环境影响评价工作等级为三级。. - 敏感; - 一级; - 一级; - 一级; - 二级; - 二级; - 二级; - 三级; - 三级; - 三级. - 较敏感; - 一级; - 一级; - 二级; - 二级; - 二级; - 三级; - 三级; - 三级; - -. - 不敏感; - 一级; - 二级; - 二级; - 二级; - 三级; - 三级; - 三级; - -; - -. - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据表7-18的评价结果，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 2、评价范围及环境敏感目标 本项目土壤环境影响评价等级为三级，根据导则要求，项目现状调查评价范围为：厂区占地范围内以及占地范围外0.05km范围内。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型调查范围为0.05km范围内。 3、土壤环境影响识别及评价因子筛选 ①土壤环境影响识别 项目可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响识别见下表所示。 表7-27 本项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 影响途径. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; /; /; /; /. 运营期; /; √; √; /. 根据上表可知，本项目建设期不会对土壤造成影响，运营期间造成影响的主要包括地面漫流及垂直入渗对其造成的影响。 ②土壤环境影响识别 本项目运营后土壤影响因子筛选见下表所示。 表7-28 本项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 生产运输设备; 工艺过程、运输阶段; 垂直入渗; 石油类; 石油类; 事故. 地面漫流. 化粪池、沉淀池; 生活污水、冲洗废水处理; 垂直入渗; COD、氨氮、SS; COD、氨氮; 事故. 4、土壤环境影响分析 （1）地面漫流途径土壤影响分析 对于在工艺过程含油机械设备或运输车辆在事故状态下发生油品泄漏如果遇到降雨会产生发水发生地面漫流，进一步污染土壤。建设单位将加强对机械设备的维护，定时对运输车辆进行维护保养，同时对生产厂房和厂区地坪进行硬化防渗后可有效降低本项目地面径流对土壤的影响。综上所述，本项目地面漫流对土壤的影响很小。 （2）垂直入渗途径土壤环境影响分析 根据识别结果，本项目垂直入渗的情况主要为化粪池、沉淀池事故的情况下，造成泄漏通过垂直入渗进一步污染土壤。本项目已提出的“地下水防渗措施”要求，根据场地特性和项目特征，已要求对以上可能泄漏的场所进行了重点防渗，即使在事故工况泄漏的情况下也不会下渗到土壤对其造成影响。 综上，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。 5、土壤环境保护措施与对策 （1）过程防控措施 A、按照本次环评的要求对相应区域进行重点防渗处理等。 B、厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统，指派专人对重点防渗区域定时检测，查看泄漏情况； C、加强厂区内的绿化措施，尽可能多种植对颗粒物等污染因子有吸附作用的植物。 D、固体废物分类暂存，不得随意堆放，对站区的路面及各防渗单元的防渗措施进行定期维护。 （2）跟踪监测 建立地下土壤污染监控制度和环境管理体系，以便及时发现问题，及时采取措施，要求企业每5年内开展一次监测工作。发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防治污染物的进一步下渗， 必要时对污染的土壤进行替换或修复。按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应的应急措施。 # 三、环境风险分析 1、环境风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。 2、评价等级划分、环境风险识别及环境风险分析 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见下表。 表7-29 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. P的分级确定：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=∑(qi/Qi) 式中：qi——每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t)； Qi——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目为栓结构构件制造和金属制品制作项目，从其物理化学性质来看，这些原材料均无毒、无害，不会产生由于有毒有害物质泄漏导致的火灾、爆炸和中毒事故，不会给公众带来严重危害，造成环境污染。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本项目不存在重大危险源，不涉及环境敏感区，Q＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 按《建设项目环境风险评级技术导则》（HJ169-2018）所提供的方法，根据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，根据环境敏感程度等因素确定项目风险评价工作级别。风险评级工作级别按下表划分。 表7-30 风险评级工作级别（HJ169-2018） 环境风险潜势; Ⅵ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出特定的说明。. 据上表，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 3、环境敏感目标调查 根据上述分析，本项目为栓结构构件制造和金属制品制作项目，从其物理化学性质来看，这些原材料均无毒、无害，不会产生由于有毒有害物质泄漏导致的火灾、爆炸和中毒事故，不会给公众带来严重危害，造成环境污染。 本项目环境风险评价范围内主要社会关注点如下表所示。 表7-31 项目环境风险评价范围内主要社会关注点 主要社会关注点; 方位; 与项目的距离; 敏感点属性; 规模. 农户; 东侧; 282m; 居住; 1户. 农户; 东侧; 375m~606m; 居住; 9户. 蓬溪县蓬南镇惠民小学; 东侧; 420m; 学校; 80人. 农户; 南侧; 15m-72m; 居住; 6户. 农户; 东南侧; 33m~260m; 居住; 8户. 农户; 西南侧; 150m~322m; 办公; 15户. 农户; 西南侧; 352m; 居住; 2户. 长石村村委会; 西南侧; 35m; 居住; 8人. 农户; 北侧; 97m; 居住; 2户. 农户; 北侧偏东; 212m~300m; 居住; 13户. 蓬南镇; 东北侧; 2800m; 乡镇; 10000人. 沙坝水库; 东侧; 2050m; 地表水; /. 4、环境风险识别 本项目生产工艺为物理加工工艺，生产工艺中没有有害工序。根据项目生产特点，可能发生风险主要为：沉淀池、化粪池破裂或溢流引发的废水排放故障以及所用电气设备、机械设备等出现故障引起火灾。 5、环境风险防范措施及应急要求 为使废水和设施设备故障引发的环境风险减小到最低限度，建设单位拟采取以下措施： ①严格控制处理设施设备设备质量，并定期检验、检测、保养、维修。 ②安全设施保持齐全、完好。 ③严格岗位管理，保证废水处理装置正常运行。 ④所用电气设备宜采用加防护外罩的防潮封闭型，总开关最好设在车间的门外，动力、照明电线束应穿套塑管或锌管后引入厂房内；电气设备需接地良好。 ⑤对电气设备、机械设备应定期维修加强保养；轴、轮等运转部位需保持润滑。 ⑥厂房内应配备必要的消防设施和灭火器材，建立健全岗位责任制，并要及时清扫车间粉尘等杂物。 ⑦认真贯彻“安全第一，预防为主”的生产方针，设置专门的机构和人员负责检查工作； ⑧项目生活污水化粪池已应按有关规范要求进行设计和建设，地面及四壁均应做好防腐防渗处理，防止未处理废水渗漏对地下水造成污染。本次项目新增的三级沉淀池和雨水收集池按要求进行重点防渗，地面及四壁均应做好防腐防渗处理，防止未处理废水渗漏对地下水造成污染。 ⑨经常开展安全生产检查活动，查出事故隐患，提出预防措施，防止安全事故的发生。 ⑩其他防范措施 为能在事故发生后，迅速准确，有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作落实岗位责任制和各项制度。具体措施有： A、落实应急救援组织，救援指挥部成员和救援人员应按专业分工本着专业对口便于领导，便于集结和开展救援的原则，建立组织。落实人员，每年初要根据人员的变化进行组织调整，确保救援组织的落实。 B、按照任务分工做好物资器材准备。如：必要的指挥通讯、报警、洗消、抢修等器材及交通工具。上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养使其经常处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。 C、定期组织救援训练和演习，各队按专业分工每年训练两次。结合本厂实际每年组织一次综合性应急救援演习，提高指挥水平和救援能力。对职工进行火灾事故救援常识教育。 6、环境风险应急预案 为预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故、危险品大量泄漏等重、特大事故的发生，确保国家财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确的处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度，有效地应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。 一般应急预案主要内容见下表： 表7-32 环境应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：沉淀池、化粪池、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 公司设置应急组织机构，厂长为总负责人，各部门和基层单位应急负责人为本单位为应急计划、协调第一责任人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故险情的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 各装置应配备相应数量的基本的灭火器、大型灭火器具等，凡是与有毒气体相关的装置配备氧呼或空呼设备。应急设备设施的管理具体执行《生产车间应急装备物资管理规定》. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。同时充分重视并发挥煤体的作用. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。根据厂内风向标，判断事故气体扩散的方向，制定逃生路线. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 12; 事故恢复措施; 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行分析论证. 7、环境风险分析结论 综上所述，项目营运过程中存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在管理及运行中认真落实工程安全措施、消防措施及评价所提出的风险防范、管理措施，制定相应的事故应急预案，则其在营运期的环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。 从风险角度分析，项目建设是可行。 表7-33 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 畜禽养殖专用水泥制品及不锈钢制品项目. 建设地点; （四川）省; （遂宁）市; （）区; （蓬溪）县; （蓬南）镇. 地理坐标; 经度; 东经105.8547°; 纬度; 北纬 30.4214°. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; A、大气环境： 项目火灾爆炸产生燃烧、爆炸废气，主要为粉尘、烟尘、SO2、NO2及其他有毒有害气体，将对周围大气环境产生严重污染。 B、地表水： 项目发生火灾后，产生消防废水，含大量石油类物质，若进入雨水管网直接排放进入涪江，将对涪江产生毒害作用。若超标排放进入污水管网，将对下游污水处理厂产生影响。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; C、地下水： 化粪池、沉淀池出现破损，废水未经处理通过地面下渗将对区域地下水产生污染。. 风险防范措施要求; 具体见“环境风险防范措施及应急要求”. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无. # 四、清洁生产 清洁生产作为21世纪工业发展模式，对企业提出了更高要求、更具体的要求,从生产原辅材料选取和利用，生产工艺设备，生产路线和产品的选取到每个生产环节以及能耗物料的综合利用等贯穿始终。清洁生产就是指将污染物消除或消解在生产过程中，使生产末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺路线。清洁生产是将产品生产和污染治理有机结合起来取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化，是深化工业污染防治、实现可持续发展的根本途径。 根据行业的实际情况，从以下几个方面对清洁生产水平进行评价： （1）原材料及能源 本项目生产所需原料均满足相关国标。项目生产过程中使用清洁能源电作为能源。 （2） 生产工艺及产品 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目生产不采用其中的落后工艺和设备，其生产内容不属于该目录中的限制类和淘汰类，符合国家现行产业政策。 （3）资源能源利用指标 本项目采用电作为能源使用，从源头上削减了大气污染物排放量。 （4）废物的综合利用 项目生产过程不产生废料，沉淀池沉渣和收集的粉尘均可以作为石粉产品外售。 （5）污染物治理和排放 项目运行期间通过采取本评价所提出的措施后，其废气、废水、噪声、固体废弃物处理措施有效可行，均能实现达标排放；固废处置措施合理，不会对环境造成二次污染。经类比分析目前国内同类栓结构构件和金属制品加工企业情况可知，本项目清洁生产水平可达到国内先进水平，符合清洁生产要求。 （6）清洁生产评价结论 本项目通过在内部管理、生产工艺和设备选择、原辅材料选用和管理、废品回收利用、污染治理等几方面采取合理可行的清洁生产措施，有效地控制污染，公司采取的清洁生产方案和措施，可大大降低能耗、物耗、水耗，减少污染物排放，降低产品的生产成本。综合以上分析， 评价认为，该项目生产工艺水平已超过国内同行业的平均水平，满足清洁生产要求。 清洁生产建议： ①选用能耗较低的设备，降低单位产品能耗； ②合理安排检修，减少设备闲置时间，提高设备利用率； ③在场区内多植树以降低噪声的影响同时美化环境。 五、环境管理与环境监测 1、环境管理的目的 环境管理是按照国家、省和市有关环境保护法规，进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督，制定环保规划和目标，环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分，利用行政、经济、技术、法律、教育等手段，对企业生产、经营发展、环境保护的关系进行协调，以达到环境效益、经济效益与社会效益相统一，实现可持续发展目标。 实践证明：大量的环境问题是由于缺乏对环境的企业管理造成的，如果没有健全的环境管理制度，很难保证建设项目不对环境造成污染，所以本环评要求建设单位要建立完善的环境管理和监控体系，将其列入企业的议事日程，对生产过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，使环保措施落到实处并真正发挥效用，将环境风险降到最低，达到环境保护的目的。 项目环境管理主要有环境监理、环境监测及竣工环境保护验收几个方面。 2、环境管理工作内容 本项目营运期会对临近环境产生一定的影响，必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家经济建设、社会发展和环境建设同时设计、同时施工、同时投产的方针。根据《中华人民共和国环境保护法》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治或减轻生产活动中产生的污染危害及对生态环境造成的破坏。 3、管理工作内容 （1）根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等，对本工程的环境保护工作进行全面的监督及管理。 （2）对治理污染物的各种处理设备的正常工作状态进行监督管理，对项目区域的自然和生态环境进行保护。 （3）对工程产生的污染物及处置情况进行监督、管理。 4、管理机构及职责 地方环保部门：接受蓬溪县生态环境局、遂宁市生态环境局以及四川省生态环境厅的工作指导，监督建设单位执行有关环保法规标准，协调各部门之间的环境保护工作；负责环境保护的施工检查和监督工作，检查和监督环保设施的运行情况；指导地方环境监测单位对项目区域内进行定期环境监督和排污监测，监督建设单位实施环保工作计划，负责向船山区生态环境局报告项目的环境保护工作情况。 建设单位：接受各级环保机构的监督；执行环保法规、落实环境影响评价、设计与环保工作计划中的各项环保措施；保证环保设施的正常运转，设立环保管理机构和监督机构、人员，对项目排污进行日常监测，建立污染源档案定期报告生态环境局。 5、环境管理 项目业主应设专人负责营运期环境保护工作，管理人员要经过专业培训合格后才能上岗。管理内容包括： - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等，对本工程的环境保护工作进行全面的监督及管理。 - 工程运行前，协助环保部门进行“三同时”验收，检查环保设施是否按要求建设。 （3）加强环保宣传，设置公益告示栏，尽量提高人们的环境意识，使其主动爱护区域内的一草一木和环境卫生。 （4）做好生产过程中的环保管理。项目内控制大气环境、水环境、声学环境、固体废弃物污染的重要设施，只有这些系统运转正常，才能保证区域内污染物达标排放。环保设施的保养、维修应制度化，确保环保设施正常运行。 6、污染源监测计划 （1）项目大气环境、生活生产废水、场界噪声如出现异常情况，应及时请当地环保部门监测，采取控制措施，确保污染物达标排放； （2）严格执行“三同时”制度，对项目污染治理设施及周围的生态恢复情况进行环保验收和监测。 建设项目营运期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。项目运营期建设单位自行委托有监测资质的单位进行建设项目污染源监测，主要包括噪声、废气监测。 表7-34 项目监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测方法. 噪声; 厂界四周; 等效声级; 每半年监测1次，连续2天，昼夜各1次; 按国家标准方法进行. 废气; 厂界（无组织）; 颗粒物; 每半年监测1次，厂界上风向20m1个点、下风向布设3个点位，检测2天，每天1次. 15m排气筒（有组织）; 颗粒物; 每半年监测1次，每个排气筒分别监测布点采样，连续2天，每天1次. 固废; 固废暂存间; 统计种类、排放量、处理方式、去向; 每半年统计1次. # 六、总量控制 根据工程分析，计算出本项目建成后废水污染物年排放总量，提供给环保管理部门，作为制定该公司总量控制指标时的参考： 1、废水 根据项目污染物排放特点，项目生活污水经化粪池处理后由周边农户清掏用于农肥，地面冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。故不设水污染物总量控制指标。 2、废气 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197 号，简称（《暂行方法》）在污染物排放总量指标审核中明确“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。” 针对本项目废气排放特点，设置废气总量控制指标为颗粒物。根据《暂行方法》）提出总量指标的计算方法，上述废气污染物核算应按照“国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。但是，由于本项目废气中有机废气实际排放量与按照标准核定量差异较大，因此，本项目废气总量指标中 颗粒物按实际排放量进行核算。 总量核算如下： 颗粒物：0.000114t/a+0.00912t/a+0.00216t/a=0.011394t/a 3、项目总量控制指标汇总 本项目废气污染物总量控制指标汇总如下： 表7-35 总量控制指标一览表 序号; 类别; 控制指标; 总量控制. 1; 大气污染物; 颗粒物; 0.011394t/a. 七、环保投资 本项目总投资50万元，其中环保投资为19.3万元，环保投资占总投资比例为38.6%。项目主要环保设施（措施）及投资估算表详见表7-36。 表7-36 环保设施（措施）及投资一览表 单位：万元 项目; 内容; 投资（万元）. 一、施工期. 施工扬尘; 道路采用硬化路面并进行洒水抑尘，运输车辆要加盖蓬布减少散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；; 0.2. 废水处理; 施工废水经沉淀处理后回用；生活污水经化粪池处理后农田施肥；; 0.2. 施工噪声; 加工管理，文明施工；; 0.5. 固废处置; 装修废料及生活垃圾的清运；; 0.5. 小计; 1.4. 二、营运期. 废水 治理; 厂区雨、污分流系统。初期雨水经雨水收集沟收集汇入沉淀池内沉淀；; 1.5. 本项目修建1座容积为15m3沉淀池，本项目生产废水除作业区地面冲洗废水进入沉淀池沉淀后用于生产，其他用水进入产品或全部消耗，均不外排：. 生活废水经化粪池（容积5m3）处理后外运施肥; 0.5. 废气 治理; 水泥筒仓装卸粉尘：各设备自带的脉冲除尘器处理后由筒仓顶部排气筒（1#，高度约15m）有组织达标排放；; 计入设备投资和主体投资. 搅拌粉尘：设置为在密闭生产车间内，在搅拌机上方各设置一个2m2的集气罩，收集的粉尘经一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后通过15m高排气筒（2#）有组织排放；; 2.0. 焊接烟尘：每个焊接工位上方设置集气罩，焊接烟尘经收集后，通过焊接烟尘净化器处理，处理后经15m高排气筒（3#）排放; 2.0. 卸料、输送、堆场粉尘和物料输送、转运环节粉尘：砂石原料堆场和生产车间均设置成密闭空间，仅留有车辆进出口；在原料库房设置10个喷淋装置；在上料斗和搅拌机处设置喷淋装置，水泥在输送、转运环节采用密闭输送和管式螺旋输送机; 1.5. 汽车运输扬尘：路面进行水泥硬化，定期对路面进行清扫，厂区内道路设置喷淋装置对车辆行驶的路面实施喷雾降尘，在本厂区出入口设置1处洗车平台，运输车辆加盖篷布，做好遮掩工作，并控制车速等；; 1.5. 噪声 治理; 合理布置噪声源；所有生产设备都设置于密闭厂房内选型上使用先进的低噪声设备，安装时底座设置减振垫； 加强设备的日常维护保养，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常升高的问题；对进出车辆加强管理，限制车速，禁鸣喇叭；卸料和装车的时间应避开午休时间，车辆减速行驶、禁止鸣笛等措施；夜间不生产; 3.0. 固废 处置; 生活垃圾：生活垃圾袋装收集后定期交由环卫部分统一清运处理；; 0.2. 沉淀池沉渣和沉沙：定期打捞回用生产；; 0.5. 废气处理系统收集粉尘：回用于生产; 0.5. 预处理池污泥：用于农田施肥; 0.5. 钢筋头、不锈钢边角料、废焊丝和熔渣：定期外售给废品收购站; /. 废滤芯：环卫清运; 0.2. 危险废物（废抹布、手套、废机油）：新增危废暂存间1间，建筑面积10m2，危险废物定期交由有资质的单位进行处理，同时对危废间做好“四防”措施; 2.0. 地下水污染防治; 要求建设单位采取分区防渗措施防治地下水： a、按照重点防渗区的要求，将危废暂存间所在区域进行重点防渗，采用高密度聚乙烯防渗层或者其他人工材料，确保其防渗技术要求达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求：基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的其他人工材料，确保渗透系数≤10-10cm/s。 b、按照一般防渗区的要求，将沉淀池和化粪池进行一般防渗。防渗技术要求为等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 c、按照简单防渗区的要求，将除重点防渗和一般防渗区以外地方进行一般地面硬化。; 2.0. 小计; 17.9. 合计; 19.3. 八、环保验收 项目竣工环境保护验收内容详见表7-37。 表7-37 项目全厂竣工环境保护验收一览表 项目; 内容; 验收标准及要求. 废水 治理; 生活污水经厂区的预处理池处理生活污水；生产废水循环使用或用于生产，不外排。; 生活污水和生产废水全部收集通过相应设施处理，并用于农肥和会用生产. 废气治理; 1、水泥筒仓装卸粉尘：各设备自带的脉冲除尘器处理后由筒仓顶部排气筒（1#，高度约15m）有组织达标排放； 2、搅拌粉尘：设置为在密闭生产车间内，在搅拌机上方各设置一个2m2的集气罩，收集的粉尘经一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后通过15m高排气筒（2#）有组织排放； 3、焊接烟尘：每个焊接工位上方设置集气罩，焊接烟尘经收集后，通过焊接烟尘净化器处理，处理后经15m高排气筒（3#）排放； 4、卸料、输送、堆场粉尘和物料输送、转运环节粉尘：砂石原料堆场和生产车间均设置成密闭空间，仅留有车辆进出口；在原料库房设置10个喷淋装置；在上料斗和搅拌机处设置喷淋装置，水泥在输送、转运环节采用密闭输送和管式螺旋输送机； 5、汽车运输扬尘：路面进行水泥硬化，定期对路面进行清扫，厂区内道路设置喷淋装置对车辆行驶的路面实施喷雾降尘，在本厂区出入口设置1处洗车平台，运输车辆加盖篷布，做好遮掩工作，并控制车速等；; 环保设施运行稳定，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关标准要求. 噪声 治理; 定期对设备进行保养，维修；选用先进的低噪声设备; 项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准要求. 固废 治理; 生活垃圾和废滤芯由环卫部门清运处置、沉淀池沉积物和废气收集系统收集粉尘回用生产；预处理池污泥农田施肥；钢筋头、不锈钢边角料、废焊丝和熔渣定期外售给废品收购站。; 去向明确，处置得当，符合固废处置“无害化、减量化、资源化”原则，不会对周围环境造成二次污染. 危险废物：含油抹布手套和废机油暂存危废暂存间，定期交由具有资质单位处理. 地下水防治; 分区防渗; 应按照项目环评做相应防渗。. 环境 风险; 车间设置严禁火标志，采取密闭、防雨、防风措施，加强通风，原料分类储存，配备足够的灭火器等消防设施、设备，制订快速有效的环境风险事故应急救援预案; 满足企业突发环境事件预防与应急需求.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                        （表八）

| 项目 内容 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 营运期 | 生产区 | 原料堆存粉尘 | 将原料堆场设置在密闭厂棚内，并在厂棚内设置10个喷淋装置对卸料和堆存过程产生的粉尘进行喷淋降尘，要求卸料车辆做到轻装倾卸，及时进行洒水降尘 | 达标排放，不会对环境造成明显影响 |
|  |  |  | 物料输送转运环节粉尘 | 生产车间设置为密闭结构，并在车间上方设置喷淋装置，在上料斗和搅拌机设置喷淋装置，水泥在输送、转运环节采用密闭输送和管式螺旋输送机 |  |
|  |  |  | 水泥筒仓装卸粉尘 | 生产车间为密闭结构，设置 1 台仓顶脉冲除尘器，废气收集效率以100%计，除尘效率均以 99.9%，筒仓粉尘经过仓顶脉冲除尘器处理后经仓顶排气口排放（1#排气筒） |  |
|  |  |  | 搅拌粉尘粉尘 | 生产车间为密闭结构，在搅拌机上方各设置一个2m2的集气罩，收集搅拌过程中产生的粉尘。收集的粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后，通过15m搞排气筒排放（2#排气筒） |  |
|  |  |  | 焊接烟尘 | 每个焊接工位上方设置集气罩（收集效率按90%），焊接烟尘经收集后，通过焊接烟尘净化器处理（处理效率90%），处理后经15m高排气筒（3#）排放 |  |
|  |  |  | 汽车运输扬尘 | 限制运输车辆车速，对厂区内地面派专人定期进行清扫，以减少道路扬尘 |  |
|  |  |  | 汽车尾气 | 通过加强管理，限制车速，严禁车辆超限超载，加强装载车辆保养，减少滞留时间 |  |
| 废水 | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后定期由周边农户清掏由于农肥 | 达标排放，不会对环境造成明显影响 |
|  |  | 作业地面冲洗废水 | SS | 沉淀池处理后用与生产，不外排 |  |
| 噪声 | 营运期 | 生产设备运输设备 | 设备噪声、运输噪声 | 项目夜间不生产；装载机发动机自带消音装置；合理布置噪声源；所有生产设备都设置于密闭厂房内；选型上使用先进的低噪声设备，安装时底座设置减振垫；加强设备的日常维护保养，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常升高的问题；对进出车辆加强管理，限制车速，禁鸣喇叭；卸料和装车的时间应避开午休时间，车辆减速行驶、禁止鸣笛等措施。 | 达标排放不会对环境造成明显影响 |
| 固体 废物 | 营运期 | 办公区 | 生活垃圾 | 收集后定期交由环卫部门处理 | 资源化、无害化处置 |
|  |  |  | 预处理池污泥 | 农田施肥 |  |
|  |  | 生产区 | 废气处理系统收集粉尘 | 回用生产 |  |
|  |  |  | 沉淀泥沙 |  |  |
|  |  |  | 废滤芯 | 环卫部门清运处理 |  |
|  |  |  | 废焊丝、熔渣 | 外售废品收购站 |  |
|  |  |  | 钢筋头和不锈钢边角料 |  |  |
|  |  |  | 废抹布、手套 | 暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废机油 |  |  |
| 主要生态影响、保护措施及预期效果 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇长石村3社，项目所在地主要为乡镇生态环境，区域内人类活动频繁，不存在原生植被。项目所在区域内无野生动物及珍惜植物，无文物古迹等需特殊保护的目标。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议                                                    （表九）

# 一、结论 蓬溪县蓬南镇新豪杰养殖设备厂经营的“畜禽养殖专用水泥制品及不锈钢制品项目”位于四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇长石村3社 ，主要建设内容包括：项目建设水泥制品生产线1条，年产4万块混凝土漏粪板和5000个水泥料槽，金属制品生产线1条，年产5万个不锈钢料槽。项目占地面积2454.84m2，分别设置原料堆场、生产车间、成品堆场及办公区。本项目由主体工程、公用辅助工程、仓储工程及环保工程组成。本项目不设置食堂及宿舍。项目总投资50万元，环保投资19.3万元，占总投资的38.6%。 1、产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目产品主要为不锈钢制品和畜禽养殖专用水泥制品等，属于砼结构构件制造（C3022）和金属结构制造（C3311）。按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）的要求，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，另根据国务院发布实施的《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类。”故本项目属于允许类。根据自然资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”，本项目的建设用地不属于限制用地和禁止用地范围。 同时，根据蓬溪县发展和改造局出具的《四川省固定资产投资备案表》，项目备案号为：川投资备【2102-510921-04-01-481071】FGQB-0023号，明确项目已完成备案。 综上所述，本项目建设符合国家现行相关产业政策。 2、规划符合性 2.1、区域用地规划符合性 本项目选址于四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇长石村3社 ，根据业主提供的《不动产证》（川（2020）蓬溪县不动产权0009046号），项目用地属于工业用地，另根据蓬南镇人民政府出具的证明（详见附件），证明中明确本项目的建设符合蓬南镇的总体规划。 综上，项目用地合法，与当地规划相符。 2.2、与相关政策的符合性分析 本项目建设与四川省大气污染控制要求符合性和满足性分析。 表9-1 项目与相关规范的符合性分析 大气污染相关规范文件; 规范建设要求; 本项目建设情况; 符合性分析. 《四川省灰霾污染防治办法》; 第十六条规定：运输矿石（粉）、煤炭、肥料、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、粉状、流体物料的，应当使用符合条件的车辆，密闭运输。; 本项目原料运输车辆以及成品运输车辆均使用符合条件的车辆，密闭运输。; 符合. 第十八条规定煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、矿石（粉）等易产生扬尘的物料应当密闭贮存；不具备密闭贮存条件的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的围挡，防止产生扬尘。; 本项目设置封闭式的原料堆场，并设置喷淋降尘装置，防治产生扬尘。; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》相关要求; 易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效制扬尘污染；; 本项目设置封闭式的原料堆场，并设置喷淋降尘装置，防治产生扬尘。; 符合. 堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。; 项目搅拌工序在密闭生产车间内进行，生产车间屋顶设置喷淋装置，要求在重污染天气停止产生扬尘作业; 符合. 物料装卸配备喷淋等尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。; 项目厂界设置围墙、装卸作业过程采用喷雾除尘、洒水降尘等措施，项目物料输送、运转均设置在密闭车间内，且车间上方安装喷雾和除尘装置; 符合. 厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落物料。; 项目厂区道路地面进行硬化；设置喷淋装置，定时对汽车和行使路面进行喷雾降尘；在厂区大门出入口设置洗车平台，清洗车轮泥土；车辆原辅材料、成品运输过程，车辆加盖防尘帆布，不得超重、超载; 符合. 3、选址合理性及外环境相容性 （1）选址合理性分析 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇长石村3社 ，根据项目外环境关系图（附图3）可知，本项目外环境关系如下：根据现场踏勘： 表9-2 项目外环境关系一览表 序号; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离; 性质. - 1; 居民1户; 东侧; 282m; 居民点. - 2; 长宁村居民9户; 东侧; 375m~606m; 居民点. - 3; 蓬溪县蓬南镇惠民小学; 东侧; 420m; 学校. - 4; 居民6户; 南侧; 15m-72m; 居民点. - 5; 居民8户; 东南侧; 33m~260m; 居民点. - 6; 废弃养殖场; 西侧; 15m; 废弃企业. - 7; 居民15户; 西南侧; 150m~322m; 居民点. - 8; 居民2户; 西南侧; 352m; 居民点. - 9; 长石村村委会; 西南侧; 35m; 行政单位. - 10; 居民2户; 北侧; 97m; 居民点. - 11; 居民13户; 北侧偏东; 212m~300m; 居民点. 项目东侧紧邻为林地或荒地，282m处有1户农户，375m~606m处有9户居民和1所学校（蓬溪县蓬南镇惠民小学）； 项目南侧约15m-72m有6户农户，项目已将临近的农户房屋租用为项目办公用房，72m向南为林地或荒地；东南侧33m~260m处有8户农户； 项目西侧紧邻村道，隔村道以西为养殖场，现状已废弃，隔该养殖场以北和西面均为大片耕地或荒地，150m~322m处有约15户农户在此居住；西南侧352m处有2户农户；西南侧约35m为长石村村委会； 项目北侧紧邻农田，97m处有2户农户，北侧偏东212m~300m处有13户居民。 由上可知，本项目厂址周边主要为农村环境，200m范围内无医院、幼儿园、学校、敬老院、社会福利机构等环境敏感点。本项目为不锈钢制品和畜禽养殖专用水泥制品等，属于砼结构构件制造（C3022）和金属结构制造（C3311），污染物主要为粉尘和噪声。本项目以生产厂房边界为起点，设置50m卫生防护距离。其中在50m卫生防护距离范围内有3户农户，业主单位已将此户农户用房租用为项目库房使用。根据现场调查，本项目50m卫生防护距离范围内主要为空地或荒地，无其他环境敏感点。本项目生产实行单班制，夜间不生产，产噪设备主要是给切割机、焊机、搅拌机、水泥制品生产线、剪板机、空压机等。项目在采取隔声、减震等措施后，利用距离衰减、建筑阻隔作用，经预测可知本项目噪声排放对周边农户处噪声贡献值叠加背景值后可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）），厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））要求。 综上所述，本项目评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。本项目在采取严格的环保措施后，本项目污染物的排放不会降低区域环境质量。 综上所述，本项目选址合理，与外环境相容。 （2）选线合理性分析 经勘查，本项目原料运进与产品运出线路唯一，由南侧乡道向东进入S304，本次评价不再对运输线路进行对比评价，仅对运输过程车辆管理提出要求。 - ①运输车辆应用篷布遮盖，密闭运输； - ②运输车辆应控制时速，途径农户处时禁止鸣笛； - ③对离场车辆轮胎进行清洗，厂区内道路和大门处应定时洒水降尘； - 采取上述措施后，运输车辆对周边环境敏感点的影响能够降到最小。 4、环境质量现状结论 （1）大气环境质量 根据《2019年度遂宁市环境质量状况公报》，蓬溪县为达标区域；同时根据此次评价委托四川甲乙环境检测有限公司对项目所在区域环境空气质量现状的监测数据表明，项目所在区域环境空气质量现状良好。 （2）地表水环境质量 为掌握项目所在区域地表水环境质量现状情况，本项目引用《遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目》（蓬溪县污水处理厂（站）提标改造项目）中委托四川中环环境检测技术有限公司于2019年10月23日-10月25日对该项目所含蓬南镇污水处理厂所处地表水均监测断面水环境质量现状监测数据，从评价结果可知，本项目蓬南镇污水处理厂华兴河监测断面化学需氧量超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。故项目所在区域评价河段水质污染因子不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。超标原因分析：由于蓬南场镇截污管网已建设完成，但配套污水收集管网部分还未竣工，故评价河段有大量农村散户生活污水未经处理直接排入河道，在蓬南镇污水处理厂提标改造完成后及后续周边管网建设完善后，河道水质将会得到很大改善。此外本项目废水均不外排，因此，本项目污水对周围地表水环境无影响。 （3）声环境质量 - 为了解本项目区域声环境质量现状，四川甲乙环境检测有限公司于2021年1月6日~1月12日对项目所在地厂界噪声进行了监测，由噪声监测及评价结果可知，敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，项目所在地区域声环境质量较好。 - （4）土壤环境质量现状监测及评价 - 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）本项目应在占地范围内取 3 个表层样点，在实际采样过程中，因本项目厂房及厂区四周已全部进行场地硬化，不宜进行破土取样。根据生态环境部部长信箱中“关于土壤现状监测点位如何选择的回复”，回复内容为：“根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需要详细说明无法取样原因”。因此本项目未对项目占地范围内表层土监测点进行采样。 - 5、环境影响分析 1、大气环境影响分析结论 本项目通过对废气采取相应的治理措施后，均可做到达标排放。根据评价等级判断，本项目最大占标率为TSP 2.09%（＜10%），项目大气环境影响评价等级为二级级评价。项目不需要设置大气环境防护距离。本项目以骨料库房和生产车间为边界设定 50m 卫生防护距离。经过现场踏勘，本项目划定的卫生防护距离范围包络线内，东侧和北侧为农田，西侧为废养殖场，南侧有2户居民，西南侧有1户居民，目前建设单位已与这 3 户居民签订了房屋租用协议（见附件），作为临时库房使用。因此，建设单位与卫生防护距离内3户居民签订合同后，本项目卫生防护距离包络线范围内无敏感保护目标。环评要求：卫生防护距离范围内不得建设居民集中居住区、医院、学校等环境敏感点，也不得引入对环境较为敏感的食品、医药、乳制品等企业。 2、水环境影响分析结论 项目搅拌作业区地面冲洗废水、搅拌机清洗废水、车辆轮胎和车身冲洗废水经处理后回用于生产，不外排；生活废水进入厂区已建化粪池处理后由周边农户定期清捞用于农肥。 因此，项目排放废水不会对当地水环境产生明显影响。 3、噪声污染防治措施可行性分析结论 项目夜间不生产；装载机发动机自带消音装置；合理布置噪声源；所有生产设备都设置于密闭厂房内；选型上使用先进的低噪声设备，安装时底座设置减振垫；加强设备的日常维护保养，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常升高的问题；对进出车辆加强管理，限制车速，禁鸣喇叭；卸料和装车的时间应避开午休时间，车辆减速行驶、禁止鸣笛等措施。项目营运期厂界噪声能实现达标排放。 4、固体废物污染防治措施可行性分析结论 本项目产生的固废主要为生产固废及生活固废。职工生活垃圾袋装收集后定期交由环卫部门清运处理；餐厨垃圾交由资质单位处置；实验室固废回用生产；沉淀池（雨水和二级沉淀池）沉渣经干化场沥水后外运用作铺路材料。废气处理系统收集粉尘回用生产；化粪池污泥定期由周边农田清捞用于农田施肥。 项目危险废物主要包括含油抹布手套、废机油，暂存危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 本项目各项固体废弃物处置措施可行，只要在工作中，将各项措施严格落到实处认真执行，就能将本项目固废对环境的影响降低到最低程度。 6、环境风险结论 本项目在营运期存在一定的环境风险，但是，根据评价分析本项目不构成重大危险源，项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，健全项目环保规章制度，制定事故应急预案等，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响。因此，本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。 7、总量控制 本项目废气污染物总量控制指标汇总如下： 表9-3 总量控制指标一览表 序号; 类别; 控制指标; 总量控制. 1; 大气污染物; 颗粒物; 0.011394t/a. 8、评价结论 本项目建设符合国家产业发展政策，选址符合当地总体规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则。项目在施工期和营运期产生的污染物，按本报告表中所提出的措施及方案进行了治理、控制，严格执行了“三同时”制度，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生明显影响。本项目的建设提供了部分就业岗位，缓解城市就业压力，增加社会安定因素等，具有良好的社会效益、经济效益、环境效益。因此，从环境保护、经济发展的角度来看，本项目的建设是可行的。 # 二、要求与建议 # （1）落实噪声、废气、污水、固废的处理，确保达标排放，不污染环境。 （2）建设单位应定期机械设备进行检修和维护，确保其长期、高效、稳定运行，确保设备产生的噪声不会影响周围环境。 （3）加强管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，健全各种生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理；操作人员必须培训和定期考核，合格方可上岗；同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 （4）项目应制定严格的环境管理条例和规章制度，加强员工的环境保护意识教育，提高全体职工的环保水平，做到环保工作专人管理、专人负责。 （5）建设单位应严格按照本环评提出的要求，切实落实本环评中提出的有关废气、固体废物、废水的防治措施，保证“三废”的有效治理，做到达标排放，最大程度减少对环境的影响。 （6）加强职工生产技术及能力培训，制定严格的车间生产操作管理制度，杜绝由生产操作失误造成的环保污染事故发生。 （7）加强防火安全教育，建设单位应根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在本项目车间生产区等相应地点配置适量的手提式干粉灭火器及其他消防器材，防止火灾事故发生。

注 释 一、本报告表应附以下附表、附图、附件： 附表： 附表1：建设项目大气环境影响评价自查表 附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表 附表3：土壤环境影响评价自查表 附表4：环境风险评价自查表 附图： 附图1 地理位置图 附图2 平面布置图及分区防渗图 附图3 外环境关系图 附图4 监测布点图 附图5 生态红线图 附图6 评价范围图 附图7 卫生防护距离包络线图 附件： 附件1 立项文件 附件2 委托书 附件3 规划证明 附件4 不动产证 附件5 营业执照 附件6 监测报告 附件7 引用地表水监测报告 附件8 污水消纳协议 附件9 房屋租赁协议 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固体废弃物环境影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5） 其他污染物（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2019 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ ）t/a |  |  |  | NOx：（ ）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.6337）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □； 涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ☑；其他□ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建☑；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测☑；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他☑ |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | （ ） | 监测断面或点位个数（）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区 □ |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、 生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （CODcr、NH3-N） |  |  | （CODcr： NH3-N：） |  |  | （CODcr： NH3-N：） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施□；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  | 手动□；自动□；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  | （ 总排污口 ） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受☑；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3   土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  | 土地利用类型 |
|  | 占地规模 | （0.245）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（）、方位（）、距离（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 颗粒物、石油类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类□；II类□；III类☑；IV类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较为敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级☑ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a)□；b)□；c)☑；d)□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特征 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 地面已硬化，未采样监测 |
|  |  | 表层样点数 | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618☑；GB36600□；表D.1□；表D.2□；其他( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 土壤未被污染 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围( ) 影响程度( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)□；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□； |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 重点影响区和土壤环境敏感目标 |  | 特征因子 |  | 5年/次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本项目的实施不会对土壤环境造成较大影响，项目建设是可行的。 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：☑为勾选项，可√；“( )”为内容填写项，“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4  建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数200人 |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 2.0 万人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 □ |  | F2 □ |  |  |  | F3 |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 □ |  | S2 □ |  |  |  | S3 □ |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 □ |  | G2 □ |  |  |  | G3 □ |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 □ |  | D2 |  |  |  | D3 □ |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q 值 | Q＜1□ |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  | Q＞100□ |  |  |
|  |  | M 值 | M1 □ |  |  |  | M2 □ |  | M3 □ |  |  |  | M4 □ |  |  |
|  |  | P 值 | P1 □ |  |  |  | P2 □ |  | P3 □ |  |  |  | P4 □ |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ |  | Ⅳ□ |  |  | Ⅲ□ |  |  | II□ |  |  |  | I☑ |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  |  | 二级□ |  |  | 三级□ |  |  |  | 简单分析☑ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害☑ |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法□ |  |  | 经验估算法□ |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB □ |  |  | AFTOX □ |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | ①定期对电器线路和消防设施进行检查，维护，确保其正常使用。 ②建设单位建立安全生产岗位责任制，制定全套切实可行的安全生产规律和安全操作规程，并设专人负责安全；定期对职工进行安全方面知识的教育和培训。 ③制定《环境污染事故应急预案》，对设备的运行、管理提出相应的管理要求和应急处理方案。 ④根据消防要求，加强对包装袋的安全管理，做到专人管理、专人负责；同时，应做到分区存放。 ⑤严格按照国家有关消防安全的规定，制定消防灭火应急预案，建立灭火系统，配备足够的消防设备和消防器材。一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查。灭火器要按时换药。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 项目采取上述环境风险防范措施后，可将风险事故降至可接受水平。企业拟采取的风险防范措施及应急预案可行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |