
                              遂蓬环函〔2025〕19号
遂宁市蓬溪生态环境局关于凯聚兴联防火

门芯板生产项目环境影响报告表的批复
四川凯聚兴联科技有限公司：

你公司报送的《凯聚兴联防火门芯板生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

四川凯聚兴联科技有限公司防火门芯板生产项目位于四川蓬溪经开区上游片区德才西路（金太阳公司内）。项目总投资200万元，其中环保投资31.5万元。本项目主要内容为：租赁金太阳门业有限公司已建厂房，建筑面积5160平方米，建设防火门板芯板生产线，建成后年产防火门芯板320000张，项目内设生产车间、仓库、办公室等配套设施，主要生产设备包含搅拌机1台，切割锯2台，雕刻机2台，水泥料仓2个，叉车1台，并配套相应的环保治理设备。

本项目已经县行政审批局备案（备案号：川投资备〔2412-510921-99-01-807128〕FGQB-0759号），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类。报告表认为该项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，符合遂宁市“三线一单”生态环境分区管控要求。

在严格落实报告表提出的环保对策及措施，认真落实环境风

险防范措施的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原

则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告表中所列项目的建

设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和

运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）严格按照报告表要求，落实环境管理措施。加强营运期污染治理设施的运行管理、维护，做好治理设施的运行、记录，确保环保设施正常运行及各类污染物达标排放，并接受生态环境部门的监督检查。

（二）严格按照报告表要求，落实废水处置措施。项目生活污水经金太阳公司已建预处理池处理后排入污水管网，送至蓬溪县经开区废水处理厂处理达标后外排；设备清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产，废包装桶清洗废水直接回用于生产，不外排。

（三）严格按照报告表要求，落实废气处置措施。车间密闭、加强废气收集，水泥筒仓粉尘经仓顶除尘器处理，搅拌机旁设置雾炮机进行喷雾降尘处理；在切割机锯片上方设置集气罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理后15m高排气筒排放；在雕刻机刻刀上方设置集气罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理后15m高排气筒排放。

（四）严格按照报告表要求，落实固体废物处置措施。本项目产生的固体废物应按照“无害化、减量化、资源化”的原则，按报告表要求落实分类收集、储存、运输及处置措施。生活垃圾、废塑料膜统一收集后，交由环卫部门清运处置；除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣回用于生产；废包装材料外售废品回收站；边角料、不合格品外卖水泥厂作为原料使用；设置一般固废堆场，固废分类堆放并设标示牌，满足相应防风、防雨等环保要求；设置危废暂存间1间，废机油等危废收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托资质单位处置，并落实转移联单制度。

（五）严格落实风险防范措施，加强环境风险管控，制定相应的环境应急措施。

（六）项目建成运行后，你公司应按国家有关规定和监测规范制定自行监测方案并开展相关监测工作，做好相关环境信息公开工作，定期向社会公布污染治理设施运行基本情况和污染物排放数据，接受公众监督。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在项目发生实际排污行为之前，必须依法申领排污许可证或办理排污许可登记，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件需重新报相应生态环境局审核。

请遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司在收到本批复15个工作日内将批复后的环境影响报告表送遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

遂宁市蓬溪生态环境局

	抄送：市生态环境局，环评编制单位，蓬溪生态环境保护综合行政执法大队。

	 遂宁市蓬溪生态环境局办公室              2025年2月25日印发


2025年2月25日



