# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

(送审版)

项目名称：   蓬溪县墨砚湖片区排水防涝建设项目

建设单位（盖章）：蓬溪共创城市建设有限责任公司

编制日期：              2025.3

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 蓬溪县墨砚湖片区排水防涝建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-510921-04-01-168749 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 周工 | 联系方式 |  | 18682505989 |
| 建设地点 | 四川省遂宁市蓬溪县墨砚湖片区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 墨砚湖中心坐标：东经105°42'30.355"，北纬30°45'22.064" 来龙山闸坝：105°40'47.338"，30°45'45.292" 碧山庙村拱堰改造：105°38'38.573"，30°45'9.097" |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一水利，127 防洪除涝工程；128河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新建涵洞长涵洞750.75m 改建容量约30 万立方米集水湖泊 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 篷溪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2310-510921-04-01-168749 |  |
| 总投资（万元） | 26500 | 环保投资（万元） | 53.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 18个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项评价设置判定情况见下表： - 项目专项评价设置判定情况 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；; 本项目不涉及. 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；; 本项目为防洪除涝工程，不含水库. 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目不涉及清淤. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；; 本项目不涉及. 地下水（含矿泉水）开采：全部；; 本项目不涉及. 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不涉及. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源 保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及. 大气; 油气、液体化工码头：全部；; 本项目不涉及. 干散货（含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；; 本项目不涉及. 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道)：全部; 本项目不涉及. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；; 本项目不涉及. 油气、液体化工码头：全部；; 本项目不涉及. 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线)：全部; 本项目不涉及. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 | 规划名称:《四川省涪江流域综合规划》审批机关:四川省人民政府 审批文件名称及文号:《四川省人民政府关于涪江流域综合规划的批复》(川府函(2013)204号) |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称:《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》 召集审查机关:四川省生态环境厅 审查文件名称及文号:《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》审查意见的函(川环建函(2020)56号) |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《四川省涪江流域综合规划》符合性分析 流域概况:涪江是嘉陵江右岸一级支流，发源于四川省松潘县黄龙乡岷山雪宝顶峰西北之雪山梁子，自西北流向东南，经平武县、绵阳、三台、射洪至遂宁市三新乡出川，入重庆市漳南区，至合川区汇入嘉陵江。全流域面积3.6万 km2，干流全长 697km，多年平均水资源量为 185.6 亿 m3 其中四川省境内流域面积 3.16 万 km2，河长 660km，涉及阿坝、绵阳、广元、遂宁、德阳、资阳、南充7市(州)25 个县(市、区)规划范围:为涪江流域四川省区域，在流域水资源供需平衡分析的基础上对防洪、灌溉与供水、发电、航运、水土保持等主要治理开发任务进行综合研究。 规划的主要内容: 1)防洪减灾 按“以泄为主，蓄泄兼筹”的方针，沿岸重要防护对象修建堤防、河道整治护岸工程，提高安全泄量;兴建具有防洪作用的水库，当遭遇大洪水时配合运用，削峰蓄量，提高涪江中下游防洪能力;加大水土流失治理力度，防治山洪灾害;加强非工程措施建设，最大限度减少洪灾损失。 2)灌溉和供水 以保障城乡生活生产用水为目标，加快建设一批水源工程，完善小微型水利设施，对已成灌区进行续建配套与节水改造，建设武都引水二期灌区、蓬溪船山灌区和一批中小型灌区，共同解决流域灌溉和供水问题。 3)水力发电 水能是清洁能源，在满足防洪、灌溉与供水及航运的要求下，在干、支流布置梯级电站，合理开发涪江水能资源。 4)航运 加快主要通航河段梯级建设和改善港口条件，改善、提高涪江水运能力。涪江绵阳至石榴嘴段 75.7km 规划为V级航道，石榴嘴至桐麻浩段 160km 规划为Ⅳ级航道。支流郪江的郪口~蓬莱 35km 河道现状为Ⅶ级航道，规划仍然按此航道标准进行整治。 5)水资源及水生态保护规划 通过加快经济结构调整、优化产业布局、加大城乡水环境综合治理等措施严格控制污染物入河量，保护饮用水水源地，建立健全水环境风险防范体系强化流域水资源管理，加强河道整治，规范采砂行为，强化水质监测和监督管理，维护河流健康生命。通过水生生物资源保护、湿地保护与修复、水土流失综合治理、加强自然保护区建设等措施，实现水生态系统功能正常发挥。 本工程位于四川省遂宁市蓬溪县墨砚湖片区，芝溪河是长江二级支流涪江的右岸一级支流。本项目属于河湖整治和防洪除涝工程，故与《四川省涪江流域综合规划》要求相符。 2、与《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 根据《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》及《四川省生态环境厅关于〈四川省涪江流域综合规划环境影响报告书)审查意见的函》(川环建函(2020)56号)，本项目建设与《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析如下。 表1-2与《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见符合性 报告书及其审查意见相关要求; 本项目情况; 符合性. 水资源及水生态保护规划实施的调整建议。规划实施过程中，严格按照川办发〔2014〕27号文和《四川省涪江“一河一策”管理保护方案》中关于“水资源及水生态保护”的相关要求，加强水资源与水域岸线的保护和开发管理，强化水污染防治、水环境治理及水生态修复; 本项目为河湖整治和防洪除涝工程，增强蓬溪县墨砚湖片区城市防洪排涝调蓄能力，工程完成可改善蓬溪县墨砚湖片区段生态环境，保护流域水质; 符合. 落实陆生生态保护措施。规划项目实施阶段进一步优化工程建设方案，尽量避免占用林地、耕地；尽量避让珍稀濒危野生植物和古树名木，对无法避让的采取迁地或就地保护措施。加强规划项目施工期间的环境管理工作，及时对施工临时占地区进行生态修复或复垦。; 本项目不新增占地，临时用地类型主要为公园绿地及居住用地，占地范围内不涉及珍稀濒危野生植物和古树名木，施工期结束对施工临时占地区进行生态修复; 符合. 综上，本项目建设符合《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见相关要求。 3、与《四川省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《四川省“十四五”生态环境保护规划》:六、系统推进“三水”共治巩固提升水环境质量:(六)推进美丽河湖保护与建设中专栏“专栏5清水绿岸工程”中(六)推进美丽河湖工程提升雅砻江、金沙江、大渡河、青衣江等良好水体水源涵养能力，实施补齐基础设施短板工程。对汉源湖、泸沽湖、邛海白鹤滩等重要湖泊开展天然湿地保护与修复、环湖库防护林带、生态隔离带生态景观林带等工程。对鲁班湖、三岔湖、苌弘湖、雁南湖、凤凰湖、升钟湖等实施环境整治工程。对川渝跨界流域，以及岷江、沱江、嘉陵江、赤水河等重点流域开展综合治理工程。对金沙江、安宁河实施水土流失整治、植被恢复、生物多样性保护等工程。对长江干流、渠江、天全河、周公河等实施河湖水域生态修复工程。实施锦江、府河、绛溪河、金马河、金鱼溪、渔子溪等小流域水综合治理工程。 本项目工程竣工后可以增强蓬溪县墨砚湖片区城市防洪排涝调蓄能力，提升防洪减灾能力，故与《四川省“十四五”生态环境保护规划》相关要求相符。 4、与《遂宁市排水防涝专项规划(2016-2030年)》的符合性分析 根据《遂宁市排水防涝专项规划(2016-2030年)》，构建“外江内河耦合大小系统衔接，蓄截疏排联动，海绵示范引领”的排水防涝系统。衔接城市防洪要求，以堤防建设、内河整治、山洪截流为抓手，构建“一江七河”的防洪体系根据遂宁本底条件，结合用地布局，兼顾“灰色+绿色”排水设施，构建“蓄截疏排联动，海绵示范引领”的排水防涝体系， 本项目位于遂宁市蓬溪县墨砚湖片区，项目的建设可改善蓬溪县墨砚湖城区段生态环境，保护流域水质;一定程度上提高流域防洪能力，减少自然灾害造成的影响促进遂宁市城市排水防涝的建设，更有效地降低自然灾害的危害。因此，本项目与《遂宁市排水防涝专项规划(2016-2030年)》的要求相符。 5、与《四川省“十四五”水安全保障规划》符合性分析 提升水旱灾害防御能力:统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，切实践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，实施防洪提升工程，解决防汛薄弱环节，强化流域防洪调度，加强洪水风险管理，构建工程措施和非工程措施相结合的现代水旱灾害防治体系，实现“更高标准、更严要求、更快反应、更好效果”，保障人民生命财产安全和经济社会和谐稳定。加强主要江河和中小….….”.加强中小河流治理，优先解决城镇河段防洪不达标、近年河流防洪治理:洪涝灾害频发、河堤损毁严重等问题。 芝溪河为涪江右岸一级支流，芝溪河洪水安全关系到蓬溪县墨砚湖片区的发展和城区两岸人民群众的生命财产安全，防洪地位极高。本次项目整治后有增加行洪断面的效果，能够适当降低洪水灾害的发生。故项目建设符合《四川省“十四五”水安全保障规划》。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业符合性 根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017)，本项目属于河湖治理及防洪设施工程建筑(E4822)，对比《产业结构调整指导目录(2024年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，2023年12月27日)，属于第一大类鼓励类:“二、水利:第3条，防洪提升工程:江河湖海地方建设及河道治理工程.”因此本项目符合国家现行产业政策要求。遂宁蓬溪县发展和改革局于2023年10月27日以蓬发改审(2023)433号对《蓬溪县墨砚湖片区排水防涝建设项目可行性研究报告(代项目建议书)》进行批复，同意蓬溪县墨砚湖片区排水防涝建设项目建设。 因此，本项目符合国家现行产业政策。 2、与《中华人民共和国河道管理条例》(国务院令第698号修订)符合性分析 表1-3项目与中华人民共和国河道管理条例符合性分析 相关内容; 本项目; 符合性. 第二章河道整治与建设第十条河道的整治与建设，应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。; 本项目服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准。; 符合. 第十一条修建开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线等建筑物及设施，建设单位必须按照河道管理权限，将工程建设方案报送河道主管机关审查同意。未经河道主管机关审查同意的，建设单位不得开工建设。建设项目经批准后，建设单位应当将施工安排告知河道主管机关。; 本项目为河湖整治项目，可行性研究报告已经遂宁蓬溪县发展和改革局审查并出具批复; 符合. 3、与《水利建设项目(河湖整治与防洪除涝工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》符合性分析 本项目属于河湖整治和防洪除涝工程，根据生态环境部办公厅关于印发机场、港口、水利(河湖整治与防洪除涝工程)三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知(环办环评〔2018〕2号)，本项目与《水利建设项目(河湖整治与防洪除涝工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》(以下简称“审批原则”)符合性分析见下表： 表1-4 与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析表 审批原则相关内容; 本项目情况; 符合性. 第一条本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄(滞)洪区建设、排涝治理等(引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外)。其他类似工程可参照执行。; 本项目属于河湖整治与防洪除涝工程，项目包括堤防建设、闸坝闸站建设、排涝治理; 符合. 第二条项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整(治导线变化)、截弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划。水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划。防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。; 符合. 第三条工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。; 工程选址选线、施工布置上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等区域，不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 第四条项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。; 项目实施不改变水动力条件或水文过程，施工期通过采取环保措施减轻对水质产生的不利影响。; 符合. 第五条项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境。物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸(坡、底)、生态修复、增殖放流等措施。; 项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境，不会对物种多样性及资源量等产生不利影响。; 符合. 第七条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土(渣)场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废(污)水。扬尘。废气、噪声。固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化。污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化。控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的污泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。; 项目施工组织方案合理，采取了生态恢复、水土流失防治措施；对施工期各类废 (污)水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施，项目不涉及饮用水源保护区和取水口。; 符合. 第八条项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。; 项目不涉及移民安置。; 符合. 综上，本项目符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》中相关要求。 4、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 表1-5 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 保护法要求; 项目情况; 符合性. 第二十二条; 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业; 本项目施工期污染物均能达标排放，对周边生态系统影响较小; 符合. 第二十六条; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目不属于化工项目; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库项目; 符合. 5、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2022年版）的符合性分析 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2022年版）：5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目为属于河湖整治与防洪除涝工程，因此符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2022年版）要求。 6、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）符合性分析 根据《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）：禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 本项目为属于河湖整治与防洪除涝工程，因此符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）要求。 7、项目与“三区三线”符合性分析 “三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间;线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。 本项目在原河道范围内进行建设，不涉及基本农田、生态保护红线、不在城镇规划区，项目满足“三区三线”管控要求。 8、与“生态环境分区管控”的符合性分析 2021年12月27日，四川省生态环境厅办公室发布了“关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“生态环境分区管控”符合性分析技术要点（试行）》的通知”（川环办函[2021]469号），根据该文件要求，结合四川省生态环境分区管控符合性分析输入本项目相关信息后，“生态环境分区管控”分析情况如下： （1）项目涉及的环境管控单元 根据查询四川省“生态环境分区管控”数据分析系统，本项目涉及环境管控单元6个，涉及的管控单元信息见下表。 图1-1生态环境分区管控符合性分析查询截图 表1-6 本项目涉及环境管控单元情况一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区（县）; 准入清单类型; 管控类型. YS5109212220001; 芝溪河-蓬溪县-涪山坝-控制单元; 遂宁市; 蓬溪县; 水环境管控分区; 水环境城镇生活污染重点管控区. YS5109212340001; 蓬溪县城镇集中建设区; 遂宁市; 蓬溪县; 大气环境管控分区; 大气环境受体敏感重点管控区. YS5109212530001; 蓬溪县城镇开发边界; 遂宁市; 蓬溪县; 资源管控分区; 土地资源重点管控区. YS5109212540001; 蓬溪县城市建成区; 遂宁市; 蓬溪县; 资源管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5109212550001; 蓬溪县自然资源重点管控区; 遂宁市; 蓬溪县; 资源管控分区; 自然资源重点管控区. ZH51092120001; 蓬溪县城镇空间; 遂宁市; 蓬溪县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元城镇重点管控单元. 蓬溪县墨砚湖片区排水防涝建设项目项目位于遂宁市蓬溪县环境综合管控单元城镇重点管控单元（管控单元名称：蓬溪县城镇空间，管控单元编号：ZH51092120001） 项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 图1-2 项目与环境综合管控单元的位置关系图 （2）生态环境准入清单符合性分析 根据项目所在地所属环境管控单元的生态环境准入清单，从“空间布局约束”等 4 个方面，论述项目符合性见下表。 |

表1-7 项目与分区管控相关要求的符合性分析

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
| YS5109212220001水环境城镇生活污染重点管控区芝溪河-蓬溪县-涪山坝-控制单元 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 1、提升污水收集率，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇污水管网全覆盖；对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治，现有污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度低于100毫克/升的城市，要制定系统化整治方案；开展旱天生活污水直排口溯源治理。2、提升城镇生活污水处理能力，加快补齐处理能力缺口。3、强化城镇污水处理设施运行管理，按要求达标排放。4、提升污水处理设施除磷水平，鼓励在污水处理厂排污口下游因地制宜建设人工湿地，推进达标尾水深度“去磷”。5、强化汛期生活污水溢流处理，推进城市建成区初期雨水收集处理及资源化利用设施建设。6、加强生活污水再生利用设施建设，在重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处，因地制宜实施区域再生水循环利用工程。7、健全城镇生活垃圾收集、转运、处理系统。 工业废水污染控制措施要求 1、对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。2、对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出。 | 本项目施工期废水处理措施较为完善，本项目为生态影响类项目，竣工后无废水产生，与要求相符 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 防范污水处理厂、加油站、其他物料堆存场所泄露风险，建立健全防泄漏设施，完善应急体系 | 本项目已完善环境风险防范和管理体系建设 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5109212340001大气环境受体敏感重点管控区蓬溪县城镇集中建设区 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 机动车船大气污染控制要求 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 扬尘污染控制要求 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 其他大气污染物排放管控要求 有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置 | 本工程为河湖整治与防洪除涝工程，本项目区域环境空气质量满足 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5109212530001土地资源重点管控区蓬溪县城镇开发边界 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 | 本项目工程占地，不涉及城镇开发边界，施工期不涉及临时占地，临时工程均布置于施工用地红线范围内 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用 | 本工程为河湖整治与防洪除涝工程，不涉及占地 | 符合 |
| YS5109212540001高污染燃料禁燃区蓬溪县城市建成区 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展 | 本项目为生态影响类，根据《四川省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于“两高一低”项目 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | 、 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。 | 本工程为河湖整治与防洪除涝工程，不涉及占地 | 符合 |
| YS5109212550001自然资源重点管控区蓬溪县自然资源重点管控区 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| ZH51092120001环境综合管控单元城镇重点管控单元蓬溪县城镇空间 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.原则上禁止新建工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 3.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 限制开发建设活动的要求 1.对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 2.严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。 3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 2.加快现有高污染或高风险产品生产化学品企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。 | 本工程为河湖整治与防洪除涝工程，不属于工业企业 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 1.到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。 2.到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 3.到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污 水处理能力全覆盖。 4.机动车船实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。 5.全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 6.有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 7.加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染物的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。（2）到2030年，遂宁市城市生活污水处理率提高到97%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。（5）工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（6）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。（7）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（8）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（9）到2023年底，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力，县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖；生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升。（10）到2025年，城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90%以上。（11）到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心。（12）定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于90%。 3.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 4.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。 | 本项目为生态影响类项目，不属于工业企业，建成后无污染物排放 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。 2.用地环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 | 本项目为生态影响类项目，不属于工业企业，建成后无污染物排放 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 2.全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 3.地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 | 本工程为河湖整治与防洪除涝工程，不涉及地下水的开采 | 符合 |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 限制开发建设活动的要求 1.城市发展遵循“西进南连，东延北扩”的用地布局战略 2.现有纺织、运输公司大修等二、三类工业企业限制发展，污染物只降不增，适时有序退出 3.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 | 本项目为生态影响类项目，不属于工业企业，建成后无污染物排放 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 | 本项目为生态影响类项目，不属于工业企业，建成后无污染物排放 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。 2.城镇开发边界的划定避让永久基本农田红线和生态保护红线，避开蓄滞洪区、地质灾害易发区等。 3.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。 安全利用类农用地管控要求 1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。 2.城镇开发边界的划定避让永久基本农田红线和生态保护红线，避开蓄滞洪区、地质灾害易发区等。 3.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。 污染地块管控要求 1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。 2.城镇开发边界的划定避让永久基本农田红线和生态保护红线，避开蓄滞洪区、地质灾害易发区等。 3.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。 | 本项目为生态影响类项目，不属于工业企业，建成后无污染物排放 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 地下水开采要求 （1）蓬溪县2030年地下水开采控制控制量保持在0.09亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 | 本工程为河湖整治与防洪除涝工程，不涉及地下水的开采 | 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 蓬溪地处四川中部的嘉陵江与涪江之间的丘陵区，境内水系发达，溪河较多，源短水急。蓬溪县溪河共有198条，长964.8公里。其中10公里以上的15条。河网密度0.77公里/平方公里。水系呈平行状，格网状和树枝状，东南部蓬南镇境内的中和河、东保河和翻身乡、黄泥乡境内部分溪河流入嘉陵江属嘉陵江水系，其余镇乡河流流入涪江，属涪江水系。 图2-1 工程位置及周边水系图 本工程位于蓬溪县政府南侧现状丘陵地带，县城北侧的水流进入芝溪河后，由东北向西南到达吉祥镇与小潼河汇合后向西流入涪江，项目南侧水利向南汇集进入小潼河后由东向西到达吉祥镇与芝溪河汇合后向西流入涪江。在本工程周边无较大河流通过，目前本项目周边集雨通过县城内建设的排洪涵洞进入北侧芝溪河。 墨砚湖所在区域现为三面高山一面道路（普安大道）围成的相对低洼地带，集雨范围相对周边独立，集雨面积约2.28km2，目前该区域内集雨为周边山体降水径流汇集如相对低洼地带，区域内降雨逐渐从南向北汇集，由穿越普安大道下方涵洞排放，最终进入芝溪河。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来及必要性 蓬溪县墨砚湖片区多为合流管沟，尺寸偏小、系统错综复杂，淤积现象严重，断头管、管线上下游高程错位等现象，部分管道没有形成完善的排水系统。城市内部排水管网等设施运行能力偏低、老化、淤堵，没有达到应有的排水能力，造成排水不畅，流量过低，在极端天气来临时极易形成内涝。外围河流水系淤塞、断堵情况严重，多余的垃圾和泥土占据了河道大部分空间，导致河流行洪能力大大降低，河水水位在暴雨来临时急速上涨，造成排水口顶托，城市积水无法及时排出，形成内涝。居民生活、餐厨垃圾任意排放，导致雨水口、管道堵塞，过水能力得不到充分发挥 2012 年 11月，党的十八大从新的历史起点出发，做出“大力推进生态文明建设”的战略决策，并提出全面落实“经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设”“五位一体”总体布局是一个有机整体，其中经济建设是根本，政治建设是保证，文化建设是灵魂社会建设是条件，生态文明建设是基础 2015 年5月5日，国务院印发《关于加快推进生态文明建设的意见》。生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容，关系人民福祉，关乎民族未来，事关“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。加快推进生态文明建设是加快转变经济发展方式、提高发展质量和效益的内在要求，是坚持以人为本、促进社会和谐的必然选择，是全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的时代抉择，是积极应对气候变化、维护全球生态安全的重大举措要充分认识加快推进生态文明建设的极端重要性和紧迫性，切实增强责任感和使命感，定固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，坚持绿水青山就是金山银山，动员党员、全社会积极行动、深入持久地推进生态文明建设，加快形成人与自然和谐共生的现代化建设新格局，开创社会主义生态文明新时代。 本项目的实施，是对习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”两山论断的具体实践，是贯彻落实党中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》的需要，是实现人民日益增长的美好生活需要。 蓬溪县水资源短缺，海绵城市建设有利于贯彻落实最严格的水资源管理制度，全面推进节水型社会建设，包括全面加强节约用水管理，把节约用水贯穿于经济社会发展和群众生活生产全过程，加快推进节水技术改造。 综上，本工程的实施是必要且迫切的。 2、工程基本概况 项目名称：蓬溪县墨砚湖片区排水防涝建设项目 建设地点：四川省遂宁市蓬溪县墨砚湖片区 建设单位：蓬溪共创城市建设有限责任公司 建设性质：改建 3、项目建设规模 对城市严重低洼积水内涝地区实施排水防涝系统治理，改建容量约 30万立方米集水湖泊1处，增强城市防洪排涝调蓄能力。新建拦水调蓄闸门1座，建排涝箱涵 1.62 公里，整治排涝箱涵 10 公里，配套管网建设 54 公里雨水管网、井及井盖 530 座/套，管网清淤 52公里，雨水井、雨水子 820 套及周边渗水工程建设，新建提升泵站 1000立方米/小时提升泵站2座、闸阀配套设施建设及雨水流量监控体系建设一套，含雨水流量监控器、数据采集、视频监控等设施等。集中购置应急抽排装备及设施，主要包括大型移动泵车(龙吸水)2辆(抽水能力 1000 立方米/小时)、大流量潜水泵8台(每台抽水能力300立方米/小时)，高扬程潜水泵5台(抽水能力 200 立方米/小时)移动式小型潜水泵 10 台(抽水能力 200 立方米/小时)50kw移动发电车1辆，6-10kw 固定发电机5台，阻水板 2000米，防水沙袋 5000条，10000 流明强光手电 80 部，救生衣 100 套等。 4、项目组成 本次工程主要由主体工程、临时工程、环保工程等组成，工程项目组成表详见下表。 表2-1 工程项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 给排水工程; 墨砚湖周边建设1号、5号道路雨水工程及1-5号路道路排水沟，纵三路以东田园部分的雨水及灌溉渠工程，湖体周边建筑场地的地面雨水工程，包括雨水管、山体截水明沟，各类检查井、消能井、沉砂池、雨水口等附属设施。; 噪声、废气、废水、固废污染、水土流失; /. 泄洪涵洞工程; 修复墨砚湖末端现状排洪涵洞；在涵洞进口处设一座起调蓄功能的钢筋砼闸室，闸门采用钢坝闸门。; /. 堤坝工程; 修复现状墨砚湖上游洪家渡水塘堤坝，修建混凝土重力坝长83m，顶宽3m，最大坝高7.7m，坝上设一处带闸泄水排放涵洞，对软弱坝基采用CFG桩复合地基处理。; /. 取水工程; 于赤大支渠洪家湾倒虹管上游沉砂池取水进入洪家渡水塘，取水管道采两根DN400球墨铸铁管，总长114m，2座阀门井，并设置多个混凝土支墩; /. 墨砚湖护岸工程; 调蓄湖体区域内土石方工程149万m³，初期蓄水40万m³及沿湖挡墙驳岸工程; /. 湖体水生态工程; 改建容量约30万立方米调蓄湖1处，包括湖底19.5万m²防渗处理，18.3万m²湖底基底改良及相关的水生态配套设备设施; /. 60m大街排水改造项目; 建设道路雨水管道及其附属设施。其中包括新建D800~D1600雨水管，排入现状雨水渠。建设d300雨水联络管雨水口、检查井等附属设施。管线敷设时破除、恢复路面，路面加铺沥青。; /. 迎宾大道片区排水改造项目; 建设道路雨水管道及其附属设施。其中包括新建D800~D1000雨水管。建设d300雨水联络管、雨水口、检查井等附属设施。管线敷设时破除、恢复路面，路面加铺沥青; /. 蜀北下路排水改造工程; 1、新建雨水管及其附属设施，解决沿线内涝点位，沿线雨水口重建，检查井拆除重建； 2、映月街口新建D600雨水管，改造雨污合流管。 3、修复改造广福路口箱涵及明渠，明渠顶增设防撞护栏，部分段箱涵加盖。其中明渠改造段长350m，箱涵改造段长50m。; /. 客运站片区排洪通道项目; 1、新建学苑路延长段排洪箱涵，采用钢筋砼结构，净空断面2000×2500，全长501m，排入下游现状涵洞。采取明挖施工，含地基处理及临时基坑支护。 2、新建学苑路D1000雨水管160m，同步改造建设雨水支管D500，建设d300雨水联络管、雨水口、检查井等附属设施。管线明挖沟槽敷设破除、恢复路面，路面加铺沥青。 3、新建客运站周边雨水管，建设d300雨水联络管、雨水口、检查井等附属设施。管线明挖沟槽敷设破除、恢复路面，路面加铺沥青。; /. 蜀北中路排水改造项目; 1、沿线道路改造造成的雨水口重建，检查井拆除重建，部分路段新增管线，现状箱涵改造修复(加检查井筒)，施工区域给排水管线保护等。建设d300雨水联络管、雨水口、检查井等附属设施。排水设施改造时破除、恢复沥青路面及人行道。 2、新建雨水管通道，解决成龙街至蒋家湾道路沿线地块内涝问题。建设d300雨水联络管、雨水口、检查井等附属设施。部分段采用顶管施工。; /. 普宁街排洪通道项目; 对普宁街现状雨水管内涝点节点改造，新建雨水口及雨水联络管。; /. 来龙山闸坝工程; 于芝溪河来龙山污水厂下游新建调蓄闸一处，增强蓄洪能力，保护蓬溪县城区防洪安全。闸室总宽约50m，防洪标准为 20 年一遇，含河堤改造、临时导流等工程。; /. 碧山庙村拱堰改造工程; 改造芝溪河碧山庙村拱堰，调整拱堰蓄水高度，改善芝溪河流域生态面貌，提升城市防洪抗涝能力。含河堤改造、临时导流等工程。; /. 县城内涝整治及管网修复项目; 对县城现状雨水管网进行检测、修复。通过新建、改建雨水管网，解决县城多个内涝点位。集中购置应急抽排装备及设施，主要包括大型移动泵车、大流量潜水泵，高扬程潜水泵，移动式小型潜水泵、移动发电车等。; /. 上游片区排水改造工程; 新建及改建上游片区梨园路、忠孝路北段、聚财路等道路雨水管道及其附属设施。新建d600~d1500雨水管，建设d300雨水联络管、雨水口、检查井等附属设施。拆除恢复管道、道路及配套附属设施。; /. 普安大道周边道路排水工程; 新建普安大道周边学苑路、锦凤路及纵二路等道路雨水管道及其附属设施。d600~d2000雨水管，建设d300雨水联络管、雨水口、检查井等附属设施。拆除恢复管道、道路及配套附属设施。; /. 环保工程; 施工废气; 严格执行“六必须、六不准”和“六个百分之百”管控措施； 施工现场不得设置现场搅拌混凝土； 车辆装载高度应低于车厢上沿，不得超高超载； 坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洁车厢； 施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、垃圾等易产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； 优选施工单位，做到文明施工，土方的挖掘、堆放要规范有序； 选择满足国家规定排放标准的施工机械； 加强施工机械和车辆的维护和保养； 施工现场设置围挡，现在设置喷淋设施及水管，安排专人对施工现场洒水清洁；; 废气; /. 施工废水; 施工人员生活污水依托工程段附近公厕化粪池收集点排入场镇污水管网，经工业园污水处理厂处理后达标排入芝溪河。 施工废水通过隔油沉淀池处理后回用于车辆冲洗或洒水降尘。; 废水; /. 噪声; 选用低噪声设备、加强机械维修保养、施工机械合理布局、合理安排施工时间、文明施工等; 噪声; /. 固废; ①建筑垃圾分类收集，可以再次利用的回收利用，不能回收的则统一清运至指定弃渣场； ②含油污泥及沉淀池污泥收集后委托有资质的单位进行处理； ③生活垃圾设置垃圾收集桶，由环卫部门进行统—收集处理。; 固废; !. 生态保护; 优化施工布设，减少临时占地，尽可能减少地表扰动和植被破坏； 合理安排施工工序、分区施工； 清淤工程尽可能在枯水期施工，减少扰动； 严格控制施工红线，禁止乱挖乱弃；严格控制行车范围，禁止车辆下道行驶，严格控制施工扰动范围； 严禁将生活污水、施工废水排入芝溪河，严禁将生活垃圾和施工弃渣丢弃至芝溪河； 施工前开展环境保护培训及普法宣传； 设置警示标牌、保护宣传标牌； 设置临时排水沟，对施工范围内绿化带采取临时挡护、遮盖的措施，施工完毕后对临时占地根据区域规划要求进行人工植草绿化治理和恢复。; 水土流 失、植被破坏、生境占用等; /. 依托工程; 供电设施; 围堰工程施工均采用油动机械，导流、河段抽排需要施工用电由就近市政电源接入并设置 1 台800KV. A变压器。; /; /. 供水设施; 施工生产用水取自芝溪河，生活用水接当地自来水。; /; /. 临时工程; 施工场地; 本项目不设置搅拌站和预制场，项目所需混凝土等材料全部外购。在现场封闭区域内搭设1处施工营地 (包括1间管理办公用房50m²，1间安全值班室30m²)，1间水泵控制室40m²，施工工区占地共计 120m²。; 废气、废水 、噪声、固废; 迹地恢复后,水土 流失量微小. 施工机修; 本项目施工机械维修均外委，不在场内设置机修站。; /. 5、主要工程量 本项目主要工程量如下： 表2-2工程量一览表 序号; 建设内容; 单位; 建设规模; 备注. 1; 给排水工程; /. 聚乙烯 PE 管（DN50~200）; m; 5538; /. 聚乙烯 HDPE 管（DN200~1000）; m; 1267 2; /. 山体截水明沟; m; 6485; /. 各类检查井、消能井; 座; 317; /. 雨水口; 座; 372; /. 2; 泄洪涵洞工程; /. 新建涵洞长涵洞; m; 214. 5; /. 钢筋砼箱涵; m; 110; 净空 BxH=3.2mx3.2m，其后为拱涵净宽 3.5m，净高 3.57m. 钢筋砼闸室; 座; 1; 钢坝闸门，门叶宽 3.2m，高 5.5m. 3; 堤坝工程; /. 混凝土重力坝长; m; 83; 顶宽 3m，最大坝高 7.7m. 带闸泄水排放涵洞; 处; 1; /. 改造长墨堰湖防汛通道; km; 1.4; /. 4; 取水工程; /. 取水管道采两根 DN400 球墨铸铁管; m; 114; /. 阀门井; 座; 2; /. 5; 墨砚湖岸工程; /. 湖体区域内土石方工程; 万 m³; 118; 初期蓄水 40 万 m³. 6; 湖体水生态工程; /. 改建容量约 30 万立方米集水湖泊; 处; 1; /. 墨砚湖底防渗处理; 万 ㎡; 19.5; /. 湖底基底改良; 万 ㎡; 18.3; /. 水生态配套设备设施; 项; 1; /. 7; 60m 大街排水改造项目; /. 新建 D1600 雨水管; m; 120; /. D1200 雨水管; m; 810; /. D1000 雨水管; m; 60; /. D800 雨水管; m; 50; /. d300 雨水联络管; m; 1200; /. 雨水口; 座; 114; /. 新增检查井; 个; 30; /. 拆除恢复管道及配套附属设施,管线敷设时破除、恢复路面; ㎡; 9200; /. 路面加铺沥青; ㎡; 1900 0; /. 8; 迎宾大道片区排水改造项目; //. 改建 D1000 雨水管; m; 120; /. D800 雨水管; m; 180; /. d300 雨水联络管; m; 900; /. 雨水口; 座; 30; /. 新增检查井; 个; 40; /. 拆除恢复绿化面积; ㎡; 2800; /. 拆除恢复管道及配套附属设施,管线敷设时破除、恢复沥青路面; ㎡; 6500; /. 路面加铺沥青; ㎡; 460; /. 9; 蜀北下路排水改造工程; /. 新建 D1000 雨水管; m; 700; /. 映月街口新建 D600 雨水管; m; 30; /. 明渠改造段长; m; 350; /. 箱涵改造段长; m; 50; /. 改造万和大酒店周边排洪通道，新建箱涵全长; m; 150; 净空断面 5000X4000. 新增检查井; 个; 2; /. 地下管线敷设时破除、恢复沥青路面; ㎡; 2800; /. 10; 客运站片区排洪通道项目; /. 新建学苑路延长段排洪箱涵; m; 501; 采用钢筋砼结构，净空断面 2000X2500. 新建学苑路 D1000 雨水管; m; 360; /. 同步改造建设雨水支管 D500; m; 50; /. d300 雨水联络管; m; 100; /. 雨水口; 座; 10; /. 新增检查井; 个; 10; /. 管线敷设时破除、恢复沥青路面; ㎡; 400; /. 11; 蜀北中路排水改造项目; /. D500 雨水管; m; 300; /. d300 雨水联络管; m; 150; /. 雨水口; 座; 110; /. 新增检查井; 个; 10; /. 箱涵改建井筒; 个; 50; /. 现状给水、燃气管线保护; m; 2000; /. 排水设施改造时破除、恢复沥青路面; ㎡; 4512 0; /. 人行道铺装; ㎡; 4000; /. 12; 普宁街排洪通道项目; /. 建普宁街排洪箱涵; m; 30; 采用钢筋砼结构，净空断面 4000X3000. d300 雨水联络管; m; 10; /. 雨水口; 座; 20; /. 新增检查井; 个; 8; /. 修复熙悦府周边现状排洪箱涵; m; 50; 钢筋砼结构，净空断面 5000X3000. 含箱涵及管线敷设时破除、恢复沥青路 面; ㎡; 2700; /. 13; 芝溪河调蓄闸门工程; /. 新建调蓄闸门; 处; 1; 闸室总宽约 50m，防洪标准为 20 年 一遇. 河堤改造、临时导流等工程; 项; 1; 河道宽 30m. 14; 碧山庙村拱堰改造工程. 改造芝溪河碧山庙村拱堰; m; 62; 顶宽约 1.0m，坝高约 6.5m，含河堤 改造、临时导流等工程. 15; 县城内涝整治及管网修复项目; /. 新建、改建雨水管网，对县城现状雨水 管网进行检测、修复; m; 1200; /. 大型移动泵车（龙吸水）; 辆; 2.00; （抽水能力 1000m³/小时）. 大流量潜水泵; 台; 8.00; （每台抽水能力 300m³/小时）. 高扬程潜水泵; 台; 5.00; （抽水能力 200m³/小时）. 移动式小型潜水泵; 台; 10.0 0; （抽水能力 200m³/小时）. 50kw 移动发电车; 辆; 1.00; /. 6-10kw 固定发电机; 台; 5.00; /. 阻水板; 米; 2000 .00; /. 防水沙袋; 条; 5000 .00; /. 10000 流明强光手电; 部; 80.0 0; /. 救生衣; 套; 100. 00; /. 16; 上游片区排水改造工程; /. 新建 d300 雨水联络管; m; 3800 .00; /. d600 雨水管; m; 1700 .00; /. d800 雨水管; m; 600. 00; /. d1000 雨水管; m; 700. 00; /. d1200 雨水管; m; 2630 .00; /. d1500 雨水管; m; 3000 .00; /. d1800 雨水管; m; 600. 00; /. 雨水口; 座; 400. 00; /. 新增检查井; 个; 320. 00; /. 拆除恢复管道、道路及配套附属设施; 项; 1.00; /. 17; 普安大道周边道路排水工程; /. 新建 d300 雨水联络管; m; 1380; /. d600 雨水管; m; 1030; /. d800 雨水管; m; 1400; /. d1000 雨水管; m; 550; /. d1200 雨水管; m; 1000; /. d1600 雨水管; m; 200; /. d1800 雨水管; m; 350; /. d2000 雨水管; m; 50; /. 雨水口; 座; 160; /. 新增检查井; 个; 122; /. 拆除恢复管道、道路及配套附属设施; 项; 1.00; /. 6、施工器械一览表 该项目主要设备为施工使用的常见机械设备，项目所使用的机械设备见下表。 表2-3机械设备一览表 序号; 名称及规格型号; 单位; 数量. 1; 挖掘机; 台; 7. 2; 振动碾; 台; 5. 3; 蛙式打夯机; 台; 3. 4; 平板振捣器; 台; 2. 5; 手推车; 台; 10. 6; 三轮车; 台; 10. 7; 测量设备; 台; 10. 7、墨砚湖陆域土石方挖填分析 结合周边场平土石方开挖，对现状地形进行修整，回填现状地形中较低位置，回填后蓄水上湖2.41万m3，下湖31.65万方，湖体设计蓄水容积约41万m3，需要回填土体约36万m3。 表2-4 墨砚湖陆域土石方挖填分析表 计算断面; 断面积(m3); 挖填方（m3）. 桩号; 开挖面积; 回填面积; 蓄水; 挖除体积; 回填体积; 蓄水. B0+000; 0; 0; 0. B0+050; 410; 0; 116; 10250; 0; 2900. B0+100; 177; 52.05; 401.5; 14675; 1301; 12938. B0+150; 0; 147.59; 143.04; 4425; 4991; 13614. B0+200; 0.52; 88.14; 133.05; 13; 5893; 6902. B0+250; 0; 406.72; 360.24; 13; 12372; 12332. B0+300; 1032.63; 185.18; 350.14; 25816; 14798; 17760. B0+350; 873.87; 302.97; 393.27; 47663; 12204; 18585. B0+400; 52.83; 406.86; 460.59; 23168; 17746; 21347. B0+450; 2.8; 537.74; 404.89; 1391; 23615; 21637. B0+500; 68.64; 604.06; 245.26; 1786; 28545; 16254. B0+550; 857.7; 358.4; 642.41; 23151; 24062; 22192. B0+600; 2142.99; 392.9; 682.64; 75010; 18783; 33126. B0+650; 701.41; 336.62; 589.33; 71110; 18238; 31799. B0+700; 7.68; 609.23; 419.7; 17727; 23646; 25226. B0+750; 22.35; 874.57; 509; 751; 37095; 23218. B0+800; 128.97; 566.47; 722.19; 3783; 36026; 30780. B0+850; 1489.38; 377.52; 609.02; 40459; 23600; 33280. B0+900; 498.6; 420.25; 557.25; 49700; 19944; 29157. B0+950; 0; 540.36; 419.78; 12465; 24015; 24426. B1+000; 20.89; 8.8; 39.7; 522; 13729; 11487. 合计（m3）; 423876; 360602; 408958. 结合现状地形条件以及墨砚湖蓄水情况，墨砚湖中央公园陆域挖方远大于填方，公园边界之外也存在大量道路挖方。挖填分析典型横断面见下图，仅在墨砚湖西南角有部分低洼地带，其余地面均需开挖后形成景观公园。 |
| 总平面及现场布置 | 本工程结合现状地形条件以及城市开发规划，将整个项目分为两个主要板块：城市中央公园板块和山水田园综合体板块，城市中央公园板块从普安大道一直向南延伸至规划纵三路以南约160m，通过对地形局部改造，形成55万m2城市中央公园，其中水体面积约19万m2。纵三路以南的南侧山水田园综合体基本保持现状地形条件，主要对现状道路进行拓宽处理，并完善配套市政管网，为此，涉及对现状地形变化较大的主要集中在城市中央公园周边，通过对现状山体的开挖，并对局部低洼地带的回填，形成新的城市公园地貌。 结合周边道路竖向规划，墨砚湖两侧的横九路和安康路大部分路段为挖方，纵三路在与墨砚湖交叉位置设置上跨桥梁，其余路段挖方也较多。以上三条道路高程均较高，高出墨砚湖蓄水位约2~19m，为增加墨砚湖亲水性，墨砚湖周边需要重新塑造形成相对平缓清水斜坡顺接湖岸。 围绕墨砚湖两大板块，建设形成约41万m3蓄水湖体，建成完善的墨砚湖调蓄、泄洪系统，结合路网及周边建设情况，建设雨水工程和山体截洪工程。 |
| 施工方案 | 1、总体方案 本项目改造主要涉及给排水工程、泄洪涵洞工程、堤坝工程、取水工程、墨砚湖岸工程、湖体水生态工程、60m大街排水改造项目、迎宾大道片区排水改造项目、蜀北下路排水改造工程、客运站片区排洪通道项目、蜀北中路排水改造项目、普宁街排洪通道项目、来龙山堰闸工程、碧山庙村拱堰改造工程、县城内涝整治及管网修复项目、上游片区排水改造工程、普安大道周边道路排水工程。 2、湖体蓄水工程 根据前期景规划，对湖岸进行规整后，结合地形特点总体上形成两个湖面，纵三路以南湖面面积1.51万m2，该湖面蓄水高程357.0m，上游引水通过多级跌水、沉淀并进行生物净化处理后再向北进入下一级纵三路以北主体湖面。纵三路以北湖面面积17.2万m2，湖面蓄水高程356.0m。 根据前期景规划，对湖岸进行规整后，结合地形特点总体上形成两个湖面，纵三路以南湖面面积1.51万m2，该湖面蓄水高程357.0m，上游引水通过多级跌水、沉淀并进行生物净化处理后再向北进入下一级纵三路以北主体湖面。纵三路以北湖面面积17.2万m2，湖面蓄水高程356.0m。 图2-2 景观湖蓄水平面图 按以上两级蓄水情况下，湖面蓄水总面积为18.7万m2，按现状地形蓄水到达设计蓄水位高程时，墨砚湖容积约72.89万m3，最大蓄水深处位于现状涵洞进口附近，水深约10.21m。 根据当地气象条件及周边汇水情况，墨砚湖周边集雨面积相对较小，无法形成相对稳定的常年流水，结合该地区蒸发量大于降雨量的特点，为保持湖面水位，需要增设额外补水措施；结合湖体清淤检修，湖体越深，检修期间所需补水量越大；且在湖体末端水深较深，导致出口泄洪涵洞埋深较深，增加工程投资，加大后期泄洪涵洞管理难度。同时结合墨砚湖公园场坪设计情况，将产生大量的外弃土石方，将部分外弃土方直接用于现状较深湖底回填，一方面可减小湖体容积，减小湖体维修水量，另一方面减小土方外弃，减少工程投资。 在墨砚湖蓄水后，为确保周边游人安全，对于近岸段需要减小湖水深度，需对部分现状地形进行局部抬高处理（如临近普安大道段），对水下地形进行重塑。经湖底重塑后湖体蓄水及湖体形状可结合景观进行适当修整，湖岸边水深设计为0.2米，湖岸形成缓于1:4的平均坡度，湖底最深处3米，这样既不会造成垃圾的沉积，又能防止孩童擅自进入湖内，提高了安全系数。结合周边场平土石方开挖，对现状地形进行修整，回填现状地形中较低位置，回填后蓄水上湖2.41万m3，下湖31.65万方，湖体设计蓄水容积约41万m3，需要回填土体约36万m3。 湖体蓄水深度方案比较见下表： 表2-5 湖体蓄水深度方案比较表 优点; 缺点. 保持现状地形蓄水造湖方案; 直接填湖，湖体本身土石方量少； 需水量大，净化能力强； 湖体施工不受周边土石方调配影响； 湖体驳岸位于原状地基土，地基处理简单。; 水体深，后期运营安全隐患大； 蓄水量大，检修维护费用高； 泄洪出口埋深较深，导致泄洪通道建设费用大，后期检修困难； 周边土石方无法就地部分消化；. 对湖体局部回填降低水深蓄水造湖方案; 减小湖体蓄水及补水量； 消化部分周边外弃土石方； 出口泄洪涵洞建设及维修容易； 降低湖边景观驳岸建设难度； 形成湖周浅水过渡带，减小安全隐患。; 增加湖底重塑施工步骤； 库容小，湖体基本无调蓄功能。. 经以上比较，通过对现状地形进行适当调整，对低洼地带回填，对局部高出湖面地段开挖，并规整湖岸线，选用对湖体局部回填降低水深。蓄水造湖方案在一定程度上可协调周边场平开发中产生的弃土，增加湖体运行安全，减小后期湖体维护费用。经核算，对湖体回填需要约36万m3土石料，湖体最大水深约3m，湖体设计蓄水容积为41万m3。 3、湖体取水工程 （1）湖体蓄水 墨砚湖建成后湖体需水量约41万m3，原则上蓄水先由天然降水形成初期补给水，再通过人工补给形成规划水体景观。由于天然降水的不确定性，需有稳定水源供给，并采取有效措施尽量减小渗漏。另外还需要对湖体长期补充的净化水源，结合湖体水质情况适当进行补给置换处理，并采取生物净化技术保持湖体水质优良。 （2）湖体蒸发 根据气象调查数据，蓬溪多年平均蒸发量1131.0mm，墨砚湖正常水位356.0m时，时湖面总面积约18.7万m2，根据墨砚湖水面面积计算，每年蒸发损失水量约21.1万m3。 （3）渗漏水量计算 本次湖区在局部回填重塑水下地形后，采用防渗膜对湖底进行防渗处理，一方面减小墨砚湖水量损失，另一方面减小渗流对周边及下游构筑物的影响，经防渗膜防渗处理后，渗透系数采用1×10-6cm/s，根据湖区面积计算得到湖区每年渗漏量为5.9万m3。 （4）补水方案 由于墨砚湖湖体需进行补水以保证湖体正常运行，经过现场调查及与各方商讨，拟从赤大支渠引水（推荐方案）与从三五水库引水（比较方案）两方案之间进行比较，并从中选出最优方案。 表2-6 总体方案比选 序号; 方案名称; 优点; 缺点. 方案一; 从赤大支渠引水; 引水线路短、工作量小、工程造价低； 不涉及加压泵站等结构； 征拆面积小； 不易淤塞。; 1、取水保证率易受水源影响. 方案二; 从三五水库引水; 1、三五水库库容大，取水保证率高; 引水线路长、工作量大、工程造价高； 涉及加压泵站等结构； 征拆面积大； 更易淤塞。. 根据方案比价成果，方案一虽取水受赤大支渠来水影响，但其取水量小对赤大支渠影响相对较小，且其线路短、工程造价低、施工难度小、征地面积小等优势明显，本次设计将方案一作为推荐方案。 湖体于赤大支渠洪家湾倒虹管上游沉砂池取水，取水口进口底高程380.00m，取水流量约0.4m³/s，取水管道采两根DN300球墨铸铁管，一用一备，出水口设置于湖体内。 （5）管材及连接 本次设计管道采用球墨铸铁管，球墨铸铁管管材需满足《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2013)要求。本次设计管道工作压力暂按1.0MPa,设计管件公称压力1.6MPa。施工安装时，应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268)的规定。 （6）钢管防腐 管道设计采用球墨铸铁管时，出厂已做管道内外防腐预处理，不需再做防腐处理。 4、泄洪涵洞及水闸工程 本次设计泄洪通道及芝溪河调蓄闸门防洪标准为：20年一遇设计，100年一遇校核。 墨砚湖末端出口泄洪涵洞处设计洪峰流量分别为26.6m3/s和39m3/s。 地震：抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度值为0.05g。 排涝标准：5年一遇。 工程设计使用年限：50年。 通航条件：不通航。 永久性主要防洪建筑物级别：4级。 永久性次要防洪建筑物级别：5级。 临时性建筑物级别：5级。 （1）调洪方式 本工程正常水位356.0m，通过墨砚湖末端泄洪涵洞进口水闸控制上游水位，泄洪期间开启闸门，可实现洪水正常下泄。 芝溪河调蓄闸门正常蓄水位331.50m，20年一遇设计洪水位334.76m，50年一遇设计洪水位335.78m。 （2）泄洪涵洞及泄流能力 湖体末端泄洪通道按照20年一遇设计，100年一遇校核，设计洪峰流量分别为26.6m3/s和39m3/s。泄洪涵洞为无压流，采用明渠均匀流公式进行确定泄洪涵洞大小： 泄洪涵洞底宽3.2m，纵坡0.8%，水深3m情况下，可下泄流量27m3/s，下泄流速2.35m/s；在水深3.1m情况下，可下泄流量39.3m3/s，下泄流速3.96m/s。 根据上位规划及墨砚湖景观打造范围，新建墨砚湖水体约41万方，现状涵洞过水断面较小，无法满足防洪排涝要求，需新建一座泄洪涵洞接入现状石拱涵，确保该区域行洪安全。行洪标准按20年一遇设计，100年一遇校核考虑。 本次设计中，沟渠全线采用暗涵形式。起点位于“城市中央公园”（核心区）板块内水体北侧，涵洞过流受水闸控制，其整体线型为西北向前行，于H0+60处设置50m转弯半径后正交现状普安大道。在H0+96处涵洞进入拟建鼎盛熙悦府建筑地块红线范围，并下穿鼎盛熙悦府地下车库。经项目前期多次与鼎盛熙悦府设计单位沟通，涵洞线型已避开车库地下室立柱区域，于H0+200处设置50m转弯半径后接入现状石拱涵。结合水利计算成果及上部荷载条件，本次涵洞结构形式采用钢筋砼箱涵+钢筋砼拱涵形式。其中，H0+00～H0+110段为钢筋砼箱涵，涵洞净宽3.2m；H0+120～末端为钢筋砼拱涵形式，涵洞净宽3.5m，中间设置10长渐变段，涵洞净宽由3.2m渐变至3.5m。 本次新建涵洞总长度214.456m，共设置2处转弯半径，转弯半径50m。 （3）泄洪水闸 本工程泄水涵洞紧接景观湖，为减小湖体周边影响，方便水闸管理，在泄洪涵洞进口处采用钢坝拦水形成墨砚湖面。 墨研湖下游河道于射蓬路附近汇入芝溪河，且该处为芝溪河城区段下游，为调蓄河道水位、营造城市景观，于该汇入口下游侧设置调蓄闸门控制河道水位。闸门设置后闸址处芝溪河调蓄闸门正常蓄水位331.50m，20年一遇设计洪水位334.76m，50年一遇设计洪水位335.78m。闸门采用5孔7m宽平板闸门，配套设置启闭设施，闸门总宽46.20m。 5、碧山庙村拱堰改造 壁山庙电站挡水大坝为浆砌石拱坝，顶宽约1.0m，全断面溢流，底部设有两处放空、冲沙孔，孔口尺寸约 0.8m*0.8m，平板闸门控制，因年久失修和库内常年淤积，孔口过流已受影响；壁山庙电站已停止生产，进水口闸门处已采用混凝土封堵，壁山庙水库回水至来龙将军路大桥下游约600米处，回水长度达8.04km。该坝无其他泄洪措施，泄洪能力有限，汛期壅水严重，已严重影响上游两岸公路、房屋以及城市防洪安全。 壁山庙拱坝坝顶高程329.00m，底板高程22.5m，坝高约6.5m，坝顶宽约1m，坝长62m，全断面溢流，本次整治内容：拆除坝顶浇筑混凝土，恢复原坝顶高程。 拆除坝顶加高部分混凝土高约 30cm，宽 1.0m，长约 40m。拆除采用切割和人工手持风镐拆除的方式，减少对老坝体的结构影响，保证老坝的安全，拆除后采用C35抗冲砼对表面进行防冲处理，恢复原坝顶高程。 6、堤坝工程 现状堤坝无法满足顺接要求，且设计水位368m仅高出现状堤坝堤顶约20cm，无法满足安全超高要求。因此结合结构安全性、后期使用性及整体景观等因素，考虑将现状堤坝拆除重建。 鉴于拟建墨砚湖整体地势南高北低，结合景观水位设计标高，拟建堤坝上游水位368m，堤坝下游设计水位364.8m，水位差3.2m，将现状堤坝拆除后需重建一座拦水坝以求达到景观水体要求。结合现有技术条件及具体使用情况，现提出以下两种方案进行比选。 表2-7 方案对比 优点; 缺点. 方案一; 1、可在工厂预制，工期相对较短 2、景观效果相对较好; 1、工程造价相对较高 2、无法满足通行要求 3、整体稳定性相对较弱且后期管养及维护难度相对较大. 方案二; 1、工程造价相对较低 2、能够满足通行要求 3、结构稳定性及耐久性较强，后期管养及维护难度相对较小; 1、需现场预制，工期相对较长 2、景观效果相对较差. 从经济性、结构安全性及使用性上考虑，本次将方案一作为比选方案，方案二作为推荐方案。 7、雨水管网工程 排水体制采用雨污分流制。为合理疏导周边雨水，于湖体周边道路路堑设置路堑排水边沟，路堤设置路堤排水沟，当道路边坡坡度较陡、高度较大时于坡顶设置截水沟截断坡顶水流，降低边坡失稳风险。部分地段根据地形情况设置生态植草沟排导水流。1号路排水沟根据实际情况布置，采用植草沟形式并就近接入道路周边沟渠最终汇入湖体。2号路和3号路道路截(排)水沟根据实际情况布置，并就近接入道路过路管涵或沟渠，最终汇入湖体；填方路基边坡外地面坡度与填方边坡反向时，坡脚2m外设置排水沟。挖方路基边坡外地面坡度与挖方边坡同向时，边坡顶部外5m设截水沟。材料为C25砼；间距10～15m分变形缝，缝宽2cm，缝内充填胶泥；若周边地块后期将开发，局部路段边沟可调整为临时排水沟，采用水泥砂浆抹面成沟，过水断面与混凝土边沟一致。 8、现状管网修复工程 表2-8 非开挖管道修复和新建管道技术经济比较表 比较项目; 非开挖管道修复; 新建管道. 是否开挖; 不需要开挖破路，仅需一个检查井即可施工; 需要在拟修复管道全线进行开挖作业. 前期准备; 前期准备仅需CCTV检测、检查井内部改造等简便程序，全部内容可在工程范围内解决，周期可控; 前期准备需要办理破路施工手续、占路导行（断交）手续、其他相邻管线切入手续（如有）等，涉及众多部门，办理程序相对复杂，周期较长且存在不可控因素，还有可能产生大量费用. 施工周期; 非开挖修复技术施工周期相对较短; 常规施工需要降水、开挖、支护（深度超过5m需进行深基坑论证）、旧管破除、新管道基础、敷设新建管道、分步回填、基础夯实、路面恢复等工序，施工周期相对较长. 质量控制; 非开挖修复技术成熟，可靠性强，质量有保证; 管材接口穿插施工受人工因素较大，存在接口连接不严、渗漏的可能性较大. 社会效益; 无需开挖施工，最大程度减小了环境影响和交通阻塞，方便周边居民正常生活; 大范围开挖施工，对周边居民正常生活造成较大环境影响和交通影响. 经济效益; 施工总费用仅包含管道检测、管道疏掏、管道内修复等工程直接费用; 施工总费用除了工程直接费还需考虑管线切改费、占路破路行政收费等. 生命周期比较; 修复后的管道使用寿命以原管道生命周期为基础，原则上不小于原设计管道的剩余使用寿命; 新建管道使用寿命为管道本身的设计使用寿命，与原管道已使用的年限无关，生命周期更长. 综合实际情况，虽然开挖修复的使用寿命更长，但其施工范围广、前期手续多、施工周期长、对周围的居民影响较大，不适合大规模开挖，综上所述，本工程原则上考虑对管道进行非开挖修复。当遇到有严重结构缺陷，且必须通过开挖才能实现换管处，考虑采用开挖更换管道，其它地方均采用非开挖修复。 9、涵洞结构工程 暗涵设计工作年限为30年。 暗涵结构的安全等级为二级，相应的结构构件重要性系数取1.0。 暗涵设计应进行抗浮稳定验算，按最不利情况进行验算。其抗浮安全系数不得小于1.1。 暗涵结构构件在永久荷载和基本荷载作用下，应按荷载效应准永久组合进行结构构件裂缝验算，其最大计算裂缝宽度允许值为0.2mm。 结构净空：3.0m（宽）×1.5m（高）；4.0m（宽）×1.5m（高）；5.0m（宽）×1.5m（高）； 工程防水等级：二级。 钢筋保护层厚度为5cm。 10、道路恢复工程 本项目道路恢复工程包括60m大街排水改造项目、迎宾大道片区排水改造项目、蜀北下路排水改造工程、蜀北中路排水改造项目、上游片区排水改造工程和普安大道周边道路排水工程。本次路面恢复工程是对新建箱涵对道路沿线新建箱涵段范围的路面进行破除恢复。 （1）设计标准 道路等级：城市次干路； 设计速度： 40km/h； 交通等级：中等交通； 桥涵及支挡构筑物设计荷载：城—A级，人群荷载：4.5kN/m2； 设计荷载：路面设计荷载：BZZ-100标准轴载； 设计年限：交通量设计年限15年； 改建路面使用年限5年； 净空高度：机动车道为5.0m，非机动车道及行人2.5m。 抗震要求：按地震烈度6度设防，地震动峰值加速度0.05g。 路面结构：沥青混凝土路面。 （2）道路线形及断面道路平面 道路平面线形根据现场情况及测量资料拟合，原则上按现状道路线形设置。 60m大街起于与迎宾大道交叉口，止于与香溪东路交叉口，道路全长976.967m。 城市次干路标准，道路改造后为双向六车道，四块板，道路起点至蜀北中下路段车行道宽度24m，蜀北中下路至道路终点段车行道宽度20m，人行道范围为车行道边线至现状商铺，宽度根据现状场地情况确定。道路全线设置1处平曲线，圆曲线半径为300m，位于蜀北中下路-60m大街交叉口，未设置曲线超高和加宽。 （3）道路纵断面 道理纵断面标高根据现场情况及测量资料拟合，综合考虑路面病害处置方式、道路改建方式及道路综合改造实施效果，对改造道路整体进行沥青面层加铺，故道路竖向设计原则以现状标高+10cm。 （4）道路横断面 道路路拱形式采用折线形路拱，横坡度为1.5%，人行道应充分考虑与周边商铺顺接，横坡度不应小于1%，坡向车行道侧，不得形成反坡，避免出现积水，如出现反坡需加设排水边沟。实施时横坡度可依据现场实际情况调整。 11、墨砚湖生态工程 本次打造墨砚湖片区蓄水容积约41万m3，秉承“一片两园，一湖一村”片区定位，需结合现状水系，通过“径流—坑塘—水渠—水库”构建两级汇水集水单元。 结合片区内南高北低的地势条件，场地水系由北端湖体、南段水塘、中间水渠三部分构成。其中，北段湖体作为核心区板块内的水体，是本次水生态设计的重点。其目的在于确保项目建成后湖体水生态能保持长久稳定，让水中生长的植物、动物和微生物，改善生物群落结构和多样性，增加水体的自净能力，消除或减轻水体污染。 水资源六位一体原生态防治一体化整体解决方案依据生态治理原理，首先通过天然钠基膨润土防水毯的防水功能、透气而不透水功能以及允许水生植物根系穿透的生态保障功能，保证防渗效果及水生动植物的生长。再通过丰富的沉水植物、水生动物及微生物品种来形成多层次、互补共生的水生生物链，构建水下食物链系统，降解、固定或转移水中污染物和营养成分，使得进入水体的氮、磷等富营养物质通过一系列复杂的植物转化、吸收过程，最终以植物蛋白转化为动物蛋白（水草被鱼类等吸食）、水草直接收割上岸的形式被转移出水体，从而构建完善的水生植物（生产者）、水生动物（消费者）和微生物（分解者）系统，并使之形成良性循环从而恢复、提高水体应有的“生物自净”能力。 其主要核心系统包括：三位一体原生态防渗系统和三位一体原生态修复系统，三位一体原生态防渗系统要素：承重基层系统、天然钠基膨润土防水毯防渗系统、回填保护层系统共同构成一个整体的原生态防渗系统。三位一体原生态治修复系统要素：水生植物、水生动物、微生物构成一个完整的原生态治水系统。 11.1三位一体原生态防渗系统工程 本次选用天然钠基膨润土防水毯，规格如下表所示 表2-9 天然钠基膨润土防水毯技术指标 序号; 项目; 技术指标. 1; 膨润土防水毯单位面积质量(g/m2); ≥5500且不小于规定值. 2; 膨润土膨胀指数/(mL/2g); ≥24. 3; 吸蓝量/(g/100g); ≥30. 4; 拉伸强度/(N/100mm); ≥700. 5; 最大负荷下伸长率/%; ≥10. 6; 剥离强度/(N/100mm); 非织造布与编织布; ≥60. PE膜与非织造布; /. 7; 渗透系数/(m/s); ≤5.0×10-11. 8; 耐静水压; 0.4MPa，1h，无渗漏. 9; 滤失量/mL; ≤18. 10; 膨润土耐久性/(mL/2g); ≥20. 11; 是否为天然钠基膨润土; 判定结果为天然钠基膨润土. 采用自然驳岸处理：在自然驳岸水位线200mm以上挖400mm×400mm凹型的压边沟，以固定防水毯，防止下滑。 图2-3 自然驳岸防渗做法 11.2 三位一体原生态修复工程 三位一体原生态修复系统以人工恢复水体自然净化能力为理念，针对水体中营养丰富、水体透明度低，易产生藻类及沉水植物难以生长等水体存在的问题，采用净藻微生物种群为先导，通过食物链转化，抑制藻类发生，改善透明度、逐步恢复以沉水植物和底栖生物等为代表的较为完善水体生态系统，具体如下： 第一步：净藻生物种群摄食消化水中的藻类、有机颗粒和悬浮物，同时产生弱酸性的排泄物，进一步抑制水体藻类的生长。 第二步：水体藻类和悬浮物减少消失后，水体透明度增加，光照进入水底，促进水底沉水植物的生长，并与净藻生物种群形成良好的共生关系。沉水植物可吸收大量水体中过多的氮磷等富营养物质；促进氮的硝化/反硝化及磷的沉降；形成水下森林抑制底质再悬浮等多种途径达到水体生态自净能力。 第三步：水生植物恢复后，由净藻生物种群携带有益微生物向水体底部扩散，促进底泥氧化还原电位升高，有利于水生昆虫和水生底栖生物的大量滋生，在水生植物共生作用下，形成底泥营养物质的封存和生态链自净（物质能量的逐步吸收转化）。再逐步向水体中引入螺、贝、鱼、虾类等高级水生动物，浮游动物和水生植物又可以被鱼、虾、螺、贝等高级水生动物吃掉，通过食物链把水体水中的氮、磷营养物质从水体当中转移出去，彻底降低水体中的富营养化程度，长久维持景观水体水质。 图2-4 三位一体原生态修复步骤图 主要污染工序： 本工程属于生态治理类项目，污染主要在施工期。本项目施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工机械及车辆废气、道路恢复路面产生的沥青烟气；施工人员生活污水、车辆冲洗废水；施工噪声；弃方、建筑垃圾、泥沙和施工人员的生活垃圾等。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 1.1主体功能区划 该规划基于全省不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，以是否适宜或如何进行大规模高强度工业化城镇化开发为基准,将全省国土空间划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域;按开发内容划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区;按层级分为国家和省级两个层面。同时，规划对其中的“开发进行了专门定义，即特指大规模高强度的工业化城镇化开发。限制开发，特指限制大规模高强度的工业化城镇化开发，并不是限制所有的开发活动。对农产品主产区，要限制大规模高强度的工业化城镇化开发，但仍要鼓励农业开发;对重点生态功能区，要限制大规模高强度的工业化城镇化开发，但仍允许一定程度的能源和矿产资源开发。 图3-1 本项目与四川省主体功能区划分关系图 根据四川省主体功能区划分区结果，本项目位于国家层面限制开发的农产品主产区。 国家层面限制开发的农产品主产区是指具备较好的农业生产条件，以提供农产品为主体功能，以提供生态产品、服务产品和工业品为其他功能，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力的区域。 该区域的功能定位是：保障农产品供给安全的重要区域，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 农产品主产区应着力保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，保障农产品供给，确保国家粮食安全和食物安全。发展方向和开发原则是： ——加强土地整治，搞好规划、统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，推进连片标准粮田建设。鼓励农民开展土壤改良。 ——加强水利设施建设，加快大中型灌区、排灌泵站配套改造以及水源工程建设。鼓励和支持农民开展小型农田水利设施建设、小流域综合治理。建设节水农业，推广节水灌溉，发展旱作农业。 ——优化农业生产布局和品种结构，搞好农业布局规划，科学确定不同区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带。 ——国家支持农产品主产区加强农产品加工、流通、储运设施建设，引导农产品加工、流通、储运企业向主产区聚集。 ——粮食主产区要进一步提高生产能力，主销区和产销平衡区要稳定粮食自给水平。根据粮食产销格局变化，加大对粮食主产区的扶持力度，集中力量建设一批基础条件好、生产水平高、调出量大的粮食生产核心区。在保护生态前提下，开发资源有优势、增产有潜力的粮食生产后备区。 ——大力发展油料生产，鼓励发挥优势，发展棉花、糖料生产，着力提高品质和单产。转变养殖业发展方式，推进规模化和标准化，促进畜牧和水产品的稳定增产。 ——在复合产业带内，要处理好多种农产品协调发展的关系，根据不同产品的特点和相互影响，合理确定发展方向和发展途径。 ——控制农产品主产区开发强度，优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用。鼓励和支持农产品、畜产品、水产品加工副产物的综合利用。加强农业面源污染防治。 ——加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。加快农业科技进步和创新，提高农业物质技术装备水平。强化农业防灾减灾能力建设。 ——积极推进农业的规模化、产业化，发展农产品深加工，拓展农村就业和增收空间。 ——以县城为重点推进城镇建设和非农产业发展，加强县城和乡镇公共服务设施建设，完善小城镇公共服务和居住功能。 ——农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。 1.2生态功能区划分 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县，根据《四川省生态功能区划(川府函(2006)100号)》(2010版)，本项目所在区域属四川省生态功能区划中的:“本项目所在区域属于四川盆地亚热带湿润气候生态-盆中丘陵农林复合生态亚区-涪江中下游农业生态功能区。” 项目区生态功能区划三级特征见下表。 表3-1 生态功能区特征一览表 生态区; I 四川盆地亚热带湿润气候生态. 生态亚区; I-2 盆中丘陵农林复合生态亚区. 生态功能区; I-2-4 涪江中下游城镇-农业生态功能区. 所在区域与面积; 在四川盆地中西部，跨绵阳、德阳、遂宁、资阳市的12个县级行政区。面积21.45万平方公里。. 典型生态系统; 农田、城市和水生态系统. 主要生态问题; 森林覆盖率低，水土流失，耕地垦殖过度，农村面源污染，旱灾频发。. 生态环境敏感性; 土壤侵蚀中度敏感，水环境污染高度敏感，酸雨轻度敏感。. 生态服务功能重要性; 城镇与农业发展，水环境污染控制，洪水调蓄。. 生态建设与发展方向; 发挥中心城市辐射作用，改善人居环境和投资环境。加强水利设施建设，植树造林，增加保水功能；发展桑蚕养殖及其加工业，做好产业结构调整规划；加强环境保护管理，严防资源开发造成的环境污染和生态破坏。防治农村面源污染和地表径流水质污染. 本项目为防洪除涝工程，是防洪基础设施建设，加强山洪灾害防治，提高水旱灾害应对能力，不涉及珍稀动、植物的栖息地等生态敏感区，符合《四川省生态功能区划》相关要求。 1.3 生态敏感区 根据中华人民共和国生态环境部网站公布的《全国自然保护区名录》、四川省生态环境厅网站公布的《四川省自然保护区名录》、四川省住房城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》、四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府办公厅关于公布四川省林业地方级自然保护区名录的通知》(川办函(2013)109号)、文物保护单位等资料和当地林业部门核实，本项目不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地、重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等重要生境等生态敏感区。 1.4评价区植被分布现状 本项目所在地区属于平原地区，本项目评价范围内植被属于“亚热带常绿阔叶林区—川东盆地及川西南山地常绿阔叶林地带一盆地底部丘陵低山植被地区—川中方山丘陵植被小区”该区自然植被组合单纯，主要是马尾松林、柏木林、杉木林、次生灌丛和亚热带低山禾草草丛。接近川东平行低山的局部地区，保存有小片的常绿阔叶林。马尾松林多分布在丘陵顶部或山脊上的酸性黄壤上，为稀疏的纯林。灌木较少，以白、栎为主。草本有白茅、黄茅、细柄草、拟金茅和铁芒。局部土层深厚的浅丘或低山半阳坡保存有较好的马尾松林，其中混生有麻标、皮。柏木林分布在钙质紫色土上，在土层深厚地段并混生有枫香、黄连木、棕榈、八角枫等植物。在土壤干旱而瘠薄地区，柏木多成疏林，散生有麻栎、栓皮栎等。灌木与草本植物有铁仔、马桑、黄荆、宜昌荚、白茅、蜈蚣草。在植被进一步遭到破坏后的基质裸露地段上则形成黄荆、马桑、火棘、小果蔷薇、荚、悬钩子、黄茅、香茅、白茅组成的亚热带草丛。在靠近平行岭谷和本小区南部局部沟谷地区仍保存有小片常绿阔叶林，由刺果米、小果润楠四川大头茶、黄杞、桢楠等组成。河流两岸的河漫滩上，有甜根子草、斑茅草本植物群落。 本项目区域栽培植被主要是水稻、玉米、红苕，其中以水稻为主，小春作物主要为小麦、豆类。根据《国家重点保护野生植物名录》《全国古树名木普查建档技术规定》《四川省重点保护野生植物名录》(2024)核实，在本项目生态环境评价区域内无珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生植物和古树名木分布，无重要野生植物生境分布。 1.5评价区动物分布现状 本项目所在区域人类活动频繁，区域内经常出没的动物为常见的小型野生动物主要有蛙燕子、麻雀、田鼠等。《四川两栖类原色图鉴》《四川鸟类原色图鉴》《四川爬行类原色图鉴》和《四川兽类原色图鉴》等相关资料以及根据《国家重点保护野生动物名录》(2021 版)《四川省重点保护野生动物名录》(2024 版)核实，在评价区域内无珍稀、濒危及国家和四川省重点保护野生动物分布，无重要野生动物生境分布。不涉及《中国生物多样性红色名录》中极危、濒危和易危的物种。 2、环境空气质量现状 本项目位于遂宁市蓬溪县，本次环境空气质量引用遂宁市生态环境局发布的《2023 年遂宁市环境质量公告》(https://ssthij.suining.gov,cn/xinwen/show/85382135c9504f913af70ad91d9dc551.htmml)中的数据来说明当地环境空气质量达标情况。具体如下:2023 年，遂宁市城区环境空气质量 119 天优、199 天良、43 天轻度污染、3 天中度污染、天重度污染，空气质量达标率为 87.1%，主要污染物 S0、NO2、PM10、PM5、CO 和 O;的年均值分别为 7.7 微克/立方米、24.6 微克/立方米、51.7 微克/立方米、30.0 微克/立方米、1.0毫克/立方米和 144.4 微克/立方米。同比 SO,、PMi和 O;浓度分别下降了 21.4%、4.3%和 1.1%NO2、PM2和 CO 浓度分别上升了 22.4%、0.7%和 11.1%。 综上，项目所在区域六项基本污染物均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的级标准，属于达标区。本项目运营期无废气产生，不会对区域环境空气质量产生不利影响。 3、地表水环境质量现状 本项目所在区域属于涪江流域，本次地表水环境质量引用遂宁市生态环境局发布的《2023 年遂宁市环境质量公告》(https://ssthij.suining.gov,cn/xinwen/show/85382135c9504f913af70ad91d9dc551.html)中的数据来说明当地地表水环境质量现状。 表3-2 2023年遂宁市河流水质评价结果表 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定类别; 本年度类别; 主要污染指标/超标倍数. 红江渡口; 蓬溪县; 国控; II; π; /. 涪山坝; 蓬溪县; 省控; Ⅲ; Ⅲ; /. 注： 1、地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)。 2、21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬(六价)、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 3、超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 4、国控断面采用国家反馈的采测分离数据(含部分市级补充监测数据)进行评价。. 4、声环境质量现状评价 工程对声环境的影响主要在施工期，主要噪声源有各类施工机械、运输汽车等的作业噪声。噪声值一般在80～100dB（A）左右，对沿线的居民会产生一定影响。但根据线性施工特点，每个敏感点处的施工时间很短，且高噪设备一般是间歇使用。此外，施工期间将加强施工机械管理，并采取一定防噪、降噪措施。因此总体来说，虽然施工噪声对敏感点有影响，但影响时段不长。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态环境类）（试行）》，本项目声环境质量较好，且项目建成后不产生噪声，对周边声环境无影响，故无需监测声环境质量现状及评价达标情况。 5、土壤环境质量现状 本项目为堤防工程，根据项目污染特征，本项目属于土壤环境生态影响型，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”判定，本项目属于Ⅳ类；故本项目可不开展土壤评价。 6、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目为IV类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 蓬溪县墨砚湖片区多为合流管沟，尺寸偏小、系统错综复杂，淤积现象严重，断头管、管线上下游高程错位等现象，部分管道没有形成完善的排水系统。城市内部排水管网等设施运行能力偏低、老化淤堵，没有达到应有的排水能力，造成排水不畅，流量过低，在极端天气来临时极易形成内涝。外围河流水系淤塞、断堵情况严重，多余的垃圾和泥土占据了河道大部分空间，导致河流行洪能力大大降低河水水位在暴雨来临时急速上涨，造成排水口顶托，城市积水无法及时排出，形成内涝。居民生活、餐厨垃圾任意排放，导致雨水口、管道堵塞，过水能力得不到充分发挥。 图2-2 项目现状图 蓬溪县许多城市排水管网设计标准普遍较低，许多地方排水设施不健全、不完善，排水系统建设滞后且未能覆盖所有地区。此外，大多数的排水管道缺乏常规化的有效管理，导致排水管道设施不健全、管道堵塞、过水能力不足及超负荷运转等问题出现，难以满足排水需求。本次项目以解决蓬溪城市内涝点为主。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目大气环境调查范围主要为工程施工区域及其施工边界外延500m，声环境调查范围主要为工程施工区域及其施工边界外延50m，生态环境调查范围主要为建设项目用地范围内。根据本项目外环境关系图，主要环境保护目标见下表。 表3-3 建设项目环境保护目标 时段; 环境 要素; 环境敏感点名称及特征; 与工程区位 关系; 控制因子; 环境保护目标. 施工期; 生态环境; 陆生生态; 工程区内; 控制开挖的填筑面积，减少扰动区域面积。加强野生动植物保护及施 工噪声处理. 水生生态; 涵洞和下游段; 加强管理措施，减少对水生生境、水生生物的破坏. 水土流失; 工程区内; 采取临时工程措施，防治新增水土流失. 环 境 空 气; 河道实施范围附近居民点及学校、商住楼、公共市政建筑等; 工程区影响范围内，最近距离12m; 颗粒物（TSP）; <0.30mg/m3. 声环境; 河道实施范围附近居民点及学校、商住楼、公共市政建筑等; 工程区影响范围内，最近距离12m; dB（A）; 昼间：≤60dB （A）； 夜间：≤50dB（A）. 社会 环境; 工程施工期间采取有效措施，保证洪水顺利下泄，保证各交通道路的正常运行以及远处居民的正常生活。. 运 行 期; 生态 环境; 涵洞下游河段; 约4.3km; 水生动物（鱼类）等; 采取加强管理措施，维持河段基本生态功能的流量. 水土流失; 渣场、施工迹地; 25%. 水 环 境; 涵洞; 涵洞下游河段; pH 、COD、BOD 、 NH -N、石油类等; 维持当地地表水Ⅲ类水域水质标准. 社会 环境; 工程周边居民; 项目运行期间采取沟通机制，维护居民的生活和生产. （1）水环境 施工期生产废水和生活污水零排放；营运期灌溉回归水排入河流不影响地表水体保持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 Ⅲ类水域水质。 （2）大气环境 施工期大气污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2017）规定的无组织排放监测浓度限值标准。工程区周围居民点环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）声环境 施工区噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求。工程周边居民点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）生态环境 合理利用施工场地，减少施工临时占地对当地植被破坏，文明施工，施工临时构筑物应与当地自然景观保持协调。 （5）固体废物 施工营地生活垃圾主要采取“村集中、乡收运、县处置”的方式进行处理。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1.1地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准，具体标准值见下表。 表3-4 地表水环境质量标准限值 序号; 指标; 标准值; 依据. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水域标准. 2; COD; ≤15mg/L. 3; BOD5; ≤3mg/L. 4; NH3-N; ≤0.5mg/L. 5; 石油类; ≤0.05mg/L. 1.2环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见下表。 表3-5 环境空气质量标准 单位：μg/m3 取值时段; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /. 24小时平均; 150; 80; 150; 75; 4000; 160（日最大8小时平均）. 1小时平均; 500; 200; /; /; 10000; 200. 1.3声环境质量 环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值见下表。 表3-6 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 2.1废水 本项目施工期废水经沉淀后回用，不外排。营运期无废水排放。 2.2废气 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中不同施工阶段的标准限值。 表3-7 施工期扬尘排放标准限值 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、宜宾市、资阳市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 2.3噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 2.4固体废弃物 施工期：固体废物（建筑垃圾、生活垃圾）执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599—2020)中相关规定。 2.5生态环境 （1）以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性作为目标。 （2）水土流失以不增加土壤侵蚀强度为标准。 |
| 其他 | 本项目属于非污染型建设项目，建成后运营期不产生污染物，故评价不对其污染物的排放提出总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期环境影响分析 1.1生态环境影响分析 1.1.1对生态系统的影响分析 本项目给排水工程、泄洪涵洞工程、堤坝工程、取水工程、墨砚湖岸工程、湖体水生态工程、来龙山堰闸工程和碧山庙村拱堰改造工程主要施工期影响为：土石方开挖、填筑以及施工人员的践踏等，将使施工作业区周围的林草植被遭受直接的破坏作用，从而使群落的生物多样性降低；本项目60m大街排水改造项目、迎宾大道片区排水改造项目、蜀北下路排水改造工程、客运站片区排洪通道项目、蜀北中路排水改造项目、普宁街排洪通道项目、县城内涝整治及管网修复项目、上游片区排水改造工程和普安大道周边道路排水工程临时占地为现有道路，不涉及植被破坏。 根据现场调查，在工程影响范围内，受工程影响的植物均属一般常见种，其生长范围广，适应性强。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于项目所在区域是少量的，施工期结束后对场地进行绿化将弥补部分损失的生物量，因此施工活动不会影响项目区的生态系统稳定性和完整性。 1.1.2对陆生生态环境的影响 （1）对陆生植物的影响 经现场踏勘，项目周边不涉及自然保护区、国家森林公园等重要生态敏感区，建设项目区域内及周边200m 范围内均不涉及珍稀名木古树。 施工期人为活动将使施工作业区周围的草本植被遭受直接的破坏作用，施工期内对临时占地的表土进行剥离,施工期结束后，对表土进行回覆，并适当播撒草种，栽种当地常见树种。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于项目沿线地区是少量的，且损失的种类是常见的，受工程影响的植物均属一般常见种，其生长范围广，适应性强，因此对区域生态系统结构和稳定性影响不大。 在项目施工过程中，施工河道和湖一侧一定范围内的施工作业带的植被将被铲除，乔木等可以带土移栽，施工作业带其他部位的植被，由于挖掘出的土石方的堆放、人员的践踏和机具的碾压，会造成地上部分破坏，甚至被去除，但根系仍保留。 施工期结束后，拆除施工场地内的临时建筑物，建筑垃圾送建筑垃圾堆场，防止建筑垃圾进入地表水体；施工场地内剩余的土、砂、石料进行回收，并对地面进行平整，恢复地貌。 综上所述，项目建设后对工程占地范围内进行植被绿化，会在一定程度上补偿永久占地对植被的破坏，对区域的植被影响较小。临时占地面积小，采取相应的生态保护措施和植被恢复措施后，植被将逐渐恢复，对区域内植被影响较小。 （2）对鸟类的影响 评价区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护鸟类分布,本工程对施工区生态系统有一定的破坏，间接地通过食物来源来影响鸟类:车辆、机械等操作都会产生高分贝的噪声和持续的震动。鸟类则适应于施工前的安静的、具有一定植被作为掩蔽物的以及食物来源丰富的栖息地,因此在该项目的施工期间，施工中人为活动的干扰增加、各种机械产生的噪声和震动以及栖息地部分破坏都会对鸟类的繁殖、巢址选择、觅食和栖息都产生一定的影响。 施工期间，禁止施工人员捕食鸟类，尽量减少植被破坏，尽量减少对鸟类栖息地的破坏，在施工期间采取一定的降噪、减振措施。考虑到鸟类具有强运动能力和对环境的强适应性等特点,一方面，它们可以通过飞翔来避免不利的外界环境，减小对其栖息和觅食的影响:另一方面，当鸟类对噪声逐渐熟悉以后,将逐渐适应施工区内的干扰环境,该区域的鸟类的生物多样性将会逐渐恢复，且施工期是短暂的，整个项目工程对评价区域内的鸟类物种多样性、鸟类区系组成、鸟类居留类型以及鸟类的生态分布影响可以接受,鸟类的种群密度也会伴随着项目工程的结束而恢复。 （3）对哺乳动物影响 项目区域植被一般，项目区没有发现分布有国家重点保护植物。项目所在地能见到的动物除了鸟类外，还有小型啮齿类动物，未见大型野生动物。根据调查，主要哺乳动物有鼹鼠、家鼠等。这些野生动物的行动能力、活动范围广，适应性也比较强。在施工期，由于生境破坏和噪声污染等原因，它们会远离施工区。由于小型啮齿类动物属陆生动物，对外界环境的适应能力较强，并具有较强的运动迁移能力，工程的建设可能会使部分啮齿类动物迁移，但对种群数量的影响较小。随着施工结束，植被恢复后，这些影响将消失。因此，施工期对哺乳动物的影响在可接受范围内。 （4）对两栖类和爬行动物的影响 两栖动物是迁徙能力较弱的动物类群，它们对环境的依赖性较强。工程施工对两栖动物的影响体现在其生境遭受侵占，以及因受生境侵占及噪声、震动、人为活动等因素的干扰向其他适宜生境扩散。 本项目工程临时用地会占用少部分土地，导致两栖类动物、爬行类动物活动范围少量缩减，但工程占地不涉及两栖类动物、爬行类动物的栖息地，施工区生态环境的破坏导致两栖类动物、爬行类动物生境质量的下降，同时工程施工的影响体现在其生境遭受侵占和破坏，爬行动物因受生境侵占及噪声、震动、人为活动等因素的干扰向其他适宜生境扩散。由于两栖类动物、爬行类动物在环境改变后能及时迁移到周边,且施工区周边有大量的适宜生境,为避开不利因素,两栖类动物爬行类动物一般会向附近适宜生境中迁移。工程建设对两栖类动物、爬行类动物的影响主要是导致其在施工区及外围地带的分布及种群数量的变化，并没有改变其区系组成，更不会造成物种消失，且施工期较短，且对两栖类动物、爬行类动物的影响仅在施工范围及噪声影响范围，影响较小，因此，本项目施工期对两栖类动物、爬行类动物的影响可以接受。 1.1.3 对水生生态环境的影响 （1）对水生生态的影响 河流生态系统是一种开放的、流动的生态系统，其连续性不仅含河流的水力学和水文学意义上的连续性，同时也包括对于生物群落、重要的营养物质输移的连续性。营养物质以河流为载体，随着自然水文周期的丰枯变化以及洪水漫溢，进行交换、扩散、转化、积累和释放；沿河的水生与陆生生物随之生存繁衍，相应形成了上中下游多样而有序的生物群落，包括连续的水陆交错带的植被、鱼类以及沿河连续分布的水禽和两栖动物等，这些生物群落与其生境构成了具有较完善结构与功能的河流生态系统。 经调查可知，本项目河道中未发现珍稀保护水生生物，但包括大量水生微生物、水生植物和水生动物，其中水生微生物以藻类等浮游植物为主，水生植物以水生维管束植物为主，水生动物主要为浮游动物、水生昆虫、蛙类、鱼虾类等，鱼类是以鲢鱼、草鱼等为主的日常消费品种。 （2）对鱼类资源的影响 工程建设对区域河段鱼类资源的影响主要体现在两方面，一是施工围堰暂时阻断了鱼类迁徙通道；二是围堰的建设使围堰下游河流的水文因子发生了较大的改变，其流速减小、水位降低等，使河段内鱼类的生存环境发生了改变。 ①围堰的阻隔影响对鱼类资源的影响 围堰的建设将使河流被人为条块分割，限制了其中水生生物的生存空间，其阻隔影响将直接造成鱼类生境的片段化。围堰阻隔将对流域鱼类资源产生一定的不利影响，但这些鱼类生活史的完成不依赖于围堰下水域，且项目施工工期较短，施工结束后立即对围堰进行拆除，对鱼类栖息、繁殖影响有限。 本项目评价区无需要特别保护的水生动物资源、洄游性鱼类和集中的鱼类“三场”分布。因此，围堰对流域鱼类资源的阻隔影响有限。 ②减水河段对鱼类影响分析 根据编制人员现场调查及资料收集，项目所在河段不具备鱼类“三场”的生境条件，在调查河段内无典型的长距离洄游性鱼类，没有发现集中的鱼类“三场”，调查河段未发现国家级、省级以及列入《中国濒危动物红皮书》珍稀保护鱼类，工程建设不会对珍稀保护鱼类产生影响；且受影响的鱼类主要为经济鱼类，在大部分河段均广泛分布，因此不会造成鱼类的种类灭绝。 本项目围堰施工过程中，下游河段水位仍然有少许降低，但不会形成无水段，可以满足下游河段鱼类等生态需水量。据现场踏勘，减水河段两岸有植被生长的地方距水面均较近，植被生长所需水分主要靠所在地河流及空气湿气，因此本工程的建设对减水段内两岸的植被影响小。 1.2施工期水环境影响分析 1.2.1施工人员生活废水的影响 施工人员大部分为当地居民，中午和夜间均回家食宿，施工区设置临时管理办公用房及安全值班室，办公生活废水依托工程段附近已建厕所的化粪池进行处理后排入污水管网，经污水处理厂处理后达标排入附近水体。项目生活污水得到有效收集和处理，同时废水量小，依托现有污水处理设施可行，不会对当地地表水环境造成影响。 1.2.2施工废水 由于工程施工期生产废水产生点较为分散，难以集中处理，本工程拟对主要工区的施工废水采用自然沉降法进行处理。处理后的水对工程区地表水环境影响较小。 （1）基坑废水 基坑废水主要由降水、渗水汇集而成，主要污染物为悬浮物。据国内其他水利工程基坑废水监测资料，基坑废水中，pH 值达11～12,悬浮物浓度高达2000mg/L。根据国内有关水利工程项目对基坑废水的处理经验，基坑废水一般不采用设施处理，仅向基坑中投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h 后再排放，剩余污泥定期人工清除。这种基坑废水处理技术措施合理有效，经济节约，可解决实际中发生基坑水问题。为了保证其上层清液中悬浮物和pH浓度不影响处理效果，在抽水时控制水泵的深度，保持水泵在上层清液部分；控制投药量，保证出水水质，处理后的水回用于抑尘 （2）生产废水 施工工地废水主要为车辆、机械设备冲洗水，此外施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被暴雨冲刷后产生的含油污废水，拟采取以下措施防治施工期废水： ①施工废水经沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排；在出水的一侧设土工布围栏，再次拦截泥沙。 ②合理安排好施工进度，尽量避免雨季施工；开挖后的地表及早夯实，铺设混凝土；施工现场备有毡布，用于雨季对施工场地内的器械、裸露地面的覆盖；以上措施的采取，可降低初期雨水中SS和石油类的产生量和产生浓度。 ③加强施工期的环境管理。避免机械油料的泄漏或废油料的倾倒进入水体后引起土壤污染和水体污染；同时施工材料如沥青、油料、化学品不能堆放河流水体附近，否则也容易造成水体污染。 综上，本项目施工期对项目区域的水环境有一定的影响，随着施工活动结束，影响将消除。项目施工期产生的各类废水得到合理有效的治理，本项目施工期废水对环境影响较小。 1.3施工期大气环境影响分析 工程区大气对流较强、扩散条件较好，对工程施工对环境空气质量的影响较小，且影响的时间和范围有限，一旦施工结束，污染源即不复存在。 对在产尘较大的现场施工人员，按国家有关劳动保护规定，发放防尘口罩；装载多尘物料时，应堆码整齐以减少受风面积，并适当加湿以尽量降低运输过程中起尘量；施工区干道车辆实行限速，干旱、多风季节对交通干道每天洒水四次，以减少起尘量；加强车辆的维修和保养，使用优质燃料，减少有害尾气排放。 土石方开挖施工和运输，尽量控制粉尘污染。建筑结构内的施工垃圾清运，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少粉尘对空气的污染。易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放、覆盖措施，减少污染，雇佣专门人员洒水。 本项目施工时环境空气影响主要来自施工场地开挖扬尘、汽车运输道路扬尘；施工过程中机械车辆产生燃油尾气以及施工人员生活燃气产生废气等。 （1）扬尘 本项目施工过程中产生的扬尘主要来自建筑材料装卸、土石方挖掘堆放以及运输车辆造成的道路扬尘等。施工期扬尘污染造成大气中TSP值增高。根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖、施工渣土堆场、进出车辆，以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 ①运输车辆起尘 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。下表是一辆 10t 卡车，通过一段长为 1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-1 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量（单位：kg/km.辆） 清洁度车速 （km/h）; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5; 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10; 0.1021; 0.1710; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8603. 25; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 从上表可以看出，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度，保持路面清洁，是减少扬尘的有效手段。输道路均为已建混凝土道路，运输过程中对环境影响较小。项目内的材料运输车辆经项目建设的临时道路进行通行，该临时道路为泥结石道路，干燥天气运输扬尘较大，施工方在采取限速行驶，干燥天气道路洒水的措施，由于施工期较短，综合运距较短，材料运输车辆扬尘对环境影响较小。 ②装卸、土石方挖掘堆放等起尘 施工工地的地面粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的启动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面（加设编织土袋拦挡380m，密目网遮盖2000m2）是减少风力起尘的有效手段。 （2）施工机械废气及运输车辆尾气 本工程所有施工机械主要以柴油和汽油为燃料，施工期环境空气污染物主要是施工机械设备燃油排出的CO、NOx。由于工程施工机具数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响局限于施工沿线。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向30～50m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平。 (3）沥青烟 木项目不设沥青拌和站，所需的沥青均在当地购买商品沥青，购买的沥青采用罐装沥青专用车辆装运，以防止沿途洒落污染环境。项目路面施工阶段，沥青烟气主要出现在路面铺设过程中。沥青烟气中主要有毒有害物质是THC、PM10和苯并芘（a）等，本项目路面铺设采用商品沥青，沥青在专业搅拌站制成成品后，由专用运输车运至现场，立即铺设，约2~3小时后即固化可通车，液体沥青在施工现场停留时间较短，产生的沥青烟很少，无需采取特殊的治理措施。 综上，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但在采取上述措施后，可以有效降低项目施工扬尘对周边环境的影响；同时，施工扬尘对大气环境的影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期对环境空气产生的影响是可接受的。 1.4声环境影响分析 （1）噪声源强分析 采用噪声较低的生产设备和生产工艺，加强对机械设备的维修和保养，减少运行时产生的噪声。运输车辆途径居民区和施工人员办公生活区时，要适当减速，禁止使用高音喇叭。对噪声较大的机械，尽量远离噪声敏感区布置，并控制施工时段，禁止午休时间和夜间10时至清晨6时施工作业。 对接触高噪声的机械操作人员实行轮班制，控制工作时间，并按照国家有关劳动保护的规定严格执行劳动保护措施，对施工人员进行个人防护。 本工程施工区噪声主要来源于施工开挖等施工机械设备的固定、连续式噪声，车辆运输时的流动噪声，路面拆除作业的风镐的使用噪声等。工程施工阶段使用的机械主要有挖掘机、推土机、打夯机等，主要噪声源及其声级见表4-2。 表4-2 各施工阶段主要噪声源单位：dB（A） 序号; 项目; 单位; 5m处的声级. 1; 柴油发电机; 台; 85. 2; 挖掘机; 台; 85. 3; 推土机; 台; 85. 4; 潜水泵; 台; 75. 5; 自卸汽车; 台; 75. 6; 混凝土运输车; 台; 80. 7; 压路机; 台; 85. 8; 50mm振捣器; 台; 75. 9; 手推胶轮车; 台; 65. 10; 钢筋切断; 台; 67. 11; 电焊机; 台; 80. 12; 钢筋弯掘机; 台; 70. 13; 振捣器平板式; 台; 75. 14; 振捣梁; 台; 66. 15; 空压计; 台; 70. 16; 注浆机; 台; 65. 17; 砂浆搅拌机; 台; 80. 18; 锚杆钻机; 台; 85. 20; 卷扬机; 台; 75. 在施工过程中，运输车辆在行驶过程中会产生交通噪声，特别是重型汽车运行中产生的噪声辐射强度较高。因各类运输车辆频繁行驶在施工工地，其会对周围环境产生交通噪声影响。根据类比同类型工程监测资料，施工机械噪声值在65～90dB(A)之间，噪声最大值约为85dB(A)。 工程施工机械多为移动式设备，采取隔声、吸声等处理难度大，因而施工期噪声污染防治以预防为主，使施工期噪声对环境的影响降低到最低程度。施工期噪声影响主要表现为施工道路交通噪声对周边居民的干扰。 （2）噪声影响预测 噪声点源影响预测模式如下： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)—距声源r处的施工噪声预测值，dB(A)； LA(r0)—距声源r0处的参考声压级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加。 各声源在预测点产生的合成声级采用以下公式计算： （3）噪声影响预测结果 根据噪声衰减模式，各施工机具声源在不同距离处的噪声影响值（未考虑吸声、隔声等效果）参见表4-3。 表4-3 施工机械噪声影响结果表（dB） 机械名称; 噪声预测值dB(A). 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m. 柴油发电机; 85; 65; 59; 56; 53; 50. 挖掘机; 85; 65; 59; 56; 53; 50. 推土机; 85; 65; 59; 56; 53; 50. 潜水泵; 75; 45; 39; 36; 33; 30. 自卸汽车; 75; 45; 39; 36; 33; 30. 混凝土运输车; 80; 60; 54; 51; 48; 45. 压路机; 85; 65; 59; 56; 53; 50. 50mm振捣器; 75; 45; 39; 36; 33; 30. 手推胶轮车; 65; 45; 39; 36; 33; 30. 钢筋切断; 67; 47; 41; 38; 35; 32. 电焊机; 80; 44; 38; 35; 32; 29. 钢筋弯掘机; 70; 50; 46; 43; 40; 37. 振捣器平板式; 75; 45; 39; 36; 33; 30. 振捣梁; 66; 46; 40; 37; 34; 31. 空压计; 70; 66; 60; 57; 53; 50. 注浆机; 65; 60; 54; 51; 48; 45. 砂浆搅拌机; 80; 60; 54; 51; 48; 45. 锚杆钻机; 85; 65; 59; 56; 53; 50. 卷扬机; 75; 45; 39; 36; 33; 30. - 注：5m处的噪声级为实测值。 根据上表的预测噪声结果表明：如果不采取任何噪声控制措施，昼间由于施工机械噪声的影响，在距施工场地10m以外可达到标准限值，夜间不施工。 （4）项目施工期声环境影响 1）施工噪声对敏感点影响 本项目的声敏感点主要是附近居民，分布在工程附近50~100m，施工会对沿线居民产生一定的影响；但施工期噪声属于非连续型噪声，且敏感点距项目施工地点较远，噪声经过距离衰减后对敏感的影响较小。 根据噪声源强、噪声预测情况、噪声防治措施等综合分析，施工阶段中基坑支护和基坑开挖（土石方工程）、基坑主体工程阶段高噪声设备较多、时间长，路面拆除作业风镐的使用噪声较大，对施工区域周边声环境影响较大。但通过采取减小施工范围、设置隔声围挡、合理安排施工时间等措施后，可最大限度减小噪声影响。 评价认为施工期噪声会对周边环境产生不利影响，但施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失。环评要求建设单位严格执行施工期噪声防治措施，最大限度减小施工噪声的不利影响。 1.5施工期固体废物影响分析 本项目施工期间机械设备维修全部委托项目周边维修单位进行检修，因此，本项目不存在废机油、废润滑油、废手套等危废。本项目施工期的固体废物主要为工程开挖土石方，施工过程建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 废弃建筑垃圾：建筑垃圾能够回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的运送指定的建筑垃圾堆场处置，需满足《城市建筑垃圾管理规定》。 生活垃圾：施工期间，生活垃圾不得随意丢弃，应定点收集，并实行袋装化，定期交由环卫部门统一处理，“日产日清”。 本工程范围及土方开挖量较大，将直接用于基坑回填。若存在多余，剩余弃土采用车辆运往弃渣区域。 施工过程中产生的固体废物要及时清运，严禁将施工过程中产生的固废倾倒进入河道中。施工期固体废弃物排放是暂时的，随着施工的结束而不再增加。通过积极有效的施工管理措施，施工期产生的固体废弃物均可以得到合理处置，不会对环境造成不利影响。 1.6施工期地下水环境影响分析 本项目为排水防涝工程项目，本次地下水环境影响只做简单分析。分析如下： （1）工程施工对地下水的影响 本项目对地下水水位的影响主要来自基坑和道路开挖造成的局部地下水损失。本项目设计开挖标高较高，故本项目基本不涉及高填深挖区域。项目建设场地地下水含水层水位埋深较深，基坑和道路开挖不会对区域地下水产生影响。另据对区域资料收集分析可知，本项目所在区域不涉及地下水水源保护区，故本项目的施工建设区域对地下水影响较小。 （2）施工废弃物对地下水的影响 在本项目施工期地下水环境影响源主要为施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，以及施工过程中的各种废物、泥浆等，通过地面渗透影响区域地下水环境水质。 堆积的废弃物主要为建筑材料，油污含量一般很低，且易浮于泥浆之上而被带出，因此，在防治得当的情况下，项目施工过程中的油污和各种废料对区域地下水水质的影响较小。 本环评建议施工机械设备停放点应进行地面硬化，场地周围应设置简易排水沟，在下雨天对施工机械设备进行油布覆盖，通过采取以上措施后可以有效地防止雨水对设备的冲刷。再加上由于项目施工期有限，本项目建设场地地下水含水层水位埋深较深，故本项目的施工建设不会对地下潜水含水层的水质产生影响。 综上，本项目的建设对区域地下水环境影响较小。 1.7水土流失影响分析 本工程水土流失期主要发生在施工期。在工程的建设过程中，土方开挖、回填等，使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。回填料在临时堆料场的堆放，毁坏地表植被，使原土壤抗冲性、抗蚀性降低，形成加速侵蚀，进一步加剧了侵蚀区水土流失。同时，项目基础工程的开挖会造成临空面积加大，临时侵蚀基准后退，坡度加大，为崩塌、滑坡等重力侵蚀的发生创造了条件。施工开挖的大量弃土、弃石，为水土流失的形成提供了丰富的松散物质源，极易被暴雨洪水搬运进入河流。因而工程建设期是水土流失最严重的时期，也是水土流失防治的重点时期。 工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素在逐渐消失，地表扰动停止，随着时间的推移，施工区域水土流失达到新的平衡，但植被恢复是一个缓慢的过程，自然恢复期仍有一定量的水土流失。因此，根据施工中不同阶段的自然环境特点和工程特点，对工程建设施工期以及植被恢复期可能产生的水土流失总量和危害性进行预测和分析，采取工程与植物措施结合的手段控制整个工程过程中的水土流失。 1.8工程对水文、泥沙情势的影响分析 结合项目建设工期安排，本项目主体工程在枯水期施工。结合现场地形情况，由于现状涵洞与拟建泄洪涵洞平面线型差距较大，从导流时段、导流流量大小综合分析，采用现有涵洞泄洪，不会造成下游河道脱减水。施工期用水量占来水量的比例极小，不会影响施工区域内的水文情势。因此，施工期过程中，对下游河道水文情势的影响甚微。 在施工过程中，通过加强工程施工管理，减少对施工段两岸堆积物的扰动，加强对料场的管理，杜绝料、渣入河，可以避免施工对下游河道行洪或冲淤的影响。 1.9对蓬溪现场水源的影响分析 本项目水文部分主要是新建泄洪涵洞，收集上游给水及道路沿线雨水，而蓬溪县城用水水源主要来自芝溪河、白鹤林集中供水站等，故本项目不会对蓬溪现场饮用水源的水量、水质产生影响。 1.10环境风险分析 （1）环境风险分析 施工期施工机械使用过程中可能发生油品泄漏，遇到明火可能导致火灾。另外，管理疏忽操作违反规程或失误等原因引起跑、冒、滴、漏等事故的可能性较大,将会对施工区域造成污染。本项目不储存环境风险物质，汽油柴油随用随买，因此Q<1，可开展简单分析。 ①泄漏 项目中使用的汽油、柴油，在运输途中可能因翻车、撞车造成柴油泄漏，以及造成对周围设施的污染事故的发生。 （2）环境风险防范措施针对本项目可能发生的环境风险，本环评建议还应采取以下环境风险防范措施: ①工程施工过程中，应监督施工单位，使用专用的施工机械，禁止使用改造机械，按规章制度和施工程序进行施工，严禁超载、超速。 ②施工工区应设置事故漏油等情况应急设备及相关设施，如吸油毡等吸油材料，事故发生施工人员迅速反应及时进行回收漏油作业，控制泄漏区域。 ③施工工区仓库及物料应有专门人员负责管理，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，立即采取预防措施消除事故隐患。 ④政府有关部门及工程管理机构应加大对工程区的执法力度，加强监督管理，禁止施工生产废水、施工人员生活污水等的随意乱排。 ⑤为避免运行期运输事故对项目产生影响,在沿线公路与交叉等地段设置警示标志，提示车辆减速行驶，严禁超车、超速。 ⑥加强工程建设期生态保护措施，工程施工设计中应尽量减少影响面积，把破坏程度降至最低。同时在施工完成后，利用本地易于存活的物种对施工区的植被进行恢复。另外，加强对施工人员的环境保护和动物保护意识的宣传教育等。 ⑦加强工程周边沿线交通运输管理，避免由于路况影响造成交通隐患。 （3）应急措施 事故应急指挥系统是紧急事故发生后进行事故救援处理的体系,该系统对事故发生后做出迅速反应，及时处理事故，减少事故损失。事故应急指挥系统包括组织机构、通讯联络、人员救护和事故处理、安全管理等方面内容。 ①组织体系 工程在施工和运行过程中应成立应急指挥部，明确职责，在遇到如火灾、爆炸、特大洪水灾害和突发性污染事故等情况下做出及时反应。 ②通讯联络 在工程施工过程中，建立施工区、社会各救援机构和地方政府之间的通信网络，保证信息畅通，以提高事故发生时的快速反应能力。 ③人员救护和事故处理 在遭遇突发事件时，如特大洪水、火灾和爆炸等事件时，应急指挥部与当地政府有关部门密切合作，及时组织力量进行抢救、救护和安全转移。同时做好事故后处理工作，及时转移或保护影响范围内财产。 ④安全管理 项目保卫部门负责做好消防安全工作，做好对火源的控制，负责消防安全教育，组织培训消防人员。 综上所述，本项目环境风险影响不大，属于可控范围。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目建设河湖治理设施工程，属于非污染型项目，营运期间不产污。本项目不仅可以改善区域内环境质量，为后期城市建设的打造提供基础保障，更重要的是增加城市吸引力，带动旅游，促进招商引资，对蓬溪县经济发展有着重要意义。 本项目实施后，可解决规划区块排洪问题，提升规划区块经济效益和生态效益。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、环境制约因素 本项目为河湖整治与防洪除涝项目，不涉及新建，工程 50m 范围内不存在居民区，通过加强施工期环境管理，有效降低对环境敏感区的影响。 2、环境影响程度 根据前述环境影响分析，采取相应措施后，项目对大气、地表水、噪声、生态环境影响较小，项目选址合理。 3、工程选址及选线 项目选址属于规划固定位置，根据河道流向布置，项目河段不涉及饮用水水源保护区、鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”，项目用地范围不涉及生态保护红线，不涉及整合前的自然保护地。工程不涉及新增占地，不占用基本农田。 本次现状管网修复工程分布在60m大街、迎宾大道片区、蜀北下路、客运站片区、蜀北中路、普宁街、上游片区、普安大道周边道路等区域，均为城区多年积水严重区域，通过本项目的实施，不仅可以缓解城区排水不畅，还提高了排水防涝能力，改善区域水域及陆域生态环境。 本项目临时工程选址均位于工程段用地红线内，均设置在尽量远离环境敏感点的位置。施工期结束后临时工程地块恢复为原占地类型。 综上所述，本项目为河湖整治与防洪除涝项目，符合国家产业政策。施工临时占地均在本项目红线范围内，临时工程不涉及占用生态保护红线。项目所在区域交通便捷，施工场区合理布局，落实各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物能实现达标排放，对周边环境及敏感目标影响较小。因此，评价认为拟建项目选址可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 1.1 陆生生态保护措施 1.1.1陆生植物保护措施 根据现场踏勘及相关资料查阅，本项目临时占地范围内植被均为常见的普通植物，无珍稀保护植物，且植被覆盖率较低，多为草类。项目施工期进行土石方开挖时必然会破坏地表植被。为降低施工开挖对植物造成的影响，加强工程区的植被恢复与绿地建设，本项措施与工程水土保持方案工程措施和植物工程措施相结合，对主要建筑物周边、施工临时占地进行植被恢复，采用当地乡土植被植物，不引入外来物种，恢复植物密度、种植比例要达到工程建设前的程度。不能恢复的工程占用部分就近选择适宜的绿化措施，按照总量平衡的原则使建设区绿化覆盖率不因工程的建设而降低，并在原有基础上略有增加，提高其原有生态功能。 1.1.2 陆生动物保护措施 本项目所在区域人类活动较为频繁，基本不存在大型的动物及珍稀野生动物。施工临时占地会对地表及地下浅层的小型动物受到影响。施工期间施工作业产生的噪声和粉尘、生产生活产生的废弃物和污水以及人为活动干扰引起生态环境的变化，影响小动物的正常栖息，改变其正常生物节律，会造成评价区动物生境的影响，甚至影响其正常繁衍，从而对项目占地区附近的小动物的生存产生一定影响，迫使动物迁往附近区域活动。施工期对项目评价区动物种类、数量和分布产生一定影响。 治理措施: 动物:加强对现有植被的保护，避免造成新的水土流失区。对工程废物进行快速处理，防止对环境造成污染，造成对小动物本身环境的破坏和污染，加大对施工人员的监管力度，禁止他们对野生动物的捕杀。 鸟类:由于鸟类有较强扩散能力，项目的施工将使它们迁移到别处，工程完工后周边鸟类会随着生态环境的改善而迁回。为保护当地鸟类生物多样性，本项目采取的保护对策如下: （1）尽量减少施工对植被的破坏，保证施工后植被的恢复。 （2）保护区域鸟类资源，禁止捕杀鸟类。 （3）应加强植被恢复，保持水土，促进河道周边和其他植物群落的发展。使鸟类的种群数量得到较大的增长，同时还应采取措施，保护、招引有益鸟类。 1.2 水生生态保护措施 本项目不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，项目建设区域及下游无国家级及省级重点保护珍稀鱼类等水生生物。 项目施工选择在枯水期，流量小，采用围堰导流后，对河道的扰动范围较小，施工扰动扩散程度和扰动范围相对较小，不会对河道整体造成影响，仅对局部施工段水质影响明显，悬浮物会随着河水运动的同时沉降在河底，影响范围有限，会随着工程施工结束而消失。本项目水生生态保护措施如下： ①施工期生活垃圾不得随意排入水体，生活污水禁排。生活垃圾集中分类收集，交环卫部门处理。 ②严格控制施工行为，准确定位水下作业地点与范围，尽量减少对水生生境的干扰。在水下施工时，禁止将污水、垃圾等污染物抛入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。 ③堤坝和闸坝工程的工程应尽量安排在旱季，且时间尽可能较短，以减少施工过程可能对水体造成的不利影响: 1.3 景观影响减缓措施 （1）通过认真学习各类法律法规，提高管理人员和施工人员的环保意识，禁止违法破坏砍伐河道沿线的草地及灌丛。临时性堆土要严格在规定的区域内堆放，禁止乱堆乱弃，破坏景观，临时施工场地使用结束后，应及时清理，清除垃圾，平整地面，尽快恢复原有地貌和植被，以达到与周边自然景观的协调和谐，减小或消除对景观的视觉污染。 （2）做好项目施工生产生活废水收集工作，禁止生产生活废水乱排造成区域出现污水横流现象。 1.4 水土保持措施 （1）施工临时设施区水土保持措施 本工程施工区内的施工临时设施区主要有：施工作业区和施工场地。为减少占地范围内的水土流失，结合各施工点扰动地表的特点，主体工程采取管理措施与水土保持措施进行综合防治。 施工作业区包括沟渠整治区建设区。施工作业区水土流失主要是弃渣和施工占压表面。施工场地区以租用就近民房为主，不新增占地。施工场地包括拌和场、材料堆场、设备停放场。 为防止施工过程中及施工结束后水土流失对周边造成的不利影响，本方案主要提出施工作业区及施工场地区临时堆场的防护、处理和对施工完毕和对占压地表面的翻土、绿化等措施。 ①临时堆场及防护措施 为了减少土石方堆放对周围的影响，在施工过程中，对开挖的土石方临时堆放在单个的施工作业区内，临时堆场采用无纺布覆盖，编织土袋临时拦挡，施工结束后将工程剩余的弃方采取就地利用，作为工程开挖区回填土利用，表面进行迹地恢复。 ②临时排水 为了防止坡面雨水对临时堆场产生影响，考虑在临时堆场上边坡设置临时排水沟拦截周边来水，将其排入附近沟道中，因为排水沟为临时措施，后期还需填埋，故采用排水沟采用土沟型式，梯形断面：上口宽0.6m、下底宽0.3m、高0.3m，坡比1：1。排水沟出口处设置沉砂池使汇水在池中流速减缓、沉淀泥沙，沉砂池不进行衬砌，尺寸如下：容积2m3，长×宽×高=2×1×1 m3。沉砂池两端分别连接排水沟，经沉砂池过滤后的排出水就近排入附近的自然冲沟或排灌系统，保证场内排水畅通。 ③施工作业区的翻土、复耕（绿化）措施 施工完毕后，需将施工作业区占用的地面进行翻土，对于河道工程区占地类型为旱地的在施工结束后进行恢复，为有林地等的进行植被恢复。 （2）施工便道防治区 新建施工便道在施工前首先清除地表的树根等杂物，并根据工程需要对场地用压路机进行压实。在施工结束后，对临时施工道路进行翻土、绿化。 ① 施工便道临时排水 在施工便道拓宽施工的同时，在道路上边坡一侧修建临时土质排水沟，排水沟末端接自然冲沟或排灌渠系，排水沟梯形断面：上口宽0.6m、下底宽0.3m、高0.3m，坡比1：0.5。 排水沟出口处设置沉砂池使汇水在池中流速减缓、沉淀泥沙，由于全线施工工场占地面积不大，同时考虑到施工后还需进行恢复，沉砂池不进行衬砌，尺寸如下：容积2m3，长×宽×高=2×1×1m3。沉砂池两端分别连接排水沟，经沉砂池过滤后的排出水就近排入附近的自然冲沟或排灌系统，保证场内排水畅通。 ② 施工便道植物措施 为了减少可能造成的水土流失，施工结束后，临时便道路面进行翻土平整，在施工便道上植草绿化。考虑到新建施工便道处于暖温带湿润季风区，雨热同期，因此灌木选择采用紫穗槐、黄荆、木兰等，草种选择狗牙根、高羊茅、紫花苜蓿等，以保证绿化恢复效果。 2、地表水环境保护措施 (1)管理措施 开展水环境保护教育，加强施工人员的水环境保护意识，合理安排施工时序，严格操作规范;加强施工管理和工程监理工作，防止发生交通安全事故;严格检查施工机械，防止油料泄漏污染水体。合理布置施工区域，且必须设置施工围挡，防止建筑材料和垃圾进入水体，造成污染。 (2)工程措施 ①施工机械设备及车辆冲洗废水:冲洗废水采用隔油沉淀池处理后进入回用水池。废水中石油类经隔油池去除、SS经沉淀池去除，排入回用水池，回用于机械车辆冲洗或施工场地酒水降尘，不外排。 ②生活污水:依托工程段附近现有化粪池收集后排入场镇污水管网，经台商工业园污水处理厂处理后达标排入米家河。 (3)施工生产生活区布设要求 根据项目施工生产生活区的布设情况可知，施工生产区紧邻河道工程段布设。为防止施工期间施工生产区产生的生产废水对芝溪河产生影响，临河布设的施工生产生活区更加需要合理布置施工生产生活区内的各功能区，设置完善的生产废水收集处理系统设施。施工生产区场地四周必须设置截排水沟，并与沉淀池相通，用于收集场地和车辆冲洗废水。各生产废水经收集处理后回用不外排，防止对芝溪河水体造成污染。 为减小施工对水环境造成危害的风险,在工程建设过程中,应进一步采取以下环境保护措施： ①合理安排施工期和优化施工方案。堤防工程和闸坝工程其施工期主要安排在枯水期，以减少水体扰动，减轻工程对水生生物的影响。严禁汛期施工。 ②加强环境管理。施工材料、土石方不能堆放在沿岸附近，并采用防雨水冲刷和淋溶措施，以免突发性雨水冲刷，将施工材料、土石方冲入水体中，污染水环境。 ③施工工场生活垃圾不得随意排入附近水体，生活污水全线禁排。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送指定处置场。在施工过程中产生的废渣运至政府指定的弃渣场堆放地点堆放，严禁向江河中倾倒。 ④合理组织施工程序和施工机械，严格按照道路施工规范进行排水设计和施工，对施工人员做必要的生态环境保护宣传教育、河道内禁止洗车。施工期间，各类施工作业严格控制在施工作业范围内进行施工，严禁施工机械油料泄漏、滴落至水体，污染水质。 ⑤严格作业区范围。按照施工边界控制施工范围，严禁超出施工范围施工。 ⑥施工期间，要加强水面巡视，如发现有异常，应及时报告相关管理部门处理:施工单位设置“安全质量环境部门”，配置专职环保员，专职检查、管理环境保护措施的实际处理环保有关事宜。 3、环境空气保护措施 施工期产生的废气主要为交通运输扬尘、清淤恶臭、机械设备尾气和少量沥青烟。采取如下措施进行污染防治: (1)扬尘 严格按照《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则(试行)》和《南充市建设工程施工现场大气污染防治管理办法(暂行)》要求，确保施工现场“六必须、六不准”和“六个百分之百”管控措施落实到位。 ①现场封闭管理百分之百 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于 1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ②场区道路硬化百分之百 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ③酒水清扫保洁百分之百 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次酒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加酒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以酒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ④物料密闭运输百分之百 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布盖等防尘措施。 ⑤出入车辆清洗百分之百 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 ⑥同时施工现场不得设置现场搅拌混凝土。施工现场建筑材料实行集中，分类堆放。建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒。 ⑦运输材料的车辆装载高度应低于车厢上沿，不得超高超载。实行遮盖运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洁车。 ⑧施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、垃圾等易产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 ⑨建议选择有经验、有资质的施工单位，做到文明施工，土方的挖、堆放要规范、有序，将施工扬尘对环境空气的影响降至最低。施工中要尽早修建临时道路，保持车辆过往的道路平坦并经常酒水。 (2)机械设备尾气 ①施工中选择满足国家规定排放标准的施工机械，使之处于良好运行状态。加强对施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。 ②加强施工机械和车辆的维护和保养，经常检查汽车的密封元件及进、排气系统是否工作正常，以减少汽、柴油的泄露，保证进、排气系统畅通，并使用优质燃料，减少废气排放。 （3）沥青烟 该项目路面施工采用沥青混凝土路面，本项目全部采用商品沥青砼，不在现场设置沥青拌和站，仅在沥青摊铺时有极少量沥青烟。 环评要求施工方严格执行《公路沥青路的施工技术规范(JTGF40-2004)》： ①沥青路面施工必须有施工组织设计，并保证合理的施工工期，抓紧施工，缩短施工期； ②沥青路面不得在气温低于 5∘C以及雨天、路面潮湿的情况下施工； ③沥青面层宜连续施工，避免与可能污染沥青层的其他工序交叉干扰，以杜绝施工和运输污染； ④沥青路面建设应满足公路交通条件及工程所在地的气候条件的需要； ⑤使用沥青时应采取措施防止工作人员吸入煤沥青或避免皮肤直接接触煤沥青造成身体伤害； ⑥合理安排施工时间，根据空气质量预测情况和大气污染防治工作要求，避免在易出现长时间连续高温的时段(6月至8月)开展涉及 VOCs排放工序作业； ⑦采用罐装沥青砼专用车辆装运， 以防止沿程撒落污染环境。 4、声环境保护措施 项目施工建设过程中，噪声的影响是不可避免的，但也是暂时的，施工后就可恢复正常。根据目前国内对建筑施工噪声防治及控制常用措施，并结合本项目特点，施工噪声防治主要措施有: ①提高施工人员的环保意识，请施工单位自觉遵守有关法律、法规，采取切可能措施，尽力将可能产生的噪声影响降低到最低限度 ②)施工场地应远离环境保护目标，合理布设施工机械，根据周围环境条件，尽量增加噪声源与周围敏感点的距离。因此，施工期应加强管理，高声设备应尽量放置远离敏感点。 ③合理安排高噪声施工作业的时间，评价要求施工期间夜间(22:00~6: 00)和午间(12:00-14:00)禁止安排施工;特殊情况需连续作业时，除采取有效措施外，施工单位必须事前报经主管政府部门，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工 15 日前填写《建筑施工工场噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报。 ④采用先进设备、成型管材，采用新技术及低噪声设备，使噪声在起始阶段得到控制。同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。固定机械设备与挖掘、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、保养，维修不良的机械设备常因松动部件的震动或消声器的损坏而增加其工作噪声。闲置不用的设备及时关闭，运输车辆通过噪声敏感点或进入施工现场时减速，并尽量减少鸣笛，禁用高音喇叭鸣笛。 ⑤文明施工，装卸、搬运材料等严禁抛掷;加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道，减少由于道路不平而引起的车辆噪声 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，施工期间，建设方可委托有资质的监测单位对施工场界噪声进行跟踪监测，确保施工声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 5、固废防治措施 工程施工产生的固体废物主要包括建筑垃圾、沉淀池沉渣及生活垃圾。 ①建筑垃圾包括砂石、石块、碎砖瓦、废钢筋等，施工期间产生的可回收利用的废料(如钢筋、木材等)通过分类收集后交废物收购站处理;对不能回收的建筑垃圾(如混凝土废料、含石、砂的杂土等)应在综合利用基础上，在施工完成后及时清运至指定的弃渣场堆放。 ②沉淀池沉渣中，少量含油污泥及沉淀池污泥委托有资质的单位进行收集处理。 ③施工营地、施工场地分别设置垃圾收集桶，由环卫部门进行统一收集处理，避免随意丢弃。 施工过程中产生的固体废物要及时清运，严禁将施工过程中产生的固废倾倒进入河道中。施工期固体废弃物排放是暂时的，随着施工的结束而不再增加。通过积极有效的施工管理措施，施工期产生的固体废弃物均可以得到合理处置，不会对环境造成不利影响。 6、地下水保护措施 施工区生活污水主要污染物为 COD 、BOD和氨氮。本项目租用附近居民房作为生活区，工程区在县城内，附近民房内都有完善的排污设施，不会外排。施工生产废水通过沉淀池处理，不外排，同时沉淀池挖深不低于地下水位并做好防渗措施后，对地下水环境影响较小。地下水防治措施： （1）在基础开挖施工中，应保持作业地段的清洁，避免污水和污物进入基坑，要防止降水结束、地下水回升后造成的地下水水质恶化； （2）施工区内实施“雨污分流”； （3）对施工方严加管理，将开挖的土方尽快归位，严禁雨季，特别是大雨天施工，以杜绝施工机械的石油类和悬浮物进入地下水体污染地下水。 综上，若项目实施过程中在加强管理，并采取了必要的防范措施，将项目施工及运营对地下水的污染降低到最低程度。 7、其他环境保护措施和风险防范措施 ①项目施工期应加强管理，杜绝施工机械燃油跑、冒、漏的情况出现，防止对地下水造成污染影响。 ②施工机械设备和车辆冲洗废水经隔油池沉淀池收集处理后回用于冲洗或洒水降尘。各池体采取防渗措施，避免项目施工废水渗入地下水中造成水质污染。 ③使用柴油、汽油等的机械直接到当地加油站加油，施工现场不储存油料。 ④设备机械事故性漏油，应立即组织人员堵漏，将落地油及时收集，避免事故进一步扩大，通过入渗影响土壤和地下水。 ⑤施工期通过加强管理、提高设备检修频次、定期巡查，降低事故发生频次。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本工程为河湖整治与防洪除涝工程，属于非污染型项目，项目运营期无污染物产生。本工程不利环境影响主要集中在施工期，项目运营期基本无生态破坏和污染物排放，因此，运营期生态环境保护措施主要加强各类临时占地区运营期生态植被恢复措施的养护和加强工程的运行和维护。 |
| 其他 | 1、环境管理 （1）施工期的环境监理 在工程施工期间，根据环境保护设计要求，对各项环保措施的施工进度、工程质量和投资进行监理。监理工作应从工程筹建期开始，并贯穿工程建设全过程。为确保工程环保监理工作的顺利进行，在工程监理的招标设计文件中应明确环保监理的工作内容，并委托具有环境工程监理资格的单位和人员承担。 （2）环境管理 本工程的环境管理，应按“三同时”制度要求，贯穿工程设计到施工建设始终，前期工作阶段应按报批管理程序规定，由项目业主组织，与工程设计同步完成环保、水保设计工作。建设期采取施工单位与工程环境管理机构相结合的管理办法，由相关专业技术人员组成，负责协调和处理工程建设期的环境保护问题。工程运行期环境保护管理由工程环境管理机构承担，负责工程运行期环保水保日常事务，处理与工程相关的环境问题。 2、施工期监测计划 针对本工程建设给环境带来的不利影响主要发生在施工期，为了监督施工过程中各种环境保护措施的实施情况及运行效果，使施工环境管理更具针对性,必须掌握施工过程中各施工时段及每一施工区域的环境质量状况及污染物排放情况，需要开展施工区环境质量监测，监测时段包括整个施工期，监测的环境因子包括水质、大气、噪声等。当施工区发生污染事故时，应开展追踪监测。监测工作可委托有资质证的监测单位进行，水质、大气、噪声具体监测点位布设见下表。 表5-1 施工期监测点布设情况 监测 类别; 监测点位; 监测项目; 监测时间 与频率. 地表 水; 墨砚湖; pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需 氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类; 施工高峰 期测1 次. 噪声; 施工厂界及周围敏感点; 连续等效 A 声级. |
| 环保投资 | 本项目为蓬溪县墨砚湖片区排水防涝建设项目，总项目投资 26500万元，环保投资53.5万元，占总投资的 0.2%。本项目环保措施及投资估算见下表。 表5-2 本工程环保总投资估算表 单位：万元 类型; 项目; 措施内容; 投资. 废气; 施工废气; 严格执行“六必须、六不准”和“六个百分之百”管控措施；施工现场不得设置现场搅拌混凝土；车辆装载高度应低于车厢上沿，不得超高超载；坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洁车厢；施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、垃圾等易产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；优选施工单位，做到文明施工，土方的挖掘、堆放要规范有序；施工现场设置围挡，现在设置喷淋设施及水管，安排专人对施工现场洒水清洁.; 20. 机械设备尾气; 选择满足国家规定排放标准的施工机械；加强施工机械和车辆的维护和保养。. 噪声; 施工噪声; 选用低噪声设备、加强机械维修保养、施工机械合理布局、合理安排施工时间、文明施工等_; 4. 固废; 建筑垃圾; 分类收集，可以再次利用的回收利用，不能回收的则统一清运至指定弃渣场; 4. 沉淀池沉渣; 含油污泥及沉淀池沉渣收集后委托有资质的单位进行处理。; 2. 生活垃圾; 施工营地、施工场地分别设置垃圾收集桶，由环卫部门进行统一收集处理，避免随意丢弃; 1.5. 废水; 生活污水; 依托工程段现有的厕所化粪池收集后排入场镇污水管网，经污水处理厂处理后达标排出; /. 施工废水; 施工场地共设置1个隔油池(2.5m³)、1个沉淀池(15m³),1个回用水池 (20m³) 。; 5. 生态保护措施; 优化施工布设，减少临时占地，尽可能减少地表扰动和植被破坏； 合理安排施工工序、分区施工； 涉水工程尽可能在枯水期施工，减少扰动； 严格控制施工红线，禁止乱挖乱弃；严格控制行车范围，禁止车辆下道行驶，严格控制施工扰动范围； 严禁将生活污水、施工废水排入芝溪河，严禁将生活垃圾和施工弃渣丢弃至芝溪河； 施工前开展环境保护培训及普法宣传； 设置警示标牌、保护宣传标牌； 设置临时排水沟，对施工范围内绿化带采取临时挡护、遮盖的措施，施工完毕后对临时占地根据区域规划要求进行人工植草绿化治理和恢复。; 10. 环境监理; 环保培训；施工期的环境保护措施进行监督、管理; 5. 环境监测; 验收监测; 2. 合计; 53.5. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 施工期 |  |  |  | 运营期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境保护措施 |  | 验收要求 |  | 环境保护措施 |  | 验收要求 |  |
| 陆生生态 |  | 尽量减少占地，缩小施工作业范围，减轻占地生态影响；严格控制施工红线，不得破坏施工范围外的植被，减少对鸟类及两栖类栖息生境的破坏；合理安排施工进度，缩短施工时间； 避免夜间施工，对附近居民产生影响；施工结束之后及时对场地进行恢复；施工前，对施工人员进行全面的环境保 护培训及普法宣传。 |  | 施工不会对周围生态环境产生明显影响 |  | / |  | / |  |
| 水生生态 |  | 尽可能在枯水期施工，减少扰动； 严禁将生活污水、施工废水排入芝溪河，严禁将生活垃圾和施工弃渣丢弃至芝溪河；施工前，对施工人员进行全面的环境保护培训及普法宣传。 |  | 施工不会对芝溪河水生生物造成明显不利影响 |  | / |  | / |  |
| 地表水环境 |  | 施工机械设备及车辆冲洗废水：冲洗废水采用隔油沉淀池处理后进入回用水池。回用于机械车辆冲洗，不外排。生活污水：依托工程段现有公厕化粪池收集后排入场镇污水管网，经污水处理厂处理后达标排入芝溪河。 |  | 落实相关措施，废水不乱排 |  | / |  | / |  |
| 地下水及土 壤环境 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 声环境 |  | 选用低噪声设备、加强机械维修保养、施工机械合理布局、合理安排施工时间、文明施工等 |  | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523- 2011）标准 |  | / |  | / |  |
| 振动 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 大气环境 |  | 严格执行“六必须、六不准”和“六个百分之百”管控措施；施工现场不得设置现场搅拌混凝土；车辆装载高度应低于车厢上沿，不得超高超载；坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洁车厢；施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、垃圾等易产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；优选施工单位，做到文明施工，土方的挖掘、堆放要规范有序；选择满足国家规定排放标准的施工机械；加强施工机械和车辆的维护和保养；淤泥自然晾干及挖掘过程中定期喷洒除臭剂。 |  | 满足《四川省施工场地扬尘排放标准》 （DB51/268 2-2020）施工场地扬尘排放标准、《大气综合排放标准》表 2相关标准、《恶臭污染物排放》二级标准 |  | / |  | / |  |
| 固体废物 |  | 建筑垃圾分类收集，可以再次利用的回收利用，不能回收的则统一清运至指定弃渣场；含油污泥及沉淀池污泥收集后委托有资质的单位进行处理； 生活垃圾设置垃圾收集桶，由环卫部门 进行统一收集处理。 |  | 不产生二次污染 |  | / |  | / |  |
| 电磁环境 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 环境风险 |  | 使用柴油、汽油等的机械直接到当地加油站加油，施工现场不储存油料；设备机械事故性漏油，应立即组织人员堵漏，将落地油及时收集；加强管理、提高设备检修频次、定期巡 查。 |  | 未发生环境风险事故，风险可控 |  | / |  | / |  |
| 环境监测 |  | 施工期监测 |  | 达相应标准 限值要求 |  | / |  | / |  |
| 其他 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。拟采取的污染防治措施可使污染物达标排放，项目周围无大的环境制约因素。本工程的实施，对环境的影响正效益是主要的，具有长效性。本工程建设改善了蓬溪县墨砚湖片区行洪功能，项目建设具有较好的环境、经济、社会效益。评价认为，在严格执行“三同时”制度，确保各环保措施正常实施的前提下，本项目的实施从环境保护方面来说是可行的。

# 附表

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成