# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审本）

| 项目名称： | 南充至成都高速公路扩容工程LJ5标段4#站 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 中交第三航务工程局有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二二年九月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	48

四、主要环境影响和保护措施	56

五、环境保护措施监督检查清单	94

六、结论	99

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目厂界外500m范围内敏感保护目标分布图

附图3 项目总平面布置图

附图4项目分区防渗图

附图5.1 遂宁市生态保护红线图

附图5.2 遂宁市环境管控单元图

附图6 项目环境质量现状监测点位布置图

附件：

附件1 环评委托书

附件2 备案文件

附件3 营业执照

附件4 环境质量现状监测报告

附件5-1 土地租赁协议

附件5-2 临时用地许可证

附件6 四川省生态环境厅《关于G42线南充至成都高速公路扩容工程环境影响报告书的批复》（川环审批﹝2020﹞29号）

附件7 生活污水清运协议

附件8 焊材检测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南充至成都高速公路扩容工程LJ5标段4#站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-510921-99-01-775415 |  |  |
| 建设单位联系人 | 康人和 | 联系方式 | 18711391180 |
| 建设地点 | 四川省遂宁市蓬溪县大石镇偏马村一社 |  |  |
| 地理坐标 | E105°37′49.578″，N30°39′29.020″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—55石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核 准/备案）部门 | 蓬溪县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 920 | 环保投资（万元） | 90.4 |
| 环保投资占比 | 9.8% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 42000m2 |
| 专项评价 设置情况 | 本项目专项设置原则： 表1-1 项目专项评价设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目Q＜1; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 综上，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），项目属于“C3021 水泥制品制造”，不涉及《环境保护综合名录（2021）版》中所列“高污染、高能耗”产品及工艺，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》，因此本项目属于“允许类”。 同时本项目2022年9月14日经蓬溪县行政审批局备案，备案号为：川投资备【2209-510921-99-01-775415】FGQB-0121号。 因此，本项目的建设符合国家和地方现行产业政策。 二、土地利用规划符合性分析 本项目位于本项目位于四川省遂宁市蓬溪县大石镇偏马村一社，场址中心点坐标（E105°37′49.578″，N30°39′29.020″），本项目占地面积共计42000m2，其中部分租赁蓬溪县大石镇人民政府偏马村一社集体建设用地（下图中绿色区域；本项目临时用地），用地面积36.48亩（约25028.56m2）；部分场地（下图中蓝色区域及临时道路，共约16971.44m2）位于《G42线南充至成都段高速公路扩容工程》项目用地红线内（下图中红色区域）。 根据蓬溪县自然资源和规划局为本项目出具的临时用地许可证（蓬自然咨规〔2022〕1号），本项目建设区域临时用地土地用途为拌合站、制梁场、人员驻地、构件加工场。本项目建设符合土地利用规划。 三、“三线一单”符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函[2021]469号），本项目位于产业园区外，因此，本项目应需分析与“三线一单”的符合性。 1、项目所在环境管控单元 根据《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函[2021]74号），本项目位于一般管控单元。 本项目位置 图1-1 遂宁市环境管控单元图 四川省政务服务网的“三线一单”符合性分析模块查询结果如下： 图1-2 四川省政务服务网的“三线一单”符合性分析模块查询结果图 项目与管控单元相对位置如下图所示： 本项目位置 图1-3 项目与管控单元相对位置图 2、生态环境准入清单符合性分析 表1-2 本项目生态环境准入清单管控要求符合性分析 # “三线一单”的具体要求; # 项目对应情况介绍; # 符合性. # 类别; # 对应管控要求. # 一般管控单元ZH51092130001; # 普适性清单管控要求; # 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目。 2.禁止引入《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类事项。 3.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。 4.禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。 5.严格管控沿江沿河工程建设废弃渣土场的设置，禁止违法占用河道。 6.禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 7.坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理，对全部永久基本农田按禁止开发的要求进行管理。 限制开发建设活动的要求 1.单元内如新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。 2.大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；水环境城镇生活污染、农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区。 3.严控新增建设用地规模和非农建设占用耕地。 4.严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。 5.涉及的法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2.基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 3.涉及的法定保护地，现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。 4.畜禽养殖严格按照遂宁市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 其他空间布局约束要求 暂无; # 本项目属于水泥制品制造类项目，为《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类建设项目，不属于《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目。本项目属于化工园区和化工、尾矿库类项目，不涉及占用河道、耕地。; # 符合. # 污染物排放管控; 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.水环境：推进各建制镇现有污水处理设施升级改造。 2.大气环境：（1）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。（2）火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到50%。（2）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。（3）到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%。（4）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。（5）全国主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。（6）到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。（7）到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。; # 项目实行雨污分流制，本项目营运期生活废水经化粪池进行预处理，后采用吸污车拉运至宝梵镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后外排。本项目区域大气环境属于达标区，执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准（DB51 2864-2021）》排放限值，本项目粉尘均为无组织排放，不设置总量控制指标。; # 符合. # 环境风险防控; 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：（1）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。（2）加强“散乱污”企业环境风险防控。 2.（1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（2）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; # 项目风险物质最大存储量Q＜1，经落实各项风险防范措施后，风险可控。; # 符合. # 资源开发效率要求; 水资源利用总量要求 1.2025年，农田灌溉有效利用系数提高到0.554； 2.2030年，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 2.全市秸秆综合利用率达到92%以上。 3.全市基本消除秸秆露天焚烧污染。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无; # 本项目使用能源主要为自来水、电、天然气，不涉及煤的使用。本项目场地内雨水经雨水管沟收集后排入初期雨水收集池沉淀后回用，本项目设置生产区废水排水收集系统、对生产废水进行沉淀处理，沉淀后的上清液回用作厂区抑尘及道路洒水抑尘，无生产废水外排。本项目用水来自市政管网，不涉及地下水开采。; # 符合. # 单元级清单管控要求; # 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 限制开发建设活动的要求 1.对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能 2.其他要求参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.位于城镇空间外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出 2.其他要求参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 其他空间布局约束要求; # 本项目为水泥制品制造项目，符合遂宁市总体准入要求-一般管控单元空间布局约束管控要求，本项目污染物经采取环评报告中提出的措施后可达标排放。项目风险物质最大存储量Q＜1，经落实各项风险防范措施后，风险可控。; # 符合. # 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 其他污染物排放管控要求 /; # 本项目符合遂宁市总体准入要求-一般管控单元污染物排放管控要求。; # 符合. # 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 其他环境风险防控要求 /; # 本项目符合遂宁市总体准入要求-一般管控单元环境风险防控要求。; # 符合. # 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 地下水开采要求 （1）蓬溪县2030年地下水开采控制控制量保持在0.09亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 其他资源利用效率要求 / 禁燃区管控要求 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元; # 本项目用水来自市政管网，不涉及地下水开采。本项目符合遂宁市总体准入要求-一般管控单元资源开发效率要求。; # 符合. # 芝溪河蓬溪县涪山坝控制单元YS5109213210007; # 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; # /; # /. # 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 加强工业企业监管，建立在线监管系统，确保工业企业达标排放，提高工业企业水资源利用效率。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; # 本项目设置生产区废水排水收集系统、对生产废水进行沉淀处理，沉淀后的上清液回用作厂区抑尘及道路洒水抑尘，无生产废水外排。; # 符合. # 环境风险防控; # 要加强对重点区域和重点源环境风险综合管控。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系。加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。加快布局分散企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化沿河水电站监管，强化废油收集、储存、转运处置全过程管控。; # 项目风险物质最大存储量Q＜1，经落实各项风险防范措施后，风险可控。; # 符合. # 资源开发效率要求; # /; # /; # /. # 蓬溪县大气环境布局敏感重点管控区YS5109212320001; # 空间布局约束; # 禁止开发建设活动的要求 # 限制开发建设活动的要求 # 允许开发建设活动的要求 # 不符合空间布局要求活动的退出要求 # 其他空间布局约束要求; # /; # /. # 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 # 其他大气污染物排放管控要求; # 本项目区域大气环境属于达标区，本项目粉尘均为无组织排放，不设置总量控制指标。; # 符合. # 环境风险防控; # /; # /; # /. # 资源开发效率要求; /; # /; # /. # 蓬溪县土壤优先保护区YS5109211410003; # 空间布局约束; # 禁止开发建设活动的要求 # 限制开发建设活动的要求 # 允许开发建设活动的要求 # 不符合空间布局要求活动的退出要求 # 其他空间布局约束要求; # /; # /. # 污染物排放管控; # /; # /; # /. # 环境风险防控; # /; # /; # /. # 资源开发效率要求; /; # /; # /. 3、项目与“三线一单”的符合性分析结论 本项目主要开展水泥制品制造，位于一般管控单元管控单元。项目相关建设内容符合该管控单元的普适性清单和单元级清单要求。 综上分析，本项目与“三线一单”相关管控要求相符。 四、与大气污染防治等相关规划符合性分析 1、与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年12月29日修订）中“第四章 大气污染防治措施-第二节 工业污染防治-第四十八条 工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。” 本项目设置有拌合站全封闭（含搅拌楼、筒仓、料仓等），且所有生产工序均在密闭厂房内进行，不会对周边大气产生明显影响；厂区内道路地面全部硬化定期洒水降尘等措施，砂石原料堆放及运输车辆运输加盖篷布，不得超重、超载，故本项目的建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》。 2、与《四川省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据四川省人民政府关于印发《四川省人民政府关于印发》的通知（川府发〔2022〕2号），“五、深化大气污染协同控制，持续改善环境空气质量-（三）深化面源污染治理中加强扬尘污染治理。完善文明施工和绿色施工管理工作制度，积极探索将建设工程施工工地扬尘排污纳入环境税范围。全面落实建筑施工“六个百分百”，重要工地实现视频监控、PM10在线监测全覆盖。加强铁路、公路、港口等货物运输管理，采取有效的封闭措施减少扬尘污染，无法封闭的应建设防风抑尘设施。逐步提高道路机械化清扫率，鼓励在有条件的地方开展“5G+AI”人工智能清扫作业试点示范。到2025年，地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到80%，县城达到70%，成都平原地区地级及以上城市达到85%。” 本项目设置有不低于堆场高度的严密围挡，上设顶棚遮盖，并设置有遮盖及喷淋措施，防止扬尘产生；项目搅拌楼设置有喷淋装置及除尘装置，粉尘产生量较少；项目区进出口均设置有车辆冲洗设施，运输车辆采取篷布遮盖，不得超重、超载；厂区道路路面进行硬化，并定期洒水，本项目建设符合《四川省“十四五”生态环境保护规划》。 3、与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》符合性分析 根据《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》，“易产生扬尘的物料堆场采用封闭式仓库，不具备封闭式仓库改造的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效抑制扬尘污染；对场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业；物料装卸配备喷雾等除尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送；厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理对场外道路上洒落物料。” 本项目设置有不低于堆场高度的严密围挡，并设置有遮盖及喷淋措施，防止扬尘产生；项目搅拌工序均设置有喷淋装置及除尘装置，粉尘产生量较少；项目区进出口均设置有车辆冲洗设施，运输车辆采取篷布遮盖，不得超重、超载；厂区道路路面进行硬化，并定期洒水；重污染天气不进行施工，因此，本项目的建设符合《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》。 4、与遂宁市关于印发《贯彻落实<四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案>责任分工方案》的通知符合性分析 根据遂宁市人民政府办公室关于印发《贯彻落实<四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案>责任分工方案》的通知，“四、加强扬尘管控，提高城市环境管理水平-（五）强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理，采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘。堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖。加强砂石厂扬尘管控。” 本项目堆场设置有不低于堆场高度的围挡，并设置顶棚遮盖，堆场内设置喷雾降尘装置；本项目搅拌工序均设置有喷淋装置及除尘装置，粉尘产生量较少；项目区进出口均设置有车辆冲洗设施，运输车辆采取篷布遮盖，不得超重、超载，本项目的建设符合遂宁市人民政府办公室关于印发《贯彻落实<四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案>责任分工方案》的通知。 五、与《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）符合性分析 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第382号发布了《关于行业标准<预拌混凝土绿色生产及管理技术规程>的公告》，本项目与其符合性分析如下： 表1-3 本项目与《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 3.1厂址选择; 3.1.1搅拌站(楼)厂址应符合规划、建设和环境保护的要求；; 本项目厂址选址符合当地用地规划；同时，本项目选址与外环境相容，通过落实污染防治措施，可满足环境保护要求。; 符合. 3.1.2搅拌站(楼)厂址宜满足生产过程中合理利用地方资源和方便供应产品的要求。; 厂址距离建设工地较近，方便产品供应。; 符合. 3.2厂区要求; 3.2.1厂区内的生产区、办公区和生活区宜分区布置，可采取设置围墙和声屏障，或种植乔木和灌木来减弱或阻止粉尘和噪声传播，设置绿化带来规范引导人员和车辆流动等隔离措施降低生产区对生活区和办公区的环境影响。; 本项目场站内生产区、办公区和生活区分区布置，于拌和区内设置办公区及实验室进行生产调度及产品检验；拌合区、钢筋加工区、制梁区域分别设置独立封闭加工车间，有效降低粉尘、噪声对办公区影响。; 符合. 3.2.2厂区内道路应硬化，功能应满足生产和运输要求。; 厂区内道路全部硬化，满足生产和运输要求。; 符合. 3.2.3厂区内未硬化的空地应进行绿化或采取其他防止扬尘措施，且应保持卫生清洁。; 未硬化区域为绿化区。; 符合. 3.2.4生产区内应设置生产废弃物存放处。生产类废弃物应分类存放、集中处理。; 生产区拟设置一座五级沉淀池，底泥定期清掏，底泥经设置压滤机脱水后，泥饼清运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）。; 符合. 3.2.5厂区内应配备生产废水处置系统，宜建立雨水收集系统并有效利用。; 厂区内建设五级沉淀池、雨水收集池、车辆冲洗隔油沉淀池，能对厂区生产废水、初期雨水、车辆冲洗废水进行有效沉淀和回用。; 符合. 3.2.6厂区门前道路和环境应符合环境卫生、绿化和社会秩序的要求。; 厂区门前道路进行硬化和洒水，并对进出厂区车辆进行冲洗，以防止砂石撒漏和汽车车身及轮胎残留的泥沙掉落对周围道路及大气环境产生的不良影响。; 符合. 4.设备设施; 4.0.1预拌混凝土绿色生产宜选用技术先进、低噪声、低能耗、低排放的搅拌、运输和试验设备。设备应符合国家现行标准《混凝土搅拌站(楼)》GB/T10171、《混凝土拌合楼》GB/T9142和《混凝土搅拌运输车》GB/T26408等的相应规定。; 本项目搅拌楼、传送带等设施均选用低噪声、低能耗、低排放的设备，符合相应规定。; 符合. 4.0.2搅拌站(楼)宜采用整体封闭方式。; 本项目拌和站（含搅拌楼、筒仓、传送装置等）采用整体封闭结构。; 符合. 4.0.3搅拌站(楼)应安装除尘装置，并应保持正常使用。; 本项目搅拌楼安装除尘装置并保证正常使用。; 符合. 4.0.4搅拌站(楼)的搅拌层和称量层宜设置水冲洗装置，冲洗产生的废水宜通过专用管道进入生产废水处置系统。; 本项目搅拌楼的搅拌层和称量层均设置冲洗装置，每日生产完成后对拌合楼内部进行清洗，废水通过搅拌楼底部的专用排水沟收集进入五级沉淀池沉淀处理后回用。; 符合. 4.0.5搅拌主机卸料口应设置防喷溅设施，装料区域的地面和墙壁应保持清洁卫生。; 本项目搅拌主机卸料口设置防喷溅设施，运营期间保持装料区域的地面和墙壁的清洁卫生。; 符合. 4.0.6粉料仓应标识清晰并配备料位控制系统，料位控制系统应定期检查维护。; 本项目粉料仓均设置清晰标识并配备料位控制系统，定期检查维护。; 符合. 4.0.7骨料堆场应符合： 1、硬化地面并确保排水通畅， 2、粗、细骨料应分隔堆放， 3、骨料堆场宜建成封闭式堆场，宜安装喷淋抑尘装置。; 本项目骨料砂石堆场地面全部硬化并将不同粒径的砂石料分隔存放，堆仓建三面围挡和彩钢顶棚，仅开放工作面，并在堆仓内安装喷淋抑尘装置。; 符合. 4.0.8配料地仓宜与骨料仓一起封闭，配料用皮带输送机宜侧面封闭且上部加盖。; 本项目配料仓（斗）均采用彩钢顶棚的封闭设置，运输皮带均为侧面封闭且上部加盖。; 符合. 4.0.9粗、细骨料装卸作业宜采用布料机。; 本项目粗细骨料装卸作业时，均采用铲车装卸料。; 不冲突. 4.0.10当处理废弃新拌混凝土的设备设施宜符合： - 当废弃新拌混凝土用于成型小型预制构件时，应具有小型预制构件成型设备； - 当采用砂石分离机处置废弃新拌混凝土时，砂石分离机应状态良好且运行正常，可配备压滤机等处理设备； - 3、可配备压滤机等处理设备。; 本项目废弃新拌混凝土通过砂石分离机处理后回用于生产。场地内配备压滤机对沉淀池底泥进行脱水，脱水后泥浆经管道排入沉淀池沉淀处理。; 符合. 4.0.11预拌混凝土生产企业应配备运输车清洗装置，冲洗产生的废水应通过专用管道进入生产废水处置系统。; 本项目于场站进出口设置车辆冲洗装置，运输车清洗水通过进出厂区车辆洗车平台下部收集沟收集后在洗车废水收集池进行沉淀后回用。; 符合. 4.0.12搅拌站(楼)宜在皮带传输机、搅拌主机和卸料口等部分安装实时监控系统。; /; 不冲突. 5.1原材料; 5.1.1原材料的运输、装卸和存放应采取降低噪声和粉尘的措施。; 本项目运输车均为密闭运输，料仓均为三面围挡加盖顶棚并设置喷雾降尘装置，道路硬化并禁止车辆在厂区内高速行驶。; 符合. 5.1.2预拌混凝土生产用大宗粉料不宜使用袋装方式。; 本项目使用粉料均通过专用的粉料运输车密闭运输，并通过自动衔接输料口输入粉料筒仓内。; 符合. 5.1.3当掺加纤维等特殊原材料时，应安排专人负责技术操作和环境安全.; 本项目不涉及掺加纤维等特殊原材料。; 符合. 5.2生产废水和废浆; 5.2.1预拌混凝土绿色生产应配备完善的生产废水处置系统，可包括排水沟系统、多级沉淀池系统和管道系统，排水沟系统应覆盖连通搅拌站(楼)装车层、骨料堆场、砂石分离机和车辆清洗场等区域，并与多级沉淀池连接，管道系统可连通多级沉淀池和搅拌主机。; 本项目设置生产区废水排水收集系统、沉淀池、排水沟和排水管道连接搅拌主机楼和料仓；本项目使用沉淀池对生产废水进行沉淀处理，沉淀后的上清液回用作厂区抑尘及道路洒水抑尘。底泥定期清掏，底泥经设置压滤机脱水后，泥饼清运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）。; 符合. 5.2.2当采用压滤机对废浆进行处理时，压滤后的废水应通过专用管道进入生产废水回收利用装置，压滤后的固体应做无害化处理。; 本项目压滤机对沉淀池泥浆（废浆）进行处理，压滤后的废水应通过专用管道进入沉淀池进行沉淀处理，沉淀后的上清液回用作厂区抑尘及道路洒水抑尘。泥饼清运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）。; 符合. 5.2.3经沉淀或压滤处理的生产废水用作混凝土拌合用水相关规定....; 本项目生产废水经沉淀处理后用作场站降尘用水。; 不涉及. 5.2.4废浆用于预拌混凝土生产相关规定....; 本项目废浆不用于预拌混凝土生产。采用压滤机对沉淀池泥浆（废浆）进行处理，泥饼清运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）; 不涉及. 5.2.5生产废水、废浆不宜用于制备预应力混凝土、装饰混凝土、高强混凝土和暴露于腐蚀环境的混凝土，不得用于制备使用碱活性或潜在碱活性骨料的混凝土。; 本项目生产废水经沉淀处理后用作场站抑尘用水。沉淀池底泥定期清掏，底泥（废浆）经设置压滤机脱水后，泥饼清运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）。本项目不使用废水、废浆进行回用生产。; 符合. 5.2.6经沉淀或压滤处理的生产废水也可用于硬化地面降尘和生产设备冲洗.; 本项目生产废水经沉淀处理后用作场站降尘用水。; 符合. 5.3废弃混凝土; 5.3.1废弃新拌混凝土可用于成型小型预制构件，也可采用砂石分离机进行处置。分离后的砂石应及时清理、分类使用。; 本项目废弃新拌混凝土通过砂石分离机处理，分离砂石回用于生产。; 符合. 5.3.2废弃硬化混凝土可生产再生骨料和粉料由预拌混凝土生产企业消纳利用，也可由其他固体废弃物再生利用机构消纳利用。; 项目废弃硬化混凝土定期外运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）。; 符合. 5.1噪声; 5.4.1预拌混凝土绿色生产应根据现行国家标准《声环境质量标准》GB3096和《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的规定以及规划确定厂界和厂区内声环境功能区类别，制订噪声区域方案和绘制噪声区划图，建立环境噪声监测网络与制度，评价和控制声环境质量。; 根据本项目所在位置及外环境噪声敏感点分布关系，本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348中的2类标准。; 符合. 5.4.2搅拌站（楼）的厂界声功能区类别划分和环境噪声应符合表5.4.2（《声环境质量标准》中各声环境功能区类别规定的标准限值。; 本项目将主要产噪设备如搅拌楼等设备安装于密闭厂房内，安装在厂区中部远离周边敏感点，减少对敏感点的影响。根据噪声预测结果，本项目运营过程中产生的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点声环境质量可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准; 符合. 5.4.3对产生噪声的主要设备设施应进行降噪处理。; 本项目选用低噪声设备，并对产生噪声的主要设备设施进行基础减震等降噪措施，降低噪声影响; 符合. 5.4.4搅拌站(楼)临近居民区时，应在对应厂界安装隔音装置。; 本项目搅拌楼距离居民区较远，通过厂房隔声及距离衰减，噪声可达标排放。; 不涉及. 5.5生产性粉尘; 5.5.1预拌混凝土绿色生产应根据现行国家标准《环境空气质量标准》GB3095和《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915的规定以及环境保护要求，确定厂界和厂区内环境空气功能区类别，制订厂区生产性粉尘监测点平面图，建立环境空气监测网络与制度，评价和控制厂区和厂界的环境空气质量。; 本项目位于《环境空气质量标准》GB3095中2类功能区，根据《遂宁市2020年环境质量报告》及现状监测，本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，说明区域环境空气质量现状良好。; 符合. 5.5.2搅拌站(楼)厂界环境空气功能区类别划分和环境空气污染物中的总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物的浓度控制要求应符合：总悬浮颗粒物在农村地区的小时均值不超过300ug/m3，可吸入颗粒物在农村地区的小时均值不超过150ug/m3，细颗粒物在农村地区的小时均值不超过75ug/m3的规定。; 本项目运营期执行总悬浮颗粒物小时均值不超过300ug/m3、可吸入颗粒物小时均值不超过150ug/m3，和细颗粒物的小时均值不超过75ug/m3的规定。; 符合. 5.5.4预拌混凝土绿色生产宜采取下列防尘技术措施：1、对产生粉尘排放的设备设施或场所进行封闭处理或安装除尘装置，2、采用低粉尘排放量的生产、运输和检测设备，3、利用喷淋装置对砂石进行预湿处理; 本项目对搅拌楼进行全密闭处理，砂石料堆仓修建三面围挡+彩钢顶棚并设喷雾抑尘装置，水泥筒仓仓顶安装袋式除尘器，收集的粉尘全部回用，传送带均采用侧面围挡、顶部遮盖的形式设置，其余生产设备均使用低产尘量的设备，以降低粉尘排放量。; 符合. 5.6运输管理; 5.6.1运输车应达到当地机动车污染物排放标准要求，并应定期保养。; 本项目原料、成品运输车均使用专用砂石、成品运输车，并定期保养。; 符合. 5.6.2原材料和产品运输过程应保持清洁卫生，符合环境卫生要求。; 本项目原材料及产品运输车进出场地均进行车辆冲洗，运输过程中均可保持清洁，符合环境卫生要求。; 符合. 5.6.3预拌混凝土绿色生产应制定运输管理制度，并应合理指挥调度车辆，且宜采用定位系统监控车辆运行。; 本项目运营期将制定运输管理制度，并合理指挥调度车辆。; 符合. 5.6.4冲洗运输车辆宜使用循环水，冲洗运输车产生的废水可进入废水回收利用设施。; 本项目在厂区进出口设置车辆清洗平台，平台旁设置车辆清洗废水隔油沉淀池，收集车辆清洗废水后隔油沉淀回用，不外排。; 符合. 根据上表分析，本项目符合《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）相关要求。 六、与《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DBJ51/T104-2018）符合性分析 对照《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DBJ51/T104-2018），本项目与相关要求符合性见下表。 表1-4 与《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》符合性分析 序号; 标准要求; 本项目情况; 符合性. 1总则; 1.0.3预拌混凝土搅拌站年产能规模应不小于3×105m3。预拌砂浆搅拌站的湿拌砂浆年产能规模应不小于2×105m3，干混砂浆年产能规模应不小于3×105t。搅拌站的年产能规模与生产线应相协调一致。; 本项目属于临时预拌混凝土搅拌站，1#机组生产拌和能力为24m3/h、2#机组生产拌和能力为24m3/h。根据施工调度进行适应性生产，总产能1.332×105m3。; 不冲突. 3基本规定; 3.0.3搅拌站的机械与设备应完善、齐备，应选用技术先进、低能耗、低排放、低噪声且不应属于国家和四川省限制和淘汰的类别。; 经核实，本项目机械与设备完善、齐备，均选用技术先进、低能耗、低排放、低噪声设置，均不属于国家和四川省限制和淘汰的类别。; 符合. 3.0.4搅拌站使用的水泥必须全部为散装水泥。散装水泥进入搅拌站及使用过程中采取的装卸、转运、储存及使用的设施和场所，应符合安全与环境保护的要求。; 本项目运营期采用罐车拉运散装水泥，不使用袋装水泥。水泥通过运输车与相应料筒管道封闭直连，以压缩空气吹入形式进入相应储料罐，然后采取封闭螺旋输送机进行计量给料。符合安全与环境保护的要求。; 符合. 3.0.5预拌混凝土、预拌砂浆产品质量应符合国家和四川省现行有关标准的规定。; 本项目生产混凝土满足《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）质量标准要求。; 符合. 3.0.6搅拌站的水、电、气等计量装置应齐全，且能符合生产区分级计量、生活区单独计量和运行正常的要求。在有条件的地区，应尽可能使用清洁能源。; 本项目场站内水、电、气等计量装置应齐全，且能符合生产区分级计量、生活区单独计量和运行正常的要求。; 符合. 4站区布局与设备设施; 4.1.1搅拌站的布局建设不应在风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区或非工业规划区内，不应破坏所在地区的自然风貌和生态环境。; 项目位于蓬溪县大石镇偏马村一社，不属于风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区；项目用地符合当地土地利用规划，且本项目属于临时工程，待项目服务期满后对临时用地进行迹地恢复，不会破坏所在地区的自然风貌和生态环境。; 符合. 4.1.2搅拌站的站区面积应与搅拌站的生产规划产能相适应。站区内的生产、办公、生活及其他必要的设施应布局合理，功能分区明确，易于运营管理。; 本项目场站内生产、办公、生活分区设置，拌和区内设置办公区及实验室进行生产调度及产品检验，布局合理，功能分区明确，易于运营管理。; 符合. 4.1.3站区中的给排水系统、供电供气系统及道路系统布局，应与周边已有的排水系统、供电供气系统及道路系统要严格区分并形成有效的衔接，避免废水混淆外排。; 拌和区及料仓周边设置废水收集沟，连通至五级沉淀池；道路及场站边界设置雨水收集沟连通至雨水收集池；进出口设置车辆冲洗隔油沉淀池，能对厂区生产废水、初期雨水、车辆冲洗废水进行有效沉淀和回用，厂区废水不外排。; 符合. 4.2.2生产区应布置在当地常年主导风向的下风侧，办公及生活区应布置在当地常年主导风向的上风侧。站区周边应采用造型与整体环境相协调的围护结构进行封闭维护。; 本项目位于蓬溪县，常年主导风向为东北风，场站生产区集中设置与东南侧，属于主导风向下风向，本项目拌和站（含搅拌楼、筒仓、传送装置等）采用整体封闭结构。; 符合. 4.2.5站区道路及生产作业区地面应采用不起尘的混凝土或沥青混凝土等硬质地面。生产作业区须采取有效措施保持场地整洁无扬尘，并应对未硬化处理的空地进行绿化。; 本项目道路及生产作业区地面全部进行硬化，并定期进行清扫、洒水降尘等，对未硬化处理的空地进行绿化。; 符合. 4.2.7站区内应根据搅拌站所在地区年平均降雨量设置适宜容积的雨水收集池，雨水经沉淀、净化后可根据实际需要再利用。同时应具备强降雨时能顺畅排洪及不致产生滑坡等自然灾害的能力。; 本项目设置雨水收集池，雨水经雨水收集池处理后回用于清洁用水及洒水降尘等。; 符合. 4.3.2搅拌主机、粉料简仓应及时清理卸料口的混凝土、简仓粉料的结积块和砂浆废料等，确保地面清洁。并应配备保持完好的除尘、降噪设施。除尘、降噪设施中的滤芯等易损装置应定期保养或更换。; 本项目运营期将加强管理，定期清理卸料口的混凝土、简仓粉料的结积块和砂浆废料等，确保地面清洁。保障除尘、降噪设施完好正常运营，定期保养或更换除尘、降噪设施中的滤芯等易损装置。; 符合. 4.3.4储存砂石的地面应为硬质地面，宜建有积水池及回收利用管道，并确保排水通畅。混凝土用砂石堆场宜安装喷雾除尘设备，砂浆用砂石堆场宜设防尘设施。; 本项目砂石料仓地面全硬化，边界建排水沟连通至污水沉淀池，沉淀后回用；砂石料仓均内安装喷雾降尘装置。; 符合. 5环境建设与质量监控; 5.1.7对易产生噪音的机械设备及区域，应采取适宜、有效的降噪及隔声屏障措施。降噪及隔声屏障措施的设置应符合国家现行有关安全质量标准的规定。; 本项目主要噪声源为搅拌主机等等，设备采用选用低噪声、振动小的设备，设备基础安装减振器等措施处理后，根据预测，厂界噪声源强符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 符合. 5.3.4对产生粉尘排放的设备、设施或场所，应进行封闭处理或安装除尘装置。除尘装置宜与粉尘监测装置相连，确保实时监测和粉尘超标时能及时采取相应措施。并应根据需要设置适宜的喷淋装置对砂石进行预湿处置。; 本项目搅拌机和筒仓均密闭且安装布袋除尘装置； 本次环评要求建设单位落实例行监测计划，同时建议厂区内设置粉尘监测装置，实时监测厂区内粉尘； 本项目在砂石料仓、搅拌楼等产尘节点均设置喷淋装置，湿法作业，减少粉尘产生。; 符合. 5.4.2搅拌站生产过程中产生的废水、废浆和残存的混凝土、砂浆、粉尘等可再生资源，应有相应的安置场地及有效的资源化利用技术措施与产品。未经处理的废水、废浆及残存的混凝土、砂浆等不得外排。; 本项目废水经过沉淀池沉淀后回用于生产，粉尘经过项目布袋除尘器收集后回用于生产。沉淀池底泥定期清掏，底泥经设置压滤机脱水后，泥饼清运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）。; 符合. 根据上表分析，本项目建设符合《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DBJ51/T104-2018）要求。 七、与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕 2 号）符合性分析 根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）的要求，其符合性分析如下： 表1-5 与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、界定临时用地使用范围; 临时用地的范围包括： - 建设项目施工过程中建设的直接服务于施工人员的临时办公和生活用房，包括临时办公用房、生活用房、工棚等使用的土地；直接服务于工程施工的项目自用辅助工程，包括农用地表土剥离堆放场、材料堆场、制梁场、拌合站、钢筋加工厂、施工便道、运输便道、地上线路架设、地下管线敷设作业，以及能源、交通、水利等基础设施项目的取土场、弃土（渣）场等使用的土地。 - （二）矿产资源勘查、工程地质勘查、水文地质勘查等，在勘查期间临时生活用房、临时工棚、勘查作业及其辅助工程、施工便道、运输便道等使用的土地，包括油气资源勘查中钻井井场、配套管线、电力设施、进场道路等钻井及配套设施使用的土地。 - （三）符合法律、法规规定的其他需要临时使用的土地。; 本项目属于“G42线南充至成都段高速公路扩容工程”施工建设的配套临时拌合站。; 符合. 二、临时用地选址要求和使用期限; 建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。 临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。; 项目不涉及占用耕地和永久基本农田。本项目用地时限为三年半，项目将严格控制占地范围。; 符合. 四、落实临时用地恢复责任; 临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。 严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。 县（市）自然资源主管部门依法监督临时用地使用人履行复垦义务情况，对逾期不恢复种植条件、违反土地复垦规定的行为，责令限期改正，并依照法律法规的规定进行处罚。按年度统计，县（市）范围内的临时用地，超期一年以上未完成土地复垦规模达到应复垦规模20%以上的，省级自然资源主管部门应当要求所在县（市）暂停审批新的临时用地，根据县（市）整改情况恢复审批。; 项目用地不进行转让、出租、抵押。用地性质属于建设用地，项目运营期结束后，拆除生产设备，场地无需复垦。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）相关要求。 八、与《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）符合性分析 根据《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3 号）的要求，其符合性分析如下： 表1-6与《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》符合性 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、进一步规范临时用地审批。; 临时用地审批权不得下放或委托相关部门行使。涉及占用耕地和永久基本农田的临时用地，由市级自然资源主管部门负责审批，不涉及的由县级自然资源主管部门负责审批。需要临时使用林地的，应当按照《中华人民共和国森林法》有关规定进行临时用地审批。临时用地位于地质灾害易发区进行工程建设的，申请人应按照《地质灾害防治条例》有关规定提供地质灾害危险性评估报告，并落实防治措施。; 项目不涉及占用耕地、永久基本农田及林地。; 符合. 二、进一步落实临时用地恢复责任。; 县级自然资源主管部门负责审查临时用地土地复垦方案，并在土地复垦义务人完成复垦工作后，会同农业农村等相关部门开展复垦验收。审批临时用地的市、县级自然资源主管部门，应通知申请人根据《土地复垦条例实施办法》有关规定办理土地复垦费用预存手续。; 项目用地性质属于建设用地，项目运营期结束后，拆除生产设备，场地无需复垦。; 符合. 三、进一步强化永久基本农田特殊保护。; 市、县级自然资源主管部门要严格耕地用途管制，临时用地应尽量不占或少占耕地，原则上不占用永久基本农田。确需占用永久基本农田的，县级自然资源主管部门应在前期选址阶段，实地核实永久基本农田地块的空间位置、地类、面积、质量状况、利用现状等，组织编制临时用地踏勘报告，并对占用永久基本农田的必要性和合理性进行严格论证，报市级自然资源主管部门审查。; 项目不涉及占用耕地、永久基本农田。; 符合. 四、进一步严格临时用地监管。; 市、县级自然资源主管部门应按照相关规定对临时用地选址、审批、备案、使用、复垦进行严格审核把关、依法监督检查，严禁违规认定临时用地,严禁在法律法规规定的禁止区域审批临时用地，严禁擅自扩大临时用地审批范围和延长使用期限，严禁以临时用地名义规避建设用地审批手续特别是建设占用耕地和永久基本农田，要坚持节约集约用地，切实保障临时用地依法管理、有序使用、及时恢复。 按照“谁审批、谁备案”的原则，审批临时用地的市、县级自然资源主管部门负责按照《通知》有关规定完成临时用地信息系统备案工作。县级自然资源主管部门负责将临时用地占地范围以及批准文号以单独图层的方式统一纳入年度国土变更调查数据库,并严格按照规定进行监测。; 项目用地性质属于建设用地，项目运营期结束后，拆除生产设备，场地无需复垦。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）相关要求。 九、与G42线南充至成都段高速公路扩容工程符合性分析 2020年2月招商局重庆交通科研设计院有限公司编制完成了四川成南高速公路有限责任公司《G42线南充至成都段高速公路扩容工程环境影响报告书》，并于2020年3月5日取得《四川省生态环境厅关于G42线南充至成都段高速公路扩容工程环境影响报告书的批复》（川环审批【2020】29号）。 根据《G42线南充至成都段高速公路扩容工程环境影响报告书》2.6.14施工生产生活区，内容如下：施工场地主要包括预制场、拌和场，施工驻地结合施工场地一并布设。结合项目沿线自然社会环境现状，道路沿线初步拟定了17处拌和场和16处预制场，施工驻地与拌和场合并设置。在施工场地设置中，特别是对于互通式立交工程较多，施工场地可利用新建互通式立交的永久占地区域设置，尽可能节约用地。 1、预制场 G42线南充至成都段高速公路扩容工程共设置16处预制场，本次仅分析与遂宁市预制场（5处）符合性。 表1-7 与G42线南充至成都段高速公路扩容工程预制场符合性分析 行政区划; 序号; 桩号; 占地面积hm2; 主要施工对象; 备注; 本项目情况; 符合性. 大英县; 1; IK106+200; 0.81; 大英互通、郪江大桥; /; 本项目位于遂宁市蓬溪县大石镇偏马村一社，供应段落K1823+100~K1832+369.184，设置钢筋加工及预制梁厂。; 不符合. 2; IK112+450; 0; 伍家坡隧道、柏垭湾大桥; 与拌和场合并布设. 3; K121+800; 0.54; 隆盛互通; /. 船山区; 4; K133+000; 0.69; 涪江大桥; /. 蓬溪县; 5; K146+400; 0; 吉祥枢纽互通; 与拌和场合并布设. 根据上表分析可知，本项目建设预制场不属于《G42线南充至成都段高速公路扩容工程环境影响报告书》中评价的预制场。 2、拌和场 G42线南充至成都段高速公路扩容工程共设置17处拌和场，本次仅分析与遂宁市拌和场符合性。 表1-8 与G42线南充至成都段高速公路扩容工程拌和场符合性分析 行政区划; 序号; 桩号; 占地面积hm2; 主要施工对象; 拌和站类型; 本项目情况; 符合性. 大英县; 1; IK106+800; 7.52; 新建段沿线路基; 布设冷热拌和场; 本项目位于遂宁市蓬溪县大石镇偏马村一社，供应段落K1823+100~K1832+369.184，设置冷拌场。; 不符合. 船山区; 2; K130+000; 4.02; 沿线路基; 部分利用桂花枢纽设置冷拌场. 3; HK137+800; 4.16; 陈家湾隧道及沿线路基; 设置冷拌场. 蓬溪县; 4; K146+000; 3.77; 沿线路基; 部分利用吉祥枢纽设置冷拌场. 5; HK165+000; 7.68; 王家湾隧道及沿线路基; 布设冷热拌和场. 根据上表分析可知，本项目建设拌和场不属于《G42线南充至成都段高速公路扩容工程环境影响报告书》中评价的拌和场。 综上分析，本项目位于成南主体工程桩号K183处，不属于《G42线南充至成都段高速公路扩容工程环境影响报告书》中评价的预制场。 十、项目外环境及选址合理性分析 （一）外环境关系 本项目位于蓬溪县大石镇偏马村一社，项目外环境关系如下： 东侧：距离14m处为偏马村居民，共约36人；距离85m~500m范围内为大石镇住户，共约1500人； 东南侧：距离366m处为偏马村居民，500m范围内居民约有40人； 南侧：厂界外5m处为偏马村居民，共6人，8m~500m范围内共有偏马村居民约260人；203m处为小潼河； 西南侧：距离约30m处为通祥家园，约300人；114m~500m范围内共有偏马村居民约100人； 西侧：距离445m~500m范围内共有偏马村居民约15人； 北侧：154m~500m范围内为偏马村居民约有100人。 （二）外环境相容及选址合理性分析 外环境对本项目的影响：本项目为南充至成都高速公路扩容工程LJ5标段4#站项目，对周边环境无特殊要求；本项目周边主要为偏马村居民，对本项目无影响，外环境与本项目相容。 本项目对外环境的影响：项目距离最近的敏感点位于南侧5m处偏马村住户，项目所有生产活动均在密闭厂房内进行，营运期废气为粉尘，粉尘采取密闭搅拌楼、安装除尘器、封闭料场，增加淋洒设施、加强物料运输和装卸管理、实施文明装卸、加强绿化等措施，平时加强厂区内的清扫工作，并且对厂区道路和堆料场定时洒水，同时建立健全科学的操作规程和制度。项目在厂区周围设置收集沟，并在厂区低洼处设置沉淀池、隔油沉淀池等，生产废水经处理后回用于洒水降尘或清洁用水，初期雨水经雨水收集池收集后回用于洒水降尘或清洁用水；生活污水排入市政管网进入宝梵污水处理厂。营运期噪声通过围墙及厂房隔声、合理布局，高噪声设备远离东南侧居民，高噪声设备设置基础减震，加强运输管理等措施降低对西侧居民的影响。固体废物分类收集，有效处置，不会造成二次污染。建设单位严格按照相关污染防治措施后，本项目污染物均能实现达标排放，对周边敏感目标影响较小。 本项目所在区域常年主导风向为东北风，敏感保护目标主要位于拟建厂址东侧及东南侧大石镇场镇住户，下风向敏感保护目标主要为通祥家园住户（距离约80m，共300人）、偏马村农户（114m，约30人；323m，约70人）。本项目选址距离下风向居民点较远，同时在场地布局时，将生产车间及厂房较为集中设置于场地中部，远离周边居民，符合附件6 四川省生态环境厅《关于G42线南充至成都高速公路扩容工程环境影响报告书的批复》（川环审批【2020】29号）中“四、....混凝土拌和站、沥青拌和站等不得设置在学校、医院、居民点等保护目标的上风向，并尽量远离敏感点”的要求。 另外项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区、重点文物古迹等需要保护的区域。因此本项目与周边外环境相容。综上所述，本项目外环境无重大环境制约因素，与外环境相容，选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 G42线南充至成都段高速公路扩容工程于2020年3月5日取得《四川省生态环境厅关于G42线南充至成都段高速公路扩容工程环境影响报告书的批复》（川环审批﹝2020﹞29号）。主线扩容改造拟采用部分原路加宽扩建+部分新建方案。G42线南充至成都段高速公路扩容工程全长216.713km（其中沿原路扩建段长177.488km，新建段长39.225km）份不同标段由相应的施工单位承建，中交第三航务工程局有限公司承建南充至成都高速公路扩容工程土建施工LJ5标段，本项目不属于G42线南充至成都段高速公路扩容工程环境影响报告书评价的预制场、施工驻地及拌和场。 本项目主要供应施工路段为K1811.214+100~K1832+369.184，距离G42线南充至成都段高速公路扩容工程环境影响报告书评价的预制场、施工驻地及拌和场距离较远，易造成混凝土罐车长时间堵塞，从而导致混凝土在运输过程中产生初凝。为满足G42线南充至成都段高速公路扩容工程主体工程土建施工的混凝土、钢筋结构件及预制件需要，节约资源及运输成本，中交第三航务工程局有限公司拟投资920万元建设南充至成都高速公路扩容工程LJ5标段4#站（以下简称“本项目”），项目占地面积为42000m2，建设混凝土拌和站、钢筋加工场、预制梁场等，同时配套相应的公辅设施等，建成后达到年产混凝土44400m3、预制梁288片、钢筋结构件2800t。项目已于2022年9月14日取得四川省固定资产投资项目备案表（备案号：川投资备【2209-510921-99-01-775415】FGQB-0121号）。 本项目不涉及砂石开采和销售，所需砂石原料均为外购。本项目为成南高速公路扩容工程项目LJ5标段配套项目，其产品只供给成南高速公路扩容工程项目LJ5标段建设使用，不外售。本项目为临时工程，服务期至成南高速公路扩容工程项目LJ5标段施工结束（预计服务期为3年，2022年9月~2025年9月），并在服务期满后退出，对临时用地部分进行土地复垦。 按照《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令 第九号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令 第二十四号）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令）的要求，建设项目应进行环境影响评价。 根据项目建设内容及项目外环境关系调查，查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号），本项目情况如下： 表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》摘录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 二十七、非金属矿物制品业. 55; 石膏、水泥制品及类似制品制造; /; 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造; /. 对照“55 石膏、水泥制品及类似制品制造”，本项目为商品混凝土及砼结构构件制造，应编制环境影响报告表。 综上，本项目环境影响评价项目类别为报告表。 为此，中交第三航务工程局有限公司委托四川启创环保科技有限公司（以下简称“我单位”）编制该项目环境影响报告表。我单位承担该项目的环境影响评价委托工作后，迅速进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，在了解建设项目污染物排放特征和周围环境特点的基础上，按照环境影响技术导则、相关法律法规和技术规范，分析预测项目建设过程中以及投入运营后对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化，编制完成项目环境影响报告表。 二、项目概况 项目名称：南充至成都高速公路扩容工程LJ5标段4#站 建设单位：中交第三航务工程局有限公司 建设性质：新建（临时工程） 建设地点：四川省遂宁市蓬溪县大石镇偏马村一社（E105°37′49.578″，N30°39′29.020″） 工程投资：920万元 使用期限：3年（2022年9月~2025年9月） 劳动定员及工作制度：劳动定员为75人，其中管理人员5人，工人70人；年工作350天，每天10小时。 建设内容及规模：本项目租用本项目占地面积共计42000m2，其中部分租赁蓬溪县大石镇人民政府偏马村一社集体建设用地，用地面积36.48亩（约25028.56m2）；部分场地（约16971.44m2）位于《G42线南充至成都段高速公路扩容工程》项目用地红线内。建设混凝土、钢筋加工及砼结构构件生产线，同时配备相应的公用、辅助等设施，建成后达到年产，混凝土4.44万m3/a，预制梁288片/年及钢筋结构件2800t/a的生产能力。 三、产品方案 项目主要产品为混凝土、钢筋结构件和预制件，产品方案如下： - 表2-2 商品混凝土产品方案一览表 - 产品种类; - 供应段落; - 总供应数量m3; - 产能m3/年; - 用途; - 备注. - C15; - K1811.214+100~K1832+369.184; - 6600; - 2200; - 仅用于南充至成都高速公路扩容工程土建施工LJ5标段，不外售; - 其中约10200m3/a用于预制件生产，33900m3/a用于成南高速主体工程施工. - C20; - 48000; - 16000. - C25; - 25500; - 8500. - C30; - 24000; - 8000. - C35; - 9600; - 3200. - C40; - 4500; - 1500. - C50; - 15000; - 5000. - 合计; - 133200; - 44400. - 表2-3 预制梁产品方案一览表 - 产品种类; - 供应段落; - 供应数量; - 产能片/年; - 用途; - 备注. - 空心板梁; - 跨径20m; - K1811.214+100~K1832+369.184; - 794; - 265; - 仅用于南充至成都高速公路扩容工程土建施工LJ5标段，不外售; - 单片重约80t，尺寸：30m×1.8m×2m. - 跨径16m; - 16; - 5; - 单片重约64t，尺寸：24m×1.8m×2m. - 跨径13m; - 54; - 18; - 单片重约55t，尺寸：20m×1.8m×2m. - 合计; - 864; - 288; - /. - 表2-4 钢筋结构件产品方案一览表 - 产品种类; - 供应段落; - 供应数量t; - 产能t/年; - 用途; - 备注. - HPB300钢筋; - K1811.214+100~K1832+369.184; - 1200; - 400; - 仅用于南充至成都高速公路扩容工程土建施工LJ5标段，不外售; - 其中约2682t/a用于预制件生产，118t/a用于成南高速主体工程施工. - HRB400钢筋; - 7200; - 2400. - 合计; - 8400; - 2800. 产品方案关联图： 图2-1 本项目产品方案关联图 根据《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）对预拌混凝土的质量要求如下。 - 强度：混凝土强度应满足设计要求，检验评定应符合GB/T50107-2010的规定。 （2）坍落度和坍落度经时损失：混凝土坍落度实测值与控制目标值的允 许偏差应符合下表2-5的规定。常规品的泵送混凝土坍落度控制目标值不宜 大于180mm，并应满足施工要求，坍落度经时损失不宜大于30mm/h；特制品混凝土坍落度应满足相关标准规定和施工要求。 表2-5 混凝土拌合轫稠度允许偏差 单位：mm 项目; 控制项目标值; 允许偏差. 坍落度; ≤40; ±10. 50~90; ±20. ≥100; ±30. 扩展度; ≥350; ±30. （3）扩展度：扩展度实浏值与拄制目标值的允许偏差宜符合上表的规定。 自密实混凝土扩展度拄制目标值不宜小于550mm，并应满足施工要求。 （4）含气量：混凝土含气量实测值不宜大于7%，并与合同规定值的允许偏差不宜超过±1.0%。 （5）耐久性能：混凝土耐久性能应满足设计要求，检验评定应符合JGJ/T193的规定。 四、项目组成 本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，项目不设置实验室。项目所有生产活动均在密闭厂房内进行，具体工程内容详见下表2-6。 表2-6 项目组成及环境影响因素表 项目; 工程内容及规模; 可能造成的环境影响. 施工期; 营运期. 主体 工程; 混凝土拌和站; 混凝土拌和站区域总面积约6986m2，用以生产混凝土。共设置2条混凝土拌和机组，1#机组生产拌和能力为24m3/h、2#机组生产拌和能力为24m3/h。每条机组设置100t水泥筒仓3个、粉煤灰筒仓2个，高度24m；拌合楼均为框架结构，高度24m；1#机组、2#机组各设置5t外加剂储罐2个，共用10t储水罐1个；每条机组配备5个配料仓料斗（含自动称量装置）及1条封闭式传送带。; 占用土地、植被破坏、水土流失、施工废气、扬尘、施工噪声、弃土、生活垃圾、建筑垃圾、施工废水; 粉尘、焊接烟尘、生产废水、噪声、边角废料等一般固废. 小型钢筋加工场; 钢结构封闭厂房，占地面积1980m2，内设全自动液压钢筋调直切断机、自动焊网机、数控钢筋弯曲中心、数控钢筋弯箍机、滚丝机、钢筋笼滚焊机、盘筋放线机等各种钢筋加工设备. 预制梁厂; 钢结构封闭厂房，占地面积7215m2，内设龙门吊、智能张拉设备、智能压浆设备、自动喷淋养护系统、蒸汽发生器、发电机等设备. 储运 工程; 料仓; 混凝土拌合站砂石料仓位于厂区东侧，钢结构，高度10m，长48m，宽60m，设置三面围挡加彩钢顶棚和喷雾抑尘装置。共间隔配置12座原料储仓，1~12号储仓储存量400t。同时在混凝土拌合站工作区每条机组配备骨料砂石料斗5座，共10座。设置三面围挡加彩钢顶棚，可按产量自动配料，通过封闭式传送带送往搅拌楼。; 粉尘. 筒仓; 混凝土拌合站每条机组设置100t水泥筒仓3个、粉煤灰筒仓2个。全站共设置100t水泥筒仓6个、粉煤灰筒仓4个。位于厂区中部，高度24m。; 粉尘. 储水罐; 拌和区内1#机组、2#机组共用10t储水罐1个。; /. 钢筋 堆放区; 钢筋原料堆放及成品堆放于钢筋加工场内。钢筋模板堆放于制梁厂钢筋模架区。; /. 预制梁 堆放区; 堆放于预制梁厂内存梁、养护区。; /. 公用 工程; 给水; 生活用水为市政供水，生产用水为市政供水及厂区生产废水、雨水的回用。; /. 排水; 雨污分流，厕所污水经设置6m*3m*2m化粪池（有效容积约30m3）处理后，经吸污车拉运至宝梵污水处理厂进行处理；站区内沿生产机组边界设置排水沟，污水经收集后流入一座16m*6m*3m倾斜式五级沉淀池（有效容积约200m3），车辆冲洗废水、罐车冲洗废水、场地冲洗废水均经沉淀处理后用于洒水抑尘。; 污泥. 供电; 由附近市政电网供电。; /. 办公及生活设施; 办公区; 板房结构，高度3m，总面积约60m2，包含功能室为站长室、调度室、试块加工室，每个房间建筑面积约20m2。提供试验检测和指挥办公活动，位于厂区西北部。; 生活垃圾、生活污水、餐厨垃圾、餐饮废水. 生活区; 板房结构，高度3m，总面积约900m2，包含3间餐厅、3间厨房、32间宿舍、2间卫生间、2间浴室。卫生间约80m2，浴室约60m2，其余每个房间建筑面积约20m2。提供生产管理人员生活、用餐，位于厂区西南部。. 环保 工程; 废气; 原料堆场粉尘：降低物料落差，厂房封闭，并在厂房设置网格式喷淋装置（除尘效率70%），在装卸时开启喷淋装置; /; /. 骨料输送粉尘：密闭的输送廊道，并在皮带输送进料口设置喷淋抑尘装置; /; /. 储料罐位于混凝土拌和站内，共设置10个储罐，各储罐仓顶配备仓顶除尘器处理（除尘效率为99.5%）后无组织排放; /; /. 密闭搅拌机，密闭厂房，搅拌系统配备一台布袋除尘器（收集效率95%，除尘效率99%），安装喷淋装置洒水降尘（除尘效率70%）; /; /. 汽车运输扬尘：运输车辆采用篷布遮盖；洒水降尘（除尘效率70%）; /; /. 焊接烟尘：设置2台移动式焊烟净化器（收集效率80%，处理效率95%）; /; /. 备用发电机：发电机自带消烟除尘处理，燃油废气经排风系统收集后经专用烟道排放; /; /. 食堂油烟：设置3台油烟净化设备处理后通过烟道于屋顶排放; /; /. 汽车尾气：地处开阔，自然扩散; /; /. 废水; 搅拌机冲洗废水、地坪冲洗水、洗砂废水：经砂石分离器处理后进入五级沉淀池（200m3），同时添加絮凝沉淀剂（PAM、PAC），上清液回用于厂区抑尘用水。; /; /. 养护/蒸养废水：设置沉淀池（10m3），经沉淀后回用于洒水降尘等。; /. 运输车辆冲洗废水：运输车辆冲洗废水经隔油沉淀池（6m3）处理后回用于车辆冲洗，不外排; /; /. 食堂餐饮废水：1个油水分离器（0.5m³）处理后排入化粪池，同生活污水一同处置 生活污水（含食堂废水）：经化粪池（容积30m3）处理后由吸污车拉运至宝梵污水处理厂处理后达标排放; /; /. 初期雨水：进入雨水收集池（容积200m3）处理，处理后回用于生产用水，不外排; /; /. 噪声; 厂房隔音、基础减震、合理布局、定期维护设备; /; 噪声. 固体废物; 生活垃圾统一收集后由环卫部门处理；餐厨垃圾及食堂油水分离器废油脂交由相应资质单位处置。; /; 固体废物. 收尘系统收集的粉尘回用于生产；沉淀池污泥定期进行清掏，底泥经设置压滤机脱水后，泥饼及检验室硬化混凝土块清运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）。; /. 危险废物收集后暂存于危废暂存间（钢筋加工场南侧，3m2），交由有资质的单位处理。; /. 五、主要生产设备 本项目主要设备清单如下。 表2-7 项目混凝土生产主要设施设备 序号; 设备名称; 规格; 单位; 单条机组设置数量; 备注. 机组 数量; 全厂设备总数. 1; 搅拌机; 搅拌装置; HS180; 个; 2; 2; 4. 电机; /; 个; 2; 4. 减速机; /; 个; 2; 4. 卸料装置; 带手动泵; 套; 2; 4. 润滑系统; 油罐、电动泵、过滤器、压力表、分配器; 套; 2; 4. 2; 配料装置; 骨料仓; 2.4m3; 个; 5; 2; 10. 计量仓; 1.2m3; 个; 5; 10. 皮带; 800mm; 条; 1; 2. 驱动装置; /; 套; 1; 2. 气缸; Sc100*250; 个; 12; 24. 振动器; /; 个; 4; 8. 承重传感器; 1000kg; 只; 12; 24. 3; 配料传送 装置; 电动滚筒; 30kw; 个; 1; 2; 2. 皮带; /; 条; 1; 2. 4; 搅拌主楼; 主体框架结构; /; 套; 1; 2; 2. 双层平台; /; 套; 1; 2. 称量架; /; 套; 1; 2. 5; 污水-清水称量供给系统; 秤斗; /; 个; 1; 1; 1. 传感器; 500kg; 套; 3; 3. 蝶阀; /; 个; 1; 1. 供水水泵; /; 个; 1; 1. 管道及阀门; /; 套; 1; 1. 潜水式排污泵; /; 个; 1; 1. 污水管道; /; 套; 1; 1. 6; 水泥称量系统; /; 套; 1; 2; 2. 7; 粉煤灰称量系统; /; 套; 1; 2; 2. 8; 外加剂称量供给系统; /; 套; 1; 2; 2. 9; 卸料装置; /; 套; 1; 2; 2. 10; 气动系统; 空压机; 台; 1; 2; 2. 储气罐; /; 台; 1; 2. 电磁阀及管路; /; 套; 1; 2. 11; 电控系统操作软件; /; 套; 1; 2; 2. 12; 控制室; /; 座; 1; 2; 2. 13; 螺旋输送机; 螺旋输送机; ϕ219; 套; 3; 2; 6. 14; 粉料筒仓; 水泥筒仓; 100T; 个; 3; 2; 6. 掺和料筒仓 （粉煤灰）; 100T; 个; 2; 4. 15; 车辆; 铲车; /; 辆; 1; 1; 1. 混凝土运输车; /; 辆; 10; 1; 10. 洒水车; /; 辆; 1; 1; 1. 16; 砂石分离机; /; 台; 1; 1; 1. 17; 压滤机; 台; 1; 1; 1. 18; 变压器; /; 台; 1; 1; 1. 表2-8 项目钢筋构件生产主要设施设备 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 钢筋数控弯曲中心; KZ2L32; 1. 2; 钢筋断筋机; GQ0; 2. 3; 钢筋镦粗车丝机; HGS-40B; 3. 4; 交流电焊机; BX1-250; 8. 5; 普通钢筋弯曲机; GW-40; 4. 6; 门吊; 10T; 2. 7; 钢筋笼滚焊机; HF2000; 1. 表2-9 项目预制件生产主要设施设备 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 门吊; 100t; 2; t梁. 2; 门吊; 10t; 1; /. 3; 智能张拉设备; ZNB智能张拉系统; 1; /. 4; 智能压浆设备; PCTS智能制浆系统; 1; /. 5; 自动喷淋养护系统; /; 1; /. 6; 蒸汽发生器; xn-1898; 1; /. 7; 发电机; 400KW; 1; /. 8; 瞄具; M15-3、M15-4、M15-5、M15-6、M15-7、M15-8; 6793套; /. 9; 不锈钢模具; 不锈钢; 200套; /. 根据《产业结构调整知道目录（2019年本）》、《部分工业行业淘汰落后工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所用设备均不属于国家禁止或命令淘汰的设备。 六、主要原辅材料及能源消耗 1、主要原辅材料及能耗情况 根据建设单位提供资料，本项目混凝土生产各标号生产配比如下： 表2-10 混凝土各标号生产配比 - 各产品种类配比（kg/m3）. - /; - 水泥（P.042.5）; - 粉煤灰 - (F类1级); - 细骨料 - （细砂）; - 粗骨料(5-10mm); - 粗骨料(10-16mm); - 粗骨料(16-31.5mm); - 外加剂. - C15; 232; 41; 820; 113; 566; 454; 2.73. - C20; 258; 46; 811; 112; 561; 448; 3.04. - C25; 279; 49; 801; 111; 553; 443; 3.28. - C30; 309; 55; 805; 107; 533; 427; 3.64. - C35; 332; 58; 794; 105; 526; 421; 3.90. - C40; 290; 120; 753; 217; 542; 325; 4.15. - C50; 360; 72; 712; 349; 814; 0; 4.80. 本项目全厂主要原辅材料及能源消耗情况如下表所示。 表2-11 原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 耗量; 原料性状; 储存方式; 来源; 运输方式. 主料; 商品混凝土搅 拌 系 统; 水泥（P.42.5）; 万吨/年; 1.28; 粉状; 水泥筒仓; 外购; 罐车运输. - 粉煤灰 （F类1级）; 万吨/年; 0.24; 粉状; 粉煤灰筒仓; 外购; 汽车运输. - 细骨料 （细砂）; 万吨/年; 3.53; 固体; 砂石料仓; 外购; 汽车运输. 粗骨料（5-10mm）; 万吨/年; 0.62; 固体; 砂石料仓; 外购; 汽车运输. 粗骨料（10-16mm）; 万吨/年; 2.58; 固体; 砂石料仓; 外购; 汽车运输. 粗骨料（16-31.5mm）; 万吨/年; 1.72; 固体; 砂石料仓; 外购; 汽车运输. 外加剂; 万吨/年; 0.02; 粉状; 罐装; 外购; 汽车运输. 水; 万吨/年; 1.776; 液态; 储水罐; 自来水; 管道连接. 钢筋加工厂; 钢筋; 万吨/年; 0.282; 直条、盘卷; 钢筋加工场; 外购; 汽车运输. 焊料 （焊条）; 吨; 2; J502直条; 钢筋加工场; 外购; 汽车运输. 预制梁厂; 混凝土; m3/年; 10200; 半固态; /; 自产; 罐车. 钢筋; 吨/年; 0.2682; 固态; 钢筋加工场; 钢筋加工场; /. 脱模剂; 吨/年; 1.8; 乳化油类，0.2t/桶; 制梁场; 外购; 汽车运输. 钢绞线; 吨/年; 158; 固态直径15.2mm; 制梁场; 外购; 汽车运输. 波纹管; m; 64054; DN55、DN60、DN70、DN80; 制梁场; 外购; 汽车运输. 辅料; 絮凝剂; 吨/年; 1; PAC、PAM; 库房; 外购; 汽车运输. 润滑油; 吨/年; 1; 液态; 桶装; 外购; 汽车运输. 柴油; 吨/年; 若干; 液态; 不在厂区 储存; 外购; 汽车运输. 能源; 电力; 万度/a; 35; /; /; 市政 电网; 电网连接. 水; m3/a; 40921.5; /; /; 市政 管网; 管道连接. 2、主要原辅材料性质 水泥：水泥的种类繁多，按其矿物组成分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥以及少熟料或无熟料水泥等。而按其用途和性能又分为通用水泥、专用水泥和特种水泥三大类。在每一品种的水泥中，又根据其胶结强度的大小，而分为若干强度等级。不同的水泥品种及强度等级，其性能也有较大差异。 粉煤灰：是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。粉煤灰是我国当前排量较大的工业废渣之一，随着电力工业的发展，燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加。粉煤灰可作为混凝土的掺合料。 外加剂（减水剂）：拟建项目用到的外加剂主要为高效减水剂，其化学成分为萘磺酸盐甲醛缩合物、多环芳烃磺酸盐甲醛缩合物、三聚氰胺磺酸盐甲醛缩聚物、对胺基苯磺酸甲醛缩聚物、磺化酮醛缩聚物、聚丙烯酸盐及其接枝共聚物等。 脱模剂：混凝土浇注前涂抹在施工用模板上的一种物质，以使浇注后模板不致粘在混凝土表面上、不易拆模，或影响混凝土表面的光洁度。其主要作用为在模板与混凝土表面形成一层膜将两者隔离开故又称隔离剂。本项目使用为乳化油类隔离剂，使用石油润滑油，乳化剂、稳定剂配置而成。 矿物油：矿物油是由是由所得精炼液态烃的混合物，为无色半透明油状液体，不溶于水、乙醇，用于预制件脱模润滑使用。矿物油中包含许多对人体有害的物质，人体肠胃很难吸收矿物油，一旦长期摄入矿物油含量超标或含有矿物油的食品就会引起人体消化系统的极大障碍。更严重的是人体误食工业用矿物油后会产生急性中毒和慢性中毒，破坏人体的各个细胞，进而造成神经系统的损坏，也可能导致呼吸功能衰竭。 焊条：本项目焊接原料为焊条，其主要成分为C、Mn，生产过程中所使用的焊条为无铅焊条，焊材检测报告见附件8。 七、公用工程及辅助设施 1、供电 用电由市政电网供给，用电量约65万kW·h/a。另本项目设置一座400KW备用柴油发电机。 2、供水 生产用水、生活用水均取自自来水。 本项目生产用水主要包括商品混凝土及砼构件生产用水、搅拌机冲洗用水、运输车辆冲洗用水、地坪冲洗用水、降尘用水、养护用水以及人员生活用水，具体如下： （1）商品混凝土生产用水 根据四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》的通知（川府函【2021】8号）中表23 非金属矿物制品业用水定额表，用水定额如下： 表2-12 本项目商品混凝土及砼构件生产用水 行业代码; 行业名称; 定额代码; 名称; 定额单位; 通用值; 产品产量; 用水量. C302; 石膏、水泥制品及类似制品制造; C3021; 商品混凝土; m3/m3; 0.4; 混凝土44400m3; 17760m3. 本项目混凝土生产总用水量为17760m3/a，约50.74m3/d。此用水部分进入产品，部分蒸发损耗，不产生生产废水。 （2）搅拌机冲洗用水 搅拌主机为本项目的主要生产设备，一般情况下搅拌主机每天冲洗1次，根据建设单位提供资料，每台搅拌主机每次冲洗水用量为0.5m3/次，项目两套搅拌主机每天清洗用水量为1m3/d，350m3/a。废水产生量按照用水量的0.9计算，则搅拌机冲洗废水量为0.9m3/d，315m3/a。 （3）混凝土罐车冲洗用水 本项目共设置10辆成品混凝土运输罐车，根据建设单位提供资料，每辆罐车每天冲洗1次，每次冲洗用水量约为1m3/辆，则项目混凝土运输罐车每天清洗用水量为10m3/d，3500m3/a。废水产生量按照用水量的0.9计算，则搅拌机冲洗废水量为9m3/d，3150m3/a。 （4）养护用水 预制件除冬季外（约250d）养护采取喷雾方式进行洒水养护，一天用水量约为15m3，共3750m3。冬季养护（约100d）采用电加热蒸汽发生器为养护工段提供蒸汽，日运行10小时，项目蒸养工段蒸汽用量约15m3/d，蒸汽发生器自带软水制备系统，软水制备率为75%，消耗新鲜水约20m3/d，共2000m3。养护用水90%蒸发损耗，10%产生冷凝水，冷凝水产生量为1.5m3/d，525m3/a。蒸汽发生器自带软水制备系统浓水产生约为5m3/d，500m3/a。 （5）运输车辆冲洗用水 运输车辆包括：原辅料、生活物资及罐车等其他车辆。 ①成品运输：本项目共配备混凝土运输罐车10辆，混凝土装载量为10m3/车，本项目生产商品混凝土44400m3/a，其中34200m3/a通过混凝土罐车拉运至施工现场，则混凝土罐车平均每天运输15车次/d；本项目加工钢筋结构件2800t/a，其中118t/a拉运至施工现场，单日最多运输车次为1车次/d；本项目加工预制梁约288片/a，全部拉运至施工现场，单日最多运输车次为2车次/d。则本项目单日最多成品运输车次约为18车次/d。 ②原料运输：本项目原料砂石年用量约为84500t，单车每次运输量按30t计算，原料砂石运输车辆约为8车次/d；原料水泥、粉煤灰年用量共计15200t，单车每次运输量按20t计算，水泥、粉煤灰运输车辆约为2车次/d；其他钢筋等辅料单日最多运输车次为2车次/d。则本项目单日最多原料运输车次约为12车次/d。 本项目对进出车辆轮胎进行喷淋冲洗，避免带泥上路，减少扬尘产生。拌和站设置轮胎清洗机，参照《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），载重汽车用水量为100L/（辆·次），则运输车辆冲洗用水量为6.0m3/d，2100m3/a。废水产生量按照用水量的0.9计算，则冲洗废水量为5.4m3/d，1890m3/a。 （6）地坪冲洗用水 场站内车辆出入较为频繁，车辆从厂外携带大量的粉尘进入厂内，需定期对道路进行清扫。参照《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），环境卫生城市道路冲洗用水量为2L/m2·d，冲洗地坪面积约1000m2，地坪冲洗用水量为2m3/d，700m3/a。废水产生量按照用水量的0.8计算，则地坪冲洗废水量为1.6m3/d，560m3/a。 （7）降尘用水 项目在搅拌楼、砂石料仓、皮带输送进料口设置喷雾装置进行除尘，同时厂区设置除尘雾炮机进行洒水抑尘，设置洒水车进行道路抑尘。砂石料仓喷雾装置用水量约为0.02m3/h·喷雾点，本项目每个砂石料仓内安装三个喷雾点（共36个），每个搅拌楼内安装一个喷雾点（共2个），每个输送带进料口（共2个）处安装一个喷雾点，共40个喷雾点，每日开启10小时，则抑尘用水约为8m3/d（2800m3/a）。厂区内共设置2台除尘雾炮机，每台除尘雾炮机用水量约为1.5m3/h，每日开启2小时，则雾炮机用水量为6m3/d（2100m3/a）。厂区内配备1辆洒水车，每日进行运输道路洒水抑尘，每辆洒水车用水量约为10m3/d，则道路抑尘用水量为10m3/d（3500m3/a）。场地内降尘用水量共计24m3/d（8400m3/a），全部蒸发损耗。 （8）生活用水 项目共有75名员工，均在项目生活区食宿。参照《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）制定的各项用水定额，员工生活用水定额60L/人·d，餐饮用水30L/人·d。故项目生活用水量4.5m3/d（1575m3/a），餐饮用水量2.25m3/d（787.5m3/a），废水产生量按照用水量的0.8计算，则项目生活污水产生量约为3.6m3/d（1260m3/a），餐饮废水量为1.8m3/d（630m3/a）。 综上所述，本项目用水量约为115.49m3/d（冬季为120.49m3/d；共约4.092万m3/a）。 3、排水 厂区内实行雨污分流制，场地外初期雨水经周边雨水沟导流排入周边雨水沟渠；场地内雨水井雨水沟收集后汇入雨水收集池，回用于生产；生产废水经处理后进行回用；生活污水经化粪池处理后由吸污车拉运进入宝梵污水处理厂。 （1）生产废水 商品混凝土及砼构件：生产用水大部分进入产品，少量蒸发损耗。 搅拌机冲洗废水：按用水量90%计，则废水量为0.9m3/d，315m3/a。 混凝土罐车冲洗用水：按用水量90%计，则废水量为9m3/d，3150m3/a。 养护废水：冷凝水产生量按用水量10%计，废水量为1.5m3/d，525m3/a；冬季蒸养发生器软水制备率75%，浓水量为5m3/d，500m3/a。 运输车辆冲洗废水：按用水量90%计，则废水量为5.4m3/d，1890m3/a。 地坪冲洗废水：按用水量80%计，则废水量为1.6m3/d，560m3/a。 降尘用水：全部蒸发损失。 （2）生活污水 餐饮废水量为1.8m3/d（630m3/a），经食堂内设置油水分离器（有效容积0.5m3）除油后排入化粪池；则生活污水量为5.4m3/d，1890m3/a（含经隔油处理餐饮废水），全部排入化粪池（有效容积30m3），经化粪池处理后由吸污车拉运至宝梵污水处理厂。 （3）初期雨水 根据第四章废水部分，雨水量为180m3/次，全部进入雨水收集池中，经沉淀处理后回用于厂区生产用水，不外排。 表2-13 本项目用水与排水情况表 单位：m3/d 序号; 用水类别; 用水标准; 规模; 用水量; 产污系数; 排水量. 1; 混凝土生产用水; 0.4m3/m3; 混凝土约126.86m3/d; 约50.74; /; 0。部分进入产品，部分蒸发损耗. 2; 搅拌机冲洗; 0.5m3/台·次; 2台·次/d; 1; 0.9; 0.9；砂石分离器→五级沉淀池→回用于降尘，不外排。. 3; 混凝土罐车冲洗; 1m3/辆·d; 10辆; 10; 0.9; 9；砂石分离器→五级沉淀池→回用于降尘，不外排。. 4; 养护/蒸养; 春夏秋 （约250d）; 15m3/d; /; 15; 冷凝水产污系数0.1; 冷凝水1.5；沉淀池→回用于降尘，不外排。. 冬 （约100d）; 15m3/d; /; 20; 纯水制备率75%，冷凝水产污系数0.1; 浓水5；冷凝水1.5。沉淀池→回用于降尘，不外排。. 5; 运输车辆冲洗; 100L/（辆·次）; 60辆·次/d; 6; 0.9; 5.4；车辆冲洗池→回用于冲洗，不外排。. 6; 地坪冲洗; 2L/m2·d; 1000; 2; 0.8; 1.6；砂石分离器→五级沉淀池→回用于降尘，不外排。. 7; 降尘用水; 喷雾装置; 0.02m3/h·喷雾点; 40; 8; /; 全部蒸发损失. 雾炮机; 1.5m3/台·h; 2台；2h; 6; /; 全部蒸发损失. 洒水车; 10m3/辆·d; 1辆; 10; /; 全部蒸发损失. 8; 生活用水; 60L/人·d; 75; 4.5; 0.8; 3.6；化粪池→宝梵污水处理厂. 餐饮用水; 30L/人·d; 75; 2.25; 0.8; 1.8；油水分离器→化粪池→宝梵污水处理厂. 合计（除冬季外）; 115.49; /; 5.4. 合计（冬季）; 120.49; /; 5.4. 项目水平衡图： 图2-2 项目水平衡图（单位：m3/d） 4、供热 项目生产过程中，冬季养护采用蒸养方式，蒸养工序所需温度为20~30℃左右，蒸汽由电加热蒸汽发生器提供。项目蒸汽平衡见下图2-3。 图2-3 蒸汽平衡图（单位：m3/d） 八、总平面布置合理性分析 本项目根据厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对厂区布置进行了统筹安排。 项目主要分为三块区域：混凝土拌和站、预制梁场、钢筋加工场，所有生产活动均在密闭厂房内进行。地块从东至西依次为预制梁场、拌和站、钢筋加工场。被侧紧邻成南高速连接线，便于运输；根据工艺流程，混凝土生产及预制梁由运输通道链接，流线型生产，方便生产衔接，可有效缩短项目去物料的运输距离，减少运输起尘量。 项目距离最近的敏感点位于南侧5m处偏马村住户，项目所有生产活动均在密闭厂房内进行，营运期废气为粉尘，粉尘采取密闭搅拌楼、安装除尘器、封闭料场，增加淋洒设施、加强物料运输和装卸管理、实施文明装卸、加强绿化等措施，平时加强厂区内的清扫工作，并且对厂区道路和堆料场定时洒水，同时建立健全科学的操作规程和制度。项目在厂区周围设置收集沟，并在厂区低洼处设置沉淀池、隔油沉淀池等，生产废水经处理后回用于洒水降尘或清洁用水，初期雨水经雨水收集池收集后回用于洒水降尘或清洁用水；生活污水排入市政管网进入宝梵污水处理厂。营运期噪声通过围墙及厂房隔声、合理布局，高噪声设备远离东南侧居民，高噪声设备设置基础减震，加强运输管理等措施降低对西侧居民的影响。固体废物分类收集，有效处置，不会造成二次污染。建设单位严格按照相关污染防治措施后，本项目污染物均能实现达标排放，对周边敏感目标影响较小。 综上分析，本项目总图布置时充分考虑了地形条件和周边环境状况，功能分区明确，工艺流程顺畅，从环境保护角度分析，本项平面布置较为合理，详见附图四。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 建设工程施工期间对场地平整、主体工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物。 图2-4 施工期工艺流程 1、主要工序简述 （1）场地平整：根据现场踏勘，本项目原始用地初平已完成，为裸露地面，地表无植被覆盖，施工期按照场地设计标高进行地面平整硬化。同时建立必要的、能够满足施工要求的供水、排水、供电、道路以及临时建筑等基础设施。此过程中将会产生扬尘、固废、噪声、废水。 （2）主体工程：即项目建筑物框架和墙体的建设，以及室外墙面装饰。项目厂房为钢结构厂房，办公室等辅助用房为板房结构。主要产生噪声、扬尘、建筑垃圾、废水、生活垃圾。 （3）设备安装阶段：包括设备进厂、安装及调试使用等。 （4）工程验收：对厂区内已建设及已安装好的设备进行验收。 从总体讲，该项工程在施工期以施工噪声、施工扬尘、废弃物料（废渣）和废水为主要污染物，但这些污染会随着施工的结束而结束。 2施工现场布置 项目不设施工营地，施工单位办公及施工人员食宿就近向附近居民租房解决，为减轻施工期对环境的影响，在布置施工总平面时应遵循以下要求： ①施工场地采取全封闭施工的方式，施工出入口设置车辆冲洗池、简易隔油沉淀池等必要设施。 ②工程施工现场周边设置至少2.5m高连续、密闭的围墙或围栏，围挡上方每隔3m设置一个喷头，喷雾降尘。 ③施工场地内不设置设备维修点，所有施工设备的维修、保养均依托附近场镇现有维修厂。 综上所述，项目施工期尽可能减少污染源的产生量，且各污染源点均尽可能远离项目附近散居居民，减轻项目施工期对周边环境的影响。 二、运营期工艺流程 2、混凝土生产工艺 图2-5 混凝土生产工艺流程及产排污图 工艺流程简述： 原辅料：生产所需要的原料有水泥（粉料）、粉煤灰（粉料）、砂石骨料、水等。其中，水泥、粉煤灰等原料采用密闭罐装车运输到厂区后，压力输入相应原料筒仓内储存；砂石骨料由项目碎石加工场区生产。 骨料称量、输送：混凝土生产时各种骨料用装载机经由砂石骨料成品储存仓转运至进料仓（共10个，2.4m3/个，锥形钢质结构）内，各料斗下方设置有竖直安装的两个卸料门，以实现计量时的粗称和精称，每个卸料门通过1套吊挂于卸料门底舱上的传感器进行称量，传感器发出的信号经处理后送往微机控制系统，转换变成物料重量值通过二次仪表显示出来，卸料口置于地下0.5m，骨料配料完毕，由水平皮带运输机送入倾斜式皮带运输机中，经倾斜的皮带输送至搅拌站主机的缓存料斗中备用，本项目皮带运输机均为封闭式。 水泥、粉煤灰等粉料称量、输送：水泥、粉煤灰等粉料储存于储料罐内，需要时开启蝶阀，粉料落入密闭螺旋给料机，由螺旋给料机送入搅拌楼，经相应的称量斗称量后由闸门控制进入搅拌机，此过程全密闭，会产生噪声。 外加剂、水称量、输送：外加剂和水均由相应的计量称称量，由水泵均匀的送入搅拌机。 搅拌：搅拌过程在封闭的站房内完成。本项目混凝土搅拌机为立轴行星式搅拌机，采用微机控制，集运作、监控、管理于一体。搅拌机配备多重轴端密封保护装置及风压密封保护装置，并置于封闭的站房内，有效杜绝漏浆现象发生。独有的搅拌机监控系统可随时监控减速箱、卸料泵、电动润滑油泵的工作状态。 各种骨料、粉料（水泥、粉煤灰）、水和减水剂配料完毕后，微机操控各缓存料斗和称量斗同时将各物料加入搅拌机中进行搅拌（搅拌过程在封闭的站房内完成），站房内设置布袋除尘装置及喷雾降尘装置。 该环节主要污染物为混凝土搅拌机清洗产生的清洗废水及搅拌过程中产生的噪声。 混凝土运输：搅拌完毕后关闭搅拌机，打开搅拌机底部的放料口，成品即从放料口落入正下方的混凝土运输罐车料斗。该环节主要污染物为混凝土罐车清洗产生的清洗废水以及混凝土运输过程中产生的噪声。 2、钢筋结构件生产工艺 图2-6 钢筋结构件生产工艺流程 工艺流程简述： 运输储存：项目所需钢筋由运输汽车从外部运往钢筋厂内，厂内仅储存少量钢筋，采用边生产、边外购钢筋原料的方式生产钢筋加工件。此步骤产生噪声。 钢筋备料：钢筋表面的油渍，漆污，水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮，铁锈等均应清理干净，钢筋应平直，无局部弯折。此步骤产生噪声及废金属屑。 下料、加工：弯曲钢筋下料长度=总长度(扣除保护层后，钢筋外皮尺寸)+斜段增加长度-弯折量度差+端部弯钩增长值（根据设计图计算，设计无规定时设标准弯钩），箍筋下料长度=箍筋周长-10d箍筋直径+箍脚长度(不小于5d和50mm)。根据下料长度和设计图纸编制配料单，钢架下料依据配料单进行。使用切断机断料时不能超过机械的负载能力，在活动刀片前进时禁止送料，送料时距离刀口的距离不得小于15mm。此步骤产生噪声及废金属屑。 焊接：经初步加工后的钢筋再通过钢筋笼滚焊机进行焊接，此步骤使用焊料将产生焊烟尘排放，还会产生噪声及焊渣。钢筋加工厂房全密闭，并设置2台移动式焊烟除尘装置收集处理焊接产生的焊烟。 检验：检验钢筋焊接强度、规格是否达标，达标的采用滚丝机绑扎好即送存放区存放，等待出运。不达标的进行重新加工。 加工好的钢筋应编号，分类存放，并做好标识。钢筋存放场地需进行硬化，有防雨防潮措施。 外运：检验合格的钢筋运往工地或制梁场进行施工使用。 3、预制梁生产工艺 图2-7 预制梁生产工艺流程及产排污图 工艺流程简述： 钢筋骨架制作：将外购的钢筋条利用全自动液压钢筋调直切断机、数控钢筋弯曲中心、数控钢筋弯箍机等设备及人工捆绑将钢筋制成所需的形状，该工序产生的污染物主要为焊接烟尘、焊渣、废钢筋及设备噪声； 喷脱模剂：人工利用喷雾器将脱模剂均匀的喷洒在模具内，使用脱模剂可以防止产品表面缺陷的产生，并使混凝土外表光洁，脱模剂属乳化油类隔离剂，石油润滑油，乳化剂、稳定剂等配置而成，常温下不考虑脱模剂挥发。 钢筋笼（钢筋骨架）安装：梁内波纹管用“＃”形定位钢筋定位，固定端模处用特制的堵头通过螺栓固定在固定端模上，匹配面处则通过在波纹管内穿入外径比波纹管内径小3～5mm的PPR管定位。堵头在钢筋骨架吊装入模前在钢筋绑扎台座上安装好，并用密封胶带密封。该工序中特别注意焊接波纹管定位钢筋时损坏波纹管，定位筋焊接完成后作业人员必须仔细检查波纹管有无损伤，有损伤的立即用密封胶带密封。 混凝土浇筑：本项目产生的混凝土一部分用于城南高速公路浇筑，一部分到预制厂生产预制件。由过罐车运至浇筑区浇筑，人工用铁锹铲去面层多余的混凝土，以保证面层平整；预制厂内于振动台上方浇筑。 混凝土养护：夏季养护：将半成品利用行吊车置于养护棚中进行自然养护，养护棚为密闭区域，养护时需人工对其浇水，每天浇一次，养护时间为1天；冬季养护：采用蒸汽发生器养护混凝土，温度20~30℃； 模板拆除：将养护后的模具缓慢的翻转，平放至托板处，利用气泵将预制构件脱模，模板拆除时先拆除内模，然后拆除外侧模，最后脱开匹配面； 模板拆除注意事项： ①模板拆除注意成品保护，严禁野蛮施工造成混凝土缺损。 ②操作底模台车上的千斤顶使匹配梁与新浇梁脱开时，必须点动操作，避免造成剪力键损坏。 ③拆除后不用的模板应立即清理干净后分类整齐堆放于模板堆场，不得随处乱放。 清理孔道：采取人工清理孔道多余混凝土，该工序产生的污染物主要为固体废物； 预应力筋穿束、张拉：采取人工将钢绞线穿入预制件预应力孔道，然后采用群锚大吨位预应力张拉设备进行张拉，经检验合格后，再进行预应力钢筋孔道注浆、封锚。 压浆：孔道压浆采用真空压浆工艺，在孔道的一段采用真空泵对孔道进行抽真空，使之产生真空度，然后用压浆泵将优化后的水泥浆从孔道的另一端压入，直至充满整条孔道，并加以正压力，以提高预应力孔道压浆的饱满度和密实度。 封锚：封锚混凝土分几次填塞，保证填塞密实，并用钢筋棍捣密实，封锚混凝土养护结束之后，在锚穴的外部涂以聚氨酯防水涂料，涂刷范围为底板、腹板梁端。 存梁和出梁：T梁节段由大龙门吊运至存梁区。出梁时，T梁节段由大龙门吊吊至装梁区，装入运梁平车。 三、主要污染物 本项目营运期主要污染物产生环节见下表： 表2-14 项目营运期主要污染物产生环节一览表 污染物; 产生环节. 废水; 生产废水; 场地、设备、运输车辆清洗. 生活废水; 人员生活. 餐饮废水; 食堂. 初期雨水; 降雨初期地面汇流. 废气; 车辆运输扬尘; 车辆运输. 砂石料仓堆存、装卸扬尘; 骨料堆存、装卸. 筒仓粉尘; 筒仓. 搅拌粉尘; 搅拌. 焊接烟尘; 钢筋焊接. 运输车辆尾气; 车辆运输. 油烟; 食堂. 固体废物; 生活垃圾; 办公生活. 餐厨垃圾; 食堂. 筒仓除尘器粉尘; 筒仓除尘器. 底泥（泥饼）; 沉淀池. 检验室废品; 检验. 边角废料; 钢筋切割. 隔油池废油; 洗车废水隔油处理. 噪声; 设备运行、人员活动. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 经现场勘察，本项目待建场地为空地，未发现环境遗留问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：1大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 1、项目所在区域环境质量 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县大石镇偏马村一社，属于大气环境功能区2类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目环境空气质量现状引用遂宁市生态环境局发布的《关于2020年全市环境空气质量的通报》（http://shbj.suining.gov.cn/web/gkml_stj/ml_gsgg/-/articles/19212588.shtml）。 表3-1 2020年度遂宁市环境空气质量状况 各县（市、区）、市直园区; 监测站点; 优良天数率; PM2.5 平均 浓度(μg/m3); PM10 平均 浓度(μg/m3); SO2 平均 浓度(μg/m3); NO2 平均 浓度(μg/m3); O3-8h 90百分位(μg/m3); CO 95百分位(μg/m3); 空气质量综合指数; 是否达标. 遂宁 经开区; 石溪浩; 91.7%; 28.7; 51.8; 8.0; 20.9; 139.8; 0.9; 3.31; 是. 市监测站; 94.6%; 28.3; 45.2; 7.9; 16.8; 132.8; 1.0; 3.09; 是. 美宁食品 公司; 94.0%; 29.7; 51.6; 9.5; 19.4; 129.8; 1.0; 3.29; 是. 市河东 新区; 行政中心; 92.3%; 29.3; 45.5; 8.1; 17.8; 135.0; 1.0; 3.16; 是. 船山区; 遂中实验校; 91.8%; 30.4; 46.0; 5.4; 17.9; 137.0; 0.9; 3.14; 是. 安居区; 安居检察院; 94.5%; 23.6; 39.2; 5.2; 10.4; 136.5; 1.1; 2.71; 是. 射洪市; 生态环境局; 94.8%; 25.0; 52.2; 3.5; 13.3; 123.5; 1.1; 2.90; 是. 蓬溪县; 实验中学; 93.7%; 29.4; 44.8; 6.9; 15.3; 127.5; 1.0; 3.02; 是. 大英县; 大英县气象观测站; 95.4%; 25.7; 39.5; 4.5; 10.9; 128.0; 1.2; 2.75; 是. 由表3-1可知，项目所在区域空气质量良好，SO2、CO、NO2、PM2.5、PM10、O3浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，本项目所在区域属于达标区。 2、其他污染物环境质量现状 本项目排放特征污染物主要是颗粒物，本项目为了解项目所在区域大气环境质量，建设单位委托四川锡水金山环保科技有限公司于2022年8月10日~2022年8月12日对项目所在地TSP环境质量现状进行现场检测。 （1）监测点位、监测项目、监测时间及频次 监测点位：项目西南侧厂界外 监测因子：TSP 监测时间及频次：连续监测3天。TSP测日平均浓度，每天采样一次。 （2）监测结果统计与评价 监测统计结果见下表。 表3-2 环境空气监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 检测项目; 检测结果（日均值）; 标准限值. 8月10日; 8月11日; 8月12日. 1#; 总悬浮颗粒物; 0.087; 0.109; 0.072; 0.300. 现状评价：现状评价结果见表3-3。 表3-3 质量现状评价结果 污染物名称; 现状浓度值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大占标率（%）; 超标率; 最大超标倍数; 是否达标. 总悬浮颗粒物; 0.072~0.109; 0.3; 36.33; /; /; 达标. 评价结果表明，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，说明该区域环境空气质量现状良好。 二、地表水环境现状 本项目营运期生活污水经预处理后，由吸污车拉运至蓬溪县宝梵污水处理厂后，排入小潼河，汇入芝溪河、涪江。生产废水循环使用，不外排。 项目地表水环境根据《2021年遂宁市环境质量公告》进行评价，2021年遂宁辖区内9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带监测断面和1个趋势科研断面）水环境质量状况、主要污染因子指标、环比和同比情况见下表。 表3-4 2021年遂宁河流水质评价结果表 河流名称; 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定 类别; 上年度类别; 本年度类别; 主要污染指标/超标倍数; 单独评价指标/超标倍数. 涪江; 红江渡口; 蓬溪县; 国控; III; II; II; /; /. 涪江; 玉溪; 重庆潼南; 国控; III; II; II; /; /. 琼江; 跑马滩; 安居区; 国控; III; III; III; /; /. 郪江; 郪江口; 大英县; 国控; III; III; III; /; /. 琼江; 大安; 安居区; 国控; III; III; III; /; /. 梓江; 梓江大桥; 射洪市; 国控; III; II; II; /; /. 西眉河; 白鹤桥; 安居区; 省控（长江经济带）; III; Ⅳ; Ⅳ; /; /. 芝溪河; 涪山坝; 蓬溪县; 省控（长江经济带）; III; Ⅴ; Ⅳ; /; /. 涪江; 米家桥; 船山区; 省控（趋势科研）; III; II; II; /; /. 注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。 2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 4.红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据（含部分市级监测数据）进行评价。. 项目位于蓬溪县，根据《2021年遂宁市环境质量公告》遂宁市河流水质评价结果表可以看出，蓬溪县涪江红江渡口监测断面水质为II类，芝溪河涪山坝监测断面水质为Ⅳ类，2021年度区域地表水不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水域标准。故项目所在区域地表水环境质量较差。 达标规划： 根据遂宁市人民政府关于印发《涪江流域(遂宁段)水环境治理工作方案(试行)》的通知（遂府函〔2017〕155号），遂宁市将通过以下措施加强流域综合整治： （1）加快实施郪江（大英段）、琼江（安居段）等重点流域水体达标方案和沈水河流域水污染综合治理实施方案。 （2）加快编制龙洞河、芝溪河、沈水河等重点流域环境保护专项规划，加快推进涪江流域污染综合治理工程。 （3）加大黑臭水体治理，全面完成明月河、米家河、联盟河和开善河4条市城区小河流及各县（区）黑臭水体整治。 （4）持续推进城乡污水垃圾处理，强化畜禽养殖污染治理。 （5）加强水产养殖污染治理，加强农业面源污染治理，加强饮用水源保护，狠抓工业企业污染防治，加强入河排污口整治。 （6）2018年底前，完成规模以下主要入河排污口标志牌建设，基本实现规模以上入河排污口监测的全覆盖，逐步提高规模以下入河排污口监测比例。 （7）严格执行饮用水水源保护制度，提升环境监管能力，加大环境审批监管，全面排查涪江流域重点污染企业、重要入河排污口和畜禽养殖点，加强流域管理保护联合执法。 涪江流域(遂宁段)质量达标规划如下： 2030年：涪江流域水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复；到本世纪中叶，涪江流域水生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》：3.声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。本项目厂界南侧、东北侧50m范围内存在声环境保护目标，为了解本项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托四川锡水金山环保科技有限公司于2022年8月10日对项目区域环境噪声进行了现状监测，具体如下： （1）检测点位及频次 表3-5 噪声监测布点 编号; 监测点位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 1#; 南侧厂界外1#敏感点噪声; 等效连续 A声级（Leq(A)）; 监测1天，每天昼间、夜间各监测1次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准. 2#; 南侧厂界外2#敏感点噪声. 3#; 东北侧厂界外敏感点噪声. （2）噪声检测结果与评价 表3-6 噪声检测与评价结果表 单位：dB（A） 编号; 检测点位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间. 1#; 南侧厂界外1#敏感点噪声; 52; 43; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间≤60；夜间≤50; 达标. 2#; 南侧厂界外2#敏感点噪声; 50; 41; 达标. 3#; 东北侧厂界外敏感点噪声; 51; 42; 达标. 由上表可知，项目敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值，说明项目所在区域声环境质量良好。 四、生态环境现状 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县大石镇偏马村一社，建设区域内为集体建设用地。由于人类活动影响，周边主要以人工植被为主，项目区所在地未发现划定的自然生态保护区和重点保护的野生动植物的存在。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 一、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内涉及大气环境保护目标见下表。 表3-7 本项目大气环境主要保护目标 环境类别; 环境保护目标; 方位与距离; 坐标; 规模; 环境功能. 环境空气; 偏马村居民; 东北侧14m; 105°37′54.63″; 30°39′33.6″; 约36人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类. 大石场镇住户; 东侧85m; 105°37′56.06″; 30°39′27.5″; 约1500人. 大石中学; 东侧320m; 105°38′7.06″; 30°39′29.7″; 约800人. 偏马村居民; 东南侧366m; 105°38′0.81″; 30°39′18.8″; 约40人. 偏马村居民; 南侧5m; 105°37′47.85″; 30°39′27.6″; 约6人. 偏马村居民; 南侧8m; 105°37′49.72″; 30°39′25.7″; 约200人. 通祥家园住户; 西南侧80m; 105°37′42.73″; 30°39′25.3″; 约300人. 偏马村居民; 西南侧243m; 105°37′43.72″; 30°39′19.8″; 约60人. 偏马村居民; 西侧114m; 105°37′39.18″; 30°39′28.0″; 约30人. 偏马村居民; 西侧323m; 105°37′32.50″; 30°39′23.2″; 约70人. 偏马村居民; 西北侧445m; 105°37′27.90″; 30°39′32.3″; 约15人. 偏马村居民; 北侧154m; 105°37′49.99″; 30°39′39.7″; 约100人. 二、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内涉及声环境保护目标见下表。 表3-8 本项目声环境主要保护目标 环境类别; 环境保护目标; 方位与距离; 坐标; 规模; 环境功能. 声环境; 偏马村居民; 南侧5m; 105°37′47.85″; 30°39′27.6″; 约6人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 偏马村居民; 南侧8m; 105°37′49.72″; 30°39′25.7″; 约200人. 偏马村居民; 东北侧14m; 105°37′54.63″; 30°39′33.6″; 约36人. 三、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 四、生态环境保护目标 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县大石镇偏马村一社，无生态环境保护目标。 五、地表水环境保护目标 地表水环境：保护目标为项目受纳水体小潼河，目标水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 表3-9 地表水环境保护目标 要素; 敏感点名称; 方向; 最近距离（m）; 备注; 执行标准. 地表水; 小潼河; 西南; 203; 受纳水体; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 一、大气污染物 1、施工期 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）不同施工阶段的标准限制。 表3-10 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020） 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 遂宁市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600μg/m3; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250μg/m3. 2、运营期 （1）颗粒物排放执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51 2864 -2021）中大气污染物排放限值。 表3-11 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51 2864 -2021）（摘录） 生产过程; 生产设备; 区域; 大气污染物排放限值. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 四川省全域; 颗粒物; 10mg/m3. 污染物项目; 区域; 企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 遂宁市; 0.3mg/m3. 污染物项目; 无组织排放监控位置; 限值含义; 厂区内颗粒物无组织排放限值. 颗粒物; 在厂房外设置监控点; 监控点处1h平均浓度值; 1.0. （2）食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求。 表3-12 饮食业油烟排放标准 （mg/m3） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60%; 75%; 85%. 二、水污染物 本项目生活污水由吸污车清运至蓬溪县宝梵污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，相关的污染物排放限值见表3-13。 表3-13 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（摘录） 单位：mg/L 控制项目; 单位; 标准; 控制项目; 单位; 标准; 依据. pH; 无量纲; 6-9; NH3-N; mg/L; 45; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中 三级标准. SS; mg/L; 400; 总磷; mg/L; 8. CODCr; mg/L; 500; 动植物油; mg/L; 100. 氟化物; mg/L; 20; 石油类; mg/L; 20. 注：NH3-N/总磷在《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准中未作规定，参照执行《污水排入城镇下水管道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 三、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表3-14。 表3-14 噪声排放标准 单位：dB（A） 标准来源; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准; 60; 50. 四、固体废物 本项目一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求执行。 |
| 总量控制指标 | 根据国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》、《关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办发〔2015〕333号）等文件中规定的实施污染物种类与原则。 一、废气总量控制指标建议。 根据四川省环境保护厅《关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办发〔2015〕333号），本项目不涉及废气总量控制指标。 二、废水总量控制指标建议：废水污染物中的COD、NH3-N、总磷。 项目生产废水和初期雨水经过处理后回用，生活污水（5.4m3/d，1890m3/a）经厂区内预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后由吸污车拉运至蓬溪县宝梵污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入小潼河。本评价仅就本项目进入污水处理厂和经污水处理厂处理后排放的水污染物给出统计数据： （1）本项目进入宝梵污水处理厂的量 COD：1890（m3/a）×500（mg/L）/1000000=1.0395（t/a） NH3-N：1890（m3/a）×45（mg/L）/1000000=0.0851（t/a） （2）宝梵污水处理厂处理后排入小潼河的量 COD：1890（m3/a）×50（mg/L）/1000000=0.0945（t/a） NH3-N：1890（m3/a）×5（mg/L）/1000000=0.0095（t/a） |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、废气 结合项目施工特点及施工内容，项目施工期大气污染源主要来自于以下方面：①建筑材料的现场搬运、堆放及清理过程产生扬尘，场地平整过程、各建筑物建设与装修过程产生扬尘；②人来车往造成的现场施工区二次扬尘；③运输车辆、施工机械设备排放的少量无组织废气等。 运输车辆尾气及施工机械在运行中将产生燃油烟气，其中主要含有CO、NOx、THC等污染物，这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，项目使用施工机械设备较少，污染物排放量小，且为非连续性的污染源，不会引起大的大气环境污染，因此对此废气可以不予考虑。 施工阶段产生的扬尘主要来源于建筑材料的起尘以及施工作业区的二次起尘。建筑材料的运输和堆放、灰土拌合等作业过程对施工现场局部区域产生颗粒物污染，其污染范围和程度与施工工艺、施工管理及气象条件等多种因素有关，先进的施工工艺和科学的施工管理，可基本将颗粒物污染范围控制在施工界内区域。据有关调查显示，施工作业现场扬尘主要来自于运输车辆在行驶过程中产生的扬尘，其产生量约占工地扬尘总量的60%。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少运输车辆动力起尘的有效办法。 治理措施： ①在施工区域四周布设密目防尘网，施工现场架设2.5~3m围墙，全封闭施工作业。 ②要求施工单位文明施工，定期对作业区以及整个厂区地面进行洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫； ③施工工序产生的少量建筑渣土及时清运到指定场所，避免造成二次起尘；施工严格按照正规操作规程进行操作，严禁乱抛、乱卸。 ④水泥、石灰等散体材料运输过程中必须进行覆盖。堆放时采用入库或严密遮盖措施存放。 ⑤建筑渣土运输车辆必须覆盖上路，以毡布覆盖，防止建筑垃圾的清运对沿途大气环境产生污染。 ⑥在项目场区对施工车辆必须实施限速行驶。 ⑦施工单位还需严格按照《四川省灰霾污染防治办法》中的相关要求加强施工场地扬尘的控制，全面督查建筑工地现场管理“六必须”、“六不准”的执行情况，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。同时，建设单位应根据《四川省大气污染防治行动计划实施细则》和《关于集中开展环境空气质量达标攻坚行动的通知》中有关加强城市扬尘综合整治方面，加强本项目扬尘控制，施工期扬尘排放必须满足《四川省施工场地扬尘污染物排放标准》（DB51/2682-2020）中排放限值要求。 采取上述措施后，项目施工作业对大气污染可接受，不会引起较大的污染问题。 二、废水 施工期的废水主要来源为两部分：一是工程建筑施工机械冲洗废水，二是施工人员产生的生活污水。 施工废水：项目施工作业过程中产生一定量的施工机械冲洗废水，主要含石油类、SS。本环评要求施工期应设置临时沉淀池（3.0m3），施工机械冲洗废水经沉淀池收集处理后回用或施工期间洒水抑尘，不外排。 生活污水：项目施工高峰期人员人数约40人，不设置施工营地，施工队租赁附近民房，生活水量按照平均40L/人·d计算，平均每天用水量为1.6m3/d，废水产生量为1.36m3/d，生活污水依托租赁民房已建化粪池进行处理。 三、噪声 本项目施工噪声主要来源于各种施工机械和运输车辆产生的作业噪声。 拟采取的措施：施工期的噪声主要来源于设备安装噪声和车辆噪声，采取如下噪声控制措施：①合理安排设备安装时间，严禁夜间施工。②材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。协调好运输建筑垃圾和原料的车辆通行时间，避免交通堵塞。运输路线尽量避开人群聚居区；夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，确保运输噪声不扰民。③合理布置施工总平面布置图。将高噪声设备合理布置于施工场地中间。④加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。⑤在项目施工前，建设单位应与项目所在地周边居民通过协调会的形式协调好与周边的关系，随时收集周围民众的意见反馈，减免施工污染纠纷的产生；在施工期间，除采取必要的降噪措施外，建设单位还应加强管理，避免突发性噪声发生。 综上，噪声在采取相应的管理措施后，施工期间的场界噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，不会对外环境造成较大影响。 四、固体废物 项目施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的建筑弃渣、建筑废料和施工人员产生的生活垃圾。 建筑弃渣：定期清运至公路施工弃渣场处置。 建筑废料：分类回收，外售废品回收站；对不能回收的建筑废料应集中堆放，定期清运至指定垃圾堆场。 生活垃圾：在施工场地内设置垃圾收集桶，产生的生活垃圾经垃圾收集桶集中收集后运至各乡镇垃圾收集点。 项目施工期结束后，影响将消除，对周边环境影响较小。 五、生态环境 施工期生态环境防治措施如下： 1、在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏。 2、合理利用场地内原有植被设置绿化带，尽量保留可利用植被，降低生态影响。 3、项目实施后，对厂区内进行绿化，种植花草树木，尽量恢复区域绿化。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气污染物排放及治理措施 项目运营期产生的大气污染物主要为生产过程中产生的粉尘。主要包括砂石等骨料在装卸、输送过程中产生的粉尘；散装水泥和粉煤灰运输车抽料放空（即由罐车通过气力输送转至筒仓）产生的粉尘；搅拌机搅拌产生的粉尘；原料砂石堆场扬尘；汽车运输尾气、扬尘；焊接烟尘；食堂油烟等。 1、原料装卸、堆存扬尘 （1）产生情况 外购砂石存在运到原料存放间时，卸的过程中会产生一定量的扬尘。 参照《全国第二次污染源普查工业源产排污系数手册》附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册 ： 工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy 指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy 指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； NC 指年物料运载车次（单位：车）；本项目年运输车次约2820车； D 指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目为30吨； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数，根据附录1，四川省风速概化系数为0.0006；b 指物料含水率概化系数，根据附录 2，骨料参照混合矿石含水率概化系数为0.0084； Ef 指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），根据附录3参照混合矿石，Ef=0； S 指堆场占地面积（单位：平方米）。本项目砂石料仓占地面积为2400m2。 经计算，本项目砂石料仓原料装卸、堆存扬尘产生量为6.0429t/a、平均0.1727kg/h。 （2）拟采取措施及排放情况 砂石料全部堆放在砂石料仓内，料仓、配料仓（斗）均采用三面围挡+彩钢顶棚的形式设置，并在顶部设置有喷雾除尘装置（每个料仓设置3个喷雾点），同时，项目内设置2台移动式除尘雾炮机。卸料时将雾炮机喷雾口对准卸料处喷雾降尘，卸料完毕后继续喷雾1min再停止，砂石骨料卸料粉尘经封闭车间阻隔及喷淋抑尘后无组织排放。 参照《全国第二次污染源普查工业源产排污系数手册》附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册 附录4、附录5 粉尘控制措施控制效率级堆场类型控制效率如下： 表4-1 粉尘控制措施控制效率级堆场类型控制效率表 序号; 粉尘控制措施; 控制效率; 序号; 堆场类型; 控制效率. 1; 洒水; 74%; 1; 敞开式; 0%. 2; 围挡; 60%; 2; 密闭式; 99%. 3; 化学剂; 88%; 3; 半敞开式; 60%. 4; 编织覆盖; 86%. 5; 出入车辆冲洗; 78%. 本项目同时采取洒水（喷雾降尘装置）、围挡、出入车辆冲洗粉尘控制措施，粉尘综合控制效率为【1—（1—74%）×（1—60%）×（1—78%）】=98.592%，本项目堆场类型均为半敞开式（除进出口通道外，其余封闭），控制效率为60%。 根据《全国第二次污染源普查工业源产排污系数手册》附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc 指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），根据附录4计算，本项目堆场颗粒物控制措施控制效率为98.592%； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），根据附录5，本项目堆场控制效率为60%。 骨料卸料扬尘排放量（无组织）：6.0429×（1-98.592%）×（1-60%）=0.034t/a（平均0.097kg/d、0.0097kg/h）。 2、骨料输送过程粉尘 （1）产生情况 项目砂、石等骨料经过料场内的料仓下的砂石称计量后通过皮带机输送投入搅拌主机。由于输送速度较慢（输送速度小于0.1m/s），且项目对整个生产区域进行密闭，基本不受外界风场的影响，因此，可不考虑输送过程中粉尘的产生。 （2）拟采取措施 项目对整个物料输送设置密闭的输送廊道，并在皮带输送进料口设置喷淋抑尘装置，有效抑制粉尘的排放。 3、储料罐呼吸粉尘 （1）产生情况 水泥、粉煤灰、矿粉等粉剂原辅料通过运输车与相应料筒管道封闭直连，以压缩空气吹入形式进入相应储料罐，然后采取封闭螺旋输送机进行计量给料。空压机向料筒打料时仓顶呼吸口会产生粉尘。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章混凝土分批搅拌厂-表 22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子统计资料，贮仓排气粉尘排放因子为0.12kg/t，本项目粉剂（含水泥、粉煤灰等）用量为15200t/a，则粉尘产生量为1.824t/a，平均产生速率为0.5211kg/h。 - 拟采取措施 项目共设置10个粉料储罐，分别储存水泥、粉煤灰等粉料状原材料。本项目在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭水泥筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的排放量，同时，本项目对粉料筒仓进行全密闭，仓顶呼吸孔设置一套仓顶除尘器（共10套），仓顶除尘器设置于筒仓仓顶，除尘器排气在密闭厂房中自然沉降后，以无组织方式排放。根据设备厂家提供的产品资料，仓顶除尘器的除尘效率设计为99.5%-99.9%（本项目按最低除尘效率99.5%估算），则在除尘器正常工作的情况下，营运期筒仓顶呼吸孔粉尘排放量约为0.0091t/a，平均排放速率为0.0026kg/h。每个筒仓顶部单台除尘器风机风量约为500m3/h，则处理后筒仓呼吸粉尘排放浓度为0.52mg/m3，本项目各筒仓粉尘排放浓度能够满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51 2864 -2021）中表1大气污染物排放限值，颗粒物：10mg/m3。 4、搅拌机搅拌粉尘（含投料粉尘） （1）产生情况 项目搅拌机拌料时需加水搅拌，由于物料含水率较髙，搅拌过程基本不产生粉尘，但泵送粉料落入搅拌机内时会产生少量的投料粉尘。 参照《全国第二次污染源普查工业源产排污系数手册》中“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册 ”进行核算，具体产污系数见表4-2。 表4-2 3021 水泥制品制造行业产排污系数表 工段名称; 产品 名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数. 物料输送; 混凝土制品; 水泥、砂子、石子等; 物料混合搅拌; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.13. 参照表4-2，本项目年生产商品混凝土4.44万方（每方混凝土约2.4t，共折合混凝土10.656万吨/年），则本项目搅拌粉尘产生量约为13.8528t/a、平均产生速率为3.9579kg/h。 （2）处理措施及排放量 本项目搅拌机为密闭搅拌机，拌合楼均采用彩钢棚全封闭形式，顶部设置有喷雾除尘装置，搅拌系统均配备一台布袋除尘器，粉尘经净化处理后以无组织方式排放。根据建设单位提供资料，除尘器在加强密封（本项目生产过程均为密闭操作）的情况下集气效率可达99%，除尘效率设计为99%；同时，在封闭式搅拌楼顶部安装喷淋装置洒水降尘，粉尘去除率可达70%，则粉尘排放量为0.0827t/a，平均排放速率为0.0236kg/h。 5、焊接烟尘 （1）产排污情况 本项目焊接钢筋过程中会产生焊接烟气。焊接烟气成分复杂，主要由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成，其化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要有Fe2O3、SiO3、MnO等一些金属氧化物。此外还有少量有害气体产生，主要是因高位电弧辐射电离空气中的氮、氧、二氧化碳等产生的NOX、CO等。 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》--C33—C37行业核算环节 09焊接核算环节产污系数，焊接烟尘产生情况如下： 表4-3 本项目铜质灯座焊接工序产污情况 核算环节; 原料名称; 污染物 指标类别; 单位; 产污系数; 本项目原料用量（t）; 污染物产生量(kg). 焊接; 手工电弧焊（铜和铜合金焊条）; 颗粒物; kg/t·原料; 20.2; 2; 40.4. 由上表可知，本项目焊接烟尘产生量为40.4kg/a，平均产生速率0.0115kg/h。 （2）治理措施 本项目拟采取钢筋加工车间内设置固定焊接区域，内设置2台移动式焊烟净化器，焊接烟尘经集气口收集进入净化器内部处理后于车间内无组织排放。 移动式焊烟净化器净化原理：移动式焊烟净化器是专为治理焊接作业时产生烟尘、粉尘、有毒气体而开发的一款工业环保设备，它广泛应用于各种焊接、抛光打磨、化学品生产等场所。其工作原理是：内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘负压的作用下由吸气臂进入焊烟净化器设备主体，进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入焊烟净化器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在焊烟净化器设备净化室内，过滤后的气体进入焊烟净化器设备洁净室，经过滤器进一步吸附净化后经出风口排出。移动式焊烟净化器集气效率为80%，焊接烟尘净化效率为95%。 - 焊接烟尘排放量（无组织排放）：40×80%×（1-95%）+40.4×20%=9.696kg/a，平均0.0277kg/d、0.0028kg/h。 - 6、汽车运输扬尘 （1）产排污情况 本项目运输产生废气污染物主要为道路扬尘，根据上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，汽车扬尘计算公式如下： 式中：Qp——汽车扬尘量，kg/辆； V——汽车速度，km/h； M——汽车载重量，t； P ——道路表面粉尘量，kg/m2； L——道路长度，km。 ①成品运输：本项目共配备混凝土运输罐车10辆，混凝土装载量为10m3/车，本项目生产商品混凝土44400m3/a，其中34200m3/a通过混凝土罐车拉运至施工现场，则混凝土罐车平均每天运输15车次/d；本项目加工钢筋结构件2800t/a，其中118t/a拉运至施工现场，单日最多运输车次为1车次/d；本项目加工预制梁约288片/a，全部拉运至施工现场，单日最多运输车次为2车次/d。则本项目单日最多成品运输车次约为18车次/d。 ②原料运输：本项目原料砂石年用量约为84500t，单车每次运输量按30t计算，原料砂石运输车辆约为8车次/d；原料水泥、粉煤灰年用量共计15200t，单车每次运输量按20t计算，水泥、粉煤灰运输车辆约为2车次/d；其他钢筋等辅料单日最多运输车次为2车次/d。则本项目单日最多原料运输车次约为12车次/d。 本项目车辆在厂区内行驶距离空车、载重车各按600m计，以速度10km/h行驶，厂区道路表面粉尘量按0.4kg/m2计。 则1）混凝土罐车空车自重约16t，运输扬尘产生量为0.2601kg/km·辆；载重车总重量约40t，运输扬尘产生量为0.5668kg/km·辆。则混凝土罐车运输扬尘产生量为12.4035kg/d，4.3412t/a。 2）项目其他运输车辆空车自重约20t，运输扬尘产生量为0.3145kg/km·辆；载重车总重量约50t，运输扬尘产生量为0.6852kg/km·辆。则项目其他运输车辆运输扬尘产生量为14.9955kg/d，5.2484t/a。 综上，全厂运输扬尘总产生量为27.399kg/d（平均2.74kg/h），9.5896t/a。 （2）处理措施及排放量 A、在厂区出口处采取设置洗车平台对进出车辆进行冲洗的方式进行抑尘。 B、内部对进出场道路进行全部硬化，厂区内路面及外部运输道路采用洒水车定时洒水，定时清扫，保持路面清洁，以减少厂区汽车运输扬尘。 C、骨料运输车辆要加盖篷布封闭遮盖，严禁超载；粉料采用密封罐车运输，以减少原材料的散落。 D、加强管理，要求运输车辆减速慢行。 参照《全国第二次污染源普查工业源产排污系数手册》附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册 附录4、附录5 粉尘控制措施控制效率级堆场类型控制效率，粉尘控制措施为洒水时，控制效率为74%，粉尘控制措施为进出车辆冲洗时，控制效率为78%，本项目综合洒水及进出车辆冲洗两类粉尘控制措施，粉尘控制效率大于85%。 汽车运输扬尘排放量（无组织排放）：9.5896×（1-0.85）=1.4384t/a，27.399×（1-0.85）=4.1099kg/d（平均0.411kg/h）。 7、汽车尾气 项目现场机械设备主要为装载机、运输车辆，以柴油和汽油为燃料，有一定的尾气产生。以柴油为燃料的机械设备产生的废气，主要污染物为CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化合物HC等。区域内项目车辆发动时间短且处于开阔环境，尾气产生后能够很快扩散，不会对区域大气造成不良影响。 8、食堂油烟 （1）产生情况 项目设有职工食堂，食物在烹饪、加工过程中，挥发出的油脂、有机质及热分解或裂解产物会形成油烟废气。项目用餐人数共75人，食用油用量以30g/(人·d)计，即食用油量2.25kg/d，油烟排放系数按3.0%计，则油烟废气产生量67.5g/d（23.625kg/a）。 （2）治理措施及排放情况 食堂设置3个基准灶头，每个排风量2000m³/h，烹饪时间按5h/天计，则油烟产生浓度2.25mg/m³。项目拟设置3台油烟净化器对油烟进行净化处理，净化效率约为75%，通过排烟管道引至屋顶高空排放，排放量约16.875g/d（5.9063kg/a），排放浓度0.5625mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准（ 试行） 》(GB18483-2001)标准要求（≤2mg/m³）。 9、备用发电机废气 本项目发电机采用0#柴油作为燃料，发电机自带消烟除尘处理，燃油废气经排风系统收集后专用烟道排放。0#柴油燃烧产生污染较小，发电机使用频率极低，只要对发电机进行了消烟除尘处理，控制好燃烧状况，燃油废气中的主要污染物烟尘、NOX、SO2均可做到达标排放，对大气环境影响较小。 10、废气污染物排放及达标情况分析 本项目废气污染物排放及达标情况见下表。 |

表4-4 废气污染物产生及排放情况一览表 序号; 产污环节; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放形式. 1; 原料装卸、堆存扬尘; 6.0429; 0.1727; 料仓、配料仓（斗）均采用三面围挡+彩钢顶棚的形式设置，并在顶部设置有喷雾除尘装置（每个料仓设置3个喷雾点）+2台移动式除尘雾炮机。（综合除尘效率99.6056%）; 0.034; 0.0097; 无组织. 2; 骨料输送; 较少; 较少; 密闭的输送廊道，并在皮带输送进料口设置喷淋抑尘装置; 较少; 较少; 无组织. 3; 储料罐呼吸口; 1.824; 0.5211; 筒仓放空口处安装自动衔接输料口+仓顶除尘器（处理效率99.5%）处理后无组织排放; 0.0091; 0.0026; 无组织. 4; 搅拌（含投料）粉尘; 13.8528; 3.9579; 密闭搅拌机，且位于密闭厂房内，每套搅拌系统配备一台布袋除尘器（收集效率99%，除尘效率99%），同时，在搅拌楼内安装喷淋装置洒水降尘（除尘效率70%）; 0.0827; 0.0236; 无组织. 5; 焊接烟尘; 0.0404; 0.0115; 设置固定焊接区域，配备2台移动式焊烟净化器（收集效率80%，处理效率95%）处理后排放; 0.0097; 0.0028; 无组织. 6; 汽车运输扬尘; 9.5896; 2.74; 地面硬化、运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输，洒水降尘（除尘效率85%）; 1.4384; 0.411; 无组织. 合计; 31.3497; 7.4032; 合计; 1.5739; 0.4497; /. 7; 食堂油烟; 0.0236; 0.0135; 设置3台油烟净化器对油烟进行净化处理，净化效率约为75%，通过排烟管道引至屋顶高空排放; 0.0059; 0.0034; 无组织. 8; 汽车尾气; 较少; 较少; 自然扩散; 较少; 较少; 无组织. 9; 备用发电机; 较少; 较少; 发电机自带消烟除尘处理，燃油废气经排风系统收集后经专用烟道排放; 较少; 较少; 无组织.

| 运营期环境影响和保护措施 | 11、废气治理措施可行性分析 （1）仓顶除尘器 仓顶除尘器筒述仓顶除尘器是一种用在料仓顶部的除尘设备。广泛用于过滤气体中细小的，非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。通过布袋将料仓内漂浮的粉尘颗粒隔离开，并将干净的空气排放到大气中，以此来保护环境。仓顶除尘器工作原理含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布袋的多种效应作用，被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，布袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管（称为一次风），并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气（称为二次风）进入滤筒，造成布袋急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩，这样使积附在布袋外壁上的粉尘被清除，落下的灰尘进入灰库。 （2）移动式焊烟净化器 焊烟通过风机引力作用，经万向集尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留；烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，将粗粒尘直接降至沉灰抽屉，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面；洁净气体经滤芯过滤净化后，经出风口达标排出。对颗粒物（焊接烟尘）效率95%。 本项目颗粒物均为无组织排放，根据据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中无组织控制要求：重点地区粉状物料全部密闭储存、其他物料全部封闭储存，封闭式皮带、斗提、斜槽运输，粉煤灰采用密闭罐车运输，下料口应设置集尘罩并配量高效袋式除尘器，库顶等泄压口配备高效蜓式除尘器。 本项目粉料采用罐车运输，直接储存于筒仓，筒仓泄压口设有脉冲袋式除尘器；砂和石子储存于封闭的室内同时配套喷雾系统，采用封闭式皮带运输并于进料口安装喷雾系统，搅拌楼设置仓顶除尘器并配套喷雾系统，《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中无组织控制要求，污染治理措施可行。 12、大气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件要求，项目投产后，企业应定期委托组织具有监测资质的单位开展废气监测。项目废气监测要求具体如下表所示。 表4-5 废气监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51 2864 -2021）中大气污染物无组织排放限值. 13、非正常排放影响分析 非正常排放是指生产过程中开停工、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目发生非正常排放主要为以下情形： 营运期废气处理系统设施故障主要表现在除尘设施检修、更换部件等过程，造成废气治理效果达不到处理要求甚至处理效率为零的情况，发生率每年大约1~3次，每次持续时间在1小时内。考虑最坏的情况，各废气处理系统净化效率下降至0%。 为防止非正常排放下对环境的影响，本评价要求建设单位应落实以下要求： ①定期对废气环保设施设备进行检修，确保设备稳定、有效运行。 ②各废气处理设备尽可能设置备用零部件，一旦设备出现故障，立即更换并启用新部件，减少故障持续时间。 二、水污染物产生及治理措施 1、生产废水产生量及治理措施 （1）商品混凝土生产用水 根据四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》的通知（川府函【2021】8号）中表23 非金属矿物制品业用水定额表，用水定额如下： 表4-6 本项目商品混凝土及砼构件生产用水 行业代码; 行业名称; 定额代码; 名称; 定额单位; 通用值; 产品产量; 用水量. C302; 石膏、水泥制品及类似制品制造; C3021; 商品混凝土; m3/m3; 0.4; 混凝土44400m3; 17760m3. 本项目混凝土生产总用水量为17760m3/a，约50.74m3/d。此用水部分进入产品，部分蒸发损耗，不产生生产废水。 （2）搅拌机冲洗用水 搅拌主机为本项目的主要生产设备，一般情况下搅拌主机每天冲洗1次，根据建设单位提供资料，每台搅拌主机每次冲洗水用量为0.5m3/次，项目两套搅拌主机每天清洗用水量为1m3/d，350m3/a。废水产生量按照用水量的0.9计算，则搅拌机冲洗废水量为0.9m3/d，315m3/a。经砂石分离器处理后进入五级沉淀池（有效容积200m3），同时添加絮凝沉淀剂（PAM、PAC），上清液回用于厂区抑尘用水。 （3）混凝土罐车冲洗用水 本项目共设置10辆成品混凝土运输罐车，根据建设单位提供资料，每辆罐车每天冲洗1次，每次冲洗用水量约为1m3/辆，则项目混凝土运输罐车每天清洗用水量为10m3/d，3500m3/a。废水产生量按照用水量的0.9计算，则搅拌机冲洗废水量为9m3/d，3150m3/a。经砂石分离器处理后进入五级沉淀池（有效容积200m3），同时添加絮凝沉淀剂（PAM、PAC），上清液回用于厂区抑尘用水。 （4）养护用水 预制件除冬季外（约250d）养护采取喷雾方式进行洒水养护，一天用水量约为15m3，共3750m3。冬季养护（约100d）采用电加热蒸汽发生器为养护工段提供蒸汽，日运行10小时，项目蒸养工段蒸汽用量约15m3/d，蒸汽发生器自带软水制备系统，软水制备率为75%，消耗新鲜水约20m3/d，共2000m3。养护用水90%蒸发损耗，10%产生冷凝水，冷凝水产生量为1.5m3/d，525m3/a。蒸汽发生器自带软水制备系统浓水产生约为5m3/d，500m3/a。设置沉淀池（10m3），经沉淀后回用于洒水降尘等。 （5）运输车辆冲洗用水 运输车辆包括：原辅料、生活物资及罐车等其他车辆。 ①成品运输：本项目共配备混凝土运输罐车10辆，混凝土装载量为10m3/车，本项目生产商品混凝土44400m3/a，其中34200m3/a通过混凝土罐车拉运至施工现场，则混凝土罐车平均每天运输15车次/d；本项目加工钢筋结构件2800t/a，其中118t/a拉运至施工现场，单日最多运输车次为1车次/d；本项目加工预制梁约288片/a，全部拉运至施工现场，单日最多运输车次为2车次/d。则本项目单日最多成品运输车次约为18车次/d。 ②原料运输：本项目原料砂石年用量约为84500t，单车每次运输量按30t计算，原料砂石运输车辆约为8车次/d；原料水泥、粉煤灰年用量共计15200t，单车每次运输量按20t计算，水泥、粉煤灰运输车辆约为2车次/d；其他钢筋等辅料单日最多运输车次为2车次/d。则本项目单日最多原料运输车次约为12车次/d。 本项目对进出车辆轮胎进行喷淋冲洗，避免带泥上路，减少扬尘产生。拌和站设置轮胎清洗机，参照《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），载重汽车用水量为100L/（辆·次），则运输车辆冲洗用水量为6.0m3/d，2100m3/a。废水产生量按照用水量的0.9计算，则冲洗废水量为5.4m3/d，1890m3/a。运输车辆冲洗废水经隔油沉淀池（6m3）处理后回用于车辆冲洗，不外排。 （6）地坪冲洗用水 场站内车辆出入较为频繁，车辆从厂外携带大量的粉尘进入厂内，需定期对道路进行清扫。参照《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），环境卫生城市道路冲洗用水量为2L/m2·d，冲洗地坪面积约1000m2，地坪冲洗用水量为2m3/d，700m3/a。废水产生量按照用水量的0.8计算，则地坪冲洗废水量为1.6m3/d，560m3/a。经砂石分离器处理后进入五级沉淀池（有效容积200m3），同时添加絮凝沉淀剂（PAM、PAC），上清液回用于厂区抑尘用水。 （7）降尘用水 项目在搅拌楼、砂石料仓、皮带输送进料口设置喷雾装置进行除尘，同时厂区设置除尘雾炮机进行洒水抑尘，设置洒水车进行道路抑尘。砂石料仓喷雾装置用水量约为0.02m3/h·喷雾点，本项目每个砂石料仓内安装三个喷雾点（共36个），每个搅拌楼内安装一个喷雾点（共2个），每个输送带进料口（共2个）处安装一个喷雾点，共40个喷雾点，每日开启10小时，则抑尘用水约为8m3/d（2800m3/a）。厂区内共设置2台除尘雾炮机，每台除尘雾炮机用水量约为1.5m3/h，每日开启2小时，则雾炮机用水量为6m3/d（2100m3/a）。厂区内配备1辆洒水车，每日进行运输道路洒水抑尘，每辆洒水车用水量约为10m3/d，则道路抑尘用水量为10m3/d（3500m3/a）。场地内降尘用水量共计24m3/d（8400m3/a），全部蒸发损耗。 2、生活污水（含食堂废水）产生量及处理措施 项目共有75名员工，均在项目生活区食宿。参照《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）制定的各项用水定额，员工生活用水定额60L/人·d，餐饮用水30L/人·d。故项目生活用水量4.5m3/d（1575m3/a），餐饮用水量2.25m3/d（787.5m3/a），废水产生量按照用水量的0.8计算，则项目生活污水产生量约为3.6m3/d（1260m3/a），餐饮废水量为1.8m3/d（630m3/a）。 餐饮废水量为1.8m3/d（630m3/a），经食堂内设置油水分离器（有效容积0.5m3）除油后排入化粪池；则生活污水量为5.4m3/d，1890m3/a（含经隔油处理餐饮废水），全部排入化粪池（有效容积30m3），经化粪池处理后由吸污车拉运至宝梵污水处理厂。 3、初期雨水及处理措施 由于原辅材料、成品在运输过程中的跑、冒、滴、漏，对厂区内道路路面和地面的清洁度会造成一定程度的污染，主要为颗粒物，经运输车辆不断反复碾压后变成细微粉尘颗粒物，在晴天，运输车辆行驶过程中容易产生车辆运输扬尘。在雨天，经过雨水地表径流冲洗后，产生的初期雨水含有污泥，不可以直接外排，须经处理后回用。 遂宁地区未发表设计暴雨强度公式，本次环评参考《南充市城区暴雨强度公式探讨》（彭愈满，四川南充水利电力建筑勘察设计研究院），暴雨强度公式为： 式中，q——设计暴雨强度，L/（s·hm2）； t——设计降雨历时，min，按60min计； P——设计重现期，年，按2年计。 根据计算可知，区域暴雨强度q为158.83L/（s·hm2）。拟建项目总占地面积为42000m2，汇水面积约4.2hm2，考虑一次暴雨最大初期雨水量，根据《室外排水设计规范》（GB50014－2006）（修订），雨水设计流量应按下列公式计算： 式中：Q——雨水流量，L/s； q——设计暴雨强度（L/s•hm2） F——汇水面积，hm2，约4.2hm2； Φ——流量系数，各种屋面、混凝土或沥青路面为0.85~0.95，本项目取0.9。 根据计算，项目雨水流量为600.3774L/s，本项目初期降雨收集时间取5分钟，收集的初期雨水量为180.11m3/次。 治理措施：环评要求本项目在区四周修建截排水沟，在地势低洼处修建雨水收集池（容积200m3），排水沟连接到雨水收集池，对初期雨水进行沉淀后回用于生产。在项目雨水排口前设切换井，雨水排口切换井设两个出口，一个出口与雨水收集池相连，一个出口与厂区外雨水沟相通。当降雨时，关闭阀门，初期雨水经雨水沟收集，进入项目雨水收集池。一段时间（一般15min）后手动切换阀门，后期雨水由雨水沟排出项目厂外。 4、废水处理措施可行性分析 （1）生活污水处理措施可行性分析 本项目运营期设置食堂为员工供餐，本项目餐饮废水产生量1.8m3/d，0.35m3/h（烹饪时间约5h/d），污水在隔油设施中停留时间应不小于1h，故本项目餐饮废水应由一个容积不小于00.35m3的油水分离器收集治理。本项目拟于食堂清洗水池下方安装油水分离器1个，有效容积0.5m3，处理能力为0.5m3/h，该油水分离器可满足本项目厂区餐饮废水除油的处理需求。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体有充足的时间水解。 本项目设置1座化粪池（容积30m3）处理管理人员及工人产生的生活污水，化粪池的容积能满足本项目生活污水的处理，处理可行。本项目生活污水经化粪池处理后由吸污车拉运至宝梵污水处理厂。 蓬溪县宝梵镇污水处理厂位于蓬溪县宝梵镇鹤桥村3社，总占地30亩。铺设DN400-600污水管网7.8公里，处理规模为2000m3/d。蓬溪县宝梵镇污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，用于处理蓬溪县宝梵镇生活污水及少量工业区生产废水。废水进入蓬溪县宝梵镇污水处理厂处理达一级A标后，最终排入小潼河。 本项目外排废水总量为5.4m3/d，污水处理厂处理规模为0.2万m3/d，现宝梵污水处理厂已正式投入运行，蓬溪县宝梵生活污水处理厂未出现满负荷运行。因此，本项目生活污水进入宝梵污水处理厂处理是可行性的。 蓬溪县宝梵镇污水处理厂尾水排入小潼河，项目建成后，废水排放量为5.4m³/d，仅为污水处理厂设计处理规模的0.27%，经污水处理厂处理后，其尾水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入小潼河。由此可见，本项目建成后，废水排放不会改变最终受纳水体水质。因此本项目生活废水依托可行。 （2）生产废水处理措施可行性分析 搅拌机冲洗、地坪冲洗废水等经收集后进入砂石分离器，污水收集池，进入五级沉淀池，同时添加絮凝沉淀剂（PAM、PAC），沉淀池底泥定期清掏，进入压滤机进行进一步固液分离，上清液回用，压滤泥饼收集后定期外运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）。 絮凝沉淀作用：废水经絮凝剂使水中悬浮颗粒发生絮凝沉降，本项目使用的絮凝剂主要成分为聚合氯化铝絮凝剂。生产废水投加絮凝剂后，形成矾花，絮体互相碰撞凝聚，颗粒尺寸变大，沉速随深度而增加。絮凝过程为生产废水中细小胶体与分散颗粒由于分子吸引力的作用互相粘结凝聚的过程，生成的矾花在沉淀、过滤处理过程中起着强化和提高处理效率的作用。 图4-1 生产废水处理工艺流程 本项目搅拌机冲洗、地坪冲洗、洗砂废水等生产废水量为11.5m3/d，废水处理系统总容积为200m3，项目废水停留时间能够满足24h的沉淀要求，处理措施可行。 蒸养废水量为1.5m3/d，经沉淀池（10m3）沉淀后回用于抑尘用水等，沉淀池容积满足废水容量需求，措施可行。 运输车辆冲洗废水量为5.4m3/d，经隔油沉淀池（6m3）处理后回用于车辆冲洗，项目废水停留时间能够满足1d的沉淀要求，隔油沉淀池容积满足废水容量需求，措施可行。 生产废水经处理后，回用于生产及厂区洒水降尘；抑尘用水对水质无过大要求，生产废水可全部回用，既避免了废水的排放，又节约了水资源，增大了资源利用率，提高了清洁生产水平，产生了经济效益。建设单位拟定期对生产废水处理回用系统进行清理及检修，防止生产废水无法循环使用，保证废水处理池均正常运作。项目生产废水回用可行。 （3）雨水处理措施可行性分析 本项目采取雨污分流制，初期雨水经进入雨水收集池处理，经沉淀处理后的废水回用于生产。在项目雨水排口前设切换井，雨水排口切换井设两个出口，一个出口与雨水收集池相连，一个出口与厂区外雨水沟相通。当降雨时，关闭阀门，初期雨水经雨水沟收集，进入项目雨水收集池。一段时间（一般15min）后手动切换阀门，后期雨水由雨水沟排出项目厂外。 雨水收集池有效容积应满足水力停留时间不低于5min要求，初期雨水量按满足最大暴雨量气候条件下计算，暴雨期5min初期雨水量为180.11m3。项目雨水收集容积应不低于200m3，容量满足需求。处理措施可行。 （4）对小潼河地表水环境的保护措施 小潼河位于本项目南侧约203m处，本项目生产废水经处理后回用于生产，不外排；初期雨水经收集处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后由罐车拉运至宝梵污水处理厂。本项目无废水直排，同时加强对厂区污水处理设施的维护和管理，本项目对小潼河地表水环境影响较小。 5、产污环节、污染物种类、排放形式、污染治理设施汇总 据以上分析，本项目废水产生及排放情况如下表。 表4-7 废水产生及治理措施 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 是否为可行 技术. 产生浓度（mg/L，pH无量纲）; 产生量（t/a）; 处理能力及工艺; 处理效率（%）. 生产; 搅拌机冲洗、地坪冲洗、洗砂废水等; SS; 1500~2000; 4025; 砂石分离机+五级沉淀池（200m3）+板框压滤机; 85%; 是. 养护废水; 全盐量、SS; 全盐量：1000 SS：50; 1025; 沉淀池（10m3）; 是. 运输车辆冲洗废水; SS、石油类; SS：1500~2000石油类：30; 1890; 隔油沉淀池（6m3）; 是. 雨水; /; SS; 500~700; /; 雨水收集池（200m3）; 80%; 是. 办公、生活; 生活污水; pH; 6~9; /; 化粪池（30m3）处理后由吸污车拉运至宝梵污水处理厂; /; 是. COD; 550; 1.0395; 66%. BOD5; 350; 0.6615; 60%. SS; 500; 0.945; 85%. 氨氮; 45; 0.0851; 54%. TP; 8; 0.0151; 64%. 废水污染物排放情况见表4-8。 表4-8 废水排放情况 废水量; 类别; 污染物 种类; 排放浓度（mg/L）; 污染物排放量（t/a）; 排放方式; 排放去向; 排放 规律; 排放标准. 5.4m3/d 1890m3/a; 生活 污水; pH; 6~9; /; 间接排放; 吸污车拉运至宝梵污水处理厂; 间接 排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. COD; 500; 0.945. BOD5; 300; 0.567. SS; 400; 0.756. 氨氮; 45; 0.0851. TP; 8; 0.0151. 6、监测计划 本项目不设置废水监测计划。 三、噪声排放及治理措施 1、噪声源 本项目噪声源主要为搅拌机、物料传送的皮带机、装载机、运输车辆等。噪声污染源强为70~95dB（A）之间。根据类别调查，项目主要设备噪声源强见下表。 表4-9 主要声源设备一览表 序号; 设备名称; 噪声值; 序号; 设备名称; 噪声值. 拌和区; 钢结构加工区. 1; 搅拌楼; 90dB（A）; 7; 钢筋数控弯曲中心; 80dB（A）. 2; 皮带输送机; 70dB（A）; 8; 普通钢筋弯曲机; 80dB（A）. 3; 铲车; 85dB（A）; 9; 钢筋镦粗车丝机; 85dB（A）. 4; 砂石分离机; 90dB（A）; 10; 交流电焊机; 85dB（A）. 5; 压滤机; 85dB（A）; 11; 钢筋笼滚焊机; 85dB（A）. 6; 备用发电机; 90dB（A）; 12; 钢筋断筋机; 90dB（A）. 预制梁区. 13; 智能张拉设备; 90dB（A）; 16; 蒸汽发生器; 90dB（A）. 14; 智能压浆设备; 80dB（A）; 17; 门吊; 85dB（A）. 15; 自动喷淋养护系统; 85dB（A）; /; /; /. 2、治理措施 （1）控制噪声源 ①在设备订货时需选用低噪声的生产设备和工艺，要求设备生产厂家提供符合噪声允许标准的产品。及时维修、更换老化、产生噪声大的设备；加强管理，设备做到定期维护和保养。 ②对搅拌机、钢筋断筋机、钢筋滚焊机等高噪声设备加装减震垫/橡胶垫，采用弹性支承或弹性连接以减少振动。 ③加强管理，减少非正常噪声，加强职工环保意识教育，减少人为因素造成的噪声。 ④加强设备管理和维护：定期在皮带输送机等设备的滚轴处加机油，从而减少摩擦噪声产生；必须定期对设备进行检查，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象；对故障或损坏的设备及时进行维护或更换。 ⑤根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 （2）阻断噪声传播 ①本项目所有生产过程均在密闭厂房内，采用四周彩钢棚全封闭厂房，厂房外设置绿化带隔离，以降低噪声的影响。 ②厂房墙体设计中选用隔声、吸声好的结构，封闭高噪声车间。 ③合理进行厂区总图布置，主要工作区（原料输送、搅拌等）设置位置离厂界较远；通过距离衰减，减少对周围环境的影响。 ④交通噪声：加强车辆进出管理，车辆在进出场地时需减速行驶，车速10km/h计，禁止鸣笛等。加强运输车辆管理，合理安排车辆运输路线，尽量避开居民点和环境敏感点。原辅材料等运输车辆主要集中在昼间，在途经路段附近有居民点路段时，均减速慢行、禁止鸣笛。 3、厂界达标性分析 （1）噪声预测模式 本项目仅在昼间进行施工，噪声预测仅预测昼间噪声值。项目运营期间噪声污染源主要为设备运行噪声，项目通过对产噪设备进行基础减震、厂房隔声、合理布局的等措施，降低项目运行时噪声对周围环境的影响。项目噪声预测采用噪声衰减模式和多源叠加模式进行预测，具体模式如下： ①噪声衰减模式 式中：LA（r）——距声源r处的声级值，dB； LA（r0）——距声源r0处的声级值，dB； r，r0——为预测点距声源的距离，m。 ②多源叠加模式 对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值和本底噪声值）的能量总和，其计算式如下： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的噪声值，dB（A）。 （2）厂界预测结果 表4-10 项目厂界四周噪声预测结果（单位：dB（A）） 序号; 噪声源; 数量; 源强; 制梁场东厂界（m）; 制梁场南厂界（m）; 北厂界（m）. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. 1; 搅拌楼; 2; 90; 275; 24; 172; 28; 75; 36. 2; 皮带输送机; 2; 70; 283; 4; 175; 8; 94; 14. 3; 铲车; 1; 85; 305; 15; 198; 19; 145; 22. 4; 砂石分离机; 1; 90; 380; 18; 281; 21; 55; 35. 5; 压滤机; 1; 85; 362; 14; 263; 17; 58; 30. 6; 备用发电机; 1; 90; 246; 22; 131; 28; 71; 33. 7; 钢筋弯曲中心; 1; 80; 321; 10; 206; 14; 86; 21. 8; 钢筋弯曲机; 4; 80; 316; 16; 214; 19; 80; 28. 9; 钢筋车丝机; 3; 85; 325; 20; 217; 23; 66; 33. 10; 交流电焊机; 8; 85; 310; 24; 216; 27; 81; 36. 11; 钢筋笼滚焊机; 1; 85; 316; 15; 195; 19; 79; 27. 12; 钢筋断筋机; 2; 90; 320; 23; 202; 27; 91; 34. 13; 智能张拉设备; 1; 90; 126; 28; 25; 42; 24; 42. 14; 智能压浆设备; 1; 80; 146; 17; 28; 31; 24; 32. 15; 自动喷淋养护系统; 1; 85; 47; 32; 22; 38; 26; 37. 16; 蒸汽发生器; 1; 90; 68; 33; 32; 40; 19; 44. 17; 门吊; 3; 85; 100; 30; 25; 42; 25; 42. 厂界贡献值; 38; 47; 49. 标准值; 昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）. 表4-11 项目厂界四周噪声预测结果（单位：dB（A）） 序号; 噪声源; 数量; 源强; 拌和站东厂界（m）; 拌和站南厂界（m）; 西厂界（m）. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. 1; 搅拌楼; 2; 90; 44; 40; 137; 30; 157; 29. 2; 皮带输送机; 2; 70; 41; 21; 126; 11; 170; 8. 3; 铲车; 1; 85; 33; 35; 85; 26; 178; 20. 4; 砂石分离机; 1; 90; 180; 25; 145; 27; 25; 42. 5; 压滤机; 1; 85; 156; 21; 141; 22; 42; 33. 6; 备用发电机; 1; 90; 15; 46; 150; 26; 195; 24. 7; 钢筋弯曲中心; 1; 80; 81; 22; 109; 19; 130; 18. 8; 钢筋弯曲机; 4; 80; 83; 28; 115; 25; 128; 24. 9; 钢筋车丝机; 3; 85; 102; 30; 126; 28; 115; 29. 10; 交流电焊机; 8; 85; 103; 34; 118; 33; 95; 34. 11; 钢筋笼滚焊机; 1; 85; 105; 25; 132; 23; 114; 24. 12; 钢筋断筋机; 2; 90; 76; 35; 108; 32; 128; 31. 13; 智能张拉设备; 1; 90; 157; 26; 283; 21; 317; 20. 14; 智能压浆设备; 1; 80; 144; 17; 259; 12; 285; 11. 15; 自动喷淋养护系统; 1; 85; 234; 18; 349; 14; 396; 13. 16; 蒸汽发生器; 1; 90; 203; 24; 321; 20; 365; 19. 17; 门吊; 3; 85; 158; 26; 296; 20; 339; 19. 厂界贡献值; 48; 39; 44. 标准值; 昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）. 由上表预测结果可以看出，项目运营期各噪声源经降噪措施处理后，四厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））的限值要求。 （3）敏感点噪声预测 根据现场踏勘，本项目距离最近敏感点为南侧、东北侧居民，预测结果详见下表。 表4-12 敏感点噪声预测结果 位置; 厂界贡献值dB（A）; 居民与厂界距离（m）; 贡献值dB（A）; 敏感点背景值dB（A）; 预测值 dB（A）; 达标 情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 南侧1#居民; 39; 5; 25; 52; 43; 52; 43; 达标. 南侧2#居民; 39; 8; 21; 50; 41; 50; 41; 达标. 东北侧居民; 38; 14; 15; 51; 42; 51; 42; 达标. 由上表可知，敏感点噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））要求。 （4）运输过程中对周围环境的影响评价 根据项目运输路线，运输道路均为己硬化道路，运输线路50m范围内存在居民点，车辆运输过程中会产生一定的噪声影响，由于运输道路处于空旷环境中，运输过程中尽量减少汽车的鸣笛、采取必要的管理措施，如限速在30km/h以内，避免车辆在行驶中产生意外噪声。 （5）其他管理要求 本项目产噪设备较多，在正常情况下，经估算对外环境影响较小，但如出现设备故障运行导致噪声加大，设备噪声与车辆运行噪声叠加等情况，可能导致厂界外声环境达不到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为此，本评价对可能出现有噪声超标风险提出如下要求： A、防治噪声的基本要求： a 外环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； b 作业场所噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 B、噪声防治措施： a 运营期间对生产设备定期检修，使其保持设备良好运行状态，禁止故障运行。 b 物流控制：项目物流量较大，在生产过程中，应安排在昼时进行物流作业，减少噪声叠加影响。在临近敏感目标区域，应减速慢行。 c 对高噪声作业场所工作人员，应定期轮换岗位，配备防噪耳塞，减少连续作业时间，以减轻对人员健康的危害。 d 如出现环境噪声超标时，应尽快查清超标噪声来源，停机处理。如在生产过程中出现连续性多时段噪声超标，应查清是否存在设备布置、安装问题，针对问题调整设备安装位置，增加降噪措施。 4、监测计划 根据项目噪声产排情况，建设单位应当委托当地监测站或有资质单位进行如下噪声监测。 表4-13 噪声监测计划 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 项目厂界; Leq（A）; 1次/季 （服务期内）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 四、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要是废气处理设施收尘系统收集的粉尘，废水处理设施沉淀池产生的污泥（泥饼），实验室硬化混凝土块，钢筋切割边角废料，生活垃圾，车辆冲洗池隔油设施废油，设备检维修时产生的废机油和含油废棉纱、手套等。 1、产生情况及治理措施 （1）收尘系统收集的粉尘 根据前面“运营期环境影响和保护措施”中分析，除尘器粉尘收集量为15.39t/a，收集后返回生产系统。 （2）沉淀池污泥 搅拌机/罐车/场地冲洗等生产废水中，SS产生浓度约为1500~2000mg/L，沉淀池沉淀后SS含量可降至200mg/L以下，废水量为4025m3/a，沉淀池污泥产生量为7.25t/a，定期进行清掏，采用压滤机进行压滤处理，泥饼收集后清运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）。 （3）实验室硬化混凝土块 根据建设单位提供资料，站区内设置混凝土检验室，对硬化后混凝土块进行检验，产生废弃混凝土块量为1.4t/a，收集后清运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）。 （4）钢筋切割边角废料 根据建设单位提供资料，本项目钢筋加工厂内进行钢筋切割，会产生边角废料，产生量为20t/a，收集后外售至废品收购站进行综合利用。 （5）生活垃圾 生活垃圾按人均产生量为0.5kg/d计，项目劳动定员75人，则生活垃圾产生量为37.5kg/d，13.125t/a。厂区设置若干垃圾桶收集后运至当地垃圾收集点，统一由环卫部门进行清运。 （6）餐厨垃圾 项目劳动定员75人，食堂提供三餐，按每人每天产生餐厨垃圾0.2kg计，则餐厨垃圾产生量为15kg/d，5.25t/a。 对餐饮废物应分类桶装收集（加盖、标识）。餐厨垃圾由项目每日使用加盖塑料桶进行收集，收集后由专人每日清运，不得在项目内滞留过夜，以免异味及蚊虫、老鼠等滋生。 针对餐厨垃圾，本环评建议采取如下措施: ①餐厨垃圾应当按照卫生、环保、城市管理部门的规定收集、存放和处置，也可以委托有经营资质的作业单位代为收集、存放、运输和处置。收集、存放、运输、处置餐厨垃圾，不得污染城市道路和环境。禁止将餐厨垃圾排入雨水、污水管道或沟渠、河道、公共厕所等。 ②项目食堂应设置专门的餐厨垃圾收集容器，收集容器保持完好和密闭，并标明餐厨垃圾收集容器字样。 ③项目食堂在餐厨垃圾产生后24小时内将其交给收运单位或个人运输，不得将餐厨垃圾交由未在城管部门建档备查的餐厨收运单位或个人收运、处理。 ④项目食堂应当与餐厨垃圾收运者签订餐厨垃圾合收运同或协议，相关合同或者协议不得违反《中华人民共和国食品安全法》相关规定，不得将餐厨垃圾回收作为食品原料。 ⑤“收购方”必须在卫生监管部门备案，运输工具（如三轮车、货车）等要在城管部门登记。 本项目应严格按照上述要求对餐厨垃圾进行处理，评价要求业主方必须与有资质单位签订潲水移交协议，并严格执行以上要求及《饮食业环境保护技术规范》中的相关要求。 （7）油水分离器废油脂 根据同类项目《成绵苍巴高速公路（东石段）综合场站项目》数据经验类比，本项目餐厨垃圾5.25t/a，产生的废油脂量约为0.105t/a。 治理措施：委托相关具有餐厨垃圾处理资质的单位定期前往厂区进行清掏，清掏完毕随即拉运至资质单位合理处置，建设单位不得随意处置。 （8）隔油沉淀池废油 本项目运营期运输车辆冲洗废水产生量为5.4m3/d（1890m3/a），厂区进出口洗车平台旁拟设置一个6m3的隔油沉淀池对项目运输车辆清洗废水进行沉淀处理后回用。洗车废水中石油类含量约为100mg/L，经处理后石油类含量约为30mg/L，废油污产生量约为0.13t/a，属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW08废矿物油与含矿物油废物—非特定行业900-210-08—油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”范畴。 （9）废矿物油及包装桶 项目机械设备、运输车辆将定期进行维修保养，在此过程中将产生废矿物油及包装桶。参照《南充至成都高速公路扩容工程土建施工LJ6标段一分部场站项目》类比分析，项目的产生量约为0.5t/a。属于《国家危险废物名录（2021年本）》中的“HW08 废矿物油与含矿物油废物—900-249-08—其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”范畴。 （10）含油废棉纱、手套 含油废棉纱、手套产生量约为0.02t/a，属于《国家危险废物名录（2021 年本）》中的“HW49 其他废物—非特定行业900-041-49—含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”范畴。 治理措施：项目钢筋加工场南侧设置危废暂存间一间，面积3m2，本项目产生的废机油、废机油桶、沾油废物、隔油沉淀池废油污分别按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其它可能导致废油泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见，及时交由有危废处置资质单位进行合理处置。 本项目固废处置情况一览表见下表。 表4-14 项目一般固废产排情况一览表 产生 环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量; 利用处置方和去向; 利用或处置量. 除尘器; 除尘器粉尘; 一般固废; 粉末; 15.39t/a; 回用于生产; 15.39t/a. 沉淀池; 底泥（压滤泥饼）; 一般固废; 固态; 7.25t/a; 清运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）; 7.25t/a. 检验; 硬化混凝土块; 一般固废; 固态; 1.4t/a; 1.4t/a. 钢筋 切割; 边角废料; 一般固废; 固体; 20t/a; 外售至废品收购站综合化利用; 20t/a. 办公 生活; 生活垃圾; 一般固废; 固体; 13.125t/a; 环卫部门清运; 13.125t/a. 食堂; 餐厨垃圾; 一般固废; 固态; 5.25t/a; 专用容器收集，日产日清，交由具有餐厨垃圾处置资质单位处置; 5.25t/a. 食堂; 油水分离器废油; 一般固废; 液态; 0.105t/a; 交由具有餐厨垃圾处置资质单位处置; 0.105t/a. 表4-15 项目危险废物相关信息汇总表 序号; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害 成分; 危害 特性; 产生 周期. 1; 隔油沉淀池废油污; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-210-08; 0.13t/a; 污水治理; 液; 矿物油; T; 每月. 2; 废机油及包装桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.5t/a; 设备维护保养; 液/固; 矿物油; T; 每月. 3; 沾油废物; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.02t/a; 设备维护保养; 固; 矿物油; T; 每月. 表4-16 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所; 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存贮存周期. 1; 危废 暂存间; 隔油沉淀池废油污; HW08; 900-210-08; 钢筋加工场南侧; 3m2; 桶装; 0.5t; /. 2; 废机油及包装桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.5t; /. 3; 沾油废物; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.5t; /. 2、环境管理要求 （1）一般固废管理要求 建设单位需要在明显位置设置相应的固废分类暂存设施，并设置标识标牌，做到防渗漏、防雨淋、防扬尘，并将产生的废弃物分类存放于标识的容器内或存放区，不得在厂区内乱扔、乱堆。 （2）危险废物管理要求 危险废物的具体暂存、贮存和管理措施如下： 危险废物厂区暂存要求：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定要求，项目所产生的危险废物应按国家环保总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》中五联单制度规定进行处理处置。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，危险废物在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装；用以存放装置液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。严禁将固体废物、危险废物随意露天堆放，其收集桶或箱的存放场所要做重点防渗处理（具体防渗措施见地下水防控措施），防止污染地下水。 危险废物贮存：A、建立专用的危险废物贮存设施或专用贮存区域，做到危险废物分类收集、分区存放，并设置危险废物警示标志，严防被挪作他用；B、危险废物贮存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；C、危险废物分类贮存，采取有效隔离措施。 危险废物管理措施：A、制定危险废物管理制度；B、减少危险废物产生措施，推广清洁生产，避免或减少危险废物的产生；C、作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；D、定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；E、公司按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向当地环保行政主管部门申报危险废物的种类、生产量、流向、储存、处置等有关资料，如实记录企业生产的危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，与生产记录结合，建立危险废物台账，并依据台账做好危险废物的申报登记工作；F、产生危险废物的车间按照公司环境保护管理的相关规定对危险废物进行管理、贮存、利用、处置。 危废暂存间要求： A、危险废物储存容器底部设置防泄漏不锈钢托盘（托盘边缘高于托盘中部1~2cm），防止危废泄漏。 B、危废暂存间要做好防渗措施，同时做好防风、防雨、防晒措施。 C、危废暂存间应设置明显的危险废物警示标识。 D、暂存的危险废物定期交由有资质的单位进行清运，不做大量堆积，由专人对危废进行管理，危废物品要单独设置台账，按每工作日记录危废的产生、堆积、清运量，做到产消有记录，按责任制管，同时危险废物的移交严格执行危废联单制度，存储期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。 危险废物运输要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记、认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出当地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接受地生态环境局。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废物时，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超载、超装，不得进入危险品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当向地公安部门报告，由公安部门为其指定行车时间和路线，运输车辆必须遵守公安部门规定的行车时间和路线。 ④危险废物运输过程中若发生被盗、丢失、流散、泄露等情况时，公司及押人员必须立即向公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生危险废物泄露事故，公司和危险废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 其他管理要求： 加强技术人员的技能培训，严禁将危险废物直接外排。危险废物应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入实行联单制度，确保危险废物的不遗失。危险废物与一般固废应分别收集、暂存。 综上所述，本项目产生的各种固体废物均有合理可行处置去向，在厂内暂存时不会造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 五、地下水、土壤影响及污染防治 本项目不向地下注水和排水，正常情况下不会对地下水造成污染影响。 - 源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 - 分区防治措施 结合项目建设情况，项目营运期可能造成地下水和土壤污染的位置为危废暂存间，其污染物为废机油，通过泄漏或渗透污染地下水和土壤环境。 结合项目实际情况，为防治项目营运期生产过程中对项目所在区域地下水、土壤环境产生影响，本着地下水、土壤污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则，将项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，具体划分及防渗措施见下表： 表4-17 项目分区防渗一览表 防渗分区; 拟采取防渗措施; 是否满足要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 抗渗混凝土+至少2mm的环氧树脂防渗面层防腐+不锈钢托盘，确保达到等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1.0×10-10cm/s。; 是. 辅料库房（减水剂、脱模剂及机油堆放）; 抗渗混凝土+至少2mm的环氧树脂防渗面层防腐，确保达到等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s。; 是. 隔油沉淀池; 防渗混凝土（15cmC30混凝土，抗渗等级P6）+2mm厚HDPE（高密度聚乙烯膜），确保达到等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s。; 是. 一般防渗区; 生产区地面（拌合区、钢筋加工场、预制梁场）、沉淀水池、化粪池、雨水收集池底部以及四周; 采取抗渗混凝土硬化处理，确保达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s; 是. 简单防渗区; 料仓地面、办公生活区域、厂内道路; 地面硬化处理; 是. 注：各防渗分区的防渗结构，应由专业设计单位根据相关要求进行设计，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。. 综上所述，通过采取本次评价提出的分区防渗措施后，项目营运期对区域地下水环境和土壤环境影响较小。 六、环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价主要是对建设项目建设和运营期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险调查 ①废水事故排放：由于本项目废水沉淀池破损或垮塌导致废水溢流直接外排，进入周边地表水体，造成污染事故。 ②环保设施等故障而造成的粉尘超标排放。 ③润滑油、废润滑油及外加剂泄露，造成土壤、地下水等污染。 表4-18 生产设施危险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 风险物质储量. 1; 沉淀池/废水处理设施; 废水; SS; 超标排放; 破损、坍塌引起废水超标排放; /. 2; 筒仓除尘器; 粉尘; 颗粒物; 超标排放; 废气处理设施故障，废气超标排放; /. 3; 布袋除尘器; /. 4; 危废暂存间; 危险废物; 油类物质; 有毒; 管理不当引起火灾、存储不当泄露污染土壤; 0.5t/a. 库房; 润滑油; 油类物质; 有毒; 管理不当引起火灾、存储不当泄露污染土壤; 0.5t/a. 外加剂; 萘磺酸盐甲醛缩合物等; /; 管理不当存储不当泄露污染土壤; 10t. 2、环境风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别、受影响的环境因素识别。 物质危险性识别：根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目未涉及危险化学品的使用。 项目可能存在的环境风险为润滑油、废润滑油及外加剂泄露、下渗以及沉淀池破损造成废水事故排放、粉料罐除尘器损坏造成废气事故排放等。 3、风险防范措施 （1）危废储存风险防范措施 ①设置国家标准要求的危废间标识标牌，并按国家规定标准控制不同单位面积最大贮存限量；环评要求建设单位应结合项目正常生产需求，尽量减少厂内废机油储存量； ②危险废物妥善收集，临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。按照安全生产规范暂存危废，避免或减轻由安全事故引发的环境风险； ③危废暂存间应做好防渗、漏措施，除地面基础防渗外，还应在房间内设置防渗托盘，并设置空桶作为备用收容设施。 ④加强日常进出台账；严格管理，操作正确，加强日常检查，正常情况下，可以避免发生溢出和泄漏事故。 - （2）废水泄露防范措施 ①定期巡查沉淀池，若发现破损，应立即补漏、防堵。 ②人员在工作中严格按照操作规范、规程，降低风险事故发生的概率。 ③安排专人负责废水处理系统，记录相关废水产生及处理情况。 - （3）废气风险防范措施 ①当粉尘处理装置出现异常应立即检查，停止生产。 ②严格控制设备质量，袋式除尘器必须严格把好质量关，并定期检验、检测、保养、维修。 （4）物料堆存风险防范措施 ①临时堆存时间不得过长，做好防渗、漏措施，除地面基础防渗外，还应在房间内设置防渗托盘，并设置空桶作为备用收容设施。 ②加强日常进出台账；严格管理，操作正确，加强日常检查，正常情况下，可以避免发生溢出和泄漏事故。 七、环境管理 1、环保管理的目的 本项目无论建设期或运行期均会对临近环境产生一定的影响，必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 2、环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能正常发挥作用，对其进行科学有效的管理，企业设置一名环保专职人员负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③制定出环境污染事故的防范、应急措施； ④定期对全厂各环保设施运行情况进行全面检查； ⑤强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。 3、环境管理要求 ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②建立环保机构并配备相应人员； ③建议企业保持厂区道路畅通，及时清扫路面杂物，遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对路面可采取酒水方式减少尘量。 企业环境保护责任人应充分发挥企业赋予的权力，认真履行相应职责，关心并积极听取可能受项目影响的附近居民的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 八、环保投资 本项目总投资920万元，其中环保设施投资90.4万元，占总投资的9.8%。本项目环保投资及其建设内容见下表。 表4-19 项目环保设施及措施一览表 时期; 项目; 主要治理措施; 投资 （万元）. 施 工 期; 施工扬尘; 施工场地周围设置围挡，封闭施工场地，道路洒水等措施; 1.0. 生活污水; 依托租赁民房已建污水处理设施进行处理; /. 施工废水; 施工废水经隔油沉淀池处理后回用于洒水降尘等; 0.2. 噪声; 选用低噪声设备，机械定期保养、维护等; 1.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾袋装收集后由城市环卫部门统一清运; 0.2. 营 运 期; 废气治理; 原料装卸、堆存扬尘; 料仓、配料仓（斗）均采用三面围挡+彩钢顶棚的形式设置，并在顶部设置有喷雾除尘装置（每个料仓设置3个喷雾点）+2台移动式除尘雾炮机。（综合除尘效率99.6056%）; 12.0. 骨料输送; 密闭的输送廊道，并在皮带输送进料口设置喷淋抑尘装置; 1.0. 储料罐呼吸口; 筒仓放空口处安装自动衔接输料口+仓顶除尘器（处理效率99.5%）处理后无组织排放; 20.0. 搅拌（含投料）粉尘; 密闭搅拌机，且位于密闭厂房内，搅拌系统配备一台布袋除尘器（收集效率100%，除尘效率99%），同时，在封闭式厂房内安装喷淋装置洒水降尘（除尘效率70%）; 6.0. 焊接烟尘; 设置固定焊接区域，配备2台移动式焊烟净化器（收集效率80%，处理效率95%）处理后排放; 3.0. 汽车运输扬尘; 地面硬化、运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输，洒水降尘（除尘效率85%）; 1.0. 食堂油烟; 设置3台油烟净化器对油烟进行净化处理，净化效率约为75%，通过排烟管道引至屋顶高空排放; 2.0. 备用发电机废气; 发电机自带消烟除尘装置后经专用烟道排放; 0.5. 汽车尾气; 自然扩散; /. 废水治理; 生活污水; 化粪池（30m3）处理后由吸污车拉运至宝梵污水处理厂; 4.0. 生产废水; 搅拌机冲洗、地坪冲洗废水等经收集后进入砂石分离器，污水收集池，进入搅拌池，同时添加絮凝沉淀剂（PAM、PAC），上清液回用，压滤泥饼收集后定期外运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）。; 20.0. 养护废水及浓水经沉淀池（10m3）处理后回用于洒水降尘等; 1.0. 运输车辆冲洗废水：经隔油沉淀池（6m3）处理后用于洗车; 1.0. 雨水; 进入经雨水收集池池沉淀（容积200m3）处理后回用; 4.0. 噪声治理; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减、合理安排生产时间等; 2.0. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾由垃圾桶收集，交环卫部门转运处置；; 1.0. 餐厨垃圾; 专用容器收集，日产日清，交由具有餐厨垃圾处置资质单位处置; 1.0. 油水分离器废油; 交由具有餐厨垃圾处置资质单位处置; 1.0. 收尘系统收集的粉尘; 收集后回用于生产; /. 沉淀池污泥（压滤泥饼）; 收集后清运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）; 2.5. 检验室硬化混凝土块. 危险废物; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理; 3.0. 地下水防治; 分区防渗。重点防渗区（危废暂存间，Mb≥6m，渗透系数≤10-10cm/s；隔油沉淀池Mb≥6m，渗透系数≤10-7cm/s）；一般防渗区（生产区地面（拌合区、钢筋加工场、预制梁场）、沉淀水池、化粪池、雨水收集池底部以及四周：Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）；料仓地面、办公生活区域、厂内道路等其他地面做简单防渗，进行一般地面硬化处理; 1.0. 环境风险; 加强管理及巡查，定期对设备进行维护保养; 1.0. 合计; 90.4. |
| --- | --- |
| 退役期环境影响和环境保护措施 | 本项目为成南高速公路扩容工程项目LJ5标段配套项目，服务期至成南高速公路扩容工程项目LJ5标段施工结束，预计服务期为3年，2022年9月~2025年9月，项目在服务期满后，由中交第三航务工程局有限公司负责对现场建构筑物（仅生产设备）进行拆除。 本项目建设用地中部分为临时用地，用地性质为建设用地。服务期满后仅需拆除现场生产设备，无需进行土地复垦。 1、废气 生产构筑物拆除及运输过程中会产生扬尘，建设单位应按本报告提出的施工期扬尘防治要求。建设单位应与施工单位签订协议，要求施工单位必须严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响，采取以下扬尘防治措施： ①封闭施工现场，以减少施工过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放。 ②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水（每天不少于8次），并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响； ③待整个工程施完毕后，应及时清理场地废弃物，禁止遗留在施工场地。 2、废水 无施工废水产生。 3、噪声 施工噪声与本项目施工期噪声类似，建设单位应按本报告提出的施工期噪声防治要求进行降噪和管理，避免噪声扰民。 4、固体废物 建筑垃圾：拆除封闭生产车间及场地恢复施工时，均会产生一定量的建筑垃圾，建设单位应定点收集建筑垃圾，统一清运至指定的建筑垃圾场。 5、生态恢复 拆除建构筑物期间，由于地表裸露，可能因降雨引起水土流失，建设单位应在此期间注意天气变化，在大风天气及降雨前对裸露地表进行遮盖，避免扬尘及水土流失，同时尽量缩短工期。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/排放源 |  |  | 污染物 项目 | 防治措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 土建施工 |  | 扬尘 | 洒水降尘、设置围挡等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织监控浓度排放限值 |
|  |  | 运输 |  | CO、NOX、THC | 加强管理、减少车辆怠速运行 |  |
|  | 营运期 | 原料装卸 |  | TSP | 料仓、配料仓（斗）均采用三面围挡+彩钢顶棚的形式设置，并在顶部设置有喷雾除尘装置（每个料仓设置3个喷雾点）+2台移动式除尘雾炮机。（综合除尘效率99.6056%） | 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51 2864 -2021）中大气污染物排放限值 |
|  |  | 骨料输送 |  | TSP | 密闭的输送廊道，并在皮带输送进料口设置喷淋抑尘装置 |  |
|  |  | 储料罐 |  | TSP | 筒仓放空口处安装自动衔接输料口+仓顶除尘器（处理效率99.5%）处理后无组织排放 |  |
|  |  | 搅拌 |  | TSP | 密闭搅拌机，且位于密闭厂房内，搅拌系统配备一台布袋除尘器（收集效率99%，除尘效率99%），同时，在封闭式厂房内安装喷淋装置洒水降尘（除尘效率70%） |  |
|  |  | 汽车运输 |  | TSP | 地面硬化、运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输，洒水降尘（除尘效率85%） | 对环境影响不大 |
|  |  | 焊接 |  | 烟尘 | 2台移动式焊烟净化器（收集效率80%，处理效率95%）处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织标准要求，对项目周围环境空气影响较小 |
|  |  | 食堂 |  | 油烟 | 设置3台油烟净化器对油烟进行净化处理，净化效率约为75%，通过排烟管道引至屋顶高空排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  |  | 备用发电机 |  | 烟尘 | 发电机自带消烟除尘装置净化后经专用烟道排放 | 对环境影响不大 |
|  |  | 汽车尾气 |  | CO、NOx、HC等 | 自然扩散 | 对环境影响不大 |
| 地表水环境 | 施工期 | 生活污水 |  | BOD5、CODcr、SS、氨氮、动植物油等 | 依托租赁民房已建污水处理设施处理 | 不外排，对环境影响较小 |
|  |  | 施工废水 |  | SS、石油类 | 隔油沉淀池后回用于施工 |  |
|  | 营运期 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池（30m3）处理后由吸污车拉运至宝梵污水处理厂 | 不外排 |
|  |  | 生产 废水 | 搅拌机冲洗、地坪冲洗、洗砂废水 | SS | 搅拌机冲洗、地坪冲洗废水等经收集后进入砂石分离器，污水收集池，进入搅拌池，同时添加絮凝沉淀剂（PAM、PAC），上清液回用，压滤泥饼收集后定期外运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）。 | 回用于降尘 |
|  |  |  | 养护废水及浓水 | 全盐量、SS | 养护废水及浓水经沉淀池（10m3）处理后回用于洒水降尘等 | 回用于降尘 |
|  |  |  | 运输车辆冲洗废水 | SS、石油类 | 运输车辆冲洗废水：经隔油沉淀池（6m3）处理后用于洗车 | 回用于车辆冲洗 |
|  |  | 初期雨水 |  | SS | 进入经雨水收集池池沉淀（容积200m3）处理后回用 | 回用于生产 |
| 声环境 | 施工期 | 设备 |  | 噪声 | 加强维护、距离衰减 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营运期 | 设备 |  | 噪声 | 基础减震、加强维护、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准 |
| 电磁辐射 | / | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：经垃圾桶收集后交由环卫部门清运处理； 食堂餐厨垃圾、废油：交由具有餐厨垃圾处置资质单位处置； 筒仓除尘器粉尘：回用于生产； 沉淀池底泥（泥饼）、检验室硬化混凝土块：清运至G42线南充至成都段高速公路扩容工程弃渣场（经纬度：105.5903，30.6304）； 钢筋边角废料：收集后统一外售至废品收购站综合利用； 危废（废机油（含包装桶）、含油手套、废棉纱、隔油沉淀池废油污）：设置专门的危废暂存间（面积3m2），危废分类暂存于危废间，定期交由资质单位处理，与资质单位签订危废处置协议，建立危废处置台账。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施： 重点防渗区（危废暂存间，Mb≥6m，渗透系数≤10-10cm/s；隔油沉淀池Mb≥6m，渗透系数≤10-7cm/s）；一般防渗区（生产区地面（拌合区、钢筋加工场、预制梁场）、沉淀水池、化粪池、雨水收集池底部以及四周：Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）；料仓地面、办公生活区域、厂内道路等其他地面做简单防渗，进行一般地面硬化处理。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 由于本项目为临时工程，在服务期满后进行设备拆除退场。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①除尘器以及喷淋设施的除尘效果与其工作状况有关，生产企业应建立定期巡查制度，时刻注意除尘器以及喷淋设施的工作效果，发现问题及时修理。 ②筒仓附近严禁明火，定期清理筒仓，防止粉尘沉积。 ③有粉尘爆炸风险的岗位进行粉尘防爆岗位前专业培训，操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 ④液态物料及液态危废等危险废物按要求分类存放并设置警示标识，采用专用容器收集且下设托盘，并设置空桶作为备用收容设施，配备一定吸污设备，确保物料有漏时能够收集到备用收容设施内。 ⑤厂区禁止设置排污口，雨水排口设置截断阀门，发生事故时立即关闭雨水排口截断阀门，防止废水、泄露的危废等排入外环境污染地表水。 ⑥危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的管理规定进行管理，企业内部应建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移联单管理办法》的要求做好危险废物转移联单填报登记工作，危废必须坚持交由资质单位处理，如资质单位在处理能力不能满足的情况下，企业应提前积极寻找其他资质单位并签订协议，企业不得擅自处理或排放。 ⑦厂区应严格按照要求进行分区防渗，防渗层若有破损应及时修复。 ⑧定期对各类存储设施进行外部检查，及时发现破损和漏处。对储罐等焊缝、垫片、铆钉或螺栓的泄漏采取必要预防措施。存储设施所有进出的管道均设安全控制阀。定期对各类存储设施及其管道系统的管理与维修，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ⑨定期巡查，加强对各项环保设施的维护保养，若环保设施发生故障，应及时停止生产，待检修完后再恢复生产。 ⑩对职工要加强环保、安全生产教育，生产中积极采取防范措施。 ⑪其他防范措施：为能在事故发生后，迅速准确，有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作落实岗位责任制和各项制度。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度。 - 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的应当重新报批环境影响报告表。 3、加强污染物处理设施维护和管理工作，确保环保设施连续稳定运行，确保污染物达标排放。 4、环境监测计划 - 环境监测的目的是为监测项目施工及营运中各项环保措施的落实情况，并根据监测结果及时调整环保计划，有关监测计划见下表： - 表5-1 环境监测计划一览表 - 监测项目; - 监测因子; - 监测点位; - 监测频次. - 废气; - 颗粒物（无组织）; - 厂界; - 1次/半年. - 噪声; - 噪声dB（A）; - 厂界四周; - 每季度1次. |

# 六、结论

中交第三航务工程局有限公司在四川省遂宁市蓬溪县大石镇偏马村一社投资920万元建设的“南充至成都高速公路扩容工程LJ5标段4#站”符合国家和地方现行的产业政策，符合当地规划及“三线一单”要求，选址及平面布置合理。项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TSP |  |  |  | 1.5739t/a |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 1.0395t/a |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0851t/a |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 收尘系统收集的粉尘 |  |  |  | 15.39t/a |  |  |  |
|  | 沉淀池污泥（泥渣） |  |  |  | 7.25t/a |  |  |  |
|  | 钢筋边角废料 |  |  |  | 20t/a |  |  |  |
|  | 硬化混凝土块 |  |  |  | 1.4t/a |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 13.125t/a |  |  |  |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  | 5.25t/a |  |  |  |
|  | 油水分离器废油脂 |  |  |  | 0.105t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 隔油沉淀池废油 |  |  |  | 0.13t/a |  |  |  |
|  | 废矿物油及废油桶 |  |  |  | 0.5t/a |  |  |  |
|  | 含油废棉纱、手套 |  |  |  | 0.02t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①