# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示本

项目名称：   翔展振华 5000 吨天然石墨深加工

及应用制品生产项目一期项目

建设单位（盖章）： 四川翔展振华新材料科技有限公司

编制日期：           2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 翔展振华 5000 吨天然石墨深加工及应用制品生产项目一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2508-510921-99-01-909443 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 周** |  | 联系方式 | 15**** |
| 建设地点 |  | 四川 省（自治区） 遂宁 市 蓬溪 县（区） 金桥镇创业四支路 1 号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 105 度 41 分 26.474 秒， 30 度 27 分 49.958 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 3091石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 |  | 二十七、非金属矿物制品业 30 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 其他 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 蓬溪县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 川投资备【2508-510921-99-01-909443】FGQB-1106号 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） |  | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 3 | 施工工期 |  | 7个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 1200m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目专项评价设置情况见下表。 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不设置专项评价，本项目产生的废气不含有毒有害1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不设置专项评价，本项目废水经处理达标后排放园区污水管网. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不设置专项评价，本项目危险物质存储量不超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不设置专项评价，本项目不涉及取水口. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不设置专项评价，本项目不涉及海洋工程. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划） 审批机关：四川省人民政府 审批文号：2019年12月，经省人民政府以（川府函〔2019〕20号）设立为省级经济开发区 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划）环境影响评价报告书》 审批机关：四川省生态环境厅 审批文件名称及文号：《四川省生态环境厅关于＜蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划）环境影响评价报告书＞审查意见的函》（川环建函〔2019〕91号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划）符合性分析 - 蓬溪县金桥工业港成立于2007年，规划面积8.97km2，2010年扩区为30.9km2，同年取得规划环评审查意见（川环建函〔2010〕552号）。2016年蓬溪县人民政府以（蓬府〔2016〕41号）批复该园区控规，园区以精细化工、机械制造、生物工程为主导产业。四川蓬溪经济开发区成立于2009年12月，包括蓬溪县上游工业园和遂宁金桥新区，2019年经省人民政府以（川府函〔2019〕20号）设立为省级经济开发区，核准面积5.7437km2，其中上游工业园2.6195km2，金桥新区3.1242km2，主导产业为家具、服装、食品饮料，其中金桥新区位于蓬溪县金桥工业港范围内，主导产业为食品饮料。 - 为符合《遂宁市城市总体规划（2013~2030年）》修编要求，园区2019年启动《蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划）》修编工作，范围包含蓬溪县金桥工业港和四川蓬溪经济开发区的金桥新区。蓬溪县金桥工业港（下称“园区”）位于遂宁市主城区东南面，蓬溪县城西南面，东临高坪镇南溪村，南临涪江，西至涪江河堤沿岸，北至金桥乡金黄村。因规划范围涉及基本农田，修编后面积缩减至17.97km2，主导产业调整为食品饮料、机电制造、精细化工产业。 本项目主要从事超高纯度柔性石墨纸、高性能石墨导热膜及导电石墨烯粉体中试探索及技术验证工作，为石墨及碳素制品制造，属于非金属矿物制品业，不属于《蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划》中禁止及限制类。同时，本项目取得四川蓬溪经济开发区管理委员会出具的入园函，同意其入园，因此本项目建设符合《蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划》要求。 二、与《蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划）环境影响评价报告书》及审查意见符合性分析 根据《蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划）环境影响评价报告书》及《蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划）环境影响评价报告书的审查意见》（川环建函〔2019〕91号），本项目与《蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划）环境影响评价报告书》及审查意见符合性分析见下表。 表1-1 本项目与《蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划）环境影响评价报告书》及审查意见符合性分析 序 号; 规划环评及审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 1; 产业定位; 食品饮料、机电制造、精细化工; 本项目主要从事超高纯度柔性石墨纸、高性能石墨导热膜及导电石墨烯粉体中试探索及技术验证工作，为石墨及碳素制品制造，属于非金属矿物制品业，与园区主导发展产业不冲突; 符合. 2; 生态环境准入清单; （1）禁止引入不符合法律法规、有关政策及规划的项目； （2）禁止引入不符合产业政策和准入条件的项目； （3）禁止引入主导产业以外的列入《环境保护综合名录（2017版）》中确定的“高污染、高环境风险”项目； （4）禁止引入按照《建设项目环境风险评价技术导则》确定环境风险为Ⅳ级及以上的项目; （1）（2）本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，满足行业准入条件的项目，符合园区产业定位；（3）本项目不属于主导产业以外的列入《环境保护综合名录（2017版）》中确定的“高污染、高环境风险”项目；（4）本项目不属于《建设项目环境风险评价技术导则》确定环境风险为Ⅳ级及以上的项目; 符合. 本项目主要从事超高纯度柔性石墨纸、高性能石墨导热膜及导电石墨烯粉体中试探索及技术验证工作，为石墨及碳素制品制造，属于非金属矿物制品业，符合蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划要求，与园区产业定位不冲突，符合园区准入清单要求。项目运营期产生主要污染物为废水、废气、噪声，通过采取相关防治措施后能够实现达标排放。同时，项目经四川蓬溪经济开发区管理委员会出具入园函，同意其入园。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）本项目主要从事超高纯度柔性石墨纸、高性能石墨导热膜及导电石墨烯粉体中试探索及技术验证工作，为石墨及碳素制品制造，属于非金属矿物制品业，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019修改），本项目属于“C3091石墨及碳素制品制造”。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第“十二、建材”中的第7项“石墨烯材料、氢燃料电池石墨双极板、高性能天然石墨负极材料、核级石墨生产及应用开发”。 （2）本项目属于C3091石墨及碳素制品制造；根据《四川省“两高”项目管理目录》（川发改环资函〔2024〕259号），本项目不属于四川省“两高”项目。 （3）根据《企业投资项目核准和备案管理条例》、《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》及相关规定，四川翔展振华新材料科技有限公司“翔展振华 5000 吨天然石墨深加工及应用制品生产项目一期项目”于2025年9月22日取得了蓬溪县行政审批局的备案（备案号：川投资备【2508-510921-99-01-909443】FGQB-1106号）（见附件）。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、土地利用符合性分析 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号，根据《蓬溪县金桥工业港规划修编（暨四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划图》、《蓬溪县金桥镇城镇详细规划图》（国土空间用地规划图）及项目所在地块《建设用地规划许可证》（蓬规地字第510921202300001号）可知，本项目所在地块土地用途为工业用地。 本项目主要从事超高纯度柔性石墨纸、高性能石墨导热膜及导电石墨烯粉体中试探索及技术验证工作，为石墨及碳素制品制造，因此符合土地利用规划。 3、与“生态环境分区管控”符合性分析 根据四川省生态环境厅《关于公布四川省生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（川环函〔2024〕409号）、《遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号），本项目与区域生态环境分区管控符合性分析如下： （1）与四川省生态环境分区管控要求符合性分析 - 根据四川省生态环境厅《关于公布四川省生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（川环函〔2024〕409号）。本项目位于遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号，所在区域属于成都平原经济区。 - 项目在四川省生态环境管控单元中的位置示意图如下： 本项目位置 图1-1 本项目与四川省环境管控单元分布图的位置关系图 - 项目与四川省生态环境分区管控符合性分析如下： 表1-2 本项目与四川省总体生态环境管控要求符合性分析 区域; 生态环境准入总体管控要求; 本项目情况; 符合性. 优先保护单元; 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。; 本项目位于遂宁市蓬溪县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：四川蓬溪经济开发区（金桥片区），管控单元编号：ZH51092120003），通过采取合理有效的治理措施后，环境影响较小; 符合. 重点管控单元; 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标. 一般管控单元; 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求。重点加强农业、生活等领域污染治理。. 成都平原经济区; ①针对突出生态环境问题大力优化调整产业结构，实施最严格的环境准入要求。 ②加快地区生产总值（GDP）贡献小，污染排放强度大的产业（如建材、家具等产业）替代升级，结构优化。 ③对重点发展的电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料、生物医药等产业提出最严格的环境准入要求。 ④岷江、沱江流域执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。 ⑤优化涉危险废物和危险化学品产业布局，严控环境风险，保障人居安全。; 本项目为石墨及碳素制品制造，属于非金属矿物制品业，不属于污染排放强度大的产业（如建材、家具等产业），对环境影响较小；项目运营期产生的废水主要为碱喷淋废水和生活污水，碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理后排入园区污水管网，符合成都平原经济区总体生态环境管控要求。; 符合. （2）项目所在环境管控单元符合性分析 根据《遂宁市生态环境保护委员会关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）以及《遂宁市生态环境管控单元分布图》，遂宁市全市划分优先保护、重点管控、一般管控三大类共47个环境管控单元。其中优先保护单元19个，重点管控单元26个，一般管控单元2个。 本项目位于工业重点管控单元，与遂宁市环境管控单元位置关系如下： 本项目位置 图1-2 本项目与遂宁市环境管控单元分布的位置关系图 根据遂宁市综合环境管控单元分布图，本项目涉及工业重点管控单元。具体分析如下： 表1-3 项目与遂宁市生态环境分区管控要求符合性分析表 行政区划; 生态环境管控要求; 本项目情况; 符合性. 遂宁市; （1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险； （2）锂电产业中锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求； （3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求； （4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域性环境风险;严格落实《生态环境部水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》； （5）优化中心城区园区布局； （6）深化成都平原、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。; （1）（2）本项目为石墨及碳素制品制造，不涉及重点重金属排放，不属于电池行业；（3）本项目产生的大气污染物经治理后可以做到达标排放（4）本项目产生的碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理后排入园区污水管网，项目所在区域不涉及饮用水水源和其他特殊水体；（5）（6）本项目符合遂宁市总体生态环境管控要求; 符合. 蓬溪县; （1）实施化肥、农药使用“零增长”行动。加大农作物秸秆禁烧及综合利用力度； （2）加快完善城乡生态环境保护设施建设； （3）保障下游河流的生态用水需求，有效推动河流水质持续改善。; （1）本项目为石墨及碳素制品制造，不涉及化肥、农药使用；（2）本项目不属于城乡生态环境保护设施建设；（3）本项目产生的碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理后排入园区污水管网，项目所在区域不涉及饮用水水源和其他特殊水体; 符合. （3）项目与生态环境分区管控单元符合性分析 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号，位于四川蓬溪经济开发区（金桥片区）（管控单元名称：四川蓬溪经济开发区（金桥片区），管控单元编号：ZH51092120003），经四川政务服务中心—“生态环境分区管控符合性分析”平台查询，项目所在区域涉及的管控单元如下。项目位置与生态环境管控单元的位置关系如下： 该项目涉及的生态环境管控单元有1个，详见下表。 表1-3 项目涉及的生态环境管控单元情况表 序号; 涉及环境管控单元名称; 涉及环境管控单元编码; 行政区划; 环境管控单元类型. 1; ZH51092120003; 四川蓬溪经济开发区（金桥片区）; 遂宁市; 重点管控单元. 该项目涉及的环境要素管控分区有6个，详见下表。 表1-4 项目涉及的环境要素管控分区情况表 序号; 涉及环境要素管控分区名称; 涉及环境要素管控 分区编码; 行政区划; 环境要素类型; 详细分类. 1; 蓬溪县其他区域; YS5109213110001; 遂宁市; 生态; 一般管控区. 2; 涪江-蓬溪县-玉溪-控制单元; YS5109212210003; 遂宁市; 水; 水环境工业污染重点管控区. 3; 四川蓬溪经济开发区（金桥片区）; YS5109212310002; 遂宁市; 大气; 大气环境高排放重点管控区. 4; 四川蓬溪经济开发区（金桥新区）; YS5109212540003; 遂宁市; 自然资源; 高污染燃料禁燃区. 5; 蓬溪县自然资源重点管控区; YS5109212550001; 遂宁市; 自然资源; 自然资源重点管控区. 6; 蓬溪县城镇开发边界; YS5109212530001; 遂宁市; 自然资源; 土地资源重点管控区. 根据查询可知，本项目所在地涉及四川蓬溪经济开发区（金桥片区）重点管控单元。本项目与四川蓬溪经济开发区（金桥片区）重点管控单元普适性清单管控要求符合性分析如下： 表1-5 本项目与四川蓬溪经济开发区（金桥片区）重点管控单元普适性清单管控要求符合性分析 管控类型; 对应管控要求; 本项目对应情况介绍; 符合性. 编码; 名称; 分类. ZH51092120003; 四川蓬溪经济开发区（金桥片区）; 遂宁市普适性清单; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质和产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整改或退出 其他空间布局约束要求 /; 本项目为石墨及碳素制品制造，属于非金属矿物制品业，与园区主导发展产业不冲突；本项目不属于化工项目；本项目不属于两高项目，与最近地表水体项目位于涪江北侧一公里以外距离为1.97km，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内；本项目不属于禁止引入产业门类的企业; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 新增源等量或倍量替代 / 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 /; 本项目所在厂区采取雨污分流，产生的碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后排入园区污水管网，再经污水管网排入遂宁金桥新区城市污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入涪江; 符合. - 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染物的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。; 1.本项目废水进入园区污水处理厂，废水总量控制指标不为新增指标，计入污水处理厂总量控制指标；本项目废气总量控制指标NOx实施现役源2倍削减量替代； 2.本项目涉及膨化炉、产生的天然气燃烧废气有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放 标准》（GB9078-1996）表2中“非金属加热炉”二级标准以及《四川省印发工业窑炉大气污染综合治理实施清单》中的标准限值； 3.项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求； 4.项目不设置入河排污口，排入园区污水管网； 5.项目不涉及重点重金属排放； 6.项目不属于白酒行业； 7.项目不产生VOCs; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作; /; /. 严格管控类农用地管控要求 / 安全利用类农用地管控要求 / 污染地块管控要求 / 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 / 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 项目风险潜势为I级，在落实各项防范措施后，环境风险可控；本项目厂区-园区-政府建立三级环境风险防控体系；项目拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施需按照规定进行安全处置; 符合. 资源开发利用效率要求; 水资源利用效率要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 其他资源利用效率要求 /; 本项目水耗指标0.569m3/万元，满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区≤12m3/万元要求；本项目不开采地下水，由园区统一供水；本项目不使用煤；本项目不使用高污染燃料，能源为天然气、电能; 符合. 本项目与四川蓬溪经济开发区（金桥片区）重点管控单元（单元特性管控要求）要求符合性分析如下： # 表1-6 本项目与四川蓬溪经济开发区（金桥片区）重点管控单元（单元特性管控要求）符合性分析 管控类型; 对应管控要求; 本项目对应情况介绍; 符合性. 编码; 名称; 分类. ZH51092120003; 四川蓬溪经济开发区（金桥片区）; 单元特性管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.禁止建设专业电镀厂。 2.禁止引入《环境保护综合目录（2017版）》确定的“高污染、高环境风险”产品项目。 3.禁止引入按照《建设项目环境风险评价技术导则》确定为环境风险潜势Ⅳ级及以上的项目。 4.禁止引入与周边生活空间冲突，或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容。 5.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元”。 限制开发建设活动的要求 1.在符合四川省及遂宁市“十三五”重金属污染防治方案，满足区域重金属污染物总量控制的前提下，对企业配套的电镀生产不做限制。对电镀等表面处理工序应采取严格有效的环保治理措施，确保废水、废气等污染 物经处理后达到电镀污染物排放标准，并满足《清洁生产标准一电镀行业》二级标准及以上的要求。 2.工业用地与居住用地之间应设置不小于50m的隔离带。 3其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 其他空间布局约束要求 /; 本项目为石墨及碳素制品制造，属于非金属矿物制品业，不属于电镀行业，不涉及重金属排放；本项目不属于《环境保护综合目录（2017版）》确定的“高污染、高环境风险”产品项目；本项目不属于《建设项目环境风险评价技术导则》确定为环境风险潜势Ⅳ级及以上的项目；本项目不与周边生活空间冲突，与周边企业、规划用地等环境相容；本项目500m范围内无居住用地; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源排放标准限值 l项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染 物排放标准》一级A标准或更严格标准后排放。 2.重点行业VOCs治理要求； （1）化工项目实施挥发性有机物综合整治，兼顾解决恶臭、有毒有害等环境问题；推广低VOCs含量、低反 应活性的原辅材料和产品。 （2）工程机械制造行业，推广使用高固体分，粉末涂料，喷漆与烘干废气不得采用单一、低效的方式进行处理 （3）全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。 3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元. 其他污染物排放管控要求 /; 项目运营期产生的废水主要为碱喷淋废水和生活污水，碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后排入园区污水管网，再经污水管网排入遂宁金桥新区城市污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入涪江；本项目不产生VOCs; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 园区环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元. 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 其他环境风险防控要求 /; 本项目满足遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元要求; 符合. 资源开发利用效率要求; 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 地下水开采要求 - （1）蓬溪县2030年地下水开采控制量保持在0.09亿m3以内。 - （2）全面建设节水型社会达到合理高效用水。 - 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 其他资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 本项目不涉及地下水开采，满足遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 符合. 通过分析可知，本项目不涉及遂宁市生态保护红线，本项目所在地涉及四川蓬溪经济开发区（金桥片区）重点管控单元，本项目的建设符合四川蓬溪经济开发区（金桥片区）重点管控单元普适性要求，符合所在单元的单元特性管控要求。 5、本项目与污染防治相关规划及文件的符合性分析 本项目与污染防治相关规划及文件的符合性分析如下： 表1-7 与污染防治相关规划及文件符合性 污染防治规划文件; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第二条 防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制; 本项目设置集气罩及管道收集废气，废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经2套“布袋除尘器+碱喷淋”处理后，通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）达标排放; 符合. 《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发[2022]2号）; 深化工业源污染防治：强化重点行业污染治理。深化工业炉窑大气污染综合治理，强化治理设施运行监管，确保按照超低排放限值及相关标准要求运行，减少非正常工况排放。控制挥发性有机物（VOCs）排放; 本项目位于遂宁成都平原经济区，涉及膨化炉，根据国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求，本项目产生的废气有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放 标准》（GB9078-1996）表2中“非金属加热炉”二级标准、《四川省印发工业窑炉大气污染综合治理实施清单》中的标准限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准; 符合. 四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》（川环函﹝2019﹞1002号）; （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要纳入工业园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目位于遂宁成都平原经济区，项目涉及的膨化炉属于工业炉窑，采用天然气供能，产生的废气经2套“布袋除尘器+碱喷淋”处理后，通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）达标排放. （二）实施工业炉窑污染全面治理。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；成都、德阳、绵阳、乐山、眉山、资阳、遂宁、雅安等成都平原经济区8个市和自贡、泸州、内江、宜宾等川南片区4个市的大气污染防治重点区域可以按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目位于遂宁成都平原经济区，颗粒物排放限值为1.644mg/m3；二氧化硫排放限值为72.64mg/m3；氮氧化物为2.96mg/m3，满足相关要求；本项目废气经2套“布袋除尘器+碱喷淋”处理后，通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）达标排放. 《遂宁市“十四五”生态环境保护规划》; 严格控制新（改、扩）建高耗能、高排放项目，新建高耗能、高排放项目应按相关要求落实区域削减。精准聚焦重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各县（市、区）制定具体措施，重点围绕废旧塑料再生、砖瓦等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，依法淘汰落后产能; 本项目不属于高耗能、高排放项目，不属于废旧塑料再生、砖瓦等行业和淘汰落后产能项目; 符合. 严格新增VOCs排放建设项目环境准入，更新、优化VOCs和NOx排放清单，制定NOx与VOCs协同减排计划，建立VOCs治理台账，加快推进整改。突出抓好化工、涂装、包装印刷、油品储运销等行业（领域）关键环节VOCs治理突出问题排查整治，推进建设高效治污设施，深入推行“一厂一策”，提高VOCs治理效率; 本项目不产生VOCs; 符合. 严格重点行业企业准入，新（改、扩）建项目应当按照国家有关环境标准和技术规范开展企业用地土壤调查，涉及有毒有害物质且可能造成土壤污染的建设项目，应提出并落实土壤和地下水污染防治要求; 本项目为石墨及碳素制品制造，属于非金属矿物制品业，不属于土壤污染重点行业企业，不涉及可能造成土壤污染的有毒有害物质使用; 符合. 综上，本项目符合污染防治相关规划及文件相符。 ## 6、与长江经济带发展负面清单符合性分析 根据推动长江经济带发展领导小组办公室文件（长江办〔2022〕7号）关于印发《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知，项目符合性分析如下： 表1-8 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析一览表 序号; 负面清单; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的长江通道项目; 本项目不属于码头项目，且不属于长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号，属于四川蓬溪经济开发区（金桥片区），不涉及自然保护区及风景名胜区; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目选址不涉及饮用水源保护区; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围新建围湖、造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目选址不涉及水产种质资源保护区; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不位于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不涉及捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼废渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不涉及化工、尾矿库、冶炼废渣库和磷石膏库项目; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 10; 禁止在新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不涉及石化、现代煤化工等项目; 符合. 11; 禁止再新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。; 本项目符合国家现行产业政策，不属于落后、过剩、高能耗高排放项目; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格的规定的从其规定。; 项目建设严格遵守法律法规及相关政策文件; 符合. 根据《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，详情见下表。 - 表1-9 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析表 序号; 负面清单; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及码头建设; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020 -2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不涉及长江通道工程; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及自然保护区; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及风景名胜区; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水源; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及饮用水源; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不涉及国家湿地公园; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不涉及长江岸线保护区和岸线保留区; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及相关保护区和保留区; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目生活污水经处理后排入园区管网; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及相关水生生物保护区，不进行生产性捕捞作业; 符合. 14; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼废渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及尾矿库、冶炼废渣库、磷石膏库; 符合. 15; 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼废渣库、磷石膏库。; 本项目不涉及生态保护红线，不设置尾矿库、冶炼废渣库、磷石膏库; 符合. 16; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能-律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件》要求。; 本项目不涉及石化、现代煤化工产业; 符合. 18; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目符合《产业结构调整指导目录》相关要求; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不涉及产能过剩行业; 符合. 20; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 符合. 21; 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于上述项目; 符合. 综上，本项目不在长江经济带发展负面清单范围内，符合相关要求 7、选址合理性及外环境相容性分析 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号，租用四川翔丰华新能源材料有限公司已建厂房建设，项目所在区域基础配套设施完善，地理区位优势较好，交通地理位置较为优越，环境质量良好，能满足本项目建设的相关要求。 项目外环境关系如下表所示。 表1-10 项目外环境关系一览表 序号; 方位; 距本项目距离; 名称; 主要经营范围. 1; 东侧、东北侧及北侧; 紧邻; 四川翔丰华新能源材料有限公司; 石墨负极材料生产. 2; 北侧; 约355m; 办公楼及食堂; 园区及企业的办公楼及食堂. 3; 西北侧; 约60m; 四川省盈达锂电新材料有限公司; 电子专用材料制造. 4; 西南侧; 约313m; 四川可兰素环保科技有限公司; 专用化学产品制造. 5; 南侧; 约290m; 四川锂源新材料有限公司; 磷酸铁锂正极材料生产. （1）外环境对本项目的影响： 本项目为石墨及碳素制品制造，对外环境无特殊要求，因此项目周边外环境对本项目无制约因素。 （2）本项目对外环境的影响： 本项目选址于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号，项目周边主要为石墨负极材料等生产企业，本项目主要从事超高纯度柔性石墨纸、高性能石墨导热膜及导电石墨烯粉体中试探索及技术验证工作，为石墨及碳素制品制造，属于非金属矿物制品业，与周边企业不冲突。项目500m范围内无环境敏感点，项目产生的各项废气污染物经过处理后排放量不大，对周围环境影响较小。 （3）周边基础设施配套： 项目所在区域配置了较为齐全的环保设施。园区内供气、供水、排水、供电、道路设施以及其他配套工程齐全，厂区所在地区位置较好，项目所在地交通方便，方便原辅料及产品进出。 综上，项目与周围环境相容，项目选址符合四川蓬溪经济开发区（金桥片区）规划，选址合理，与外环境相容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 四川翔展振华新材料科技有限公司为上海翔丰华科技有限公司的子公司，成立于2025年07月，主要从事石墨及碳素制品制造、石墨及碳素制品销售、耐火材料生产、耐火材料销售、非金属矿及制品销售、密封件制造、密封件销售、石墨烯材料销售等。 四川翔展振华天然石墨深加工及应用生产基地建设，是母公司翔丰华公司在碳材料领域的重要战略布局，因此，四川翔展振华新材料科技有限公司拟投资1000万元租赁四川翔丰华新能源材料有限公司位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号已建的厂房建设“翔展振华 5000 吨天然石墨深加工及应用制品生产项目一期项目（本项目）”，致力于建设“石墨烯基材料与热管理器件协同创新平台”，项目建成后从事超高纯度柔性石墨纸、高性能石墨导热膜及导电石墨烯粉体中试探索及技术验证工作，致力于推动相关技术向规模化生产转化，其中“石墨烯基材料与热管理器件协同创新平台”指的是围绕中试核心技术需求搭建基础研发平台，对高密度石墨纸/膜的布料、辊压等工艺以及导电石墨烯粉体复配工艺进行优化调节等方向进行研究，此过程为文字研究，不产生污染物。项目已于2025年9月22日取得了蓬溪县行政审批局的备案，备案号为“川投资备【2508-510921-99-01-909443】FGQB-1106号”。 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019修改单）中“C3091石墨及碳素制品制造”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令 第16号），本项目的项目类别属于“二十七、非金属矿物制品业 30 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 其他”，应编制环境影响报告表。 二、项目概况 项目名称：翔展振华 5000 吨天然石墨深加工及应用制品生产项目一期项目 建设性质：新建 建设地点：四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号 建设单位：四川翔展振华新材料科技有限公司 投资规模：1000万元 劳动定员：本项目劳动定员10人 工作制度：年工作330天，实行24小时连续工作制，四班三运转，每班工作8小时 建设规模：四川翔展振华新材料科技有限公司拟投资1000万元租赁四川翔丰华新能源材料有限公司位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号已建的厂房建设“翔展振华 5000 吨天然石墨深加工及应用制品生产项目一期项目”，拟购置进料机、膨化炉、物料分级系统、延压系统等设备，进行超高纯度柔性石墨纸、高性能石墨导热膜及导电石墨烯粉体中试研发，项目建成后，预计达到年研发高纯度柔性石墨纸600吨、高性能石墨导热膜600吨及导电石墨烯粉体200吨的中试规模，研发周期预计为3年。 根据建设单位提供资料，本项目通过改变生产工艺中部分关键参数来优化产品质量，故研发产品质量具有不确定性。由于中试研发的基本工艺过程不变，故研发产品最低质量都能满足质量要求，中试研发样品供应给下游检测机构测试其性能指标，最后根据产品质量情况分类外售。 本项目产品方案及中试规模见下表。 表2-1 本项目产品方案及中试规模一览表 序号; 产品名称; 中试规模. 1; 超高纯度柔性石墨纸; 600t/a. 2; 高性能石墨导热膜; 600t/a. 3; 导电石墨烯粉体; 200t/a. 注：中试研发样品供应给下游检测机构测试其性能指标，最后根据产品质量情况分类外售。. 中试线研发目的： 本项目扩大研发投入、导入更多自动化工业设备等进行中试探索。通过中试探索验证相关技术工业化生产可行性、不断调试工艺参数获取中试研发材料性能参数，优化并逐渐形成完整的规模化生产技术体系，推动相关技术向规模化生产转化。 中试线研发内容： - 工艺验证与放大 通过逐步扩大原料投入规模，验证工艺稳定性，解决实验室到规模化的“放大效应”问题； 2. ‌技术成熟度提升 完成多批次重复试验，统计关键性能参数波动范围，反馈优化试验参数，调整并解决“放大”后的工艺适配问题，确保最终工艺参数符合终端产品指标； 3. 经济性与可行性验证 中试阶段需验证测算工艺参数符合终端产品指标时的生产成本、能耗及废弃物处理方案，结合行业市场状况，验证经济性与可行性，为终端量产提供数据支撑‌。 中试研发产品性能参数行业指标： 表2-2 超高纯度柔性石墨纸性能参数指标一览表 性能; 指标. 拉伸强度/MPa; ≥4.0. 密度/(g/cm3); 0.6-1.0. 厚度/mm; 0.2-1.0. 宽幅/m; 1.2/1.5. 电导率/(S/cm); ≥100. 硫含量/ppm; ≤100. 表2-3 高性能石墨导热膜性能参数指标一览表 性能; 指标. 拉伸强度/MPa; ≥4.0. 密度/（g/cm3）; 0.6-1.2. 厚度/mm; 0.05-0.3. 宽幅/m; 1.2/1.5. 热导率/（W/m·k）; 300-750. 硫含量/ppm; ≤100. 表2-4 导电石墨烯粉体性能参数指标一览表 性能; 指标. 粒径/d50/μm; ≤20. 电导率/(S/cm); ≥1000. 碳含量/%; ≥99.3. 硫含量/ppm; ≤400. 金属元素含量/ppm; ≤1200. 松装密度/（g/cm3）; 0.06-0.10. 建设项目组成和可能产生的主要环境问题见下表。 表2-5 项目组成及主要环境问题表 项目组成; 可能产生的主要环境; 备注. 施工期; 运营期. 主体 工程; 研发车间; 位于四川翔丰华新能源材料有限公司厂区南侧，拟购置进料机、膨化炉、物料分级系统、搅拌混料系统等设备，进行超高纯度柔性石墨纸、高性能石墨导热膜及导电石墨烯粉体中试研发，项目建成后，预计达到年研发高纯度柔性石墨纸600吨、高性能石墨导热膜600吨及导电石墨烯粉体200吨的中试规模；; 废水、废气、固废、噪声; 废气、废水、固废、噪声; 新建. 办公及生活设施; 卫生间; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建卫生间，位于四川翔丰华新能源材料有限公司厂区南侧；; 废水、固废; 依托翔丰. 仓储工程; 原料库房; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建原料库房，位于四川翔丰华新能源材料有限公司厂区西侧，建筑面积约400m2，用于储存可膨胀石墨；; /; 依托翔丰. 研发品暂存间; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建研发品暂存间，位于四川翔丰华新能源材料有限公司厂区西侧，设有高纯度柔性石墨纸中试产品储存区、高性能石墨导热膜中试产品储存区及导电石墨烯粉体中试产品储存区，建筑面积约400m2；; /; 依托翔丰. 公辅工程; 供水; 市政供水网供水；; /; 依托. 供电; 市政电网集中供电；; /; 依托. 供气; 由园区天然气管网供给；; /; 依托. 排水; 厂区雨水管网、污水管网；; /; 依托. 环保 工程; 废气处理; 研发废气; 项目产生的研发废气包括投料粉尘、膨化炉废气、分级粉尘、切割粉尘和研磨粉尘，投料粉尘、膨化炉废气及分级粉尘经集气罩或管道收集至2套“布袋除尘器+碱喷淋”处理后，通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）达标排放；切割粉尘产生量小，直接无组织排放；研磨粉尘经设备自带布袋除尘器处理后无组织排放；; 废气、噪声、固废; 新建. 废水处理; 生活污水及碱喷淋废水; 碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理后，经四川翔丰华新能源材料有限公司废水总排口DW001排放; /; 依托翔丰+新建. 噪声防治措施; 选用低噪声设备、合理布局、基础减震、风机安装消音器等；; /; 新建. 固体废物; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建危废暂存间，位于四川翔丰华新能源材料有限公司厂区西北侧，建筑面积约为324m2，用于储存危险废物（如废机油等）；; 危废; 依托翔丰. 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建一般固废暂存间，位于四川翔丰华新能源材料有限公司厂区西侧，建筑面积约为500m2，用于暂存项目研发过程中产生的一般固体废物（如未沾染具有危险特性物质的废包装材料等）；; 固废; 依托翔丰. 生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运；; 固废; 新建. 土壤及地下水; 重点防渗区：依托的危废暂存间（324m2）、事故应急池（兼初期雨水收集池（700m3））、消防水池（800m3）；; /; 依托翔丰. 一般防渗区：研发车间、依托的原料库房、研发品暂存间、一般固废暂存间、预处理池；; /; 依托翔丰. 简单防渗区：厂区内道路等。; /; 依托翔丰. 本项目租用四川翔丰华新能源材料有限公司位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号已建厂房进行适应性改造，仅进行平面布局的调整及设备的安装，项目废水依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建预处理池，项目依托关系如下表所示。 表2-6 依托工程可行性分析 工程设施; 设施情况; 依托分析. 供水系统; 由市政供水管网供给; 能够满足本项目需求；. 供电系统; 由市政电网供给；; 能够满足本项目需求；. 供气系统; 由园区天然气管网供给；; 能够满足本项目需求；. 排水系统; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司厂区已设置的排水系统；; 能够满足本项目需求；. 办公及生活设施; 卫生间; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建卫生间。. 废水处理设施; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池（6m3、12m3/d）；; 本项目进入预处理池的生活污水及碱喷淋废水最大量为3.36m3/d，4#预处理池处理规模为12m3/d，目前四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池空置，能满足本项目使用；. 仓储工程; 原料库房; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建原料库房，建筑面积约400m3，最大存储能力为400t；; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建原料库房，建筑面积约400m3，最大存储能力为400t，目前原料库房空置，能满足本项目使用；. 研发品暂存间; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建研发品暂存间，建筑面积约400m3，最大存储能力为400t；; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建研发品暂存间，建筑面积约400m3，最大存储能力为400t，目前研发品暂存间空置，能满足本项目使用；. 环保工程; 一般固废暂存间; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建一般固废暂存间，位于四川翔丰华新能源材料有限公司厂区西侧，建筑面积约为500m2，用于暂存项目研发过程中产生的一般固体废物（如未沾染具有危险特性物质的废包装材料等）；; 四川翔丰华新能源材料有限公司现已使用一般固废暂存间约100m2，本项目一般固废储存大概需要7m2左右，因此四川翔丰华新能源材料有限公司现有一般固废暂存间能满足本项目使用需求（责任主体为四川翔展振华新材料科技有限公司）；. 危废暂存间; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建危废暂存间，位于四川翔丰华新能源材料有限公司厂区西北侧，建筑面积约为324m2，用于储存危险废物（如废机油等）；; 四川翔丰华新能源材料有限公司现已使用危废暂存间约76m2，本项目危废储存大概需要8m2，危废约半年转运一次，不需增加转运频次，因此四川翔丰华新能源材料有限公司现有危废暂存间能满足本项目使用需求（责任主体为四川翔展振华新材料科技有限公司）；. 土壤及地下水; 重点防渗区：依托的危废暂存间（324m2）、事故应急池（兼初期雨水收集池（700m3））、消防水池（800m3）； 一般防渗区：研发车间、依托的原料库房、研发品暂存间、一般固废暂存间、预处理池； 简单防渗区：厂区内道路等。; 危废暂存间已采取“防渗混凝土+2mm厚的HDPE 膜”，液态危废采用密闭容器存储，底部设置不锈钢防渗托盘，设置备用空桶，防止液体流失，满足防渗层渗透系数K≤1×10-10cm/s；事故应急池（兼初期雨水收集池）、消防水池已采取“防渗混凝土+2mm厚的HDPE 膜”，满足防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；预处理池、一般固废暂存间、中试车间地面已采取防渗混凝土，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数K≤1×10-7cm/s；厂区内道路等已采取一般地面硬化。. 三、主要设备 根据建设单位提供资料，本项目的主要设备及数量见下表。 表2-7 本项目主要设备及数量一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 进料机; /; 2. 2; 膨化炉; 工艺温度900℃; 2. 3; 物料分级系统; 旋风分离器; 2. 4; 复配（布料）落料系统; /; 2. 5; 压延系统; 对辊直径400mm，高铬合金; 1. 6; 压延系统; 对辊直径500mm，高铬合金; 1. 7; 横切机; /; 2. 8; 卷纸机; /; 2. 9; 除磁机; /; 1. 10; 气流磨; /; 1. 11; 布袋除尘器; /; 2. 12; 碱液喷淋塔; /; 2. 四、主要原辅材料及用量 根据建设单位提供资料，本项目的主要原辅材料年使用量及能耗如下表。 表2-8 本项目主要原辅材料使用量一览表 名称; 年用量（t）; 包装形式; 运输方式; 暂存区域; 来源; 用途. 可膨胀石墨; 1463; 袋装; 汽车; 原料库房; 外购; 研发超高纯度柔性石墨纸、高性能石墨导热膜及导电石墨烯粉体. 表2-9 本项目主要能源情况一览表 名称; 年用量; 形态; 来源; 储存区域. 自来水; 569t/a; 液态; 市政管网; /. 电; 438000kW.h; /; 市政电网; /. 天然气; 22.5万立方米; 气态; 园区天然气管网; /. 主要原辅料理化性质分析： 表2-10 主要原辅料理化性质表 序号; 名称; 理化特性. 1; 可膨胀石墨; 本项目所用原料可膨胀石墨硫酸含量为3%-4%（由于生产技术的原因每批料的硫含量是波动的）；颜色与形态：通常为黑色，呈片状或粉末状，其外观与普通石墨相似，但经过特殊处理后具有可膨胀性；密度：一般密度约为 2.3g/cm³左右；硬度：莫氏硬度较低，约为1.5左右，质地较软，具有一定的柔韧性和可塑性；导热导电性：具有良好的导热性和导电性，可用于制造需要散热或导电的部件，如电极、导热垫片等；膨胀性：这是可膨胀石墨的重要特性之一。在加热到一定温度时，可膨胀石墨会迅速膨胀，膨胀倍数通常可达数十倍到数百倍，甚至上千倍，膨胀后的石墨呈蠕虫状，体积大幅增加，内部形成大量独特的网络状微孔结构； 膨胀原理：可膨胀石墨是一种石墨层间化合物。首先，在制备过程中，将硫酸插入石墨的层间，使石墨层间距增大。例如，当用硫酸插层时，硫酸分子进入石墨层间，与碳原子形成新的化合物结构。然后，当这种插层后的石墨受到高温作用时，层间化合物会发生分解反应。以硫酸插层的石墨为例，高温下硫酸会分解产生大量的气体，如二氧化硫等。 这些气体在石墨层间迅速膨胀，产生的压力使石墨层沿层间方向被撑开，从而使石墨在短时间内体积大幅膨胀，膨胀倍数可以达到几十倍甚至数百倍。. 五、公用工程及辅助工程 1、供电： 由市政电网供给。 2、供气 由园区天然气管网供给。 3、供水： 本项目地面使用扫帚清扫，不冲洗、不拖地，无地面清洁废水产生，供水由市政供水管网供给，厂区不设置住宿、淋浴室、食堂等设施，主要用水单元为职工生活用水及碱液喷淋用水。 （1）生活用水 本项目新增劳动定员10人，年工作330天，参照《四川省人民政府关于印发<四川省用水定额>的通知》（川府函[2021]8号）文件及其附件：生活用水按160L/（人•d）计，则职工生活用水量为1.6m3/d、528m3/a。 （2）碱液喷淋塔用水 本项目共设置2座碱液喷淋塔，喷淋塔中碱液配置完成后定期补水和碱剂循环使用，喷淋塔每日补水量约为0.1m3，碱喷淋废水每季度整体更换1次，每次更换量为2m3，则喷淋塔用水量为41m3/a（日最大用水量2.1m3/d）。 4、排水 碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理后排入园区污水管网。 （1）生活污水 本项目员工生活日用水量约为1.6m3/d（528m3/a），产污系数0.85计，即生活污水排放量为1.36m3/d（448.8m3/a）。 （2）碱喷淋废水 本项目共设置2座碱液喷淋塔，喷淋塔中碱液配置完成后定期补水和碱剂循环使用，喷淋塔每日补水量约为0.1m3，碱喷淋废水每季度整体更换1次，每次更换量为2m3，碱喷淋废水排放量为8m3/a（日最大排水量2m3/d）。 六、水平衡 本项目用排水情况一览表见下表。 表2-8 本项目用排水情况一览表 项目; 类型; 单位; 日最大容量; 用水标准; 最大日用水量（m3）; 年用水量（m3）; 排放系数; 日最大排水量（m3）; 年排水量（m3）; 排放去向. 生活 用水; 办公生活; 人; 10; 160L/人·d; 1.6; 528; 85%; 1.36; 448.8; 碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池. 碱液喷淋塔用水; 废气处理; 2座喷淋塔配置碱性溶液2m3，每日补水约0.1m3，每季度整体更换1次; 2.1; 41; /; 2; 8. 合计; 3.7; 569; /; 3.36; 456.8; /. 本项目水平衡图见下图： 图2-1 本项目水平衡图（m3/a） 七、物料平衡 本项目物料平衡见下。 - 表2-9 物料平衡表 输入; 输出. 物质; 数量（t/a）; 物质; 数量（t/a）. 可膨胀石墨; 1463; 超高纯度柔性石墨纸; 600. 高性能石墨导热膜; 600. 导电石墨烯粉体; 200. G1-投料粉尘; 0.7316. 水蒸气、氧气; 20.1692. G2-膨化废气; 38.3216. G3-分级废气; 1.5844. G4-切割粉尘; /. G5-研磨废气; 0.238. S1-废边角料; 1.1932. S2-磁性杂质物; 0.762. 合计; 1463; 合计; 1463. 图2-2 项目物料平衡图 八、总平面布置合理性分析 本项目租赁四川翔丰华新能源材料有限公司位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号已建厂房建设中试车间，内设进料机、膨化炉等设备，总体按照“合理分区、工艺流程”的原则，并结合项目特点，综合考虑环保、卫生等要求对平面进行了合理布置。 环保措施布局： 根据中试车间平面布置，本项目产生的投料粉尘、膨化炉废气及分级粉尘经集气罩或管道收集至2套“布袋除尘器+碱喷淋”处理后，通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）达标排放；切割粉尘产生量小，直接无组织排放；研磨粉尘经设备自带布袋除尘器处理后无组织排放，本项目500m范围内无大气环境保护目标；本项目危废依托四川翔丰华新能源材料有限公司位于厂区西北侧已建危废暂存间储存，定期交具有危废处理资质的单位处置；本项目产生的碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处置。各环保设施对周围影响较小。 综上，本项目总体布置分区明确，交通顺畅，实验路线简明；废气、废水、噪声、固废布局对周围影响较小。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节 一、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目租用已建成厂房进行建设，项目施工期主要为厂房适应性改造及设备安装，施工期主要污染为噪声、扬尘、生活污水、生活垃圾等。施工流程及产污位置如下图所示。 厂房适应性改造工程 设备安装 工程验收 工程运营 噪声、扬尘、生活污水、生活垃圾 噪声、生活污水、生活垃圾 图2-3 项目施工工艺流程图 二、运营期工艺流程及产污环节分析 本项目拟购置进料机、膨化炉、物料分级系统、延压系统等设备，进行超高纯度柔性石墨纸、高性能石墨导热膜及导电石墨烯粉体中试研发，项目建成后，预计达到年研发高纯度柔性石墨纸600吨、高性能石墨导热膜600吨及导电石墨烯粉体200吨的中试规模，研发周期预计为3年，中试研发样品供应给下游检测机构测试其性能指标，最后根据产品质量情况分类外售。 本项目三种研发品投料、膨化、分级工序一致，其中超高纯度柔性石墨纸与高性能石墨导热膜研发工艺流程完全一致，仅压延系统高铬合金的对辊直径不一致，超高纯度柔性石墨纸采取对辊的直径为400mm，高性能石墨导热膜采取对辊的直径为500mm。 1、超高纯度柔性石墨纸工艺流程 图2-4 超高纯度柔性石墨纸工艺流程图 超高纯度柔性石墨纸工艺流程及产污环节描述： 2、高性能石墨导热膜工艺流程 图2-5 高性能石墨导热膜工艺流程图 高性能石墨导热膜工艺流程及产污环节描述： 3、导电石墨烯粉体工艺流程 图2-6 导电石墨烯粉体工艺流程图 导电石墨烯粉体中试工艺流程及产污环节描述： 三、产污环节分析 根据对项目中试工艺流程和原辅材料的分析，确定本项目在运营期产生的污染因子见下表。 表2-38 项目产污环节分析一览表 类别; 产污环节; 污染物名称; 主要污染因子. 废气; 投料; G1-投料粉尘; 颗粒物. 膨化; G2-膨化炉废气; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度. 分级; G3-分级粉尘; 颗粒物. 切割; G4-切割粉尘; 颗粒物. 研磨; G5-研磨粉尘; 颗粒物. 废水; 办公生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等. 废气处理; 碱喷淋废水; pH、SS等. 噪声; 设备噪声; 研发设备、风机等运行噪声; 噪声. 固废; 研发过程; S1-废边角料; 一般固废. 研发过程; S2-磁性杂质物; 一般固废. 废气处理; S3-布袋除尘器收集粉尘; 一般固废. 研发过程; S4-未沾染具有危险特性物质的废包 材料; 一般固废. 办公生活; S5-生活垃圾; /. 设备检修; S6-废机油/废机油桶; 危险废物. 设备检修; S7-含油手套及抹布; 危险废物. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用四川翔丰华新能源材料有限公司位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号已建厂房进行建设，该厂房刚建成未曾投入使用。本项目租赁厂房目前为空置厂房，无环境遗留问题。现场照片如下： |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 1、环境空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 根据《2024年遂宁市环境质量公告》，2024年遂宁市城区环境空气质量155天优、188天良、20天轻度污染、1天中度污染、2天重度污染，空气质量达标率为93.7%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均值分别为9.6微克/立方米、20.5微克/立方米、46.0微克/立方米、26.5微克/立方米、0.8毫克/立方米和143.5微克/立方米。同比NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度分别下降16.7%、11.0%、11.7%、20.0%、0.6%，SO2浓度升高24.7%。2024年遂宁市环境空气质量检测结果见下表。 表 3-1 遂宁市环境空气质量现状评价表 污染物; 年度评价指标; 单位; 现状值; 标准值; 占标率Pi值; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; µg/m3; 9.6; 60; 16; 达标. NO2; 年平均质量浓度; µg/m3; 20.5; 40; 51.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; µg/m3; 46; 70; 65.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; µg/m3; 26.5; 35; 75.7; 达标. CO; 年平均质量浓度; mg/m3; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; µg/m3; 143.5; 160; 89.7; 达标. 由上表可知，2024年遂宁市SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、O3浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故项目所在区域空气质量达标，属于达标区。 2、本项目特征因子 本项目排放的废气污染因子有：颗粒物、SO2、NOX（以 NO2计）、烟气黑度。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）及项目特点，本项目监测的特征因子有TSP。 本次评价TSP的环境质量现状引用《10万吨/年锂离子电池正极材料磷酸铁锂前驱体技改项目监测报告》（HH25040102）中相关数据，引用监测点位位于本项目东北侧约835m处，监测时间为2025年4月1日至2025年4月7日，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年试行）引用监测数据要求。 - 图3-1 本项目与引用监测点位位置关系图 （1）监测点位基本信息 - 表3-2 监测点位基本信息 点位编号; 数据来源; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 1#; 引用; 东北侧监测点; TSP; 连续监测7天，监测日平均值. （2）环境质量现状评价方法 大气环境现状采用单项指数法进行评价，其计算模式为： Pi=CiCsi 式中：Pi——第i种污染物的单项指数； Ci——第i种污染物的实测浓度（mg/m3）； Csi——第i种污染物的评价标准（mg/m3）。 （3）其他污染物监测结果及评价 - 表3-3 引用环境质量现状监测结果表 污染物; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; Pmax/%; 达标情况. TSP; 0.3; 0.083~0.105; 35%; 达标. 根据引用现状监测报告可知，本项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，引用与建设项目距离的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方空置断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目产生的碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理后排入园区污水管网，再经污水管网排入遂宁金桥新区城市污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入涪江。 本项目废水排放方式为间接排放。采取收集资料方法对项目区域地表水质量进行现状评价。 根据《2024年遂宁市环境质量公告》，2024年遂宁辖区内9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带监测断面）水环境质量状况、主要污染因子指标、环比和同比情况见下表。 表3-4 2024年遂宁河流水质评价结果表 河流 名称; 断面 名称; 所在地; 断面类别; 规定类别; 上年度类别; 本年度类别; 主要污染指标 /超标倍数; 单独评价 指标/ 标倍数. 涪江; 红江渡口; 蓬溪县; 国控; II; II; II; /; /. 涪江; 玉溪; 重庆潼南; 国控; II; II; II; /; /. 琼江; 跑马滩; 安居区; 国控; III; III; III; /; /. 琼江; 大安; 安居区; 国控; III; III; III; /; /. 郪江; 郪江口; 大英县; 国控; III; III; III; /; /. 梓江; 梓江大桥; 射洪市; 国控; II; II; II; /; /. 西眉河; 白鹤桥; 安居区; 省控（长江经济 ）; III; III; III; /; /. 芝溪河; 涪山坝; 蓬溪县; 省控（ 江 济带）; III; III; III; /; 粪大肠菌群/0.49. 涪江; 米家桥; 船山区; 省控; II; II; II; /; /. 注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法》（环办〔2011〕22号）； 2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒； 3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标； 4.红江渡口、玉溪、跑马滩、 大安、郪江口和梓江大桥6 个国控断面 用国家反馈的采测分离数据（含部分市级补充监测数据）进行评价。. 项目受纳水体为涪江，根据《2024年遂宁市环境质量公告》遂宁市河流水质评价结果表可以看出，涪江水质为II类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准要求。 三、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，若项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，则不需要进行保护目标声环境质量现状监测。本项目位于园区内，根据项目外环境关系图可知，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。因此，无需进行保护目标声环境质量现状监测。 四、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于工业园区内，租用已建成厂房进行建设，不涉及新增用地，因此可不进行生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目不包含电磁辐射相关评价内容。 六、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）》：“原则上不开展环境质量现状调查”。项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标，且本项目所在区域不采用地下水，项目运营期采取分区防渗措施不会对地下水环境造成污染，因此本次评价不针对地下水环境质量监测。 七、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）》：“原则上不开展环境质量现状调查”。项目厂界周边无土壤环境保护目标，且项目运营期采取相应治理措施不会对土壤环境造成污染，因此本次评价不针对土壤环境质量监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、主要环境保护目标 1、大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标为厂界周边500m范围区域大气环境，确保区域大气环境质量现状不因项目实施降低，评价区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据现场调查，区域500m范围内无大气环境敏感点。 2、声环境保护目标 本项目声环境保护目标为项目所在厂界50m范围内的噪声敏感区，确保项目实施过程中不产生噪声扰民现象，声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，根据现场调查，区域50m范围内无声环境敏感点。 3、地下水环境保护目标 结合现场踏勘及资料查阅，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目租赁四川翔丰华新能源材料有限公司位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号厂房进行建设，不新增用地，无生态环境保护目标 项目主要保护目标见下表。 表3-4 主要环境保护目标系一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 保护对象; 位置; 与本项目的距离; 性质及规模; 环境功能. 大气环境; 区域500m范围内无大气环境敏感点. 声环境; 区域50m范围内无声环境敏感点. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目租赁四川翔丰华新能源材料有限公司位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号厂房进行建设，不新增用地，无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 施工期间施工扬尘排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）中排放限值，具体见下表； 表3-5 四川省施工场地扬尘排放限值 污染物; 施工阶段; 监测点排放限值 （μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 其他工程阶段; 250; 自监测起持续15分钟. 本项目位于遂宁成都平原经济区，根据国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 项目运营期废气有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“非金属加热炉”二级标准及《四川省印发工业窑炉大气污染综合治理实施清单》中的标准限值，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。 表3-6 废气排放标准限值 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 特别排放值（mg/m3）; 无组织排放浓度（mg/m3）. 高度15m. 烟尘（颗粒物）; /; 30; 1.0. SO2; /; 200; 0.4. NOx; /; 300; 0.12. 烟气黑度（林格曼级）; 1; /. 2、废水 项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中三级标准，具体见下表。 表3-7 项目废水排放标准 污染物; pH; COD; 氨氮; BOD5; 石油类; SS; 总磷. 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中三级标准限值; 6-9; 500; 45*; 300; 20; 400; 8*. 注*：氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3 1962-2015）B级标准. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准〔昼间65dB（A）〕。 表3-8 项目噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 建筑施工场界环境噪声排放标准; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固体废物 项目一般工业固废采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N、NOX。 本项目碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中三级标准限值、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值后排入园区污水管网，再经污水管网排入遂宁金桥新区城市污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入涪江。 按达标排放原则，经预测计算，提出本项目污染物排放量总量控制建议指标为： 1、废水总量控制指标如下： 项目厂区预处理池排口： COD=456.8m3/a×500mg/L×10-6=0.2284t/a； NH3-N=456.8m3/a×45mg/L×10-6=0.0206t/a； TP=456.8m3/a×8mg/L×10-6=0.0037t/a。 遂宁金桥新区城市污水处理厂排口： COD==456.8m3/a×50mg/L×10-6=0.0228t/a； NH3-N=456.8m3/a×5mg/L×10-6=0.0023t/a； TP=456.8m3/a×0.5mg/L×10-6=0.0002t/a；。 表3-9 本项目废水总量指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 总量; 执行标准. 废水; 项目厂区预处理池排口; COD; 0.2284; 《污水综合排放标准》（GB18978-1996）表4中的三级排放标准、《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准. 氨氮; 0.0206. 总磷; 0.0037. 遂宁金桥新区城市污水处理厂排口; COD; 0.0228; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 氨氮; 0.0023. 总磷; 0.0002. 2、废气总量控制指标如下： 根据工程分析，本项目大气污染物建议总量控制指标如下表。 表3-10 项目废气总量指标（t/a） 污染物名称; 有组织排放量; 无组织排放量; 本项目总量控制指标. NOX; 0.1568; 0; 0.1568. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期工程分析 该项目利用现有厂房进行项目建设，项目施工期主要为厂房适应性改造及设备安装，施工期主要污染为噪声、扬尘、生活污水、生活垃圾等。施工流程及产污位置如下图所示。 厂房适应性改造工程 设备安装 工程验收 工程运营 噪声、扬尘、生活污水、生活垃圾 噪声、生活污水、生活垃圾 图4-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 二、施工期污染物产生、治理及排放 1、施工扬尘 本项目现阶段施工场地产生的扬尘极少，施工场地必须规范管理、文明施工，减少施工期扬尘对区域环境的影响，主要通过加强施工场地管理、文明施工、及时清理场地、洒水降尘等措施，防治施工扬尘。 此外，建设单位应防止运输撒落物料，及时清理工地，维护四周环境卫生等。 在采取以上防治措施后，本项目施工产生大气污染物满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）相关要求。 2、生活污水 本项目施工高峰期民工人数约10人左右，生活污水排放按0.05m3/人·d计算，日排生活污水约为0.5m3/d，依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后排入园区污水管网。 3、施工噪声 设备安装产生的噪声较小，由于项目周边没有声环境敏感目标，通过加强现场管理后，施工噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。 项目在厂房适应性改造和设备安装过程中产生少量建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土以及装修废渣等，定时清运，应送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场。施工人员产生的生活垃圾经袋装收集后送入垃圾桶，然后由市政环卫人员统一清运处理至当地生活垃圾处理场。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染工序及源强分析 本项目运营期产生的废气主要为G1-投料粉尘、G2-膨化炉废气（天然气燃烧废气和膨化废气）、G3-分级粉尘、G4-切割粉尘和G5-研磨粉尘。 （1）投料粉尘 本项目设有两台进料机，投料采用人工投料，因此会产生少量粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》粉状原料投料工序粉尘产生系数为0.5kg/t，项目可膨胀石墨的使用量约为1463t/a，投入1号进料机的可膨胀石墨量、投入2号进料机的可膨胀石墨量均为731.5t/a，两个进料机投料工序年工作时间约为1320h，则1号进料机投料粉尘产生量为0.3658t/a（0.2771kg/h）、2号进料机投料粉尘产生量为0.3658t/a（0.2771kg/h）。 （2）膨化炉废气 膨化炉废气主要包括天然气燃烧废气和膨化废气。 1）天然气燃烧废气 本项目设有两台膨化炉，平均投料，采用天然气能源，根据建设单位提供资料，本项目天然气年耗气量为22.5万m3。 根据2019年6月1日起实施的《天然气》（GB17820-2018），二类气含硫量≤100mg/m3，取最大量100mg/m3计。天然气燃烧废气的二氧化硫、氮氧化物排污系数根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430锅炉产排污量核算系数手册中相关数据进行计算，天然气燃烧废气中含有少量烟尘，天然气燃烧废气中烟尘的产排污系数参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4411火力发电、4412热电联产行业系数手册中相关数据进行计算，本项目天然气燃烧废气产污系数见下表。 表4-1 天然气燃气废气产污系数 燃料种类; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 末端治理技术; 治理效率; 排污 系数; 燃气消耗量（Nm3/a）; 污染物排放量（t/a）. 天然气; 燃烧机; 所有规模; 工业废气量; Nm3/万m3-原料; 直排; 0; 107753; 22.5; 242.44425. 颗粒物; kg/万m3-燃料; 直排; 0; 1.039; 0.02334. 二氧化硫; 直排; 0; 0.02S; 0.045. 氮氧化物; 直排; 0; 6.97（低氮燃烧-国内领先）; 0.1568. 注：产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米；本项目采用低氮燃烧技术，NOx产污系数参照“低氮燃烧-国内领先水平”的系数。 1号膨化炉年工作5280h，则1号膨化炉天然气燃烧废气颗粒物产生量为0.0117t/a（0.0022kg/h）、二氧化硫产生量为0.0225t/a（0.0043kg/h）、氮氧化物产生量为0.0784t/a（0.0148kg/h）；2号膨化炉年工作5280h，则2号膨化炉天然气燃烧废气颗粒物产生量为0.0117t/a（0.0022kg/h）、二氧化硫产生量为0.0225t/a（0.0043kg/h）、氮氧化物产生量为0.0784t/a（0.0148kg/h）。 2）膨化废气 根据建设单位介绍，本项目所用的可膨胀石墨硫酸含量为3%-4%，本次评价按4%计算，进入膨化炉的可膨胀石墨量约为1462.2684t/a，硫酸经膨化炉高温膨化过程中会发生分解，分解产生二氧化硫、水等，因最终样品残留硫酸量较小，且后端经“布袋除尘器+碱喷淋”处理后排放，所以本次评价以SO2计，不再单独分析H2SO。化学方程式见下： 2H2SO4→2H2O+2SO2↑+O2↑ 由物料平衡可得，膨化废气二氧化硫产生量为38.3216t/a，水蒸气及氧气产生量为20.1692t/a。 1号膨化炉年工作5280h，则1号膨化炉膨化废气二氧化硫产生量为19.1608t/a（3.6289kg/h）、2号膨化炉膨化废气二氧化硫产生量为19.1608t/a（3.6289kg/h）。 （3）分级粉尘 本项目设有两套物料分级系统，平均投料，膨胀后的石墨蠕虫需通过物料分级系统（旋风分级），旋风分级工序会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册，筛分（分级）颗粒物产生系数为1.13kg/t-产品，本项目1号物料分级系统可膨胀石墨产量约为701.0966t/a，物料分级系统年工作约1320h，则1号物料分级系统粉尘产生量约为0.7922t/a（0.6002kg/h）；本项目2号物料分级系统可膨胀石墨产量约为701t/a，物料分级系统年工作约1320h，则2号物料分级系统粉尘产生量约为0.7922t/a（0.6002kg/h）。 （4）切割粉尘 本项目超高纯度柔性石墨纸及高性能石墨导热膜延压成型时需使用裁切器进行裁边整形处理，包装时需使用横切机切割处理，此过程会产生少量粉尘，这部分粉尘产生量较小，加上车间阻隔，逸散至厂界外的颗粒物极少，加强通风后，厂界无组织浓度限值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB1629-1996），对周边环境影响很小。 （5）研磨粉尘 本项目研发导电石墨烯粉体需将提纯后的石墨蠕虫投入到气流磨中进行研磨，此过程会产生研磨粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册，粉磨（研磨）颗粒物产生系数为1.19kg/t-产品，本项目导电石墨烯粉体产生量为200t/a，导电石墨烯粉体研磨工序年工作约990h，则研磨粉尘产生量约为0.238t/a（0.2404kg/h）。 本项目废气产生情况见下表： 表4-1 本项目废气产生情况一览表 名称; 产生量（t/a）; 收集方式. G1-投料粉尘; 1号进料机产生的投料粉尘; 颗粒物; 0.3658; 集气罩收集. 2号进料机产生的投料粉尘; 颗粒物; 0.3658; 集气罩收集. G2-膨化炉废气; 1号膨化炉产生的天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.0117; 管道收集. 二氧化硫; 0.0225; 管道收集. 氮氧化物; 0.0784; 管道收集. 1号膨化炉产生的膨化废气; 二氧化硫; 19.1608; 管道收集. 2号膨化炉产生的天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.0117; 管道收集. 二氧化硫; 0.0225; 管道收集. 氮氧化物; 0.0784; 管道收集. 2号膨化炉产生的膨化废气; 二氧化硫; 19.1608; 管道收集. G3-分级粉尘; 1号物料分级系统产生的粉尘; 颗粒物; 0.7922; 管道收集. 2号物料分级系统产生的粉尘; 颗粒物; 0.7922; 管道收集. G4-切割烟尘; 切割烟粉尘; 颗粒物; /; 无组织排放. G5-研磨粉尘; 气流磨产生的研磨粉尘; 颗粒物; 0.238; /. 2、治理措施 （1）本项目运营期拟在两个进料机投料口侧方分别设置1个集气罩，1号进料机产生的投料粉尘经集气罩收集至TA001“布袋除尘器+碱喷淋”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）达标排放；2号进料机产生的投料粉尘经集气罩收集至TA002“布袋除尘器+碱喷淋”处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）达标排放； （2）1号膨化炉产生的膨化炉废气及1号物料分级系统产生的粉尘经管道收集至TA001“布袋除尘器+碱喷淋”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）达标排放；2号膨化炉产生的膨化炉废气及2号物料分级系统产生的粉尘经管道收集至TA002“布袋除尘器+碱喷淋”处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）达标排放； （3）切割粉尘产生量较小，直接无组织排放； （）气流磨产生的研磨粉尘经设备自带布袋除尘器处理后无组织排放。 3、废气治理措施可行性分析 （1）风量可行性 集气罩风量计算： 参照《工业通风与除尘》（蒋仲安等编著，冶金工业出版社）中，无边条缝罩集气风量计算： L=3600*3.7BxVx （公式3.4-1） 式中：x——控制距离，m，本次取集气罩至污染源最远距离为0.2m； Vx——控制风速，m/s，本次取0.5m/s B——罩口长度，m 根据业主提供，本项目使用的集气罩罩口长度为1m，经计算1个集气罩风量为1332m3/h。 管道风量计算： 膨化炉与物料分级系统密闭管道连接，膨化炉产生的膨化炉废气经密闭管道进入物料分级系统，与物料分级系统产生的粉尘一起经废气管道收集，设备基本为密闭状态。管道风量计算公式如下： L=管道截面积×风速×3600 其中，风速为管道内的风速。废气专用管道风量设计参数如下。 表4-2 项目管道风量设计参数表 工序; 设备; 管道内径（m）; 管道截面 积（m2）; 管道风速 （m/s）; 管道数量 （个）; 总风量 （m3/h）. 分级工序; 1号物料分级系统; 0.273; 0.0585; 17; 1; 3580.2. 2号物料分级系统; 0.273; 0.0585; 17; 1; 3580.2. - 1）DA001排气筒风量计算 TA001废气治理设施处理1号进料机、1号膨化炉及1号物料分级系统产生的废气，设置1个集气罩、1个专用管道，风量为4912.2m3/h，考虑漏风量及风阻，DA001排气筒实际风量设计为5000m3/h。 - 2）DA002排气筒风量计算 TA002废气治理设施处理2号进料机、2号膨化炉及2号物料分级系统产生的废气，设置1个集气罩、1个专用管道，风量为4912.2m3/h，考虑漏风量及风阻，DA001排气筒实际风量设计为5000m3/h。 （2）处理措施可行性 处理措施工艺可行性：本项目产生的废气主要成分有：粉尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物。 本项目产生的氮氧化物产生量小，经管道收集后，通过排气筒直接排放；二氧化硫、粉尘（颗粒物）采用“布袋除尘器+碱喷淋”处理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范—石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中4.5.2.1废气治理设施包括：布袋除尘器、其他。本项目废气处置采用的推荐工艺，可行。 收集效率合理性：本项目万向集气罩类似密闭集气罩，废气收集效率可达到80%；专用管道为密闭管道，废气收集效率可达到100%。 - 废气治理效率合理性： - 碱喷淋塔主要的运作方式是不断将废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，二氧化硫经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排出。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。喷淋塔在处理二氧化硫中广泛应用，拟采用氢氧化钠作为碱剂，实际应用净化效率达95%以上，本项目以90%计。 布袋除尘器工作原理：脉冲袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘器有以下优点： ①除尘效率高，一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。 ②处理风量的范围广，小的仅1min数m3，大的可达1min数万m3，既可用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放。 ③结构简单，维护操作方便。 ④在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。 ⑤采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84 等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。 ⑥对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。 4、废气排放情况 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-3 废气主要污染物产生、处理及排放情况一览表 污染源; 废气种类; 排气筒编号; 排风量m3/h; 污染物; 处理前; 收集效率; 处理设施; 处理后; 处理效率; 标准. 无组织; 有组织. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 浓度mg/m3. G1-投料粉尘; 1号进料机产生的投料粉尘; DA001; /; 颗粒物; 0.3658; 0.2771; /; 80%; 集气罩收集+布袋除尘器+碱喷淋; 0.0732; 0.0554; 0.0029; 0.0022; /; 99%; /; /. G2-膨化炉废气; 1号膨化炉产生的天然气燃烧废气; /; 颗粒物; 0.0117; 0.0022; /; 100%; 管道收集+布袋除尘器+碱喷淋; 0; 0; 0.0001; 0.00002; /; 99%; /; /. 二氧化硫; 0.0225; 0.0043; /; 0; 0; 0.0023; 0.0004; /; 90%; /; /. 氮氧化物; 0.0784; 0.0148; /; 0; 0; 0.0784; 0.0148; /; 0; /; /. 1号膨化炉产生的膨化废气; 二氧化硫; 19.1608; 3.6289; /; 0; 0; 1.9161; 0.3629; /; 90%; /; /. G3-分级粉尘; 1号物料分级系统产生的粉尘; /; 颗粒物; 0.7922; 0.6002; /; 100%; 管道收集+布袋除尘器+碱喷淋; 0; 0; 0.0079; 0.0060; /; 99%; /; /. 合计; DA001; 5000; 颗粒物; 1.1697; 0.8795; 175.9; /; /; 0.0732; 0.0554; 0.0109; 0.00822; 1.644; 99%; /; 30. 二氧化硫; 19.1833; 3.6332; 726.64; /; /; 0; 0; 1.9184; 0.3633; 72.66; 90%; /; 200. 氮氧化物; 0.0784; 0.0148; 2.96; /; /; 0; 0; 0.0784; 0.0148; 2.96; 0; /; 300. G4-切割粉尘; 切割粉尘; /; /; 颗粒物; /; /; /; /; 无组织排放; /; /; /; /; /; /; /; /. G1-投料粉尘; 2号进料机产生的投料粉尘; DA002; /; 颗粒物; 0.3658; 0.2771; /; 80%; 集气罩收集+布袋除尘器+碱喷淋; 0.0732; 0.0554; 0.0029; 0.0022; /; 99%; /; /. G2-膨化炉废气; 2号膨化炉产生的天然气燃烧废气; /; 颗粒物; 0.0117; 0.0022; /; 100%; 管道收集+布袋除尘器+碱喷淋; 0; 0; 0.0001; 0.00002; /; 99%; /; /. 二氧化硫; 0.0225; 0.0043; /; 0; 0; 0.0023; 0.0004; /; 90%; /; /. 氮氧化物; 0.0784; 0.0148; /; 0; 0; 0.0784; 0.0148; /; 0; /; /. 2号膨化炉产生的膨化废气; 二氧化硫; 19.1608; 3.6289; /; 0; 0; 1.9161; 0.3629; /; 90%; /; /. G3-分级粉尘; 2号物料分级系统产生的粉尘; /; 颗粒物; 0.7922; 0.6002; /; 100%; 管道收集+布袋除尘器+碱喷淋; 0; 0; 0.0079; 0.0060; /; 99%; /; /. 合计; DA002; 5000; 颗粒物; 1.1697; 0.8795; 175.9; /; /; 0.0732; 0.0554; 0.0109; 0.00822; 1.644; 99%; /; 30. 二氧化硫; 19.1833; 3.6332; 726.64; /; /; 0; 0; 1.9184; 0.3633; 72.66; 90%; /; 200. 氮氧化物; 0.0784; 0.0148; 2.96; /; /; 0; 0; 0.0784; 0.0148; 2.96; 0; /; 300. G5-研磨粉尘; 气流磨产生的研磨粉尘; 1320; 颗粒物; 0.238; 0.2404; 182.1212; 100%; 设备自带布袋除尘器处理后无组织排放; 0.0024; 0.0024; /; /; /; 99%; /; /. 综上所述，经采取相应处理措施后，本项目产生的废气能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“非金属加热炉”二级标准、《四川省印发工业窑炉大气污染综合治理实施清单》中的标准限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准限值。 - 5、废气排放口基本情况 表4-4 本项目废气排放口基本情况 - 排气筒编号; - 排气筒底部中心坐标; - 排气筒底部海拔（m）; - 排气筒高度（m）; - 排气筒出口内径（m）; - 烟气流速（m/s）; - 烟气温度（℃）; - 年排放小时数（h/a）; - 排放工况; - 污染物排放速率（kg/h）. - 经度; - 纬度. - DA001; - 105°41′26.07882″; - 30°27′51.05680″; - 514; - 15; - 0.4; - 11.05; - 20; - 7920; - 正常; 颗粒物; 0.00822. 二氧化硫; 0.3633. 氮氧化物; 0.0148. - DA002; - 105°41′26.50368″; - 30°27′51.10508″; - 514; - 15; - 0.4; - 11.05; - 20; - 7920; - 正常; 颗粒物; 0.00822. 二氧化硫; 0.3633. 氮氧化物; 0.0148. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 6、跟踪监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范—石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目监测计划如下： 表4-5 本项目废气污染源监测计划 序号; 监测位置; 监测数量; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; DA001; 1; 颗粒物; 半年/次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“非金属加热炉”二级标准、《四川省印发工业窑炉大气污染综合治理实施清单》中的标准限值. 二氧化硫. 氮氧化物. 烟气黑度（林格曼级）. 2; DA002; 1; 颗粒物; 半年/次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“非金属加热炉”二级标准、《四川省印发工业窑炉大气污染综合治理实施清单》中的标准限值. 二氧化硫. 氮氧化物. 烟气黑度（林格曼级）. 3; 厂界; 4; 颗粒物; 半年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准. 二氧化硫. 氮氧化物. - 7、非正常排放 - 非正常排放是指本项目研发运行阶段的设备故障、一般性事故时污染物的不正常排放。根据项目研发特点以及污染物排放特点，本项目考虑环保设施故障，废气处理效率为0情况下非正常排放量核算，详见下表。 表4-6 非正常工况下污染源强表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次. 排气筒（DA001）; 废气处理设施失效; 颗粒物; 0.8795; 175.9; 0.5; 0~1. 二氧化硫; 3.6332; 726.64. 氮氧化物; 0.0148; 2.96. 排气筒（DA002）; 废气处理设施失效; 颗粒物; 0.8795; 175.9; 0.5; 0~1. 二氧化硫; 3.6332; 726.64. 氮氧化物; 0.0148; 2.96. 应对措施： 建立环保设备运行台账，每天对设备的运行情况进行如实记录。记录要点按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（HJ944-2018）中相应模板进行记录； 建立环保设备维护制度，每天定时查看设备运行状态，一旦故障可及时发现及时处理； 按照监测计划定期监测环保设备污染物排放浓度，通过数据准确判断环保处理设备的有效性； 环保设备设置规范的排污口及采样口，配置一名专门的环保管理专员；环保设备一旦发生故障，涉及污染物产生的工序均立即停止运行； 需立即委托专业单位维修，维修完成后才可再次恢复运行。 8、废气排放的环境影响结论 经前述治理措施后，本项目废气达标排放对大气环境造成的影响较小。 二、废水 1、废水污染物源强 本项目产生的废水主要包括生活污水、碱喷淋废水。 （1）生活污水 本项目员工生活日用水量约为1.6m3/d（528m3/a），产污系数0.85计，即生活污水排放量为1.36m3/d（448.8m3/a）。 （2）碱喷淋废水 本项目共设置2座碱液喷淋塔，喷淋塔中碱液配置完成后定期补水和碱剂循环使用，喷淋塔每日补水量约为0.1m3，碱喷淋废水每季度整体更换1次，每次更换量为2m3，碱喷淋废水排放量为8m3/a（日最大排水量2m3/d）。 2、废水治理措施 本项目产生的碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理后排入园区污水管网，再经污水管网排入遂宁金桥新区城市污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入涪江。 3、废水排放情况 本项目产生的碱喷淋废水污染因子主要为pH、SS，水质较为简单，生活污水水质参照城镇污水水质，水质源强详见下表： 表4-7 废水产生浓度 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 浓度范围; 300~550; 200~400; 200~420; 10~50; 4~15. 本项目数值; 550; 400; 420; 50; 15. 废水排放情况见下表： 表4-8 本项目废水排放情况一览表 废水性质; 生活污水. # COD; # BOD5; # NH3-N*; # SS; # TP*. 预处理池456.8m3/a（3.36m3/d）; # 处理前; # 浓度（mg/L）; 550; 400; 50; 420; 15. # 排放量（t/a）; 0.2512; 0.1827; 0.0228; 0.1918; 0.0069. # 处理后; # 浓度（mg/L）; 400; 200; 12; 100; 3. # 排放量（t/a）; 0.1827; 0.0914; 0.0055; 0.0457; 0.0014. # 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中三级标准限值（mg/L）; # 500; # 300; # 45; # 400; # 8. # 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（mg/L）; # 50; # 10; # 5; # 10; # 0.5. # 注*：氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3 1962-2015）B级标准. 4、废水排放口基本情况 项目废水类别、污染物及治理设施信息如下： 表4-9 本项目废水类别、污染物及治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP; 遂宁金桥新区城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池; 沉淀; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放. 碱喷淋废水; 酸碱中和+四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池; 酸碱中和+沉淀. 废水排放口的设置情况如下： 表4-10 本项目废水排放口基本情况 序号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放 规律; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排放标准浓度限值（mg/L）. 1; 废水排口; 一般排放口; 105°41′31.68893″；30°27′47.78343″; 456.8m3/a; 进入遂宁金桥新区城市污水处理厂; 间接 排放; 涪江; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. 5、跟踪监测计划 本项目经酸碱中和预处理后的碱喷淋废水及生活污水依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理。预处理池环保责任主体为四川翔丰华新能源材料有限公司，由四川翔丰华新能源材料有限公司负责日常运行维护，废水监测计划由四川翔丰华新能源材料有限公司委托的第三方公司统一负责，本项目不单独要求。 6、废水治理措施可行性评价 四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池：本项目依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理生活污水，该预处理池为6m3（12m3/d），目前空置，本项目生活污水及碱喷淋废水最大排放量为3.36m3/d，能满足本项目使用，预处理池由四川翔丰华新能源材料有限公司负责清掏、维护等工作，四川翔丰华新能源材料有限公司为环保责任主体。 遂宁金桥新区城市污水处理厂： 据调查，园区现有污水集中处理设施1座—遂宁金桥新区城市污水处理厂，选址位于蓬溪县高坪镇团河坝村，设计规模2万t/d，处理工艺为“预处理+MBBR生化池+二沉池+活性砂滤池+紫外线消毒”，出水标准为一级A标准。目前，该污水处理厂已建规模1.5万t/d，并于2021年6月1日通过自主竣工环保验收。 图4-1 遂宁金桥新区城市污水处理厂工艺流程图 本项目属于遂宁金桥新区城市污水处理厂的排水接管范围，且经现场调查，本项目周边已建有完善的雨、污水管网，且污水管网已与遂宁金桥新区城市污水处理厂接通，市政配套设施较为完善，本项目外排废水主要为经酸碱中和预处理后的碱喷淋废水及生活污水，水质简单，水量较小；遂宁金桥新区城市污水处理厂剩余空间满足本项目外排生活污水处理需要。因此本项目依托遂宁金桥新区城市污水处理厂可行。 7、废水治理措施可行性评价 本项目废水经预处理达标后进入园区污水管网，不会对下游污水处理厂产生冲击，对地表水环境影响较小。 三、噪声 1、噪声源强及防治措施 （1）污染物产生情况 本项目噪声主要来自研发设备、环保设备等固定噪声源。主要噪声源排放源强统计见下表。 表4-11 本项目主要噪声源强一览表 序号; 设备噪声; 声源强度dB（A）; 数量（台）; 位置. 1; 1号进料机; 65; 1; 研发车间内. 2; 2号进料机; 65; 1; 研发车间内. 3; 1号膨化炉; 60; 1; 研发车间内. 4; 2号膨化炉; 60; 1; 研发车间内. 5; 1号物料分级系统; 70; 1; 研发车间内. 6; 2号物料分级系统; 70; 1; 研发车间内. 7; 1号复配（布料）落料系统; 65; 1; 研发车间内. 8; 2号复配（布料）落料系统; 65; 1; 研发车间内. 9; 1号压延系统; 68; 1; 研发车间内. 10; 2号压延系统; 68; 1; 研发车间内. 11; 1号横切机; 69; 1; 研发车间内. 12; 2号横切机; 69; 1; 研发车间内. 13; 1号卷纸机; 69; 1; 研发车间内. 14; 2号卷纸机; 69; 1; 研发车间内. 15; 除磁机; 65; 1; 研发车间内. 16; 气流磨; 70; 1; 研发车间内. 17; 1号风机; 78; 1; 研发车间外. 18; 2号风机; 78; 1; 研发车间外. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12 本项目主要噪声源源强（室内声源） 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（任选一种）; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; X; Y; Z; 声压级 /dB（A）; 建筑物外距离. 1; 中试车间内; 1号压延系统; 对辊直径400，高铬合金; 68; 低噪声设备、合理布局、隔声减振、加强维护检修; -17.04; 5.95; 1; 15.10; 59.31; 全天24小时; 31; 28.31; 1. 2; 中试车间内; 1号复配（布料）落料系统; /; 65; -14.38; 5.57; 1; 15.10; 56.31; 全天24小时; 31; 25.31; 1. 3; 中试车间内; 1号横切机; /; 69; -25.54; 18.51; 1; 3.88; 60.47; 全天24小时; 31; 29.47; 1. 4; 中试车间内; 1号膨化炉; /; 60; -6.64; 3.54; 1; 16.00; 51.31; 全天24小时; 31; 20.31; 1. 5; 中试车间内; 1号进料机; /; 65; -2.96; 3.29; 1; 15.73; 56.31; 全天24小时; 31; 25.31; 1. 6; 中试车间内; 1号卷纸机; /; 65; -19.47; 11.23; 1; 10.22; 56.33; 全天24小时; 31; 25.33; 1. 7; 中试车间内; 1号物料分级系统; /; 70; -4.67; 8.65; 1; 10.66; 61.32; 全天24小时; 31; 30.32; 1. 8; 中试车间内; 2号卷纸机; /; 65; -26.94; 16.73; 1; 5.84; 56.38; 全天24小时; 31; 25.38; 1. 9; 中试车间内; 2号压延系统; 对辊直径500，高铬合金; 68; -19.32; 18.64; 1; 2.86; 59.60; 全天24小时; 31; 28.60; 1. 10; 中试车间内; 2号复配（布料）落料系统; /; 65; -17.42; 18.51; 1; 2.72; 56.64; 全天24小时; 31; 25.64; 1. 11; 中试车间内; 2号横切机; /; 69; -22.75; 7.35; 1; 14.53; 60.31; 全天24小时; 31; 29.31; 1. 12; 中试车间内; 2号物料分级系统; /; 70; -13.11; 17.62; 1; 2.99; 61.58; 全天24小时; 31; 30.58; 1. 13; 中试车间内; 2号膨化炉; /; 60; -7.53; 17.12; 1; 2.69; 51.64; 全天24小时; 31; 20.64; 1. 14; 中试车间内; 2号进料机; /; 65; -2.7; 16.23; 1; 2.88; 56.60; 全天24小时; 31; 25.60; 1. 15; 中试车间内; 除磁机; /; 65; -29.62; 11.84; 1; 11.06; 56.32; 全天24小时; 31; 25.32; 1. 16; 中试车间内; 气流磨; /; 72; -31.16; 17.21; 1; 5.97; 63.37; 全天24小时; 31; 32.37; 1. 表4-13 本项目主要噪声源源强（室外声源） 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 1号风机; /; -33.15; 13.04; 1; 78; 采取隔声、减震等噪声控制措施; 全天24小时. 2; 2号风机; /; -6.76; 10.92; 1; 78; 采取隔声、减震等噪声控制措施; 全天24小时. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、治理措施 为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目采取如下减缓措施： ①选用先进的低噪声设备，并提高设备的安装质量和精度，从源头减轻设备的噪声量； ②对于高噪声设备设置减震基础，可采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施，进行柔性联接，以减小其振动影响； ③加强设备日常维护与保养，对设备的运作需定期检查，使设备处于最佳工作状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④合理布局噪声源。总图布置尽量将噪声大的噪声源远离厂界，通过距离衰减降噪，降低噪声对周围环境的影响。 采取上述措施后可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值要求。 3、噪声达标情况 本环评按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的模型。本次环评把声源简化成点声源，采用工业噪声预测计算模式，具体预测模式如下： 式中：——点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； ——参考位置处的声压级，dB（A）； ——预测点距声源距离，m； ——参考位置距声源的距离，m； 多源叠加模式： 式中：——预测点总声压级，dB（A）； ——第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； N——声源个数。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2  Lp1 （TL  6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 本次评价采用环安科技NoiseSystem噪声软件进行噪声影响预测，选择运行设备一同工作时所产生的噪声进行预测，本项目噪声预测结果见下图。 图4-2 噪声预测等值线图 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2021）进行边界（厂界、场界）噪声评价时，评价噪声贡献值超标和达标情况。本次通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。 表4-14 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 5.76; 2.77; 1.2; 全天24小时; 昼间; 52.49; 65; 达标. 夜间; 52.49; 55; 达标. 南侧; -33.59; -0.92; 1.2; 全天24小时; 昼间; 54.80; 65; 达标. 夜间; 54.80; 55; 达标. 西侧; -46.34; 6.74; 1.2; 全天24小时; 昼间; 54.16; 65; 达标. 夜间; 54.16; 55; 达标. 北侧; -37.09; 28.16; 1.2; 全天24小时; 昼间; 51.67; 65; 达标. 夜间; 51.67; 55; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，不会对区域声环境造成明显影响。 综上所述，在严格执行环评所提出的各项环保治理措施的基础上，本项目工程建设对声环境造成的不利影响能够得到缓解和控制，对环境的影响可接受。 4、监测要求 表4-15 噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度. 5、噪声环境影响结论 综上，该项目投产运营后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准限值要求，评价范围 50m 范围内无敏感点，本项目运营期噪声对声环境影响较小，不会改变项目区域声环境功能区划。. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 四、固废 1、固体废物产生及治理措施 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要包括未沾染具有危险特性物质的废包装材料、磁性杂质物、布袋除尘器收集粉尘、废边角料；危险废物主要包括废机油、废机油桶、废含油手套及抹布。 （1）生活垃圾：本项目新增劳动定员10人，年工作330天，垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约为5kg/d，1.65t/a。治理措施：收集后交由环卫部门清运处理。 （2）一般固废 1）未沾染具有危险特性物质的废包装材料：项目未沾染具有危险特性物质的废包装材料为废塑料及纸箱包装材料，产生量为0.1t/a。治理措施：收集后暂存于一般固废间，外售废品回收商。 2）磁性杂质物：膨胀后的石墨蠕虫需要转入除磁设备，进行物理提纯工艺，通过设定提纯所需的特定磁场强度范围，对带有磁性的杂质物质进行吸附，此工序会产生磁性杂质物，产生量约为0.762t/a。治理措施：收集后暂存于一般固废间，外售废品回收商。 3）布袋除尘器收集粉尘：根据前文分析，布袋除尘器收集粉尘量为2.4071t/a。治理措施：收集后暂存于一般固废间，外售废品回收商。 4）废边角料：项目包装入库时，使用横切机、卷纸机切割高性能石墨导热膜及超高纯度柔性石墨纸，此工序会产生废边角料，产生量约为1.1932t/a。治理措施：收集后暂存于一般固废间，外售废品回收商。 （3）危险废物 1）废机油/废机油桶 本项目设备保养、维修过程中会产生少量的废润滑油/废润滑油桶，产生量约0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油/废润滑油桶属于危险废物，危废名录类别为HW08废矿物油与含矿物油废物；废物代码为900-249-08；危废特性T/I；危险废物：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。 2）废含油手套及抹布 主要来自设备机油润滑过程及零件维修擦拭过程，产生量约0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废含油手套及抹布属于危险废物，危废名录类别为HW49其他废物；废物代码为900-041-49；危废特性T/In；危险废物：含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质。 危废经收集后暂存于危废暂存间，各类危废应按种类进行分类收集，且危废暂存间仅作为危废临时收集点使用，各类危废应定期交由具有危废处置资质的单位进行处置。 本项目固体废物产生及处理、处置情况见下表。 表4-16 固体废物产生及处理、处置情况表（t/a） 序号; 固废名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施. 1; 生活垃圾; /; 1.65; 收集后交环卫清运处理. 2; 未沾染具有危险特性物质的废包装材料; 一般固废; 0.1; 收集后暂存于一般固废暂存间，外售废品回收商. 3; 磁性杂质物; 一般固废; 0.762. 4; 布袋除尘器收集粉尘; 一般固废; 2.4071. 5; 废边角料; 一般固废; 1.1932. 7; 废机油/废机油桶; 危险废物; HW08; 900-249-08; 0.03; 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 8; 废含油手套及抹布; HW49; 900-041-49; 0.001. 贮存方式：本项目生活垃圾收集后交环卫清运处理；未沾染具有危险特性物质的废包装材料、磁性杂质物、布袋除尘器收集粉尘及废边角料收集后存放于一般固废暂存间，外售废品回收商；废机油、废机油桶、废含油手套及抹布采用专用容器分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。本项目危废产生情况见下表。 表4-16 项目危废产生情况表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油/废机油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.03t/a; 设备维修; 液/固态; 废机油; 废机油; 每季度; T/I; 分类暂存于危废暂存间，委托有资质 单位处置. 2; 废含油手套及抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.001t/a; 设备维修; 固态; 废机油; 废机油; 每季度; T/In. 表4-17 项目危险废物贮存场所基本情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 废机油/废机油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.03t/a; 位于四川翔丰华新能源材料有限公司厂区西北侧; 324m2; 桶/袋装; 324t; 一个月. 2; 废含油手套及抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.001t/a; 袋装; 一个月. 综上，本项目运营过程中产生的固体废物可实现妥善处理和处置，做到去向明确，不会造成二次污染。 2、固体废物暂存合理性分析 本项目依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建一般固废暂存间（500 m2）和危废暂存间（324m2），一般固废暂存间位于四川翔丰华新能源材料有限公司厂区西侧，危废暂存间位于四川翔丰华新能源材料有限公司厂区西北侧。根据现场调查危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求已采取六防（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）措施，危废暂存间及一般固废暂存间地面未出现开裂情况，各类固体废物均进行分类收集、暂存及妥善处置，未发现遗留环境问题。 3、固体废物的环境管理要求 为了预防固体废物对环境产生不利影响，本环评提出的环境管理要求如下： （1）一般固废暂存间的管理要求 本项目依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建一般固废暂存间，用于一般固废暂存，一般固废暂存间为两家共用，需按照公司进行分区，采取过道形式进行隔离，各公司产生的一般固废分类收集后暂存于各自所属区域，并张贴明显的标识标牌。同时设置环保专员对一般固废库进行专人管理、定期打扫。 （2）危废暂存间的管理要求 本项目依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建危废暂存间，用于危险废物暂存。危废暂存间租赁固定区域，需按照公司进行分区，不同分区之间采取过道形式进行隔离，各公司产生的危险废物分类收集后暂存于各自所属区域。危废暂存间内设围堰及泄漏盘，地面及墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等均采用坚固的材料建造，表面无裂缝。危废暂存间内做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，地面采取防渗混凝土+2mm厚的防渗混凝土+2mm厚的HDPE 膜或其他防渗材料，地面与裙脚用坚固、防渗材料建造，建筑材料与危险废物相容。危废暂存间采取有效管理措施，无关人员不可随意进入。同时，危险废物经收集暂存后定期由有资质单位的专用运输车辆运输。 对于危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行污染控制和管理： 1）设置专用的危险废物贮存设施，并按危险废物性质分类贮存，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 2）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准中所示的标签应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 3）废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为3年。 4）每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由危险废物管理人员在交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。 5）应当制定与危险废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案：设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作。 6）禁止任何单位和个人转让、买卖危险废物。禁止在运送过程中丢弃危险废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他废物和生活垃圾。 综上分析，本项目危险废物只占固体废物中的小部分，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）采取了规范的堆存和分类贮存措施，最终由具有危废处置资质的单位进行处置。固体废弃物处置去向明确，不会对环境造成二次污染。 五、地下水及土壤影响和保护措施 1、污染途径 根据分析，污染物进入地下水、土壤的途径包括大气沉降、地面漫流以及垂直入渗。 本项目不新建建筑物，依托已建厂房建设中试车间。根据工程分析，本项目产生的投料粉尘、膨化炉废气及分级粉尘经集气罩或管道收集至2套“布袋除尘器+碱喷淋”处理后，通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）达标排放；切割粉尘产生量小，直接无组织排放；研磨粉尘经设备自带布袋除尘器处理后无组织排放；产生的碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理后排入园区污水管网。同时，厂区对厂房、危废暂存间等已实施分区防渗，避免废水（液）因漫流或入渗污染土壤、地下水。 因此，本项目在落实了废气废水治理设施、污染防治措施的条件下，大气沉降、地面漫流和垂直入渗对周边地下水、土壤产生污染的可能性很小。 2、防治措施 地下水、土壤污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防治相结合的原则，本项目分为：简单防渗区（厂区内道路等），一般防渗区（中试车间、预处理池、一般固废暂存间、原料库房、研发品暂存间），重点防渗区（危废暂存间、事故应急池（初期雨水收集池）、消防水池）。 本项目不新建建筑物，均依托四川翔丰华新能源材料有限公司现有工程。根据现场踏勘，本项目涉及建筑物均采取相应防渗措施，具体如下： 表4-18 各区域防渗措施一览表 序号; 防渗分区; 项目区域; 防渗技术要求; 备注. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 防渗混凝土+2mm厚的HDPE 膜或其他防渗材料，防渗层渗透系数K≤1×10-10cm/s，对液态危废采用密闭容器存储，底部设置不锈钢防渗托盘，设置备用空桶，防止液体流失; 依托，已验收，已采取重点防渗措施. 事故应急池（初期雨水收集池）、消防水池; 防渗混凝土+2mm厚的HDPE 膜或其他防渗材料，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 依托，已验收，已采取重点防渗措施. 2; 一般防渗区; 预处理池、一般固废暂存间; 防渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数K≤1×10-7cm/s; 依托，已验收，已采取一般防渗措施. 中试车间、原料库房、研发品暂存间; 防渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数K≤1×10-7cm/s; 原料库房及研发品暂存间依托，已采取一般防渗措施；中试车间地面已采用防渗混凝土，满足一般防渗措施要求. 3; 简单防渗区; 厂区内道路等; 一般地面硬化; 依托，厂区地面已硬化. 综上，本项目在严格落实地下水、土壤污染防治措施的条件下，不会对地下水、土壤造成不良影响。 六、生态影响分析 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号，项目用地内无生态环境保护目标，项目不直接构成对地表植被的破坏。项目运营过程中使用清洁能源电、天然气，不使用燃煤。研发过程中产生的各项污染物均采取了有效的防治措施，项目研发不会对当地生态环境造成影响，生态环境质量维持原有水平。 七、风险评价分析 （一）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等，本项目主要风险物质如下表。 表4-19 项目危险化学品废物危险标记及储存统计表 序号; 危险物质名称; 最大在线量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 1; 废机油; 0.0025; 2500; 0.000001. 合计; 0.000001. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，按照项目内危险物质数量与临界量比值（Q），本项目Q值为0.000001，Q小于1，风险评价工作等级为简单分析。 （二）危险物质及风险源的分布情况及可能影响途径 表4-20 本项目环境风险情况一览表 危险物质; 风险源; 风险单元; 风险类型; 可能影响途径. 废机油; 危废暂存间; 中试车间; 泄漏、火灾爆炸; 大气、地表水、地下水、土壤. （三）相应的环境风险防范及应急措施： 1、危险物质泄漏风险防范应急措施 本项目危险物质储存于危废暂存间，由于储存不当，可能发生泄漏，泄漏后可能对地下水、土壤造成影响，若遇明火还可能发生火灾爆炸等风险。 防范措施： ①采用专用储存设施，储存条件（温度、通风、远离火源等）满足要求。 ②易发生泄漏的场所，应常备收容设施（备用桶等）、防范物资（如吸附泄漏物的沙子、吸附棉等），采用防爆型照明、通风设施。 ③存储场所严禁烟火，并设置灭火器。 ④设置专员管理，定期对包装容器进行检查，发现包装破裂时及时转移。 ⑤规范设置危险物质容器以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险物质识别标志。 应急措施： 一旦发生泄漏，应立即切断泄漏源，泄漏在托盘中的废机油和原容器剩余废机油均转移到备用容器中，核查泄漏原因，严禁烟火，控制泄漏物外流。 2、火灾、爆炸产生伴生/次生污染物风险防范应急措施 火灾爆炸事故主要为易燃物品、电线短路等遇火源等引发的火灾及燃爆事故。火灾事故产生的浓烟会以起火点为中心在一定范围内降落大量烟尘，局部气温、气压、能见度等，会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期的影响。火灾对周围环境的影响体现在火灾期间有毒烟气对周围环境的影响，这种影响一般是短暂的。 防范措施： ①科学设计，严格管理。建筑、总平等符合《建设设计防火规范》。针对项目潜在的火灾风险，要求项目工程设计要科学规划，合理布置，保证施工质量，完善安全制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，操作人员必须培训上岗，以避免事故的发生。 ②按照《建筑灭火器配置设计规范》在项目内配备足够数量的灭火器。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 ③禁止使用易产生火花的设备和工具，严禁烟火。 ④定期检查实验室电路，防止电路老化引起火灾事故。 ⑤加强职工管理，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护，加强职工培训，提高应急处理能力。 应急措施： 一旦发生火灾，立即采取灭火器或消防栓救火，针对不同的着火物料，采取不同的灭火器材。如超出自身的灭火能力应立即联系当地消防大队救火（119）。灭火会产生消防废水，四川翔丰华新能源材料有限公司厂区已采取雨污分流，设置截止阀，出现紧急状况及时关闭截止阀，防止事故废水外排，同时，利用已设置的事故应急池对事故废水进行收集暂存。 为了防范火灾事故时可能造成的消防排水直接通过雨水管网排入地表水，避免造成环境风险事故，四川翔丰华新能源材料有限公司已设置1个有效容积约为700m3事故应急池，平时空置，主要用于临时暂存事故状态下废水。 3、环保设施故障导致废气不达标排放的风险防范应急措施 防范措施： 建立环保设备运行台账，每天对环保设备的运行情况进行如实记录，开机时间、关机时间、保养记录、故障维修情况。记录要点按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则》中相应模板进行记录。 建立环保设备维护制度，每天定时查看设备运行状态，加强废气治理设施的维护保养，一旦故障可及时发现及时处理。 按照监测计划定期监测环保设备污染物排放浓度，通过数据准确判断环保处理设备的有效性。 环保设备设置规范的排污口及采样口，配置一名专门的环保管理专员。 应急措施： 项目废气环保设备为自建，一旦发生故障，涉及废气污染物产生的工序均立即停止运行。同时委托专业单位维修，维修完成后才可再次恢复运行。 4、应急预案 作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容包括应急组织、应急设备（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、事故后果评价、应急报告等。 （1）应急管理 ①应急原则 应急组织坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理火灾、爆炸、泄漏等突发事件，快速的反应和下达正确的处理措施，尽快控制，防止事故进一步蔓延或扩大，尽量减少人员伤亡和财产损失，一切听从指挥的命令。先救人后救物，发现火灾报警灭火。当险情已无法控制时，应及时组织人员采取求生自救方案。 ②应急救援保障 应根据消防部门、应急管理局和生态环境局的要求，配置一定数量的应急设施、设备与器材。 ③应急小组 成立应急小组，作为处理应急、突发事件的组织机构，明确应急小组责任人。 ④应急演练 通过开展应急演练，使员工熟悉并掌握各类事故发生后所采取的正确方法及应急程序，以便将事故造成的损失降至最低。演练方法以现场应急事故处理，消防设施的使用，人员急救、抢险模拟演练为主；也可在可能发生同类事故的地点、部位进行模拟演练等。 （2）应急预案 为了预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故、危险品泄漏等事故的发生，确保国家财产和人民生命财产的安全，在突发性事故发生时，能够迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度，有效地应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。 一般应急预案应包括以下内容，见下表。 表4-21 环境风险应急预案主要内容要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 公司应急组织机构、人员. 2; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 3; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 4; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 5; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 6; 防护措施、清除泄漏措施器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急总量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 综上所述，项目运营过程中风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在管理及运行中认真落实提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，其风险事故隐患可降至可接受水平。 （四）环境风险分析结论 本项目运行期间存在一定的环境风险，主要存在于危废暂存间等区域，项目应按照本环境影响评价总结的风险防范措施要求，控制风险的发生。只要采取相应的风险防范措施，其风险事故可以得到有效预防及控制，风险处于完全可以接受的水平。 通过分析，项目发生风险的概率低，严格按照本次评价提出的防范措施和应急预案实施后，能够将风险影响范围控制在较小范围，对周围环境影响不大，环境风险事故水平在可接受范围之内。 八、环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资约30万元，占总投资的3%，环保设施（措施）及投资估算一览表见下表。 表4-22 环保投资估算一览表 项目; 内容; 环保投资（万元）; 备注. 废水治理; 施工期; 生活污水依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池（6m3）处理后排入园区污水管网；; /; 依托. 运营期; 碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理后排入园区污水管网；; 0.01; 依托+新增. 废气治理; 施工期; 确保湿法作业，施工场地设专门的保洁工人，场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生等；; 0.49; 新增. 运营期; 研发废气; 项目产生的投料粉尘、膨化炉废气及分级粉尘经集气罩或管道收集至2套“布袋除尘器+碱喷淋”处理后，通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）达标排放；切割粉尘产生量小，直接无组织排放；研磨粉尘经设备自带布袋除尘器处理后无组织排放；; 20; 新增. 固废处置; 施工期; 建筑垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处置，废包装材料外售给废品站；; 1; 新增. 运营期; 一般固废; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建一般固废暂存间，位于四川翔丰华新能源材料有限公司厂区西侧，建筑面积约为500m2，用于暂存项目研发过程中产生的一般固体废物（如未沾染具有危险特性物质的废包装材料等）；; /; 新增. 危险废物; 依托四川翔丰华新能源材料有限公司已建危废暂存间，位于四川翔丰华新能源材料有限公司厂区西北侧，建筑面积约为324m2，用于储存危险废物（如废机油等）；; 1; 新增. 噪声治理; 施工期; 合理安排施工时段，禁止夜间施工，设基础减震；; 0.5; 新增. 运营期; 选用低噪声设备、基础减震、风机安装消音器；; 1; 新增. 地下水; 重点防渗区：依托的危废暂存间满足防渗层渗透系数K≤1×10-10cm/s；依托的事故应急池（初期雨水收集池）、消防水池满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 一般防渗区：依托的原料库房、研发品暂存间、一般固废暂存间、预处理池满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≤10-7cm/s；中试车间地面已采用防渗混凝土硬化，防渗层能够达到等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≤10-7cm/s的要求； 简单防渗区：厂区道路已采取一般硬化处理；; 1; 依托. 环境管理; 加强环境管理，定期对设备进行维护，设标识牌， 建立危险废物转运台账，环保设施运行台账等。; 0.5; 新增. 环境监测; ①排污口规范化建设； ②设置标识标牌； ③定期进行监测。; 0.5; 新增. 风险 防范; 风险防范措施、风险应急预案等; 4; 新增. 环保投资合计; 30; /. 环保投资占总投资比例; 3%; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | # DA001排气筒出口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度（林格曼级） | 1号进料机产生的投料粉尘、1号膨化炉产生的膨化炉废气及1号物料分级系统产生的粉尘经集气罩或管道收集至TA001“布袋除尘器+碱喷淋”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）达标排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“非金属加热炉”二级标准、《四川省印发工业窑炉大气污染综合治理实施清单》中的标准限值 |
|  | # DA002排气筒出口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度（林格曼级） | 2号进料机产生的投料粉尘、2号膨化炉产生的膨化炉废气及2号物料分级系统产生的粉尘经集气罩或管道收集至TA002“布袋除尘器+碱喷淋”处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）达标排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“非金属加热炉”二级标准、《四川省印发工业窑炉大气污染综合治理实施清单》中的标准限值 |
| 地表水环境 | 四川翔丰华新能源材料有限公司4#预处理池 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、TP | 碱喷淋废水经酸碱中和预处理后，和生活污水一起排入四川翔丰华新能源材料有限公司已建4#预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）中的三级排放标准及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后排入园区污水管网，再经污水管网排入遂宁金桥新区城市污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入涪江 | 《污水综合排放标准》（GB18978-1996）中的三级排放标准、《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | 噪声 | 采用低噪声设备、建筑隔声等措施。 | 运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交环卫清运处理；未沾染具有危险特性物质的废包装材料、磁性杂质物、布袋除尘器收集粉尘及废边角料收集后存放于一般固废暂存间，外售废品回收商；废机油、废机油桶、废含油手套及抹布采用专用容器分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1）重点防渗区：危废暂存间、事故应急池（兼初期雨水收集池）、消防水池。 依托的危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，满足防渗层渗透系数K≤1×10-10cm/s；依托的事故应急池（兼初期雨水收集池）、消防水池满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 2）一般防渗区：中试车间、原料库房、研发品暂存间、一般固废暂存间、预处理池。 依托的原料库房、研发品暂存间、一般固废暂存间、预处理池满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≤10-7cm/s；中试车间地面已采用防渗混凝土硬化，防渗层能够达到等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≤10-7cm/s的要求； 3）简单防渗区：厂区道路。 厂区道路已采取一般硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设消火栓、灭火器等灭火装置；设置各种安全警示装置；雨水排口设置截止阀。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、规范排污口 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②根据排污许可管理要求进行本项目排污口排放管理。 ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口规范化设置 ①废水排放口 本项目废水依托四川翔丰华新能源材料有限公司预处理设施，不单独设置废水排放口。 ②废气排放口 项目废气排气筒应设置便于采样、监测的采样平台、采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 ③固定噪声源 不同噪声源的情况，采取减振降噪、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 ④固废 对于各类固体废物应设置专用贮存、堆放场地。各类固体废物贮存场所均应设置醒目的标识牌。 a、固体废物贮存场所要防流失、防渗漏、防雨、防洪水； b、危险废物暂存间的边界采用墙体封闭，并在边界各进出口设置明显标志牌； c、危废暂存间必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。 ⑤设置标志牌要求 排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m；排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监管部门同意并办理变更手续。 2、环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》，建设单位必须把环保工作纳入工作计划，采取有效措施，防止产生的污染危害及对生态环境造成破坏。项目应有相关部门负责环保管理，负责对项目运行期的环境管理。 3、竣工环保验收与排污许可衔接 企业在主体工程与环保设施建设完成后，在发生实际排污行为之前，应按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求申报排污许可。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等相关要求，完成竣工环保验收工作。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目选址符合当地规划，总平面布置基本合理，拟采取的污染防治措施可使污染物达标排放。项目全面严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放。则本项目的建设从环保角度上是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.1706t/a |  | 0.1706t/a | +0.1706t/a |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 3.8322t/a |  | 3.8322t/a | +3.8322t/a |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.1568t/a |  | 0.1568t/a | +0.1568t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 456.8m3/a |  | 456.8m3/a | +456.8m3/a |
|  | COD |  |  |  | 0.2284t/a |  | 0.2284t/a | +0.2284t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0206t/a |  | 0.0206t/a | +0.0206t/a |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.0037t/a |  | 0.0037t/a | +0.0037t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.65t/a |  | 1.65t/a | +1.65t/a |
| 一般固废 | 未沾染具有危险特性物质的废包装材料 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 磁性杂质物 |  |  |  | 0.762t/a |  | 0.762t/a | +0.762t/a |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 |  |  |  | 2.4071t/a |  | 2.4071t/a | +2.4071t/a |
|  | 废边角料 |  |  |  | 1.1932t/a |  | 1.1932t/a | +1.1932t/a |
| 危险废物 | 废机油/废机油桶 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废含油手套及抹布 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①