建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

(送审本)

项目名称：          砼结构件生产项目           
建设单位（盖章）：    四川昌汇达新型建材有限公司     

编制日期：               2022年6月               

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	砼结构件生产项目

	项目代码
	2204-510921-04-01-838268

	建设单位联系人
	刘俊
	联系方式
	15390033953

	建设地点
	 四川 省 遂宁 市 蓬溪 县 三凤镇跃进桥村2社 

	地理坐标
	（东经 105 度 47 分 45.818 秒，北纬 30 度 29 分 57.819 秒）

	国民经济

行业类别
	C3022 砼结构构件制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30——55、砖瓦、石材等建筑材料制造302——砼结构构件制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	蓬溪县行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2204-510921-04-01-838268】FGQB-0070号

	总投资（万元）
	450
	环保投资（万元）
	35

	环保投资占比（%）
	7.8%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	21000

	专项评价

设置情况
	本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置情况见表1-1。

表1-1    本项目专项评价设置一览表
专项评价的类别

设置原则

本项目

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目不涉及排放含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物污染物。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

不涉及

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

不涉及

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

此外，本项目土壤、声环境不开展专项评价，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价。
综上，本项目不需要设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影

响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、项目产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目行业代码为砼结构构件制造C3022。根据中华人民共和国国家发展改革委令2019第29号《产业结构调整指导目录（2019年本），该项目不属于国家产业政策鼓励类、限制类及淘汰类项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。

（2）项目于2022年4月19日经蓬溪县发展和改革局备案，备案号为：川投资备【2204-510921-04-01-838268】FGQB-0070号。

根据以上分析，本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类，本项目的建设是符合国家和地方产业政策要求的。

二、项目用地规划符合性分析

本项目在遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村二社（原烟花爆竹厂仓库）。蓬溪县人民政府将原蓬溪县兴旺烟花爆竹厂厂区内设施设备出租给四川泓农润生物科技有限公司使用（见附件4），四川泓农润生物科技有限公司于2022年3月将位于四川省遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村二社的仓库（围墙、大门以内）租赁给四川昌汇达新型建材有限公司（见附件5）。协议达成将蓬溪县三凤镇跃进桥村二社共计约21000平方米用作四川昌汇达新型建材有限公司项目建设用地（见附件6）；项目建设土地已于2022年4月1日通过《建设项目选址意见》（附件7）。
因此，本项目建设符合区域用地规划。
项目与“三线一单”的符合性分析
1、项目所在地的环境管控单元

本项目位于遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村二社，选址不在遂宁市“生态保护红线”及“一般生态空间”范围内。根据四川省政务服务网的“三线一单”符合性分析，项目所在的环境管控单元和要素管控分区如下。
[image: image21.jpg]BB EY

EERS:

HFEZFR:

R AR

fERtE R

nw

REFEHE

R
Sk
HiE:
HER =

BRA:

BiE:

H B




图1-1 项目所在的环境管控单元及要素管控分区查询结果
根据查询，项目及周边的环境管控单元图如下。

[image: image1.png]PITER

MERSEEEFRERRRSIONERIETL , PRI ERET, SRESTERER , BRtaliSHisE  SHERERETESR.

=5

1

EERETTRES

ZH51092130001

¥55109213210009

¥55109212320001

¥55109211410003

ERETTER
—RERAT
T RS EE RSET
EBEEASHSHSREENE..

EEETERERPK

R

Fr

Fr

Fr

Fr

FEXE

==8

ENEEER

pra—c}

AREFX

RSRESX

TiERE

=t
REEATRET RERET
KRE—REEK
ASHEERREENERERK
RABBHRSEIPAR



[image: image18.jpg]


[image: image2.png]HEUH

ESFH
i B
EHy

20 et

e

E

X





图1-2   遂宁环境管控单元图

2、生态环境准入清单符合性分析
根据《遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善工作阶段性成果》中相关内容：结合市（州）特点、“三线”成果、重点发展产业及存在问题、管控目标等，分优先保护、重点管控、一般管控三个类型提出分类普适性准入清单，包括空间布局约束、污染物排放标准及削减要求、环境风险防控、水和能源利用效率等市（州）适用共性要求。本项目位于蓬溪县三凤镇跃进桥村二社，选址区域属于一般管控类环境管控单元单元准入范围内，遂宁市生态环境准入清单管控要求（一般管控单元）如下：

表1-2    建设项目与生态环境准入清单符合性分析
“三线一单”的具体要求
项目对应情况

符合性分析

类别

对应管控要求

本项目情况
符合
一般管控单元

ZH51092130001
普适性清单管控要求

空间布局约束
禁止开发建设活动的要求

-禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2019年本)》明确的淘汰类项目。

本项目不属于产业调整指导目录中淘汰类项目

符合
-禁止引入《市场准入负面清单(2019年版)》禁止准入类事项。

-禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改扩建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。

本项目不属于市场准入负面清单范围内；同时也不在长江干支流岸线一公里范围内。

符合
-禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。

-严格管控沿江沿河工程建设废弃渣土场的设置，禁止违法占用河道。

不涉及

符合
-禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。

-坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理，对全部永久基本农田钱禁止开发的要求进行管理。
本项目不涉及开采矿产。项目不占用耕地，不占用基本农田。
符合
限制开发建设活动的要求

-对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能。

不涉及

符合
-单元内若新布局工业园区,应结合区域环境特点、三线成果、园区产业 类别,充分论证选址的环境合理性；大气布局敏感区、弱扩散区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区；水环境城镇生活污染、农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、 造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区。

不涉及

符合
-严控新增建设用地规模和非农建设占用耕地。

本项目不占用耕地，不占用基本农田。
符合
-严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护。

项目不占用耕地，不占用基本农田。
符合
-涉及的法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要 求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。

不涉及

符合
不符合空间布局要求活动的退出要求

-位于城镇空门外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管：严控新(扩)建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并调出。

不涉及
符合
-全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。

不涉及

符合
-基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。

/

符合
-涉及的法定保护地,现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目,应限期整改或关闭。

不涉及

符合
-畜禽养殖严格按照遂宁市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。

不涉及

符合
污染物排放管控

现有源提标升级改造

水环境

-推进各建制镇现有污水处理设施升级改造。

/

符合
-在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。

不涉及

符合
大气环境

-砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。

不涉及

符合
-火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。

不涉及

符合
新增源等量或倍量替代

-上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染物的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。

-上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。

本项目生产废水、初期雨水由沉淀池处理后回用，均不外排；生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排；因此不涉及废水排放总量指标。项目所在区域空气质量属于达标区

符合
-大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 

/
符合
污染物排放绩效水平准入要求

-基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到50%。

/
符合
-新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到75%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。

不涉及

符合
-屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。

不涉及

符合
-全国主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。

不涉及

符合
-到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处冒中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆善。

不涉及

符合
环境风险防控
企业环境风险防控要求

-列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。

本项目用地不属于土壤污染风险管控和修复名录，不作为住宅、公共管理与公共服务用地。

符合
-加强“散乱污”企业环境风险防控。

/

符合
用地环境风险防控要求

-严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地：禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。

不涉及

符合
-严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

不涉及

符合
联防联控

-加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。

/

符合
资源开发利用效率
水资源利用效率要求

-到2025年，农田灌溉有效利用系数提高到0.554；

-至2030年，农田灌溉水有效利用系数提高0.6。

/

符合
能源利用效率要求

-推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。

本项目营运期能源采用电能，本项目锅炉使用天然气锅炉，属于清洁能源，不涉及燃煤锅炉设施
符合
-全市秸秆综合利用率达到92%以上。

-全市基本消除秸秆露天焚烧污染。
/

符合
禁燃区要求

-禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧 施（集中供热、电厂锅炉除外）。

-禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：（一）煤炭及其制品（包括原煤、散煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料），石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。（三）非专用锅炉或未配高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

本项目锅炉使用天然气锅炉，属于清洁能源，不涉及燃煤锅炉设施
符合
荷叶溪铧头嘴蓬溪县控制单元YS5109213210009
普适性清单管控要求

空间布局约束
禁止开发建设活动的要求

暂无

/

符合
限制开发建设活动的要求

暂无

/

符合
不符合空间布局要求活动的退出要求

暂无

/

符合
其他空间布局约束要求
暂无

/
符合

污染物排放管控

现有源提标升级改造

暂无

/

符合
新增源等量或倍量替代
暂无

/

符合
污染物排放绩效水平准入要求
暂无

/

符合
环境风险防控

企业环境风险防控要求
暂无

/

符合
用地环境风险防控要求
暂无

/

符合
联防联控

暂无

/

符合
资源开发利用效率

水资源利用效率要求
暂无

/

符合
能源利用效率要求
暂无
/

符合
禁燃区要求

暂无
/

符合
蓬溪县大气环境布局敏感重点管控区YS5109212320001
普适性清单管控要求
空间布局约束

禁止开发建设活动的要求
暂无
/

符合
限制开发建设活动的要求

暂无
/

符合
不符合空间布局要求活动的退出要求

暂无
/

符合
污染物排放管控

现有源提标升级改造
暂无
/

符合
新增源等量或倍量替代
暂无
/

符合
污染物排放绩效水平准入要求
暂无
/

符合
环境风险防控

企业环境风险防控要求

暂无
/

符合
用地环境风险防控要求

暂无
/

符合
联防联控

暂无
/

符合
资源开发利用效率

水资源利用效率要求

暂无
/

符合
能源利用效率要求

暂无
/

符合
禁燃区要求

暂无
/

符合
蓬溪县土壤优先保护区YS5109211410003
普适性清单管控要求
空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

暂无
/

符合
限制开发建设活动的要求

暂无
/

符合
不符合空间布局要求活动的退出要求

暂无
/

符合
污染物排放管控

现有源提标升级改造
暂无
/

符合
新增源等量或倍量替代
暂无
/

符合
污染物排放绩效水平准入要求
暂无
/

符合
环境风险防控

企业环境风险防控要求

暂无
/

符合
用地环境风险防控要求

暂无
/

符合
联防联控

暂无
/

符合
资源开发利用效率

水资源利用效率要求

暂无
/

符合
能源利用效率要求

暂无
/

符合
禁燃区要求

暂无
/

符合

一般管控单元

ZH51092130001
单元级清单管控要求
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求

-禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2019年本)》明确的淘汰类项目。

本项目不属于产业调整指导目录中淘汰类项目

符合
-禁止引入《市场准入负面清单(2019年版)》禁止准入类事项。

-禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改扩建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。

本项目不属于市场准入负面清单范围内；同时也不在长江干支流岸线一公里范围内。

符合
-禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。

-严格管控沿江沿河工程建设废弃渣土场的设置，禁止违法占用河道。

不涉及

符合
-禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。

-坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理，对全部永久基本农田钱禁止开发的要求进行管理。
本项目不涉及开采矿产。项目不占用耕地，不占用基本农田。
符合
限制开发建设活动的要求

-对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能。

不涉及

符合
-单元内若新布局工业园区,应结合区域环境特点、三线成果、园区产业 类别,充分论证选址的环境合理性；大气布局敏感区、弱扩散区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区；水环境城镇生活污染、农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、 造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区。

不涉及

符合
-严控新增建设用地规模和非农建设占用耕地。

项目不占用耕地，不占用基本农田。
符合
-严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护。

项目不占用耕地，不占用基本农田。
符合
-涉及的法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要 求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。

不涉及

符合
不符合空间布局要求活动的退出要求

-位于城镇空门外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管：严控新(扩)建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并调出。

不涉及
符合
污染物排放管控

现有源提标升级改造
水环境
-推进各建制镇现有污水处理设施升级改造。

不涉及

符合
-在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。

/

符合
大气环境

-砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。

不涉及

符合
-火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。

不涉及

符合
新增源等量或倍量替代

-上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染物的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。

-上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。

本项目初期雨水、生产废水由沉淀池处理后回用，均不外排；生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排；因此不涉及废水排放总量指标。项目所在区域空气质量属于达标区
符合
-大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 

/

符合
污染物排放绩效水平准入要求

-基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到50%。
不涉及
符合
-新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到75%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。

不涉及

符合
-屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。

不涉及

符合
-全国主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。

不涉及

符合
环境风险防控
企业环境风险防控要求

-列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。

本项目用地不属于土壤污染风险管控和修复名录，不作为住宅、公共管理与公共服务用地

符合
-加强“散乱污”企业环境风险防控。

/

符合
用地环境风险防控要求

-严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地：禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。

不涉及

符合
-严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

不涉及

符合
联防联控

-加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。

/

符合
资源开发利用效率
水资源利用效率要求

-到2025年，农田灌溉有效利用系数提高到0.554；

-至2030年，农田灌溉水有效利用系数提高0.6。

/

符合
能源利用效率要求

-推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。

本项目营运期能源采用电源，不涉及燃煤锅炉设施
符合
-全市秸秆综合利用率达到92%以上。

-全市基本消除秸秆露天焚烧污染。

/

符合
禁燃区要求

-禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧 施（集中供热、电厂锅炉除外）。

-禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：（一）煤炭及其制品（包括原煤、散煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料），石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。（三）非专用锅炉或未配高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

本项目锅炉使用天然气锅炉，属于清洁能源，不涉及燃煤锅炉设施
符合
荷叶溪铧头嘴蓬溪县控制单元YS5109213210009
单元级清单管控要求

空间布局约束
禁止开发建设活动的要求

暂无

/

符合
限制开发建设活动的要求

暂无

/

符合
不符合空间布局要求活动的退出要求

暂无

/

符合
其他空间布局约束要求
暂无

/
符合

允许开发建设活动的要求

暂无

/
符合

污染物排放管控

现有源提标升级改造

暂无

/

符合
新增源等量或倍量替代
暂无

/

符合
污染物排放绩效水平准入要求
暂无

/

符合
环境风险防控

企业环境风险防控要求
暂无

/

符合
用地环境风险防控要求
暂无

/

符合
联防联控

暂无

/

符合
资源开发利用效率

水资源利用效率要求
暂无

/

符合
能源利用效率要求
暂无
/

符合
禁燃区要求

暂无
/

符合
蓬溪县大气环境布局敏感重点管控区YS5109212320001
单元级清单管控要求
空间布局约束

禁止开发建设活动的要求
暂无
/

符合
限制开发建设活动的要求

暂无
/

符合
不符合空间布局要求活动的退出要求

暂无
/

符合
污染物排放管控

现有源提标升级改造
暂无
/

符合
新增源等量或倍量替代
暂无
/

符合
污染物排放绩效水平准入要求
暂无
/

符合
环境风险防控

企业环境风险防控要求

暂无
/

符合
用地环境风险防控要求

暂无
/

符合
联防联控

暂无
/

符合
资源开发利用效率

水资源利用效率要求

暂无
/

符合
能源利用效率要求

暂无
/

符合
禁燃区要求

暂无
/

符合
蓬溪县土壤优先保护区YS5109211410003
单元级清单管控要求
空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

暂无
/

符合
限制开发建设活动的要求

暂无
/

符合
不符合空间布局要求活动的退出要求

暂无
/

符合
污染物排放管控

现有源提标升级改造
暂无
/

符合
新增源等量或倍量替代
暂无
/

符合
污染物排放绩效水平准入要求
暂无
/

符合
环境风险防控

企业环境风险防控要求

暂无
/

符合
用地环境风险防控要求

暂无
/

符合
联防联控

暂无
/

符合
资源开发利用效率

水资源利用效率要求

暂无
/

符合
能源利用效率要求

暂无
/

符合
禁燃区要求

暂无
/

符合

3、项目于“三线一单”的符合性分析结论

本项目位于蓬溪县三凤镇跃进桥村二社，生产砼结构件，属于C3022 砼结构构件制造。通过上表分析，本项目不属于《四川省遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》中禁止建设类项目，本项目未被列入环境准入负面清单。项目相关建设内容符合该管控单元的普适性清单和单元级清单要求。综上，本项目建设符合“三线一单”管控要求。
四、与大气污染防治相关规划或技术文件的符合性分析

本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号文件、四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知（川府发〔2019〕4号）的符合性如下：
表1-3    项目与相关大气污染防治文件符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目情况

是否符合

《中华人民共和国大气污染防治法》
一、钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

本项目属于非金属矿物制品业，通过对原料堆场实行顶棚覆盖+3面围挡、炮雾机洒水等措施，以减少粉尘产生。

符合

二、运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。
本项目在物料运输过程中采取对原料进行密闭的措施，按照规定路线行驶以减小扬尘污染影响。

符合

《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号
深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。

项目施工道路进行地面硬化，运输车辆采取幕布遮盖措施，本项目原料堆场搭建顶棚并设置三面围挡，设置2台炮雾机对厂区内进行洒水抑尘，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。
符合
四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知（川府发〔2019〕4号）

强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓,不具备封闭式库仓改造条件的,应设置不低于料堆高度的严密围挡,并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行翻拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施,转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫,堆场进出口设置车辆冲洗设施,运输车辆实施密闭或全覆盖,及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。

符合

五、项目选址合理性分析

（1）项目外环境概况

本项目选址为遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村二社（原烟花爆竹厂仓库），本项目产品为砼结构件，项目生产过程中对周围环境可能造成的影响主要为废气和噪声。根据现场踏勘，项目周边情况见下图。

表1-4  项目外环境关系一览表
名称

方位与距离

规模

性质

居民区1

北侧
29m

2户8人
居民

居民区2
70m
26户104人
居民

居民区3
53m
6户24人
居民

居民区4
242m
6户24人
居民

居民区5

东北侧

262m
2户8人
居民

居民区6

东侧

35m
1户4人
居民

居民区7
350m
8户32人
居民

居民区9
西侧

351m
23户92人
居民

居民区10

西北侧

208m
1户4人
居民

闲置厂房

西南侧

71m
/
厂房

居民区8

南侧

171m
22户88人
居民

居民区11
东南侧

300m
8户32人
居民

周边外环境现场照片如下：

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]SN e \.\nnw\ 3

SR Tag® s 3R o
R W/u. ~|V.l.\1 S
AN A T = 85
R S &l
TS Sy ¥/
R 2| Ving —
/,f ﬁ“»m/r 13 “ ra T
A8 |.,F&../»%/ ‘;M N
S\ 4
| el
MI( .





北面29m处居民
北面70m处居民

图1-2  外环境现场照片
（2）外环境相容性分析

①本项目对外环境的影响：

根据现场勘查可知，项目周边500m范围内主要为村落。根据外环境关系图可知，居民6与本项目之间有山脊阻隔；1、3民民区与项目产污点中间有绿化隔离带，居民区1与产污点距离达80米以上，居民区3与产污点距离达110米以上，项目所在地北低，南高，南面紧靠山脊，可减少对南面居民的影响。

本项目运营期生活污水产生量极少；大气污染物主要为焊接废气、锅炉废气、粉尘，焊接废气经过移动式焊烟净化器净化处理后排放，项目锅炉使用的燃料为天然气，属于清洁能源，经8m烟囱能达标排放；项目车辆运输通过厂区洒水降尘；原材料堆场进行顶棚覆盖+3面围挡并设置炮雾机进行降尘，减少扬尘的产生；混凝土装卸、投料、搅拌粉尘通过洒水、室内沉降后排放，本项目废气能够达到污染物排放标准。本项目废水主要为设备清洗污水、员工生活废水及养护废水，设备清洗污水、养护废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。生活废水经厂区已建预处理池处理后用于农田施肥，不外排。项目运营期噪声通过合理安排工作时间，设备减振，合理布局，加强绿化，加强管理，设备维护保养等措施后达标排放；固体废物为：一般固废存放于一般固废存放区，最后交由其他单位资源化利用；危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理。
因此，本项目各污染物按本报告表提出的污染防治措施和有效治理后，对外界环境影响较小，与外环境相容。
（3）选址合理性分析

本项目选址位于遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村二社，项目厂界周边北侧50m内有2处住户，本项目生产区域离厂界较远，项目钢筋切割、振动设备均布置于厂房内，离周边居民有一定距离，且项目严格控制生产时间，中午午休时间不进行高噪声设备的使用，夜间不进行生产，经预测噪声敏感点均满足标准限值，不会对周边居民产生较大影响，营运期产生的污染物经采取上述有效措施后不会对周边外环境产生影响。

综上所述，项目选址合理，与外环境相容。


二、建设项目工程分析

施

	期

	营运期

	
	主体

工程

	搅拌区
	搅拌区位于生产车间内，用于搅拌机放置及生产，占

.地面积约100m2，设置2台搅拌机；用于混凝土制备
	施工废水、施工噪声、施工建渣、施工扬尘、生活污水、生活垃圾
	噪声、废渣、粉尘、废水
	新建


		浇筑区

	位于生产车间内，占地面积约300m2，主要用于混凝土浇筑

			新建


		钢筋加工区
	位于项目生产车间内，占地面积约200m2，主要用于钢筋的切割加工
			新建

		混凝土制品养护区
	位于项目生产车间内，用于初凝后的半成品的养护，包括蒸汽养护和自然养护两个工序，蒸汽养护大约需要48h，自然养护大约需要3~7天
			新建

	辅助
工程
	锅炉房

	位于生产车间东南侧，用于混凝土蒸气养护

		锅炉废气

	新建


		运输系统
	厂内围绕混凝土预制品车间和成品堆场设置运输通道；原料进厂、产品出厂由汽车运输
		噪声、废气、粉尘
	新建


	公用工程
	供电系统
	区供电网络
		——

	依托

		供水系统
	生产用水和生活用水来源于当地自来水
		——

	
		供气系统

	区供天然气
		——
	
	仓储及其他
	成品堆场
	位于项目区内空坝及生产车间，占地面积约为2000m2
	施工废水、施工噪声、施工建渣、施工扬尘、生活污水、生活垃圾
	粉尘
	新建

		原料堆放区

	位于项目东侧生产车间外，用于原材料的堆放，占地面积约为500m2

		粉尘
	新建

		水泥筒仓

	位于生产车间内，用于水泥的储存

		粉尘

	新建


		脱模剂库房

	位于生产车间东北侧，用于储存脱模剂

		——
	新建


	环保
工程
	废水
	在生产车间旁修建沉淀池一座20m3，用于处理生产废水及收集初期雨水
		废水、废渣
	新建

			卫生间用房下方设置化粪池1座
		废水、废渣
	依托

			在厂区生产车间外北侧设置一座沉淀池30m3，用于收集处理初期雨水
		废水、废渣

	新建


		地下水
	分区防渗
		——

	新建

		废气
	粉尘：原料堆场进行顶棚设置+3面围挡，设置2台炮雾机，对裸露面进行洒水降尘，搅拌区域位于密闭车间内，进行洒水降尘，地面清扫
锅炉废气：本项目使用天然气锅炉，属于清洁能源

		颗粒物、SO2、NOx
	新建

			焊接烟尘：焊接车间，焊接烟尘经焊烟净化器处理后达标排放
		烟尘

	新建


		噪声
	采取设备减震、墙体隔音、绿化等降噪措施
		噪声
	新建

		一般固废
	拟在项目东侧库房旁设置1间固废暂存间，用于暂存场内固废等。

		固废

	新建

		危险废物

	拟在项目东侧库房旁设置一间危废暂存间，沾油废物、废机油、废机油桶属于危险废物，暂存于危废间，委托有资质的单位处理

		危废

	新建



	（四）主要原辅材料及能耗
本项目产品主要为电缆沟盖板、装配式围墙、生态挡土墙、装配式电缆沟、电缆沟压顶、生态护坡，工艺设备的选用遵循适用性、先进性、经济性、可靠性、节能性的原则，本项目混凝土为C30，1m3砼结构件需400kg水泥：600kg沙：1280kg石子：120kg水：6kg减水剂：3.6kg纤维素；本项目混凝土制品密度约为2385kg/m3，则项目年产商品混凝土制品共计12000m3（28620t），主要原辅材料消耗见表2-3。
表2-3  原辅料消耗表
类别
名称
耗量（t）

规格/成分
来源
备注
原辅材料
钢筋
800

HRB400

外购
/

钢材

50
/

外购

/

水泥
4800
PO42.5R

外购
筒仓

石子
15360
/

外购
/

沙子

7200
中粗机砂
外购
减水剂
72
/
外购

液体

聚丙烯纤维
43.2
/

外购
/

脱模剂

3

蜡油、脂肪酸、烷基聚氧乙烯醚、烷基聚氧乙烯醚
外购

液体
无铅焊条
3
C、Mn、Si、S、u
外购
/
机油

0.005
/

外购

厂区内不储存

能源
电
50000度/a

/

区供电网络
/

气

6万m3/a
/
天然气

/

水
1715.6t/a

H2O

自来水管网
/

2、项目原辅料成分及性质

①水泥：

是一种粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。由硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙组成；作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，外购后通过正压吹入至相应筒仓内储存。
②脱模剂：

水性脱模剂主要成分为石蜡油、脂肪酸、烷基聚氧乙烯醚、烷基聚氧乙烯醚，主要为高沸点不易挥发有机物质，采用桶装存放于原料库房。脱模剂作用是将固化成型的制品顺利地从模具上分离开，从而得到光滑平整的水泥制品，并保证模具多次使用。
③减水剂：
聚羧酸减水剂（Polycarboxylate Superplasticizer）是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。该减水剂为淡黄色粘稠液体，密度约为1.10g/cm3，pH值为6.5~8.0。极好的分散性能够提供强大的减水作用，减水率高达40%以上，为改善混凝土工作性能、提高混凝土强度、节约水泥提供了保证；极高的强度增长率，且有较高的早期强度增长率，改善收缩性能和降低混凝土的碳化率；对于低坍落度的混凝土，坍落度损1小时不大于20%；对混凝土有很好的粘聚性，使混凝土有很好的和易性，不分层、不离析、不泌水；低收缩率，低碱量及氯离子含量可以提高混凝土的耐久性能；非常广泛的适应性，对各种硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥及各种掺合料均具有很好的分散性及保塑性。绿色环保：无甲醛及其他有害成分。广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。

④聚丙烯纤维：

是一种新型的混凝土增强纤维，被称为混凝土的“次要加强筋”。掺入聚丙烯纤维的混凝土品质得到改善，综合使用性能得到提高。具有掺加工艺简单、价格低廉、性能优异等特点。显著提高混凝土的抗冲击性能和耐磨性能。聚丙烯纤维虽然刚度较低，传递荷载的能力差，但能吸收冲击能量，有效减小裂隙，增强介质材料连续性，减小了冲击波被阻断引起的局部应力集中现象，因而能大大提高混凝土抗冲击性能和韧性。提高混凝土的抗冻性能。在混凝土中加入聚丙烯纤维，可以缓解温度变化而引起的混凝土内部应力的作用，阻止温度裂缝的扩展；同时，混凝土抗渗能力的提高也有利于其抗冻能力的提高。实践及研究都表明，在混凝土中加入聚丙烯纤维可作为一种有效的混凝土温差补偿抗裂手段。提高混凝土制品的质量，有效保持制品边、角、表面的完整性，使制品内的钢筋不受腐蚀。

⑤机油

机油理化性质见下表。
表2-4  油类物质理化性质及危险特性表

危险性类别

第3.2类中闪点易燃液体

理化性质

主要由烃类化合物组成，并含少量的硫、氧和氮的有机化合物（非烃类）。石油中的烃大体上分三类：烷烃、环烷烃和芳香烃。根据相对分子质量的不同，在常温、常压下可以是气态、液态和固态。

危险特性

属易燃液体，其蒸气密度比空气大，与空气混合达到一定浓度，遇火即能发生燃烧爆炸。易产生静电，当能量达到或大于油品蒸气最小引燃能量时，就可能引起燃烧爆炸。

灭火剂
泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火

侵入途径
吸入、食入

健康危害

主要表现为神经系统功能紊乱等症状。中碳烷烃和高碳烷烃对皮肤和黏膜有轻度刺激作用，长期反复接触可引起接触性皮炎和皮肤局限性角质增生等。环烷烃对人体具有麻醉作用；对皮肤有刺激作用，长期接触可引起皮肤脱水、脱脂及皮炎；吸入高浓度蒸气可刺激黏膜，引起肺炎、肺水肿。原油大量泄漏对环境造成严重污染。

急救

措施
迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立刻进行人工呼吸，就医；眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，至少15分钟，就医；误服患者立即用3%～5%小苏打溶液或1：5000高锰酸钾溶液洗胃，就医。
泄漏

应急

处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用沙土吸收残留物并进行处理，防止环境污染。
防护措施
工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴耐油手套。

五、项目主要生产设备

1、本项目主要生产设备见下表：
表2-5    本项目主要生产设备

序号
设备名称
规格型号
数量（台）

生产工序

备注
1

装载机
30
1
转运
2

搅拌机
750/350
2
混凝土的搅拌

/

3

振动台
G-2000
2
混凝土的匀质
/

4

振动电机
2.2kW
5
/
/

5

叉车
3吨
3
转运
/

6

水泥仓
/

2
原料储存

/

7

蒸汽锅炉
/

1
蒸气养护

/

8

钢筋切断机
3kW
1
钢筋切割

/

9

切管机
3.5kW
2
切割钢材
/

10

电焊机
400型
4
焊接工序

/

11

钢筋折弯机
3.5kW
1
钢筋的折弯
/

12

钢筋调直机
3.5kW
1
钢筋的调直

/

13
移动式旱烟净化器

/
1台
焊接烟尘收集处理

/

备注：禁止使用《产业结构调整指导目录(2019 年)》中规定的以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》中规定的淘汰、限制类设备。
六、公用工程

1、供电

项目用电由当地电网提供，能够满足用电需求，项目不设置备用发电机。

2、给水

①生活用水：本项目不提供员工住宿，公司设置不设员工食堂，员工人数26人，根据《四川省用水定额》（川府函【2021】8号），本项目位于蓬溪县，为小城市，员工生活用水量按50L/（人·d），则本项目员工生活用水量为1.3m3/d，364m3/a。
②产品搅拌用水：据业主提供资料，一方混凝土加水约为0.12m3/d，本项目年产12000立方米砼结构预制件，则混凝土搅拌过程需要耗水1440m3/a。水全部进入产品，不外排。

③蒸汽养护用水量：按每台蒸气锅炉150kg/h计算，养护按照每批次48h计算，一年工作280d，7天一批次，则蒸汽养护阶段用水量为480t/a。由于养护区为全封闭室内环境，因此该养护水不能完全蒸发，蒸气喷洒在室内，温度降低后产生养护废水，这部分养护废水占总养护用水的10%（48t/a），剩余90%由蒸气损耗（432t/a），养护废水蒸发损耗50%（24t/a），剩余50%（24t/a）通过收集后经沉淀池处理后回用于生产。

④设备清洗用水：设备清洗按每天清洗1 次，清洗废水通过废水沟渠流入沉淀池，沉淀后回用于生产，一部分蒸发，设备清洗用水，用水量按照2m3（清洗一次设备的用水量）计算，则项目设备清洗用水量为560m3/a。
⑤降尘用水

项目在车辆进出厂时对道路进行洒水，减少车辆产生的粉尘，对堆场进行定时洒水降尘，根据建设单位提供资料，降尘用水每天使用量约为1m3，则年用水量为280m3，以全部蒸发损耗计。

⑥初期雨水

由于原辅材料、成品在运输过程中的跑、冒、滴、漏，对厂区内道路路面和地面的清洁度会造成一定程度的污染，主要为颗粒物，经运输车辆不断反复碾压后变成细微粉尘颗粒物，在晴天，运输车辆行驶过程中容易产生道路扬尘。在雨天，经过雨水地表径流冲洗后，产生的初期雨水含有泥浆，故需对初期雨水进行收集。

遂宁暴雨公式如下：


[image: image11.wmf](

)

649

.

0

0455

.

0

33

.

9

lg

544

.

0

1

1610

q

P

t

P

+

+

=

）

（


式中：q—暴雨强度，单位：L/s·hm2；

P—重现期，单位：年；

t—降雨历时，单位：分钟。

本项目雨水设计流量：

Q=qFΨT

式中：Q——初期雨水排放量；单位：m3/min；

F——汇水面积（hm2）；

Ψ——为径流系数，取0.7；

T——为收水时间，取10min；

本项目重现期取1年，降雨历时取120分钟，径流系数取0.7，汇水面积为1000m2（0.1hm2，包括沙石堆放区）雨水设计流量Q=48.02m3。
根据计算，本项目所在区域最大初期雨水量约为48.02m3/次。根据遂宁市气象统计资料，2021年遂宁市暴雨（24小时降水量50毫米以上）及以上降雨天数约为20天，则本项目初期雨水收集量约为960.4m3/a，初期雨水中主要污染因子为SS，其污染物浓度为400mg/L左右。
3、排水
项目的排水实行雨污分流。
①生活废水：生活废水按排污系数按用水量的80%计算，生活废水产生量为1.04m³/d，291.2m³/a，经已建预处理池处理后用于周边农田农肥。
②设备清洗废水：设备清洗废水排放系数按0.8计，则废水产生量448m3/a，经沉淀后回用于生产，不外排。

③养护废水：养护废水产生量24m3/a，经沉淀后回用于生产，不外排。
④初期雨水：厂区内厂区地面硬化处理，四周设置雨水排水沟，雨水经雨水沟汇流收集至沉淀池处理后回用于厂区产品用水的补给水源。沉淀后池底的沉淀泥由人工清掏，放置于一般固废储存间。本项目给排水情况见下表。

表2-6  项目给排水情况一览表

用水对象

年用水量（m3）

用水来源

处置方式及去向

生活用水

364
一次水

生活污水→化粪池→农田施肥

产品用水
7.6(产品共用水1440，新鲜水7.6，剩余1432.4经沉淀池收集的初期雨水、设备清洗废水、养护废水补充)

全部进入产品

养护蒸气用水
480
产生的废水一部分蒸发，一部分收集后经沉淀池沉淀后回用
设备清洗用水
560
沉淀池→循环使用，不外排

降尘用水

280
蒸发损耗

初期雨水
/
沉淀池→循环使用，不外排

总计

1715.6
/

/


[image: image12.emf]生活用水 预处理池

一次水

364

损耗

72.6

291.2

1715.6

560

291.2

降尘用水

280

全部蒸发损耗

农田施肥

设备清洗

用水

448

损耗

112

沉淀池

产品用水

全部进入

产品

31.6

1440

蒸气养护

用水

480

沉淀池回用

448+906.4+24

初期雨水

906.4

沉淀池

损耗

432

养护废水 沉淀池

48

24

损耗

24

280


图2-2  项目水平衡图（单位：t/a）
七、项目厂区平面布置

1、本项目厂区功能分区
本项目租用厂区建筑面积约为6000平方米。从项目总图布置（附图3）上可以看出，整个厂区外形呈不规则形，占地面积为21000平方米。厂房东侧为原料堆放区、沉淀池，搅拌区位于生产车间内，生产车间东北侧为库房、危废暂存间、一般固废间，东南侧及生产车间中部都为成品堆放区。成品堆放区临近生产区，便于成品搬运，节省劳动力。

2、本项目平面布置合理性分析
项目大门设在厂房西侧，靠近干道，主要用于人流及物流进出厂区。

厂房内布局按工艺流程的顺序排列，各生产环节之间紧密衔接，合理地组织物流，同时还有效地减少物流交叉对生产组织的影响；公用工程设施和辅助设施紧邻主要生产单元，以便于水，电，气进线，减少能耗，降低生产成本。项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，布局满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。
根据本项目厂界外500m范围内外环境关系分布图（附图2）可知，本项目周边敏感保护目标主要分布在厂区西南、西北、北、东北方向，项目占地面积21000平方米，生产区域仅在中间部分，远离敏感点，采取设备基础减震及厂房隔声、距离衰减后，本项目厂界噪声可实现达标排放，对周边敏感点的噪声影响可降低至可接受范围内。
综上，厂区总平面布置做到了功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流基本互不交叉干扰，整体布局较合理。评价认为，本项目平面布置较为合理。
	

	工艺流程和产排污环节
	一、施工工艺流程及产排污环节简述

本项目为新建项目，租赁蓬溪县三凤镇跃进桥村二社现有闲置厂房（原烟花爆竹仓库），东面沉淀池处原来是一个水池，需要回填一部分；对厂区进行场地平整化，进行主体工程建设（成品堆放区新建厂房、沉淀池修建、搅拌区修建部分场地硬），设备安装，对环境影响小。施工期工程分析工艺流程及产污见下图。
[image: image19.jpg]



[image: image20.jpg]




图2-3    施工期工艺流程图及产污环节

施工期主要污染工序

2、污染工序
项目施工期污染主要来自项目的主体工程、设备安装、装饰工程等建设过程产生噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水和废气等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化。

（1）厂房修建及场地清理

项目厂房修建，新建过程中将产生扬尘、修建噪声、建筑废渣等。对新建后的厂房产生的建筑废渣进行清运及运输过程中会产生扬尘、噪声。

（2）主体工程施工及设备安装

装载汽车等运行时以及设备安装会产生噪声，同时产生施工扬尘。此外，还有一些原材料废弃料以及生产和施工人员的生活污水产生。

（3）装饰工程施工

在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤等产生噪声，喷涂产生废气、废弃物料及污水。项目在施工期产生主要影响为施工噪声、施工扬尘、废弃物料（建筑弃渣及其它废料）和废水等。
二、营运期工艺流程及主要产污环节

项目建成营运期间，生产产品为砼结构件产品（混凝土预制品），本项目运营期工艺流程及产污位置示意图见图2-4。


[image: image13.emf]加料

组装钢筋框

架结构

膜具准备

固定模具

拌料

混凝土浇筑

脱模

恒温养护

自然养护

成品检验

设备：钢筋切断

机、切管机、折

弯机、调直机

物料：钢筋

物料：脱模剂

设备：推车、搅

拌机料仓

物料：沙子、石

子

成品

物料：减水剂、

聚丙烯纤维、水

设备：水泥筒仓

物料：水泥

设备：振动台

物料：混凝土

设备：天然气锅

炉（蒸气）

焊接烟尘、

噪声、废钢

筋

粉尘、噪声

粉尘、噪声

噪声

固废、噪声

锅炉废气、

噪声


图2-4 项目营运期工艺流程及产污位置图
工艺流程说明：
生产时首先分析客户提供的图纸，根据客户的要求选配相应的原辅材料，包括水泥、砂石、矿物掺合料、钢筋型号、数量等。
组装钢筋框架

该工序主要是工人人工组装的支撑结构框架，工人利用电焊机将钢筋框架焊接牢固，形成完整的钢架结构。该工序主要产生的污染物为：废钢筋、焊接产生的噪声以及焊接废气。
模具准备

在模具中涂抹上水性脱模剂，便于更好脱模；然后将组装好的钢筋框架结构与模具固定，固定好的模具放在振动台上等待混凝土浇筑。

加料、拌料

沙子、石子配比好后，工人使用推车将沙子石子投放到搅拌机料仓中，料仓通过传送带传送至搅拌机内，水泥储存于水泥筒仓通过螺旋输送器输送至搅拌机，聚丙烯纤维、减水剂通过人工投加入搅拌机内，水通过水泵和水管进入搅拌机内。搅拌机进行搅拌形成混凝土。该工序主要产生的污染物为：噪声和粉尘。
注：组装钢筋框架结构到模具准备工艺和加料、拌料工艺同时进行，二者没有先后顺序。
（4）混凝土浇筑（混凝土制品成型）

进行混凝土的浇筑，将搅拌好的混凝土倾倒至模板中，此混凝土浇筑的过程中需要注意是否出现缝隙，根据缝隙的大小、长度进行清缝处理。搅拌好的混凝土材料装入模具，装到一半时开始启动振动台振动成型。振动时应防止试模在振动台上跳动，并用抹刀沿试模内壁多加插捣，持续到混凝土表面出浆为止。振捣过程中注意抹平压光，并防止气泡产生。

（5）混凝土制品养护

浇筑后的砼结构件进行蒸汽养护，升温速度不大于12℃/h，升至70℃后，保持恒温（70℃±5℃）48h，再以不超过15℃/h的降温速度降至构件表面湿度与环境湿度之差不大于20℃的温度范围，本项目采用天然气锅炉蒸汽恒温养护。在养护区设置篷布覆盖，蒸气在篷布中形成恒温养护，蒸汽养护是混凝土取得强度的必要条件，它是以水蒸气为热媒（或叫热介质、热载体），在天然气锅炉作用下，在适当的蒸汽压力下达到必要的高温来实现的。

（6）脱模

工人将外表面的模具拆开，将凝固制作好的砼结构件取出来。该工序主要产生的污染物为：脱模时脱落的边角料。拆模后产品需要自然养护3~7天。

（7）产品检验、成品

产品通过第三方检测公司进行检验，经检验后的合格产品即可外运或放入成品堆放区。
3、主要污染工序
根据工艺流程及产污环节的分析，项目营运过程中产生的主要污染源包括工业污染源和生活污染源。

表2-7  本项目主要产污环节汇总
污染源
污染物类别
产生环节
主要污染物
生活源
污水
生活污水

职工办公生活
BOD、COD、SS、氨氮
固废
生活垃圾
职工办公生活
生活垃圾
工业源
废气
粉尘
进料、搅拌、卸料、原材料堆场
颗粒物
锅炉废气

天然气锅炉燃烧

SO2、NOx、颗粒物

烟尘
焊接工序
焊接烟尘
废水
生产废水
设备清洗
pH、COD、SS

噪声
设备噪声
车辆、生产设备运行
等效连续A声级
固废
一般固废
钢筋骨架制作
废钢筋

砼结构件制作
不合格产品、废混凝土等
沉淀池
沉淀渣
焊接过程

焊渣

辅料运用过程产生

减水剂、脱模剂废包装袋

水泥筒仓储存

除尘器收集粉尘
危险废物

设备维护

沾油废物、废机油、废机油桶

二、项目物料平衡分析
本项目年产12000m3的商品混凝土制品，根据项目业主介绍，本项目混凝土制品密度约为2385kg/m3，则项目年产商品混凝土制品共计28620t。项目物料平衡见表。

表2-8    项目物料平衡表
输入物料
输出物料
名称
数量（t/a）
名称
数量（t/a）
水泥
4800
砼结构件

28620
沙子

7200
废弃物料（固体边角料）
100
石子

15360
废弃物料（不合格产品）
100
减水剂
72
沉淀池沉渣
37
聚丙烯纤维

43.2
粉尘产生量
0.4909
水
1440
蒸发损耗（水）
57.0179
除尘器收集粉尘

0.5472
合计
28915.2
合计
28915.2


	与项目有关的原有环境污染问
	本项目为新建项目，项目选址地为位于遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村二社，项目租用四川泓农润生物科技有限公司已建的空置厂房，因此，拟选址地不存在与本项目有关的原有环境污染问题。现场不存在环境问题。

[image: image14.jpg]





三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境质量现状

1、基本污染物环境质量现状

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016），环境空气质量现状调查与评价中规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

为了解项目所在区域大气环境质量现状，本项目引用遂宁市生态环境局污染防治攻坚战领导小组办公室2021年1月22日发布的《关于2020年全市环境空气质量的通报》（遂污防攻坚办〔2021〕2号）中公布的数据。

2020年蓬溪县环境空气质量见下表：

表3-1   2020年蓬溪县环境空气质量监测结果表

监测点位

监测时间

SO2

μg/m3

NO2

μg/m3

CO

mg/m3

O3

μg/m3

PM2.5

μg/m3

PM10

μg/m3

优良

（天）

轻污染（天）

优良率（%）

实验中学

2020年

6.9
15.3
1.0
127.5
29.4
44.8
342
23
93.7
标准限值

60
40
4

160
35
70
/

/
/
是否达标

达标

达标
达标
达标
达标
达标
/
/
/
根据上表监测结果，本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10六项基本污染物全部达标。因此，本项目所在区域环境空气质量为达标区。
2、其他污染物补充监测
本项目排放特征污染物主要是颗粒物，本项目为了解项目所在区域大气环境质量，本次评价引用四川力博检测有限公司于2021年6月16日-6月19日对遂宁凤军建筑工程有限公司“三凤建筑施工废弃物处置及综合利用项目”的总悬浮颗粒物进行的现场采样监测报告。本项目引用报告中的总悬浮颗粒物监测数据，遂宁凤军建筑工程有限公司距本项目距离约3483m，位于本项目西南侧，引用大气监测报告见（附件11。监测至今区域污染源未发生较大变化，上述引用数据可以反映本项目区域的环境空气质量现状，引用数据有效。具体如下：

监测点位及频次

表3-2   环境空气检测点位及检测频次
监测类型

编号

检测点位
与本项目直线距离（m）

检测频次
TSP（总悬浮颗粒物）
1#
项目所在地

3483
连续检测3天，

总悬浮颗粒物测24h值
（2）检测结果见下表：

表3-3   环境空气检测方法、来源及检出限结果表

检测项目

检测日期
检测结果（单位：mg/m3）
1#项目所在地
总悬浮颗粒物

6月16日~6月17日
0.108
6月17日~6月18日

0.112
6月18日~6月19日

0.101
由表3-3的监测评价结果可以得出，本次环境空气现状监测点位补充检测的总悬浮颗粒物达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本项目所在区域环境空气质量良好。

二、地表水环境质量现状

1、地表水环境质量现状

本项目位于遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村二社，本项目产生的生产废水通过厂区内的沉淀池处理后回用，均不外排；生活废水经厂区已建污水预处理池处理后用于农田施肥，不外排。
根据《2020年遂宁市环境质量公告》，2020年遂宁辖区内9个国省控地表水监测断面和2个长江经济带监测断面水环境质量状况、主要污染因子、环比和同比情况见下表。

表3-5  2020年遂宁河流水质评价结果表

河流名称

断面名称

所在地

断面类别

规定类别

上年度类别

本年度类别

主要污染指标/超标倍数

单独评价指标/超标倍数

梓江

梓江大桥

射洪市

国控

III

II

II

/

/

涪江

米家桥

船山区

省控

III

II

II

/

/

涪江

老池

船山区

省控

III

II

II

/

/

郪江

郪江口

大英县

国控

III

III

III

/

/

琼江

跑马滩

安居区

国控

III

III

III

/

/

琼江

大安

安居区

国控

III

III

III

/

/

涪江

红江渡口

蓬溪县

国控

III

/

II

/

/

涪江

玉溪

重庆潼南

国控

III

II

II

/

/

琼江

光辉

重庆潼南

国控

III

III

III

/

/

西眉河

白鹤桥

安居区

长江经济带

III

Ⅳ

Ⅳ

化学需氧量/0.02

/

芝溪河

涪山坝

蓬溪县

长江经济带

III

/

Ⅴ

总磷/0.55

粪大肠菌群/0.47

注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。

2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。

3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。

4.玉溪、光辉、跑马滩、梓江大桥、大安、郪江口和红江渡口断面监测数据源于国家总站已审核的本季度采测分离数据。

5.红江渡口、涪山坝两个断面自2019年9月份起开展监测工作，监测次数未达到年度评价要求，无2019年年度水质类别评价数据。

根据《2020年遂宁市环境质量公告》遂宁市河流水质评价结果表可以看出，涪江各监测断面水质均为II类，故项目所在区域地表水环境质量较好。

三、声环境质量现状

本项目厂界外50m范围内有声环境保护目标，因此，本次评价委托四川锡水金山环保科技有限公司对敏感点进行声环境质量现状监测。监测报告见附件10。

（1）监测时间、监测因子及分析方法

监测时间：2022年4月28日，昼间监测一次。

监测因子：连续等效A声级。

分析方法：按照《声环境质量标准》（GB38096-2008）中规定的方法进行。

（2）监测点位

在现场踏勘后，根据本项目周边敏感点分布情况，本次声环境设置2个监测点位，分别位于项目厂界东侧35m处居民、项目北侧29m处居民。
（3）监测结果

监测结果统计情况见下表。

表3-5  声环境监测结果（单位：dB（A））
监测项目

检测时间

监测点位

监测结果

标准限值

评价

声环境

2022.4.28
1#项目东侧35m居民处
昼间

53
60

达标

2#项目北侧29m居民处
昼间

54
60
达标

由监测结果可知，本项目厂界东侧35m处居民、项目北侧29m处居民昼间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，项目周围声环境质量现状良好。

四、生态环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）中对于区域环境质量现状评价（生态环境）要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。根据现场调查，本项目位于蓬溪县三凤镇跃进桥村二社（原烟花爆竹仓库），范围内不涉及生态环境保护目标，同时本项目不新增用地，因此本项目可不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

本项目厂界外500m范围内涉及环境保护目标主要为居住区，如表3-6所示：
表3-6   本项目主要环境保护目标

环境类别

方位与距离

坐标

名称

规模

环境功能

环境空气
北侧
29m

105.795320
30.500348
居民区1
2户8人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

70m
105.794075

30.500578

居民区2
26户104人
53m
105.796119

30.500278

居民区3
6户24人
242m
105.796524

30.502233

居民区4
6户24人
东北侧

262m
105.798235

30.500911

居民区5
2户8人
东侧

35m
105.796465

30.499462

居民区6
1户4人
350m
105.799764

30.500036

居民区7
8户32人
西侧

351m
105.791369

30.497899

居民区9
23户92人
西北侧

208m
105.792200

30.500677

居民区10
1户4人
南侧

171m
105.795033

30.496429

居民区8
22户88人
东南侧

300m
105.796951

30.495683

居民区11
8户32人
2、声环境保护目标

本项目声环境保护目标为厂界外50m范围内敏感点，应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。

表3-7  项目声环境保护目标

序号

环境敏感点名称

相对方位

距离

保护对象

环境功能要求

1

居民区1
北侧

29m

居民，约2户

达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

2

居民区6

东侧

35m

居民，约1户

3、地下水环境保护目标

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。

4、生态环境保护目标

本项目选址位于遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村二社，项目评价范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态环境敏感保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	一、废气排放标准

1、施工期：项目施工期施工场地扬尘（以TSP计）排放应符合《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682—2020）中表1规定的浓度限值。
表3-8    四川省施工场地扬尘排放限值

监测项目

区域

施工阶段

监测点排放限值

（μg/m3）

监测时间

总悬浮颗粒物

（TSP）

遂宁市
土方开挖/土方回填阶段

600

自监测起持续15分钟

其他工程阶段

250

营运期：本项目天然气锅炉废气（DA001）执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3燃气锅炉特别排放限值；无组织颗粒物执行《四川省水泥工业污染物排放标准》（DB51/2864-2021） 中排放标准限值要求。

表3-9 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）单位：mg/m3

污染物名称
限值

污染物排放监控位置

颗粒物
20
烟囱或烟道
SO2
50
NOx
150
表3-10   《四川省水泥工业污染物排放标准》（DB51/2864-2021）单位：mg/m3
污染物名称

最高允许排放浓度限值

评价标准

颗粒物

1mg/m3
《四川省水泥工业污染物排放标准》（DB51/2864-2021）
二、噪声排放标准

项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中表1规定的排放限值，详见表3-11；
表3-11   建筑施工场界环境噪声排放标准限值    单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1规定的2类声环境功能区的排放限值，详见表3-12。
表3-12   工业企业厂界环境噪声排放标准限值    单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类
60

50

三、废水排放标准

生活废水、生产废水经处理后均不外排，因此不涉及生产废水排放标准。
四、固体废物排放标准

一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准以及《固体废物污染环境防治法（2020年修订）》中相关要求执行，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及修改单标准。

	总量

控制

指标
	根据项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制指标如下：

1、废气排放总量控制指标建议：

本项目废气总量控制指标见下表。

表3-13  项目大气总量控制指标

类别

污染物名称

污染物排放总量

大气污染物

颗粒物

0.4909t/a

NOx

0.0851t/a

SO2
0.0019t/a

废水总量控制指标建议：

项目产生的生活废水经厂区已建污水预处理池处理后用于农田施肥，不外排；生产废水经沉淀池处理后均回用，不外排；本项目不设置废水排放总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工期主要污染物排放及治理

本项目位于遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村二社（原鞭炮厂），施工期建设主要包括主体工程建设、设备安装工程、工程验收，施工量小，对环境的影响较小。建设时间为1个月，建设过程中会产生扬尘、废水、噪声、固体废物等污染物。

1、工艺流程简述：

（1）主体工程：主要包括生产车间的建设。主要污染物为施工机械噪声，地面扬尘、建筑垃圾、施工人员生活废水、生活垃圾等。
（2）设备安装过程：主要指生产设备、振动台、搅拌机等的安装。主要污染物为施工机械噪声，地面扬尘、施工人员生活废水、生活垃圾等。 
（3）工程验收：在厂房建设完成后进行工程验收工作，确保建设工程能够保证运营期的安全正常生产使用。
2、主要采取的治理措施：

（1）废气

①扬尘

项目施工扬尘的主要来源为：新建厂房过程会产生扬尘，水泥、砂石、混凝土等建筑材料如运输、装卸、储存方式不当，可能造成散漏，产生扬尘；施工所需建筑材料数量较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等散漏，会增加路面起尘量。此外，运输车辆引起的道路扬尘属于间歇式污染，受车辆机械性能、运行状况以及施工道路状况的影响。

拟采取的防治措施：

①修建厂房过程中采用人工洒水降尘措施，降低扬尘产生量。
②场内设置车辆冲洗设施，并完善排水设施。施工期间，应在物料、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身。

③进出工地的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苦布遮盖严实。保证物料、垃圾等不露出。运输车辆行驶路线要尽量避开居民区、学校等环境敏感点，并限速行驶。

④要求施工场地内不设置砂、石、水泥、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料的专用堆场。少量临时存放时要求采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布遮挡等防尘措施。

⑤应采用商品混凝土。

⑥要求施工单位文明施工，定期对地面洒水。禁止高空抛洒建渣和物料。

⑦施工单位在施工现场管理中实行“六必须“、“六不准“，即：必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。

②施工机械废气

施工期间，机动车运送拆卸废料、原材料、设备和建筑机械设备时会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的THC等，其排放量小，呈间断性无组织排放，大气扩散。

拟采取的防治措施：

环评要求项目在施工期内多加注意施工设备的维护，使其处于正常运行状态，从而可以避免施工机械因异常运行出现废气超标现象。禁止使用尾气排放超标车辆进行运输作业。

③装修废气

在对构筑物的室内进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂等），油漆和喷涂是会产生挥发性有机废气（如苯系物、甲苯）。主要为无组织排放，大气扩散。

拟采取的防治措施：

项目应选用环保型建材进行装修以减少有害气体的排放，加强通风。产生的粉尘施工时采取适时洒水除尘及时清除装修建渣，送指定渣场处置。项目装修结束后，室内空气应进行监测、治理，达到《室内空气质量标准》后可投入使用。
（2）废水

施工期废水主要包括施工期生产废水和现场工作人员生活废水。
①施工期生产废水

施工废水主要来源于地面的冲洗，产生的废水量不大，冲洗地面后的废水均排入厂区沉淀池处理后，回用于生产。

②施工期生活废水

建设施工期间，施工人员产生的生活污水。施工人员以20人计，生活用水按0.05m3/人·d计算，则生活用水量为1.0m3/d，以排放系数0.85计，则生活污水排放量约为0.85m3/d。施工人员生活污水中主要含CODCr、BOD5、NH3-N、SS等。

治理措施：产生的生活污水经预处理池处理后用于农田施肥，不外排。
拟采取治理措施：

施工废水及施工人员生活废水的产生及排放情况见表4-1所示。
表4-1   项目施工期废水的产生及排放情况表
污染源

产生量

处理方式

排放情况

施工生产废水

少量

经厂区现有池子处理

处理后用于厂区洒水降尘

人员生活废水

25.5m3
生活废水经厂区已建污水预处理池处理后用于农田施肥，不外排。

用于农田施肥
（3）噪声排放及治理

本项目施工噪声主要来源于各种施工机械和运输车辆产生的作业噪声。

拟采取的措施：

施工期的噪声主要来源于设备安装噪声和车辆噪声，采取如下噪声控制措施：

①合理安排设备安装时间，严禁夜间施工。

②材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。协调好运输建筑垃圾和原料的车辆通行时间，避免交通堵塞。运输路线尽量避开人群聚居区；夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，确保运输噪声不扰民。
③合理布置施工总平面布置图。将高噪声设备合理布置于施工场地中间。
④加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。

综上，噪声在采取相应的管理措施后，不会对外环境造成较大影响。
（4）固体废弃污染物排放

本工程施工期固体废弃物主要是施工人员生活垃圾、废钢筋、废包装袋等建筑垃圾等。

①建筑垃圾

构筑物修建过程产生的工程废渣如混凝土碎块、建筑材料废弃物等，施工过程中产生的建筑垃圾，如水泥带、铁质弃料、木材弃料等、废砖等。施工单位拟对废钢筋、钢板等下角料分类回收后，由废品回收站处理；建筑垃圾，如混凝土废料、废砖、石、砂的杂土应集中堆放，定期清运至指定的堆场。禁止与生活垃圾混置；施工单位在工程承包合同中明确建筑垃圾处置和运输责任制和落实责任人。禁止随意倾倒。

②生活垃圾

项目施工人员约为20人，生活垃圾按0.2kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为4kg/d。施工单位将其妥善收集后交由环卫部门统一清运处理，禁止生活垃圾就地填埋、堆积和焚烧。项目施工期结束后，影响将消除，对周边环境影响较小。

（5）生态影响因素分析

本项目厂区周围为少量居民区以及山林和耕地，无生态保护敏感点，对生态影响较小。但环评要求①在施工时，施工活动要保证在用地范围内进行，尽量缩小范围。②施工期间加强施工人员的各类卫生管理(如个人卫生、粪便和生活废水)，生活垃圾不得随意排入水体，生活废水按照厂区要求排放。生活垃圾集中堆放，交由环卫部门处理。③合理规划施工程序和使用施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

本项目运营过程中产生的废气主要包括运输车辆动力起尘、堆场风力扬尘及装卸起尘、、搅拌粉尘、焊接烟尘、锅炉废气。

1、运输车辆动力起尘

（1）产生情况

汽车动力扬尘主要为车辆在厂内运输水泥、砂、外加剂等原材料产生的扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
Qi=Q×L×Y

式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km—辆；

Qi：总扬尘量（kg）；

      V：汽车速度，km/h，本项目取20km/h；

      W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。（0.1kg/m2~0.6kg/m2）根据类似工程规模类比，道路表面粉尘量取0.2kg/m2；

L：车辆厂区的运送距离（km）；

Y：运送货物共需车辆数（辆）；

本项目运输车辆使用前四后八自卸车，车辆自重约5t，根据建设单位提供资料，一般载重约30t，运输时满载行驶，速度约为10km/h，在场地内行驶距离约200m，项目原料总量约为30000t/a，产品总量约为28000t/a，则总运输次数为3868次，满载产生扬尘量为169kg/a，空载产生扬尘量为36.85kg/a，则项目产生道路扬尘总量为0.2059t/a。

表4-2    车辆行驶扬尘量
污染源

空车

重车

通行量（年）

3868
载重量（t/辆）

5

30
扬尘系数

0.2
0.2

行驶距离（km）

0.2

0.2

扬尘量

36.85kg/d

169kg/d

合计

205.85kg/a（0.2059t/a）

注：车辆的载重量按照平均值计算得出。
由上表可知，运输车辆动力起尘量合计约为0.2059t/a。
（2）拟采取的治理措施

项目原料及成品运输分为厂内区域和厂外区域。本项目厂区道路及地面进行硬化，釆取道路洒水与清扫措施，降低产尘量；加强厂区内对运输车辆的管理，运输车辆加盖篷布，严禁超载，对车辆运行速度进行限制，避免车速过快引起过多扬尘,可有效减少运输扬尘70%，则厂内最终汽车动力起尘量为0.0618t/a，0.0276kg/h。
2、堆场风力扬尘和装卸起尘

（1）产生情况

本项目共设置1个原材料堆场，用于堆放不同规格的砂石料等。在不采取覆盖措施情况下，露天堆场扬尘排放受风速、堆场密度、水分含量等多种因素的影响，本次环评采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行计算：


[image: image15.wmf]w

e

S

U

Q

5

.

0

345

.

0

45

.

2

7

.

11

-

=


式中，Q——堆场起尘量，mg/s；

U——地面平均风速，m/s，根据蓬溪县气象资料，蓬溪县平均风速为1.40m/s，由于项目原材料堆场原材料设置顶棚及三面围挡，受自然风速的影响较小，本项目取值0.5m/s；

S——堆场表面积，m2；

W——物料含水率，%，本次环评取5%。

本项目原材料堆场总占地面积约500m2，则根据上述公式计算可知，营运期堆场起尘量为17.8mg/s（0.308t/a）。S指堆场占地面积（单位：平方米）。

经计算，本项目砂石料原料装卸、堆存扬尘产生量为0.308t/a。
（2）采取的治理措施

本项目原材料堆场原料堆场搭建顶棚并设置三面围挡，环评要求对裸露面，定期进行洒水处理。同时，项目内设置2台移动式除尘雾炮机。卸料时将雾炮机喷雾口对准卸料处喷雾降尘，卸料完毕后继续喷雾1min再停止，砂石骨料卸料粉尘经喷淋抑尘后无组织排放。采取围挡、顶棚覆盖及洒水处理措施后，扬尘的产生量可减少70%，则运营期堆场扬尘排放量为0.0924t/a，堆场考虑年堆放时间300天，每天24小时，则0.0128kg/h。

3、水泥筒仓粉尘
（1）产生情况

项目筒仓排气和水泥称量时，会产生少量粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，水泥筒仓排气时粉尘排放因子为0.12kg/t，项目水泥使用量为4800t/a，则水泥筒仓粉尘产生量为0.576t/a。

（2）采取的治理措施

项目水泥和粉煤灰筒仓顶装自带袋式除尘器，同时水泥筒仓置于密闭的厂房内，对粉尘处理效率为95%。通过处理后，无组织排放粉尘0.0288t/a，排放速率为0.0129kg/h。
4、混凝土装卸、投料、搅拌粉尘

（1）产生情况
本项目称量后的砂石通过自卸车送至搅拌机内，水泥通过风送系统进入水泥筒仓送至搅拌机内，投入主机的物料绝大部分参与搅拌，极少部分粉尘扬起。参照《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中，“砂和粒料贮存送料上堆”产污系数为0.02kg/t、“装水泥、砂、粒料入称量斗”产污系数为0.01kg/t、“装水泥、砂和粒料入搅拌机作业”产污系数为0.01kg/t物料。本项目水泥年使用量为4800t，砂和砂石年使用量为22600t，则砂和粒料贮存送料上堆粉尘产生量为0.452t/a；装水泥、砂、粒料入称量斗粉尘产生量为0.274t/a、装水泥、砂和粒料入搅拌机粉尘产生量为0.274t/a，则该工序总产生粉尘量为1t/a。

（2）采取的治理措施

本项目砂石料由装载机输送至料斗进料口，再通过斜胶带输送至预加料斗，最后通过预加料斗投至搅拌机。在原料堆场设置炮雾机及洒水喷雾装置，对装料投料过程中进行降尘，本项目搅拌区域位于厂房内，未生产时对地面及时进行清扫处理，车间内定期洒水降尘，项目搅拌过程中需投加水，此过程粉尘排放量减小，降尘取值按70%计，无组织排放量为0.3t/a，排放速率为0.13393kg/h。

5、焊接烟尘

（1）产生情况
项目在钢筋骨架搭建工序中有焊接烟尘产生，烟尘主要来自无铅焊条，少量来自焊芯及被焊工件，根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（郭永葆，2010），CO2气体保护焊焊接烟尘成分主要为MnO2、Fe2O3、CO、NOx、O3等，对于实心焊丝，焊接材料的发尘量为5g/kg~8g/kg，本项目按最大值8g/kg计算，根据业主提供资料，项目焊丝使用量是3.0t/a，则CO2气体保护焊焊接烟尘产生量是0.024t/a。

（2）采取的治理措施

本项目通过移动式焊烟净化器净化处理，集气效率90%，处理效率90%，则焊接烟尘无组织排放量为0.005t/a，则0.0022kg/h，无组织烟尘通过车间加强通风处理。因此，项目无组织焊接烟尘对外环境的影响不大。

6、锅炉废气
（1）产生情况：本项目锅炉废气主要包括SO2、NOX和颗粒物。
根据业主提供资料，本项目天然气消耗量约为6万m3/a。本项目锅炉废气颗粒物、氮氧化物、二氧化硫参考同类型天然气锅炉“四川美立方门业有限公司美立方门业生产线改扩建项目”验收监测报告中天然气燃烧产生的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫的浓度，项目取监测数据中最大值对本项目进行核算。则本项目天然气燃烧废气中二氧化硫产生量为0.0019t/a，产生速率为0.0009kg/h；氮氧化物产生量为0.0851t/a，产生速率为0.0318kg/h；颗粒物产生量为0.0029t/a，产生速率为0.0013kg/h。
采取的治理措施

项目使用的锅炉是天然气锅炉，天然气属于清洁能源，锅炉废气经8m烟囱排放。因此，项目颗粒物排放量为0.0029t/a，排放速率为0.0013kg/h，排放浓度为4.4mg/m3；二氧化硫排放量为0.0019t/a，排放速率为0.0009kg/h，排放浓度为3mg/m3；氮氧化物排放量为0.0851t/a，排放速率为0.0318kg/h，排放浓度为110mg/m3。
7、运输车辆尾气
项目运输汽车采用柴油为燃料，尾气主要污染物为氮氧化物和一氧化碳等。汽车尾气属于分散流动源，污染物产生量相对较小。项目运输车辆均审查合格，汽车尾气排放满足《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放标准限值及测量方法》（GB17691-2005）中的限值要求。

同时，项目建设单位对项目区域内进出车辆进行严格管理，减少和车辆怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作；正常维护汽车辆，定期维护保养，使车辆处于较好的运转状态。本项目运输车辆启动时间较短，废气产生量小，且项目区域内地势开阔，通风条件较好，汽车尾气经自然扩散和绿化吸附后对周边环境影响较小。
综上，本项目的废气产生环节、污染物种类、排放形式及污染防治情况表见4-3：

表4-3     废气产生环节、污染物种类、排放形式及污染防治情况表
产污环节

污染物种类

污染物产生情况

治理措施

污染物排放情况

产生量t/a

措施

处理能力

收集

效率

工艺

去除率

技术是否可行

排放

形式

排放量t/a

浓度mg/m3
速率kg/h

运输车辆动力起尘
粉尘

0.2059
道路硬化、洒水降尘

/

/

70%

可行

无组织

0.0618
/

0.0276
堆场、装卸
扬尘

0.308
搭建顶棚并设置三面围挡，设置2台移动式除尘雾炮机
/

/

70%

可行

无组织

0.0924
/

0.0192
水泥筒仓粉尘

粉尘

0.576
水泥筒仓置于密闭的厂房内，水泥筒仓顶装自带袋式除尘器

/

/
95%
可行
无组织

0.0288
/

0.0129
进料、搅拌

粉尘

1
筒仓自带袋式除尘器，原料堆场装料时使用炮雾机，搅拌机位于厂房内，为封闭式搅拌机、洒水降尘
/

/

70%

可行

无组织

0.3

/

0.13393
焊接烟尘
烟尘
0.024
移动式焊烟净化器净化处理

/
90%
90%
可行
无组织
0.005
/

0.0022
锅炉废气
颗粒物
0.0029
项目使用天然气锅炉，为清洁能源，能达标排放
/
/
/
可行
有组织
0.0029
0.0013
4.4
SO2
0.0019
/
/
/
0.0019
0.0009
3
NOx

0.0851
/
/
/
0.0851
0.0318
110
7、污染防治技术可行性分析

本项目属于二十七、非金属矿物制品业30——55、砖瓦、石材等建筑材料制造302——砼结构构件制造，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）本项目使用的是天然气锅炉，天然气属于清洁能源，产生少量锅炉废气，通过烟囱有组织排放。无组织粉尘通过对各车间执行密闭式管理，厂区道路硬化，并采取洒水等降尘措施后排放。因此，本项目废气处理措施为可行措施。
8、排放口情况

项目废气排放口基本信息如下所示：

表4-4   项目废气排放口基本信息一览表

排放口基本情况

排放标准

排放口名称

类型

排放

因子

排气筒高度/m

排气筒内径/m

废气温度℃

地理坐标

DA001

一般排放口

颗粒物、SO2、NOx
8

0.3

100
E105.468766°

N30.685796° 
《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3燃气锅炉特别排放限值

9、监测计划

根据《排污单位自行监测技术批南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目大气环境监测计划一览表：
表4-5   大气环境监测计划表
序号
监测点位
监测频次
监测因子
执行标准
1
有组织排气筒DA001
1次/年
颗粒物、SO2、NOx
《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3燃气锅炉特别排放限值
2

周界外浓度最高点
1次/年

颗粒物

《四川省水泥工业污染物排放标准》（DB51/2864-2021）无组织排放浓度限值；
二、废水

1、生活废水
本项目不提供员工住宿，公司设置不设员工食堂，员工人数26人，根据《四川省用水定额》（川府函【2021】8号），本项目位于蓬溪县，为小城市，员工生活用水量按50L/（人·d），则本项目员工生活用水量为1.3m3/d，364m3/a，生活废水按排污系数按用水量的80%计算，生活废水产生量为1.04m³/d，291.2m³/a，经已建预处理池处理后用于周边农田农肥。
2、生产废水
①设备清洗用水：设备清洗按每天清洗1 次，清洗废水通过废水沟渠流入沉淀池，沉淀后回用于生产，一部分蒸发，设备清洗用水，用水量按照2m3（清洗一次设备的用水量）计算，则项目设备清洗用水量为560m3/a。设备清洗废水排放系数按0.8计，则废水产生量448m3/a，经沉淀后回用于生产，不外排。

②蒸汽养护水：按每台蒸气锅炉150kg/h计算，养护按照每批次48h计算，一年工作280d，7天一批次，则蒸汽养护阶段用水量为480t/a。由于养护区为全封闭室内环境，因此该废水不能完全蒸发，蒸气喷洒在室内，温度降低后产生养护废水，这部分养护废水占总养护用水的10%（48t/a），剩余90%由蒸气损耗（432t/a），养护废水蒸发损耗50%（24t/a），剩余50%（24t/a）通过收集后经沉淀池处理后回用于生产，不外排。

③初期雨水：由于原辅材料、成品在运输过程中的跑、冒、滴、漏，对厂区内道路路面和地面的清洁度会造成一定程度的污染，主要为颗粒物，经运输车辆不断反复碾压后变成细微粉尘颗粒物，在晴天，运输车辆行驶过程中容易产生道路扬尘。在雨天，经过雨水地表径流冲洗后，产生的初期雨水含有泥浆，故需对初期雨水进行收集。

遂宁暴雨公式如下：


[image: image16.wmf](

)

649

.

0

0455

.

0

33

.

9

lg

544

.

0

1

1610

q

P

t

P

+

+

=

）

（


式中：q—暴雨强度，单位：L/s·hm2；

P—重现期，单位：年；

t—降雨历时，单位：分钟。

本项目雨水设计流量：

Q=qFΨT

式中：Q——初期雨水排放量；单位：m3/min；

F——汇水面积（hm2）；

Ψ——为径流系数，取0.7；

T——为收水时间，取10min；

本项目重现期取1年，降雨历时取120分钟，径流系数取0.7，汇水面积为1000m2（0.1hm2，包括沙石堆放区）雨水设计流量Q=48.02m3。
根据计算，本项目所在区域最大初期雨水量约为48.02m3/次。根据遂宁市气象统计资料，2021年遂宁市暴雨（24小时降水量50毫米以上）及以上降雨天数约为20天，则本项目初期雨水收集量约为960.4m3/a，初期雨水中主要污染因子为SS，其污染物浓度为400mg/L左右。

厂区内厂区地面硬化处理，四周设置雨水排水沟，雨水经雨水沟汇流收集至沉淀池处理后回用于厂区产品用水的补给水源。沉淀后池底的沉淀泥由人工清掏，放置于一般固废储存间，最后由环卫部门统一回收处理
3、依托可行性分析

①依托项目新建沉淀池的可行性分析：

由于项目所在区域地势呈现中间低两边高的问题，设置一个沉淀池不能全部收水，根据项目初期雨水收集范围图可知，厂区北侧初期雨水收集范围为600m2（Q=28.812），东南侧初期雨水收集范围为400m2（Q=19.208），为防止初期雨水外溢，所以项目在厂区北侧修建1座沉淀池（30m3），厂房东南侧修建1座沉淀池（20m3），共50m3，用于收集和处理初期雨水、设备清洗废水及养护废水，项目设备清洗废水为1.6m3/d，养护废水为0.086m3/d，项目废水排入沉淀池处理的最大废水量为49.706m3，故本项目所产生的废水排入沉淀池处理合理可行。

项目东侧依托1座污水预处理池（10m3）用于收集生活废水。
综上，就服务范围、处理能力而言，本项目废水拟采取处理措施可行，不会对地表水产生明显影响。
4、监测计划

本项目废水均不外排，因此不设监测计划。

三、噪声

1、产生情况

本项目噪声源主要搅拌机、振动台、装载机、电焊机等，其噪声值范围在75~95dB（A）之间。其噪声产生情况及源强见下表。

表4-6   主要噪声源强表

序号
噪声源
平均声压级

治理措施

工作特性
采取治理措施后单台设备噪声源强dB（A）
1
装载机
85
合理布局、厂界隔声、定期检查保养设备

间歇
70
2
搅拌机*2
90
间歇
78
3

振动台*2
80
间歇

68
4

振动电机*5
85
间歇

77
5

钢筋切断机*2
95
间歇

83
6
切管机*2
95
间歇
83
7
电焊机*4
85
间歇
77
8
钢筋折弯机
70
间歇

55
9
钢筋调直机
70
间歇

55
10
物料装卸
85
间歇

70
2、拟采取的措施

本项目营运期间拟采取以下降噪措施：

①选用低噪设备：充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声。

②合理布局、厂房隔声：车间内划定分区合理布置声源位置，将高噪声设备集中布置，同时，以减少噪声的影响合理布置声源位置。

③加强维护：定期维护机械设备，以确保设备正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染。定期对工厂中陈旧的设备进行及时更换。在采购工厂新设备时，采购人员应将产品的噪声标准考虑在内，并作为评价产品综合性能的一个重要指标。应该优先选择低噪声、低振动的设备。

④加强管理：在队原料运输下料时，做到轻卸、缓放、严禁夜间卸料。车间内根据生产工艺划定分区，可有效减少厂区内物料转运频次，降低因物料转移过程中因碰撞、跌落、摩擦产生的噪声影响。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

项目仅白天生产，夜间不生产。日间生产时，企业应为工人提供一定的个人防护措施，例如，佩戴耳塞、耳罩或者防声棉、帽盔等，降低设备生产噪声对企业职工的影响。

3、厂界达标分析

本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，其噪声预测公式为：

L2＝L1－20lg（r2/r1）－△L

式中：L2——距声源r2处声源值，dB（A）；

      L1——距声源r1处声源值，dB（A）；

      r2、r1——与声源的距离，m；

      △L——场界围墙引起的衰减量，约为7dB（A）。

由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下：

[image: image17.wmf]å

=

=

n

i

Li

1

10

/

10

lg

10

L


式中：L——叠加后总声压级，dB（A）；

      Li——第i个声源对某个预测点的等效声级，dB（A）；

      n——声源个数。

由上式可以推算出噪声值随距离衰减的关系，结果见表4-7。

表4-7    厂界噪声贡献值预测

序号

噪声源

噪声源强

东厂界（m）

南厂界（m）

西厂界（m）

北厂界（m）

居民区1（m）

居民区6（m）

距离

贡献值

距离
贡献值

距离
贡献值

距离
贡献值

距离
贡献值

距离
贡献值

1

装载机
70
129
21
54
28
78
25
79
25
99
23
137
20
2

搅拌机*2
78
75
34
41
39
123
29
105
31
136
28
118
30
3

振动台*2
68
85
22
59
26
101
21
97
21
108
20
115
20
4

振动电机*5
77
85
31
59
35
101
30
97
30
108
30
115
29
5

钢筋切断机*2
83
122
34
33
46
82
38
103
36
126
34
153
32
6
切管机*2
83
120
34
34
46
84
38
102
36
125
34
153
32
7
电焊机*4
86
118
38
31
48
86
40
105
39
128
37
151
35
8
钢筋折弯机
55

120
6
33
18
82
10
103
8
126
6
153
4
9
钢筋调直机
55

120
6
33
18
82
10
103
8
126
6
153
4
10
物料装卸

70
75
42
41
47
123
37
105
39
136
36
118
38
厂房隔声后贡献值
45
53
45
45
42
42
声环境本底值

/
/
/
/
53
54
预测值

45

53
45
45

53
54
昼间标准值

≤60dB（A）

综上可知，项目在营运过程中通过采取对设备基础减震、设置隔声等措施后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求（即昼间≤60dB(A)。因此，本项目噪声能够实现达标排放。

监测计划
根据《排污单位自行监测技术批南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目噪声监测一览表如下：
表4-8   项目营运期环境监测计划
类别

污染源

监测项目

监测点位

监测频次

噪声

设备运行噪声

噪声

四周厂界外1m处

4次/年，每次1天，每天昼间1次

四、固体废物

本项目在营运期主要产生的一般固体废物主要为：生活垃圾、沉淀池沉渣、废弃物料、废钢筋、废包装袋、收集粉尘；危险废物主要为：废机油、废机油桶及沾油废物。
1、产生情况
（1）一般固体废物：
①生活垃圾

项目运营后，共有26人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，工作日以300天计算，则生活垃圾的产生量为5.4t/a。产生的生活垃圾定点袋装后，由环卫部门及时统一清运处理。

②废弃物料

项目废弃物料主要为不合格产品及剩余的少量混凝土，其产生量直接取决于生产管理等方面，通过提高原料进货把关能力；通过改善生产经营信息流的传输效率，可使固体边角料发生量大大减少。固体边角料的年产量为100t/a；不合格的产品年产生量为100t/a，不合格产品及固体边角料经收集后可作为道路建设的路面铺垫料，或地面平整的填料综合利用，不排放。

③废钢筋

通过业主介绍，该部分固废钢筋的年产生量在物料总量的1%，则产生量为8t/a；废钢筋外售至废品回收站。

④沉淀废渣

沉淀池沉渣年产生量约37t/a。项目不设置临时沉淀渣堆场，经收集后可作为道路建设的路面铺垫料，或地面平整的填料综合利用，不排放。
⑤焊渣

项目焊接时会产生焊渣，该部分焊渣的年产量在焊条总量的1%，则产生量约为0.03t/a，由环卫部门及时统一清运处理。
⑥废减水剂、脱模剂包装

在原辅料使用过程中会产生废包装袋，产生量约为20kg/a，由环卫部门及时统一清运处理。

⑦收集粉尘

项目水泥筒仓设置有布袋除尘器，筒仓粉尘产生量为0.576t/a，除尘器治理措施为95%，则项目水泥筒仓除尘器收集粉尘为0.5472t/a，收集后回用于生产。

（2）危险废物

①废机油：根据企业提供资料，生产设备保养维护过程中会产生废机油，废机油产生量为0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险废物，危险废物类别为 HW08，委托有资质进行处置。

②废机油桶：根据企业提供资料，使用机油过程中会产生废机油桶，废机油桶产生量为0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油桶属于危险废物，危险废物类别为 HW49，委托有资质进行处置。

③沾油废物：根据企业提供资料，使用机油过程中会产生沾油废物等，沾油废物产生量为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油桶属于危险废物，危险废物类别为 HW49，委托有资质进行处置。
本项目固体废物产生及治理情况一览表：

表4-9     项目固体废物产生及治理措施情况一览表

废物名称

属性

废物类别

产生量

产生工序

形态

处置方式

沉淀池沉渣
一般固废

固体废物
37t/a

污水治理
固态
作为道路建设的路面铺垫料，或地面平整的填料综合利用
废钢筋
固体废物
8t/a

边角料、铁屑

固态
收集后外售
废弃物料
固体废物

200t/a
不合格产品、固体边角料等

固态

不合格产品及固体边角料经收集后可作为道路建设的路面铺垫料，或地面平整的填料综合利用

焊渣

固体废物

0.03t/a
焊接

固态

收集后交由环卫部门

废减水剂、脱模剂包装

固体废物

20kg/a
辅料使用

固态

收集后交由环卫部门

收集粉尘

固体废物

0.5472
布袋除尘器收集粉尘

固态

回用于生产

废机油

危险

废物

HW08

0.002t/a
设备维护保养

、润滑轴承

液态

储存于危废暂存间，并及时交由有对应危废类别处理资质单位进行合理处置

废机油桶

HW49

0.002t/a
固态

沾油废物

HW49

0.005t/a
固态

项目危险废物污染防治措施情况汇总和危险废物贮存场所基本情况见下表：

表4-10   危险废物汇总表

危险废物

名称

危险废物

类别

产生量（t/a）

产生

工序

形态

有害

成分

产废

周期

危险特性

污染防

治措施

废机油
HW08

0.002

设备维护保养

、润滑轴承

液

矿物油

每年

I
储存于危废暂存间，并及时交由有对应危废类别处理资质单位进行合理处置

废机油桶
HW49
0.002

固

矿物油

每年

T

沾油废物
HW49

0.005
固

矿物油

每年

T

按照《危险化学品安全管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），结合本项目产生的危险废物性质，本项目应做到：
危废暂存间设置要求：

①危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施。

②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。

③危险废物贮存间应设置隔离安全门锁，门锁需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）

④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签。

⑤建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

⑥危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以他的其他物品。

表4-11   危险废物图形标识

标牌

说明

备注


1、危险废物警告标志规格颜色

形状：等边三角形，边长40cm

颜色：背景为黄色，图形为黑色

2、警告标志外檐2.5cm

3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。

适合于室内外悬挂的危险废物警告标志


1、危险废物标签尺寸颜色

尺寸：40×40cm

底色：醒目的橘黄色

字体：黑体字；字体颜色：黑色

2、危险类别：按危险废物种类选择。

3、适用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；

适合于室内外悬挂的危险废物标签


1、危险废物标签尺寸颜色

尺寸：20×20cm

底色：醒目的橘黄色

字体：黑体字；字体颜色：黑色

2、危险类别：按危险废物种类选择。

3、材料为不干胶印刷品。

粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签


1、危险废物标签尺寸颜色

尺寸：10×10cm

底色：醒目的橘黄色

字体：黑体字；字体颜色：黑色

2、危险类别：按危险废物种类选择。

3、材料为印刷品。

系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签

根据《危险废物贮存处置管理规定》的相关规定，本次环评对本项目危险废物暂存另提出如下要求：

危险废物收集和暂存：

①按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其它可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。

②危险废弃物严格投放在相应的收集容器中，严禁将危险废弃物与生活垃圾混装。

③危险废弃物收集容器应存放在符合安全与环保要求的专门场所及室内特定区域，要避免高温、日晒、雨淋，远离火源。存放危险废弃物的场所应张贴危险废弃物标志、危险废物管理制度、危险化学品及危险废物意外事故防范措施和应急预案、危险废物储存库房管理规定等。

危险废物转运和处理：

根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

危险废物管理制度：

①危险废物的收集、暂存、转移、综合利用活动必须遵守国家和地方有关规定。

②危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

③对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。

④制定危险废物管理计划，并向县环境保护部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

⑤禁止向环境倾倒、堆置危险废物。

⑥禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置。

⑦需要转移危险废物时，严格按照《危险废物转移联单管理办法》对危险废物进行转移处置，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。

⑧禁止将危险废物转移至无危险废物经营资质的单位。

⑨运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。

⑩制定危险废物污染事故防范措施和应急预案，并报县生态环境部门进行备案，建立健全危险废物管理台账。

⑪因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境时，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向市生态环境部门和有关部门报告，接受调查处理。

综上所述，在采取以上措施后，项目运营期产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。
一般固废暂存间设置与管理要求

本项目一般固废暂存间设置于厂区东侧库房旁，用于暂存项目生产过程中产生的一般固废。该处便于厂内各处固废的收集运输，并有运输通道和厂外连接。一般固废间应有完善的“防风、防雨、防晒”措施，分类堆放，设标示牌。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均有合理可行处置去向，在厂内暂存时不会造成二次污染，不会对环境造成不利影响。
五、地下水、土壤影响分析
（1）防治地下水污染控制措施的原则

为防止项目建设对地下水环境造成污染，建设单位应坚持“源头控制、监管、应急响应”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

①主动控制即从源头控制措施，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。②被动控制即末端控制措施，主要包括厂区污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。

②被动控制即末端控制措施，主要包括厂区污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。

③以重点装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅。

④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
（3）源头控制措施

①积极推行实施清洁生产，实现废水的循环利用，减少污染物的排放量;

②根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换;

③对工艺、管道、设备采取控制措施，防止污染物的跑、冒滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

（3）防渗措施
为了降低本项目对地下水环境造成的影响，项目应严格按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《中华人民共和国水污染防治法》及《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关规定，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水、土壤污染防治控制，本项目运营期产生固体废物和废水，如果管理不善，会因入渗而污染地下水。本项目产生的污水如果渗排、漏排，固体废物乱堆乱放，污染物经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解及生物积累等过程使部分污染物渗入地下，将对地下水造成严重污染。为保护该地下水，项目内防渗分区分为重点防渗区、一般防渗分区和简单防渗区。具体措施如下：

①实施生产固体废物循环利用，减少污染物的排放量；防止污染物的跑冒漏滴，将污染物的泄露环境风险事故降到最低限度；

②生产区地面均采用水泥硬化；

③项目需进行严格的分区防渗措施，共划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

重点防渗区：存放脱模剂的库房、危废暂存间进行重点防渗处理，防止脱模剂、危险废物泄漏。

一般防渗区：厂区一般固废间、沉淀池、生产车间进行了一般防渗处理，由防渗混凝土硬化防渗。

简单防渗区：除一般防渗区以外的区域，进行一般地面硬化防渗。

采取上述措施后，项目正常生产过程中不会对地下水环境造成影响。现有项目地下水及土壤污染防治分区情况一览表见下表：

表4-12    项目分区防渗一览表

防渗分区

拟采取防渗措施
重点防渗区

脱模剂库房、危废暂存间

抗渗混凝土+至少2mm的环氧树脂防渗面层防腐+不锈钢托盘，脱模剂库房确保达到等效黏土防渗层 Mb≥6m，渗透系数度数为K≤1.0×10-7cm/s；危废暂存间确保达到等效黏土防渗层 Mb≥6m，渗透系数度数为K≤1.0×10-10cm/s
一般防渗区

一般固废间、

生产区域、沉淀池
采取抗渗混凝土硬化处理，确保达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s

简单防渗区

除一般防渗区以外的区域

地面硬化处理

注：各防渗分区的防渗结构，应由专业设计单位根据相关要求进行设计，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均能进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强管理的前提下，可有效阻隔固废的下渗途径，防治地下水和土壤环境受到污染。

（4）土壤防治措施

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。

本项目废气污染物排放量较小，能达标排放，不会对周边土壤环境造成明显不利影响；通过对厂房地面进行分区防渗。同时，各项固体废物均分类收集并进行合理无害化处置。因此，本项目运营对区域土壤环境影响较小。
六、生态影响分析

本项目建设在蓬溪县三凤镇跃进桥村二社，租用了原烟花爆竹厂空置仓库。现场调查表明，项目用地系统生物多样性程度较低，区域内没有属于重点保护的动植物资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。综上，本项目不会对周围的生态环境产生明显的影响。
七、环境风险分析

7.1 物质危险性识别

依据《建设项目风险评价技术导则》（HJT169-2018）--附录C计算危险物质数量与临界量比值（Q）。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间的管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）；

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn

式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

      Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。

      当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
      当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

依据《建设项目风险评价技术导则》（HJT169-2018）--附录B 重点关注的危险物质及临界量，找出与本项目相关的危险物质的临界量。 

环境风险评价等级划分见下表。
表4-13   评价工作等级划分
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
表4-14    突发环境事件风险物质及临界量

序号

物质名称

CAS号

临界量/t

最大存在量/t

Q

381

油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）

/

2500

0.005
0.000002
从表4-14可以看出，本项目风险物质存储量较小，Q＜1，不构成重大危险源，环境风险潜势为Ⅰ，本项目风险评价工作级别定为简单分析。
7.2环境影响途径及环境危害后果

①电焊是通过电弧将金属熔化后进行焊接，在这焊接过程中温度通常高达3600-6000℃，容易使焊接另一端接触的可燃物着火。

②焊接设备（电焊机）可能会故障；电焊机的连接电源在操作过程中经常拖拽、磨损，容易造成线路绝缘层老化，易产生漏电或短路。
③脱模剂、废机油泄漏会造成一定的环境风险；泄漏不及时处理会使泄漏物渗透于地下，造成土壤污染、地下水污染等一系列严重后果。

④粉尘超标排放：项目产生的粉尘处理不达标，大量粉尘排入大气环境，会造成环境空气污染。

⑤废水超标排放：本项目运营期所有生产废水（包括生产废水、初期雨水）均经沉淀后回用于生产，不外排；若厂区污水导流沟、沉淀池、雨水导流沟等废水收集处理设施发生故障，导致无法将厂区废水完全收集处理，会造成含大量SS的废水排入周边地表水，污染地表水环境。

⑥火灾：电路老化或遇明火等原因可能引发火灾，燃烧的主要危害方式是火焰的直接作用，火焰除对作业人员造成直接伤害外，还可使建筑物的结构强度降低，造成建筑物破坏、倒塌，在一定条件下还有可能引起燃烧转爆轰，造成二次、更大范围的爆炸危害。此外，燃烧产物一般主要为CO2、CO等，燃烧废气排入大气环境，会造成环境空气污染，事故废水排入周边地表水，污染地表水环境。

7.3环境风险防范及应急措施
（1）泄漏应急处理

厂区内已设立分级响应机制。项目脱模剂、废机油发生泄漏时，根据应急预案分级响应条件，启动相应的预案分级措施。

1）立即向调度室和应急指挥办公室报告。

2）事故现场，严禁火种，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处，并设置隔离区，禁止无关人员进入。加强通风。

3）应急处理人员必须配备必要的个人防护器具(消防服、消防头盔、消防手套、消防腰带、消防靴、防毒面具等)；严禁单独行动，要有监护人，必须时作水枪、水炮掩护。

4）用预先确定的堵漏方式尽快堵漏，切断或控制泄漏源。

5）中毒人员及时转移到空气新鲜的安全地带，脱去受污染外衣，清洗受污皮肤和口腔，按污染物质和伤员症状采取相应急救措施或立即送医院。

6）泄漏容器要妥善处理，修复、检验后再用。
（2）火灾引发的次生环境风险防范

1）厂区内配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。

2）严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关要求，按有关安全规定配备使用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之处迅速扑灭；消防设施、器材，由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标示明确，使用方便；在厂区内配备二氧化碳灭火器熄灭小型火灾。同时在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。厂区内各管道、设备保证良好接地，杜绝静电火花的产生。

3）厂区设置防火标示牌和危险品防护标志；提高员工素质，增强安全意识。建立了严格的安全管理制度，同时按规定配备了劳动防护用品经常向职工进行安全和健康防护方面的教育。

4）应严格按照国家有关消防安全的规定，制定消防灭火应急预案和快速有效的火灾事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，并对工人进行火灾等紧急事态时的报警培训和消防灭火培训；同时，平时应作好火灾事故消防演练，并对工人进行火灾事故自救和互救知识的宣传教育。

5）严格按照生产管理制度执行，定期检查库房，发现设备损坏，立即采取措施。

6）开展安全教育。新职工上岗前必须进行厂级、车间级、班组级三级安全教育。对新职工进行安全教育的内容包括劳动安全法律、法规，通用安全技术，本厂安全制度、工伤事故的案例，还要进行岗位安全操作规程、劳动安全防护用品的正确使用方法等内容的教育。企业的管理人员在任职时，也应接受安全教育。

7）设置安全监察员。生产过程的每一个班组、每一道工序都应当设安全员，安全员的主要职责是监督检查安全生产情况，有权制止和责令改正不安全的行为和现象，对存在的重大事故隐患及时向有关部门和负责人报告，并参加事故的调查、处理等。

8）建立健全安全生产制度。安全制度是企业经营发展的保障，是防患于未然的基础。各个工序要结合实际情况，制订制度，对安全生产的内容能量化的要量化分析，推行安全目标管理责任制，签订责任书。各个不同的工作岗位要有不同的安全操作规程。张贴在工作现场，经常对照检查。要推行安全生产的互相监督，发现苗头及时提醒。要建立安全生产的统计、报告制度，将统计情况及时公布。
（3）事故废水、废气排放风险防范措施

本项目事故废水主要为火灾产生的事故废水以及沉淀池出现池体开裂等造成生产废水未经处理事故排放。因事故火灾废水主要成分为一般杂质悬浮物，厂区内设置沉淀池可兼事故废水应急收容设施，将事故废水收集沉淀后回用于厂区洒水降尘。采取此措施后事故废水对外环境影响轻微。

如发现废气治理设施出现故障，立即停产，联系厂家维修，废气处理设置事故情况下厂区不得生产。同时，还通过以下措施防止事故废气对区域环境造成不利影响。

1）定期检测各项废气处理装置，发现净化处理效率降低或设备有损耗立即停机检查维修。

2）为确保排气效率和效果，单位须指定专人每周对排气设施进行维护保养和检查。

3）指派专人每周针对废气排放状况以及相关设备与设施进行检查，并将检查结果记录于《废气设施点检表》。
厂区内应加强设备的运行管理和维护保养、使各项环保设备设施保持良好运转，避免因设备故障而发生环境污染事件。

（4）、危险废物管理风险防范

根据危险废物管理规定，危险废物应交由有资质的废物处理单位集中处置。为便于处置和防止危险废物的二次污染，应根据《危险废物贮存污染控制标准GB18597-20 01》在厂区或指定地点建设危险废物暂存设施，定期交有资质单位处理。本项目各项危险废物采用专用容器收集后，交由有资质的专业公司处理，不得排放。

（1）危险废物均采取室内贮存方式，对危废暂存间内部地面拟采取防渗混凝土（15cmC30混凝土，抗渗等级P6）基础上加铺2mm厚HDPE（高密度聚乙烯膜），放置金属托盘，防渗强度等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，达到重点防渗要求，同时设置空桶作为备用收容设施。

（2）危险废物使用专用容器单独收集，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。

（3）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。

（4）厂区内产生的危险废物，采用专用容器收集后，定期由危废单位采用专用运输车辆负责上门回收，危险废物收集、运输必须严格按照《危险废物收集、贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险化学品安全管理条例》及《危险废物转移联单管理办法》等相关规范要求进行。同时，运输过程需严格遵守《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）、《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）。

（5）企业应加强员工操作培训，在日常生产以及设备进行油类灌装作业过程中，操作人员必须规范操作，定期进行设备维护保养，避免因设备老化及人员操作失误出现跑、冒、滴、漏现象，加强对厂区生产设备例行检查，并做好巡检记录。一旦设备设施出现跑冒滴漏后，应立即制定检修计划和应对方案并进行处理。
7.4环境风险应急预案
通过对污染事故的风险评价，有关部门单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及应急处理办法。有重大环境污染事故隐患的单位还应建立紧急救援组织，确定重大事故管理和应急计划，一旦发生重大事故，能有效地组织救援。

针对本项目风险事故的特点，在对事故实施抢险救援的过程中，要注意做好以下工作：

（1）迅速组织事故发生地或险情威胁区域的群众撤离危险区域；

（2）封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生的安全或环境事故；

（3）事故现场如有人员伤亡，立即申请动员、调集当地医疗卫生力量开展医疗卫生救援；

（4）做好现场救援人员的安全防护工作，防止救援过程中发生二次伤亡；

（5）事故现场得以控制，或已经采取了必要的措施保护公众免受危害，经现场应急救援指挥部批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。现场应急处置工作结束后，参加救援的部门和单位应认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；整理应急救援记录、图纸，写出救灾情况报告。项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该厂特点合适的应急预案。为了切实预防环境风险，建设单位需制定环境风险应急预案。

7.5环境风险分析结论

综上所述，项目营运过程中存在着一定的环境风险，但项目无重大危险源，故只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在管理及运行中认真落实工程安全措施、环保措施及评价所提出的风险防范、管理措施，制定相应的事故应急预案，则其在营运期的环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。

表4-13     建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

砼结构件生产项目
建设地点

四川省

遂宁市

蓬溪县三凤镇跃进桥村二社

地理坐标

经度

105.795127
纬度

30.499394
主要危险物质及分布

本项目主要危险物质为油类物质及正己烷，厂区内最大存在量分别为0.005t，为生产线最大存在量。

环境影响途经及危害后果

(大气、地表水、地下水等)

1、危险化学品泄漏，若不及时妥善处置，有毒有害化学品挥发进入大气会造成大气环境污染；

2、遇火源发生火灾和爆炸，燃爆产生的气体会造成大气环境污染；

3、消防废水进入水体会造成水环境污染，燃爆造成地下防渗层破坏，泄漏物料会进入地下，造成地下水污染。
风险防范措施要求

制定项目突发环境风险事故应急预案。

填表说明：

根据本项目的特点，项目环境风险类型主要包括脱模剂、废机油泄漏及火灾引发的次生环境风险、废水废气事故排放等，但发生环境风险事故的概率较低，在落实好本项目环境风险防范措施的前提下，本项目环境风险值可控制在可接受水平范围内。

十、环保投资估算一览表

本项目总投资450万，环保投资35万元，占总投资的7.8%。环保治理措施及投资一览表见下表所示。
表4-14    项目环境保护措施及投资一览表

类别

项目

污染物

设施概况

环保投资（万元）

备注
施工期

废气治理

颗粒物

厂区抑尘通过洒水除尘；车间封闭处理，洒水降尘

2
新建

废水治理

生活废水

依托厂区厕所及化粪池

/
利旧

噪声治理

安装设备噪声

厂房隔声、距离衰减。
2
新建

固废治理

生活垃圾

统一收集后由环卫部门进行清运处理。

营运期

废气治理

颗粒物

项目设置一台移动式焊烟净化器处理焊接烟尘；原料堆场设置顶棚+3面围挡，增加两台移动式炮雾机；车间密闭处理，道路硬化，洒水降尘；筒仓粉尘经顶部自带袋式除尘器处理

15
新建
废水治理

生活废水
依托厂区现有的厕所
/
利旧

生产废水
在生产车间旁修建沉淀池一座
4
新建
在厂区生产车间外北侧设置一座沉淀池

新建
噪声治理

设备运行噪声

选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震等。

2

新建

固废治理

一般固体废物

统一收集后转运至园区垃圾收集点，由环卫部门进行清运处理；不合格产品及剩余的少量混凝土经收集后可作为道路建设的路面铺垫料，或地面平整的填料综合利用，不排放；废钢筋外售至废品回收站；沉淀池沉渣进行抽水清掏沉淀渣，收集后由环卫部门处理，即清即运，袋式除尘器收集粉尘回用于生产。
2
新建

危险废物

废机油、废机油桶及沾油废物统一收集后放置危废暂存间，定期交由有资质的单位处置
2
新建

地下水防治措施

分区防渗

1、一般固废间、作业区域进行一般防渗；
2、对脱模剂库房区域、危废暂存间进行重点防渗；
3、对剩余其他区域进行简单防渗。
4
新建

环境风险

自备式呼吸器、面罩、防护服等

1

新建

消防系统

灭火器等消防设施

1
新建

合计

35
/

十一、环保措施“三同时”验收

表4-15   环保设施“三同时”验收一览表
类别

污染源

污染物

治理措施

数量

标准

废气

锅炉废气
颗粒物、SO2、NOx
本项目使用天然气锅炉，属于清洁能源，通过8m高排气筒排放
1根8m排气筒
天然气锅炉废气（DA001）执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3燃气特别排放限值；
厂区

颗粒物

无组织

/

无组织颗粒物执行《四川省水泥工业污染物排放标准》（DB51/2864-2021） 中排放标准限值要求
废水

生活污水
COD、BOD5、NH3-N、SS、TP
生活污水预处理池进行处理后农灌，不外排

1个预处理池（10m2）

/

地下水

脱模剂库房、危废暂存间
-

重点防渗

-

-

生产车间、一般固废间、沉淀池

-

一般防渗

-

-

除重点防渗区、一般防渗区以外的区域
-

简单防渗

-

-

噪声治理

设备运行噪声

噪声

减震、隔声

-

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值标准限值

固废治理

一般固废

生活垃圾、废弃物料、废钢筋、沉淀池沉渣、收集粉尘
生活垃圾、沉淀池沉渣由环卫部门清运处理，废弃物料经收集后可作为道路建设的路面铺垫料，或地面平整的填料综合利用，不排放；废钢筋外售至废品回收站

/

一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二次修订中的相关规定
危险废物
废机油、废机油桶及沾油废物
统一收集后放置危废暂存间，定期交由有资质的单位处置
/
执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物、SO2、NOx
	项目锅炉使用天然气为燃料，天然气属于清洁能源
	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3燃气锅炉特别排放限值

	
	无组织
	颗粒物
	道路硬化、洒水降尘；原料堆场搭建顶棚并设置三面围挡，设置2台移动式除尘雾炮机；水泥筒仓置于密闭的厂房内，水泥筒仓顶装自带袋式除尘器；搅拌机位于厂房内，为封闭式搅拌机、搅拌区域洒水降尘；

设置移动式焊烟净化器净化处理
	执行《四川省水泥工业污染物排放标准》（DB51/2864-2021）厂区内无组织排放限值

	地表水环境
	生活废水
	SS
	生活废水经厂区污水预处理池处理后用于农田施肥，不外排
	/

	
	生产废水
	沉淀渣
	生产废水经沉淀池处理后回用不外排
	/

	声环境
	生产机械设备
	Leq（A）
	控制生产时间，采用低噪声设备、厂区衰减、基础减振等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：生活垃圾统一收集后，由环卫部门定期清运处理；废钢筋外售至废品回收站，不合格产品、固体边角料及沉淀池沉渣经收集后可作为道路建设的路面铺垫料，或地面平整的填料综合利用，不排放，焊渣、减水剂、脱模剂废包装定期清运，经过收集后交由环卫部门处置，除尘器收集粉尘回用于生产。

危险废物：废机油、废机油桶及沾油废物统一收集后放置危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①源头控制措施实施清洁生产，实现废物资源化利用，减少污染物的排放；加强环境管理。

②对厂区内地面进行分区防渗：对脱模剂库房、危废暂存间进行重点防渗；对生产区域及一般固体废物暂存间、沉淀池、生产车间进行一般防渗；对剩余其他区域进行简单防渗，由此对土壤及地下水环境影响小。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	1、分区防渗，以满足不同防渗区域的防渗要求。

2、按《建筑灭火器的配置设计规范》，在仓库配置消防栓、灭火器，设置防火警示标志、禁止明火。

3、加强各环保设施的日常维护工作。

4、编制应急预案及管理措施建设，建立环境风险应急联防机制，加强库房的安全管理，制定严格的岗位责任制度，安全操作注意事项等制度，购买应急物资。

	其他环境
管理要求
	1、结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合拟建项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。

2、根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。

3、宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。

4、环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。

5、准备和接受环保部门对本项目的排污监理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。

6、开展环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，提出改进措施。


六、结论
	项目的建设符合国家现行产业政策，选址符合当地规划要求，通过采取的废气、污水、噪声、固废等污染防治措施技术，加强管理等措施，能降低项目运行对环境的影响。只要认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，并严格按照环评要求进行环境风险防范，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	   项目

分类
	污染物

名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.4909t/a
	/
	0.4909t/a
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.0019t/a
	/
	0.0019t/a
	/

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.0851t/a
	/
	0.0851t/a
	/

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	0m3/a
	/
	0m3/a
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	0m3/a
	/
	0m3/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0m3/a
	/
	0m3/a
	/

	
	总磷
	/
	/
	/
	0m3/a
	/
	0m3/a
	/

	一般固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	5.4t/a
	/
	5.4t/a
	/

	
	沉淀池

沉渣
	/
	/
	/
	37t/a
	/
	37t/a
	/

	
	废钢筋
	/
	/
	/
	8t/a
	/
	8t/a
	/

	
	废弃物料
	/
	/
	/
	200t/a
	/
	250t/a
	/

	
	焊渣
	/
	/
	/
	0.03t/a
	/
	0.03t/a
	/

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	20kg/a
	/
	20kg/a
	/

	
	收集粉尘
	/
	/
	/
	0.5472t/a
	/
	0.5472t/a
	/

	危险废物
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.002t/a
	/
	0.002t/a
	/

	
	沾油废物
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	/

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.002t/a
	/
	0.002t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目位置











扬尘、噪声、废水、固体废物





工程运行





场地平整





设备安装





辅助工程





主体工程








PAGE  

生活用水
预处理池
一次水
364
损耗72.6
291.2
1715.6
560
291.2
降尘用水
280
全部蒸发损耗
农田施肥
设备清洗用水
448
损耗112
沉淀池
产品用水
全部进入产品
31.6
1440
蒸气养护用水
480
沉淀池回用448+906.4+24
初期雨水
906.4
沉淀池
损耗432
养护废水
沉淀池
48
24
损耗24
280



_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

加料
组装钢筋框架结构
膜具准备
固定模具
拌料
混凝土浇筑
脱模
恒温养护
自然养护
成品检验
设备：钢筋切断机、切管机、折弯机、调直机
物料：钢筋
物料：脱模剂
设备：推车、搅拌机料仓
物料：沙子、石子
成品
物料：减水剂、聚丙烯纤维、水
设备：水泥筒仓
物料：水泥
设备：振动台
物料：混凝土
设备：天然气锅炉（蒸气）
焊接烟尘、噪声、废钢筋
粉尘、噪声
粉尘、噪声
噪声
固废、噪声
锅炉废气、噪声



_1234567890.unknown

