# 四川翔丰华新能源材料有限公司

# 翔丰华6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目(二期)环境影响报告书征求意见稿

1 项目概况

项目名称：翔丰华6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目(二期)

建设单位：四川翔丰华新能源材料有限公司

性    质：扩建

建设地点：四川省遂宁市蓬溪县经济开发区金桥工业园（或蓬溪经开区金桥片区）规划建设用地范围内，新增占地约400亩（含一期在建的68亩）。

具体地理位置如下：

本项目地理位置

图1 拟建项目地理位置图

建设内容及规模：本项目主要建设内容包括办公大楼、研发及检测中心、生产车间、仓库、宿舍、公共工程等。其中，生产车间包括原材料处理车间、混合造粒车间、包覆车间、石墨化车间、成品加工车间、辅助生产车间及动力车间等。占地面积400亩，建筑面积173889.36㎡，分两期建设，年产锂离子电池石墨类负极材料60000t/a。其中，一期建设内容包括：石墨化车间1栋、库房1栋及相应配套设施，一期建筑面积23989.65m2，主要建设内容为20000t/a石墨化；剩余建设内容纳入二期建设。需要说明的是：一期项目环评已于2022年5月20日，由遂宁市蓬溪生态环境局以遂蓬环函【2022】26号进行批复。目前，正处于施工建设阶段；本次评价内容为二期。

2 产品方案

据项目设计，本项目主要产品为“人造石墨类”锂离子电池石墨类负极材料，因产品性能（包括循环倍率、能量密度、充电速率）差异细分为6种产品小类，具体情况详见下表：

表2-1 主要产品方案 单位：t/a

| 序号 | 产品名称 |  | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造石墨负极材料 | 长循环高温型（CPAG） | 20000 | 克容量≥340mAh/g；压实密度≥1.45g/cm3 |
| 2 |  | 长循环低温快充型（CPAG） | 10000 | 克容量≥340mAh/g； -20℃充电 |
| 3 |  | 高能量密度动力型（NAG） | 12000 | 克容量≥355mAh/g；压实密度≥1.65g/cm3 |
| 4 |  | 高能量密度低温快充型（NAG） | 10000 | 克容量≥350mAh/g； -20℃充电 |
| 5 |  | 高能量密度数码型（CPAG） | 5000 | 克容量≥355mAh/g；压实密度≥1.70g/cm3 |
| 6 |  | 超高能量密度（CPAG） | 3000 | 克容量≥358mAh/g；压实密度≥1.75g/cm3 |
| 7 | 小计 |  | 60000 |  |

注：“CPAG”表示主要生产原料为石油普焦，“NAG”表示主要生产原料为针状焦。

由上表分析可知：本项目主要产品包括1）长循环高温型人造石墨负极材料2万t/a、2）长循环低温快充型人造石墨负极材料1万t/a、3）高能量密度动力型人造石墨负极材料1.2万t/a、4）高能量密度低温快充型人造石墨负极材料1万t/a、5）高能量密度数码型人造石墨负极材料0.5万t/a、6）超高能量密度人造石墨负极材料0.3万t/a，合计6万t/a人造石墨类负极材料，均系锂离子电池石墨类负极材料。结合国家、地方及行业相关要求，主要产品（石墨负极材料）标准执行《锂离子电池石墨类负极材料》（GB/T 24533-2019），具体详见下表：

表2-2 摘自GB/T24533-2019中“锂离子电池石墨类负极材料等级”

| 类型 |  | 级别 | 首次放电比容量(mA. h)/g | 首次库仑效率% | 粉末压实密度g/cm3 | 石墨化度% | 固定碳量% | 磁性物质含量ppm | 铁含量ppm | RoHS认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人造石墨AG | 中间相CMB | Ⅰ | ≥350.0 | ≥95.0 | ≥1.50 | ≥94 | ≥99.97 | ≤0.1 | ≤20 | 通过 |
|  |  | Ⅱ | ≥340.0 | ≥94.0 | ≥1.40 | ≥90 | ≥99.95 | ≤0.5 | ≤50 | 通过 |
|  |  | Ⅲ | ≥330.0 | ≥90.0 | ≥1.20 | ≥90 | ≥99.70 | ≤1.5 | ≤100 | 通过 |
|  | 针状焦NAG | Ⅰ | ≥355.0 | ≥94.0 | ≥1.25 | ≥94 | ≥99.97 | ≤0.1 | ≤20 | 通过 |
|  |  | Ⅱ | ≥340.0 | ≥93.0 | ≥1.20 | ≥90 | ≥99.95 | ≤0.1 | ≤50 | 通过 |
|  |  | Ⅲ | ≥320.0 | ≥90.0 | ≥1.10 | ≥85 | ≥99.70 | ≤1.5 | ≤100 | 通过 |
|  | 石油普焦CPAG | Ⅰ | ≥350.0 | ≥95.0 | ≥1.40 | ≥94 | ≥99.97 | ≤0.1 | ≤20 | 通过 |
|  |  | Ⅱ | ≥330.0 | ≥93.0 | ≥1.20 | ≥90 | ≥99.95 | ≤0.1 | ≤50 | 通过 |
|  |  | Ⅲ | ≥300.0 | ≥90.0 | ≥1.00 | ≥85 | ≥99.70 | ≤1.5 | ≤100 | 通过 |

另外，本项目石墨化工序主要副产物为石墨化处理后的保温料、电阻料及炉顶保温料。在满足《石墨化增碳剂》（YB/T4403-2014）等产品标准前提下作副产品外售综合利用，具体情况如下。

表2-3 《石墨化增碳剂》（YB/T4403-2014） 单位：%

| 等级 | 固定碳≥ | 灰分≤ | 挥发分≤ | 水分≤ | 硫≤ | 氮≤ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特级 | 99.7 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.01 | 0.002 | 本项目主要副产物/增碳剂需满足YB/T4403-2014相应产品标准限值要求。 |
| 一级 | 99.5 | 0.20 | 0.30 | 0.3 | 0.02 | 0.015 |  |
| 二级 | 99.0 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.03 | 0.020 |  |
| 三级 | 98.5 | 1.00 | 0.50 | 0.5 | 0.05 | 0.030 |  |

注：所有指标均为质量分数，除水分外其他均为干基。

3 主要生产工艺流程及产污分析

据项目设计，本项目年产锂离子电池石墨类负极材料60000t/a。同时，根据锂离子电池石墨类负极材料产品性能（包括循环倍率、能量密度、充电速率）差异细分为6种产品小类，具体情况详见表2-1。

为满足本项目（设计/细分小类）生产需要，主要通过改变生产原料种类、配比及生产工序调整等方式进行实现，具体情况如下表所示：

表3-1 本项目锂离子电池石墨类负极材料生产方案

| 序号 | 产品名称 |  | 规模 | 主要生产原料及用量 | 生产工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造石墨负极材料 | 长循环高温型（CPAG） | 20000 | 石油焦3.5万t/a | 预处理（含粗碎、烘干、磨粉）→混合造粒→石墨化→成品加工 |
| 2 |  | 长循环低温快充型（CPAG） | 10000 | 石油焦1.5万t/a、优质沥青0.1万t/a | 预处理（含粗碎、烘干、磨粉）→混合造粒→石墨化→炭化/后处理→成品加工 |
| 3 |  | 高能量密度动力型（NAG） | 12000 | 针状焦1.6万t/a | 预处理（含粗碎、烘干、磨粉）→混合造粒→石墨化→成品加工 |
| 4 |  | 高能量密度低温快充型（NAG） | 10000 | 针状焦1.4万t/a、优质沥青0.1万t/a | 预处理（含粗碎、烘干、磨粉）→混合造粒→石墨化→炭化/后处理→成品加工 |
| 5 |  | 高能量密度数码型（CPAG） | 5000 | 煅后焦0.9万t/a、优质沥青0.06万t/a | 预处理（含粗碎、磨粉）→混合造粒→石墨化→成品加工 |
| 6 |  | 超高能量密度（CPAG） | 3000 | 煅后焦0.6万t/a、优质沥青0.04万t/a | 预处理（含粗碎、磨粉）→混合造粒→石墨化→成品加工 |
| 7 | 小计 |  | 60000 |  |  |

注：据项目设计，本项目建成后全厂所需石墨化处理规模为60000t/a；其中，20000t/a来自一期/在建内容；剩余40000t/a处理能力来自二期/本项目新增内容，合计60000t/a。

各主要生产工序设计规模如下：

表3-2 主要生产工序、设计规模 单位：t/a

| 种类 | 规模 | 主要 原料 | 主要生产工序、规模 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原材料预处理 |  |  | 混合 造粒 | 石墨化 | 炭化/后处理 | 成品加工 |
|  |  |  | 粗破 | 烘干 | 磨粉 |  |  |  |  |
| 产品1 | 20000 | 石油焦 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | / | 20000 |
| 产品2 | 10000 | 石油焦 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 产品3 | 12000 | 针状焦 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | / | 12000 |
| 产品4 | 10000 | 针状焦 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 产品5 | 5000 | 煅后焦 | 5000 | / | 5000 | 5000 | 5000 | / | 5000 |
| 产品6 | 3000 | 煅后焦 | 3000 | / | 3000 | 3000 | 3000 | / | 3000 |
| 合计 | 60000 | / | 60000 | 52000 | 60000 | 60000 | 60000 (含依托/一期在建的20000) | 20000 | 60000 |

注：“成品加工”工序主要包括混合/合批、筛分除磁、包装。

由上表可知：本项目为锂离子电池石墨负极材料生产项目，主要生产工序为外购石油焦、针状焦（含煅前、煅后）及少量优质沥青，经“破碎、（部分）烘干、磨粉等原材料处理工序→混合造粒→石墨化→部分炭包覆（又名“炭化”，后处理）后与剩余部分→成品加工”后得到锂离子电池石墨类负极材料产品。

具体分析如下：

图3-1 拟建项目主要生产工序关联关系 单位：t/a

经分析，本项目主要“三废”污染物产排情况如下：

表3-3 主要“三废”污染物产排污情况分析一览表

| 种类 | 产污环节 |  |  | 污染物 | 污染治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 进料 破碎 | 石油焦（生焦） | 颗粒物 | 覆膜布袋除尘器 |
|  |  |  | 针状焦（生焦） | 颗粒物 | 覆膜布袋除尘器 |
|  |  |  | 煅后针状焦 | 颗粒物 | 覆膜布袋除尘器 |
|  |  |  | 优质沥青 | 颗粒物 | 覆膜布袋除尘器 |
|  |  | 烘干 | 天然气燃烧烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧 |
|  |  |  | 进出料 | 颗粒物 | 覆膜布袋除尘器 |
|  |  | 混合 造粒 | 进料、配料 | 颗粒物 | 覆膜布袋除尘器 |
|  |  |  | 混合造粒 | 沥青烟、苯并[a]芘、VOCs、颗粒物 | 滤筒除油过滤器+RTO焚烧 （新增少量SO2、NOx） |
|  |  |  | 冷却出料 |  |  |
|  |  | 石墨化 | 装炉 | 颗粒物 | 覆膜布袋除尘器 |
|  |  |  | 进料 | 颗粒物 | 覆膜布袋除尘器 |
|  |  |  | 低温阶段 | CO、CH4等 | 点火法 |
|  |  |  | 石墨化 | 颗粒物、SO2、NOx、CO及VOCs、少量沥青烟、微量苯并芘等 | 采用加盖，负压抽风→旋风+布袋除尘+双碱法脱硫+湿电除雾除尘 |
|  |  |  | 卸炉 | 颗粒物 | 覆膜布袋除尘器 |
|  |  |  | 出料 | 颗粒物 | 覆膜布袋除尘器 |
|  |  | 炭包覆（炭化） | 进料、装坩埚 | 颗粒物 | 覆膜布袋除尘器 |
|  |  |  | 包覆改性（炭化） | 沥青烟、苯并[a]芘、VOCs、颗粒物 | 电捕焦油器+尾气燃烧净化装置焚烧（TO炉，新增SO2、NOx） |
|  |  |  | 出料 | 颗粒物 | 覆膜布袋除尘器 |
|  |  | 成品加工 |  | 颗粒物 | 覆膜布袋除尘器 |
|  | 无组织 | 原材料预处理车间 |  | 颗粒物 | 1）提高废气收集率，降低排污； 2）车间采用密闭、分别等措施，无可见烟粉尘外逸； 3）粉状物料采用密闭或封闭方式存储，采用密闭等方式输送； 4）粒状物料采用密闭、封闭等方式输送； 5）加强环境管理、设备检修及厂区绿化，物料输送过程中产尘点采取有效抑尘措施； 3）划定卫生防护距离等。 |
|  |  | 原材料预处理车间（磨粉） |  | 颗粒物 |  |
|  |  | 混合造粒车间 |  | 颗粒物、VOCs、沥青烟、苯并芘 |  |
|  |  | 石墨化车间 |  | 颗粒物、SO2、NOx、 VOCs、沥青烟、苯并芘 |  |
|  |  | 包覆车间 |  | 颗粒物、VOCs、沥青烟、苯并芘 |  |
|  |  | 成品加工车间 |  | 颗粒物 |  |
| 废水 | 冷却排水 |  |  | SS | 经收集、预处理后用作石墨化烟气脱硫系统补水等，不外排 |
|  | 初期雨水 |  |  | SS |  |
|  | 生活污水 |  |  | CODCr、BOD5、NH3-N 、TP 、TN 、SS、 | 经收集、预处理（含化粪池、隔油池）后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及园区污水厂进厂控制要求后，由园区市政污水管网收集汇入金桥新区污水处理厂处理，尾水排入涪江 |
| 固废 | 布袋除尘 |  |  | 收尘灰 | 经收集、预处理→循环回用 |
|  | 筛分除磁 |  |  | 残次品（含除磁固废） | 作下游厂区原料或降级处理 |
|  | 生产车间 |  |  | 废包装材料 | 环卫部门定期清运 |
|  | 机修车间 |  |  | 废旧设备 | 外售综合利用 |
|  |  |  |  | 废矿物油 | 交具有相应危废处理资质单位 |
|  | 造粒、改性工序废气收集管道 |  |  | 含焦油废物 | 全部作生产原料循环利用；若存在剩余，则按危废交由具有相应危废处理资质单位进行处理。 |
|  | 实验室 |  |  | 废液等 | 交具有相应危废处理资质单位 |
|  | 循环冷却 |  |  | 淤泥 | 由园区环卫部门定期清运 |
|  | 办公生活区 |  |  | 生活垃圾 | 由园区环卫部门定期清运 |
|  | 食堂 |  |  | 餐厨垃圾 | 定期交由餐厨垃圾处理单位 |
| 噪声 | 生产区、辅助生产区 |  |  | 设备机械噪声 | 优化总平布置、有效设备、基础减振、厂房隔声及距离衰减；同时，采用必要的噪声污染防治措施，例如风管采用阻尼隔声包扎、接口软连接、进风口和排风口安装消声器；隔声屏障等 |

4 主要“三废”污染物产生、治理措施及排放

（1）废气

1）有组织

经分析，本项目正常运行过程中产生的废气污染物包括

1）原材料预处理车间进料、破碎及物料输送过程中产生的含尘废气；烘干工序产生的天然气燃烧烟气、进出物料产生的含尘废气；

2）磨粉车间进出料及磨粉、物料输送过程中产生的含尘废气；

3）造粒车间进料、配料过程中产生的含尘废气；混合造粒、冷却及出料过程中产生的造粒废气；

4）石墨化车间进出料、装卸炉等过程中产生的含尘废气；升温石墨化过程中产生的低温废气、高温石墨化及冷却烟气；

5）包覆车间进料、配料及装料过程中产生的含尘废气；炭化过程中产生的炭化烟气；出料、包装过程中产生的产生废气；

6）成品加工车间进料、筛分、除尘及出料、包装等过程中产生的产尘废气。

同时，实验室产生的试验废气；食堂产生的油烟等。

具体情况详见下表：

表4-1 拟建项目主要废气污染物产生、治理措施及排放情况一览表

| 产污单元 | 产生位置 |  | 污染物名称 | 主要污染物 | 生产控制措施 | 末端治理措施 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料预处理车间 | 进料破碎 |  | 含尘废气 | 颗粒物 | 优化参数、工艺控制 | 覆膜布袋除尘器 | 经20m排气筒，达标排放 |
|  | 烘干 | 加热 | 天然气燃烧烟气 | 烟粉尘、SO2、NOX | 优化参数、工艺控制、低氮燃烧 | / | 经15m排气筒，达标排放 |
|  |  | 进出料 | 含尘废气 | 颗粒物 | 优化参数、工艺控制 | 覆膜布袋除尘器 | 经20m排气筒，达标排放 |
| 磨粉车间 | 进料、配料 |  | 含尘废气 | 颗粒物 | 优化参数、工艺控制 | 覆膜布袋除尘器 | 经20m排气筒，达标排放 |
|  | 混合造粒、冷却 |  | 造粒废气 | 沥青烟、苯并[a]芘、VOCs、颗粒物 | 氮气保护、优化参数、工艺控制 | 经收集后，采用滤筒除油过滤器+RTO焚烧（新增少量SO2、NOx等） | 经20m排气筒，达标排放 |
| 石墨化车间 | 进料、装料 |  | 含尘废气 | 颗粒物 | 优化参数、工艺控制 | 覆膜布袋除尘器 | 经20m排气筒，达标排放 |
|  | 送电 升温 | 低温阶段 | CO、CH4等 |  | 优化参数、工艺控制 | 经收集后，排放 | / |
|  |  | 高温石墨化 | 高温石墨化烟气 | 颗粒物、SO2、NOx、CO及VOCs、少量沥青烟、微量苯并芘等 | 优化参数、工艺控制 | 在满足安全的前提下，采用加盖、负压抽风→旋风+布袋除尘+双碱法脱硫+湿电除雾除尘 | 经30m排气筒，达标排放 |
|  |  | 高温冷却 | 冷却烟气 |  | 优化参数、工艺控制 |  |  |
|  | 出料、卸炉 |  | 含尘废气 | 颗粒物 | 优化参数、工艺控制 | 覆膜布袋除尘器 | 经20m排气筒，达标排放 |
| 包覆车间 | 进料、装坩埚及出料 |  | 含尘废气 | 颗粒物 | 优化参数、工艺控制 | 覆膜布袋除尘器 | 经20m排气筒，达标排放 |
|  | 包覆改性（炭化） |  | 炭化烟气 | 沥青烟、苯并[a]芘、VOCs、颗粒物 | 氮气保护、优化参数、工艺控制 | 经收集后，采用电捕焦油器+尾气燃烧净化装置焚烧（TO炉，新增SO2、NOx） |  |
| 成品加工车间 | 进料 |  | 含尘废气 | 颗粒物 | 优化参数、工艺控制 | 覆膜布袋除尘器 | 经20m排气筒，达标排放 |
|  | 出料、包装 |  | 含尘废气 | 颗粒物 | 优化参数、工艺控制 | 覆膜布袋除尘器 |  |
| 生活区 | 食堂 |  | 食堂油烟 | 油烟 | 选用先进设备 | 油烟净化器 | / |

2）无组织

根据污染源识别，项目涉及无组织排放的单元主要有原材料预处理车间、磨粉车间、混合造粒车间、石墨化车间、包覆车间及成品加工等。

项目无组织排放情况如下：

表4-2 项目生产装置/车间涉及废气污染物排放情况一览表

| 装置名称 | 涉及排入大气的物质 | 生产过程能 否做到密闭 | 是否存在无 组织排放 | 涉及无组织排放污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料预处理车间 | 颗粒物 | 是 | 是 | 颗粒物 |
| 原材料预处理车间（磨粉） | 颗粒物 | 是 | 是 | 颗粒物 |
| 混合造粒车间 | 颗粒物、VOCs、沥青烟、苯并芘、SO2、NOx | 是 | 是 | 颗粒物、VOCs、苯并芘 |
| 石墨化车间 | 颗粒物、SO2、NOx、 VOCs、沥青烟、苯并芘、CO | 否 | 是 | 颗粒物、SO2、NOx、 VOCs、苯并芘 |
| 包覆车间 | 颗粒物、VOCs、沥青烟、苯并芘、SO2、NOx | 是 | 是 | 颗粒物、VOCs、苯并芘 |
| 成品加工车间 | 颗粒物 | 是 | 是 | 颗粒物 |

为此，本次评价要求：建设单位严格按照国家、地方及行业相关环保要求，加强无组织排污管控，包括采取密闭（物料不与环境空气接触，或通过密封材料、密封设备与环境空气隔离的状态或作业方式）、密闭储存（将物料储存于与环境空气隔离的建（构）筑物、设施、器具内的作业方式）、密闭输送（物料输送过程与环境空气隔离的作业方式）、封闭（利用完整的围护结构将物料、作业场所等与周围空间阻隔的状态或作业方式，设置的门窗、盖板、检修口等配套设施在非必要时应关闭）、封闭储存（将物料储存于具有完整围墙（围挡）及屋顶结构的建筑物内的作业方式，建筑物的门窗在非必要时应关闭）、封闭输送（在完整的围护结构内进行物料输送作业，围护结构的门窗、盖板、检修口等配套设施在非必要时应关闭）、封闭车间（具有完整围墙（围挡）及屋顶结构的建筑物，建筑物的门窗在非必要时应关闭）等无组织排放控制措施，降低无组织排放对周围环境的影响。

（2）废水

经分析，本项目生产运营过程中废水包括生产废水和生活污水。其中，生产废水主要为循环冷却水系统排水、初期雨水等；生活污水主要为办公生活区产生的污染。

据项目设计，循环冷却水系统排水、初期雨水等经收集预处理后用作石墨化烟气脱硫系统补水等，不外排；办公生活区产生的生活污水（实验室前三次清洗液除外）经收集、预处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978 1996）三级标准及其他水污染控制要求后，由园区市政污水管网收集汇入园区污水处理厂（金桥新区污水处理厂，已建规模15000m3/d）处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“一级A标”后排入涪江。

（3）固废

经分析，本项目生产过程中产生的固废主要包括工业固废、生活垃圾等。其中，工业固废包括除尘系统产生的除尘灰、残次品（含除磁固废）、废弃包装材料；石墨化车间产生的废旧炭板、石墨化处理后的煅后石油焦、炭化等一般固废，混合造粒、炭化烟气收集系统固废（含焦油固废）、设备维修产生的废机油等危险废物。同时，办公生活区产生的办公生活垃圾、食堂餐厨垃圾、化粪池污泥等。

其中，危险废弃经分类收集、暂存，定期后交由第三方具有相应危废处理资质单位进行妥善处置；一般固废按质处理，外售综合利用。生活垃圾由园区市政环卫部门定期清运、餐厨垃圾由地方政府相关餐厨垃圾清运单位定期清运。

同时，本次评价要求：建设单位配套相应的固废（含危废）暂存场所、空间，加强堆场“三防”措施，避免二次污染。

（4）噪声

据项目设计，项目生产噪声主要来自生产设备（破碎机、粉碎机、混合机、包覆机、反应釜、冷却釜、筛分机、永磁机、吨包机、电磁分离机、除磁机、包装机等）、辅助设备（风机、循环水泵、冷却塔、制氮机等）产生的设备噪声。

主要降噪、减振措施如下：

1）优选设备，例如所有的机械设备均选用低噪声设备，噪声分贝控制在80分贝以下；

2）空压机、制冷机等高噪音设备分别独立布置于厂房内，远离人员集中场所。机、泵基础设计时，考虑减震措施；

3）离心机、压缩机、大型风机等设置减振垫，管口采用软管连接。

4）对于产生噪声的放空管均高出屋面，并在放空管的放空口设置放散消音设施；

5）按规范设置管道支吊架、特别是压缩机管道支架落地设计，减少由管道振动产生的噪声；

6）调节阀选用时，采用合适的压差，防止因压差过大产生噪声；

7）在管径选择中，选择适当的流速，防止因流速过大产生喘流噪声；设计时尽量防止拐弯、交叉、截面巨变和T行汇流；对于机、泵等振源相连接处，在靠近振源处设置软接头，以割断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和与金属桁架接触时，采用弹性连接。

8）提高自动化操作水平，尽量减少人员在生产装置现场的机率。

9）尽量将高噪声配置安排在厂区中部，增大主要噪声源与厂界的距离，以减小对厂界的影响，并提高绿化面积。

综上所述，本项目拟采取优化总图布置，合理布局，并对高噪声源有针对性地采取降噪、隔声、消声及减振等综合措施，实现厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，可保证项目噪声影响满足相关要求。

（4）地下水

按照导则要求，将本项目厂区分为非污染防治区、一般污染防治区、重点污染防治区，分别采取不同等级的防渗措施，防渗层在地表铺设，按照污染防治分区采取不同设计方案，具体如下：

①重点污染防治区须满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的要求，确保各单元防渗层满足渗透系数小于1.0×10-12cm/s的要求；

②一般污染防治区须满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s要求，确保各单元防渗层满足渗透系数小于1.0×10-10cm/s。

③非污染防治区：一般地面硬化即可。

除此之外，全厂相关涉水生产设备、管道及构筑物（重点为涉及腐蚀性区域）采取相应的防腐设施，制定相应的设备检修计划、污染物排污监测及环境要素监测计划，确保项目正常稳定运行及区域环境影响可接受。

四川翔丰华新能源材料有限公司

2022年6月7日