建设项目环境影响报告表

（送 审 稿）

项目名称：     蓬溪县畜禽粪肥处理中心

建设单位（盖章）：四川泓农润生物科技有限公司

编制日期：            2021年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	57

附表	58

建设项目污染物排放量汇总表	58

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置示意图

附图3 项目外环境关系图

附图4 项目监测布点图

附图5 项目生态红线关系图

附图6 现场踏勘图

附件

附件1 委托书

附件2 立项文件

附件3 土地流转合同

附件4 政府同意选址建设文件

附件5 营业执照

附件6 监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 蓬溪县畜禽粪肥处理中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 川投资备【2102-510921-04-01-577555】FGQB-0022号 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈进任 | 联系方式 | 13547775966 |
| 建设地点 | 四川 省（自治区） 遂宁 市 蓬溪 县（区） 三凤 镇（街道） 跃进桥村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 105 度 47 分 35.213 秒， 30 度 29 分 47.677 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2625 有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | “四十八、公共设施管理业”中的“107 粪便处置工程 日处理50吨及以上” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 蓬溪县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2102-510921-04-01-577555】FGQB-0022号 |
| 总投资（万元） | 1400 | 环保投资（万元） | 79.5 |
| 环保投资占比（%） | 5.68 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 28940 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 根据蓬溪县农业农村局《关于将原兴旺鞭炮厂部分土地用于建设蓬溪县畜禽粪肥处理中心的请示》（蓬农〔2020〕187号），2020年11月，蓬溪县人民政府对本项目进行批示，同意本项目的选址建设。 2021年2月2日，蓬溪县行政审批局对本项目进行了立项《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备【2102-510921-04-01-577555】FGQB-0022号，同意本项目建设。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2017），本项目属于“C2625 有机肥料及微生物肥料制造”，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”项目中“一、农林业 53、畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理）”。 根据《西部地区鼓励类产业目录》（2020年本），本项目的建设属于该目录中“二、西部地区新增鼓励类产业”中“（二）四川省 30. 农村生活污水治理、生活垃圾治理、畜禽粪便处理及厕所革命等农村人居环境整治相关技术开发及应用；高寒地区生活污水处理相关技术开发及应用；轻钢装配式和现代夯土技术等新型农房建造技术推广应用”。因此，本项目属于鼓励类，符合相关法律法规和相关政策规定。 同时，蓬溪县行政审批局以《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2102-510921-04-01-577555】FGQB-0022号）予以备案，同意实施。 因此，本项目属于鼓励类产业，符合相关法律法规和相关政策规定。 （2）“三线一单”符合性分析 为更好地建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，生态环境部（原环保部）于 2016 年 10 月 27 日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150 号），该《通知》明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。本项目与《通知》的符合性分析见下表： 表1-1 项目“三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 符合性; 备注. 生态保护红线; 根据《四川省生态保护红线实施意见》（川府发【2016】45号）（以下简称实施意见）），《实施意见》对全省各市区的生态保护红线进行了划定。 根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），划分情况如下： “4个重点区域分别为：若尔盖草原湿地生态功能区、川滇森林及生物多样性生态功能区、秦巴生物多样性生态功能区、大小凉山水土保持及生物多样性生态功能区。” “13个区块分别为：雅砻江源水源涵养生态保护红线、大渡河源水源涵养生态保护红线、若尔盖湿地水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、沙鲁里山生物多样性维护生态保护红线、大雪山生物多样性维护—水土保持生态保护红线、岷山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线、邛崃山生物多样性维护生态保护红线、凉山—相岭生物多样性维护—水土保持生态保护红线、锦屏山水源涵养—水土保持生态保护红线、金沙江下游干热河谷水土流失敏感生态保护红线、大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线、川东南石漠化敏感生态保护红线和盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线。” 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村（详见附图1），系利用原有兴旺鞭炮厂强制清除后的闲置场地进行实施，根据《四川省生态保护红线实施意见》，项目建设不在上述生态保护红线范围内。（详见附图5） 因此，本项目的建设是符合生态保护红线要求的。; 符合. 环境质量底线; 根据《2019年遂宁市环境质量公告》，项目所在区域为达标区，所在区域年平均环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，大气特征污染物质量标准满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中NH3、H2S标准限值要求；项目所在区域地表水质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准；根据本项目现状监测数据可知：项目所在地区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准限值；项目为有机肥料及微生物肥料制造项目，无生产废水产生；固废均得到合理处置，处置率为100%。且在原有闲置场地内进行实施，项目所在地除环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量均满足所在功能区要求，项目的建设不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目利用原有鞭炮厂强制清除后的闲置场地进行实施，符合当地用地规划布局要求；运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，用水、用电均由市政水电管网供给，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，能源消耗合理分配，不触及资源利用上线。; 符合. 负面清单; 本项目属于有机肥料及微生物肥料制造项目，对照《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》、《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》以及《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（实行）》，本项目符合国家产业政策，属于鼓励类，本项目不属于当地环境准入负面清单行业内容及《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（实行）》。; 符合. 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村。项目所在区域不涉及遂宁市生态保护红线区域，无自然保护区、基本农田、地下水源等保护区，无大的输电线路和需要保护的文物。 （3）与遂宁县蓬溪县城市总体规划符合性分析 本项目选址位于四川省遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村，根据《蓬溪县城市总体规划（2013-2030）》：“第二章 县域城镇体系规划 一、总体规则目标 （1）加快基础设施建设，提升蓬溪作为市域副中心的地位。（2）发展生态农业、健康产业，培育特色经济，加快农业产业化和优质农副产品生产基地，加快蓬溪镇城镇化的步伐。（3）发展文化、体育、卫生事业，与城镇经济建设和社会进步协调发展，全面推进蓬溪社会文明进步。”同时根据县域生态环境建与保护规划图，项目所在区域规划为农牧业生态功能区。项目所在蓬溪县区域为农业大县，主要功能为农牧业，畜禽粪便产生量大、农肥需求量大。本项目的建设为所在区域主导产业的下游产业，项目的建设符合遂宁县蓬溪县城市总体规划。 综上，本项目的建设符合《蓬溪县城市总体规划（2013-2030）》规划要求。 （4）与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48 号）符合性分析 近年来，我国畜牧业持续稳定发展，规模化养殖水平显著提高，保障了肉蛋奶供给，但大量养殖废弃物没有得到有效处理和利用，成为农村环境治理的一大难题。抓好畜禽养殖废弃物资源化利用，关系畜产品有效供给，关系农村居民生产生活环境改善，是重大的民生工程。 根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48 号）的指导思想：推动建立畜禽粪污等农业有机废弃物收集、转化、利用网络体系，鼓励在养殖密集区域建立粪污集中处理中心，探索规模化、专业化、社会化运营机制。通过支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等方式，解决粪肥还田“最后一公里”问题。鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田利用。加强粪肥还田技术指导，确保科学合理施用。支持采取政府和社会资本合作（PPP）模式，调动社会资本积极性，形成畜禽粪污处理全产业链。培育壮大多种类型的粪污处理社会化服务组织，实行专业化生产、市场化运营。本项目为畜禽养殖粪便综合利用项目，符合意见中的指导思想。 综上，本项目的建设符合《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48 号）要求。 （5）与《四川省打好农业农村污染治理攻坚战役实施方案》可行性分析 根据《四川省打好农业农村污染治理攻坚战役实施方案》：“（二）着力解决养殖业污染 1．加强畜禽养殖污染治理。以畜禽养殖区域水环境质量改善为导向，紧密结合水体达标方案编制实施，强化流域环境管理，加快畜禽养殖废弃物资源化利用和无害化处理。实施畜禽粪污资源化利用试点，整县推进畜禽粪污资源化利用。加强畜禽粪污资源化利用技术集成，因地制宜推广粪污全量收集还田利用技术模式。”实现农业面源污染有效控制，主要农作物化肥、农药使用量实现零增长；秸秆综合利用率达到90%以上，废旧农膜回收利用率达到80%以上，主要产粮大县、果菜茶主产区农药包装废弃物回收率达70%以上；畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，水产标准化健康养殖示范比重达到68%以上。本项目为有机肥料及微生物肥料制造项目，主要利用畜禽粪便及秸秆等农作物制造有机肥，属于畜禽养殖废弃物资源化利用和无害化处理项目。符合实施方案中主要任务。 综上，本项目的实施符合《四川省打好农业农村污染治理攻坚战役实施方案》。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 养殖业已逐步成为农村经济的支柱产业和农民增收的重要来源之一，但是随着农业的规模化、集约化和产业进程，加快农业的良性循环和相互促进至关重要，畜禽粪便染治理并循环利用生产高效生物有机肥，就是农业循环经济中关键的链条之一。目前遂宁市规模化养殖场年排放粪便残渣产生量巨大，牲畜粪便通过地表径流或土壤渗透导致地下水质恶化，因此，防止和消除养殖场畜禽粪便污染，对其进行无害化处理、资源化利用、促进养殖业发展，特别是促进规模化、集中化、种养殖业健康、持续发展的有效途径。 为了解决农业发展遗留下来的牲畜粪便所带来的环境污染难题，四川泓农润生物科技有限公司拟利用畜禽粪便和秸秆在四川省遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村建设蓬溪县畜禽粪肥处理中心项目，应用现代固态发酵工程技术、农业微生物技术等，通过工程机械措施控制温度和供氧条件、添加发酵辅料，在人为控制水分、碳氮比和通风条件下通过微生物发酵作用，进行无害化处理，将废弃有机物转变成为肥料。不仅有效控制了牲畜粪便和秸秆燃烧对环境的污染，还改善了养殖业以及居民的生活环境质量，对整个生活环境产生了积极的正面影响。 四川泓农润生物科技有限公司选址四川省遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村，建设“蓬溪县畜禽粪肥处理中心”项目。投资兴建年产3万吨有机肥项目，建设有机肥生产线1条及发酵车间，包装车间，成品库房和农作物秸秆堆放库房及配套办公用房和实验室，环保设施设备，生产装卸车辆。可年处理干猪粪10万吨，秸秆5万吨，厂房结构为钢结构，建筑面积约为9000-10000平方。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院253号令的要求，本项目应进行环境影响评价工作，故于2020年2月，建设单位委托我单位承担“蓬溪县畜禽粪肥处理中心”项目环保手续。 接受委托后，我单位根据相关法律法规并查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“四十八、公共设施管理业”中的“107 粪便处置工程 日处理50吨及以上”，均应编制环境影响报告表。通过现场勘察、收集资料等工作，结合本项目的特点，按照国家有关技术规范要求，编制完成了《蓬溪县畜禽粪肥处理中心建设项目环境影响报告表》，现呈报审查，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。 2、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：蓬溪县畜禽粪肥处理中心 建设单位：四川泓农润生物科技有限公司 建设地点：四川省遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村 建设性质：新建 工作制度及劳动定员：项目劳动定员15人，采用一班制，单班8小时工作制，全年工作日为300天。 项目总投资：项目总投资1400万元，政府投资688.5万元，企业自筹711.5万元。 建设主要内容及规模： 投资新建年产3万吨有机肥项目，建设有机肥生产线1条及发酵车间，包装车间，成品库房和农作物秸秆堆放库房及配套办公用房和实验室，环保设施设备，生产装卸车辆。可为我县年处理干猪粪10万吨，秸秆5万吨，厂房结构为钢结构，建筑面积约为9000-10000平方。 （2）产品方案 本项目主要产品为有机肥料，项目产品方案见表1-3： 表1-3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 总规模; 贮存方式; 产品技术/质量指标. 1; 有机肥料; 万吨/年; 3; 袋装; NY-525 2012. 2; 生物有机肥; 万吨/年; 0.5; 袋装; NY-884 2012. 生物有机肥 microbial organic fertilizers 指特定功能微生物与主要以动植物残体(如畜禽粪便、农作物秸秆等)为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的-类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。 有机肥料 Organic Fertilizer 主要来源于植物和(或)动物，经过发酵腐熟的含碳有机物料，其功能是改善土壤肥力、提供植物营养、提高作物品质。 表1-4 主要技术指标 有机肥料NY-525 2012; 生物有机肥NY-884 2012. 项目; 指标; 项目; 指标. 有机质的质量分数（以烘干基计），%; ≥45; 有效活菌数（cfu，）亿/g; ≥0.20. 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计），%; ≥5.0; 有机质（以干基计），%; ≥40.0. 水分（新鲜）的质量分数，%; ≤30.0; 水分，%; ≤30.0. 酸碱度（pH）; 5.5~8.5; pH; 5.5~8.5. /; /; 粪大肠菌群数; ≤100. /; /; 蛔虫卵死亡率，%; ≥95. /; /; 有效期，月; ≥6. 总砷(As)(以干基计); ≤15; 总砷(As)(以干基计); ≤15. 总镉(Cd)(以干基计); ≤3; 总镉(Cd)(以干基计); ≤3. 总铅(Pb)(以干基计); ≤50; 总铅(Pb)(以干基计); ≤50. 总铬(Cr)(以干基计); ≤150; 总铬(Cr)(以干基计); ≤150. 总汞(Hg)(以干基计); ≤2; 总汞(Hg)(以干基计); ≤2. （3）项目组成及主要环境问题 本项目依托现有场地及配套基础设施建设项目改造厂房进行实施，项目组成及主要环境问题详见表1-5。 表1-5 项目组成及主要环境问题一览表 名称; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 生产厂房; 生产车间总建筑占地约2432.63m2，1F，H=8m，墙体为砖混结构，彩钢屋面结构。主要涉及工序为物料粉碎，半成品配制，包装成品。; 施工固废、施工扬尘、施工噪声、施工废水、水土流失; 恶臭、噪声、废气、固废; 新建. 生产大棚; 生产大棚总建筑占地约3210.03m2，1F，H=5m，钢结构。主要涉及工序为上料、混合、低温发酵、高温发酵、醇化等。车间密闭，通过集气罩集中收集车间废气，统一处理。; 恶臭、噪声、废气; 新建. 仓储设施; 仓库; 项目厂区内设置仓库一座，位于厂房西侧，厂区入口处，建筑面积约888.08m2，用于堆存秸秆、菌种等原料，分区、分类堆存。; /; 利旧. 成品堆场; 成品堆场布置于生产厂房内，成品经打包后堆码于生产厂房内，出厂时将包装好的产品用机械或人工装车出厂。; /; 新建. 公用 工程; 给排水; 生活用水及其他用水取自市政水网；厂区排水实行雨污分流，生活污水厂区资源化利用。; /; 新建. 供电; 市政电网供应、自装变压器; /. 消防系统; 车间配备灭火器、消防栓等。; /; 新建. 办公生活设施; 综合楼; 位于厂区西侧，建筑面积约409.08m2，1F，框架结构，用于厂区员工办公、生活。; 生活垃圾、生活废水; 利旧. 办公楼; 位于厂区西侧，建筑面积约479.52m2，1F，框架结构，用于厂区员工办公、生活。; 生活垃圾、生活废水; 利旧. 环保 工程; 废水; 依托厂区原有生活污水预处理设施收集处理后回用厂区绿化资源化利用；; 废水、污泥、恶臭; 依托. 完善厂区雨污管网，采取雨污分流制。; 废水; 新建. 废气; ①车间恶臭气体：加强车间密闭，喷洒除臭菌种，车间集气系统+生物除臭系统+15m排气筒； ②粉碎粉尘：车间密闭阻隔，湿法作业，无组织排放；; 废气; 新建. 固废; ①一般工业固废：收集粉尘混合入成品外售，废包装材料外售废品回收站； ②生活垃圾：设置垃圾桶，集中收集后自行清运至垃圾收集点，由环卫清运处理； ③污水预处理池污泥：定期清掏后作为原料回收；; 固废; 新建. 噪声; 设备噪声，采取基础减震、厂房隔声和柔性连接等措施。; 噪声; 新建. （4）原辅材料 本项目主要原辅材料年用量汇总见下表1-6。 表1-6 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 用量; 单位/年; 来源; 备注. 1; 畜禽粪便; 10; 万t; 养殖场; 县域及周边地区规模养殖畜禽的粪便（主要为猪粪）. 2; 秸秆、锯木面等; 5; 万t; 农户收购; 周边区域农作物秸秆等作为辅料. 3; 菌种; 300; t; 外购; 发酵菌、功能菌. 4; 发酵除臭剂; 4; t/a; 外购; /. 5; 水; 656; m3; 市政水网; 新鲜水. 6; 电; 15; 万千瓦时; 市政电网; 自装变压器. 芽孢杆菌：本项目使用的为芽孢杆菌，细菌的一属，能形成芽孢（内生孢子）。它们对外界有害因子抵抗力强，分布广，存在于土壤、水、空气以及动物肠道等处。芽孢杆菌具有耐高温、快速复活和较强分泌酶等特点，在有氧和无氧条件下都能存活。在营养缺乏、干旱等条件下形成芽孢，在条件适宜时又可以重新萌发成营养体。芽孢杆菌具有解磷、解钾、固氮等生物活性，有利于提高作物产量，而且芽孢杆菌抗逆性好，被广泛用于生产生物肥料。 发酵除臭剂：堆肥发酵除臭剂主要应用在有机肥发酵制作中，堆肥除臭剂与有机肥原料混合发酵，迅速除臭，加快发酵时间，制作出高效无臭有机肥。可以分解产生恶臭气体的有机物质、有机硫化物、有机氮等，并抑制有害菌微生物的生长，大大改善有机肥发酵制作中的臭味。能有效杀死发酵物中的有害菌、虫、虫卵、草籽并降解抗生素残留等。 本项目原辅材料均不属于《危险化学品目录(2018版)》中所列的2828种危险化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素，同时项目今后实际生产过程不得使用含有铬、铅、汞等重金属元素的原辅材料。 （5）主要设备 本项目所用的设备见下表。 表1-7 项目主要设备设施清单 序号; 设备名称; 型号; 数量 （台套）; 仪器位置; 所属工序或用途. 1; 铲车; 30型; 1; 厂内; 预混、出料、堆料/发酵、包装及醇化车间. 2; 翻堆机; 1500型; 1; 生产大棚; 翻肥. 3; 换轨车; /; 1; 生产大棚; 换轨. 4; 发酵池; 100*2; 2; 生产大棚; 物料发酵. 5; 输送机; /; 若干; 生产大棚; 物料输送. 6; 集料机; 3m3; 2; 生产大棚; 物料集料. 7; 筛分机; 13 t/h; 1; 生产厂房; 肥料筛分. 8; 粉碎机; 13 t/h; 1; 生产厂房; 肥料粉碎. 9; 包装机; 13 t/h; 1; 生产厂房; 包装. 10; 码垛机; 13 t/h; 1; 生产厂房; 堆码成品. 3、能源供给与排水 （1）供电 项目厂区用电来自市政电网。据业主估算，项目年用电量为18.25万KW·h，主要为生产设备用电。可满足厂区设施用电负荷。 （2）给排水 ①供水 项目用水主要为员工生活用水，生活用水源自市政水网自来水，供给项目办公、生活用水；项目生产不使用水。 i、生活用水 根据《四川省用水定额》（DB51/T 2138-2016）中及业主提供数据，项目生活用水量按55L/（人·d）计，则生活办公用水0.825m3/d（247.5m3/a）。 ii、绿化用水 项目绿化面积约5424.11m2，根据《四川省用水定额》（DB51/T 2138-2016）中的绿化管理，用水定额为1.5L/（m2·d），项目所在地有蓄水塘一座，周边水资源充足，绿化频次需求低约每周一次，则项目绿化用水量为8.14t/d（348.69m3/a）。 iii、降尘用水 项目实行喷雾降尘，根据业主单位估算用水量约为59.62 m3/a。 ②排水 i、项目采取雨污分流。雨水经雨水导排沟外排。 ii、项目用水主要为员工生活用水，生活污水依托现有预处理设施处理后定期清理用于厂区绿化，不直接外排。 iii、绿化废水：绿化用水自然蒸发，不外排。 图1-1 项目水平衡图 用水情况见下表。 表1-8 项目用水排水量估算表 序号; 用水项目; 用水规模; 用水定额; 用水量; 排水量. 1; 生活用水; 15人; 55L/人•班; 0.825m3/d; 资源化利用0.66m3/d. 2; 绿化用水; 5424.11m2; 1.5L/（m2·d）; 8.14 m3/d; 自然蒸发8.14 m3/d. 3; 降尘用水; /; /; 0.9 m3/d; /. 合计; 9.86m3/d; 3.1m3/d. 4、总平面布置合理性分析 本项目位于四川省遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村，本次项目利用四川省遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村现有闲置兴旺鞭炮厂场地拆除后进行改造新建，改造成为有机肥料及微生物肥料制造项目生产用房、生产大棚等设施用地，建设有机肥生产线一条，同时配套环保、安全等设施，形成年产3.5万吨有机、生物有机肥产能。所依托的办公、生活等辅助配套厂房均已建成，满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。 项目占地呈不规则图形，主要呈东西向布置，项目西南侧为厂区进、出口，沿大门布置厂区道路于南侧一线。厂区内由西至东依次布设为仓库、综合楼、办公楼、水池、预留二期用地、生产厂房、生产大棚、停车场等。项目仓库、综合楼、办公楼等利旧改造，其中秸秆、菌种等原辅料主要分区分类储存于仓库，综合楼、办公楼等主要用于办公、生活。主要生产区为新建构筑物，主要生产工序位于生产厂房及生产大棚内。其中，涉及恶臭产生的生产大棚为封闭车间，主要污染物处理设备及排放口布设于厂区北面远离人群居住区。项目工程平面布置基本合理，做到了统一布置，综合平衡，功能分区明确，工艺流程合理，管线短捷，运输方便，并符合环保、消防及安全要求等。 综上所述，本项目在总体布局上，遵循“分区合理、工艺流畅、物流短捷；突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、劳动卫生等要求，进行了平面布置统筹安排，总图布置从环保角度合理。详见附图2项目平面布置图。 5、选址合理性分析 本项目选址四川省遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村，为原兴旺鞭炮厂闲置厂房用地，占地约23000平方米。项目占地为流转土地，不占用基本农田。同时，根据《蓬溪县人民政府办公室来文（电）批办笺》（收文编号438），经蓬溪县人民政府确认，同意本项目选址用地，符合当地发展规划。项目选址符合“三线一单”、《四川省打好农业农村污染治理攻坚战役实施方案》、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48 号），符合遂宁县蓬溪县城市总体规划。项目外环境单纯，项目采取相应的污染防治措施后，污染物可达标排放，项目周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源等敏感区，从环保角度看该项目选址可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述（图示） （一）施工期 本项目利用现有闲置兴旺鞭炮厂场地拆除后进行改造新建。施工期主要为厂房的拆除与建设、生产设备的安装、环保设施的安装，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。项目施工基本工艺流程及产污情况详见图5-1。 图5-1 项目施工期产污流程及产污位置示意图 （二）运营期 本项目营运期生产工艺流程及污染物产生环节见下图5-2。 图5-2 项目生产工艺流程及产污节点图 上料、混合：将秸秆、畜禽粪便等原料按一定比例进行混合后，通过铲车上料至发酵区，同时喷洒发酵菌剂（夏天可以不用或少用），进行堆肥发酵。 此过程会产生噪声、粉尘及恶臭。 低温发酵、翻抛：物料在低温发酵槽搅拌均匀发酵停留4天，进行物料的低温发酵和曝气除湿工作，使用翻抛机械进行翻抛作业，翻抛次数视实际情况选择；低温槽物料的初始温度为室温，初始含水量为50%-60%；每天早中晚进行温度测量及记录，2-3天之后，物料的温度上升至35-45℃，含水量45%-55%，物料低温发酵阶段结束。 此过程会产生噪声、恶臭、水蒸气、二氧化碳等。 高温发酵、翻抛：低温预混料进入到高温发酵阶段发酵8天左右，每天翻抛1次，高温发酵槽中物料的初始温度为45℃左右，翻抛后2-3天温度不上升时，需要进行上午11点前或下午3点后翻抛，随后物料温度逐渐上升到65℃，含水量降到40%左右，物料高温发酵阶段结束。 此过程会产生噪声、恶臭、水蒸气、二氧化碳等。 干燥：高温发酵过来的物料进入干燥阶段，所述干燥时间为4天左右，得到醇化物料，所述物料的含水量30%左右。 此过程会产生恶臭、水蒸气、二氧化碳等。 粉碎：采用粉碎机，对发酵好的有机肥按所需规格进行破碎，若检测有机肥不满足，则按需添加复合肥料。 此过程污染物主要为粉尘、噪声、固废。 筛分：破碎后的有机肥进入筛分分选设备进行筛分，筛分后小颗粒的肥料为成品进入计量包装工序，大颗粒的返回破碎工序再次破碎。 此过程会产生粉尘和噪声。 包装：筛分后的成品有机肥通过计量打包，并用码垛机堆放于生产车间内。 此过程会产生噪声、固废等。 二、主要污染工序 本工程建设施工期和营运期主要产污工序分述如下： （一）施工期 施工期污染工序主要为扬尘、施工机械废气、噪声、固废等。施工期主要包括装修工程、设备安装、工程验收等，施工期产生的污染物主要为： 施工废水：主要为施工废水和施工人员生活污水。 施工废气：主要有施工扬尘、汽车、机械设备尾气等。 施工噪声：主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输车辆的噪声。 施工固废：施工固废主要为建筑垃圾、生活垃圾等。 （二）运营期 结合项目原辅料用量和生产工艺，本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表1-9 污染因子分析表 项目; 污染工序; 污染因子. 废气; 上料、混合; 粉尘、恶臭. 低温发酵、翻抛; 恶臭. 高温发酵、翻抛; 恶臭. 干燥; 恶臭. 粉碎、筛分; 粉尘. 废水; 办公生活区、卫生间等; 员工生活污水. 噪声; 设备运行; 等效声级. 固废; 办公生活区等; 生活垃圾. 粉碎; 废包装. 包装; 废包装. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，项目占地范围内为闲置兴旺鞭炮厂场地。根据对项目区的现场勘查，原鞭炮厂已进行清场，现场无固体废物、污水留存，无原有污染遗留问题。 炸药库房现状; 炸药库房现状（俯瞰）; 生活区现状. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目选址位于四川省遂宁市蓬溪县三凤镇跃进桥村，系利用现有场地进行改造新建。 一、环境空气质量 ①环境空气数据来源 由于蓬溪县暂未发布2020年全年环境质量公报，故本次评价参考遂宁市生态环境局网站公布的《2019年遂宁市环境质量公告》。符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2数据来源”的要求。 根据《2019年遂宁市环境质量公告》，该年遂宁市城区环境空气质量154天优、187天良、23天轻度污染、1天中度污染，空气质量达标天数比例95.7%。主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均值分别为9.3微克/立方米、23.1微克/立方米、49.0微克/立方米、31.2微克/立方米、0.9毫克/立方米和135.2微克/立方米。本项目所在区域大气环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 20219年遂宁市空气质量数据统计表 单位：ug/m3 各县区、园区; 监测站点; SO2平均浓度（μg/m3）; NO2平均浓度（μg/m3）; O3-8h90百分位（μg/m3）; CO95百分位（mg/m3）; PM10平均浓度（μg/m3）; PM2.5平均浓度（μg/m3）; 优良天数率; 空气质量综合指数. 蓬溪县; 实验中学; 6.8; 19.1; 123; 1.0; 43.1; 28.3; 94.8%; 3.03. ②评价方法和评价标准 依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）对2019年遂宁市二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)六项污染物进行评价，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。SO2、NO2、PM10和PM2.5年度达标情况由该项污染物年平均浓度对照年平均标准确定，CO年度达标情况由CO日均值第95百分位数浓度对照24小时平均标准确定，O3年度达标情况由O3日最大8小时平均第90百分位数浓度对照8小时平均标准确定。达到或好于国家环境空气质量二级标准为达标，超过二级标准为超标。 表3-2 蓬溪县大气环境质量现状评价表 污染物; 年平均指标; 年平均浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 浓度占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 6.8; 60; 11.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 19.1; 40; 47.75; 达标. PM10; 年平均浓度; 43.1; 70; 61.57; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 28.3; 35; 80.86; 达标. CO; 24小时平均浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 8小时平均浓度; 123; 160; 76.88; 达标. 报告数据显示：该年度城市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM10、PM2.5年均浓度均优于国家环境空气二级标准。 ③补充检测报告 项目为有机肥生产项目，根据项目特点，项目大气特征污染物为NH3、H2S。本次委托四川锡水金山环保科技有限公司对NH3、H2S进行了现状监测。 i、监测点位及因子 根据场址所处的地理位置、风向特征敏感目标等情况，本项目共设1个监测采样点，监测布点见表3-3。 表3-3 环境空气质量监测点位一览表 序号; 监测点名称; 与本项目方位; 与本项目最近距离; 监测因子. 1#; 项目所在地西南侧; /; /; NH3、H2S. ii、监测项目 监测因子：NH3、H2S。 iii、监测时间及频率 监测时间：2021年3月6日~3月8日，连续监测3天，每天采样4次。 iv、监测分析方法 大气环境质量现状监测分析按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）进行，具体分析方法详见表3-4。 表3-4 监测分析方法及检出限 序号; 监测项目; 分析方法; 使用仪器及编号; 检出限或测定下限. 1; 氨气; 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）; UV-1600型紫外可见光分光光度计 XSJS-018-02; 10µg/m3. 2; 硫化氢; 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）2003; 1µg/m3. v、评价方法 采用单因子指数法进行空气环境质量现状评价，公式如下： 式中：Pi —— 某污染物的质量浓度值占相应质量浓度限值的百分比； Ci —— 某污染物的实测浓度，mg/m3； Si —— 某污染物的评价标准，mg/m3。 注：未检出项目取检出限的50%计算标准指数，下同。 vi、评价标准 区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，其他大气污染因子NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中环境空气质量浓度参考限值。 vii、现状监测结果及评价 各测点环境空气现状监测统计结果见表3-5。 表3-5 大气环境质量监测及统计结果 单位：mg/m3 监测日期; 监测项目; 浓度最大值; Pimax值; 超标率; 标准值; 达标情况. 3月6日; NH3; 1小时平均值; 0.05; 0.25; 0; 0.2; 达标. H2S; 1小时平均值; 0.002; 0.2; 0; 0.01; 达标. 3月7日; NH3; 1小时平均值; 0.05; 0.25; 0; 0.2; 达标. H2S; 1小时平均值; 未检出; /; 0; 0.01; 达标. 3月8日; NH3; 1小时平均值; 0.06; 0.3; 0; 0.2; 达标. H2S; 1小时平均值; 0.001; 0.1; 0; 0.01; 达标. 由表3-5可知，项目场地内氨、硫化氢小时值浓度可满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中NH3、H2S标准限值要求。 综上，项目所在区域环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 二、地表水环境质量 根据《2020年遂宁市环境质量公告》数据显示：2020年遂宁河流水质评价中关于蓬溪县河流现状。详见表3-6。 表3-6 2020年遂宁河流水质评价结果（摘录） 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定类别; 上年度类别; 本年度类别; 主要污染指标/超标倍数; 单独评价指标/超标倍数. 红江渡口; 蓬溪县; 国控; Ⅲ; /; Ⅱ; /; /. 涪山坝; 蓬溪县; 长江经济带; Ⅲ; /; Ⅴ; 总磷/0.55; 粪大肠菌群/0.47. 本项目选址位于蓬溪县，根据公告数据显示，项目所在蓬溪县区域河流现状红江渡口处地表水环境质量现状良好，涪山坝处地表水环境质量现状较差。经调查，本项目无生产废水产生，对周边水体无影响。 三、声环境质量 根据导则和项目所在地环境特征，委托四川锡水金山环保科技有限公司于2021年3月6日在项目厂界四周及敏感点设置了5个噪声监测点位，监测统计结果见下表3-7所示。 表3-7 声环境质量评价结果统计表 检测日期; 检测点位; 检测项目; 检测结果/Leq[ dB(A)]; 标准限值dB(A); 结果评价. 昼间; 夜间. 2021/3/6; 1#项目东侧厂界外; 环境噪声; 53; 41; 昼间：60 夜间：50; 达标. 2#项目南侧厂界外; 52; 43; 达标. 3#项目西侧厂界外; 54; 44; 达标. 4#项目北侧厂界外; 50; 42; 达标. 5#项目东南侧居民点; 53; 40; 达标. 根据监测结果：通过监测报告可知，项目所在区域环境噪声可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准值要求，项目所在区域声环境质量良好。 四、区域生态环境现状调查 项目所在地目前分布有河道、道路、农田等。陆域动物主要是常见的家禽家畜，如：鸡、鸭、鹅等；河道自然鱼类、鱼塘养殖的均为当地常见的水产品种，如：青、草、鳊、鲫、鲤等常见鱼种；植被主要为蔬菜等农作物及少量的苗木。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查项目，项目主要环境保护目标见下。 （1）地表水 保护目标 本项目周边的地表水主要为周边鱼塘及季节性冲水沟。因此，地表水环境保护目标为周边鱼塘及季节性冲水沟，属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水域，保护其水体水质和水域功能不因本项目的建设而改变。 （2）大气 保护目标 以厂界外500米评价范围内的居住区等人群集中居住为主的建筑为保护目标。其环境功能为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，其环境空气质量不因项目建设而使其功能发生改变。 （3）噪声 保护目标 项目所在地声环境保护目标为项目厂界外50米评价范围内的噪声敏感点，应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，使其声环境质量不因本项目的建设而改变。 本项目主要环境保护目标是确保项目所在区域环境空气、地表水环境、声环境质量达到相应的环境功能区划要求，尽最大可能降低项目建设期和营运期对项目居民及周围人群造成的不利影响。 项目主要外环境关系见附图3。根据相关要求，本项目评价范围内主要环境保护目标情况见表3-8、表3-9： 表3-8 环境空气保护目标 编号; 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离. E经度; N纬度. 1; 冯上岭敏感点; 105.7900; 30.4957; 环境空气; 常住人口约10户; 环境空气二类区; 西; 148m. 2; 西北侧散居敏感点; 105.7926; 30.4966; 常住人口约3户; 西北; 1m. 3; 跃进桥村敏感点; 105.7911; 30.4979; 常住人口约13户; 北; 150m. 4; 青杠湾敏感点; 105.7949; 30.4964; 常住人口约20户; 南; 46m. 5; 唐家湾敏感点; 105.7924; 30.4912; 常住人口约13户; 西南; 478m. 表3-9 声、地表水、地下水、土壤保护目标 类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 影响规模; 污染控制目标. 声环境; 西北侧散居敏感点; 西北; 1m; 3户，约9人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准. 青杠湾敏感点; 南; 46m; 20户，约60人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水; 季节性冲水沟; 北; 433m; 周边水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准. 地下水; 厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 评价区域的地下水潜水含水层; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 土壤; 项目厂界外延0.05km范围内; 周边灌木林地、耕地; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值限值. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气排放标准 本项目无组织排放恶臭气体氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中的二级新改扩建厂界标准限值。 表3-10 项目排放恶臭气体执行标准（摘录） 序号; 控制项目; 单位; 标准限值; 标准名称; 污染物排放监控位置. 1; NH3; mg/m3; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表一限值; 周界. 2; H2S; mg/m3; 0.06. 3; 臭气浓度; 无量纲; 20. 4; NH3; kg/h; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二限值; 车间或生产设施排气筒，15m. 5; H2S; kg/h; 0.33. 6; 臭气浓度; 无量纲; 2000. 项目粉尘等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。 表3-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 1.0. 二、废水排放标准 本项目无生产废水产生；生活污水经污水预处理池处理后资源化利用，不外排。 三、噪声执行标准 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准；营运期：执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4类标准；标准限值见表3-12。 表3-12 项目噪声执行标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4类标准; 70; 55. 建筑施工场界环境噪声限值; 70; 55. 三、固体废弃物排放标准 项目一般固废执行《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》（GB12523-2001）及修改清单相关标准；危险固体废物储存、处置按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改清单标准执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，项目无生产废水产生，生活废水经污水预处理池收集后用于厂区绿化，不外排，不设置废水总量控制指标；项目大气污染物恶臭气体处理后分别经15m高排气筒外排，粉尘等无组织废气经处理后无组织排放，设置总量控制指标：NH3：0.110t/a、H2S：0.009t/a。 上述指标仅供环保管理部门在制定区域总量控制计划时参考。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | （一）施工期污染物排放及保护措施 1、施工废气 本项目施工期废气的主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放的废气，其中以施工扬尘对空气环境质量影响最大。 ①施工扬尘 项目主体工程建设为新建生产车间、生产大棚、生产设施的安装、依托现有厂房改装等，现场不涉及混凝土拌合。建设阶段的大气污染源主要来自建筑垃圾搬运、各建筑用材料堆放场和裸露场地的风力扬尘，建筑物料的运输造成的道路扬尘，包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、风力扬尘，清除固废工作面引起的扬尘。 项目在建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 由现场勘查，本次项目施工主要为新建车间及利用现有厂房进行建设等，不存在大型深基坑作业行为，顶棚全为彩钢结构，施工工程主要为新增厂房、安装设备及环保设施等方面的施工，工程量小，产生施工扬尘较小；其次项目场地已围挡、场地基本场平硬化，基本不产生施工扬尘。 根据《关于有效控制城市扬尘污染的通知》精神，本项目对于施工产生的扬尘防治提出以下要求： （1）使用商品混凝土； （2）管沟开挖过程中要进行洒水降尘； （3）在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量使用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫防止泥土带岀现场；施工车辆不得超载运输，出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； （4）施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运； （5）要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对洒落在路面上的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周围环境造成影响； （6）竣工后要及时清理和平整场地、及时实施地面绿化措施。 另，根据四川省打赢蓝天保卫战实施方案及《四川省大气污染防治行动计划实施细则》（川府发〔2014〕4号）要求，建筑施工扬尘严格落实“六必须、六不准”管控要求。 六不准： 1）不准车辆带泥出门；2）不准运渣车辆冒顶装载；3）不准高空抛撒建筑垃圾；4）不准场地积水；5）不准现场焚烧废弃物；6）不准现场搅拌混凝土。 六必须： 1）必须及时洒水作业；2）必须围挡作业；3）必须硬化场地；4）必须设置冲洗设施；5）必须落实保洁人员；6）必须定时清扫施工现场。 ②其他废气 本项目施工期废气的另一来源是施工机械排放的燃油废气。 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械将会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属于间断性排放，加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效地稀释扩散，能够达标排放，对此，建设方要做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，从而可以在一定程度进一步降低其对外界环境的影响。 由现场勘查，项目在现有平整场地上进行新建，无需场平工程，不存在大型深基坑作业，产生施工扬尘很少；施工场地设置除尘设施，本次施工主要为采取密闭，基本不产生施工扬尘。故项目施工扬尘极少。 ③小结 综上所述，采取以上废气的污染防治措施后，可有效控制施工废气对周围环境及施工作业人员的影响。 2、施工期废水 废水来源于两部分：一是场址建筑施工产生的生产废水，这部分废水含泥沙等悬浮物很高，一般呈碱性，部分废水还带少量油污；二是场地施工人员的生活污水，主要含CODcr、BOD5、NH3-N、SS等污染物质。 ①施工废水 施工废水主要施工生产废水和机械及车辆冲洗废水。 在工程的整个施工期，预计每天产生施工废水0.5m3，其中废水中主要以SS污染为主，其值为400～1000mg/l。本次环评针对施工废水水量少，废水排放不连续，悬浮物浓度和pH值较高等特点，建议优先建设废水收集处理循环沉淀池或修建临时沉淀池，施工废水经沉淀池收集处理后回用生产，以充分利用水资源。 ②施工工人生活污水 根据类比分析，估算本项目施工高峰期有施工人员及工地管理人员10人左右，生活废水排放按0.05m3/人·d计算，排污系数取0.8，则施工人员生活废水产生量约为0.4m3/d。主要污染物浓度为：CODcr 400mg/L、BOD5200mg/L、SS 250mg/L，氨氮40mg/L，动植物油30 mg/L。由于本项目施工人员主要为当地居民，不在施工场所内食宿，产生的生活废水依托厂区现有污水预处理系统处理回用厂区绿化。 3、施工期噪声 本次项目建设主要为厂房的建设及设备安装，施工期间的噪声主要为施工机械作业、运输车辆以及人员活动产生。 由外环境关系可知，项目外环境单纯，项目周边敏感点较少，无特殊敏感点，项目采取隔离墙的隔声，再利用施工场区的距离衰减作用，可使施工噪声影响得到有效控制。 但由于施工阶段一般为露天作业，除修筑建筑隔离墙进行隔声降噪外，无特殊隔声与削减措施，故噪声传播较远，受影响面较大，施工方应合理安排施工时间；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地建委、城管和环保局等主管部门的同意，并及时公告周边居民，取得谅解，避免噪声扰民纠纷。 为减少项目施工对周围环境造成的影响，因此，环评要求： i、在设备选型时尽量采用低噪声设备。 ii、合理安排施工时间施工。将打桩、倾倒卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22：00～6：00）施工噪声扰民。 iii、合理安排施工时序，建材材料运输避开沿线居民，项目应严格按照要求进行施工，严禁野蛮施工。 在采取上述措施后，本项目施工噪声对周围的影响可以降到人们可接受范围内，且影响是有限的、暂时的，会随着施工期的结束而消失。 4、施工期固体废弃物 施工期产生的固体废弃物为施工现场建筑废物和施工人员生活垃圾。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，项目固废采取的处理措施如下： ①施工人员产生的生活垃圾 按高峰期施工人员10人左右，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计算，垃圾产生量为5kg/d，集中收集后自行清运处理，不可就地填埋，以避免对区域环境空气和地下水环境质量构成潜在的影响因素。 ②施工现场建筑废物 本项目为一般厂房建设，无深基坑作业，项目拆除工程会地块地面平整，无需挖填方，无弃方产生。 预计项目施工过程中产生的建筑垃圾(如拆除建筑垃圾、水泥袋、铁质弃料、木材弃料等)约为10t/d。在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的渣土等以及不能回填的废渣，应集中堆放，作为运营期原料，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋。 外运以上各种建筑垃圾时，运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且应沿指定的方向行驶至指定的项目原料堆场。 5、建设引起的水土流失 项目实施过程中将破坏部分表土结构，减弱局部地区土层的稳定性，在暴雨较集中的时段施工，容易形成小范围的水土流失，另一方面也会增加施工难度和施工费用。因而针对本项目的水土流失，建议施工单位应采取如下措施： 1）优化施工方案，尽量避开雨季施工，并提高工程施工效率，缩短施工工期。 2）在施工过程中须采取及时将土石方回填，及时夯实回填土，及时绿化，避免弃土长时间堆放，同时尽量减少堆放坡度。 3）挖方在边坡未修整前，如遇中到大雨或暴雨，立即用胶布覆盖边坡，避免雨水浸泡和冲刷。开挖的土方未进行填实和进行地表恢复前，遇大风或大雨，用篷布遮盖，减少水蚀和风蚀量。 4）在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉淀后再外排。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （二）运营期环境影响和保护措施 1、废气运营期环境影响和保护措施 （1）废气排放及治理措施 项目运营期主要废气污染源为粉尘、恶臭气体。 1）恶臭气体 恶臭来源于生产大棚等的生产工序。恶臭主要成分为氨气和硫化氢。建设方拟对整个有机肥生产车间进行密闭，并设置进、排风口，通过机械进排风，同时采用密闭式运输车进行原料输送。 恶臭主要的产生工序有上料、混合，低温发酵、翻抛，高温发酵、翻抛，醇化、干燥等工序。有机肥经发酵腐熟之后，基本上消除了恶臭，因此粉碎，筛分的生产车间恶臭产生量较小。 综上，本项目恶臭主要产生于生产大棚。 污染源核算量参照第二次全国污染源普查工业污染源普查《工业源系数手册2625 有机肥料及微生物废料制造行业系数手册》（初稿）中“2625有机肥及微生物肥制造行业”产污系数进行核算。 核算环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术名称（%）. 熟化处理; 有机肥、生物有机肥; 农业废弃物、加工副产品; 非罐式发酵; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 2.4×103; /; 0. 氨; 千克/吨-产品; 7.3×10-2; 生物除臭; 88. 本项目原料存放及发酵都在一个车间内进行，将生产大棚看作一个整体，恶臭气体源强取发酵槽的值，根据上表及根据《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社）和《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污手册》（2009 年2月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和环境保护部南京环境科学研究所编写）中的数据，猪粪中总固体量约为30%，其中含氮量为0.6%，含硫量0.1%。则其NH3与H2S的比约为6:1，由此类比分析确定本项目恶臭产污系数为：NH3：0.073kg/吨-产品，H2S：0.012kg/吨-产品。项目有机肥共生产3.5万吨，则NH3产生量为2.555t/a，产生浓度为30.42mg/m3，H2S：0.42t/a，产生浓度为5.00mg/m3。 治理措施： ①加强生产车间密闭，车间设置一个门（在不运输时关闭），并在车间内设置引风机，风机风量为30000m3/h，使臭气源处于负压状态，防治恶臭气体外泄；由引风机收集的废气再经一套生物滤池设备处理后经15m 高排气筒排放（1#），去除效率可达到88%。 ②对原料及发酵车间采取喷洒除臭菌剂的方式来减少恶臭的产生，参考文献《除臭菌株对NH3和H2S释放及物质转化的影响》(农业环境科学学报，2011年第3期30卷，P585-590)。目前国内固态有机肥厂应用除臭菌剂来抑制NH3和H2S气体释放，已经十分普遍。根据参考文献，去除的NH3和H2S效率分别在60%和80%以上(“除臭菌株对NH3和H2S释放及物质转化的影响”)。研究表明，堆肥过程中恶臭废气的排放速率随着时间的变化呈抛物线状，先增大后降低，堆肥第七天时堆体内的温度最高，恶臭废气排放速率也最大。为了降低恶臭气体对周围环境的不利影响，同时提高有机肥中氮素的损失，建设单位拟在堆肥过程中投加除NH3和H2S菌剂，去除效率保守估计分别为60%、80%计。 ③加强绿化净化防治。根据《中国环境科学学会学术年会论文集（2010）》中天津市环境影响评价中心张艳青等人发布的论文《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》，文中明确：“绿化可以阻留、净化约25%~40%的有害气体和吸附粉尘”，本项目场区内利用一切空地、边角地带等地方合理布局和设置绿化，绿化树木选择能抗污力强，净化空气好的植物，入松树、夹竹桃等，利用绿色植物吸收恶臭等物质，减轻臭气的影响。本次取35%。 项目通过喷洒除臭菌剂的方式对微生物的臭气分子进行吸收、降解以达到除臭目的，再通过引风机对车间内恶臭气体进行收集处理后排放；无组织恶臭气体通过绿色植物吸收等措施。恶臭气体的收集效率按90%计，拟装机风量不小于30000m3/h。则项目恶臭气体的排放量： Q氨有组织=2.55t/a×（1-60%）×90%×（1-88%）=0.110t/a，0.046kg/h，1.53mg/m3； Q硫化氢有组织=0.42t/a×（1-80%）×90%×（1-88%）=0.009t/a，0.004kg/h，0.13mg/m3； Q氨无组织=2.55t/a×（1-60%）×（1-90%）×（1-35%）=0.066t/a，0.028kg/h； Q硫化氢无组织=0.42t/a×（1-80%）×（1-90%）×（1-35%）=0.011t/a，0.005kg/h； 项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，存在散居居住区等保护目标，项目污染物排放经分析可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放要求，不会对周围大气环境产生大的影响。未收集到的氨气、硫化氢气体无组织排放。 2）粉尘 本项目上料、混合，粉碎、筛分等工序会产生粉尘污染。粉尘的产生量主要取决于有机肥的含水率，由于鲜粪含水率一般在50%以上，粪便经两次发酵后含水率在20%~30%，物料含水率较大，车间内上料、混合时间短，因此粉尘产生量较少。 污染源核算量参照第二次全国污染源普查工业污染源普查《工业源系数手册2625 有机肥料及微生物废料制造行业系数手册》（初稿）中“2625有机肥及微生物肥制造行业”产污系数进行核算。 核算环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术名称（%）. 前处理、后处理; 有机肥、生物有机肥; 农业废弃物、加工副产品; 混配/混配造粒; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 659; /; 0. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.370; 袋式除尘; 98. 项目生产有机肥产品共3.5万吨，产污系数为0.370千克/吨-产品。本项目秸秆等原料不在厂区内进行破碎加工，且原料含水量较大，故而上料、混合阶段粉尘产生量较少。同时，半成品有机肥将根据销售需求进行破碎筛分，此过程粉尘产生量较少，根据业主介绍其产污量按其30%计，则粉尘产生量为3.89t/a，1.62kg/h。 治理措施：在上料、混合，粉碎、筛分等工序设备上方设置水喷淋装置，设置有厂房内、外喷淋除尘措施。同时，类比环保部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表12“采用连续洒水操作：TSP控制效率为74%、采用三边用孔隙率50%的围挡遮围：TSP控制效率为90%”，本项目位于密闭厂房内（四面围挡）且厂房内、外进行喷雾降尘，则其围挡TSP控制效率为98%。由此计算出项目运行废气排放量为： 无组织粉尘的排放量为0.101t/a，排放速率为0.04kg/h。 可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值，不会对周围大气环境产生大的影响。 3）废气治理结果 表4-1 项目废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 生产厂房; 无组织颗粒物; 3.89; 0.101; 0.04; 53; 45; 8. 生产大棚; 无组织氨气; 0.102; 0.066; 0.028; 90; 35; 5. 无组织硫化氢; 0.008; 0.011; 0.005; 90; 35; 5. 生产大棚; 有组织氨气; 2.555; 0.110; 0.046; /; /; /. 有组织硫化氢; 0.42; 0.009; 0.004; /; /; /. 同时，环评建议加强管理，确保环保设施正常运行；按照四川省打赢蓝天保卫战实施方案，减缓重污染天气影响，重污染天气下禁止生产。 4）小结 由上计算可知：项目颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准；项目氨、硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应排放标准，不会对周围大气环境产生大的影响。 （2）营运期废气环境影响分析 1）污染源参数 表4-2 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NH3; H2S. 恶臭气体排气筒DA001; 105.7945; 30.4971; 329.6; 15.0; 0.50; 25.0; 21.23; 0.046; 0.004. 表4-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); PM10; NH3; H2S. 生产大棚无组织废气; 105.7941; 30.4970; 324.4; 90; 35; 5.0; /; 0.028; 0.005. 生产厂房无组织废气; 105.7934; 30.4967; 319.2; 53; 45; 8.0; 0.042; /; /. 2）治理措施可行性分析： 表4-4 废气产污环节及治理措施可行性一览表 生产单元; 生产设施; 主要污染物; 主要排放形式; 污染治理措施; 否为可行技术. 生产厂房; 粉碎机、筛分机等; 颗粒物; 无组织; 三边围挡、喷雾降尘; 是. 生产大棚; 铲车、翻堆机等; 氨、硫化氢; 有组织; 车间密闭，喷洒除臭菌剂，负压收集+生物滤池除臭设备+15m排气筒; 是. 无组织; 车间密闭，喷洒除臭菌剂，周边绿化; 是. 根据对比《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2—2018）及相关标准规范，本项目废气处理措施技术可行，满足相关技术规范要求。 3）污染物排放核算 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; /; 粉碎、筛分; 颗粒物; 车间密闭，喷洒菌种、加强绿化; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.101. 2; /; 发酵、醇化等; 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; 0.066. 3; /; 发酵、醇化等; 硫化氢; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 0.06; 0.011. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.101. 氨; 0.066. 硫化氢; 0.011. 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 氨; 1530; 0.046; 0.110. 2; DA001; 硫化氢; 130; 0.004; 0.009. 主要排放口合计; 氨; 0.110. 硫化氢; 0.009. 无一般排放口. 有组织排放总计; 氨; 0.110. 硫化氢; 0.009. 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 氨; 0.177. 2; 硫化氢; 0.020. 3; 颗粒物; 0.101. 表4-8 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（μg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 恶臭气体废气; 环保设施故障; 氨; 30420; 1.065; 0.17; 1; 停止生产. 2; 恶臭气体废气; 环保设施故障; 硫化氢; 5000; 0.175; 0.17; 1; 停止生产. 4）结论 本项目所在地环境空气质量满足国家环境空气二级标准，项目生产车间向外延伸500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等特殊保护目标，周边主要敏感点多为散居居民。在落实好采取的科学有效的治理措施后，各项废气能够达到相关排放要求，在正常工况下项目废气对周围大气环境影响较小。 2、废水运营期环境影响和保护措施 （1）废水排放及治理措施 项目运营期厂区内实行“清污分流、雨污分流”制，雨水经屋面雨水采用雨水斗收集后汇入雨水管网，经沉淀池沉淀后外排；项目主要废水为生活污水。 1）生活污水 本项目废水主要为生活污水。企业共有员工15人，用水量按55L/(人.d)计，则用水量为0.825m3/d，产污系数按0.80计，则生活污水排水量为0.66m3/d。 治理措施： 项目生活废水经污水预处理池收集后用于厂区绿化，不外排。 2）绿化用水 本项目绿化面积较大，根据《四川省用水定额》（DB51/T 2138-2016）中的绿化管理，用水定额为1.5L/（m2·d），项目所在地有蓄水塘一座，周边水资源充足，绿化频次需求低约每周一次，则项目绿化用水量为8.14t/d（348.69m3/a）。绿化用水均自然蒸发，不外排。 （2）营运期废水环境影响分析 1）废水排放方式 项目生活污水经预处理后回用综合利用，不直接外排，属于间接排放。 2）治理措施可行性分析： 本项目主要废水主要为生活污水，厂区采用污水预处理的方式对生活污水进行处理后回用。项目的废水处理方式属于《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2—2018）及相关标准规范中的可行技术。 故而本项目治理措施可行。 3）回用可行性分析： ①回用厂区绿化 根据建设单位提供信息，项目厂区绿化面积约5424.11平方米（约8.14亩），按《四川省地方标准用水定额》（DB51/T 2138-2016），项目位于蓬溪县属于Ⅱ类盆中丘陵区，50%的灌溉保证率蔬菜及园艺作物种植用水定额60m3/亩，经计算可知：项目厂区绿化面积约8.14亩，50%的灌溉保证率需用水488.4m3，项目生活产生量约为240.9m3/a，远远小于厂区绿化需求水量，故回用厂区绿化可行。 ②回用生产 本项目为有机肥生产项目，项目实施员工产生的生活污水清掏粪污作为粪肥原料回用生产。本项目为畜禽粪肥处理项目，项目所需原料即为畜禽粪便，故生活污水清掏粪污作为原料回用生产可行。 综上，本项目生活污水经预处理池后资源化利用，不会对地表水环境质量造成明显影响。 4）项目废水污染物排放信息 项目废水污染物排放信息详见下表4-9： 表4-9 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 1. 废水类别; 生活污水. 污染物种类; COD、NH3-N、TP等. 排放去向; 回用厂区绿化. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. 污染治理设施; 设施编号; /. 设施名称; 预处理池. 设施工艺; 沉淀、厌氧发酵. 排放口编号; /. 排放口设置是否符合要求; □是 □否. 排放口类型; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 5）结论 综上，项目废水能够实现不外排，生活污水经预处理池后资源化利用，不会对项目所在区域地表水环境质量造成明显影响。 3、运营期环境影响和保护措施 （1）噪声排放及治理措施 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为设备运行时产生的机械噪声，声源强度值为60~85dB（A），高噪声设备及其噪声源强见下表4-10。 表4-10 项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 设备; 数量; 最大声级[dB(A)]; 工序、位置. 1; 翻堆机; 1; 85; 翻抛. 2; 粉碎机; 1; 90; 粉碎. 3; 集料机; 1; 85; 上料、混合. 4; 筛分机; 1; 80; 筛分. 5; 包装机; 1; 65; 包装. 6; 码垛机; 1; 70; 堆放. 7; 铲车; 1; 80; 转运、混合等. 治理措施： 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，环评要求采取如下降噪措施： ①设备减震降噪措施，购买的设备均为低噪声的设备，各生产设备设置台基减震、橡胶减震、接头及减震垫等减震设施。并对厂房进行整体封闭，降低设备的运行噪声。在生产运转时定期对设备进行检查，保证设备正常运转。 ②合理布局，所有产噪设备均布置在厂房车间内，将高噪声设备等单独设置于原理周边居民敏感点的隔声房中，利用厂房进行隔声减少对周边环境的影响。 ③加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。禁止夜间高噪声作业（抛丸、敲打等）。 （2）营运期噪声环境影响分析 1）评价等级 本项目建设所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，项目建设周边受噪声影响人口数量较少，按二级评价，评价范围按《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）为项目厂界外50米范围内声环境保护目标。 2）预测方法 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 1>室外点声源在预测点的倍频带声压级 ①某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； ②如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 ③由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 ④各声源在预测点产生的声级的合成 2>室内点声源的预测 ①室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 ②室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) ④室外声压级换算成等效的室外声源： # Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 根据拟建项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则》将项目噪声贡献值作为评价量，结果见表4-11。 表4-11 建设项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点; 噪声源; 治理后声级dB(A); 与厂界最近距离; 贡献值dB(A); 评价量dB(A). 预测值. 东侧; 铲车、翻抛机、粉碎机、筛分机等; 67.66; 44; 34.7; 34.7. 南侧; 14; 44.7; 44.7. 西侧; 173; 22.8; 22.8. 北侧; 2; 61.6; 61.6. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)），项目夜间不生产。. 表4-12 建设项目敏感点噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点; 噪声源; 治理后声级dB(A); 与厂界最近距离; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 评价量dB(A). 预测值. 青杠湾最近敏感点; 铲车、翻抛机、粉碎机、筛分机等; 44.7; 46; 11.44; 53; 53. 西侧最近敏感点; 22.8; 1; 22.8; 54; 54. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)）项目夜间不生产。. 表4-11、表4-12表明，建设项目夜间不生产，厂界昼间环境噪声预测值除北侧外满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。北侧车间因紧邻厂界故而预测噪声值较大，根据现场勘查，项目北侧为闲置空地，50m范围内无敏感居民居住。同时根据周边敏感点噪声预测，项目噪声对周边敏感点影响较小。在严格落实噪声防治措施后，项目运行对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 为了减少噪声对周围环境的影响，确保厂界声环境达标，维持区域声环境质量状况，建议厂方采取以下措施： ①厂房内部采用合理的平面布局，尽量使高噪声设备远离厂界布置。 ②加强设备维修保养，保证设备处于良好的运行状态。 ③加强生产管理，生产时做到门窗关闭，夜间不进行高噪声作业； ④加强车间周边及厂区的绿化。 综上所述，在严格采取上述隔声降噪措施后，经其距离衰减、厂界围墙隔声后，其厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）、靠近公路侧4类标准昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的要求，从而实现达标排放。 4、运营期固体废弃物环境影响和保护措施 项目运营产生的固废主要为生活垃圾、一般固废及危险废物等，产生情况如下： （1）一般工业固废 ①收集粉尘 项目喷雾降尘及自然降尘落于地面，车间及时清扫，粉尘产生量约3.89t/a，为一般工业固废，收集后返回生产工序重新利用。 ②废弃包装 项目菌剂等原辅材料外购为袋装，在上料、混合后会产生废包装袋，同时包装过程中也会产生废弃包装材料。经业主估算其产生量约0.4t//a，外售废品回收站处理。 ③废填料 项目除臭系统中采用生物除臭法，填料选择秸秆及堆肥过程产生的较疏松的发酵肥料，填料使用一段时间后吸附恶臭物质的功能下降，产生废填料，其主要成分为有机质。结合本项目生产方式及生产工艺，该废填料可作为原料进行发酵生产有机肥。根据业主提供资料及类比同类项目，该废填料产生量约为10t/a。 （2）生活垃圾 项目生活垃圾由项目员工共15人，人均垃圾产生量以0.5kg/d计算，则垃圾产生量为7.5kg/d，2.25t/a。生活垃圾采用垃圾桶收集后，自行清运至垃圾收集点，由环卫部门统一清运处理。 本项目固废属性判断见表4-13。 表4-13 本项目固废属性判定一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断; 最终去向. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 粉尘; 上料、混合，破碎、筛分; 固态; 有机肥等; 3.89t/a; -; √; 《固态废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）; 回用生产处理. 2; 废弃包装; 上料、包装; 固态; 编织袋等; 0.4t/a; √; -; 外售综合利用. 3; 废填料; 除臭; 固态; 有机质等; 10t/a; -; √; 回用生产处理. 4; 生活垃圾; 办公生活区等; 固态; 塑料、纸等; 2.25t/a; √; -; 环卫部门. 另外，本项目设有专门的原材料（秸秆、菌剂）仓库，秸秆为室内堆存，成品桶（箱）装后入库，项目原辅材料、产品以及固体废物应按相关标准管理要求，明确分区、分类有序存放，并设置明显标志，严禁露天堆放和混杂堆放。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5、运营期地下水环境影响和保护措施 地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。为更好防止项目对下水污染的可能性，本次评价参照《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表7要求，提出防渗要求，项目分区防渗。 （1）源项分析 本项目地下水影响主要是生活污水、危险化学品泄漏等对地下水造成的水质污染影响。必须强化项目防渗措施，以防止项目区地下水因项目生产运营而受到污染，项目全厂应硬化。排水沟管定期巡检，杜绝地下水污染隐患。 （2）防治措施 1）实现厂区雨污分流，加强项目污水管理，确保排水沟不发生堵塞、渗漏。生活垃圾日常日清，避免污水、固废进入地下水体。 2）对重点区域进行地面硬化及防渗处理。 项目分区及防渗情况见表4-14。 表4-14 项目地下水污染分区情况一览表 序号; 构筑物; 分区类别; 防渗措施. 1; 生产大棚（发酵、醇化等区域）、生活污水预处理设施; 重点防渗区; 水泥硬化地面上，涂高密度聚乙烯膜防渗，其防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-10cm/s和厚度6m的粘土层的防渗性能. 2; 生产厂房、仓库; 一般防渗区; 水泥硬化地面，上涂环氧树脂漆防腐、防渗，其防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度15m的粘土层的防渗性能. 3; 综合楼、办公生活区、厂区道路等; 简单防渗区; 一般地面硬化. 综上，经分区防渗治理，本项目建设对地下水环境影响小。 6、运营期土壤环境影响和保护措施 本项目为有机肥生产线建设项目，为污染影响型。 本项目占地类型为小型，周边有少量居民，为较敏感区。根据附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为“环境和公共设施管理中废旧物资加工、再生利用”，属于III类，小型，项目周边敏感区主要为散户居民，为较敏感区。根据上表，土壤环境影响可不展开评价。 保护措施与对策： 根据现场查看，项目场地已进行了水泥硬化，根据工程分析，为防止污染土壤，据现场查看，本项目已进行地面硬化处理； 1)采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝对区域内土壤的影响，确保不因项目运行而对区域土壤造成任何污染影响。 2)坚持分区管理和控制原则，根据可能发生泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 3)坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。 4)防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。 采取上述措施后，项目对土壤的影响风险在可接受范围内。 7、环境风险 环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾变的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险研究。 环境风险评价的目的，就是找出事故隐患，提供切合实际的安全对策，使区域环境系统达到最大的安全度，使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平。并通过分析运营期可能发生的事故及其影响程度和范围，为工程设计提供反馈意见。 （1）风险调查及评价等级 根据项目所涉及的原料、辅料以及产品，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中危险物质，不构成重大危险源。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），该项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分原则详见下表4-15。 表4-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 确定本项目环境风险等级为简单分析。 （2）、环境敏感目标概况 项目选址为鞭炮厂清除后的闲置场地，项目四周有少量散居居民。 （3）、环境风险识别 项目主要风险为生活污水等泄漏机废气处理设施故障导致废气污染事故，主要存在于污水预处理池、生产大棚，可能产生的环境污染为泄漏及事故废水、事故废气等。 （4）、环境风险分析 ①因环保设施失灵，废水泄漏进入土壤、水体，导致外环境污染物质超标。 ②因环保设施失灵，废气事故排放进入大气等，导致外环境污染物质超标。 ③火灾事故导致大气污染，火灾产生的消防水进入水体、土壤导致污染。 （5）、环境风险防范措施及应急要求 1）火灾的防范措施 根据项目特点，项目电气设备等操作不当或故障易燃，本次评价对项目提出以下防火要求： ①生产人员上岗前要进行三级安全培训，并会熟练使用岗位配置的灭火设施； ②所有进入车间、库房的人员，不得携带火种进入，厂区内严禁吸烟、用火。 ③项目使用电气设备经常检查，发现可能引起大火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理。 ④车间、仓库内配置的灭火器、消防设施周围严禁对方其它物品，消防器材设备派专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。 ⑤每日应对车间及仓库内物资进行巡视检查，发现火种、火源、电源及库内环境存在与防火安全相抵触的问题要及时发现，及时消除。 ⑥保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。 2）环保设施失灵泄漏风险防范措施 ①为了减小环保设备故障的频率，定期对废气处理设施进行定期检查，防治堵塞。 ②本项目废水处理设施为污水预处理池，当沉淀池淤泥较多时，会有发生溢流的可能性，要求建设单位定期对淤泥进行清理，保证预处理池的有效容积，防治溢流对地表水造成影响。加强管理，及时清理维护保证有效容积。 3）建立健全安全环境管理制度 ①火灾：本项目生产中操作不当、管理不善发生电线短路等现象，可引发火灾，导致人员伤害。 ②机械伤害：生产装置中有电动传输设备，因此存有机械伤害危险。生产过程中，设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或车间其他人员造成人身伤害。 针对上述风险，应采取以下劳动安全卫生措施： ①制定切实可行的安全操作规程和工艺规程，按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，制定切实可行的劳动保护措施。 ②严格规范设备的操作过程，定期检修。 ③车间应设置强制排风设备，改善车间空气环境。 ④为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂房内的地面高出室外地面。防止暴雨造成的积水进入。 ⑤对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施设计均应符合有关标准、规范的要求。 ⑥建立健全安全技术规程、工艺操作规程，并上墙明示。 ⑦按工作岗位的性质，配备劳保用品和各种防护器材。 ⑧厂门前设置入场须知和安全警示牌。 ⑨加强安全管理、安全教育工作，经常对全厂职工进行安全教育和职业卫生教育，增强职工的安全意识和自我保护意识。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 蓬溪县畜禽粪肥处理中心. 建设地点; 四川省; 遂宁市; 蓬溪县; 三凤镇; 跃进桥村. 地理坐标; 经度; 105度47分35.213秒; 纬度; 30度29分47.677秒. 主要危险物质及分布; 设备故障；火灾. 环境影响途径及危害后果; ①大气：废气事故排放、火灾对大气污染。②地表水、地下水：废水泄漏进入水体. 风险防范措施要求; 风险防范措施 ①电气设备经常检查，厂区内严禁吸烟、用火，车间、仓库内配置的灭火器、消防设施周围严禁对方其它物品，消防器材设备派专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。 ②定期对废气处理设施进行定期检查，防治堵塞。定期对淤泥进行清理，保证预处理池的有效容积，防治溢流对地表水造成影响。加强管理，及时清理维护保证有效容积。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 四川泓农润生物科技有限公司蓬溪县畜禽粪肥处理中心项目，投资兴建年产3万吨有机肥项目，建设有机肥生产线1条及发酵车间，包装车间，成品库房和农作物秸秆堆放库房及配套办公用房和实验室，环保设施设备，生产装卸车辆。可为我县年处理干猪粪10万吨，秸秆5万吨，厂房结构为钢结构，建筑面积约为9000-10000平方。 项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单评价。项目生产过程中存在废气事故排放、火灾风险及废水事故排放等风险。建设单位严格实施本报告中各项防范措施和应急措施，防范风险事故发生，风险水平属于可以接受的范畴。. 8、环境管理 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 （1）制定明确健全的环境管理制度，制定《关于对污染源加强管理治理污染反弹的目标责任书》、《环保领导责任制度》（环保工作管理制度）等管理制度，并设置专人检查制度，将环境管理纳入企业生产管理和经济考核体系，对由于工作人员的过失和失误造成企业环保出现严重问题的应处以罚款的处罚；制定环境保护安装生产制度和防止污染事故应急措施。 （2）项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个加工区的环保工作，至少配置管理人员l人，对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： 1）环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控档案，将环保工作纳入日常管理，并记录运行台账（含固废处置回用记录等）； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 2）环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； ②按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④组织并监督环境监测计划的实施； ⑤在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 3）环境监测计划 制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的后评估提供依据。 制定的原则是根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020），结合本项目的污染物排放特点来看，具体监测计划见下表。 (1) 厂方应委托有资质的环境监测单位定期对产生的恶臭气体、粉尘、厂界噪声、各排气筒污染物进行监测； (2) 定期向环境管理部门上报监测结果； (3) 监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解处理，遇有特殊情况时应随时监测； (4) 监测点位、监测项目、监测频次见下表。 营运期监测项目主要为废气、噪声，监测计划见下表。 表4-17 本项目环境监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. 大气污染物监测. 排放口; 氨、硫化氢、臭气浓度; 一次/半年. 厂界无组织监控点; 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物; 一次/季度. 噪声监测. 厂界噪声监测点位; 设备噪声及厂界噪声; 一次/年. 同时，根据《排污单位自行监测技术指南总则》，建设项目应设环境管理机构，营运期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 （2）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 9、环保竣工验收 根据2017年11月20日环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（国环规环评【2017】4号）文相关要求，项目建设单位作为环境保护验收的责任主体，应按照相关规定，自行组织环境保护验收报告，并对验收内容、结论的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假，建设单位不具备编制验收监测报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制，验收期限一般不超过三个月。项目环境保护“三同时验收”如下表所示。 表4-17 环保竣工验收一览表 项目; 污染物; 环保设施; 数量; 验收标准; 备注. 废水; 生活污水; 依托现有预处理池处理后回用厂区绿化。; 1; /; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. 绿化废水; /; 1; 自然蒸发，不外排. 废气; 无组织粉恶臭气体; 车间密闭喷洒除臭菌剂，周边绿化; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 上料、混合，粉碎、筛分等粉尘; 厂房内外喷雾降尘、及时清扫，周边绿化; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 发酵、醇化等废气; 车间密闭，喷洒除臭菌剂，负压收集+生物除臭+15m排气筒; 1; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 固体废物; 收集粉尘等; 收集后返回生产工序重新利用; /; 固体废物分类收集，去向明确，不造成二次污染。. 废气包装; 外售废品回收站处理; /. 废填料; 作为原料返回生产工序; /. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 环卫部门日产日清. 噪声; 噪声; 采取隔声、减震措施，确保不产生噪声扰民影响，加强厂区绿化; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类标准. 10、环保投资估算一览表 本项目总投资1400万元，项目为新建工程，为确保污染物达标排放，项目环保投资79.5万元，占总投资的5.68%。项目环保投资见表4-18。 表4-18 新增环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染源; 治理措施; 环保投资（万元）; 备注. 废水; 污水预处理池; 经预处理池处理后回用厂区绿化及生产，不直接外排; /; 依托利旧. 雨水; 截排水沟、雨水斗等; 3; 雨污分流. 废气; 无组织恶臭气体; 车间密闭、喷洒除臭菌剂，周边绿化; 10; 设备维护费用每年持续投入. 恶臭气体; 车间密闭，喷洒除臭菌剂，负压收集+生物除臭+15m排气筒; 45; 设备维护费用每年持续投入. 粉尘; 厂房内外喷雾降尘、及时清扫，周边绿化; 15; 设备维护费用每年持续投入. 噪声; 设备、人员活动噪声; 低噪声先进设备+基座减震+车间密闭; 计入基建; /. 固废; 生活垃圾; 厂区垃圾桶收集后交环卫部门清运处理; 0.5; 妥善处置，每年持续投入. 一般固废; 收集后回用及外售综合利用; /; /. 环境风险; 分区防渗，对主厂房车间、仓库、办公区等进行防渗，制订定期监测计划。灭火器、消防栓; 6; 每年持续投入. 合计; /; 79.5; /. 项目总投资1400万元，环保投资79.5万元，占总投资5.68%. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001恶臭气体排放口 | 氨、硫化氢 | 车间密闭，喷洒除臭菌剂，负压收集+生物除臭+15m排气筒，喷洒除臭菌剂，周边绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 厂房内外喷雾降尘、及时清扫，周边绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、氨氮、SS等 | 污水预处理池处理，资源化利用，不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 等效声级 | 采取隔音、降噪、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①收集粉尘，收集后返回生产工序重新利用。 ②废弃包装，外售废品回收站处理。 ③废填料，返回生产含工序作为原料回用于生产，不外排。 ④生活垃圾采用垃圾桶收集后，自行清运至垃圾收集点，由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①实现厂区雨污分流，加强项目污水管理，确保排水沟不发生堵塞、渗漏。生活垃圾日常日清，避免污水、固废进入地下水体。 ②对重点区域进行地面硬化及防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本建设项目将注意改善厂区生活环境，本评价认为在绿化植物的选择上应尽量选择除臭、吸尘降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）火灾的防范措施 根据项目特点，项目电气设备等操作不当或故障易燃，本次评价对项目提出以下防火要求： ①生产人员上岗前要进行三级安全培训，并会熟练使用岗位配置的灭火设施； ②所有进入车间、库房的人员，不得携带火种进入，厂区内严禁吸烟、用火。 ③项目使用电气设备经常检查，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理。 ④车间、仓库内配置的灭火器、消防设施周围严禁对方其它物品，消防器材设备派专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。 ⑤每日应对车间及仓库内物资进行巡视检查，发现火种、火源、电源及库内环境存在与防火安全相抵触的问题要及时发现，及时消除。 ⑥保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。 2）环保设施失灵泄漏风险防范措施 ①为了减小环保设备故障的频率，定期对废气处理设施进行定期检查，防止堵塞。 ②本项目废水处理设施为污水预处理池，当沉淀池淤泥较多时，会有发生溢流的可能性，要求建设单位定期对淤泥进行清理，保证预处理池的有效容积，防止溢流对地表水造成影响。加强管理，及时清理维护保证有效容积。 3）建立健全安全环境管理制度 ①火灾：本项目生产中操作不当、管理不善发生电线短路等现象，可引发火灾，导致人员伤害。 ②机械伤害：生产装置中有电动传输设备，因此存有机械伤害危险。生产过程中，设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或车间其他人员造成人身伤害。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）制定明确健全的环境管理制度，制定《关于对污染源加强管理治理污染反弹的目标责任书》、《环保领导责任制度》（环保工作管理制度）等管理制度，并设置专人检查制度，将环境管理纳入企业生产管理和经济考核体系，对由于工作人员的过失和失误造成企业环保出现严重问题的应处以罚款的处罚；制定环境保护安装生产制度和防止污染事故应急措施。 （2）项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个加工区的环保工作，至少配置管理人员l人，对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责。 |  |  |  |

# 六、结论

1、结论 本项目建设符合“三线一单”规划要求，符合国家产业政策，项目污染物能够达标排放，区域环境质量能维持现状，实现畜禽养殖废弃物资源化利用和无害化处理，实现农业面源污染有效控制。要求厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。项目建设从环境保护方面看是可行的。 2、建议 1、严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率，工程竣工后，必须向环境保护主管部门申请竣工验收，经验收合格后，由环境保护主管部门批准同意，方可正式投产运行。 2、要求本项目在营运期间，建立完善的环境管理制度，并严格按照管理制度执行，特别应该加强员工的环保意识，避免废气、噪声对周围环境产生不利影响。 3、制定并完善项目营运期的应急预案及应急系统组织。 4、加强全厂通降尘、排风设施，做好废气防治措施的落实及保养维护，确保废气污染物达标排放。以营造良好的工作环境，切实做好职工卫生防护，保护作业工人的身体健康。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0 | 0 | 0 | 0.110 | / | 0.110 | 0.110 |
|  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | / | 0.009 | 0.009 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 粉尘 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 3.89 | 3.89 |
|  | 废气包装 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 |
|  | 废填料 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①